УТВЕРЖДАЮ

Председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ В.Г. Смолего

ПРОТОКОЛ № 46

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

22.09.2015 г.												 г. Кемерово

Председательствующий – Смолего В.Г.

Секретарь – Незнанов П.Г.

Присутствовали:

Члены Правления: Незнанов П.Г., Дюков А.В., Гусельщиков Э.Б.

Гаристов Н.Н. – ген. директор ОАО «АЭЭ»;

Хамзин Р.Ш. – инженер технического отдела ОАО «АЭЭ»;

Карпюк Д.Г. – экономист отдела коммунальной энергетики ОАО «АЭЭ»;

Ляпустин Д.С. – инженер отдела коммунальной энергетики ОАО «АЭЭ»;

Михайлевич М.Е. – инженер отдела ценообразования в энергетике ОАО «АЭЭ».

Потехина О.В. – начальник отдела ЖКХ Администрации Яшкинского муниципального района;

Потехин О.В. – и.о. директора МУП «ЖКХ Яшкинского района»;

Котович Т.П. – зам. директора по финансово – экономической службе МУП «ЖКХ Яшкинского района»;

Юдов А.В. – начальник юридической службы МУП «ЖКХ Яшкинского района».

Повестка дня:

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| 1. | - О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 04.09.2015 № 302 «Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2015 год» |
| 2. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 04.09.2015 № 304 «Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2015 год» |
| 3. | - О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 04.09.2015 № 303 «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2015 год» |
| 4. | - Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2015 год |
| 5. | - Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2015 год |
| 6. | - Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2015 год |
| 7. | - Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2016 год |
| 8. | - Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2016 год |
| 9. | - Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2016 год |
| 10. | - Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую МУП «ЖКХ Яшкинского района» (пгт. Яшкино) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения Яшкинский район |
| 11. | - Об установлении тарифов на теплоноситель, реализуемый МУП «ЖКХ Яшкинского района» (пгт. Яшкино) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения Яшкинский район |
| 12. | - Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую МУП «ЖКХ Яшкинского района» (пгт. Яшкино) на потребительском рынке Яшкинского района |
| 13. | - О признании утратившими силу некоторых постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области |

Смолего В.Г. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятию в установленный срок было направлено уведомление о дате проведения Правления, и предоставил слово докладчику.

1. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 04.09.2015 № 302 «Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2015 год».

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось МУП «ЖКХ Яшкинского района» далее – Предприятие, с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных Предприятия.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации права;

- копия свидетельства о внесении записи в Единый реестр юридических лиц;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- пояснительная записка;

- температурные графики работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный и текущий, включенных в тариф.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В связи с тем, что предприятием не представлены документы подтверждающие право собственности на котельную в с. Колмогорово, РЭК исключила из расчета нормативов удельного расхода топлива указанную котельную.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 г. |  | 2013 г. |  | 2014 г. | 2015 г. |
|  | план | отчет | план | отчет | план | расчет |
| Производство тепловой энергии, Гкал | - | - | - | - | - | 132,722 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | - | - | - | - | - | 127,346 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | - | - | - | - | - | 197,92 |
| % | - | - | - | - | - | 5,376 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | - | - | - | - | - | 4,05 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | - | - | - | - | - | 206,27 |

● Предприятие начало осуществлять регулируемый вид деятельности в 2015 году

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2015 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2015 г.

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| МУП «ЖКХ Яшкинского района» | - | 206,27 |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Внести изменения в приложение к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 04.09.2015 № 302 «Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2015 год», изложив его в новой редакции согласно предложения докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

2. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 04.09.2015 № 304 «Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2015 год».

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось МУП «ЖКХ Яшкинского района» далее – Предприятие, с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных предприятия.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации права;

- копия свидетельства о внесении записи в Единый реестр юридических лиц;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура;

- данные о вместимости склада для твердого топлива;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ).

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденной Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

В связи с тем, что предприятием не представлены документы подтверждающие право собственности на котельную в с. Колмогорово, РЭК скорректировала объем нормативов создания запасов топлива на величину запасов топлива по указанной котельной.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2015 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2015 год

|  |  |  |  |  |  | тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива |  |  | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2015 года |  |  |
|  |  | общий запас топлива |  |  | в том числе |  |
|  |  |  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| МУП «ЖКХ Яшкинского района» | Уголь | 10,329 |  |  | 8,921 | 1,408 |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Внести изменения в приложение к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 04.09.2015 № 304 «Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2015 год», изложив его в новой редакции согласно предложения докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

3. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 04.09.2015 № 303 «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2015 год».

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось МУП «ЖКХ Яшкинского района» далее – Предприятие, с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии от котельных.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации права;

- копия свидетельства о внесении записи в Единый реестр юридических лиц;

- температурный график работы;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии 2015 год;

- схема тепловых сетей;

- договоры с потребителями тепловой энергии;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

В связи с тем, что предприятием не представлены документы подтверждающие право собственности на котельную в с. Колмогорово, РЭК исключила объем потерь, приходящийся по указанной котельной.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК)

| №№ пп. | Показатели | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчет | отчет | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 26216,87 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 1540,36 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 1702,00% |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 0,2930 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 24,48 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 12111,72 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 127,35 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 48,26 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 2,02 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: | * | * | * | 19,23% |
|  |  пар | * | * | * |  |
|  |  вода | * | * | * | 19,23% |
|  |  |  |  |  |  |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс.кВт*ч |  |  |  |  |
| 3.1 | количество, ед: |  |  |  |  |
|  | ПНС | * | * | * |  |
|  | ЦТП | * | * | * |  |

Примечание:

● Предприятие начало осуществлять регулируемый вид деятельности в 2015 году

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010  №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2015 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2015 г.

| Организация | нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал | расход электроэнергии, тыс. кВт |
| МУП «ЖКХ Яшкинского района» | Теплоноситель - пар |  |  |
|  | - | - | - |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |
|  | - | - | - |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |
|  | 26216,870 | 24,485 | 0,000 |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Внести изменения в приложение к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 04.09.2015 № 303 «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2015 год», изложив его в новой редакции согласно предложения докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

4. Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2015 год.

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Тепловик» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- пояснительную записку по котельным, подведомственным организации;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ).

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2015 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2015 год

|  |  |  |  |  | тысяч тонн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2015 г. |  |  |  |  |
|  |  | Общий запас топлива |  | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатационный запас |  | неснижаемый запас |
| ООО «Тепловик» Яйский район Кемеровская область | каменный уголь | 1,344 |  | 1,160 |  | 0,184 |

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Яйская коммунальная компания» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- пояснительную записку по котельным, подведомственным организации;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ).

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2015 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2015 год

|  |  |  |  |  | тысяч тонн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2015 г. |  |  |  |  |
|  |  | Общий запас топлива |  | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатационный запас |  | неснижаемый запас |
| ООО «Яйская коммунальная компания» п.г.т. Яя | каменный уголь | 3,705 |  | 3,197 |  | 0,508 |

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Сибирский Колос» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2015 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2015 год

|  |  |  |  | тыс.тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2015 г. |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| ООО «Сибирский Колос» (г. Анжеро-Судженск) | Уголь | 0,421 | 0,259 | 0,163 |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2015 год для предприятий согласно предложения докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

5. Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2015 год.

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Боровково» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- структура отпуска тепловой энергии на 2015 г.;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значе-ния нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистри-рован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| №№ пп. | Показатели | 2012 г.* | 2013 г.* | 2014 г.* | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчет | отчет | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода |  |  |  | 10485,49 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода |  |  |  | 464,78 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода |  |  |  | 2256 |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода |  |  |  | 0,258 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода |  |  |  | 4,967 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода |  |  |  | 1795,19 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода |  |  |  | 31,766 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода |  |  |  | 8,8518 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода |  |  |  | 2,767 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть,%: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода |  |  |  | 15,6 |

*-нет данных, предприятие приняло в аренду тепловую сеть 10.04.2015

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010  №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2015 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2015 год

| Организация | нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал | расход электроэнергии, тыс.кВтч |
| ООО «Боровково» г. Новокузнецк (по узлу теплоснабжения – п. Снежинский) | Теплоноситель-пар |  |  |
|  | Теплоноситель-конденсат |  |  |
|  | Теплоноситель-вода |  |  |
|  | 10485,49 | 4,967 |  |

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Тепловик» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график работы котлов;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- структура отпуска тепловой энергии на 2015 г.;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значе-ния нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистри-рован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельных и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| №№ пп. | Показатели | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчет | отчет | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода |  |  |  | 1800,13 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода |  |  |  | 112,37 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода |  |  |  | 1602 |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода |  |  |  | 0,183 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода |  |  |  | 3,356 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода |  |  |  | 1535,63 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода |  |  |  | 15,318 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода |  |  |  | 2,059 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода |  |  |  | 2,19 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть,%: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода |  |  |  | 21,91 |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010  №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2015 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2015 год

| Организация | нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал | расход электроэнергии, тыс.кВтч |
| ООО «Тепловик» Яйский район, Кемеровская область | Теплоноситель-пар |  |  |
|  | Теплоноситель-конденсат |  |  |
|  | Теплоноситель-вода |  |  |
|  | 1800,13 | 3,356 |  |

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Яйская коммунальная компания» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график работы котлов;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- структура отпуска тепловой энергии на 2015 г.;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значе-ния нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистри-рован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельных и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| №№ пп. | Показатели | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчет | отчет | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода |  |  |  | 5064,46 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода |  |  |  | 316,13 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода |  |  |  | 1602 |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода |  |  |  | 0,183 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода |  |  |  | 7,656 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода |  |  |  | 3638,47 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода |  |  |  | 50,368 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода |  |  |  | 7,354 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода |  |  |  | 2,10 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть,%: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода |  |  |  | 15,2 |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010  №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2015 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2015 год

| Организация | нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал | расход электроэнергии, тыс.кВтч |
| ООО «Яйская коммунальная компания» п.г.т. Яя | Теплоноситель-пар |  |  |
|  | Теплоноситель-конденсат |  |  |
|  | Теплоноситель-вода |  |  |
|  | 5064,46 | 7,656 |  |

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Сибирский Колос» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график работы;

- сведения о климатических факторах влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии на 2015 год;

- договор на аренду имущественного комплекса;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

Потери теплоносителя при передаче тепла сторонним потребителям – 172,1м.куб.

Потери теплоэнергии при передаче тепла сторонним потребителям по тепловым сетям 211Гкал (6,95% от общего отпуска предприятия).

В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельных и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК)

| №№ пп. | Показатели | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | план | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  |  пар | * | * | * | 255,63 |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 1140,43 |
|  |  | * | * | * | 172,05 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  |  пар | * | * | * | 15,84 |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 71,46 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  |  пар | * | * | * | 1613,81% |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 1596,00% |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  |  пар | * | * | * | 0,0028 |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 0,0027 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар | * | * | * | 0,57 |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 1,40 |
|  |  | * | * | * | 0,21 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  |  пар | * | * | * | 246,594 |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 635,82 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар | * | * | * | 5,50 |
|  |  вода | * | * | * | 14,93 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  |  пар | * | * | * | 1,01 |
|  |  вода | * | * | * | 2,41 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  |  пар | * | * | * | 2,33 |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 2,20 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |
|  |  пар | * | * | * | 10,42% |
|  |  вода | * | * | * | 9,36% |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс.кВт*ч | * | * | * | 0,00 |
| 3.1 | количество, ед: |  |  |  |  |
|  | ПНС | * | * | * | 0,00 |
|  | ЦТП | * | * | * | 0,00 |

* Ранее предприятие не осуществляло регулируемые виды деятельности.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного за-ключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010  №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2015 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2015 год

| Организация (организационно правовая форма; наименование; местонахождение) | Нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, м3 | потери тепловой энергии, тыс.Гкал | расход электроэнергии, тыс.кВт*ч |
| ООО «Сибирский колос» (г. Анжеро-Судженск, Кемеровская область) | Теплоноситель - пар (на производственные нужды предприятия) |  |  |
|  | 255,627 | 0,574 | * |
|  | Теплоноситель – вода (на рынок тепловой энергии) |  |  |
|  | 172,052 | 0,211 | * |
|  | Теплоноситель – вода (на производственные нужды предприятия) |  |  |
|  | 968,381 | 1,186 | * |
|  | Теплоноситель - вода (всего) |  |  |
|  | 1140,433 | 1,397 | * |

*- затраты электроэнергии отсутствуют, т.к. на балансе предприятия находится насосное оборудование, установленное на источнике тепловой энергии, которое не относится к теплосетевому оборудованию.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2015 год согласно предложения докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

6. Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2015 год.

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Тепловик» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- пояснительную записку по тепловым электростанциям и котельным, подведомственным организации;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- материалы, обосновывающие значения нормативов.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 апреля 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  | 15,810 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  | 15,318 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  | 220,47 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% |  |  |  | 0,493/ 3,115 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  | 227,56 |
| по видам топлива |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  | 15,810 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  | 15,318 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  | 220,47 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% |  |  |  | 0,493/ 3,115 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  | 227,56 |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2015 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2015 год

| организация | норматив на отпущенную тепловую энергию, |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, кг у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «Тепловик» Яйский район Кемеровской области | - | 227,56 |

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Яйская коммунальная компания» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- пояснительную записку по тепловым электростанциям и котельным, подведомственным организации;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- материалы, обосновывающие значения нормативов.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 апреля 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  | 51,455 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  | 50,368 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  | 186,62 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% |  |  |  | 1,087/ 2,112 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  | 190,64 |
| по видам топлива |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  | 51,455 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  | 50,368 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  | 186,62 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% |  |  |  | 1,087/ 2,112 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  | 190,64 |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2015 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2015 год

| организация | норматив на отпущенную тепловую энергию, |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, кг у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «Яйская коммунальная компания» п.г.т. Яя | - | 190,64 |

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Сибирский Колос» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- паспорт котельной (в качестве подтверждения площади котельной);

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |  | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план |  | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | * | * | * |  | 26,649 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал | * | * | * |  | 25,613 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | * | * | * |  | 170,16 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | * | * | * |  | 1,036 |
| % | * | * | * |  | 3,89 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | * | * |  | 177,04 |
| по видам топлива |  |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% |  |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | * | * | * | 26,649 |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал | * | * | * | 25,613 |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | * | * | * | 170,16 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | * | * | * | 1,036 |  |
| % | * | * | * | 3,89 |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | * | * | 177,04 |  |

* ранее предприятие не осуществляло регулируемые виды деятельности.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2015 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2015 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «Сибирский Колос» (г. Анжеро-Судженск Кемеровской области) |  | 177,035 |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2015 год для предприятий согласно предложения докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

7. Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2016 год.

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось МУП «ПТХ» (г. Прокопьевск) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ООО «ЭАС».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| Показатели | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | факт | факт | план | расчет |
| По организации (в целом) каменный уголь |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 314,501 | 317,701 | 332,536 | 329,314 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 310,803 | 314,181 | 328,438 | 325,312 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 223,6 | 236,4 | 216,5 | 217,5 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | 3,698 | 3,521 | 4,098 | 4,002 |
|  | 1,18 | 1,11 | 1,23 | 1,22 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 226,3 | 239,0 | 219,2 | 220,2 |

Примечание:

- Производство тепловой энергии уменьшится, по сравнению со значениями текущего периода 2015 г., на 3,222 тыс. Гкал

- Отпуск тепловой энергии уменьшится, по сравнению со значениями текущего периода 2015 г., на 3,126 тыс. Гкал. Это вызвано снижением реализации тепловой энергии потребителям.

- Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии увеличится, по сравнению со значениями текущего периода 2015 г., на 1 кг.у.т./Гкал.

- Расход тепловой энергии на собственные нужды уменьшится, по сравнению со значениями текущего периода 2015 г., на 0,096 тыс. Гкал. Расход тепловой энергии в процентном соотношении остался практически неизменным.

- Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию должен увеличится, по сравнению со значениями текущего периода 2015 г., на 1 кг.у.т./Гкал. Изменения связаны с перераспределением нагрузок котлоагрегатов.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2016 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2016 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВт.ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| МУП «ПТХ» г. Прокопьевск |  |  |
| Топливо - газ | - | - |
| Топливо – каменный уголь | - | 220,2 |
| Топливо - дизельное топливо | - | - |

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Энерготранс» (г. Юрга) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ООО «ЭАС».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |  | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план |  | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал | 22,556 | 20,680 | 19,543 |  | 16,866 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал | 22,216 | 20,342 | 19,205 |  | 16,541 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 214,6 | 215,1 | 215,9 |  | 216,1 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | 0,339 | 0,339 | 0,338 |  | 0,325 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | 1,50 | 1,64 | 1,73 |  | 1,93 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 217,9 | 218,7 | 219,7 |  | 220,4 |
| по видам топлива |  |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал | - | - | - | - |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал | - | - | - | - |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | - | - | - | - |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% | - | - | - | - |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | - | - | - | - |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал | 22,556 | 20,680 | 19,543 | 16,866 |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал | 22,216 | 20,342 | 19,205 | 16,541 |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 214,6 | 215,1 | 215,9 | 216,1 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | 0,339 | 0,339 | 0,338 | 0,325 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | 1,50 | 1,64 | 1,73 | 1,93 |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 217,9 | 218,7 | 219,7 | 220,4 |  |

По результатам поверочного расчета и экспертизы:

- Производство тепловой энергии должно уменьшиться, по сравнению со значениями, текущего периода 2015 г. на 2,677 тыс. Гкал за счет уменьшения подключенной нагрузки потребителей.

- Отпуск тепловой энергии должен уменьшиться, по сравнению со значениями, текущего периода 2015 г. на 2,664 тыс. Гкал.

- Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии должен увеличиться, по сравнению со значениями, текущего периода 2015 г. на 0,2 кг у.т./Гкал. Это вызвано снижением нагрузки на котлоагрегаты в связи со снижением реализации тепловой энергии. Согласно «Инструкции по расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива…» (Приказ Минэнерго № 323 от 30.12.2008 г.) для всех типов котлов, установленных на котельных предприятия удельный расход топлива, увеличивается со снижением нагрузки (пункт 49.1 таблица 3).

- Расход тепловой энергии на собственные нужды уменьшился, по сравнению со значениями текущего периода 2015 г., на 0,013 тыс. Гкал.

- Норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии по сравнению со значениями, текущего периода 2015 г. увеличится на 0,7 кг у.т./Гкал за счет общего снижения нагрузки на котлоагрегаты в связи с уменьшением реализации тепловой энергии потребителям.

Нормативное значение нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных ООО «Энерготранс» составляет 220,4 кг у.т./Гкал.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2016 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2016 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВт.ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «Энерготранс» г. Юрга Топливо - каменный уголь | - | 220,4 |

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось МУП ПМР «Тепломир» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- пояснительная записка;

- договор муниципального имущества;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- копии паспортов котлов;

- сведения об объемах зданий;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненное ООО «Э-Визор»

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 апреля 2009 г., утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план |
| по организации (в целом) |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 33,617 | 38,503 | 41,832 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 32,090 | 36,864 | 40,121 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 206,16 | 205,53 | 208,39 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | 1,5263 | 1,636 | 1,729 |
| % | 4,76 | 4,43 | 4,26 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 216,69 | 214,95 | 217,53 |
| по видам топлива |  |  |  |
| газ |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал |  |  |  |
| % |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 33,617 | 38,503 | 41,832 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 32,090 | 36,864 | 40,121 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 206,16 | 205,53 | 208,39 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | 1,5263 | 1,636 | 1,729 |
| % | 4,76 | 4,43 | 4,26 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 216,69 | 214,95 | 217,53 |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2016 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2016 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВт.ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| МУП ПМР «Тепломир» |  | 217,53 |

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Коммунэнерго» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- пояснительную записку по тепловым электростанциям и котельным, подведомственным организации;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- материалы, обосновывающие значения нормативов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 апреля 2009 г., утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

|  | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| показатели | 2013 г. |  | 2014 г. |  | 2015 г. | 2016 г. |
|  | план | отчет | план | отчет | план | расчет |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 6430 | 6682 | 6775,24 | 6775,24 | 5034,45 | 5034,45 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./ккал | 158,18 | 158,09 | 158,11 | 158,11 | 157,41 | 157,41 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 101,02 | 101,43 | 111,83 | 111,83 | 104,45 | 104,45 |
| % | 1,57 | 1,52 | 1,65 | 1,65 | 2,07 | 2,07 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 6329 | 6580 | 6663,41 | 6663,41 | 4930 | 4930 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 160,70 | 160,52 | 160,76 | 160,76 | 160,74 | 160,74 |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2016 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2016 год

| организация | норматив на отпущенную тепловую энергию, |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, кг у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «Коммунэнерго», г. Кемерово | - | 160,74 |

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «МАК им. А.А. Леонова» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- пояснительную записку по тепловым электростанциям и котельным, подведомственным организации;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- материалы, обосновывающие значения нормативов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 апреля 2009 г., утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

|  | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| показатели | 2013 г. |  | 2014 г. |  | 2015 г. | 2016 г. |
|  | план | отчет | план | отчет | план | расчет |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 10861,29 | 10861,29 | 10861,29 | 10861,29 | 10843 | 7091,62 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./ккал | 154,78 | 154,78 | 154,78 | 154,78 | 154,78 | 154,78 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 64,64 | 64,64 | 64,64 | 64,64 | 64,64 | 48,65 |
| % | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,68 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 10796,64 | 10796,6 | 10796,64 | 10796,6 | 10779 | 7042,97 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 155,71 | 155,71 | 155,71 | 155,71 | 155,71 | 155,85 |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2016 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2016 год

| организация | норматив на отпущенную тепловую энергию, |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, кг у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «МАК им. А.А. Леонова», г. Кемерово | - | 155,85 |

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось СЦТ ст. Мариинск Красноярской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 апреля 2009 г., утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 4403,03 | * | * | 4161,24 |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал | 4303,68 | * | * | 4009,12 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 249,55 | * | * | 143,91 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | 2,26 | * | * | 3,66 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 255,51 | * | * | 253,16 |
| по видам топлива |  |  |  |  |
| Бурый уголь |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 4403,03 | * | * | 4161,24 |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал | 4303,68 | * | * | 4009,12 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 249,55 | * | * | 143,91 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | 2,26 | * | * | 3,66 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 255,51 | * | * | 253,16 |

* Норматив на 2014, 2015 гг. не утверждался

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2016 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2016 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВт.ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| СЦТ ст. Мариинск Красноярской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» |  | 253,16 |

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Калининское ЖКХ» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- паспорт котельной (в качестве подтверждения площади котельной);

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |  | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план |  | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 25,950 | 26,633 | 25,444 |  | 27,691 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал | 25,322 | 26,005 | 24,816 |  | 26,963 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 211,81 | 212,17 | 215,09 |  | 214,46 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | 0,628 | 0,628 | 0,628 |  | 0,728 |
| % | 2,42 | 2,36 | 2,47 |  | 2,63 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 217,07 | 217,30 | 220,53 |  | 220,25 |
| по видам топлива |  |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% |  |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 25,950 | 26,633 | 25,444 | 27,691 |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал | 25,322 | 26,005 | 24,816 | 26,963 |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 211,81 | 212,17 | 215,09 | 214,46 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | 0,628 | 0,628 | 0,628 | 0,728 |  |
| % | 2,42 | 2,36 | 2,47 | 2,63 |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 217,07 | 217,30 | 220,53 | 220,25 |  |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2016 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2016 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «Калининское ЖКХ» (Мариинский район Кемеровской области) |  | 220,254 |

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «КОТК» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- паспорт котельной (в качестве подтверждения площади котельной);

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ООО «Госэнерготариф».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |  | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план |  | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 152,829 | 169,485 | 160,160 |  | 160,796 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал | 148,138 | 152,829 | 155,319 |  | 155,127 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 208,89 | 208,59 | 208,21 |  | 207,30 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | 4,690 | 4,820 | 4,841 |  | 5,670 |
| % | 3,07 | 2,84 | 3,02 |  | 3,53 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 215,50 | 214,70 | 214,70 |  | 214,88 |
| по видам топлива |  |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% |  |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 152,829 | 169,485 | 160,160 | 160,796 |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал | 148,138 | 152,829 | 155,319 | 155,127 |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 208,89 | 208,59 | 208,21 | 207,30 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | 4,690 | 4,820 | 4,841 | 5,670 |  |
| % | 3,07 | 2,84 | 3,02 | 3,53 |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 215,50 | 214,70 | 214,70 | 214,88 |  |

* ранее предприятие не осуществляло регулируемые виды деятельности.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2016 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2016 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «КОТК» (г. Киселевск Кемеровской области) |  | 214,878 |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2016 год для предприятий согласно предложения докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

8. Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2016 год.

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось МУП «ПТХ» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии от котельных.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график работы;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии 2013-2016 год;

- договор на аренду имущественного комплекса;

- схема тепловых сетей;

- форма федерального государственного статистического наблюдения № 1-ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией»;

- реестр потребителей тепловой энергии;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненной ООО «ЭАС».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

По расчетам специалистов МУП «ПТХ»:

Потери теплоносителя в тепловых сетях – 53903,312 куб. м.

Потери теплоэнергии при передаче по тепловым сетям – 54924,254 Гкал.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК)

| № пп. | Показатели*) | 2013 г. |  | 2014 г. |  | 2015 г. |  | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчет |  | отчет |  | план |  | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя от собственных источников, т (м3): |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  | - |  | - |  | - |
|  | - конденсат | - |  | - |  | - |  | - |
|  | - вода | н/д |  | н/д |  | 52746,148 |  | 53855,059 |
|  | потери и затраты теплоносителя от сторонних источников теплоснабжения, т (м3): |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | н/д |  | н/д |  | 48,121 |  | 48,253 |
|  | суммарные потери и затраты теплоносителя, т (м3): | н/д |  | н/д |  | 52794,269 |  | 53903,312 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей от собственных источников, м3: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - | - |  | - |  | - |  |
|  | - конденсат | - | - |  | - |  | - |  |
|  | - вода | 2130 | 2388 |  | 2399 |  | 2473 |  |
|  | среднегодовой объем тепловых сетей от сторонних источников теплоснабжения , м3: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 106 | 2 |  | 2 |  | 2 |  |
|  | суммарный среднегодовой объем тепловых сетей, м3: | 2236 | 2390 |  | 2401 |  | 2475 |  |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей от собственных источников, %: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - | - |  | - |  | - |  |
|  | - конденсат | - | - |  | - |  | - |  |
|  | - вода | - | - |  | 2199 |  | 2178 |  |
|  | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей от сторонних источников теплоснабжения , %: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | - | - |  | 2406 |  | 2413 |  |
|  | отношение суммарных потерь и затрат теплоносителя к суммарному среднегодовому объему тепловых сетей, %: | - | - |  | 2199 |  | 2178 |  |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей от собственных источников, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - | - |  | - |  | - |  |
|  | - конденсат | - | - |  | - |  | - |  |
|  | - вода | - | - |  | 0,251 |  | 0,249 |  |
|  | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей от сторонних источников теплоснабжения , %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | - | - |  | 0,275 |  | 0,275 |  |
|  | отношение суммарных потерь и затрат теплоносителя к суммарному среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8760): | - | - |  | 0,251 |  | 0,249 |  |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии от собственных источников, тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - | - |  | - |  | - |  |
|  | - конденсат | - | - |  | - |  | - |  |
|  | - вода | 40,713 | 46,446 |  | 52,564 |  | 54,848 |  |
|  | потери тепловой энергии от сторонних источников теплоснабжения , тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 0,602 | 0,053 |  | 0,076 |  | 0,076 |  |
|  | суммарные потери тепловой энергии, тыс. Гкал: | 41,315 | 46,499 |  | 52,64 |  | 54,924 |  |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей от собственных источников в однотрубном исчислении, м2: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  | - |  | - |  | - |
|  | - конденсат | - |  | - |  | - |  | - |
|  | - вода | 25605 |  | 27700 |  | 28040 |  | 29203,2 |
|  | материальная характеристика тепловых сетей от сторонних источников теплоснабжения , м2: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 1025 |  | 31 |  | 31 |  | 31,32 |
|  | суммарная материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2: | 26630 |  | 27732 |  | 28071 |  | 29235 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть от собственных источников, тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  | - |  | - |  | - |
|  | - вода | 310,803 |  | 314,181 |  | 328,438 |  | 325,312 |
|  | отпуск тепловой энергии в сеть от сторонних источников теплоснабжения , тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 6,609 |  | 1,203 |  | 0,308 |  | 1,285 |
|  | суммарный отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: | 317,412 |  | 315,383 |  | 328,746 |  | 326,597 |
| 2.4 | присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети от собственных источников теплоснабжения, Гкал/ч: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  | - |  | - |  | - |
|  | - вода | 106,400 |  | 110,631 |  | 112,128 |  | 109,622 |
|  | присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети от сторонних источников теплоснабжения, Гкал/ч: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 5,046 |  | 0,086 |  | 0,086 |  | 0,086 |
|  | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: | 111,446 |  | 110,717 |  | 112,214 |  | 109,708 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики от собственных источников, Гкал/м2: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  | - |  | - |  | - |
|  | - конденсат | - |  | - |  | - |  | - |
|  | - вода | 1,590 |  | 1,677 |  | 1,875 |  | 1,878 |
|  | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики тепловых сетей от сторонних источников теплоснабжения, Гкал/м2: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 0,587 |  | 1,707 |  | 2,425 |  | 2,437 |
|  | отношение суммарных потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики тепловых сетей, Гкал/м2: | 1,551 |  | 1,677 |  | 1,875 |  | 1,879 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии от собственных источников к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  | - |  | - |  | - |
|  | - вода | 13,10 |  | 14,78 |  | 16,00 |  | 16,86 |
|  | отношение потерь тепловой энергии от сторонних источников теплоснабжения к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 9,11 |  | 4,44 |  | 24,63 |  | 5,94 |
|  | отношение суммарных потерь тепловой энергии к суммарному отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 13,02 |  | 14,74 |  | 16,01 |  | 16,82 |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс.кВт*ч | - |  | - |  | - |  | - |
| 3.2 | количество, ед: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПНС | - |  | - |  | - |  | - |
|  | ЦТП | - |  | - |  | - |  | - |

Примечание:

- Объем тепловых сетей от собственных источников, по сравнению со значениями текущего периода 2015 г., увеличится на 74 м3. Объем тепловых сетей от сторонних источников теплоснабжения, по сравнению со значениями текущего периода 2015 г., не изменится.

- Материальная характеристика тепловых сетей от собственных источников увеличится, по сравнению со значениями текущего периода 2015 г., на 1163 м2. Это вызвано увеличением протяженности тепловых сетей на 13908 м в связи с закрытием котельных №55, №4, №90, 5, 20а  и переключением потребителей с этих котельных к другим действующим котельным. Материальная характеристика тепловых сетей от сторонних источников теплоснабжения, по сравнению со значениями текущего периода 2015 г., не изменится.

- Суммарные нормативные тепловые потери увеличатся, по сравнению со значениями текущего периода 2015 г., на 2284 Гкал/год за счет увеличения протяженности тепловых сетей от котельных № 22, 15, 25, 46, 32, 93, 17.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного за-ключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010  №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2016 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2016 год

| Организация | нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал | расход электроэнергии, тыс. кВт |
| МУП «ПТХ» г. Прокопьевск, Кемеровская область | Теплоноситель - пар |  |  |
|  | - | - | - |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |
|  | - | - | - |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |
|  | 53903,312 | 54,924 | - |

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Энерготранс» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии от котельных предприятия.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график работы;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии 2013-2016 год;

- договор на аренду имущественного комплекса;

- схема тепловых сетей;

- форма федерального государственного статистического наблюдения № 1-ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией»;

- реестр потребителей тепловой энергии;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненной ООО «ЭАС».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

По расчетам специалистов ООО «ЭАС»:

Потери теплоносителя – 264726,018 м.куб., в том числе потери теплоносителя в тепловых сетях 264726,018 м.куб., потери теплоносителя в паропроводах 0,00 м.куб., потери теплоносителя в конденсатопроводах 0,00 м.куб.

Потери теплоэнергии при передаче по тепловым сетям 102,866 тыс. Гкал, в том числе потери тепловой энергии в тепловых сетях 102,866 тыс. Гкал, потери тепловой энергии в паропроводах 0,00 тыс. Гкал, потери тепловой энергии в конденсатопроводах 0,00 тыс. Гкал.

В связи с тем, что на балансе предприятия имеются две насосных перекачивающих станции, затраты электрической энергии на передачу теплоносителя составили 2004,234 тыс. кВт*час.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК)

| №№ пп. | Показатели | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | план | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 260722,5 | 261279,4 | 261660,2 | 264726,018 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 12072 | 12088 | 12105 | 12213 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 2160 | 2164 | 2162 | 2168 |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 0,2466 | 0,2471 | 0,2468 | 0,247 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 98,847 | 98,471 | 97,897 | 102,866 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 41718 | 41907 | 42116 | 43633 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | 792,216 | 790,342 | 759,470 | 728,149 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | 213,2831 | 214,4943 | 214,0816 | 213,089 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 2,369 | 2,350 | 2,324 | 2,358 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | 12,48 | 12,46 | 12,89 | 14,13 |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс. кВт*ч | 2004,234 | 2004,234 | 2004,234 | 2004,234 |
| 3.1 | количество, ед.: |  |  |  |  |
|  | ПНС | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | ЦТП |  |  |  |  |

По результатам поверочного расчета и экспертизы:

- Объем тепловых сетей по сравнению со значениями, текущего периода 2015 г. должен увеличиться на 108 м3 за счет изменения протяженности трубопровода тепловой сети от ТЭЦ ООО «Юрмаш» на 21339 м в однотрубном исчислении. Согласно постановлению администрации города Юрги № 1495 от 03.09.2014 определить ООО «Энерготранс» как организацию осуществляющую эксплуатацию и ремонт безхозяйных тепловых сетей согласно приложении №1и №2.

- Материальная характеристика тепловых сетей по сравнению со значениями, текущего периода 2015 г. должна увеличиться на 1517 м2.

- Нормативные тепловые потери по предприятию в целом должны увеличиться, по сравнению со значениями, текущего периода 2015 г. на 573,533 Гкал/год за счет увеличении протяжённости тепловых сетей в и продолжительность календарных дней составляет 366.

Нормативное значение тепловых потерь при транспортировке тепловой энергии составляет для тепловых сетей ООО «Энерготранс» г. Юрга 102,866 тыс. Гкал/год.

Нормативное значение потерь теплоносителя при транспортировке тепловой энергии составляет для тепловых сетей ООО «Энерготранс» г. Юрга 264726,018 м3/год.

Нормативные затраты электрической энергии при передаче тепловой энергии для ООО «Энерготранс» г. Юрга остаются на уровне 2015 г. и составляют 2004,234 тыс. кВт*ч

Н На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного за-ключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010  №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2016 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2016 год

| Организация | нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т (м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал | расход электроэнергии, тыс. кВтч |
| ООО «Энерготранс» (г. Юрга) | Теплоноситель - пар |  |  |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |
|  | 264726,018 | 102,866 | 2004,234 |

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось МУП ПМР «Тепломир» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор муниципального имущества;

- температурный график работы;

- данные о теплотрассах;

- схемы теплотрасс;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии на 2016 год;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненное ООО «Э-Визор».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значе-ния нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистри-рован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

По расчетам специалистов МУП ПМР «Тепломир» отпуск тепловой энергии потребителям составит 30429,11 Гкал, отпуск тепловой энергии в сети предприятия составит 38391,90 Гкал, потери теплоносителя составляют 6156,98 м. куб., потери теплоэнергии при передаче тепла потребителям по тепловым сетям 7962,78  Гкал (20,74 % от отпуска тепловой энергии).

В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельных и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК И РАСХОДА ТЕПЛА НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ НУЖДЫ)

| №№ пп. | Показатели | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | план | план |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |
|  |  вода | 6139,69 | 6139,69 | 6156,98 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |
|  |  вода | 365,8 | 365,8 | 366,9 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |
|  |  вода | 1678 | 1678 | 1678 |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |
|  |  вода | 0,289 | 0,289 | 0,289 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |
|  |  вода | 7,947 | 7,947 | 7,963 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |
|  |  вода | 15360 | 15360 | 15400 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |
|  |  вода | 32,09 | 32,09 | 38,392 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |
|  |  вода | 4,156 | 4,156 | 5,24 |

| №№ пп. | Показатели | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | план | план |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |
|  |  вода | 0,52 | 0,52 | 0,517 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |
|  |  вода | 24,76 | 21,56 | 20,74 |
|  |  |  |  |  |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс.кВт*ч | нет | нет | нет |
| 3.1 | количество, ед: |  |  |  |
|  | ПНС |  |  |  |
|  | ЦТП |  |  |  |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного за-ключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010  №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2016 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2016 год

| Организация | нормативы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал |  | расход электроэнергии, тыс.кВтч |
| МУП ПМР «Тепломир» | Теплоноситель - пар |  |  |  |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |  |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |  |
|  | 6156,98 | 7,962 | 20,74 % | 0,00 |

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось СЦТ ст. Мариинск Красноярской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии;

- температурный график работы;

- сведения о климатических факторах влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии 2013-2016 год;

- договор на аренду имущественного комплекса;

- распоряжения о начале и об окончании отопительного периода;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значе-ния нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистри-рован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

По расчетам специалистов СЦТ ст. Мариинск Красноярской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»  предлагают утвердить:

- Потери теплоносителя при передаче тепла сторонним потребителям – 68,86 м.куб.

- Потери теплоэнергии при передаче тепла сторонним потребителям по тепловым сетям 0,133 Гкал (3,32% от общего отпуска предприятия).

В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельных, и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК И РАСХОДА ТЕПЛА НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ НУЖДЫ)

| №№ пп. | Показатели | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | план | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 194,65 | * | * | 222,84 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 12,48 | * | * | 13,77 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 1560,00% | * | * | 1618,00% |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 0,2766 | * | * | 0,18 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 0,31 | * | * | 0,43 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 178,85 | * | * | 203,06 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | 4,30 | * | * | 4,01 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | 1,89 | * | * | 1,42 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 1,75 | * | * | 2,12 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | 7,27% | * | * | 10,75% |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс.кВт*ч |  |  |  |  |
| 3.1 | количество, ед: |  |  |  |  |
|  | ПНС |  |  |  |  |
|  | ЦТП |  |  |  |  |

* Норматив на 2014, 2015 гг. не утверждался

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010  №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2016 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2016 год

| Организация | нормативы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал |  | расход электроэнергии, тыс.кВт*ч |
| СЦТ ст. Мариинск Красноярской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» | Теплоноситель - пар |  |  |  |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |  |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |  |
|  | 222,84 | 0,43 | 10,75 | * |
|  | в том числе на потребительский рынок |  |  |  |
|  | 68,86 | 0,133 |  | * |

*- затраты электроэнергии отсутствуют, т.к. на балансе предприятия находится насосное оборудование, установленное на источнике тепловой энергии, которое не относится к теплосетевому оборудованию.

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Калининское ЖКХ» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график работы;

- сведения о климатических факторах влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии 2013-2016 год;

- договор на аренду имущественного комплекса;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненной ОАО  «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

Потери теплоносителя при передаче тепла сторонним потребителям – 2715,09 м.куб.

Потери теплоэнергии при передаче тепла сторонним потребителям по тепловым сетям 4308,00Гкал (15,98% от общего отпуска предприятия).

В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельных и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК)

| №№ пп. | Показатели | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | план | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 2715,09 | 2715,09 | 2715,09 | 2715,09 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 25,56 | 25,56 | 25,56 | 25,56 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 10620,38% | 10620,38% | 10620,38% | 10620,38% |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 0,0183 | 0,0183 | 0,0183 | 0,0183 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 1852,14 | 1852,14 | 1885,40 | 1842,89 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | 24,61 | 24,61 | 24,95 | 26,96 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | 3,51 | 3,51 | 3,53 | 3,53 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 2,33 | 2,33 | 2,28 | 2,34 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | 17,50% | 17,50% | 17,26% | 15,98% |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс.кВт*ч |  |  |  |  |
| 3.1 | количество, ед: |  |  |  |  |
|  | ПНС |  |  |  |  |
|  | ЦТП |  |  |  |  |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного за-ключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010  №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2016 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2016 год

| Организация | нормативы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал |  | расход электроэнергии, тыс.кВтч |
| ООО «Калининское ЖКХ» (Мариинский район) | Теплоноситель - пар |  |  |  |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |  |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |  |
|  | 2715,09 | 4,3080 | 15,98% | * |

*- затраты электроэнергии отсутствуют, т.к. на балансе предприятия находится насосное оборудование установленное на источнике тепловой энергии, которое не относится к теплосетевому оборудованию.

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «КОТК» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график работы;

- сведения о климатических факторах влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии на 2014-2016 гг.;

- договор на аренду имущественного комплекса;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненной ООО «Госэнерготариф».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

Потери теплоносителя при передаче тепла сторонним потребителям – 22452,19 м.куб.

Потери теплоэнергии при передаче тепла сторонним потребителям по тепловым сетям 14,8203 тыс. Гкал (8,08% от общего отпуска предприятия).

Расход электроэнергии на транспортировку тепловой энергии – 762,08 тыс. кВт.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК)

| №№ пп. | Показатели | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | план | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 21100,65 | 21562,71 | 24119,02 | 22452,19 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 959 | 980 | 1096 | 1134,55 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 2200,28% | 2200,28% | 2200,64% | 1978,94% |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 0,2665 | 0,2665 | 0,2666 | 0,2397 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 16,14 | 4,82 | 14,39 | 14,82 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 8671 | 9009 | 9750 | 8708,59 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | 162,32 | 145,81 | 142,56 | 155,13 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | 73,64 | 71,03 | 71,32 | 70,69 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 1,86 | 0,54 | 1,48 | 1,70 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | 9,94% | 3,31% | 10,09% | 9,55% |
|  |  |  |  |  |  |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс.кВт*ч | 762,078 | 762,078 | 762,078 | 762,078 |
| 3.1 | количество, ед: |  |  |  |  |
|  | ПНС |  |  |  |  |
|  | ЦТП |  |  |  |  |

* увеличение норматива технологических потерь обусловлено изменением температурного графика отпуска тепла на ГВС.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного за-ключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010  №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2016 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2016 год

| Организация (организационно правовая форма; наименование; местонахождение) | Нормативы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, м3 | потери тепловой энергии, тыс.Гкал |  | расход электроэнергии, тыс.кВт*ч |
| ООО «КОТК» (г. Киселевск, Кемеровская область) | Теплоноситель - пар |  |  |  |
|  | - | - |  | - |
|  | Теплоноситель – вода |  |  |  |
|  | 22452,19 | 14,8203 | 8,08% | 762,08 |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2016 год согласно предложения докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

9. Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2016 год.

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось МУП «ПТХ» (г. Прокопьевск) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости склада для хранения твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненной ООО «ЭАС».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2016 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2016 год

|  |  |  |  |  | тыс. тонн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2016 г. |  |  |  |  |
|  |  | Общий запас топлива |  | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатационный запас |  | неснижаемый запас |
| МУП «ПТХ» г. Прокопьевск, Кемеровская область | Каменный уголь | 29,9087 |  | 22,6134 |  | 7,2953 |

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Энерготранс» (г. Юрга) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненной ООО «ЭАС».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2016 год.

По результатам поверочного расчета и анализа динамики основных технико-экономических показателей:

Нормативный запас топлива должен уменьшиться, по сравнению со значениями текущего периода 2015 г. нормативный запас угля уменьшился на 0,2431 тыс. т. Это вызвано уменьшением отпуска тепловой энергии потребителям.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях

и котельных на 2016 год

|  |  |  |  | тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2016 г. |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| ООО «Энерготранс» г. Юрга Кемеровская область | Уголь | 1,2862 | 1,1074 | 0,1788 |

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось МУП ПМР «Тепломир» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно;

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно, необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно;

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненное ООО «Э-Визор».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2016 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2016 год

|  |  |  |  | тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2016 г. |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| МУП ПМР «Тепломир» | Уголь | 3,864 | 3,467 | 0,397 |

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Коммунэнерго» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- пояснительную записку по котельным, подведомственным организации;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от  10 августа 2012 г. № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2016 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2016 год

|  |  |  |  |  | тысяч тонн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2016 г. |  |  |  |  |
|  |  | Общий запас топлива |  | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатационный запас |  | неснижаемый запас |
| ООО «Коммунэнерго» (г. Кемерово Кемеровской области) | дизельное | 0,118 |  | 0,09 |  | 0,028 |

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «МАК им. А.А. Леонова» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- пояснительную записку по котельным, подведомственным организации;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от  10 августа 2012 г. № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2016 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2016 год

|  |  |  |  |  | тысяч тонн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2016 г. |  |  |  |  |
|  |  | Общий запас топлива |  | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатационный запас |  | неснижаемый запас |
| ООО «МАК им. А.А. Леонова» (г. Кемерово Кемеровской области) | дизельное | 0,055 |  | 0,022 |  | 0,033 |

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «КОТК» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненной ООО «Госэнерготариф».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от  10 августа 2012 г. № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2016 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2016 год

|  |  |  |  | тыс.тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2016 г. |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| ООО «КОТК» (г. Киселевск) | Уголь | 12,301 | 10,622 | 1,680 |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2016 год для предприятий согласно предложения докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

10. Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую МУП «ЖКХ Яшкинского района» (пгт. Яшкино) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения Яшкинский район.

Докладчик (Незнанов П.Г.) доложил:

- НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ОСНОВА ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА МАТЕРИАЛОВ

- Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ);

- Налоговый кодекс Российской Федерации (далее - НК РФ);

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ);

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства РФ от 6.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

- Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 323 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных»;

- Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» (вместе с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии»);

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 11.10.2014 № 227-э/3 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2015 год»;

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»;

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

Эксперты, рассмотрев представленные МУП «ЖКХ Яшкинского района» (Яшкинский район) предложения по изменению уровня тарифа на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке, отмечают, что они подготовлены в связи с изменившейся экономической ситуацией и необходимостью учета объективных удорожающих факторов.

Общая характеристика предприятия

МУП «ЖКХ Яшкинского района» (Яшкинский район) создано 18 мая 2015 года (выдано свидетельство о государственной регистрации юридического лица ОГРН 1154246000325). Предприятие предоставляет коммунальные услуги (в том числе населению) вместо действовавших ранее частных РСО: ОАО «Энергетик», ООО «Акация», ООО «Литвиновец», ООО «СЭЛФ». Предприятием планируется осуществлять весь комплекс регулируемых услуг: теплоснабжение, горячее водоснабжение, а также водоснабжение питьевой водой и водоотведение. Предприятие осуществляет производство и передачу тепловой энергии на территории Яшкинского района. Потребителями услуг являются предприятия бюджетной сферы, население и прочие потребители. Вырабатываемая тепловая энергия также используется для нагрева теплоносителя, который в дальнейшем используется для обеспечения потребителей горячей водой. Теплоносителем является горячая вода. Схема горячего водоснабжения потребителей – открытая.

В состав предприятия входит 20 котельных. Котельные находятся в следующих населенных пунктах:

Котельные № 1, 2, 3, 4, 5 – пгт. Яшкино;

Котельные № 6, 8 - с. Пача;

2-ве котельные с. Поломошное;

2-ве котельные с. Пашково;

Котельная с. Ленино;

Котельная с. Тутальское;

Котельная п. Шахтёр;

Котельная с. Красносёлка;

Котельная п. Яшкинский;

2-ве котельные с. Литвиново;

Котельная с. Ботьево;

Котельная п. Акация.

Из расчётов исключена котельная с. Колмогорово ввиду отсутствия в представленных материалах правоустанавливающих документов по данному узлу теплоснабжения.

В качестве топлива используется каменный уголь кузнецкого бассейна – основным поставщиком угля планируется УК «Кузбассразрезуголь».

Продолжительность отопительного периода 242 суток.

Предприятие планирует работать на стандартной системе налогообложения.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы МУП «ЖКХ Яшкинского района» по расчету тарифов на 2015 год подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная Предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной МУП «ЖКХ Яшкинского района» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности на 2015 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство, передачу и реализацию тепловой энергии, принимаемых для расчета тарифов на 2015 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа с учетом данных о работе предприятия с начала осуществления регулируемых Региональной энергетической комиссией Кемеровской области видов деятельности.

Анализ основных технико-экономических показателей

Проанализировав представленные документы, эксперты полагают экономически и технологически обоснованным принять показатели теплового баланса предприятия (полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок) на уровне, подтвержденном расчетом предприятия, утвержденного руководителем, а также договорными величинами, согласно представленных договоров теплоснабжения (структура отпуска представлена в приложениях №1 и №2 к настоящему экспертному заключению).

Уровень потерь тепловой энергии при передаче по сетям обслуживаемых предприятием и расхода тепловой энергии на собственные нужды котельной приняты в соответствии с экспертными заключениями и постановлениями РЭК КО от 22.09.2015 № 314 и № 316.

Таким образом, эксперты предлагают принять полезный отпуск тепловой энергии в размере 110 739,61 Гкал (из расчётов экспертами исключён полезный отпуск по котельной с. Колмогорово).

Нормативная выработка составила 141 005,4 Гкал в том числе 5 781,2 Гкал – расход на собственные нужды, 24 484,6 Гкал – потери в тепловых сетях.

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и экономической обоснованности величины прибыли

В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»» экспертами осуществлена календарная разбивка уровня тарифов на тепловую энергию для МУП «ЖКХ Яшкинского района» на 2015 год с момента вступления в силу Постановления РЭК КО об утверждении тарифов по 31.12.2015.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, реализуемые на потребительском (розничном) рынке, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне:

«Расходы на топливо»

Объем потребления котельного топлива, требуемый при производстве тепловой энергии, рассчитан исходя из норматива удельного расхода условного топлива, принятого на основании постановления РЭК КО от 22.09.2015 № 314, в размере – 206,3 кг у.т./Гкал. Тепловой эквивалент принят как средневзвешенное значение на основании сводов сертификатов качества угля по предыдущим предприятиям и составил 0,736.

Таким образом, с учётом теплового эквивалента 0,736, естественной убыли топлива при автомобильных и ж/д перевозках, хранении на складе и подаче в котельные, расход натурального топлива, по мнению экспертов, составил 38 320,13 тонн.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- по 31.12.2015 г. – 59 532,94 тыс. руб., в том числе стоимость топлива – 35 223,09 тыс. руб. Стоимость угля сортомарки Др экспертами принята на среднем уровне по контрактам, заключённым с УК «Кузбассразрезуголь» на 2014 год по предыдущим операторам 883,21, руб./т (ООО «Акация», «СЭЛФ», «Литвиновец») с учётом индекса дефлятора Минэкономразвития России на 2015 год по энергетическому каменному углю 3,2%, а также цены в размере 950 руб./т, определённой в контракте, заключённом между ОАО «Энергетик» и УК «Кузбассразрезуголь» на 2015 год. Таким образом цена топлива составила 919,18 руб./т без НДС. Расходы по транспортировке приняты в размере 24 309,85 тыс. руб. Стоимость транспортировки установлена на уровне, утверждённом в НВВ с 01.07.2015 для предыдущих операторов: а/м перевозки – 140,52 руб./т, ж/д перевозки – 300,23 руб./т, погрузка, разгрузка, буртовка, хранение угля – 193,64 руб./т.

Корректировка по статье «расходы на топливо» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 12 489,34 тыс. руб.

«Расходы на электроэнергию»

Предприятие заявило расходы по статье в размере 26 543,07 тыс. руб. на общий расход электроэнергии в размере 8 163,51 тыс. кВтч.

При расчете количества электроэнергии на 2015 год, требуемой при производстве и передаче тепловой энергии, эксперты предлагают принять в расчет объем электроэнергии, скорректированный на величину в 677,55 тыс. кВтч – расход по узлу теплоснабжения с. Колмогорово.

Поставка электрической энергии предполагается от ОАО «Кузбассэнергосбыт». Экспертами в расчётах учтена средневзвешенная цена электрической энергии, установленная на уровне, утверждённом в НВВ с 01.07.2015 для предыдущих операторов – 3,2514 руб./кВтч без НДС.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- по 31.12.2015 г.– 24 339,85 тыс. руб. Стоимость электроэнергии экспертами принята в размере 3,2514 руб./кВтч (без НДС), объём 7 485,96 тыс. кВтч.

Корректировка по статье «Электроэнергия» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – -2 203,22 тыс. руб.

«Расходы на холодную воду»

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 3 353,54 тыс. руб. при объеме воды на выработку и транспорт тепловой энергии – 88,670 тыс. м³.

При расчете количества холодной воды на 2015 год, требуемой при производстве и передаче тепловой энергии, эксперты предлагают принять в расчет объем холодной воды, скорректированный на величину в 22,3 тыс. м³ – расход по узлу теплоснабжения с. Колмогорово.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- по 31.12.2015 г. – 1 176,08 тыс. руб. Экспертами принята стоимость воды в соответствии с постановлением РЭК Кемеровской области от 04.09.2015 № 301 для МУП «ЖКХ Яшкинского района» в размере 17,72 руб./м3 (без НДС) на объём собственного подъёма – 66,37 тыс. м³.

Корректировка по статье «расходы на холодную воду» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 2 177,46 тыс. руб.

Расходы на теплоноситель

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 2 365,36 тыс. руб. при объеме теплоносителя для теплоснабжения – 17,49 тыс. м³ и его цене – 135,22 руб./м3.

Рассмотрев представленные документы, эксперты предлагают скорректировать расходы, заявленными предприятием, до следующей величины.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- по 31.12.2015 г. – 701,82 тыс. руб. Экспертами скорректирована цена теплоносителя до величины 40,12 руб./м3 (расшифровка стоимости теплоносителя представлена в экспертном заключении для определения уровня тарифов на теплоноситель и на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения, реализуемую на потребительском рынке на 2015 год и приложении к экспертному заключению).

Корректировка по статье «расходы на теплоноситель» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 1 663,54 тыс. руб.

Расходы на сырьё и материалы

Предприятие заявило расходы по статье в размере 7 694,44 тыс. руб. как расходы на текущие ремонты.

Экспертами в смете расчётов в данную статью также были отнесены предложения предприятия по затратам на охрану труда в размере 2 639,56 тыс. руб. Таким образом, в данной статье сметы расходов в части предложения предприятия отражены затраты в размере 10 334 тыс. руб.

Рассмотрев представленные документы, эксперты предлагают скорректировать расходы, заявленными предприятием, до следующей величины.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- по 31.12.2015 г. – 3 810,35 тыс. руб. Данные расходы включают в себя затраты на вспомогательные материалы, необходимые для текущего обслуживания котельных (предприятием данные затраты были включены в статью - ремонты основных средств, содержание зданий и сооружений). Затраты на текущие ремонты в размере 7 694,44 тыс. руб. и затраты на охрану труда в размере 2 639,56 тыс. руб. полностью исключены из расчётов ввиду отсутствия в представленных материалах для тарифного регулирования сведений об объемах и стоимости необходимых для текущего ремонта, а также материалов на охрану труда.

Корректировка по статье «расходы на сырьё и материалы» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 6 523,65 тыс. руб.

Расходы на ремонт основных средств

Предприятие заявило расходы по статье в размере 18 246,50 тыс. руб.

Рассмотрев представленные документы, эксперты предлагают скорректировать расходы, заявленными предприятием, до следующей величины.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- по 31.12.2015 г. – 7 988,20 тыс. руб. Экспертами в данной статье учтены расходы в соответствии с представленной программой мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2015/2016 годов, согласованной с заместителем главы Яшкинского муниципального района по ЖКХ, транспорту и связи Н.А. Дощинским. Объём затрат в размере 10 258,30 тыс. руб., исключён из расчётов ввиду отсутствия необходимых подтверждающих документов.

Корректировка по статье «расходы на сырьё и материалы» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 10 258,30 тыс. руб.

«Затраты на оплату труда»

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 80 229,07 тыс. руб. при штатной численности работников 308 человек (представлено штатное расписание на 2015 год). При этом предприятием в данной статье учтены расходы на оплату труда только ППП. Расходы на оплату труда АУП включены предприятием в статью общехозяйственные расходы.

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- по 31.12.2015 г.  – 57 482,30 тыс. руб., в том числе ППП – 47 522,23 тыс. руб., АУП – 9 960,07 тыс. руб. Экспертами в расчётах учтена средняя з/п установленная на уровне, утверждённом в НВВ с 01.07.2015 для предыдущих операторов в размере 12 857,75 руб./мес. – ППП, 25 905,30 руб./мес. – АУП.

Корректировка по статье «затраты на оплату труда» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 22 746,77 тыс. руб.

Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 9 926 тыс. руб., в том числе затраты на монтаж системы видеонаблюдения в размере 4 842,03 тыс. руб.

Экспертами в смете расчётов в данную статью также были отнесены предложения предприятия по затратам на услуги автотранспорта и грузовых механизмов, оказываемых АТУ предприятия в размере 2 034,88 тыс. руб. Таким образом, в данной статье сметы расходов в части предложения предприятия отражены затраты в размере 11 960,88 тыс. руб.

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- по 31.12.2015 г. – 5 765,26 тыс. руб. Экспертами исключены из расчётов затраты на монтаж системы видеонаблюдения в размере 4 842,03 тыс. руб. ввиду отсутствия в представленных материалах документов, свидетельствующих о прохождении всех необходимых конкурсных процедур для заключения договора на выполнение данных работ. Затраты в размере 5 083,97 тыс. руб. учтены экспертами на уровне, утверждённом в НВВ с 01.07.2015 по данной статье расходов для предыдущих операторов. Также в данной статье экспертами скорректированы расходы на вывоз золошлаковых отходов до размера в 681,29 тыс. руб.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 6 195,62 тыс. руб.

Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 1 099,83 тыс. руб.

Эксперты предлагают согласиться с предложенным предприятием объёмом затрат в 1 099,83 тыс. руб., что соответствует уровню, утверждённому в НВВ с 01.07.2015 по данной статье расходов для предыдущих операторов

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- по 31.12.2015 г. – 1 099,83 тыс. руб. Затраты по статье экспертами приняты на уровне, утверждённом в НВВ с 01.07.2015 по данной статье расходов для предыдущих операторов.

Расходы на обучение персонала

Предприятием заявлены расходы по данной статье в размере 223,90 тыс. руб.

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- по 31.12.2015 г. – 223,9 тыс. руб. Затраты по статье экспертами приняты в соответствии с конкурсной заявкой на выполнение данного вида работ и проектом договора с НОУ ДПО «Учебный центр».

Другие расходы

Предприятием заявлены расходы по данной статье в размере 20 966,42 тыс. руб., в том числе: 1 092,42 тыс. руб. - денежные выплаты социального характера по коллективному договору, 18 624,5 тыс. руб. – общехозяйственные расходы, 1 249,5 тыс. руб. – расходы на услуги банков.

Рассмотрев представленные документы, эксперты предлагают исключить расходы по данной статье в полном объеме.

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- по 31.12.2015 г.  – 0 руб. Общехозяйственные расходы исключены из данной статьи, так как экспертами они были включены в статью оплата труда АУП и скорректированы до величины 9 960,07 тыс. руб.  Денежные выплаты социального характера по коллективному договору исключены ввиду отсутствия в представленных материалах коллективного договора и других подтверждающих документов. Расходы на услуги банков были также исключены ввиду отсутствия каких-либо документов, подтверждающих данные затраты.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 20 966,42 тыс. руб.

Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 115,71 тыс. руб. – расходы на водоотведение.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- по 31.12.2015 г. – 107,56 тыс. руб. Экспертами принята стоимость водоотведения в соответствии с постановлением РЭК Кемеровской области от 04.09.2015 № 301 для МУП «ЖКХ Яшкинского района» в размере 14,78 руб./м3 (без НДС) на объём отводимых стоков – 7 277,3 м3.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 8,15 тыс. руб.

Расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 1 205,62 тыс. руб., включающие в себя плату за фактическое загрязнение окружающей природной среды (в пределах ПДВ) – 97,76 тыс. руб., налог на имущество – 970,73 тыс. руб., земельный налог – 46,54 тыс. руб., транспортный налог – 71,89 тыс. руб.

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- по 31.12.2015 г. – 1 035,75 тыс. руб. Экспертами скорректированы затраты по налогу на имущество ввиду исключения из расчётов котельной в с. Колмогорово.

Затраты по статье плата за фактическое загрязнение окружающей природной среды (в пределах ПДВ) экспертами приняты на уровне, утверждённом в НВВ с 01.07.2015 по данной статье расходов для предыдущих операторов. Затраты по земельному и транспортному налогу исключены из расчётов ввиду отсутствия в представленных материалах подтверждающих документов.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 169,87 тыс. руб.

«Отчисления на социальные нужды»

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 29 042,92 тыс. руб.

При этом предприятием в данной статье учтены расходы на отчисления на социальные нужды только ППП. Расходы на отчисления на социальные нужды АУП включены предприятием в статью общехозяйственные расходы.

Эксперты считают обоснованным учесть в расчётах затраты в размере 17 359,65 тыс. руб., в том числе 14 351,71 тыс. руб. – ППП и 3 007,94 тыс. руб. – АУП. Отчисления на социальные нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 №212 – ФЗ (30%), величины отчислений по страхованию от несчастных случаев (0,2 %).

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- по 31.12.2015 г.  – 17 359,65 тыс. руб. Отчисления на социальные нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 №212 – ФЗ (30%), величины отчислений по страхованию от несчастных случаев (0,2 %).

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 11 683,27 тыс. руб.

Расходы по сомнительным долгам

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 1 582,91 тыс. руб.

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- по 31.12.2015 г. – 0 руб. Экспертами исключены из расчётов данные затраты, так как в соответствии с п. 47 Постановления Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» расходы по сомнительным долгам, определяемые в отношении единых теплоснабжающих организаций, в размере фактической дебиторской задолженности населения, но не более 2 процентов необходимой валовой выручки. При этом, предприятие не представило документов, подтверждающих наличие у него такой задолженности.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 1 582,91 тыс. руб.

Амортизация основных средств и нематериальных активов

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 5 362,93 тыс. руб.

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- по   31.12.2015 г. – 5 362,93 тыс. руб. Экспертами скорректированы затраты по данной статье ввиду исключения из расчётов котельной в с. Колмогорово.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 86,22 тыс. руб.

Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 1 376,93 тыс. руб. на объем неснижаемого запаса топлива 1,498 тыс. т.

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- по   31.12.2015 г. – 2 201,66 тыс. руб., в том числе стоимость топлива – 1 308,44 тыс. руб., затраты по его транспортировке – 893,22 тыс. руб. Экспертами в расчётах принят объём ННЗТ в размере 1,408 тыс. т в соответствии с постановлением РЭК КО от 22.09.2015 № 315.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила 824,73 тыс. руб.

Налог на прибыль

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 218,48 тыс. руб.

Экспертами исключены из расчётов данные затраты в полном объёме ввиду исключения расходов, формирующих налоговую базу для исчисления налога на прибыль.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 218,48 тыс. руб.

Общая сумма корректировки НВВ к предложениям предприятия в сторону снижения составила 98 148,48 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 96 671,25 тыс. руб.

Тариф на производство тепловой энергии с момента вступления в силу постановления по 31.12.2015 года приведен в графе 6 таблицы 1.

Таблица 1

Тариф на тепловую энергию, реализуемую МУП «ЖКХ Яшкинского района» (Яшкинский район район) на потребительском рынке с момента вступления в силу постановления по 31.12.2015 года

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2015 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (без НДС) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | предлагаемый |  |
|  |  |  |  | предприятием | экспертами |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МУП «ЖКХ Яшкинского района» (Яшкинский район район) | 96 671,25 | жилищные | 61,77 | 2 373,39 | 1 699,37 |
|  |  | бюджетные | 29,96 |  |  |
|  |  | иные потребители | 6,29 |  |  |
|  |  | производственные нужды | 1,98 |  |  |

Представители предприятия МУП «ЖКХ Яшкинского района» не согласились с мнением докладчика, но данная позиция конкретными возражениями обоснована не была.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Установить МУП «ЖКХ Яшкинского района» (пгт. Яшкино), ИНН 4246019930, тарифы на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке по узлу теплоснабжения Яшкинский район согласно приложению, к настоящему протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

11. Об установлении тарифов на теплоноситель, реализуемый МУП «ЖКХ Яшкинского района» (пгт. Яшкино) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения Яшкинский район.

12. Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую МУП «ЖКХ Яшкинского района» (пгт. Яшкино) на потребительском рынке Яшкинского района.

Докладчик (Незнанов П.Г.) доложил:

## 1.НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ОСНОВА ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА МАТЕРИАЛОВ

- Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ);

- Налоговый кодекс Российской Федерации (далее - НК РФ);

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ);

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Правительства РФ от 6.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (ред. от 29.07.2013) «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47;

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 11.10.2014 № 227-э/3 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2015 год»;

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 11.10.2014 № 228-э/4 «Об установлении предельных индексов максимального возможного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2015 год»;

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»;

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

При расчете тарифов на теплоноситель и на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) экспертами принималась за основу информация предприятия, что МУП «ЖКХ Яшкинского района» (Яшкинский район) отпускает теплоноситель и горячую воду потребителям, подключенным к тепловым сетям предприятия, используя открытую схему теплоснабжения (горячего водоснабжения). Тарифы на холодную воду для МУП «ЖКХ Яшкинского района» утверждены постановлением РЭК КО от 04.09.2015 № 301.

Потребителями горячей воды являются население, бюджетная сфера, иные потребители Яшкинского района.

1. ТАРИФ НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ

Предлагаемый для установления тариф рассчитан в соответствии с разделом IV Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и главы IX.V Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее Методических указаний).

В соответствии с п. 149 Методических указаний в состав расходов на производство воды (теплоносителя), вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, включаются в экономически обоснованном размере следующие расходы:

- стоимость исходной воды;

- стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке;

- расходы на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность), используемую при водоподготовке;

- стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки;

- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки;

-  амортизация основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки;

- прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе расходы на ремонт основных фондов, водный налог (плата за пользование водными объектами), общехозяйственные расходы на основании принципов и с использованием данных раздельного учета, осуществляемого в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения и учетной политикой регулируемой организации.

Структура планового объема отпуска теплоносителя экспертами принята на основании представленного и согласованного руководителем предприятия плана на следующем уровне:

население – 99,53 тыс. м³;

бюджет – 11,59 тыс. м³;

прочие – 3,59 тыс. м³;

производственные нужды предприятия – 1,84 тыс. м³;

собственные нужды – 31,32 тыс. м3.

Итого: 132,69 тыс. м³

Объём отпуска теплоносителя скорректирован относительно предложения предприятия на величину 15,55 тыс. м3 за счёт исключения из расчётов с. Колмогорово ввиду отсутствия в представленных материалах правоустанавливающих документов по данному узлу теплоснабжения.

В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»» экспертами осуществлена календарная разбивка уровня тарифов на тепловую энергию для МУП «ЖКХ Яшкинского района» на 2015 год с момента вступления в силу постановления РЭК КО по 31.12.2015 г.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на теплоноситель, реализуемый на потребительском (розничном) рынке, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне:

Стоимость исходной воды

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 5 329,40 тыс. руб. при объеме воды на выработку теплоносителя – 148,25 тыс. м³ и её цене - 35,95 руб./м3.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- по 31.12.2015 г. – 2 351,34 тыс. руб. Экспертами принята стоимость воды в соответствии с постановлением РЭК Кемеровской области от 04.09.2015 № 301 для МУП «ЖКХ Яшкинского района» в размере 17,72 руб./м3 (без НДС) на объём 132,69 м3 (скорректирован за счёт исключения из расчётов с. Колмогорово).

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 2 978,06 тыс. руб.

Стоимость реагентов, используемых при водоподготовке

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 64,69 тыс. руб.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- по 31.12.2015 г. – 64,69 тыс. руб. Стоимость реагентов установлена на уровне, утверждённом в НВВ с 01.07.2015 для предыдущих операторов.

Расходы на электрическую энергию

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 1 892,77 тыс. руб. на общий расход электроэнергии в размере 582,14 тыс. кВтч.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- по 31.12.2015 г. – 1 892,77 тыс. руб. Стоимость электроэнергии экспертами принята в размере 3,2514 руб./кВтч (без НДС) на уровне, утверждённом в НВВ с 01.07.2015 для предыдущих операторов.

Расходы на оплату труда

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 1 302,42 тыс. руб. при штатной численности работников 5 человек.

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- по 31.12.2015 г.  – 1 015,32 тыс. руб., в том числе ФОТ ППП – 779,82 тыс. руб., отчисления на социальные нужды – 235,51 тыс. руб. (рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 №212 – ФЗ (30%), величины отчислений по страхованию от несчастных случаев (0,2 %). Экспертами в расчётах учтена средняя з/п установленная на уровне, утверждённом в НВВ с 01.07.2015 для предыдущих операторов в размере 12 996,97 руб./мес.

Корректировка по статье «затраты на оплату труда» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 287,1 тыс. руб.

Общая сумма корректировки НВВ к предложениям предприятия в сторону снижения составила 3 265,18 тыс. руб.

Тариф на производство теплоносителя с момента вступления в силу постановления по 31.12.2015 года приведен в графе 6 таблицы 1.

Таблица 1

Тариф на теплоноситель для МУП «ЖКХ Яшкинского района» (Яшкинский район) с момента вступления в силу постановления по 31.12.2015 года

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2015 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска, % | Тариф на теплоноситель, руб./м3 (без НДС) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | предлагаемый |  |
|  |  |  |  | предприятием | экспертами |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МУП «ЖКХ Яшкинского района» (Яшкинский район) | 3 265,18 | жилищные | 63,56 | 57,94 | 40,12 |
|  |  | бюджетные | 8,73 |  |  |
|  |  | иные потребители | 2,71 |  |  |
|  |  | производственные нужды | 1,39 |  |  |
|  |  | собственные нужды предприятия | 23,61 |  |  |

2. ТАРИФ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ

Предлагаемый для установления тариф рассчитан в соответствии с разделом IX.VI Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э и главы V.I.3. «Горячее водоснабжение» Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утверждённых Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47.

Согласно постановлению правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», при открытой системе горячего водоснабжения, для расчета тарифа на горячее водоснабжение используются два компонента: теплоноситель и тепловая энергия.

Эксперты полагают экономически и технологически обоснованным то обстоятельство, что компонент на теплоноситель принимается равным тарифу на теплоноситель и включают в себя стоимость 1 м3 исходной воды, стоимость электроэнергии, стоимость реагентов на подготовку исходной воды (если она подвергается дополнительной доочистке), ФОТ персонала ХВО, стоки от ХВО, (информация по теплоносителю отражена в п.1 экспертного заключения).

Компонент на тепловую энергию соответствует тарифу на тепловую энергию, установленному для МУП «ЖКХ Яшкинского района» на 2015 год.

Расходы на подогрев вышеуказанной воды, определяемые как произведение количества тепловой энергии, необходимого для нагрева 1 м3 подготовленной воды до температуры, установленной в соответствии с нормативными правовыми актами, и тарифа на тепловую энергию, установленного в соответствии с Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Количество тепловой энергии необходимой для нагрева 1м3 подготовленной холодной воды определено для МУП «ЖКХ Яшкинского района» расчётным способом с учётом положений главы V.I.3. «Горячее водоснабжение» Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утверждённых Приказом Минрегиона РФ от 15.02.2011 № 47, а именно:

- - количество тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды, определяется по формуле (Гкал/м3):

- ,

- где

- c - удельная теплоемкость воды,  Гкал/кг x 1 град. C;

- p - плотность воды при температуре, равной , и среднем по году давлении воды в трубопроводе;

- - средняя за год температура горячей воды, поступающей потребителям из систем централизованного горячего водоснабжения (град. C);

- - средняя за год температура холодной воды, поступающей потребителям из систем централизованного холодного водоснабжения (град. C) ;

Кп - коэффициент, учитывающий потери тепла трубопроводами систем централизованного горячего водоснабжения (СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов», приложение 2, табл. 1 от 01.07.1996, официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 1997 год), рассчитывается по следующей формуле:

N1 - количество строений с неизолированными стояками и полотенцесушителями; N2 - количество строений с изолированными стояками и полотенцесушителями; N3 - количество строений с неизолированными стояками и без полотенцесушителей; N4 - количество строений с изолированными стояками и без полотенцесушителей; N - количество строений с системами горячего водоснабжения (ГВС); K1 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и полотенцесушителями, равен 0,35; K2 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и полотенцесушителями, равен 0,25; K3 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и без полотенцесушителей, равен 0,25; K4 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и без полотенцесушителей, равен 0,15. Kn = (N1 * K1 + N2 * K2 + N3 * K3 + N4 * K4)/N, где

В связи с отсутствием информации по количеству строений с изолированными стояками или неизолированными стояками, а также наличием полотенцесушителей на стояках, предлагается для расчёта принять минимальный коэффициент, равный 0,15.

Согласно Приложению 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг гражданам, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, температура горячей воды в точке водоразбора должно соответствовать требованиям законодательства о техническом регулировании (СанПин 2.1.4.2496-09). В пункте 2.4. СанПин 2.1.4.2496-09 указано, что температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60о С и не выше 75оС.

tхвс- средняя температура холодной воды за год, поступающей потребителям из систем централизованного холодного водоснабжения (C).

tхвс = (txот nот) / n (С);

где:   txот - температура холодной воды в водопроводной сети в отопительный период, равная 5 С;

nот - продолжительность отопительного периода принята, 242 дня (с 15 сентября по 15 мая);

n – количество дней подачи ГВС потребителям принимаем, по отопительному периоду 242 дня.

Средняя температура холодной воды, поступающей потребителям в отопительный период (C).        tхвс = (5242) / 242 = 5,0 С

- количество тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды рассчитывается по формуле:

,

= 1*10−6 Гкал/кг x 1 C * 983,18 кгс/м3 * (60°- 5,0°)*(1+0,15)= 0,0622 Гкал/м3

где 983,18 кгс/м3 - объёмный вес воды (кгс/м3), при температуре th= 60°C и давление наружного воздуха 760 мм ртутного столба.

Количество тепла, необходимое для нагрева 1м3 холодной подготовленной воды для осуществления горячего водоснабжения МУП «ЖКХ Яшкинского района» равно 0,0622 Гкал/м3.

- Тариф на тепловую энергию установлен постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от «22» сентября 2015 года № 323. «Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке», тариф на тепловую энергию в горячей воде с момента вступления в силу постановления РЭК КО по 31.12.2015 года 1 679,67 руб./Гкал (без НДС).

С учетом вышеперечисленных компонентов (теплоноситель и тепловая энергия) рассчитываем тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения, отраженные в таблице 2.

- Таблица 2

- Тариф на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения с момента вступления в силу постановления РЭК КО по 31.12.2015

| Группы потребителей | Удельный расход Гкал на нагрев 1м3 холодной воды | Стоимость теплоносителя, руб./м3 (без НДС) | Тариф на тепловую энергию в горячей воде, руб./Гкал (без НДС) по 31.12.2015г | Тариф на горячую воду в системе горячего водоснабжения, руб./м3 (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5.=(4.*2.)+3. |
| Потребители, оплачивающие услуги горячего водоснабжения | 0,0622 | 40,12 | 1 699,37 | 145,82 |

- Таблица 3

| Периоды календарной разбивки | Тариф на услуги горячего водоснабжения, руб./м3 (без НДС) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| с момента вступления в силу постановления РЭК КО по 31.12.2015 | 145,82 |

- Расчет плановой необходимой валовой выручки по ГВС на потребительском рынке в 2015 году (в расчете на год):

- с момента вступления в силу постановления РЭК КО по 31.12.2015 – 99,53 тыс. м3 × 145,82 руб./м3 = 14 513,46 тыс. руб.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Установить МУП «ЖКХ Яшкинского района» (пгт. Яшкино), ИНН 4246019930, тарифы на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке по узлу теплоснабжения Яшкинский район согласно предложения докладчика.

Установить МУП «ЖКХ Яшкинского района» (пгт. Яшкино), ИНН 4246019930, тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке по узлу теплоснабжения Яшкинский район согласно предложения докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

13. О признании утратившими силу некоторых постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области.

Докладчик (Незнанов П.Г.) доложил:

Предлагаю признать утратившими силу постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области:

от 01.10.2002 № 96 «Об утверждении Положения «О реестре газораспределительных и газоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование»;

от 30.09.2003 № 128 «Об утверждении Положения о реестре энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование»;

от 16.11.2004 № 129 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии кемеровской области от 30.09.2003 № 128 «Об утверждении Положения о реестре энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование»;

от 02.12.2004 № 145 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии кемеровской области от 30.09.2003 № 128 «Об утверждении Положения о реестре энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование»;

от 24.11.2006 № 179 «О внесении изменений в Положение о реестре энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование, утвержденное постановлением региональной энергетической комиссии кемеровской области от 30.09.2003 № 128»;

от 28.03.2008 № 22 «О внесении изменений в Положение о реестре энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование, утвержденное постановлением региональной энергетической комиссии кемеровской области от 30.09.2003 № 128».

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

- Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

Члены Правления РЭК:

____________________ П.Г. Незнанов

____________________А.В. Дюков

_____________________Э.Б. Гусельщиков

Секретарь заседания: ____________________ П.Г. Незнанов

Приложение 1

к протоколу № 46

заседания Правления РЭК

от 22.09.2015г.

Приложение 2

к протоколу № 46

заседания Правления РЭК

от 22.09.2015г.