Приложение № 1 к протоколу № 80

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 03.12.2020

# Экспертное заключение

# Региональной энергетической комиссии Кузбасса

# по материалам, представленным АО «Знамя» г. Киселевск для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных

# АО «Знамя» на 2021 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось АО «Знамя»  (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной АО «Знамя».

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор аренды имущества;

- пояснительную записку по котельной;

- расчеты удельных расходов топлива по котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- материалы, обосновывающие значения нормативов.

Предприятию на праве собственности принадлежит котельная. В котельной установлено  3 котла КЕ-25-14. Режимные карты составлены в 2020 году по результатам режимно-наладочных испытаний. Котельная работает круглый год с перерывом на 14 дней для регламентных работ.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 апреля 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

|  | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| показатели | 2018 г. |  | 2019 г. |  | 2020 г. | 2021 г. |
|  | план | отчет | план | отчет | план | расчет |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 50995,99 | 48550 | 51818,6 | 49746 | 48645,10 | 47167,23 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепло-вой энергии, кг у.т./кал | 183,34 | 208,8 | 183,34 | 194,1 | 183,34 | 190,74 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 3020,99 | 2980 | 3029,94 | 2980 | 2995,41 | 1517,54 |
| % | 5,90 | 6,1 | 5,82 | 5,9 | 6,13 | 3,19 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 47975,00 | 45570 | 48788,7 | 46766,0 | 45649,69 | 45649,69 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 194,84 | 222,43 | 194,68 | 206,5 | 195,32 | 197,02 |

Рост удельного расхода топлива обусловлен проведением режимно-наладочных испытаний в соответствии с нормативными документами (раз в 5 лет). Согласно режимных карт, удельный расход топлива вырос, по сравнению с предыдущими значениями.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного за-ключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», предлагаю правлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2021 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной на 2021 год

| Организация (организационно правовая форма; наименование; местонахождение) | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г. у.т./кВт. ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| АО «Знамя» (Киселевский городской округ), ИНН 4211002950 | - | 197,0 |

Приложение № 2 к протоколу № 80

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 03.12.2020

# Экспертное заключение

# Региональной энергетической комиссии Кузбасса

# по материалам, представленным МКП «ТЕПЛО» Топкинского муниципального округа для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных МКП «ТЕПЛО»  на 2021 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось МКП «ТЕПЛО»  (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной МКП «ТЕПЛО».

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор аренды имущества;

- пояснительную записку по котельной;

- расчеты удельных расходов топлива по котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- материалы, обосновывающие значения нормативов.

Котельные г. Топки производит тепловую энергию в виде горячей воды для нужд отопления и горячего водоснабжения жилых домов, объектов социально-культурного назначения и прочих потребителей.

В МКП «ТЕПЛО» администрацией Топкинского муниципального округа в лице КУМИ передано в оперативное управление 9 котельных в г. Топки:

4 котельные, работающие на каменном угле (кот № 4,11,12, котельная по ул. Алма- Атинская, 31 (бывшая ДРСУ) и 5 котельных, работающих на природном газе (кот № 2, 3, 6, 8, ул. Заводская, 11). На котельных установлены водогрейные котлы типа: ВК ТТ-100; КВр-1,25-95, КВ-0,63, Сибирь-7М, а также паровые котлы типа: ДКВР 10/13; ДЕ 16/14.  На котельной №2 котлы ДКВР 6,5/13 переведены в водогрейный режим. Всего котлов на котельных г. Топки-25 шт.

Продолжительность отопительного периода в 2021 г. составит 242 суток. В летний период котельные г. Топки работают 109 суток на горячее водоснабжение.

Холодная вода на котельные № 4, 6, 11, 12, котельную по ул. А-Атинская, 31  и Заводская, 11 поступает из скважин.   Котельные №2,3,8 (газовые) – работают на технической воде.

Для умягчения исходной воды на котельных № 2, 4, 6, 8, ул. Заводская, 11 применяются установки Na- катионирования.

На котельных №.2, №8 для дегазации питательной воды имеются деаэрационные установки атмосферного типа.

Природный газ на котельные № 2,3,6,8, ул. Заводская, 11 МКП «ТЕПЛО» от ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово» подается по газопроводу.

Резервным топливом на котельных № 2, 8, ул. Заводская, 11 является дизельное топливо.

Также с 17.09.2018 г. в МКП «ТЕПЛО» передана тепловая сеть 3- го участка на праве оперативного управления протяженностью 2914 м (от котельной ООО «Топкинский цемент»)

Котельные Топкинского муниципального округа (сельские территории) производят тепловую энергию в виде горячей воды для нужд отопления и горячего водоснабжения жилых домов, объектов социально-культурного назначения и прочих потребителей округа.

В сельских поселениях находятся 17 котельных, работающие на каменном угле.  Все котлы - 44 шт., установленные на котельных- водогрейные.

Продолжительность отопительного периода в 2021 г составит 242 суток. В летний период котельные сельских территорий не работают.

Холодная вода на котельные сельских территорий поступает из скважин.

Для умягчения исходной воды на котельной с. Топки применяются установки Na- катионирования, в остальных котельных сельских территорий установлен АСДР «Комплексон-6»

На участке в Топкинской   роще расположена электрокотельная, предназначенная для централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения ООО «Санатория-профилактория Энергетик» и ГУ «Губернаторской спец.общеобразовательной школы»

В эл. котельной установлено 6 водогрейных котлов: КЭВ -250- 3 шт (отопление), Эдисон-250-1 шт (отопление), Эдисон- 100- 2 шт. (горячая вода)

Установленная мощность котельной-   1,03 Гкал/час.

С сентября 2017 г. в соседнем отдельно стоящем здании находится в работе угольная котельная.  С сентября 2017 г и по настоящее время работает котельная на угле.  В данной котельной установлено 3 водогрейных котла КВр-0,63 К   теплопроизводительностью 0,63 МВт (0,54 Гкал/час). Установленная мощность угольной котельной 1,62 Гкал/час.  Подключенная нагрузка - 0,622 Гкал/час.

В котельной на угле находятся только котлы и склад угля. Вся насосная группа, ХВП, душевые сетки расположены в здании электрокотельной. соответственно в расход тепловой энергии на собственные нужды котельной входит теплоснабжение двух помещений.

Продолжительность отопительного периода в 2021 г. составит 242 суток. В летний период котельная   работает 109 суток на горячее водоснабжение.  Остановка котельной на плановый ремонт -14 дней

Холодная вода на котельную поступает из скважин. Для умягчения исходной воды на котельной   применяются установки Na- катионирования.  В тепловую сеть и сеть горячего водоснабжения вода поступает умягченная.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 апреля 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  | 2021 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план |  | расчет |  |
| Топкинский муниципальный округ г. Топки по видам топлива |  |  |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 130083,88 | 131129,98 | 132024,20 |  | 136473,97 |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | 159,42 | 159,87 | 162,83 |  | 159,46 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 5914,28 | 4321,26 | 4328,11 |  | 4463,06 |  |
| % | 4,55 | 3,30 | 3,28 |  | 3,27 |  |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 124169,59 | 126809 | 127696 |  | 132011 |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 167,0 | 165,38 | 168,40 |  | 164,87 |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 6337,73 | 9655,37 | 10359,46 |  | 10359,46 |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | 219,57 | 223,31 | 223,22 |  | 223,22 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 460,56 | 539,30 | 539,54 |  | 539,54 |  |
| % | 7,27 | 5,59 | 5,21 |  | 5,21 |  |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 5877,17 | 9116 | 9820 |  | 9820 |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 236,8 | 236,59 | 235,56 |  | 235,56 |  |
| Топкинский муниципальный округ сельские территории (всего) |  |  |  |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 29222,91 | 36662,15 |  | 36616,58 |  | 37030,94 |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | 223,23 | 225,43 |  | 225,42 |  | 222,90 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 1297,90 | 1328,92 |  | 1339,52 |  | 1347,94 |  |
| % | 4,44 | 3,62 |  | 3,66 |  | 3,64 |  |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 27925,01 | 35333,23 |  | 35277,07 |  | 35682,99 |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 233,61 | 233,96 |  | 234,03 |  | 231,38 |  |
| в т.ч. Топкинский муниципальный округ регулируемый вид деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  | 34997,44 |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал |  |  |  |  |  | 223,21 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал |  |  |  |  |  | 1244,48 |  |
| % |  |  |  |  |  | 3,56 |  |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал |  |  |  |  |  | 33752,97 |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  | 231,51 |  |
| Топкинский муниципальный округ не регулируемый вид деятельности (котельная Топкинская роща) |  |  |  |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  | 2034,00 |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал |  |  |  |  |  | 217,33 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал |  |  |  |  |  | 103,97 |  |
| % |  |  |  |  |  | 5,11 |  |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал |  |  |  |  |  | 1930,03 |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  | 229,03 |  |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного за-ключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», предлагаю правлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2021 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной на 2021 год

| Организация | Вид топлива | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Электрическую, г у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| МКП «ТЕПЛО» Топкинский муниципальный округ г. Топки ИНН 4230032501 | Топкинский муниципальный округ г. Топки |  |  |
|  | Каменный уголь | - | 235,56 |
|  | Газ | - | 164,87 |
|  | Топкинский муниципальный округ сельские территории всего |  |  |
|  | Каменный уголь | - | 231,38 |
|  | в т.ч. Топкинский муниципальный округ регулируемый вид деятельности |  |  |
|  | Каменный уголь | - | 231,51 |
|  | Топкинский муниципальный округ не регулируемый вид деятельности (котельная Топкинская роща) |  |  |
|  | Каменный уголь | - | 229,03 |

Приложение № 3 к протоколу № 80

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 03.12.2020

# Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным ООО «Ресурс – Гарант»  п. Тисуль, для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных предприятия на 2021 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось ООО «Ресурс – Гарант» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных.

# Краткая техническая характеристика  ЭСО

Количество источников тепла (котельные) 5 шт.;

Перечень котельного оборудования ООО «Ресурс – Гарант» р.п.Тисуль.

| № | наименование котельной | Тип котла | Ввод в эксплуатацию | Марка котла | Кол. установленных котлов, шт. | Производительность установленная, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | котельной |
| 1 | Котельная № 1 Центральная | водогрейный | 2013 | КВР 1,16 | 9 | 1,0 | 9,0 |
| 2 | Котельная № 2 «РОНО» |  | 2013 | «КВр-0,8» | 4 | 0,7 | 2,8 |
| 3 | Котельная № 6 «РТП» |  | 2013 | КВР 1,16 | 3 | 1,0 | 3,0 |
| 4 | Котельная № 9 «МУП СУ» |  | 2013 | КВр-0,8 | 1 | 0,7 | 0,7 |
|  |  |  |  | КВр-1,16 | 2 | 1,0 | 2,0 |
| 5 | Котельная № 19 «Мартайга» |  | 2014 | КВр-1,16 | 3 | 1,0 | 3,0 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 22 | 4,84 | 20,5 |

Время перевозки топлива от разных поставщиков, 0,09 сут.;

Температурный график теплоносителя «95/70 ºС»;

Продолжительность отопительного периода - 5832 часов.;

Система теплоснабжения «закрытая/открытая»;

Материал тепловой изоляции трубопроводом «минвата, рубероид».

В качестве теплоносителя для теплоснабжения жилищно-коммунального сектора и промышленных объектов используется горячая вода.

Котельные предназначены для снабжения тепловой энергией административных, жилых зданий, промышленных объектов и собственных нужд предприятия. Котельные вырабатывают тепловую энергию в виде горячей воды с параметрами (давление < 0,6 МПа, температура 95°С).

В состав вспомогательного оборудования котельных входят дымососы, вентиляторы, сетевые и подпиточные насосы и т.д.

Топливоподача не механизирована. Погрузка угля в тачки, перемещение их в места складирования в рабочую зону и подача в топку производится ручным способом. Склады топлива - на малых котельных в основном открытые, но на ряде относительно мощных котельных (более 2 Гкал/ч) закрытые.

Дымовые газы удаляются дымососами через стальные дымовые трубы диаметром 250 – 500 мм, высотой 20 - 30 м. Золо и шлакоудаление не механизировано или полумеханизировано.

В качестве топлива на котельной используются бурые угли Кайчакского разреза с низшей теплотворной способностью на рабочую массу 2500-3300 ккал/кг, который доставляется на котельные автомобильным транспортом.

Тепловые сети от котельных проложены в 2-х трубном исполнении подземным и надземным способом.

Средний по материальной характеристике диаметр 81,14 мм2.

Предприятием для утверждения норматива удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельной, его технические характеристики;

- Документы, подтверждающие право владения имуществом;

- пояснительная записка;

- температурные графики работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС зданий социального назначения;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов и котельных;

- расчеты удельных расходов топлива по котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 29,140 | 29,140 | 29,140 | 29,764 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 28,018 | 28,018 | 28,018 | 28,633 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 250,69 | 250,69 | 250,69 | 250,01 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,131 |
| % | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 3,95 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 261,16 | 261,16 | 261,16 | 260,31 |
| по видам топлива |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| % |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 29,140 | 29,140 | 29,140 | 29,764 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 28,018 | 28,018 | 28,018 | 28,633 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 250,69 | 250,69 | 250,69 | 250,01 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,131 |
| % | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 3,95 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 261,16 | 261,16 | 261,16 | 260,31 |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2021 год.

Предложение по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2021 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, кг.у.т./кВт.ч | Тепловую, кг.у.т./Гкал |
| ООО «Ресурс – Гарант» Тисуль |  | 260,31 |

Приложение № 4 к протоколу № 80

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 03.12.2020

# Экспертное заключение

# Региональной энергетической комиссии Кузбасса

# по материалам, представленным ООО «СибЭнерго» г. Новокузнецк для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных

# ООО «СибЭнерго»  на 2021 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось ООО «СибЭнерго»  (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной ООО «СибЭнерго».

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор аренды имущества;

- пояснительную записку по котельной;

- расчеты удельных расходов топлива по котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- материалы, обосновывающие значения нормативов.

Предприятием обслуживается 17 угольных котельных, расположенных в г. Новокузнецк. На котельных предприятия установлено 65 котлов различной мощности (от 0,5 Гкал/ч до 20 Гкал/ч) с общей установленной мощностью 437,6 Гкал/ч и максимальной подключенной нагрузкой 232,9 Гкал/ч. Топливом для котельных служит каменный уголь марок ГР, ДГР с разрезов «Ерунаковский» и «Талдинский». На всех котлах предприятия проведены режимно-наладочные испытания.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 апреля 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

|  | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| показатели | 2018 г. |  | 2019 г. |  | 2020 г. | 2021 г. |
|  | план | отчет | план | отчет | план | расчет |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 704053,47 | 520700,2 | 707481,05 | 558336 | 708954,38 | 585634,5 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепло-вой энергии, кг у.т./кал | 191,82 | 228,68 | 191,82 | 199,42 | 193,83 | 194,23 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 22859 | 18106,25 | 23082 | 18299 | 22390 | 19505 |
| % | 3,25 | 3,477 | 3,26 | 3,27 | 3,16 | 3,33 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 681195 | 502593,9 | 684399 | 540037 | 686564 | 566130 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 198,28 | 236,91 | 198,31 | 206,17 | 200,14 | 200,9 |

Рост удельного расхода топлива обусловлен проведением режимно-наладочных испытаний в соответствии с нормативными документами (раз в 5 лет). Согласно режимных карт, удельный расход топлива вырос, по сравнению с предыдущими значениями.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного за-ключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», предлагаю правлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2021 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной на 2021 год

| Организация (организационно правовая форма; наименование; местонахождение) | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г. у.т./кВт. ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «СибЭнерго» (Новокузнецкий городской округ), ИНН 4217085977 | Каменный уголь | 200,9 |

Приложение № 5 к протоколу № 80

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 03.12.2020

# Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным ООО «Тисульская Энергетическая Компания», для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2021 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось ООО «Тисульская Энергетическая Компания» (п.г.т. Тисуль) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных.

Количество источников тепла (котельные) – 16 шт. угольные, и электрокотельных -6шт.

Время перевозки топлива от разных поставщиков, сут. 0,09

Температурный график теплоносителя «95/70 ºС»

Продолжительность отопительного периода - 5832 часов.

Система теплоснабжения «открытая»

Материал тепловой изоляции трубопроводов «минвата, рубероид».

Характеристика системы теплоснабжения ООО «ТЭК» р.п.Тисуль

В качестве теплоносителя для теплоснабжения жилищно-коммунального сектора и промышленных объектов используется горячая вода.

Котельные предназначены для снабжения тепловой энергией административных, жилых зданий, промышленных объектов и собственных нужд предприятия. Котельные вырабатывают тепловую энергию в виде горячей воды с параметрами (давление < 0,6 МПа, температура 95°С). Температурный график сетевой воды  t1/t2 = 95/70 оС приводится в таблицах 5, рис. 1.

Топливоподача не механизирована. Погрузка угля в тачки, перемещение их в места складирования в рабочую зону и подача в топку производится ручным способом. Склады топлива - на малых котельных в основном открытые, но на ряде относительно мощных котельных (более 2 Гкал/ч) закрытые.

Перечень котельного оборудования ООО «ТЭК»

| № | Наименование Котельной | № | Тип котла |  | Мощность котла |  | Мощность котельной |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Мвт | Гкал/час | Мвт | Гкал/час |
| 1 | Котельная №3 (баня) | 1 | Стальные водогрейные трубчатые | КВР – 1,16 | 1,16 | 1,00 | 4,64 | 3,99 |
|  |  | 2 |  | КВР – 1,16 | 1,16 | 1,00 |  |  |
|  |  | 3 |  | КВР – 1,16 | 1,16 | 1,00 |  |  |
|  |  | 4 |  | КВР – 1,16 | 1,16 | 1,00 |  |  |
| 2 | Котельная №4 (Школа) | 1 |  | КВР – 1,16 | 1,16 | 1,00 | 1,79 | 1,54 |
|  |  | 2 |  | КВР – 0,63 | 0,63 | 0,54 |  |  |
| 3 | Котельная №5 (База) | 1 |  | КВР – 0,93 | 0,93 | 0,80 | 2,09 | 1,80 |
|  |  | 2 |  | КВР – 1,16 | 1,16 | 1,00 |  |  |
| 4 | Котельная №10 (школа ст. Берикуль) | 1 | Стальные водогрейные трубчатые | КВР – 1,16 | 1,16 | 1,00 | 2,32 | 1,99 |
|  |  | 2 |  | КВР – 1,16 | 1,16 | 1,00 |  |  |
| 5 | Котельная №11 (баня ст. Берикуль) | 1 |  | КВР – 0,4 | 0,4 | 0,34 | 0,8 | 0,69 |
|  |  | 2 |  | КВР – 0,4 | 0,4 | 0,34 |  |  |
| 6 | Котельная №20 (с. Куликовка) | 1 |  | КВР – 1,16 | 1,16 | 1,00 | 2,32 | 1,99 |
|  |  | 2 |  | КВР – 1,16 | 1,16 | 1,00 |  |  |
| 7 | Котельная №25 (школа д. Третьяково) | 1 |  | VSKZ – ЭКО 150 | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 0,11 |
| 8 | Котельная №29 (школа д. Усть-Колба) | 1 |  | КВР – 0,4 | 0,4 | 0,34 | 0,34 | 0,30 |
| 9 | Котельная №30 (школа п. Макарак) | 1 |  | VSKZ – DUO 330 | 0,33 | 0,28 | 0,28 | 0,24 |
| 10 | Котельная №35 (школа №1 п. Комсомольск) | 1 |  | VSKZ – ЭКО 200 | 0,2 | 0,17 | 0,34 | 0,30 |
|  |  | 2 |  | VSKZ – ЭКО 200 | 0,2 | 0,17 |  |  |
| 11 | Котельная МУЗЦРБ | 1 |  | КВР – 0,4 | 0,4 | 0,34 | 1,6 | 1,38 |
|  |  | 2 |  | КВР – 0,4 | 0,4 | 0,34 |  |  |
|  |  | 3 |  | КВР – 0,4 | 0,4 | 0,34 |  |  |
|  |  | 4 |  | КВР – 0,4 | 0,4 | 0,34 |  |  |
| 12 | Котельная №55 (школа п. Ржавчик) | 1 |  | VSKZ – ЭКО 100 | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 0,07 |
| 13 | Котельная №57 (ДК п. Комсомольск) | 1 |  | КВР – 0,4 | 0,4 | 0,34 | 0,34 | 0,30 |
| 14 | Котельная №13 | 1 |  | КВР – 0,63 | 0,63 | 0,54 | 1,26 | 1,08 |
|  |  | 2 |  | КВР – 0,63 | 0,63 | 0,54 |  |  |
| 15 | Котельная №14 | 1 |  | КВР – 0,63 | 0,63 | 0,54 | 1,26 | 1,08 |
|  |  | 2 |  | КВР – 0,63 | 0,63 | 0,54 |  |  |
| 16 | Котельная №18 | 1 |  | КВР – 0,6 | 0,6 | 0,52 | 1,23 | 1,06 |
|  |  | 2 |  | КВР – 0,63 | 0,63 | 0,54 |  |  |
| Итого по ООО "ТЭК" |  |  |  |  |  |  | 20,84 | 17,91 |

Данные о вместимости угольных складов

| Показатель | Ед.изм. | Количество; характеристика |
| --- | --- | --- |
| Котельные на балансе организации | ед. | 16 |
| Топливо: |  |  |
| - основное |  | Бурый уголь Б2 |
| - резервное |  | Бурый уголь Б2 |
| Способ доставки |  | автотранспорт |
| Вместимость складов и емкостей | т (м3) | 1100 |

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- пояснительная записка;

- договор муниципального имущества;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- копии паспортов котлов;

- сведения об объемах зданий;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненное ООО «Э - Визор».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 3 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 15,573 | 16,425 | 16,425 | 15,555 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 14,55 | 15,396 | 15,396 | 14,619 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 251,91 | 251,79 | 251,79 | 249,23 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | 1,018 | 1028,95 | 1028,95 | 0,936 |
| % | 7,0 | 6,68 | 6,68 | 6,40 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 270,98 | 270,01 | 270,01 | 266,42 |
| по видам топлива |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| % |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| Бурый уголь |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 15,573 | 16,425 | 16,425 | 15,555 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 14,55 | 15,396 | 15,396 | 14,619 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 251,91 | 251,79 | 251,79 | 249,23 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | 1,018 | 1028,95 | 1028,95 | 0,936 |
| % | 7,0 | 6,68 | 6,68 | 6,40 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 270,98 | 270,01 | 270,01 | 266,4 |

Изменение НУР связано с увеличением срока эксплуатации котлов и соответственно коэффициента старения.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2021 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на  отпущенную тепловую энергию от тепловых котельных на 2021 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВт.ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «Тисульская Энергетическая Компания» (п.г.т. Тисуль) |  | 266,4 |

Приложение № 6 к протоколу № 80

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 03.12.2020

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным АО «Знамя» г. Киселевск для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной АО «Знамя» на 2021 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось АО «Знамя» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных АО «Знамя».

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор аренды имущества;

- пояснительную записку по котельной;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельной (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельной и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной (далее – ННЗТ).

Предприятию на праве собственности принадлежит котельная. В котельной установлено  3 котла КЕ-25-14. Режимные карты составлены в 2020 году по результатам режимно-наладочных испытаний. Котельная работает круглый год с перерывом на 14 дней для регламентных работ.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010  №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельной предприятия на 2021 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельных на 2021 год

|  |  |  |  | тыс.тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | неснижаемый запас | эксплуатационный запас |
| АО «Знамя» (Киселевский городской округ), ИНН 4211002950 | Каменный уголь | 1,121 | 0,354 | 0,767 |

Приложение № 7 к протоколу № 80

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 03.12.2020

# Экспертное заключение

# Региональной энергетической комиссии Кузбасса

# по материалам, представленным МКП «ТЕПЛО» Топкинский муниципальный округ для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных МКП «ТЕПЛО» на 2021 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось МКП «ТЕПЛО» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных МКП «ТЕПЛО».

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор аренды имущества;

- пояснительную записку по котельной;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельной (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельной и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной (далее – ННЗТ).

Котельные г. Топки производит тепловую энергию в виде горячей воды для нужд отопления и горячего водоснабжения жилых домов, объектов социально-культурного назначения и прочих потребителей.

В МКП «ТЕПЛО» администрацией Топкинского муниципального округа в лице КУМИ передано в оперативное управление 9 котельных в г. Топки:

4 котельные, работающие на каменном угле (кот № 4,11,12, котельная по ул. Алма- Атинская, 31 (бывшая ДРСУ) и 5 котельных, работающих на природном газе (кот № 2, 3, 6, 8, ул. Заводская, 11). На котельных установлены водогрейные котлы типа: ВК ТТ-100; КВр-1,25-95, КВ-0,63, Сибирь-7М, а также паровые котлы типа: ДКВР 10/13; ДЕ 16/14.  На котельной №2 котлы ДКВР 6,5/13 переведены в водогрейный режим. Всего котлов на котельных г. Топки-25 шт.

Продолжительность отопительного периода в 2021 г. составит 242 суток. В летний период котельные г. Топки работают 109 суток на горячее водоснабжение.

Холодная вода на котельные № 4, 6, 11, 12, котельную по ул. А-Атинская, 31  и Заводская, 11 поступает из скважин.   Котельные №2,3,8 (газовые) – работают на технической воде.

Для умягчения исходной воды на котельных № 2, 4, 6, 8, ул. Заводская, 11 применяются установки Na- катионирования.

На котельных №.2, №8 для дегазации питательной воды имеются деаэрационные установки атмосферного типа.

Природный газ на котельные № 2,3,6,8, ул. Заводская, 11 МКП «ТЕПЛО» от ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово» подается по газопроводу.

Резервным топливом на котельных № 2, 8, ул. Заводская, 11 является дизельное топливо.

Также с 17.09.2018 г. в МКП «ТЕПЛО» передана тепловая сеть 3 - го участка на праве оперативного управления протяженностью 2914 м (от котельной ООО «Топкинский цемент»)

Котельные Топкинского муниципального округа (сельские территории) производят тепловую энергию в виде горячей воды для нужд отопления и горячего водоснабжения жилых домов, объектов социально-культурного назначения и прочих потребителей округа.

В сельских поселениях находятся 17 котельных, работающие на каменном угле.  Все котлы - 44 шт., установленные на котельных- водогрейные.

Продолжительность отопительного периода в 2021 г составит 242 суток. В летний период котельные сельских территорий не работают.

Холодная вода на котельные сельских территорий поступает из скважин.

Для умягчения исходной воды на котельной с. Топки применяются установки Na- катионирования, в остальных котельных сельских территорий установлен АСДР «Комплексон-6»

На участке в Топкинской   роще расположена электрокотельная, предназначенная для централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения ООО «Санатория-профилактория Энергетик» и ГУ «Губернаторской спец.общеобразовательной школы»

В эл. котельной установлено 6 водогрейных котлов: КЭВ -250- 3 шт (отопление), Эдисон-250-1 шт (отопление), Эдисон- 100- 2 шт. (горячая вода)

Установленная мощность котельной-   1,03 Гкал/час.

С сентября 2017 г. в соседнем отдельно стоящем здании находится в работе угольная котельная.  С сентября 2017 г и по настоящее время работает котельная на угле.  В данной котельной установлено 3 водогрейных котла КВр-0,63 К   теплопроизводительностью 0,63 МВт (0,54 Гкал/час). Установленная мощность угольной котельной 1,62 Гкал/час.  Подключенная нагрузка - 0,622 Гкал/час.

В котельной на угле находятся только котлы и склад угля. Вся насосная группа, ХВП, душевые сетки расположены в здании электрокотельной. соответственно в расход тепловой энергии на собственные нужды котельной входит теплоснабжение двух помещений.

Продолжительность отопительного периода в 2021 г. составит 242 суток. В летний период котельная   работает 109 суток на горячее водоснабжение.  Остановка котельной на плановый ремонт -14 дней

Холодная вода на котельную поступает из скважин. Для умягчения исходной воды на котельной   применяются установки Na- катионирования.  В тепловую сеть и сеть горячего водоснабжения вода поступает умягченная. Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010  №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельной предприятия на 2021 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельных на 2021 год

|  |  |  |  | тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | неснижаемый запас | эксплуатационный запас |
| МКП «ТЕПЛО» (Топкинский муниципальный округ), ИНН 4230032501 (по узлу теплоснабжения г. Топки) | Каменный уголь | 1,469 | 0,211 | 1,258 |
|  | Дизельное топливо | 1,824 | 0,278 | 1,546 |
| МКП «ТЕПЛО» (Топкинский муниципальный округ), ИНН 4230032501 (по узлу теплоснабжения сельские территории) | Каменный уголь | 3,185 | 0,478 | 2,707 |

Приложение № 8 к протоколу № 80

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 03.12.2020

# Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным ООО «Ресурс – Гарант», для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных предприятия на 2021 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось ООО «Ресурс – Гарант»  пгт. Тисуль (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных предприятия.

# Краткая техническая характеристика  ЭСО

Количество источников тепла (котельные) 5 шт.;

Перечень котельного оборудования ООО «Ресурс – Гарант» р.п.Тисуль.

| № | наименование котельной | Тип котла | Ввод в эксплуатацию | Марка котла | Кол. установленных котлов, шт. | Производительность установленная, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | котельной |
| 1 | Котельная № 1 Центральная | водогрейный | 2013 | КВР 1,16 | 9 | 1,0 | 9,0 |
| 2 | Котельная № 2 «РОНО» |  | 2013 | «КВр-0,8» | 4 | 0,7 | 2,8 |
| 3 | Котельная № 6 «РТП» |  | 2013 | КВР 1,16 | 3 | 1,0 | 3,0 |
| 4 | Котельная № 9 «МУП СУ» |  | 2013 | КВр-0,8 | 1 | 0,7 | 0,7 |
|  |  |  |  | КВр-1,16 | 2 | 1,0 | 2,0 |
| 5 | Котельная № 19 «Мартайга» |  | 2014 | КВр-1,16 | 3 | 1,0 | 3,0 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 22 | 4,84 | 20,5 |

Время перевозки топлива от разных поставщиков, 0,09 сут.;

Температурный график теплоносителя «95/70 ºС»;

Продолжительность отопительного периода - 5832 часов.;

Система теплоснабжения «закрытая/открытая»;

Материал тепловой изоляции трубопроводом «минвата, рубероид».

В качестве теплоносителя для теплоснабжения жилищно-коммунального сектора и промышленных объектов используется горячая вода.

Котельные предназначены для снабжения тепловой энергией административных, жилых зданий, промышленных объектов и собственных нужд предприятия. Котельные вырабатывают тепловую энергию в виде горячей воды с параметрами (давление < 0,6 МПа, температура 95°С).

В состав вспомогательного оборудования котельных входят дымососы, вентиляторы, сетевые и подпиточные насосы и т.д.

Топливоподача не механизирована. Погрузка угля в тачки, перемещение их в места складирования в рабочую зону и подача в топку производится ручным способом. Склады топлива - на малых котельных в основном открытые, но на ряде относительно мощных котельных (более 2 Гкал/ч) закрытые.

Дымовые газы удаляются дымососами через стальные дымовые трубы диаметром 250 – 500 мм, высотой 20 - 30 м. Золо и шлакоудаление не механизировано или полумеханизировано.

В качестве топлива на котельной используются бурые угли Кайчакского разреза с низшей теплотворной способностью на рабочую массу 2500-3300 ккал/кг, который доставляется на котельные автомобильным транспортом.

Тепловые сети от котельных проложены в 2-х трубном исполнении подземным и надземным способом.

Средний по материальной характеристике диаметр 81,14 мм2.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- результаты расчета нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии;

- расчеты нормативов создания запасов топлива на котельной;

- обоснование и расчет ННЗТ;

- обоснование и расчет НЭЗТ;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- способы и время доставки топлива;

- данные о вместимости складов для твердого топлива и объеме емкостей для жидкого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- размер ОНЗТ с разбивкой на ННЗТ и НЭЗТ, утвержденный на предшествующий, планируемый год;

- характеристика применяемого топлива;

- перечень теплосилового оборудования находящего в хозяйственном ведении предприятия;

- расчет НУР;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- сертификаты качества угля;

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденной Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельной предприятия на 2021 год.

Предложение по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельных на 2021 год

|  |  |  |  |  | тыс. тонн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива |  |  |  |  |
|  |  | общий запас топлива |  | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатационный запас |  | неснижаемый запас |
| ООО «Ресурс – Гарант» пгт. Тисуль | уголь, тыс.т | 4,690 |  | 4,012 |  | 0,678 |

Приложение № 9 к протоколу № 80

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 03.12.2020

# Экспертное заключение

# Региональной энергетической комиссии Кузбасса

# по материалам, представленным ООО «СибЭнерго» г. Новокузнецк для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной ООО «СибЭнерго» на 2021 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
ООО «СибЭнерго» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных ООО «СибЭнерго».

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор аренды имущества;

- пояснительную записку по котельной;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельной (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельной и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной (далее – ННЗТ).

Предприятием обслуживается 17 угольных котельных, расположенных в г. Новокузнецк. На котельных предприятия установлено 65 котлов различной мощности (от 0,5 Гкал/ч до 20 Гкал/ч) с общей установленной мощностью 437,6 Гкал/ч и максимальной подключенной нагрузкой 232,9 Гкал/ч. Топливом для котельных служит каменный уголь марок ГР, ДГР с разрезов «Ерунаковский» и «Талдинский». На всех котлах предприятия проведены режимно-наладочные испытания.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010  №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельной предприятия на 2021 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельных на 2021 год

|  |  |  |  | тыс.тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | неснижаемый запас | эксплуатационный запас |
| ООО «СибЭнерго» (Новокузнецкий городской округ), ИНН 4217085977 | Каменный уголь | 40,028 | 5,554 | 34,474 |

Приложение № 10 к протоколу № 80

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 03.12.2020

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным ООО «Тисульская Энергетическая Компания», для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных предприятия на 2021 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось ООО «Тисульская Энергетическая Компания» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных предприятия.

Количество источников тепла (котельные) – 16 шт. угольные, и электрокотельных -6шт.

Время перевозки топлива от разных поставщиков, сут. 0,09

Температурный график теплоносителя «95/70 ºС»

Продолжительность отопительного периода - 5832 часов.

Система теплоснабжения «открытая»

Материал тепловой изоляции трубопроводов «минвата, рубероид».

Характеристика системы теплоснабжения ООО «ТЭК» р.п.Тисуль

В качестве теплоносителя для теплоснабжения жилищно-коммунального сектора и промышленных объектов используется горячая вода.

Котельные предназначены для снабжения тепловой энергией административных, жилых зданий, промышленных объектов и собственных нужд предприятия. Котельные вырабатывают тепловую энергию в виде горячей воды с параметрами (давление < 0,6 МПа, температура 95°С). Температурный график сетевой воды  t1/t2 = 95/70 оС приводится в таблицах 5, рис. 1.

Топливоподача не механизирована. Погрузка угля в тачки, перемещение их в места складирования в рабочую зону и подача в топку производится ручным способом. Склады топлива - на малых котельных в основном открытые, но на ряде относительно мощных котельных (более 2 Гкал/ч) закрытые.

Перечень котельного оборудования ООО «ТЭК»

| № | Наименование Котельной | № | Тип котла |  | Мощность котла |  | Мощность котельной |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Мвт | Гкал/час | Мвт | Гкал/час |
| 1 | Котельная №3 (баня) | 1 | Стальные водогрейные трубчатые | КВР – 1,16 | 1,16 | 1,00 | 4,64 | 3,99 |
|  |  | 2 |  | КВР – 1,16 | 1,16 | 1,00 |  |  |
|  |  | 3 |  | КВР – 1,16 | 1,16 | 1,00 |  |  |
|  |  | 4 |  | КВР – 1,16 | 1,16 | 1,00 |  |  |
| 2 | Котельная №4 (Школа) | 1 |  | КВР – 1,16 | 1,16 | 1,00 | 1,79 | 1,54 |
|  |  | 2 |  | КВР – 0,63 | 0,63 | 0,54 |  |  |
| 3 | Котельная №5 (База) | 1 |  | КВР – 0,93 | 0,93 | 0,80 | 2,09 | 1,80 |
|  |  | 2 |  | КВР – 1,16 | 1,16 | 1,00 |  |  |
| 4 | Котельная №10 (школа ст. Берикуль) | 1 | Стальные водогрейные трубчатые | КВР – 1,16 | 1,16 | 1,00 | 2,32 | 1,99 |
|  |  | 2 |  | КВР – 1,16 | 1,16 | 1,00 |  |  |
| 5 | Котельная №11 (баня ст. Берикуль) | 1 |  | КВР – 0,4 | 0,4 | 0,34 | 0,8 | 0,69 |
|  |  | 2 |  | КВР – 0,4 | 0,4 | 0,34 |  |  |
| 6 | Котельная №20 (с. Куликовка) | 1 |  | КВР – 1,16 | 1,16 | 1,00 | 2,32 | 1,99 |
|  |  | 2 |  | КВР – 1,16 | 1,16 | 1,00 |  |  |
| 7 | Котельная №25 (школа д. Третьяково) | 1 |  | VSKZ – ЭКО 150 | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 0,11 |
| 8 | Котельная №29 (школа д. Усть-Колба) | 1 |  | КВР – 0,4 | 0,4 | 0,34 | 0,34 | 0,30 |
| 9 | Котельная №30 (школа п. Макарак) | 1 |  | VSKZ – DUO 330 | 0,33 | 0,28 | 0,28 | 0,24 |
| 10 | Котельная №35 (школа №1 п. Комсомольск) | 1 |  | VSKZ – ЭКО 200 | 0,2 | 0,17 | 0,34 | 0,30 |
|  |  | 2 |  | VSKZ – ЭКО 200 | 0,2 | 0,17 |  |  |
| 11 | Котельная МУЗЦРБ | 1 |  | КВР – 0,4 | 0,4 | 0,34 | 1,6 | 1,38 |
|  |  | 2 |  | КВР – 0,4 | 0,4 | 0,34 |  |  |
|  |  | 3 |  | КВР – 0,4 | 0,4 | 0,34 |  |  |
|  |  | 4 |  | КВР – 0,4 | 0,4 | 0,34 |  |  |
| 12 | Котельная №55 (школа п. Ржавчик) | 1 |  | VSKZ – ЭКО 100 | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 0,07 |
| 13 | Котельная №57 (ДК п. Комсомольск) | 1 |  | КВР – 0,4 | 0,4 | 0,34 | 0,34 | 0,30 |
| 14 | Котельная №13 | 1 |  | КВР – 0,63 | 0,63 | 0,54 | 1,26 | 1,08 |
|  |  | 2 |  | КВР – 0,63 | 0,63 | 0,54 |  |  |
| 15 | Котельная №14 | 1 |  | КВР – 0,63 | 0,63 | 0,54 | 1,26 | 1,08 |
|  |  | 2 |  | КВР – 0,63 | 0,63 | 0,54 |  |  |
| 16 | Котельная №18 | 1 |  | КВР – 0,6 | 0,6 | 0,52 | 1,23 | 1,06 |
|  |  | 2 |  | КВР – 0,63 | 0,63 | 0,54 |  |  |
| Итого по ООО "ТЭК" |  |  |  |  |  |  | 20,84 | 17,91 |

Данные о вместимости угольных складов

| Показатель | Ед.изм. | Количество; характеристика |
| --- | --- | --- |
| Котельные на балансе организации | ед. | 16 |
| Топливо: |  |  |
| - основное |  | Бурый уголь Б2 |
| - резервное |  | Бурый уголь Б2 |
| Способ доставки |  | автотранспорт |
| Вместимость складов и емкостей | т (м3) | 1100 |

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- результаты расчета нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии;

- расчеты нормативов создания запасов топлива на котельной;

- обоснование и расчет ННЗТ;

- обоснование и расчет НЭЗТ;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- способы и время доставки топлива;

- данные о вместимости складов для твердого топлива и объеме емкостей для жидкого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- размер ОНЗТ с разбивкой на ННЗТ и НЭЗТ, утвержденный на предшествующий, планируемый год;

- характеристика применяемого топлива;

- перечень теплосилового оборудования находящего в хозяйственном ведении предприятия;

- расчет НУР;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- сертификаты качества угля;

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденной Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельной предприятия на 2021 год.

Предложение по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельных на 2021 год

|  |  |  |  |  | тыс. тонн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива |  |  |  |  |
|  |  | общий запас топлива |  | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатационный запас |  | неснижаемый запас |
| ООО «Тисульская Энергетическая Компания» (Тисульский муниципальный район) | уголь, тыс.т | 2,434 |  | 2,082 |  | 0,352 |

Приложение № 11 к протоколу № 80

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 03.12.2020

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным АО «Угольная компания «Северный Кузбасс», 
для корректировки НВВ и уровня тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке

Березовского городского округа на 2021 год

- Общая характеристика предприятия

Полное наименование организации: Акционерное общество «Угольная компания «Северный Кузбасс».

Сокращенное наименование организации: АО «Угольная компания «Северный Кузбасс».

ОГРН 1094250000327

ИНН 4250005979

КПП 425001001

Юридический адрес: 652427, Кемеровская Область - Кузбасс область, город Березовский, улица Матросова, 1.

Фактический адрес: 652427, Кемеровская Область - Кузбасс область, город Березовский, улица Матросова, 1.

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя – генеральный директор Ковалев Николай Борисович.

АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» применяет общую систему налогообложения.

Основным видом деятельности предприятия является добыча угля марки К, КО. Выработка тепловой энергии является вспомогательным производством.

Котельная АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» находится 
на промплощадке шахты «Березовская», и служит для теплоснабжения шахты и жилого поселка.

В котельной установлено 4 котла КВ-ТС-20 с паспортной производительностью 20 Гкал/час. Суммарная установленная мощность котельной – 80 Гкал/час. Система теплоснабжения – закрытая 2-х трубная.

55 % тепловой энергии полезного отпуска использует АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» для обеспечения собственного производства.

45 % тепловой энергии АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» передаёт ОАО «СКЭК», в соответствии с договором №1/04 от 01.01.2006.

Объём поставки тепловой энергии составляет 53 000,00 Гкал/год. Параметры теплоносителя – температурный график 135/70, расход теплоносителя 200м3/час, максимальная тепловая нагрузка – 15 Гкал/час. Расчёт за поставку отпущенной тепловой энергии производится на основании коммерческого прибора учёта, установленного в ТП-2 (граница раздела эксплуатационной ответственности).

Основными потребителями тепла являются жилой район, АБК, теплопотребители промплощадки шахты и ОФ «Северная». Теплоснабжение жилого поселка осуществляется по закрытой схеме. Протяженность теплотрассы на поселок – 2,5 км.

Топливом является каменный уголь марок Др, ДПК - рядовой 
по договору с АО «Талтэк» от 18.04.2019 №СК-109/19. Доставка осуществляется железнодорожным транспортом на собственный железнодорожный тупик предприятия.

Обеспечением предприятия электроэнергией занимается 
ОАО «СШЭМК» агентский договор от 26.12.2007 № К-72/07.

Долгосрочные параметры регулирования и долгосрочные тарифы 
на тепловую энергию, реализуемую АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» на потребительском рынке г. Березовский, утверждены постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2018 № 645, в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 17.01.2019 № 14.

АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» (г. Березовский) обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса 
с заявлением № б/н от б/д (вх. № 2046, 2047 от 30.04.2020) для корректировки тарифа на тепловую энергию на третий год второго долгосрочного периода регулирования 2019-2023 гг. (постановление региональной энергетической комиссией Кемеровской области от 20.12.2018 № 645, в редакции постановления РЭК КО от 17.01.2019 № 14) методом индексации установленных тарифов.

На основании заявления АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» открыто дело «О корректировке НВВ и установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» на 2021 год» № РЭК/104-УКСК-2021 от 07.05.2020.

- Нормативно правовая база

- Гражданский кодекс Российской Федерации.

- Налоговый кодекс Российской Федерации.

- Трудовой Кодекс Российской Федерации.

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях».

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности 
в энергетике».

- Постановление Правительства Российской Федерации 
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

- Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 323 «Об организации 
в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую 
и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных».

- Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325 «Об организации 
в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» (вместе 
с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету 
и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии»).

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) 
от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее Методические указания).

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) 
от 07.06.2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел 
об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения».

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки 
и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в теплоэнергетической отрасли.

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

Для составления данного заключения эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития РФ, одобренными на заседании Правительства РФ 16.09.2020 года, опубликованными 26.09.2020 
на официальном сайте Министерства экономического развития «О прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов», в соответствии с которыми, индекс потребительских цен (далее ИПЦ) на 2021 год составил 103,6%.

- Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов.

Материалы АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» 
по корректировке тарифов на 2021 год подготовлены в соответствии 
с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

- Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях
 об установлении тарифов.

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом, эксперты исходили 
из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной предприятием информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым Региональной энергетической комиссией Кузбасса видам деятельности 
на 2021 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов 
на производство, передачу и реализацию тепловой энергии, принимаемых 
для расчета тарифов на 2021 год, производилась на основе корректировки расчета операционных расходов, анализа неподконтрольных расходов, расчета затрат на приобретение энергетических ресурсов, расчета нормативного уровня прибыли и анализа факта 2019 года.

- Тепловой баланс предприятия на 2021 год

Согласно пункту 22 Основ ценообразования тарифы устанавливаются на основании необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования, определенного в соответствии со схемой теплоснабжения, а в случае отсутствия такой схемы теплоснабжения - на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Схема теплоснабжения Березовского городского округа утверждена постановлением администрации Березовского городского округа 
от 25.03.2020 № 285 (http://npa-berez.ru/3477-postanovlenie-285-ot-25032020.html).

Согласно схеме теплоснабжения, объем полезного отпуска тепловой энергии на 2021 год должен составлять 115 416,00 Гкал, в том числе полезный отпуск на потребительский рынок 53 000,00 Гкал, полезный отпуск на производственные нужды 62 416,00 Гкал. Эксперты считают обоснованным принять объем полезного отпуска согласно актуализированной на 2021 год схеме теплоснабжения.

Объем потерь тепловой энергии, устанавливаемый для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, на каждый год долгосрочного периода регулирования, определяется в соответствии с пунктом 40 Методических указаний и в течение этого периода не пересматривается, и принимается в размере предыдущего периода регулирования на уровне 2589,00 Гкал (потери тепловой энергии утверждены региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 09.10.2018 
№ 243).

Потери тепловой энергии на собственные нужды котельной, приняты на основании экспертизы технических нормативов на 2021 год в размере 3,70% от выработки тепловой энергии (удельный расход топлива утверждён постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 16.07.2020 № 142).

Тепловой баланс предприятия представлен в таблице 1.

Таблица 1

Баланс отпуска тепловой энергии

АО «Угольная компания «Северный Кузбасс»

| № п/п | Показатель | Всего | 1 полугодие | 2 полугодие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработка | 122 539,00 | 73 400,86 | 49 138,14 |
| 2 | Собственные нужды | 4 534,00 | 2 715,87 | 1 818,13 |
| 3 | Отпуск в сеть | 118 005,00 | 70 684,99 | 47 320,01 |
| 4 | Потери в сетях | 2 589,00 | 1 550,81 | 1 038,19 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 115 416,00 | 69 134,18 | 46 281,82 |
| 5.1 | в т.ч. производственные нужды | 62 416,00 | 37 387,18 | 25 028,82 |
| 5.2 | потребительский рынок | 53 000,00 | 31 747,00 | 21 253,00 |

Гкал

- Расчёт операционных (подконтрольных) расходов на 2021 год

Предприятием заявлены операционные расходы на 2021 год в сумме 53 038,67 тыс. руб.

Согласно пункту 49 Методических указаний, в целях формирования скорректированной необходимой валовой выручки на 2021 год, необходимо рассчитать скорректированные операционные (подконтрольные) расходы 
АО «Угольная компания «Северный Кузбасс», в соответствии с пунктом 52 Методических указаний, по формуле:

Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии и характеристики тепловых сетей, обслуживаемых АО «УК «Северный Кузбасс» на 2021 год, не меняются, соответственно, индекс изменения количества активов равен нулю.

=47 882,93 тыс. руб. × (1-1/100) × (1+0,036) × (1+0,75×0) = 49 110,65 тыс. руб.

Где 47 882,93 тыс. руб. плановый уровень операционных расходов на 2020 год.

Таким образом, рост уровня операционных расходов на 2021 год составил 102,56 % (49 110, 56 тыс. руб. / 47 882, 93 тыс. руб.). Данный индекс применим ко всем статьям операционных расходов.

Расчёт корректировки операционных расходов на 2021 год и их распределение представлены в таблицах 2 и 3.

Таблица 2

Расчёт корректировки операционных расходов в части производства тепловой энергии на 2021 год долгосрочного периода регулирования

(приложение 5.2 к Методическим указаниям)

| № п/ п | Параметры расчета расходов | Единица измерения | Долгосрочный период регулирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год | 2020 | 2021 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  |  | 1,036 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % |  | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  |  | 0 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | 87,92 | 87,92 |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | 80 | 80 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  |  | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 47 882,93 | 49 110,65 |

Таблица 3

Распределение операционных (подконтрольных) расходов
 на производство тепловой энергии 
(приложение 5.1 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2021 год | Предложение экспертов на 2021 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 11 307,47 | 11 220,41 | -87,06 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | 11 802,1 | 11 711,23 | -90,87 |
| 3 | Расходы на оплату труда | 20 108,80 | 17 890,66 | -2 216,14 |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 2 830,32 | 2 808,52 | -21,80 |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | 0,21 | 0,21 | 0,00 |
| 6 | Расходы на служебные командировки | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Расходы на обучение персонала | 58,08 | 57,64 | -0,44 |
| 8 | Лизинговый платеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Арендная плата | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Другие расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | ИТОГО операционных расходов | 53 038,67 | 49 110,65 | -3 928,02 |

- Расчет неподконтрольных расходов

Согласно абзацу 4 пункта 73 Основ ценообразования величина неподконтрольных расходов определяется в соответствии с пунктом 
62 данного документа и включают в себя:

1) расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

2) расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия 
на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, расходы на обязательное страхование, налог на имущество организации;

3) концессионную плату;

4) арендную плату;

5) расходы по сомнительным долгам;

6) величину амортизации основных средств;

7) отчисления на социальные нужды.

  - Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности

По данной статье предприятием расходы не заявлены.

#### 7.3. Арендная плата

По данной статье предприятием расходы не заявлены.

#### 7.3. Концессионная плата

По данной статье предприятием расходы не заявлены.

#### 7.4. Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей

#### Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов

Данная статья согласно подпункту «в» пункта 44 Основ ценообразования включает плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов.

Порядок определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие вредные воздействия утвержден постановлением Правительства РФ от 28.08.1992 № 632.

Законодательство предусматривает взимание платы за следующие виды вредного воздействия на окружающую среду:

1) выброс в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных 
и передвижных источников;

2) сброс загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты;

3) размещение отходов;

4) другие виды вредного воздействия (шум, вибрация, электромагнитные и радиационные воздействия и т.п.).

В соответствии со ст. 254 Налогового кодекса РФ, платежи
за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ
в природную среду и другие аналогичные расходы, относятся
к материальным расходам предприятия.

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 35,70 тыс. руб.

Представлен расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами за 2019 год из Декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2019 год (стр. 225 тома 1 тарифного дела).

Экспертами приняты расходы по статье на 2021 год в размере 35,70 тыс. руб.

#### Расходы на обязательное страхование

По данной статье предприятием расходы не заявлены.

#### Налог на имущество

Предприятием заявлены расходы по статье налог на имущество в размере 93,26 тыс. руб.

В соответствии с главой 30 части второй Налогового кодекса РФ налогоплательщиками налога на имущество признаются организации, имеющие недвижимое имущество (в том числе имущество, переданное
во временное владение, в пользование, распоряжение, доверительное управление, внесенное в совместную деятельность или полученное
по концессионному соглашению), учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета.

В соответствии со статьей 380 НК РФ налоговые ставки устанавливаются законами субъектов Российской Федерации и не могут превышать 2,2 %.

Согласно статьи 131 части первой ГК РФ право собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат государственной регистрации в едином государственном реестре органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней.

По данной статье предприятием представлены следующие обосновывающие материалы:

Реестр по налогу на имущество АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» «шахта Березовская» Котельный цех за 2019 год (стр. 227, том 1);

Отчет по амортизации основных средств за 2019 год (стр. 230, том 1);

На основании предоставленных материалов, эксперты рассчитали налог на имущество на 2021 год и предлагают принять экономически обоснованные расходы по данной статье в размере 89,21 тыс. руб. Корректировка составляет 4,05 тыс. руб.

#### Земельный налог

Предприятием заявлены расходы по статье на 2021 год в размере 13,52 тыс. руб.

По данной статье предприятием представлены следующие обосновывающие материалы:

Выдержка из расчета суммы налога на землю за 2019 год (стр. 226, том 1), в доле от общей площади промплощадки в м2, приходящейся на площадь котельной, согласно техническому паспорту.

В связи с отсутствием вышеуказанного документа (указывающего площадь под котельной) эксперты предлагают принять расходы на уровне факта 2019 года в размере 13,52 тыс. руб.

Корректировка расходов относительно предложений предприятия на 2021 год, составила 4,05 тыс. руб. в сторону снижения.

#### 7.5. Отчисления на социальные нужды

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 6 450,76 тыс. руб.

В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» включаются:

- сумма страховых взносов, в соответствии со ст. 426,427 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 28.12.2016) в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования в размере 30 %;

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 г. №713 в ред. от 31.12.2010 №1231) по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 г. №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в ред. от 07.03.2018 №56-ФЗ) в размере 0,2%.

Предприятием предоставлена Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда с указанием количества рабочих мест и численности работников, занятых на этих рабочих местах по классам (подклассам) условий труда (стр.208 том 1).

Эксперты определили средний процент отчислений от ФОТ по котельной, который в 2019 году составил 32,08%. Данный процент был применен при расчете отчислений на социальные нужды на 2021 год.

Сумма, подлежащая учету по данной статье на 2021 год, составила (17 890,66*32,08%) 5 739,32 тыс. руб.

#### Расходы по сомнительным долгам

По данной статье предприятием расходы не заявлены.

#### Амортизация основных средств и нематериальных активов

Величина амортизационных отчислений по данным предприятия
на 2021 год запланирована в размере 1 059,12 тыс. руб.

К основным средствам активы относятся при одновременном выполнении ряда условий, а именно:

-использование в производственной деятельности или для управленческих нужд;

-использование более 12 месяцев;

-способность приносить доход;

-если не планируется дальнейшая перепродажа.

Срок полезного использования основных средств определяется предприятием самостоятельно, на дату ввода в эксплуатацию данного объекта, на основании классификации основных средств, установленной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Амортизационные отчисления определяются в соответствии с приложением 4.10 к Методическим указаниям по данным бухгалтерского учета, при этом результаты переоценки основных средств и нематериальных активов учитываются органом регулирования только в той части, в какой соответствующие амортизационные отчисления являются источником финансирования капитальных вложений в соответствии с инвестиционной программой регулируемой организации.

По данной статье предприятие представило:

- Отчет по амортизации основных средств за 2019 год бухгалтерский учет, счет 01 участок котельная (стр. 231-233 том 1);

- Перечень основных средств приобретенных и списанных в 2019 году (стр.228-229 том 1).

На основании представленных материалов, предлагается принять экономически обоснованную величину амортизационных отчислений 
в размере 1 059,12 тыс. руб. на уровне предложений предприятия.

#### Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним

По данной статье предприятием расходы не заявлены.

#### Налог на прибыль

Предприятием заявлены расходы по статье в сумме 19,06 тыс. руб.

Налог на прибыль в соответствии с главой 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации составляет 20% от денежного выражения прибыли, определяемой в соответствии со статьей 247 настоящего Налогового кодекса, подлежащей налогообложению.

Эксперты рассчитали экономически обоснованную величину налога 
на прибыль в размере: 76,24 тыс. руб. (размер прибыли на социальные отчисления по коллективному договору) ÷ 0,8 (приведение к налогооблагаемой базе до налогообложения) × 0,2 (20% налог на прибыль) = 19,06 тыс. руб.

#### Экономия, определенная в прошедшем периоде регулирования

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 10 494,51тыс. руб. Предлагаемая сумма включает в себя выявленные и неучтенные расходы за 2019 год. По мнению экспертов данные расходы должны отражаться по статье «Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на тепловую энергию на 2019 год». Эксперты принимают затраты по статье в нулевой оценке.

Все пояснения экспертов по принимаемой сумме, отражены в пункте 11 настоящего экспертного заключения, в статье «Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на тепловую энергию на 2019 год».

Итого, сумма неподконтрольных расходов, подлежащая включению в необходимую валовую выручку на производство и передачу тепловой энергии в 2021 году, по оценке экспертов, составит 6 955,93 тыс. руб.

Корректировка неподконтрольных расходов относительно предложений предприятия на 2021 год, составила 11 210,00 тыс. руб. в сторону снижения.

Информация о величине неподконтрольных расходов на 2021 год в разрезе статей затрат представлена в таблице 4.

Таблица 4

Реестр неподконтрольных расходов

АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» на 2021 год

(приложение 5.3 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2021 год | Предложение экспертов на 2021 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Арендная плата | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: Стр. 1.4 = стр. 1.4.1 + стр. 1.4.2 + стр. 1.4.3. | 142,48 | 138,43 | -4,05 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 35,70 | 35,70 | 0,00 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.3 | иные расходы | 106,78 | 102,73 | -4,05 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 6 450,76 | 5 739,32 | -711,44 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 1 059,12 | 1 059,12 | 0,00 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО | 7 652,36 | 6 936,87 | -715,49 |
| 2 | Налог на прибыль | 19,06 | 19,06 | 0,00 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 10 494,51 | 0,00 | -10 494,51 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов (Стр. 4 = стр. 1.1 + стр. 1.2 + стр. 1.3 + стр. 1.4 + стр. 1.5 + стр. 1.6 + стр. 1.7 + стр. 1.8 + стр. 2 + стр. 3) | 18 165,93 | 6 955,93 | -11 210,00 |

- Расчет расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

#### Расходы на топливо

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
59 389,27 тыс. руб. по цене за тонну 2 075,02 руб.

По данной статье предприятием представлен Договор поставки с АО «Талтэк» №СК-109/19 от 18.04.2019 (стр. 6 том 1). С марта 2019 года АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» входит в Группу компаний «Талтэк».  Ссылка на официальный сайт: http://www.kuzcoal.ru.

Статья 1 пункт 4 подпункт 13 Федерального закона 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» не регулирует отношения, связанные с взаимозависимыми лицами. Учитывая это, основными принципами при выборе поставщика являются: срок поставки, требуемое количество, соответствующее качество, наименьшая стоимость, условия оплаты.

Эксперты произвели расчет средневзвешенной цены топлива по территории Березовского городского округа, используя шаблон WARM.TOPL.Q2.2020, которая составила 1520,35 руб./т.

Цена угля, по расчету экспертов, на 2021 год, с учетом ИЦП 1,036, составила 1575, 08 руб./т.,

Эксперты предлагают ограничить заявленную стоимость топлива 2075,02 руб./т. до экономически обоснованного уровня 1575,08 руб./т.

Экспертами был принят удельный расход топлива на производство тепловой энергии, в соответствии с постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 16.07.2020 № 142, составляющий 191,10 кг.у.т./Гкал. Расход натурального топлива 
на производство тепловой энергии составил 27,50 тыс. т.

Калорийность топлива принята на уровне факта 2 месяцев 2020 года по данным WARM.TOPL.Q2.2020 шаблона ЕИАС и составила 5 740 ккал/кг.

Всего расходы на натуральное топливо составили 43 316,22 тыс. руб.

Услуги по перевозке угля железнодорожным транспортом, оказывает поставщик угля на собственный железнодорожный тупик предприятия. Тариф на перевозку на 2021 год принят, на уровне фактически сложившихся данных за 2019 год (шаблон WARM.TOPL.Q4.2019) 411,55 руб./т, 
с применением ИЦП по транспорту в размере 2020 год - 1,046 и 2021 год – 1,036 (прогноз Минэкономразвития РФ от 26.09.2020). Итого расходы на транспортировку составили 12 264,82 тыс. руб.

Расходы по статье составили 55 581,05 тыс. руб. Корректировка плановых расходов по статье на 2021 год относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 3 808,22 тыс. руб.

#### Расходы на электроэнергию

Предложения предприятия на приобретение электрической энергии составляют 15 241,02   тыс. руб.

По данной статье предприятием представлены следующие обосновывающие материалы:

Счет-фактуры за 2019 год по агентскому договору с ОАО «СШЭМК» от 26.12.2007 №К-72/07 (стр. 65 том 1);

Потребление электрической энергии, используемой для выработки тепловой энергии, за 2019 год (стр. 48 том 1).

При расчете количества электроэнергии на 2019 год, требуемой при производстве тепловой энергии, экспертами принят объём потребления электроэнергии в количестве 3 699,61 тыс. кВт*ч. Поставка электрической энергии осуществляется ОАО «СШЭМК».

Стоимость электроэнергии на 2021 год рассчитана от фактической стоимости за 2019 год 3,73 руб./ кВт*ч, с учетом ИЦП на 2020 и 2021 год 103,2% и 104,0%, соответственно. Средневзвешенная стоимость электроэнергии на 2021 год составит 4,01 руб. кВт*ч.

Таким образом, экономически обоснованные расходы на покупку электрической энергии составили 14 394,59 тыс. руб.

#### Расходы на холодную воду

Предприятием заявлены расходы по статье 2 508, 24 тыс. руб.

По данной статье предприятием представлены следующие обосновывающие материалы:

Счет-фактуры за 2019 года (стр. 100 том 1);

ОСВ по счету. 23 (стр. 99 том 1).

Расчёт расходов на воду на технологические нужды, произведён экспертами с учетом положений Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждёнными Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Экспертами принят объем воды на производство тепловой энергии в размере 90,59 тыс. м³ на (объем потерь сетевой воды, включающий в себя полуторный объем заполнения сети и утечки через запорную арматуру, объем воды на наполнение систем отопления и вентиляции абонентов, расход воды на продувку котлов и воды требуемой предприятию на собственные хозяйственно-бытовые нужды, систему ХВО, прочие технологические нужды).

Предприятие самостоятельно осуществляет подъём воды технического качества. Себестоимость собственного подъёма воды, по данным предприятия за 2019 год составляет 13,36 руб./м3. Средневзвешенная стоимость воды за 2019 год, согласно фактически сложившимся данным BALANCE.CALC.TARIFF. WARM.2019.FACT, составила 23,98 руб./м3 с учетом собственного подъема и покупки у ОАО «СКЭК».

Вода питьевого качества приобретается у ОАО «СКЭК». Тарифы на 2019-2023 гг. утверждены постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 14.12.2018 № 518 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, технической водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду, водоотведение ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Березовский)».

Экспертами стоимость 1 м³ воды рассчитана как среднегодовая, исходя из фактической себестоимости воды в 2019 году с учетом доли собственного подъема по данным предприятия, а также объемов и тарифов ОАО «СКЭК» по полугодиям, с учетом доли на теплоснабжение (в 1-м полугодии 0,56; во 2-м полугодии 0,44).

Итого расходы на приобретение холодной воды на 2021 год составили 1304,23 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье на 2021 год относительно предложений предприятия составила 868,40 тыс. руб. в сторону снижения.

Общая величина расходов на приобретение энергетических ресурсов на 2021 год составила 71 279,86 тыс. руб. Корректировка плановых расходов по данному разделу за 2021 год относительно предложений предприятия произведена составила 5 858,67 тыс. руб. в сторону снижения.

Общая величина расходов на приобретение энергетических ресурсов на тепловую энергию приведена в таблице 5.

Таблица 5

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов,

холодной воды и теплоносителя на 2021 год

(Приложение 5.4 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Предложение предприятия на 2021 | Предложение экспертов на 2021 | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на топливо | 59 334,88 | 55 581,05 | -3 808,22 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 15 241,02 | 14 394,59 | - 846,43 |
| 3 | Расходы на покупку потерь | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 2 508,24 | 1 304,23 | -1 204, 01 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО | 77 138,53 | 71 279,86 | -5 858,67 |

#### Расходы на теплоноситель

Предприятием не заявлены расходы по статье.

- Прибыль

Предприятием на 2021 год заявлены расходы за счет средств прибыли, в размере 76,24 тыс. руб., включающие выплаты социального характера.

Согласно п. 6 статьи 270 НК РФ при определении налоговой базы учитываются расходы на добровольное медицинское страхование работников, заключаемые на срок не менее одного года, предусматривающее оплату страховщиками медицинских расходов застрахованных работников.

В обосновывающих документах предоставлен Договор добровольного медицинского страхования граждан № 4519 LM 0037 от 18.04.2019, согласно которому страховая премия на одного работника составляет 3 255,20 руб. Эксперты произвели альтернативный расчет, учитывая застрахованных по котельной в количестве 60 человек (3 255,20 руб.*60 чел.=195,31 тыс. руб.) Данный расчет не превышает размер предложения предприятия.

Расходы по статье эксперты принимают на уровне предложения предприятия в размере 76,24 тыс. руб.

- Расчетная предпринимательская прибыль

Предприятием не заявлены расходы по статье.

- Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на тепловую энергию на 2019 год

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается как разница между фактической необходимой валовой выручкой и товарной выручкой предприятия, рассчитанной как произведение фактического полезного отпуска и утвержденного тарифа.

В расчет фактической необходимой валовой выручки, согласно Методическим указаниям, включаются:

- операционные расходы предприятия, определённые исходя из фактических значений параметров расчёта тарифов (согласно пункту 56 Методических указаний);

- неподконтрольные расходы на основании документально подтвержденных, имевших место фактических расходов;

- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов и фактической цены таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний);

- расходы на топливо, как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии и фактической цены условного топлива;

- фактическая прибыль.

Фактическая необходимая валовая выручка (необходимая валовая выручка на основе фактических значений параметров взамен прогнозных) на производство тепловой энергии, с учетом нормативных показателей, рассчитана экспертами по группам статей.

  - Расходы на приобретение энергетических ресурсов

По статье «Топливо» произошло увеличение суммы затрат на 9 757,72 тыс. руб. с 53 913,04 тыс. руб. до 63 670,75 тыс. руб. за счёт увеличения стоимости топлива на 26,18% и затрат на железнодорожную транспортировку на 378,81 руб./т.

Стоимость электроэнергии рассчитана, согласно п. 56 Методических указаний, исходя из утвержденного удельного расхода электроэнергии 
на полезный отпуск теплоэнергии и фактической цены (значения показателей отражены в приложениях 1 и 2 к данному экспертному заключению). Расходы превысили плановые на 605,92 тыс. руб.

Стоимость холодной воды рассчитана, согласно п. 56 Методических указаний, исходя из удельного расхода воды на полезный отпуск теплоэнергии 
и фактической цены (значения показателей отражены в приложениях 1 и 2 
к данному экспертному заключению). Расходы увеличились относительно плана на 13,47 тыс. руб. Реестр фактических расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя для производства тепловой энергии представлен в таблице 6.

Таблица 6

Реестр фактических расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2019 год | Факт 2019 года | Отклонение (4-3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расходы на топливо | 53 913,04 | 63 670,75 | 9 757,71 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 13 202,40 | 13 808,32 | 605,92 |
| 3 | Расходы на воду | 2 159,15 | 2 172,62 | 13,47 |
|  | ИТОГО | 69 274,59 | 79 651,69 | 10 377,10 |

11.2. Операционные расходы предприятия приняты экспертами 
в размере 46 957,86 тыс. руб. на уровне, учтенном при регулировании на 2019 год без изменений (на базовом уровне).

11.3. Неподконтрольные расходы (арендная плата, отчисления 
на социальные нужды, амортизация, плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, транспортный налог, налог на имущество организации, налог на прибыль), проанализированы экспертами на основании представленного предприятием отчёта по системе ЕИАС, в формате шаблона BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.2019.FACT, а также бухгалтерских документов, представленных предприятием в тарифном деле. В целях формирования необходимой валовой выручки на основе фактических значений параметров взамен прогнозных, учитываются фактически произведённые в 2019 году экономически обоснованные неподконтрольные расходы (в соответствии с п. 39 Методических указаний). Подробный отчет по показателям представлен в приложении 1 к данному экспертному заключению.

11.4. Фактическая необходимая валовая выручка за 2019 год составила 137 768,91 тыс. руб., в т.ч. на потребительский рынок 67 461,70 тыс. руб.

11.5. Фактическая товарная выручка предприятия за 2019 год составила 54 081,81 тыс. руб. Тарифы для АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» на 2019 год утверждены постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2018 № 645 (в редакции постановления от 20.12.2019 № 773).

Расчёт товарной выручки АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» за 2019 год представлен в таблице 7.

Таблица 7

Расчёт товарной выручки АО «Угольная компания

«Северный Кузбасс» от реализации тепловой энергии на потребительском рынке в 2019 году

| Период | Полезный отпуск на потребительский рынок, тыс. Гкал | Размер тарифа, руб./Гкал | Товарная выручка, тыс. руб. (2 × 3)/1000 | НВВ на потребительский рынок, тыс. руб. | Дельта НВВ, тыс. руб. (5 – 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 полугодие | 29,00 | 1 048,48 | 30 461,45 |  |  |
| 2 полугодие | 20,16 | 1 174,55 | 23 620,36 |  |  |
| Итого за год | 49,16 |  | 54 081,81 | 67 461,70 | 13 379,89 |

По результатам анализа всех статей АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» за 2019 год, экспертами определена фактическая валовая выручка, которая за 2019 год составила 67 461,70 тыс. руб. на потребительском рынке.

Товарная выручка предприятия от реализации тепловой энергии на потребительском рынке за 2019 год составила 54 081,81 тыс. руб. Товарная выручка предприятия, рассчитана как произведение фактического полезного отпуска (49,16 тыс. Гкал) и утвержденных тарифов 2019 года.

В результате выполненных аналитических расчетов выявлено, что у предприятия по итогу 2019 года имеется недостаток средств в размере 
13 379,89 тыс. руб. Это разница между НВВ фактической и товарной выручкой за 2019 год (67 461,71 тыс. руб. – 54 081,81 тыс. руб. = 13 379,89 тыс. руб.).

Выявленный в результате экспертизы недостаток денежных средств необходимо включить при формировании необходимой валовой выручки на 2021 год, с учетом ИПЦ 1,032 (2020/2019) и 1,036 (2021/2020), согласно прогнозу Минэкономразвития РФ, одобренному на заседании Правительства РФ от 16.09.2020, опубликованному на официальном сайте Минэкономразвития РФ от 30.09.2020, что составит 14 305,14 тыс. руб.

Кроме того, предприятие заявляет по статье «сглаживание НВВ …» сумму 1 740,00 тыс. руб. Данная сумма представляет собой согласованную при установлении тарифов на 2019-2023 годы сумму возврата денежных средств в 2021 году, в результате ограничения необходимой валовой выручки на 2019 год (зафиксировано экспертным заключением).

По итогу устных переговоров с предприятием, эксперты предлагают принять заявленную сумму на 2021 год. в нулевой оценке, учтя ее при определении необходимой валовой выручки в 2022-2023 годах.

- Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы

Инвестиционная программа отсутствует.

- Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов на тепловую энергию 
АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» на 2021 год

Согласно пункту 51 Методических указаний, необходимая валовая выручка, принимаемая к расчету при установлении тарифов на долгосрочный период регулирования, определяется с учетом отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных 
при установлении тарифов.

Необходимая валовая выручка (НВВ) на потребительский рынок рассчитывалась на основе рассчитанных долгосрочных параметров регулирования и прогнозных параметров регулирования АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» на 2021 год и составила 141 727,83 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 72 870,25 тыс. руб.

Предприятием заявлена величина НВВ на 2021 год в размере 148 419,75 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок в сумме 70 782,55 тыс. руб.

Эксперты предлагают принять необходимую валовую выручку в сумме 141 727,83 тыс. руб., скорректировав ее в сторону снижения на 6 691,93 тыс. руб. При этом расходы на потребительский рынок составили 72 870,25 тыс. руб. Расчет необходимой валовой выручки на 2021 год постатейно отражен в таблице 8.

Таблица 8

Расчёт необходимой валовой выручки на производство тепловой энергии методом индексации установленных тарифов на 2021 год (Приложение 5.9 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2020 год | Предложение предприятия на 2021 год | Предложение экспертов на 2021 год | Корр. предложе-ния предпр. | Динамика расходов 2021/2020, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 47 882,93 | 53 038,67 | 49 110,65 | -3 928,02 | 2,56 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 6 785,98 | 18 165,93 | 6 955,93 | -11 210,00 | 2,50 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 74 308,79 | 77 138,91 | 71 279,86 | -5 859,05 | -4,08 |
| 4 | Нормативная прибыль | 70,90 | 76,24 | 76,24 | 0,00 | 7,53 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 1 806,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 4 030,90 | 0,00 | 14 305,14 | 14 305,14 | 254,89 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 133 079,49 | 148 419,75 | 141 727,83 | - 6 691,93 | 6,50 |
|  | в том числе на потребительский рынок | 63 726,52 | 70 782,55 | 72 870,25 | 2 087,70 | 14,35 |

- Тарифы АО «Угольная компания «Северный Кузбасс»
на тепловую энергию на 2021 год

Общая величина НВВ на 2021 год на потребительском рынке составит 72 870,25 тыс. руб. Тарифы на тепловую энергию АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» приведены в таблице 9.

Таблица 9

Тарифы на производство тепловой энергии

АО «Угольная компания «Северный Кузбасс»

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложения экспертов на 2021 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | НВВ на потребительском рынке, тыс. руб. | 72 870,25 |
| 1.1 | 1 полугодие | 40 420,30 |
| 1.2 | 2 полугодие | 32 449,95 |
| 2 | Полезный отпуск на потребительском рынке, тыс. Гкал | 53,00 |
| 2.1 | 1 полугодие | 29,68 |
| 2.2 | 2 полугодие | 23,32 |
| 3 | Тариф (среднегодовой), руб./Гкал | 1 374,91 |
| 3.1 | с 1 января | 1 361,87 |
| 3.2 | с 1 июля | 1 391,51 |
| 4 | Рост с 1 июля | 2,18 % |

| Смета расходов на тепловую энергию отпускаемую АО "Угольная Компания "Северный Кузбасс" г. Берёзовский корр 2021 год (2019-2023) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статьи затрат | Ед. измер. | Утверждено на 2019 год | Факт предприятия 2019 | Факт 2019 по оценке экспертов | Утверждено на 2020 год | Предложения предприятия на 2021 год | Предложения экспертов на 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Количество котельных | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Нормативная выработка | тыс.Гкал | 118,02 | 110,57 | 111,82 | 120,32 | 118,02 | 122,54 |
|  | Отпуск в сеть | тыс.Гкал | 113,41 | 106,25 | 107,45 | 115,70 | 113,41 | 118,01 |
|  | Полезный отпуск | тыс.Гкал | 110,82 | 104,86 | 104,86 | 113,11 | 110,82 | 115,42 |
|  | Полезный отпуск на потребительский рынок | тыс.Гкал | 48,40 | 49,16 | 49,16 | 50,70 | 48,40 | 53,00 |
|  | Отпуск жилищным | тыс.Гкал | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Отпуск бюджетным | тыс.Гкал | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Отпуск иным потребителям | тыс.Гкал | 48,40 | 49,16 | 49,16 | 50,70 | 48,40 | 53,00 |
|  | Отпуск на производственные нужды | тыс.Гкал | 62,42 | 55,70 | 55,70 | 62,42 | 62,42 | 62,42 |
|  | Потери, всего | тыс.Гкал | 13,95 | 5,71 | 6,96 | 7,20 | 7,20 | 7,12 |
|  | Расход на собственные нужды | тыс.Гкал | 4,61 | 4,32 | 4,37 | 4,61 | 4,61 | 4,53 |
|  | Потери в сетях предприятия | тыс.Гкал | 2,59 | 1,39 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя (данные согласно реестру приложения 5.4 Методических указаний) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов | тыс.руб. | 69 274,58 | 81 370,00 | 79 651,70 | 74 308,79 | 77 138,91 | 71 279,86 |
| 1.1 | Расходы на топливо | тыс.руб. | 53 913,04 | 65 389,06 | 63 670,75 | 59 334,88 | 59 389,65 | 55 581,05 |
|  | -уголь каменный | тыс.руб. | 53 913,04 | 65 389,06 | 63 670,75 | 59 334,88 | 59 389,65 | 55 581,05 |
|  | цена топлива с учетом расходов на перевозку | руб./т | 1 819,65 | 2 294,84 | 2 296,10 | 1 909,08 | 2 163,79 | 2 021,06 |
|  | в том числе натуральное топливо | тыс.руб. | 52 943,06 | 52 338,87 | 50 935,11 | 48 295,03 | 56 953,02 | 43 316,22 |
|  | -уголь каменный | т | 29 628,29 | 28 494,00 | 27 729,90 | 31 080,29 | 27 447,00 | 27 500,92 |
|  | цена топлива | руб./т | 1 786,91 | 1 836,83 | 1 836,83 | 1 553,88 | 2 075,02 | 1 575,08 |
|  | в том числе транспорт топлива | тыс.руб. | 969,97 | 13 050,19 | 12 735,64 | 11 039,84 | 2 436,63 | 12 264,82 |
|  | цена транспортировки | руб./т | 32,74 | 458,00 | 411,55 | 355,20 | 2 436,63 | 445,98 |
|  |  | % |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс.руб. | 13 202,40 | 13 808,32 | 13 808,32 | 13 757,00 | 15 241,02 | 14 394,59 |
|  | Расход э/э | тыс.кВтч | 3 521,71 |  |  | 3 521,71 | 3 699,61 | 3 593,37 |
|  | Средневзвешенный тариф за 1 кВт*ч | руб.кВт*ч | 3,75 |  |  | 3,91 | 4,12 | 4,01 |
| 1.3 | Расходы на холодную воду | тыс.руб. | 2 159,15 | 2 172,62 | 2 172,62 | 1 216,91 | 2 508,24 | 1 304,23 |
|  | объем холодной воды (собственный подъем) | тыс.м3 | 53,26 | 51,35 | 51,35 | 92,26 |  | 94,14 |
|  | объем холодной воды (покупная) | тыс.м3 | 40,71 | 39,24 | 39,24 | 1,71 |  | 1,74 |
|  | цена холодной воды (собственный подъем) | руб./м3 | 11,90 | 13,36 | 13,36 | 12,41 |  | 13,03 |
|  | цена холодной воды (покупная) | руб./м3 | 37,47 | 37,89 | 37,89 | 42,31 |  | 44,43 |
| Определение операционных (подконтрольных) расходов на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов на 2019 год согласно приложению 5.1 Методических указаний) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расходы на сырье и материалы | тыс.руб. | 10728,56 | 9564,64 | 10728,56 | 10939,91 | 11 307,47 | 11 220,41 |
| 2.2 | Расходы на ремонт основных средств | тыс.руб. | 11197,86 | 8319,13 | 11197,86 | 11418,46 | 11 802,10 | 11 711,23 |
| 2.3 | Расходы на оплату труда, всего | тыс.руб. | 17106,41 | 18643,64 | 17106,41 | 17443,41 | 20 106,80 | 17 890,66 |
|  | численность всего | чел. | 60,00 | 62,00 | 60,00 | 77,42 | 62,00 | 79,41 |
|  | ср. зарплата | руб./чел./мес. | 23758,90 | 25058,66 | 23758,90 | 24226,95 | 27025,27 | 24 848,13 |
| 2.4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс.руб. | 2685,41 | 2728,00 | 2685,41 | 2738,31 | 2 830,32 | 2 808,52 |
| 2.5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | тыс.руб. | 1801,84 | 2876,20 | 1801,84 | 1837,34 | 3 368,70 | 1 884,45 |
| 2.5.1 | Расходы на оплату услуг связи | тыс.руб. | 8,47 | 8,09 | 8,47 | 8,64 | 8,93 | 8,86 |
| 2.5.2 | Расходы на оплату вневедомственной охраны | тыс.руб. | 1223,35 | 2183,23 | 1223,35 | 1247,45 | 2 758,99 | 1 279,43 |
| 2.5.3 | Расходы на оплату коммунальных услуг | тыс.руб. |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 2.5.4 | Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс.руб. | 99,30 | 180,00 | 99,30 | 101,26 | 104,66 | 103,85 |
| 2.5.5 | расходы на охрану труда | тыс.руб. | 470,52 | 504,88 | 470,52 | 0,00 | 495,91 | 0,00 |
| 2.5.6 | Расходы на оплату других работ и услуг | тыс.руб. | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,21 |
| 2.6 | Расходы на служебные командировки | тыс.руб. | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.7 | Расходы на обучение персонала | тыс.руб. | 55,11 | 39,34 | 55,11 | 56,19 | 58,08 | 57,64 |
| 2.8 | Лизинговый платеж | тыс.руб. |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 2.9 | Арендная плата | тыс.руб. |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 2.10 | Другие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 3382,67 | 6424,76 | 3382,67 | 3449,31 | 3 565,20 | 3 537,75 |
| 2.10.1 | общехозяйственные | тыс.руб. | 3382,67 | 4359,24 | 3382,67 | 3449,31 | 3 565,20 | 3 537,75 |
| 2.10.2 | Прочие другие расходы ( услуги банка) | тыс.руб. | 0,00 | 2065,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ИТОГО базовый уровень операционных расходов |  | 46957,86 | 48596,19 | 46957,86 | 47882,93 | 53 038,67 | 49 110,65 |
| Неподконтрольные расходы (данные согласно реестру Приложения 5.3 Методических указаний) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регули-руемые виды деятельности: | тыс.руб. | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.1.1 | покупная тепловая энергия | тыс.руб. | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.1.2 | расходы на стоки | тыс.руб. | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | цена на стоки | руб./м3 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | объем стоков | тыс.м3 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,22 |
| 3.2 | Арендная плата (используемая для регулируемых видов деятельности), в т.ч: | тыс.руб. | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.2.1 | аренда имущества КУМИ | тыс.руб. | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.2.2 | аренда земли | тыс.руб. | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.2.3 | аренда прочего имущества | тыс.руб. | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.3 | Концессионная плата | тыс.руб. | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.4 | Расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в т.ч.: | тыс.руб. | 128,96 | 146,20 | 146,20 | 142,48 | 142,48 | 138,43 |
| 3.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс.руб. | 35,70 | 38,21 | 38,21 | 35,70 | 35,70 | 35,70 |
| 3.4.3 | налог на имущество организации | тыс.руб. | 93,26 | 93,26 | 93,26 | 93,26 | 93,26 | 89,21 |
| 3.4.4 | земельный налог | тыс.руб. | 13,52 | 14,73 | 14,73 | 13,52 | 13,52 | 13,52 |
| 3.4.5 | транспортный налог | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Отчисления на социальные нужды, в т.ч.: | тыс.руб. | 5557,96 | 5981,34 | 4 553,68 | 5 667,45 | 6 450,76 | 5739,32 |
| 3.6 | Расходы по сомнительным долгам (менее 10% от выручки налогом на прибыль не облагаются) | тыс.руб. |  |  |  | 0,3249 | 0,32 | 0,00 |
| 3.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс.руб. | 958,00 | 1059,12 | 1059,12 | 958,00 | 1 059,12 | 1059,12 |
| 3.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты | тыс.руб. | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3,9 | Налог на прибыль (строки 10.1;10.2;20;21;24) | тыс.руб. | 17,72 | 45,39 | 40,75 | 17,72 | 19,06 | 19,06 |
| 3.10 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования/ Выпадающие доходы | тыс.руб. |  |  |  |  | 10 494,51 |  |
| 3 | ИТОГО (неподконтрольные расходы) | тыс.руб. | 6662,64 | 7232,05 | 5799,75 | 6785,98 | 18 165,93 | 6 955,93 |
| Прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 4.2 | # Денежные выплаты социального характера по коллективному договору (облагаются налогом на прибыль) | # тыс.руб. | # 70,90 | # 226,97 | # 163,00 | # 70,90 | # 76,24 | # 76,24 |
| # 4.6 | # Инвестиционная программа | # тыс.руб. | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 4.7 | # Прочие расходы из прибыли | # тыс.руб. | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| 4 | ИТОГО расчетных расходов из прибыли | тыс.руб. | 70,90 | 226,97 | 163,00 | 70,90 | 76,24 | 76,24 |
|  | нормативный уровень прибыли | % | 0,19 |  |  |  |  |  |
| 5 | Предпринимательская прибыль | тыс.руб. | 0,00 |  |  | 1806,55 | 0,00 | 0,00 |
|  | процент предпринимательской прибыли | % | 5% |  |  | 5% |  |  |
| 6 | Необходимая валовая выручка расчетная, всего | тыс.руб. |  |  |  |  | 148419,75 | 127422,69 |
| 7 | в том числе на потребительский рынок | тыс.руб. |  |  |  |  | 64877,67 | 58565,11 |
| 10 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс.руб. | 5 196,60 |  | 5 196,60 | 4 030,90 |  | 14 305,14 |
|  | НВВ с учетом корректировок | тыс.руб. | 128 176,09 | 137 425,22 | 137 768,91 | 133 079,49 | 148 419,75 | 141 727,83 |
|  | в том числе на потребительский рынок с учетом корректировок | тыс.руб. | 58 951,30 | 64 576,87 | 67 461,71 | 63 726,52 | 70 782,55 | 72 870,25 |
|  | Сумма средств ограничивающая тариф | тыс.руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого необходимая валовая выручка с учетом ограничения | тыс.руб. | 128 176,09 | 137 425,22 | 137 768,91 | 133 079,49 | 148 419,75 | 141 727,83 |
|  | в том числе на потребительский рынок с учетом ограничения | тыс.руб. | 58 951,30 | 64 576,87 | 67 461,71 | 63 726,52 | 70 782,55 | 72 870,25 |
|  | 1 полугодие | тыс.руб. |  |  |  | 33 346,89 | 36 912,10 | 40 420,27 |
|  | 2 полугодие | тыс.руб. |  |  |  | 30 379,63 | 33 870,45 | 32 449,98 |
|  | сглаживаниеНВВ с учетом ограничений роста тарифов организаций жкх |  |  |  |  |  | 1 740,00 | 0,00 |
|  | НВВ с учетом сглаживания |  |  |  |  |  | 72 522,55 | 72 870,25 |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 110,82 |  |  | 113,11 | 110,82 | 115,42 |
|  | Полезный отпуск на потребительский рынок, всего | тыс. Гкал | 48,40 | 49,16 |  | 50,70 | 48,40 | 53,00 |
|  | Доли полезного отпуска по полугодиям |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 полугодие | % | 0,56 |  |  | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
|  | 2 полугодие | % | 0,44 |  |  | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
|  | Полезный отпуск по полугодиям | тыс. Гкал | 48,40 |  |  | 50,70 | 48,40 | 53,00 |
|  | 1 полугодие | тыс. Гкал | 27,10 |  |  | 28,39 | 27,10 | 29,68 |
|  | 2 полугодие | руб./Гкал | 21,30 |  |  | 22,31 | 21,30 | 23,32 |
|  | Тариф в горячей воде, в том числе: | руб./Гкал | 1 103,95 | 1 313,52 |  | 1 256,97 | 1 498,40 | 1 374,91 |
|  | с 1 января | руб./Гкал | 1 048,48 |  |  | 1 174,55 | 1 361,87 | 1 361,87 |
|  | с 1 июля | руб./Гкал | 1 174,55 |  |  | 1 361,87 | 1 590,46 | 1 391,51 |
|  | Рост с 1 июля | % | 12,02 |  |  | 15,95 | 16,79 | 2,18 |

Приложение № 12 к протоколу № 80

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 03.12.2020

Долгосрочные тарифы

АО «Угольная компания «Северный Кузбасс»

на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Березовского городского округа, на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вода |  |  | Отборный пар давлением |  |  |  |  | Острый и редуци-рован-ный пар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 |  | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |
| АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2019 | 1048,48 | x |  |  | x |  | x | x | x |  |
|  |  | с 01.07.2019 | 1174,55 | x |  |  | x |  | x | x | x |  |
|  |  | с 01.01.2020 | 1174,55 | x |  |  | x |  | x | x | x |  |
|  |  | с 01.07.2020 | 1361,87 | x |  |  | x |  | x | x | x |  |
|  |  | с 01.01.2021 | 1361,87 | x |  |  | x |  | x | x | x |  |
|  |  | с 01.07.2021 | 1391,51 | x |  |  | x |  | x | x | x |  |
|  |  | с 01.01.2022 | 1246,11 | x |  |  | x |  | x | x | x |  |
|  |  | с 01.07.2022 | 1283,84 | x |  |  | x |  | x | x | x |  |
|  |  | с 01.01.2023 | 1283,84 | x |  |  | x |  | x | x | x |  |
|  |  | с 01.07.2023 | 1286,88 | x |  |  | x |  | x | x | x |  |
|  | Двухставочный | x | x | x |  |  | x |  | x | x | x |  |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x |  |  | x |  | x | x | x |  |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x |  |  | x |  | x | x | x |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |
|  | Население (тарифы указаны с учетом НДС) * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2019 | x |  | x |  |  | x | x | x |  | x |
|  |  | с 01.07.2019 | x |  | x |  |  | x | x | x |  | x |
|  |  | с 01.01.2020 | x |  | x |  |  | x | x | x |  | x |
|  |  | с 01.07.2020 | x |  | x |  |  | x | x | x |  | x |
|  |  | с 01.01.2021 | x |  | x |  |  | x | x | x |  | x |
|  |  | с 01.07.2021 | x |  | x |  |  | x | x | x |  | x |
|  |  | с 01.01.2022 | x |  | x |  |  | x | x | x |  | x |
|  |  | с 01.07.2022 | x |  | x |  |  | x | x | x |  | x |
|  |  | с 01.01.2023 | x |  | x |  |  | x | x | x |  | x |
|  |  | с 01.07.2023 | x |  | x |  |  | x | x | x |  | x |
|  | Двухставочный | x | x |  | x |  |  | x | x | x |  | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x |  | x |  |  | x | x | x |  | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./ Гкал/ч в мес. | x | x |  | x |  |  | x | x | x |  | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

».

Приложение № 13 к протоколу № 80

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 03.12.2020

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ОАО «СКЭК» (г. Кемерово),
для корректировки НВВ и уровня тарифов на тепловую энергию, теплоноситель и горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения, реализуемых на потребительском рынке по узлу теплоснабжения                        г. Березовский (Березовский городской округ) на 2021 год

# Общая характеристика предприятия

Полное наименование организации – Открытое акционерное общество «Северо-Кузбасская энергетическая компания»

Сокращенное наименование организации – ОАО «СКЭК» (г. Кемерово)

ИНН 4205153492

КПП 420501001

Юридический адрес: 650991, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 6

Фактический адрес: 650991, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 6

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя – генеральный директор Волков Дмитрий Иванович

ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) находится на общей системе налогообложения.

Начиная с 2017 года, в связи с заключением концессионного соглашения от 20.12.2016 №1 в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Березовского городского округа, заключенного между ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово) и администрацией Березовского городского округа по узлу теплоснабжения г. Березовский, все имущество, ранее эксплуатируемое ОАО «СКЭК» по договору аренды, передано в эксплуатацию ОАО «СКЭК». В связи с заключенным договором концессии, предприятию рассчитаны тарифы методом долгосрочного регулирования тарифов - методом индексации установленных тарифов. Тарифы на первый долгосрочный период регулирования, 2017-2019 годы, были установлены постановлением региональной энергетической комиссии от 29.12.2016 № 736 «Об установлении долгосрочных параметров и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» на потребительском рынке по узлу теплоснабжения г. Березовский, на 2017-2019 годы». Тарифы на второй долгосрочный период регулирования 2020 - 2026 годы, утверждены постановлениями РЭК Кемеровской области: на тепловую энергию от 20.12.2019 № 791 «Об установлении ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Березовский, на 2020- 2026 годы»; на теплоноситель от 20.12.2019 № 792 «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, реализуемый ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» на потребительском рынке г. Березовский на 2020-2026 годы»; на горячую воду от 20.12.2019 № 793 «Об установлении ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке г. Березовский, на 2020-2026 годы».

ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) является многоотраслевым предприятием, в сферу деятельности которого кроме производства, передачи и распределения тепловой энергии по городам Кемерово (ж.р. Кедровка, ст. Латыши, ж.р. Промышленновский), г. Березовский , г. Ленинск-Кузнецкого, Яшкинского муниципального округа, а также Чебулинского муниципального округа и Промышленновского муниципального округа (2 концессионных соглашения), входят обеспечение водоснабжения потребителей, сбор и очистка воды, распределение воды, удаление и обработка сточных вод, передача электрической энергии и т. д. Кроме того, в 2021 году ОАО «СКЭК» планирует зайти на территории Полысаевского городского округа и Тайгинского городского округа.

ОАО «СКЭК» осуществляет генерацию, передачу и распределение тепловой энергии в г. Березовский с использованием подрядной схемы, в которой подрядная организация (ООО «Березовские коммунальные системы», далее ООО «БКС») осуществляет деятельность, связанную с непосредственной эксплуатацией котельных (доставку угля автомобильным транспортом от центрального склада до складов котельных, погрузку-разгрузку, а также перемещение угля на складах и подачу его в котельные, очистку воды, используемой в технологических процессах, канализование сточных вод от котельных, содержание промышленно-производственного, цехового и административно-управленческого персонала, связанного с обеспечением технологических процессов и т.п.).

ОАО «СКЭК» в данной схеме является владельцем, и пользователем основных средств, переданных ему в концессию собственником основных средств, задействованных в процессах генерации, передачи и распределения тепловой энергии, приобретает котельное топливо, воду и электроэнергию, осуществляет капитальные ремонты, а также техническое перевооружение и реконструкцию по котельным и тепловым сетям, занимается реализацией (сбытом) тепловой энергии и теплоносителя.

По рассматриваемому в настоящем экспертном заключении узлу теплоснабжения предприятие эксплуатирует на правах пользования и распоряжения (концедент – КУМИ г. Березовский) 4 котельных различной мощности (1 котельная установленной тепловой мощностью до 3 Гкал/час, 1 котельная установленной тепловой мощностью от 3 до 20 Гкал/час, 2 котельных установленной тепловой мощностью от 20 до 100 Гкал/час), 3 ПНС и 2 центральных тепловых пункта, обеспечивающие тепловой энергией и ГВС бюджетные организации, жилищные организации и иных потребителей города Березовский, присоединенных к тепловым сетям ОАО «СКЭК». Для теплоснабжения потребителей поселка шахты Березовская тепловая энергия приобретается у независимого производителя – ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» (котельная шахты «Березовская») и передается через ЦТП и тепловые сети ОАО «СКЭК».

В котельных предприятия установлено 13 паровых и водогрейных котлов (КВТС-20 – 4 ед., КЕ-25-14 – 3 ед., КЕ-10-14 – 3 ед., РН-38 – 3 ед.). Суммарная производительность котлов – 142,7 Гкал/час, паропроизводительность – 105 т/час.

Система теплоснабжения потребителей комбинированная (одно- и двухконтурная). Второй контур - открытый с непосредственным отбором теплоносителя из сети на нужды горячего водоснабжения. Температурный график работы тепловой сети 95/70˚С.

Пароснабжение потребителей осуществляется по зависимой схеме (с непосредственной подачей пара на потребляющие установки подключенных абонентов). Потребители получают пар через однотрубную паровую сеть. Возврат конденсата технологически и организационно не предусмотрен.

Для производства тепловой энергии в 2019 году использовался энергетический каменный уголь сортомарки ССр.

Поставщиком угля для предприятия в 2021 году будет являться ОАО «Холдинговая компания «СДС-Уголь» (г. Кемерово). Доставку топлива на центральные котельные №1 и № 4 будет осуществлять ООО «АвтоЛидер». А развозку угля на угольные склады котельных № 6 и № 7 будет осуществляться в 2021 году автомобильным транспортом ООО «БКС».

ООО «БКС» также оказывает услуги по техническому обслуживанию оборудования, сетей и сооружений теплоснабжения, обслуживанию процесса по производству с помощью материалов подрядчика, а также транспортирование тепловой энергии, согласно договору технического обслуживания от 01.01.2006 года № Д05/150, который ежегодно пролонгируется, в случае если, ни одна из сторон письменно не заявит об отказе.

Потребителями тепловой энергии являются население, бюджетная сфера, иные потребители, а также вырабатываемая тепловая энергия используется для нагрева теплоносителя, используемого для обеспечения горячего водоснабжения потребителей на потребительском рынке.

Предприятие работает на общей системе налогообложения.

Кроме отпуска тепловой энергии в горячей воде, предприятие отпускало тепловую энергию в паре. Пар отпускался с котельных № 4 и № 6 (ООО «Конфалье» и бассейн).

Пар отпускается с котельной №4.

На предприятии ведется раздельный учет затрат по видам регулируемой деятельности.

В рамках данного экспертного заключения корректируются тарифы, установленные на 2021 год (второй год второго долгосрочного периода регулирования 2020-2026 годы).

# Нормативно правовая база

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Налоговый кодекс Российской Федерации;

- Трудовой Кодекс Российской Федерации;

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства РФ от 6 июля 1998 г. N 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее Основы ценообразования);

Приказ ФСТ России от 12.04.2013 № 91 «Об утверждении Единой системы классификации и раздельного учета затрат относительно видов деятельности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, а также Системы отчетности, представляемой в федеральный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области регулирования цен (тарифов) органы местного самоуправления поселений и городских округов»;

- Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 323 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных»;

- Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» (вместе с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии»);

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013 №760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее Методические указания);

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 07.06.2013 года №163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»;

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

Для составления данного заключения эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития РФ, одобренным на заседании Правительства РФ от 16.09.2020, опубликованным на официальном сайте Минэкономразвития РФ от 26.09.2020, в соответствии с которым, ИПЦ (индекс потребительских цен) на 2021 год составит 103,6.

# Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов.

Материалы ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) по корректировке тарифов на 2021год подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

# Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях
 об установлении тарифов.

Экспертами рассматривались и принимались во внимание 
все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили 
из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым
Региональной энергетической комиссии Кузбасса видам деятельности на 2021 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов 
на производство, передачу и реализацию тепловой энергии, принимаемых 
для расчета тарифов на 2021 год, производилась на основе корректировки расчета операционных расходов, анализа неподконтрольных расходов, расчета затрат на приобретение энергетических ресурсов, расчета нормативного уровня прибыли и анализа факта 2019 года.

# Тепловой баланс предприятия на 2021 год

Согласно пункту 22 Основ ценообразования тарифы устанавливаются на основании необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования, определенного в соответствии со схемой теплоснабжения, а в случае отсутствия такой схемы теплоснабжения - на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями и с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года.

Схема теплоснабжения Березовского городского округа утверждена постановлением администрации Березовского городского округа 
от 25.03.2020 № 285 (http://npa-berez.ru/3477-postanovlenie-285-ot-25032020.html).

Согласно схеме теплоснабжения, объем полезного отпуска тепловой энергии на 2021 год должен составлять 276,537 тыс. Гкал. Эксперты считают обоснованным принять объем полезного отпуска согласно актуализированной на 2021 год схеме теплоснабжения.

Согласно п. 22(1) Основ ценообразования расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии для населения и приравненных к нему категорий потребителей, определяется с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии указанным категориям потребителей за последние 3 года.

Динамика полезного отпуска тепловой энергии для населения представлена в таблице 1.

Таблица 1

| Год | Полезный отпуск по категории потребителей «Население», Гкал | Динамика изменения, % |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 210855,73 |  |
| 2018 | 229811,74 | 8,99 |
| 2019 | 213810,58 | -6,96 |
| план 2021 | 215977,88 | 1,01 в среднем |

Объем потерь тепловой энергии, устанавливаемый для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, на каждый год долгосрочного периода регулирования, определяется в соответствии с пунктом 40 Методических указаний и принимаются в размере, учтенном на 2021 год в долгосрочных параметрах регулирования на уровне 74,603 тыс. Гкал.

Потери тепловой энергии на собственные нужды котельной, принимаются на уровне нормативного значения в процентном отношении 1,94 % или 6,049 тыс. Гкал.

Объем покупной тепловой энергии принят в соответствии с актуализированной на 2021 год схемой теплоснабжения, на уровне годовой реализации (потребления) тепловой энергии на потребительский рынок (для ОАО «СКЭК») от котельная шахты «Березовская», в размере 53 тыс. Гкал.

Сводный баланс тепловой энергии представлен в таблице 2.

Таблица 2

Баланс тепловой энергии ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения    г. Березовский на 2021 год

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Всего | 1 полугодие | 2 полугодие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормативная выработка т/энергии | тыс. Гкал. | 304,038 | 185,009 | 119,029 |
| 1.1 | Объем покупной тепловой энергии | тыс. Гкал. | 53,000 | 32,251 | 20,749 |
| 2 | Отпуск тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал. | 351,140 | 213,671 | 137,469 |
| 2.1 | в т.ч. отпуск тепловой энергии в сеть от собственных котельных | тыс. Гкал. | 298,140 | 181,420 | 116,720 |
| 3 | Полезный отпуск всего | тыс. Гкал. | 276,537 | 168,275 | 108,262 |
| 3.1 | Доли полезного отпуска по полугодиям | тыс. Гкал. | 1,0 | 0,6085 | 0,3915 |
| 4 | Полезный отпуск на потребительский рынок в горячей воде | тыс. Гкал. | 276,426 | 168,207 | 108,219 |
| 4.1 | - жилищные организации | тыс. Гкал. | 215,978 | 131,424 | 84,554 |
| 4.2 | - бюджетные организации | тыс. Гкал. | 36,491 | 22,205 | 14,286 |
| 4.3 | - прочие потребители | тыс. Гкал. | 23,957 | 14,578 | 9,379 |
| 5 | Полезный отпуск на потребительский рынок в паре | тыс. Гкал. | 0,111 | 0,068 | 0,043 |
| 5.1 | Доли полезного отпуска по полугодиям | тыс. Гкал. | 1,0 | 0,6085 | 0,3915 |
| 6 | Полезный отпуск на производственные нужды | тыс. Гкал. | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Потери, всего | тыс. Гкал. | 80,501 | 48,985 | 31,516 |
| 7.1 | - на собственные нужды котельной | тыс. Гкал. | 5,898 | 3,589 | 2,309 |
| 7.2 | - в тепловых сетях | тыс. Гкал. | 74,603 | 45,396 | 29,207 |

### Расчёт операционных (подконтрольных) расходов на 2021 год

Предприятием заявлены операционные расходы на 2021 год в сумме 350 003,13 тыс. руб.

Согласно пункту 49 Методических указаний, в целях формирования скорректированной необходимой валовой выручки на второй расчётный год долгосрочного периода регулирования, необходимо рассчитать скорректированные операционные (подконтрольные) расходы ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения г. Березовский, в соответствии с пунктом 52 Методических указаний, по формуле:

Установленная тепловая мощность источников тепловой энергии не меняется, в связи с технологическим присоединением объекта капитального строительства к тепловым сетям котельной № 1 по адресу г. Березовский, ул. Лужбина, д.37 количество условных единиц ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения г. Березовский в 2021 году увеличится на 0,26 у.е. и достигнет уровня 1 155,14 у.е., соответственно, индекс изменения количества активов (ИКА) составит 0,00022513.

Для составления данного отчёта эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития России, опубликованным на сайте 26.09.2020, в соответствии с которым ИПЦ на 2021 год составит 103,6.

= 340 866,76 тыс. руб. × (1-1/100) × (1+0,036) × (1+0,75×0,00022513) = 349 665,61 тыс. руб.

Где 340 866,76 тыс. руб. плановый уровень операционных расходов на 2020 год. Расчёт корректировки операционных расходов представлен в     таблице 3

Таблица 3

Расчёт операционных (подконтрольных)расходов

на 2021 год долгосрочного периода регулирования

| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед. изм. | Долгосрочный период регулирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 0,030 | 0,036 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1% | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) | % | 0,00 | 0,00022513 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | 1 154,88 | 1 155,14 |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | 136,20 | 136,20 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 |
|  | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 340 866,76 | 349 665,61 |

Рост уровня операционных расходов на 2021 год составил 2,58%. Данный индекс операционных расходов применим ко всем статьям раздела операционные (подконтрольные) расходы.

Корректировка в сторону снижения от предложений предприятия составила 337,49 тыс. руб.

Информация о величине операционных расходов в разрезе статей затрат представлена в таблице 4.

Таблица 4

Плановые операционные (подконтрольные) расходы на 2021 год

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2021 предложение предприятия | 2021 предложение экспертов | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на вспомогательные материалы | тыс. руб. | 1 136,30 | 1 135,20 | -1,1 |
| 2 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 26 562,64 | 26 537,02 | -25,62 |
| 3 | Расходы на иные услуги | тыс. руб. | 7 573,95 | 7 566,65 | -7,3 |
| 4 | Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 75,97 | 75,90 | -0,07 |
| 5 | Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 241,65 | 241,41 | -0,24 |
| 6 | Арендная плата | тыс. руб. | 379,85 | 379,49 | -0,36 |
| 7 | Расходы на услуги производственного характера | тыс. руб. | 281 133,14 | 280 862,06 | -271,08 |
| 8 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 32 899,60 | 32 867,88 | -31,72 |
|  | Итого операционных (подконтрольных) расходов | тыс. руб. | 350 003,10 | 349 665,61 | -337,49 |

# Корректировка неподконтрольных расходов на 2021 год

Согласно абз. 4 пункта 73 Основ ценообразования величина неподконтрольных расходов определяется в соответствии с пунктом 62 данного документа и включают в себя:

1) расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, расходы на обязательное страхование, налог на имущество организации;

3) концессионную плату;

4) арендную плату;

5) расходы по сомнительным долгам;

6) величину амортизации основных средств;

7) отчисления на социальные нужды.

## Арендная плата

По данной статье предприятием планируются расходы
в размере 1 050,24 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Договор аренды земельного участка с КУМИ Березовского городского округа от 09.01.2018 № 5, срок действия договора с 09.01.2018 по 31.12.2026 (стр. 53-58, том 8). Стоимость арендной платы за землю по данному договору составляет 7,13 тыс. руб.

Договор аренды земельного участка с КУМИ Березовского городского округа от 18.01.2017 № 6, срок действия договора с 18.01.2017 по 31.12.2026 (стр. 60-67, том 8). Стоимость арендной платы за землю по данному договору составляет 947,63 тыс. руб.

Проанализировав представленные документы, эксперты признают экономически обоснованными расходы на аренду в сумме 954,76 тыс. руб. 
и предлагают их к включению в НВВ предприятия на 2021 год.

## Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 3 643,17 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Аналитический отчет по счету 20.26 «Плата за загрязнение окружающей среды за 2019 год (стр.86 том 8). В настоящее время платежи за ущерб экологии определяются, в соответствии с Постановлением № 913 Правительства РФ от 13 сентября 2016 года, в фиксированных суммах. Помимо фиксированных ставок, в некоторых случаях применяется также и дополнительный коэффициент к самой фиксированной ставке. Эксперты приняли стоимость данных расходов в пределах ПДВ в размере 52,16 тыс. руб.

Расчет земельного налога на 2021 год с кадастровой стоимости (стр.87 том 8). Эксперты предлагают сохранить затраты по статье в той же сумме 35,97 тыс. руб.

Транспортный налог предлагается учесть на уровне предложений предприятия 106,58 тыс. руб. В качестве обоснования представлен расчет транспортного налога на существующий транспорт, с выделением доли, приходящейся на рассматриваемый узел теплоснабжения 9,779%, согласно учетной политике предприятия от 08.04.2019 № 80/1(стр.139 том 1).

Ведомости начисления амортизации в разрезе мест эксплуатации и расчет налога на имущество в сумме 3 373,25 тыс. руб. (стр.93 том 8). Налог на имущество организации состоит из трех частей: налога на имущество ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения г. Березовский в сумме 1 252,64 тыс. руб., налога на имущество с имущества, полученного в концессию в сумме 1 321,15 тыс. руб., налог на имущество с вновь введенных объектов, согласно инвестиционной программе, отраженной в концессионном соглашении, налог на имущество с объектов, введенных для осуществления теплоснабжения потребителей с подключенной нагрузкой до 0,1 Гкал/час. в сумме 799,46 тыс. руб.

Эксперты считают экономически обоснованной всю заявленную сумму в размере 3 373,25 тыс. руб.

Аналитический отчет по счету 20.26 «ОСАГО» (стр.84 том 8)

Эксперты признают экономически обоснованными расходы по данной статье в сумме 35,90 тыс. руб. и предлагают к включению в НВВ предприятия на 2021 год.

Таким образом расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей составили 3 603,85 тыс. руб.

Сумма корректировки в размере 39,31 тыс. руб. подлежит исключению из НВВ на 2021 год, как экономически необоснованная.

## Отчисления на социальные нужды

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 8 048,48 тыс. руб.

В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» включаются:

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 426, 427 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования (30 %);

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 428 НК Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ 
(в зависимости от опасности или вредности труда), расчет дополнительного тарифа в Пенсионный фонд РФ предприятие не представило.

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 № 713 в редакции от 31.12.2010 № 1231) по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998          № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний») 0,3 %.

Экспертами в расчет НВВ на 2021 год приняты страховые взносы в размере 30,3 % от ФОТ, определённого в операционных расходах, или 8 040,72 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье, на 2021 год относительно предложений предприятия составила 7,76 тыс. руб. в сторону снижения, в связи с применением экспертами индекса роста операционных расходов, отличного от предложений предприятия.

Амортизация основных средств и нематериальных активов

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 13 497,43 тыс. руб., в том числе амортизация с вновь введенных объектов согласно концессионному соглашению – 2 579,76 тыс. руб. и амортизация с имущества предприятия – 2 495,07 тыс. руб.

К основным средствам активы относятся при одновременном выполнении ряда условий, а именно:

- использование в производственной деятельности или для управленческих нужд;

- использование более 12 месяцев;

- способность приносить доход;

- если не планируется дальнейшая перепродажа.

Срок полезного использования основных средств определяется самостоятельно, на дату ввода в эксплуатацию данного объекта, на основании классификации основных средств, установленной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». Амортизационные отчисления определяются в соответствии с приложением 4.10 к Методическим указаниям по данным бухгалтерского учета.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Ведомости начисления амортизации в разрезе мест эксплуатации (стр. 69-83, том 8). Расчёты выполнены по объектам, с указанием инвентарных номеров, балансовой стоимости, величины амортизационных отчислений за 2021 год.

Эксперты принимают в расчет НВВ на 2021 год экономически обоснованные расходы по данной статье в сумме 13 497,29 тыс. руб. в том числе амортизация с вновь введенных объектов согласно концессионному соглашению – 7 570,43 тыс. руб. и амортизация с имущества предприятия – 5 926,86 тыс. руб.

### Покупная энергия

Предприятие заявило сумму затрат по статье в сумме 61 390,50 тыс. руб.

Объем покупной тепловой энергии принят экспертами в соответствии с актуализированной на 2021 год схемой теплоснабжения, на уровне годовой реализации (потребления) тепловой энергии на потребительский рынок (для ОАО «СКЭК») от котельной шахты «Березовская», в размере 53 000,00 тыс. Гкал.

Тарифы на покупную тепловую энергию приняты в расчет согласно экспертному заключению к установлению тарифов для АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» г. Березовский на 2021 год с учетом корректировки:

- с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 1 209,51 руб./Гкал;

- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 1 246,11 руб./Гкал.

Эксперты приняли средневзвешенную цену покупной энергии на 2021 год для ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения г. Березовский, в размере 1 224,52 руб./Гкал.

Сумма затрат по статье включена в необходимую валовую выручку в размере 64 899,35 тыс. руб.

Услуги по передаче тепловой энергии

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 3 260,97 тыс. руб.

Услуги по передаче тепловой энергии оказывает ООО «Сибирская тепловая компания» г. Березовский. Эксперты принимают затраты по данной статье в размере 2 745,70 тыс. руб. на уровне плановой необходимой валовой выручки ООО «Сибирская тепловая компания» на 2020 год с учетом ИПЦ на 2021 год 103,6 (2 650,29*1,036 = 2 745,70)

Услуги банка

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 254,32 тыс. руб.

Эксперты проанализировали аналитический отчет по счету 91 за 2019 год по статье «Услуги банка» (стр. 132 том 8) и предлагают принять в расчет НВВ на 2021 год экономически обоснованные расходы по данной статье в размере 254,32 тыс. руб., согласно предложению предприятия.

Услуги банка (проценты по кредитам и займам)

Предприятием заявлены расходы по статье в сумме 3 402,26 тыс. руб.

Эксперты проанализировали аналитический отчет по счету 91 статья «Проценты, выплаченные по кредитам и займам» за 2019 год (стр. 131 том 8) и предлагают не принимать в расчет НВВ на 2021 год сумму 3 402,26 тыс. руб., как экономически необоснованную.

Учесть затраты по статье по итогу работы в 2021 году.

Реестр неподконтрольных расходов на тепловую энергию на 2021 год представлен в таблице 5.

Таблица 5

### Реестр неподконтрольных расходов на тепловую энергию на 2021 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2021 год | Предложение экспертов на 2021 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Арендная плата за землю | 1 050,24 | 954,76 | -95,48 |
| 2 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 13 497,29 | 13 497,29 | 0,00 |
| 3 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | 3 643,16 | 3 603,85 | -39,31 |
| 4 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 64 651,47 | 67 645,05 | 2 993,58 |
| 5 | Отчисления на социальные нужды | 8 048,48 | 8 040,72 | -7,76 |
| 6 | Услуги банка (проценты по кредитам и займам) | 3 656,58 | 254,32 | -3402,26 |
|  | Итого неподконтрольных расходов | 94 547,22 | 93 995,99 | 551,23 |

## Расчет расходов на приобретение энергетических ресурсов,

## холодной воды и теплоносителя

## Расходы на топливо

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
135 639,50 тыс. руб., в том числе стоимость натурального топлива в размере 114 152,89 тыс. руб., затраты на транспортировку в размере 21 486,61 тыс. руб.

Объем потребления натурального топлива, необходимый при производстве тепловой энергии, рассчитан экспертами исходя из удельного расхода условного топлива, отраженного в приложении № 1 к концессионному соглашению № 1 от 20.12.2016, в размере 191,1 кг. у.т./Гкал (стр. 299 том 1).

Расчетный объем натурального топлива по энергетическому каменному углю составляет – 75 866,12 т. Тепловой эквивалент принят в расчет в размере – 0,76 (в соответствии с отчётом WARM.TOPL.Q2.2020 за 1 полугодие 2020).

Скорректированные расходы по статье на 2021 год, по мнению экспертов, составили 130 856,54 тыс. руб., в том числе, стоимость натурального топлива – 110 093,75 тыс. руб., стоимость расходов по транспортировке – 20 762,79 тыс. руб.

Справочно: Сравнение цены, принятой за основу для ОАО «СКЭК»        (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения г. Березовский на 2021 год с фактической стоимостью котельного топлива без транспортировки за 6 месяцев 2020 года по Кемеровской области - Кузбассу (шаблон WARM.TOPL.Q2.2020) по каменному углю сортомарки ССр приведено в таблице 6.

Таблица 6

|  | Факт 6 мес. 2020 года по Кузбассу | Цена с ИПЦ 103,3% на 2021 год | ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения г. Березовский на 2021 год | Отклонение,% (4/3*100-100) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| руб/т (без НДС) | 1447,40 | 1495,16 | 1451,16 | - 2,94 |

Стоимость котельного топлива (без транспортировки) не превышает данного показателя по Кузбассу за первое полугодие 2020 года с учетом ИЦП на уголь энергетический каменный 103,3.

Поставщиком котельного топлива определен АО ХК «СДС - Уголь» (на основании протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе от 06.12.2019 заключен договор поставки угольной продукции от 20.12.2019 № 410-ТУ).

Экспертами в расчётах учтена цена топлива 1 451,16 руб./т, согласно договору поставки угольной продукции от 20.12.2019 № 410-ТУ (стр.267 том 7) с учетом ИЦП на уголь энергетический каменный на 2021 год – 103,3 (прогноз Минэкономразвития РФ от 26.09.2020).

Доставку угля осуществляет ООО «АвтоЛидер» (на основании протокола проведения итогов конкурса № 31908612941/1301200 от 16.12.2019 заключен договор от 28.12.2019 № 1-Б).

Экспертами в расчетах учтен тариф по транспортировке топлива 273,68 руб./т, согласно договору на перевозку грузов автомобильным транспортом от 28.12.2019 № 1-Б (стр.338 том 7) с учетом ИЦП на транспорт на 2021 год – 103,6 (прогноз Минэкономразвития РФ от 26.09.2020).

Корректировка плановых расходов на топливо в 2021 году, относительно предложений предприятия, составила 4 782,96 тыс. руб. в сторону снижения, в связи с применением экспертами индексов роста цен по транспортировке отличных от предложений предприятия.

## Расходы на электрическую энергию

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 75 071,80 тыс. руб. при объеме потребления электроэнергии 16 352,63 тыс.кВт*ч.

Эксперты рассчитали объем потребления электроэнергии исходя из нормативного удельного расхода электроэнергии, принятого при расчете долгосрочных параметров регулирования, 58,33*276,537 = 16 130,40 тыс.кВт*ч. (в соответствии с п. 34 Методическими указаниями произведена корректировка объема потребления электроэнергии с учетом изменения полезного отпуска тепловой энергии).

Договор электроснабжения № 546с от 22.03.2016 (стр.4-25 том 8), заключенный с ООО «Энергосбытовая компания Кузбасса», действующий до 31.12.2016 с последующей пролонгацией.

Эксперты предлагают принять плановую цену на электрическую энергию на 2021 год, исходя из фактически сложившейся цены за 1 кВт*ч за январь – февраль 2020 года, с учетом ИЦП на электроэнергию на 2021 год – 104,0. (прогноз Минэкономразвития России от 26.09.2020)

Таким образом, скорректированные расходы по статье на 2021 год составили 73 980,48 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье на 2021 год, относительно предложений предприятия, составила 1 091,32 тыс. руб. в сторону понижения.

Расходы на холодную воду

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 9 485,06 тыс. руб. на объем воды 213,48 тыс. м3. Средняя цена воды 44,43 руб./м3.

Экспертами был проведен расчет, объем воды в размере 210,27 тыс. м3 (в соответствии с п. 34 Методическими указаниями произведена корректировка объема воды с учетом изменения полезного отпуска тепловой энергии).

Цена воды в целях обеспечения водоснабжения, принята экспертами на уровне, утвержденном постановлением РЭК от 14.12.2018 № 518 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, технической водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду, водоотведение ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Березовский)», с учетом долей отпуска тепловой энергии в размере 46,06 руб./м3.

Цена воды по полугодиям 2021 года принята: 1 полугодие 45,45 руб./м3; 2 полугодие 47,00 руб./м3.

Таким образом, по данным экспертов расходы по статье на 2021 год составили 9 684,43 тыс. руб., что на 199,37 тыс. руб. больше предложения предприятия.

Эксперты предлагают включить в НВВ на 2021 год расходы на уровне 9 485,06 тыс. руб., что соответствует предложениям предприятия.

## Расходы на теплоноситель

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 8 943,14 тыс. руб. при объеме теплоносителя 133,05 тыс. м³.

Экспертами принят объем теплоносителя на производство тепловой энергии в размере 131,05 тыс. м³ (в соответствии с Методическими указаниями произведена корректировка необходимого объёма теплоносителя с учётом изменения полезного отпуска тепловой энергии).

Всего расходы на теплоноситель, по мнению экспертов, составят 7 462,76 тыс. руб. Корректировка плановых расходов по статье на 2021 год относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 1 480,38 тыс. руб.

## Нормативный уровень прибыли

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 46 080,38 тыс. руб.

Для ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения г. Березовский нормативный уровень прибыли на 2021 год установлен приложением № 1 к Дополнительному соглашению № 5 от 06.12.2019 к концессионному соглашению № 1 от 20.12.2016 в размере 6,84%.

Эксперты принимают расчётный уровень расходов из прибыли в сумме 45 436,95 тыс. руб., рассчитанный в соответствии с пунктом 41 Методических указаний, исходя из скорректированной необходимой валовой выручки на 2021 год.

Корректировка плановых расходов по статье, относительно предложений предприятия в сторону снижения, составила 643,43 тыс. руб., в связи с изменением расчетной базы для определения нормативного уровня прибыли.

## Предпринимательская прибыль

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 23 499,83 тыс. руб.

Расчетная предпринимательская прибыль, определяемая в соответствии с пунктом 74(1) Основ ценообразования определяется в размере 5 процентов текущих расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования, за исключением расходов на топливо, расходов на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя), расходов на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним, и расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов.

Экспертами принята предпринимательская прибыль в сумме 23 289,06 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье на 2021 год, относительно предложений предприятия, составит 210,77 тыс. руб. в сторону снижения, в связи с некорректным расчетом предприятия.

## Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на тепловую энергию на 2019 год

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается как разница между фактической необходимой валовой выручкой и товарной выручкой предприятия, рассчитанной как произведение фактического полезного отпуска и утвержденного тарифа.

В расчет фактической необходимой валовой выручки, согласно Методическим указаниям, включаются:

- операционные расходы предприятия, определённые исходя из фактических значений параметров расчёта тарифов (согласно пункту 56 Методических указаний);

- неподконтрольные расходы на основании документально подтвержденных, имевших место фактических расходов;

- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов и фактической цены таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний);

- расходы на топливо, как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии и фактической цены условного топлива;

- фактическая прибыль.

Фактическая необходимая валовая выручка (необходимая валовая выручка на основе фактических значений параметров взамен прогнозных) на производство тепловой энергии, с учетом нормативных показателей, рассчитана экспертами по группам статей.

1. Операционные расходы, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов (согласно пункту 56 Методических указаний).

Фактические операционные расходы за 2019 год принимаются экспертами на уровне значений, рассчитанных исходя из фактических значений параметров расчета тарифов.

= 322 219,35 тыс. руб. × (1-1/100) × (1+0,045) × (1+0,75×0,0023956) = 333 950,96 тыс. руб.

Где 322 219,35 тыс. руб. это фактический уровень операционных (подконтрольных) расходов за 2018 год.

Таким образом, фактические операционные расходы за 2019 год составили 333 950,96 тыс. руб., что на 0,08% (269,09 тыс. руб.) выше уровня, принятого в расчёт при установлении тарифа на тепловую энергию на 2019 год. Фактические операционные расходы представлены в таблице 7

Таблица 7

Фактические операционные (подконтрольные) расходы за 2019 год

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Утверждено на 2019 год | Факт 2019 года | Отклонение (5-4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Расходы на сырьё и материалы | тыс. руб. | 1 083,31 | 1 084,18 | 0,87 |
| 2 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 25 323,98 | 25 344,40 | 20,42 |
| 3 | Иные, в том числе | тыс. руб. | 7 220,76 | 7 226,61 | 5,85 |
| 3.1 | Расходы на оплату услуг связи | тыс. руб. | 195,72 | 195,88 | 0,16 |
| 3.2 | Расходы на оплату услуг ВО | тыс. руб. | 358,72 | 359,01 | 0,29 |
| 3.3 | Расходы на оплату коммунальных услуг | тыс. руб. | 165,30 | 165,45 | 0,15 |
| 3.4 | Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. | 2 101,22 | 2 102,92 | 1,7 |
| 3.5 | Расходы на оплату иных работ и услуг | тыс. руб. | 4 107,85 | 4 111,16 | 3,31 |
| 3.6 | ДМС | тыс. руб. | 291,95 | 292,19 | 0,24 |
| 4 | Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 72,43 | 72,49 | 0,06 |
| 5 | Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 230,38 | 230,56 | 0,18 |
| 6 | Арендная плата | тыс. руб. | 362,14 | 362,43 | 0,29 |
| 7 | Услуги производственного характера |  | 268 023,43 | 268 239,56 | 216,13 |
| 8 | Расходы на капремонт |  | 31 365,44 | 31 390,73 | 25,29 |
|  | Итого операционных (подконтрольных) расходов | тыс. руб. | 333 681,87 | 333 950,96 | 269,09 |

2. Неподконтрольные расходы включают расходы на арендную плату, расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, расходы на обязательное страхование, отчисления на социальные нужды, расходы по сомнительным долгам, расходы на категорирование объектов ТЭК, расходы на услуги банка (проценты по кредитам и займам), расходы связанные с подключением объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/час, а также амортизацию основных средств и нематериальных активов. В целях формирования необходимой валовой выручки на основе фактических значений параметров взамен прогнозных, учитываются фактически произведенные в 2019 году неподконтрольные расходы (в соответствии с п. 39 Методических указаний).

Фактические расходы на арендную плату за 2019 год составили 967,72 тыс. руб., что на 55,11 тыс. руб. ниже принятого в расчет при установлении тарифа на 2019 год.

Фактические расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей в 2019 году составили 3 476,60 тыс. руб., что на 952,49 тыс. руб. выше принятого в расчет при установлении тарифа на тепловую энергию на 2019 год.

Фактические расходы на обязательное страхование в 2019 году составили 33,65 тыс. руб., что на 1,29 тыс. руб. ниже принятого в расчет при установлении тарифа на тепловую энергию на 2019 год.

Фактические расходы на социальные отчисления в 2019 году составили 6 999,73 тыс. руб., что на 673,44 тыс. руб. ниже принятого в расчет при установлении тарифа на тепловую энергию на 2019 год.

Предприятие заявило фактические расходы по сомнительным долгам по итогу 2019 года в сумме 1 549,03 тыс. руб. При принятии решения эксперты руководствовались разъяснениями Федеральной антимонопольной службы от 27.07.2017 (официальный сайт ФАС www.fas.gov.ru, 2017), о том что при установлении тарифов может быть учтена сумма фактически списанной безнадежной дебиторской задолженности в размере не более 2 % необходимой валовой выручки, относимой на население и приравненных к нему категорий потребителей, установленной для регулируемой организации на предыдущий расчетный период регулирования, при условии её экономической обоснованности.

Экспертами был произведен расчет предельной суммы расходов по сомнительным долгам, которую можно было бы включить в необходимую валовую выручку для расчета тарифов на тепловую энергию на 2021 год. Она составила 9 995,32 тыс. руб. (плановая НВВ 2018 года - 499 766,05 * 2% = 9 995,32). ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения г. Березовский предоставили приказы на списание дебиторской задолженности за счет резерва по сомнительным долгам на основании результатов проведенной инвентаризации (стр. 262 том 6), книгу проводок по счетам 63.62 за 2019 год. Экономически обоснованной предлагается принять сумму по сомнительным долгам в размере 1 549,03 тыс. руб. (на уровне предложений предприятия). Принимаемая к учету по статье дебиторская задолженность составила:

- ООО «Березовский завод крупнопанельного домостроения» - 1 421,51 тыс. руб.

- Быкова И.Ю. – 55,99 тыс. руб.

- Елецкая С.В. – 15,93 тыс. руб.

- Клименко С.В. – 6,89 тыс. руб.

- Рычков А.В. – 48,71 тыс. руб.

Письмо ФАС и приказы прилагаются к данному заключению.

Фактические расходы на услуги банка (проценты по кредитам и займам) в 2019 году составили 3 640,36 тыс. руб., что на 3 285,66 тыс. руб. выше принятого в расчет при установлении тарифа на тепловую энергию на 2019 год.

Фактические расходы, связанные с подключением объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/час в 2019 году составили 232,87 тыс. руб., что на 232,87 выше принятого в расчет при установлении тарифа на тепловую энергию на 2019 год.

Фактические расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в 2019 году, составили 54 082,36 тыс. руб., что на 736,39 тыс. руб. выше принятого в расчет при установлении тарифа на тепловую энергию на 2019 год.

Фактические расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов составили 6 234,74 тыс. руб., что на 958,84 тыс. руб. выше принятого в расчет при установлении тарифа на тепловую энергию на 2019 год.

Фактические расходы, связанные с переходом на прямые договора в 2019 году, составили 866,26 тыс. руб., (в том числе на оплату труда 395,32 тыс. руб., на аренду программы РИЦ для обслуживания абонентов, перешедших на прямые договора, 470,94 тыс. руб.), что на 866,26 тыс. руб. выше принятого в расчет при установлении тарифа на тепловую энергию на 2019 год.

Фактические неподконтрольные расходы в 2019 году составили 76 190,87 тыс. руб., что на 5 446,29 тыс. руб. (7,70 %) выше уровня, принятого в расчёт при установлении тарифа на тепловую энергию на 2019 год.

Реестр фактических неподконтрольных расходов по производству 
тепловой энергии представлен в таблице 8.

Таблица 8

Реестр фактических неподконтрольных расходов за 2019 год

Тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2019 год | Факт 2019 года | Отклонение (4-3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Арендная плата | 1 022,83 | 967,72 | -55,11 |
| 2 | Расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей | 2 524,11 | 3 476,60 | 952,49 |
| 3 | Расходы на обязательное страхование | 34,94 | 33,65 | -1,29 |
| 4 | Отчисления на социальные нужды | 7 673,17 | 6 999,73 | -673,44 |
| 5 | Расходы по сомнительным долгам | 512,97 | 127,52 | -385,45 |
| 6 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 53 345,96 | 54 082,36 | 736,40 |
| 5 | Расходы на услуги банка (проценты по кредитам и займам) | 354,70 | 3 640,36 | 3 285,66 |
| 7 | Расходы, связанные с подключением объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/час | 0,00 | 232,87 | 232,87 |
| 8 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 5 275,90 | 6 234,74 | 958,84 |
| 9 | Расходы, связанные с переходом на прямые договора | 0,00 | 866,26 | 866,26 |
|  | Итого неподконтрольных расходов | 70 744,58 | 76 661,81 | 5 917,23 |

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, определялись экспертами, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний) и фактических цен таких ресурсов.

По расчетам экспертов, фактические расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя в 2019 году составили 213 241,89 тыс. руб. Реестр фактических расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя для производства тепловой энергии представлен в таблице 9.

Таблица 9

Реестр фактических расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

Тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2019 год | Факт 2019 года | Отклонение (4-3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на топливо | 122 120,77 | 128 511,92 | 6 391,15 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 65 259,83 | 67 316,93 | 2 057,10 |
|  | Расходы на холодную воду | 10 041,58 | 9 898,16 | -143,42 |
| 3 | Расходы на теплоноситель | 7 202,28 | 7 514,88 | 312,60 |
|  | ИТОГО | 204 624,46 | 213 241,89 | 8 617,43 |

4.Нормативный уровень прибыли для ОАО «СКЭК» (г. Кемерово)          по узлу теплоснабжения г. Березовский на 2019 год установлен приложением № 8.1 к концессионному соглашению № 1 от 20.12.2016 года в размере 5,92%.

Фактический уровень прибыли за 2019 год составил 36 932,20 тыс. руб.

5. Предпринимательская прибыль, определяется в соответствии с пунктом 74(1) Основ ценообразования.

Предпринимательскую прибыль предприятие не заявляло.

6. Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров в 2019 году были приняты в размере – 6 319,54 тыс. руб.

При расчете фактической необходимой валовой выручки эксперты сохранили данную корректировку на принятом уровне – 6 319,54 тыс. руб.

8. Необходимая валовая выручка принимается согласно пункту 51 Методических указаний.

Фактическая необходимая валовая выручка за 2019 год составила 667 106,40 тыс. руб., в т.ч. на потребительский рынок 667 106,40 тыс. руб.

9. Фактическая товарная выручка предприятия за 2019 год составила 618 706,02 тыс. руб. Тарифы для ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения г. Березовский на 2019 год утверждены постановлением РЭК КО от 29.12.2016 № 736 (в редакции постановления от 20.12.2018 № 661).

Расчёт товарной выручки ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения г. Березовский за 2019 год представлен в таблице 10.

Таблица 10

Расчёт товарной выручки ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения г. Березовский за 2019 год

| Период | Полезный отпуск на потребительский рынок, тыс. Гкал | Размер тарифа, руб./Гкал | Товарная выручка, тыс. руб. (2 × 3) | НВВ на потребительский рынок, тыс. руб. | Дельта НВВ, тыс. руб. (5 – 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 полугодие | 161,467 | 2 243,82 | 362303,14 | х | х |
| 2 полугодие | 103,882 | 2 468,20 | 256402,88 | х | х |
| Итого за год | 265,349 | х | 618 706,02 | 668 612,07 | 49 906,05 |

По мнению экспертов, данную сумму нужно включить в плановую необходимую валовую выручку ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения г. Березовский в полном объеме, с учетом индексов потребительских цен на 2020 и 2021 гг. (103,2) и (103,6) она составит 53 357,15 тыс. руб.

### Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов ОАО «СКЭК» (г. Кемерово)

### по узлу теплоснабжения г. Березовский

Согласно пункту 51 Методических указаний, необходимая валовая выручка, принимаемая к расчету при установлении тарифов на долгосрочный период регулирования, определяется с учетом отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов.

Необходимая валовая выручка (НВВ) на потребительский рынок рассчитывалась на основе рассчитанных долгосрочных параметров регулирования и прогнозных параметров регулирования                                  ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения г. Березовский на 2021 год и составила 730 704,70 тыс. руб.

Расчет необходимой валовой выручки на 2021 год постатейно отражен в таблице 11.

Таблица 11

### Расчёт необходимой валовой выручки на тепловую энергию
методом индексации установленных тарифов

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2020 год | Предложение экспертов на 2021 год | Динамика (4-3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 340 866,74 | 349 665,61 | 8 798,87 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 77 386,32 | 93 995,99 | 16 609,67 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 213 277,70 | 223 130,67 | 9 852,97 |
| 4 | Нормативная прибыль | 40 796,89 | 45 608,59 | 4 811,70 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 11 993,93 | 23 414,53 | 11 420,60 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 22 969,60 | 0,00 | -22 969,60 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов за 2019 год | 0,00 | 53 357,15 | 53 357,15 |
| 8 | Сумма средств, ограничивающая тариф | 0,00 | -58 467,84 | -58 467,84 |
|  | Итого необходимая валовая выручка | 707 291,18 | 730 704,70 | 23 413,52 |

Общая величина НВВ на 2021 год должна составить 730 704,70 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 730 704,70 тыс. руб.

Сумма корректировки НВВ на 2021 год, относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 137 182,74 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 137 182,74 тыс. руб.

Сводная информация в разрезе статей затрат отражена в таблице 12.

Таблица 12

### Расчёт необходимой валовой выручки на тепловую энергию
                                                                                                тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2021 год | Предложение экспертов на 2021 год | Отклонение (4 – 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 350 003,10 | 349 665,61 | -337,49 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 94 547,22 | 93 995,99 | -551,23 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 229 139,50 | 223 130,67 | -6 008,83 |
| 4 | Нормативная прибыль | 46 080,38 | 45 608,59 | -471,79 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 23 499,83 | 23 414,53 | -85,30 |
| 6 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов по итогу 2019 года | 124 617,41 | 53 357,15 | -71 260,26 |
| 7 | Итого необходимая валовая выручка | 867 887,44 | 789 172,54 | -78 714,90 |
| 8 | Сумма средств, ограничивающая тариф | 0,00 | -58 467,84 | -58 467,84 |
|  | Итого необходимая валовая выручка | 867 887,44 | 730 704,70 | -137182,74 |

Поскольку необходимая валовая выручка на потребительском рынке в сумме 789 172,54 тыс. руб. приведет к росту тарифов на тепловую энергию          с 01.07.2021 на 25,84% эксперты предлагают не учитывать в необходимой валовой выручке предприятия на потребительском рынке на 2021 год 58 467,84 тыс. руб. (в ценах 2021 года). Предлагаем учесть данные расходы в НВВ предприятия в последующих периодах регулирования.

Кроме того, по итогам регулирования предыдущих лет экономически обоснованные расходы, не включенные регулирующим органом в состав затрат необходимой валовой выручки, составили:

1. Экономически обоснованные расходы по итогу 2017 года, не учтённые регулирующим органом с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, в сумме 52 598,96 тыс. руб. (в ценах 2017 года). Предлагается предусмотреть их в необходимой валовой выручке, для расчета тарифов на тепловую энергию, в последующих периодах регулирования.

2. Экономически обоснованные расходы по итогу 2018 года, не учтённые регулирующим органом с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, в сумме 7 258,98 тыс. руб. (в ценах 2018 года). Предлагается предусмотреть их в необходимой валовой выручке, для расчета тарифов на тепловую энергию, в последующих периодах регулирования.

3. Экономически обоснованные расходы по предпринимательской прибыли в необходимой валовой выручке на 2020 год в размере 10 068,07 тыс. руб. (в ценах 2020 года). Предлагается предусмотреть их в необходимой валовой выручке, для расчета тарифов на тепловую энергию, в последующих периодах регулирования.

## Тарифы ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения

## г. Березовский на тепловую энергию на 2021 год

На основании необходимой валовой выручки на 2021 год в размере 730 704,70 тыс. руб. эксперты рассчитали тарифы на тепловую энергию ОАО «СКЭК», данные сведены в таблице 13

Таблица 13

| № п/п | Показатели | Предложения экспертов на 2021 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | НВВ, тыс. руб. | 730 704,70 |
| 1.1 | 1 полугодие | 436 102,02 |
|  | пар | 189,24 |
|  | вода | 435 912,78 |
| 1.2 | 2 полугодие | 294 602,68 |
|  | пар | 127,84 |
|  | вода | 294 474,84 |
| 2 | Полезный отпуск на потребительский рынок, тыс. Гкал | 276,54 |
| 2.1 | 1 полугодие | 168,27 |
|  | пар | 0,07 |
|  | вода | 168,20 |
| 2.2 | 2 полугодие | 108,26 |
|  | пар | 0,05 |
|  | вода | 108,22 |
| 3 | Тарифы, руб./Гкал, в т.ч.: |  |
| 3.1 | с 1 января |  |
|  | пар | 2 591,61 |
|  | вода | 2 591,61 |
| 3.2 | с 1 июля |  |
|  | пар | 2 721,19 |
|  | вода | 2 721,19 |
| 3.2.1. | Изменение тарифа с 1 июля |  |
|  | Пар,% | 5 % |
|  | Вода,% | 5 % |

Тарифы на теплоноситель

Предлагаемые для установления тарифы на теплоноситель рассчитаны в соответствии с разделом IV Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и главы IX.V Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее Методических указаний).

Структура планового объема отпуска теплоносителя на сторону экспертами принята на основании предложений предприятия, рассчитанных исходя их фактических объемов.

В рамках данного экспертного заключения анализируются затраты на теплоноситель используемого для обеспечения горячего водоснабжения на сторону, без объема теплоносителя, учитываемого в расчете для собственных нужд предприятия при производстве тепловой энергии.

Структура планового объема отпуска теплоносителя экспертами принята 
согласно поадресному расчету планового объема реализации:

Баланс теплоносителя сведен в таблице 14.

Таблица 14

| Показатели | Единицы измерения | Предложения предприятия | Предложения экспертов |
| --- | --- | --- | --- |
| Теплоносителя всего, в том числе | м3 | 639 710,00 | 590 130,00 |
| Полезный отпуск теплоносителя | м3 | 639 710,00 | 590 130,00 |
| население | м3 | 575 739,00 | 531 117,00 |
| бюджет | м3 | 44 779,7 | 41 309,10 |
| иные | м3 | 19 191,30 | 17 703,90 |
| Производственные нужды предприятия | м3 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные нужды предприятия (потери в сетях) | м3 | 0,00 | 0,00 |

Теплоноситель на собственные нужды предприятия в полном объеме учитывается в стоимости тепловой энергии и используется на промывку и опресовку системы, пополнение подпиточной воды (в виде теплоносителя) на восполнение потерь в открытых системах и трубопроводах (утечки) и в рамках данного экспертного заключения не рассматривается.

Экспертами также не приняты в расчет тарифа на теплоноситель для обеспечения горячего водоснабжения на потребительском рынке объем потерь теплоносителя в сетях предприятия (заполнение сети, утечки, промывка, опрессовка).

Объем теплоносителя для производства тепловой энергии определен на основании водного баланса предприятия и принят для расчета в объеме 131,05 тыс. м3, но рассматривается в расчете тарифа на тепловую энергию.

Объем теплоносителя, используемого для горячего водоснабжения сторонних потребителей, принимается экспертами в объеме 590,13 тыс. м3.

### Расчёт операционных (подконтрольных) расходов

### на теплоноситель на 2021 год

Предприятием заявлены операционные расходы на 2021 год в сумме 8 081,50 тыс. руб.

Согласно пункту 49 Методических указаний, в целях формирования скорректированной необходимой валовой выручки на второй расчётный год долгосрочного периода регулирования, необходимо рассчитать скорректированные операционные (подконтрольные) расходы ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения г. Березовский, в соответствии с пунктом 52 Методических указаний, по формуле:

Установленная тепловая мощность источников тепловой энергии не меняется, в связи с технологическим подключением количество условных единиц ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения г. Березовский в 2021 году увеличится на 0,07 у.е. и достигнет уровня 328,21 у.е., соответственно, индекс изменения количества активов (ИКА) составит 0,000213324.

Для составления данного отчёта эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития России, опубликованным на сайте 26.09.2020, в соответствии с которым ИПЦ на 2021 год составит 103,6 %.

= 7 870,55 тыс. руб. × (1-1/100) × (1+0,036) × (1+0,75×0,00022513) = 8 073,71 тыс. руб.

Где 7 870,55 тыс. руб. плановый уровень операционных расходов на 2020 год.

Расчёт корректировки операционных расходов представлен в таблице 15

Таблица 15

Расчёт операционных (подконтрольных)расходов

на 2021 год долгосрочного периода регулирования

| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед. изм. | Долгосрочный период регулирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год | 2020 | 2021 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 1,03 | 1,036 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1% | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) | % | 0,00 | 0,00022513 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | 1 154,88 | 1 155,14 |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | 136,20 | 136,20 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 7 870,55 | 8 073,71 |

Рост уровня операционных расходов на 2021 год составил 2,58%. Данный индекс операционных расходов применим ко всем статьям раздела операционные (подконтрольные) расходы.

Корректировка в сторону снижения от предложений предприятия составила 7,79 тыс. руб.

Информация о величине операционных расходов в разрезе статей затрат представлена в таблице 16.

Таблица 16

Плановые операционные (подконтрольные) расходы на 2021 год

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2021 предложение предприятия | 2021 предложение экспертов | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Услуги производственного характера | тыс. руб. | 8 081,50 | 8 073,71 | -7,79 |
|  | Итого операционных (подконтрольных) расходов | тыс. руб. | 8 081,50 | 8 073,71 | -7,79 |

# Расчет неподконтрольных расходов на 2021 год

Предприятием не заявлены по данной статье расходы на 2021 год.

Расчет расходов на приобретение энергетических ресурсов

Стоимость исходной воды

Предприятием заявлены расходы по данной статье в размере 28 422.25 тыс. руб.

Объем воды в расчет в целях обеспечения горячего водоснабжения на потребительский рынок принимается на уровне 590.13 тыс. м3.

В целях обеспечения горячего водоснабжения предприятие использует воду собственного подъема.

Поскольку предприятие отпускает горячую воду с использованием открытой системы теплоснабжения, стоимость исходной воды эксперты приняли на уровне принятом для расчета тепловой энергии по данному узлу теплоснабжения, средняя цена которой рассчитана с учетом данных отраженных в постановлении региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 14.12.2018 № 518 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, технической водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду, водоотведение ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Березовский)»,с учетом долей отпуска тепловой энергии в размере 46,06 руб./м3.

Всего плановые расходы на 2021 год по данной статье должны составить 27 179,51 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье на 2021 год относительно предложения предприятия в сторону снижения составила 1 242,74 тыс. руб.

Стоимость электроэнергии

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 7 121,37 тыс. руб., на общий расход электрической энергии 1 551,22 тыс. кВт*ч.

Экспертами принят объем потребления электроэнергии в размере 1 336,38 тыс.кВт*ч. (в соответствии с п. 34 Методическими указаниями произведена корректировка объема потребления электроэнергии с учетом изменения полезного отпуска тепловой энергии).

Договор электроснабжения № 546с от 22.03.2016 (стр.4-25 том 8), заключенный с ООО «Энергосбытовая компания Кузбасса», действующий до 31.12.2016 с последующей пролонгацией.

Эксперты предлагают принять плановую цену на электрическую энергию на 2021 год, исходя из фактически сложившейся цены за 1 кВт*ч за январь – февраль 2020 года, с учетом ИЦП на электроэнергию на 2021 год – 104,0. (прогноз Минэкономразвития России от 26.09.2020).

Таким образом, скорректированные расходы по статье на 2021 год составили 6 129,19 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье на 2021 год, относительно предложений предприятия, составила 992,18 тыс. руб. в сторону понижения.

## Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на теплоноситель на 2019 год

Фактическая необходимая валовая выручка за 2019 год составила 38 272,42 тыс. руб., в т.ч. на потребительский рынок 38 057,15 тыс. руб.

Фактическая товарная выручка предприятия за 2019 год составила 36 722,85 тыс. руб. Расчёт товарной выручки ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения г. Березовский за 2019 год представлен в таблице 17.

Таблица 17

Расчёт товарной выручки на теплоноситель

ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения г. Березовский

за 2019 год

| Период | Полезный отпуск на потребительский рынок, м3 | Размер тарифа, руб./ м3 | Товарная выручка, тыс. руб. (2 × 3)/1000 | НВВ на потребительский рынок, тыс. руб. | Дельта НВВ, тыс. руб. (5 – 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 полугодие | 309 039,80 | 56,95 | 17 599,82 | х | х |
| 2 полугодие | 295 108,55 | 64,80 | 19 123,03 | х | х |
| Итого за год | 604 148,35 | х | 36 722,85 | 38 057,15 | 1 334,30 |

По мнению экспертов данную сумму нужно включить в плановую необходимую валовую выручку на теплоноситель ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения г. Березовский в полном объеме, с учетом индексов потребительских цен на 2020 и 2021 гг. (103,2) и (103,6), она составит 1 426,57 тыс. руб.

### Расчет необходимой валовой выручки на теплоноситель методом индексации установленных тарифов ОАО «СКЭК» (г. Кемерово)

### по узлу теплоснабжения г. Березовский

Согласно пункту 51 Методических указаний, необходимая валовая выручка, принимаемая к расчету при установлении тарифов на долгосрочный период регулирования, определяется с учетом отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов.

Необходимая валовая выручка (НВВ), относимая на производство теплоносителя, на потребительский рынок рассчитывалась на основе рассчитанных долгосрочных параметров регулирования и прогнозных параметров регулирования ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения г. Березовский на 2021 год. Расчет необходимой валовой выручки на 2021 год постатейно отражен в таблице 18.

Таблица 18

### Расчёт необходимой валовой выручки на теплоноситель
методом индексации установленных тарифов

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2020 год | Предложение экспертов на 2021 год | Динамика расходов (4 – 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 7 870,55 | 8 073,71 | 203,16 |
| 2 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов | 33 838,40 | 32 348,67 | -1 489,73 |
| 3 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов по итогу 2019 года | 168,13 | 1 426,57 | 1 258,44 |
| 4 | Сумма средств, ограничивающая тариф | 0,00 | -3 661,45 | -3 661,45 |
|  | Итого необходимая валовая выручка | 41 877,08 | 38 187,50 | -3 689,58 |

Необходимая валовая выручка на 2021 год составила 38 187,50 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 38 187,50 тыс. руб.

Сумма корректировки НВВ на 2021 год, относительно предложений предприятия в сторону понижения составила 3 202,75 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 3 202,75 тыс. руб. Сводная информация в разрезе статей затрат отражена в таблице 19

Таблица 19

### Расчёт необходимой валовой выручки на теплоноситель
                                                                                                тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2021 год | Предложение экспертов на 2021 год | Динамика расходов (4 – 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 8 081,50 | 8 073,71 | -7,79 |
| 2 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов | 35 543,63 | 32 348,67 | -3 194,96 |
| 3 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов по итогу 2019 года | 1 434,60 | 1 426,57 | -8,03 |
| 4 | Итого необходимая валовая выручка | 45 059,73 | 41 848,95 | -3 210,78 |
| 5 | Сумма средств, ограничивающая тариф | 0,00 | -3 661,45 | -3 661,45 |
|  | Итого необходимая валовая выручка | 45 059,73 | 38 187,50 | -6 872,23 |

Поскольку необходимая валовая выручка на потребительском рынке в сумме 41 848,95 тыс. руб. приведет к росту тарифов на теплоноситель с 01.07.2021 на 24,66% эксперты предлагают не учитывать в необходимой валовой выручке предприятия на потребительском рынке на 2021 год 3 661,45 тыс. руб. (в ценах 2021 года). Предлагаем учесть данные расходы в НВВ предприятия в последующих периодах регулирования.

## Тарифы ОАО «СКЭК» на теплоноситель на 2021 год

На основании необходимой валовой выручки, относимой на производство теплоносителя на 2021 год в размере 38 187,50 тыс. руб. эксперты рассчитали тарифы на теплоноситель ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения г. Березовский.

Данные сведены в таблице 20.

Таблица 20

| № п/п | Показатели | Предложение экспертов на 2021 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | НВВ на производство теплоносителя, тыс. руб. | 38 187,50 |
| 1.1 | 1 полугодие | 18 627,20 |
| 1.2 | 2 полугодие | 19560,30 |
| 2 | Полезный отпуск на потребительский рынок, тыс.м3 | 590,13 |
| 2.1 | 1 полугодие | 295,06 |
| 2.2 | 2 полугодие | 295,07 |
| 3 | Тариф, руб./м3 |  |
| 3.1 | с 01 января | 63,13 |
| 3.1.1 | Изменение тарифа с 01 января | 0,00% |
| 3.2 | с 01 июля | 66,29 |
| 3.2.1 | Изменение тарифа с 01 июля | 5,0% |

Тарифы на горячую воду

Согласно п. 5 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010  № 190 -ФЗ «О теплоснабжении» тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) устанавливаются в виде двухкомпонентных тарифов с использованием компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию.

Компонент на тепловую энергию соответствует тарифу на тепловую энергию на 2021 год согласно данному экспертному заключению.

Стоимость тепловой энергии в горячей воде составляет:

Таблица 21

| Период | Компонент на тепловую энергию руб./Гкал (без НДС) |
| --- | --- |
| с 01.01.2021 | 2 591,61 |
| с 01.07.2021 | 2 721,19 |

Нормативы расхода тепловой энергии, необходимые для осуществления горячего водоснабжения ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения г. Березовский, приняты в соответствии с постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 07.12.2017 № 458 «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Кемеровской области»:

Таблица 22

| С изолированными стояками |  | С неизолированными стояками |  |
| --- | --- | --- | --- |
| с полотенце-сушителем | без полотенце-сушителя | с полотенце-сушителем | без полотенце-сушителя |
| 0,0544 | 0,0536 | 0,0580 | 0,0548 |

На основании вышеуказанного, эксперты предлагают принять тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения на 2021 год для ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения г. Березовский в следующем виде:

Тарифы на горячую воду ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) по узлу 
теплоснабжения г. Березовский, реализуемую в открытой

системе горячего водоснабжения на потребительском рынке

Таблица 23

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./ м3 (без НДС) |  |  |  | Компо-нент на тепло-носитель, руб./м3 ** (без НДС) | Компонент на тепловую энергию руб./Гкал *** (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  |  |  |
|  |  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля |  |  |
| ООО «Теплоэнергетик» | с 01.01.2021 | 204,11 | 202,04 | 213,44 | 205,15 | 63,13 | 2 591,61 |
|  | с 01.07.2021 | 214,32 | 212,15 | 224,12 | 215,41 | 66,29 | 2 721,19 |
| Рост тарифа с 01.07.2021, % |  | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |

| Плановые физические показатели по производству, транспортировке и реализации тепловой энергии , план на 2021 год (корректировка), отпускаемую на потребительский рынок ОАО "СКЭК" по узлу теплоснабжения г. Березовский (переданные в концессию на 2017-2026 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | Утверждено на 2018 год | Факт 2018 согласно данных предприятия | Факт 2018 согласно данным экспертов | отклонение по 2018 году методом долгосрочного регулирования | % отклонений | Предложения предприятия на 2019 представлен. к 01.05.2019г (корр) | Предложения предприятия на 2019 (корр) с учетом доп.матер-ов | Утверждено на на 2019 (корр) | Факт по данным ОАО "СКЭК" за 2019год | Факт по данным экспертов за 2019год | Утверждено на 2020г | Утверждено на 2021г | Предложение ОАО "СКЭК" на 2021 год (корректировка) | Предложения экспертов на 2021 год |
| Производство и отпуск тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество котельных | шт. | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| В том числе мощностью, Гкал/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -до 3,00 | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| -от 3,00 до 20,00 | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| -от 20,00 до 100,00 | шт. | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| Нормативная выработка | Гкал | 314196,98 | 355043,01 | 316325,34 | 2128,36 | 0,68 | 312431,52 | 312431,52 | 305 338,57 | 339 002,72 | 298 399,67 | 311 798,49 | 311 798,49 | 301 876,30 | 304 038,00 |  |
| Полезный отпуск | Гкал | 282665,30 | 284220,80 | 284220,79 | 1555,48 | 0,55 | 271391,60 | 271391,60 | 271 390,00 | 265 349,35 | 265 349,35 | 280 761,02 | 280 761,02 | 267 096,10 | 276 537,00 |  |
| Отпуск на потребительский рынок | Гкал | 282665,30 | 284220,80 | 284220,79 | 1555,48 | 0,55 | 271391,60 | 271391,60 | 271 390,00 | 265 349,35 | 265 349,35 | 280 761,02 | 280 761,02 | 267 096,10 | 276 537,00 |  |
| в горячей воде | Гкал | 282535,00 | 284109,17 | 284109,15 | 1574,15 | 0,56 | 271274,20 | 271274,20 | 271 272,60 | 265 235,38 | 265 235,38 | 280 649,07 | 280 649,07 | 266 980,50 | 276 417,00 |  |
| Отпуск жилищным | Гкал | 228861,00 | 229811,73 | 229811,70 | 950,70 | 0,42 | 221552,7 | 221552,7 | 204 021,22 | 213 810,58 | 213 810,58 | 229 213,00 | 229 213,00 | 215 809,60 | 215 978,00 |  |
| Отпуск бюджетным | Гкал | 32494,00 | 32588,61 | 32583,60 | 89,60 | 0,28 | 30407,9 | 30407,9 | 30 407,90 | 30 725,96 | 30 725,96 | 31 219,48 | 31 219,48 | 30 891,00 | 36 486,00 |  |
| Отпуск иным потребителям | Гкал | 21180,00 | 21708,83 | 21713,85 | 533,85 | 2,52 | 19313,6 | 19313,6 | 36 843,48 | 20 698,85 | 20 698,85 | 20 216,58 | 20 216,58 | 20 279,90 | 23 953,00 |  |
| в паре | Гкал | 130,30 | 111,63 | 111,63 | -18,67 | -14,33 | 117,40 | 117,40 | 117,40 | 113,97 | 113,97 | 111,95 | 111,95 | 115,60 | 120,00 |  |
| Отпуск иным потребителям | Гкал | 130,30 | 111,63 | 111,63 | -18,67 | -14,33 | 117,4 | 117,4 | 117,40 | 113,97 | 113,97 | 111,95 | 111,95 | 115,60 | 120,00 |  |
| Отпуск на производственные нужды | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Потери, в том числе: | Гкал | 84531,68 | 123175,58 | 84457,93 | -73,75 | -0,09 | 89440,08 | 89440,08 | 82 348,57 | 122 816,99 | 82 213,95 | 81 735,89 | 81 735,89 | 84 780,20 | 80 501,00 |  |
| Расход на собственные нужды | Гкал | 6093,68 | 15599,55 | 6019,93 | -73,75 | -1,21 | 13015,08 | 13015,08 | 5 923,57 | 10 177,20 | 5 788,95 | 6 048,89 | 6 048,89 | 10 177,20 | 5 898,00 |  |
| Потери в диапазоне спрямления температурного графика | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Потери в сетях предприятия | Гкал | 78438,00 | 107576,02 | 78438,00 | 0,00 | 0,00 | 76425,00 | 76425,00 | 76 425,00 | 112 639,79 | 76 425,00 | 75 687,00 | 75 687,00 | 74 603,00 | 74 603,00 |  |
| Покупная теплоэнергия | Гкал | 53000,00 | 52353,37 | 52353,37 | -646,63 | -1,22 | 48400,16 | 48400,16 | 48 400,00 | 49 163,63 | 49 163,63 | 50 698,42 | 50 698,42 | 50 000,00 | 53 000,00 |  |
| доля отпуска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 полугодиме |  | 0,56 | 0,59 | 0,5868 | 0,02 | 4,25 |  |  |  | 0,6085 | 0,6085 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,61 |  |
| 2 полугодие |  | 0,44 | 0,41 | 0,4132 | -0,02 | -5,47 |  |  |  | 0,3915 | 0,3915 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,39 |  |
| Покупная теплоэнергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поставщик |  | 1,044 |  | "Угольная компания "Северный Кузбасс" |  |  |  |  | "Угольная компания "Северный Кузбасс" |  |  |  |  |  |  |  |
| Объём покупки | Гкал | 53000 | 52353,365 | 52353,367 | -646,63 | -1,22 | 48400,156 | 48400,156 | 48 400,16 | 49 163,63 | 49 163,63 | 50 698,42 | 50 698,42 | 50 000,00 | 53 000,00 |  |
| Средневзвешенный тариф покупки | руб./Гкал | 1030,15 | 1029,48 | 1029,48 | -0,67 | -0,07 | 1068,66 | 1068,66 | 1 102,19 | 1 100,05 | 1 100,05 | 1 192,03 | 1 227,81 | 1 227,81 | 1 224,52 |  |
| Стоимость | тыс. руб. | 54 598,09 | 53 896,85 | 53 896,85 | -701,24 | -1,28 | 51 723,33 | 51 723,33 | 53 345,97 | 54 082,36 | 54 082,36 | 60 434,04 | 62 248,03 | 61 390,50 | 64 899,35 |  |
| Топливо на производство покупает СКЭК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива, в т.ч. | кг у.т./Гкал | 191,1 | 191,1 | 191,1 | 0 | 0 | 191,1 | 191,1 | 191,10 | 191,10 | 191,10 | 191,10 | 191,10 | 191,10 | 191,10 |  |
| - уголь каменный | кг у.т./Гкал | 191,1 | 191,1 | 191,1 | 0 | 0 | 191,1 | 191,1 | 191,10 | 191,10 | 191,10 | 191,10 | 191,10 | 191,10 | 191,10 |  |
| Тепловой эквивалент |  | 0,75 | 0,76 | 0,76 | 0,01 | 1,33 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,72 | 0,72 | 0,76 | 0,76 | 0,72 | 0,76 |  |
| - уголь каменный |  | 0,75 | 0,76 | 0,76 | 0,01 | 1,33 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,72 | 0,72 | 0,76 | 0,76 | 0,72 | 0,76 |  |
| Удельный расход натурального топлива, в т. ч. | кг/Гкал | 254,80 | 251,45 | 251,45 | -3,35 | -1,32 | 251,45 | 251,45 | 251,45 |  | 265,42 | 251,45 | 251,45 | 264,68 | 251,45 |  |
| -уголь каменный | кг/Гкал | 254,80 | 251,45 | 251,45 | -3,35 | -1,32 | 251,45 | 251,45 | 251,45 |  | 265,42 | 251,45 | 251,45 | 264,68 | 251,45 |  |
| Расход натурального топлива, всего, в т. ч. | т | 78504,72 | 78397,13 | 78025,48 | -479,24 | -0,61 | 75287,48 | 75287,48 | 75 287,11 | 0,00 | 77 664,74 | 76 879,93 | 76 879,93 | 77 207,34 | 74 966,52 |  |
| в том числе Расход натурального топлива на срезку | т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Суммарный расход натурального топлива с учетом срезки температурного графика, всего, в т. ч. | т | 78504,72 | 78397,13 | 78025,48 | -479,24 | -0,61 | 75287,48 | 75287,48 | 75 287,11 | 0,00 | 77 664,74 | 76 879,93 | 76 879,93 | 77 207,34 | 74 966,52 |  |
| Естественная убыль натурального топлива, в том числе: | % | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |  |
| -при автомобильных перевозках | % | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |  |
| -при хранении на складе, перегрузке и подаче в котельную | % | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |  |
| Расход натурального топлива с учётом естественной убыли, срезки. без неснижаемого запаса топлива, в том числе: | т | 79446,70 | 79337,90 | 78961,79 | -484,91 | -0,61 | 76190,0 | 76190,93 | 76 190,56 | 78 348,67 | 78 596,71 | 77 802,49 | 77 802,49 | 78 133,83 | 75 866,12 |  |
| Цена натурального топлива | руб./т | 1262,97 | 1310,63 | 1310,63 | 47,66 | 3,77 | 1293,80 | 1349,50 | 1 349,50 | 1 381,75 | 1 381,75 | 1 404,83 | 1 461,02 | 1 460,99 | 1 451,16 |  |
| -уголь каменный | руб./т | 1262,97 | 1310,63 | 1310,63 | 47,66 | 3,77 | 1293,80 | 1349,50 | 1 349,50 | 1 381,75 | 1 381,75 | 1 404,83 | 1 461,02 | 1 460,99 | 1 451,16 |  |
| процент роста | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,10 | 4,00 | 4,00 | 3,30 |  |
| Стоимость топлива (без неснижаемого запаса топлива) (Статья 1.2 СКЭК) | тыс. руб. | 100338,70 | 103982,35 | 103489,42 | 3150,72 | 3,14 | 98574,62 | 102819,66 | 102 819,16 | 108 258,19 | 108 601,01 | 109 299,24 | 113 671,20 | 114 152,89 | 110 093,75 |  |
| Стоимость расходов по транспортировке скэк | тыс. руб. | 18851,76 | 16136,54 | 16060,04 | -2791,72 | -14,81 | 16193,42 | 19301,70 | 19 301,61 | 19 848,33 | 19 910,91 | 20 557,49 | 21 400,35 | 21 486,61 | 20 762,79 |  |
| Цена перевозки | РУБ./ТН | 237,29 | 203,39 | 203,39 | -33,90 | -14,29 | 212,54 | 253,33 | 253,33 | 253,33 | 253,33 | 264,23 | 275,06 | 275,00 | 273,68 |  |
| процент роста | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,30 | 4,10 | 4,08 | 3,58 |  |
| Стоимость топлива с расходами на транспортировку | тыс. руб. | 119190,45 | 120118,89 | 119549,45 | 359,00 | 0,30 | 114768,04 | 122121,36 | 122 120,77 | 128 106,52 | 128 511,92 | 129 856,73 | 135 071,55 | 135 639,50 | 130 856,54 |  |
| Электроэнергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий расход электроэнергии, в т.ч.: | тыс. кВт*ч | 18283,39 | 17401,70 | 18351,20 | 67,81 | 0,37 | 18283,39 | 18283,39 | 18 283,39 | 18 207,29 | 17 876,43 | 17 476,01 | 17 476,01 | 18 207,29 | 17 466,79 |  |
| -в том числе на теплоноситель для нужд потребителей | тыс. кВт*ч | 1583,56 | 1482,59 | 1559,46 | -24,10 | -1,52 | 1583,56 | 1583,56 | 1 583,56 | 1 551,22 | 1 457,67 | 1 482,59 | 1 482,59 | 1 551,22 | 1 336,38 |  |
| -в том числе на теплоноситель для собственных нужд | тыс. кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 303,44 | 303,44 |  |  | 303,44 | 303,44 |  |
| на тепловую энергию | тыс. кВт*ч | 16699,83 | 15919,11 | 16791,75 | 91,92 | 0,55 | 16699,83 | 16699,83 | 16 699,83 | 16 352,63 | 16 418,76 | 15 993,42 | 15 993,42 | 16 352,63 | 16 130,40 |  |
| Средневзвешенный тариф за 1 кВт*ч потреб.эл.энергии, в т.ч.: | руб./кВт*ч | 3,70409 | 3,77166 | 3,7717 | 0,07 | 1,82 | Аналитический отчет за 2018 год счетам 20.26 и 20.45 Генерация и транспортировка тепловой энергии и производство теплоносителя (стр.113 Том 3) | 3,91 | 3,91 | 4,10 | 4,10 | 4,17 | 4,34 | 4,59 | 4,59 |  |
| # процент роста | # % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 6,61 | # 4,10 | # 10,19 | # 10,09 |  |
| Удельный расход | кВт*ч/Гкал | 59,16 | 49,01 | 58,01 | -1,14 | -1,93 | 58,52 | 58,52 | 59,88 | 53,71 | 59,91 | 56,05 | 56,05 | 60,31 | 57,45 |  |
| Стоимость электроэнергии | тыс. руб. | 67 733,89 | 65 633,34 | 69 214,55 | 1480,66 | 2,19 | #ЗНАЧ! | 71448,09 | 71 448,09 | 74 576,02 | 73 293,38 | 72 807,63 | 75 792,75 | 83 586,21 | 80 109,67 |  |
| на тепловую энергию | тыс. руб. | 61 868,25 | 60 041,52 | 63 332,80 | 1464,55 | 2,37 | #ЗНАЧ! | 65259,83 | 65 259,83 | 66 979,42 | 67 316,93 | 66 630,94 | 69 362,81 | 75 071,80 | 73 980,48 |  |
| на теплоноситель для нужд потребителей | тыс. руб. | 5 865,64 | 5 591,83 | 5 881,75 | 16,11 | 0,27 | #ЗНАЧ! | 6188,26 | 6 188,26 | 6 353,73 | 5 976,45 | 6 176,69 | 6 429,94 | 7 121,37 | 6 129,19 |  |
| на теплоноситель для собственных нужд | тыс. руб. | 5 865,64 | 5 591,83 | 0,00 | -5865,64 | -100,00 | #ЗНАЧ! | 59071,57 | 0,00 | 1 242,87 | 1 244,10 |  |  | 1 393,04 | 1 391,70 |  |
| Вода и теплоноситель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее количество воды в виде воды и теплоносителя, всего, в т.ч.: | тыс. м3 | 397,20 | 399,39 | 399,39 | 2,19 | 0,55 | 397,20 | 397,20 | 397,20 | 388,50 | 388,36 | 346,53 | 346,53 | 346,53 | 344,53 |  |
| - итого собственный подъем у ОАО "СКЭК", покупка от ОАО "СКЭК" | тыс. м3 | 268,67 | 270,15 | 270,15 | 1,48 | 0,55 | 268,67 | 268,67 | 268,67 | 262,77 | 262,69 | 213,48 | 213,48 | 213,48 | 213,48 |  |
| -собственный подъем холодная вода, на нее вода питьевого качества |  | 268,67 | 270,15 | 270,15 | 1,48 | 0,55 | 268,67 | 268,67 | 268,67 | 262,77 | 262,69 | 213,48 | 213,48 | 213,48 | 213,48 |  |
| -собственный подъем воды на теплоноситель на собств нужды, вода питьевого качества | тыс. м3 | 128,53 | 129,24 | 129,24 | 0,71 | 0,55 | 128,53 | 128,53 | 128,53 | 125,73 | 125,73 | 133,05 | 133,05 | 133,05 | 131,05 |  |
| Цена воды питьевого качества | руб./м3 | 33,70 | 33,77 | 33,67 | -0,03 | -0,10 | 35,13 | 35,13 | 37,38 | 37,68 | 37,68 | 42,25 | 44,28 | 44,43 | 44,43 |  |
| Цена теплоносителя на тепловую энергию | руб./м3 | 49,29 | 53,53 | 53,53 | 4,24 | 8,61 | 56,25 | 56,25 | 56,04 | 59,77 | 59,77 | 58,40 | 60,74 | 67,22 | 67,22 |  |
| Стоимость воды | тыс. руб. | 9053,937 | 9122,907 | 9094,674 | 40,738 | 0,450 | 9438,38 | 9438,38 | 10 041,58 | 9 900,50 | 9 898,16 | 9 019,97 | 9 452,81 | 9 485,06 | 9 485,06 |  |
| Стоимость теплоносителя для собственных нужд котельной (БКС в договоре тех обсл) |  | 6334,854 | 6918,499 | 6918,080 | 583,226 | 9,207 | 7229,81 | 7229,91 | 7 202,28 | 7 514,25 | 7 514,88 | 7 770,06 | 8 080,86 | 8 943,14 | 8 808,59 |  |
| Стоимость реагентов в цене теплоносителя, затраты ООО "БКС" | тыс. руб. | в цене теплоносителя | в цене теплоносителя | в цене теплоносителя |  |  | в цене теплоносителя | в цене теплоносителя | в цене теплоносителя | в цене теплоносителя | в цене теплоносителя | в цене теплоносителя | в цене теплоносителя | в цене теплоносителя | в цене теплоносителя |  |

Приложение № 14 к протоколу № 80

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 03.12.2020

Долгосрочные тарифы ОАО «Северо – Кузбасская энергетическая компания» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Березовского городского округа,

на период с 01.01.2020 по 31.12.2026

| Наименова- ние регули- руемой организации | Вид тарифа | Период | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  |  | Острый и редуци-рован-ный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 |  | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | Свы- ше 13,0 кг/см2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| ОАО «Северо – Кузбасская энергети-ческая компания» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2020 | 2468,20 | x | 2468,20 |  | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 2591,61 | x | 2591,61 |  | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 2591,61 | x | 2591,61 |  | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 2721,19 | x | 2721,19 |  | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 2721,19 | x | 2721,19 |  | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 2857,25 | x | 2857,25 |  | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 2857,25 | x | 2857,25 |  | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2023 | 2973,29 | x | 2973,29 |  | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 2973,29 | x | 2973,29 |  | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 3095,56 | x | 3095,56 |  | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 3095,56 | x | 3095,56 |  | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 3156,86 | x | 3156,86 |  | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 3156,86 | x | 3156,86 |  | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2026 | 3188,71 | x | 3188,71 |  | x | x | x |
|  | Двухставочный | х | х | х | х |  | х | х | х |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | х | х | х | х |  | х | х | х |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | х | х | х | х |  | х | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2020 | 2961,84 | x | x |  | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 3109,93 | x | x |  | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 3109,93 | x | x |  | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 3265,43 | x | x |  | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 3265,43 | x | x |  | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 3428,70 | x | x |  | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 3428,70 | x | x |  | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2023 | 3567,95 | x | x |  | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 3567,95 | x | x |  | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 3714,67 | x | x |  | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 3714,67 | x | x |  | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 3788,23 | x | x |  | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 3788,23 | x | x |  | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2026 | 3826,45 | x | x |  | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x |  | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x |  | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x |  | x | x | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)».

Приложение № 15 к протоколу № 80

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 03.12.2020

Приложение № 16 к протоколу № 80

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 03.12.2020

Долгосрочные тарифы

ОАО «Северо – Кузбасская энергетическая компания» на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке

Березовского городского округа, на период с 01.01.2020 по 31.12.2026

( без НДС )

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вид теплоносителя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вода | пар |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ОАО «Северо – Кузбасская энергетическая компания» | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./м3 | с 01.01.2020 | 64,80 | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 63,13 | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 63,13 | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 66,29 | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 69,75 | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 68,38 | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 68,38 | x |
|  |  | с 01.07.2023 | 75,64 | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 75,64 | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 73,87 | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 73,87 | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 81,34 | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 81,34 | x |
|  |  | с 01.07.2026 | 79,79 | x |
|  | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./м3 | с 01.01.2020 | 64,80 | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 63,13 | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 63,13 | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 69,75 | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 69,75 | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 68,38 | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 68,38 | x |
|  |  | с 01.07.2023 | 75,64 | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 75,64 | x |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | с 01.07.2024 | 73,87 | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 73,87 | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 81,34 | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 81,34 | x |
|  |  | с 01.07.2026 | 79,79 | x |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./м3 | с 01.01.2020 | 77,76 | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 75,76 | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 75,76 | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 79,55 | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 83,70 | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 82,06 | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 82,06 | x |
|  |  | с 01.07.2023 | 90,77 | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 90,77 | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 88,64 | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 88,64 | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 97,61 | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 97,61 | x |
|  |  | с 01.07.2026 | 95,75 | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)».

Приложение № 17 к протоколу № 80

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 03.12.2020

Долгосрочные тарифы

ОАО «Северо – Кузбасская энергетическая компания» на горячую воду в открытой системе

водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Березовского городского округа,

на период с 01.01.2020 по 31.12.2026

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 * (с НДС) |  |  |  | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./м3 (без НДС) |  |  |  | Компо-нент на тепло-носи-тель, руб./м3 ** (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал *** (без НДС) | Двухставочный |  |
|  |  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей |  |  | Ставка за мощность, тыс. руб./ Гкал/ час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | с 01.01.2020 | 238,88 | 236,52 | 249,55 | 240,07 | 199,07 | 197,10 | 207,96 | 200,06 | 64,80 | 2468,20 | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ОАО «Северо – Кузбасская энергети-ческая компания» | с 01.07.2020 | 244,93 | 242,45 | 256,13 | 246,18 | 204,11 | 202,04 | 213,44 | 205,15 | 63,13 | 2591,61 | х | х |
|  | с 01.01.2021 | 244,93 | 242,45 | 256,13 | 246,18 | 204,11 | 202,04 | 213,44 | 205,15 | 63,13 | 2591,61 | х | х |
|  | с 01.07.2021 | 257,18 | 254,58 | 268,94 | 258,49 | 214,32 | 212,15 | 224,12 | 215,41 | 66,29 | 2721,19 | х | х |
|  | с 01.01.2022 | 261,34 | 258,73 | 273,10 | 262,64 | 217,78 | 215,61 | 227,58 | 218,87 | 69,75 | 2721,19 | х | х |
|  | с 01.07.2022 | 268,57 | 265,84 | 280,92 | 269,95 | 223,81 | 221,53 | 234,10 | 224,96 | 68,38 | 2857,25 | х | х |
|  | с 01.01.2023 | 268,57 | 265,84 | 280,92 | 269,95 | 223,81 | 221,53 | 234,10 | 224,96 | 68,38 | 2857,25 | х | х |
|  | с 01.07.2023 | 284,87 | 282,01 | 297,71 | 286,30 | 237,39 | 235,01 | 248,09 | 238,58 | 75,64 | 2973,29 | х | х |
|  | с 01.01.2024 | 284,87 | 282,01 | 297,71 | 286,30 | 237,39 | 235,01 | 248,09 | 238,58 | 75,64 | 2973,29 | х | х |
|  | с 01.07.2024 | 290,72 | 287,75 | 304,09 | 292,21 | 242,27 | 239,79 | 253,41 | 243,51 | 73,87 | 3095,56 | х | х |
|  | с 01.01.2025 | 290,72 | 287,75 | 304,09 | 292,21 | 242,27 | 239,79 | 253,41 | 243,51 | 73,87 | 3095,56 | х | х |
|  | с 01.07.2025 | 303,68 | 300,66 | 317,33 | 305,21 | 253,07 | 250,55 | 264,44 | 254,34 | 81,34 | 3156,86 | х | х |
|  | с 01.01.2026 | 303,68 | 300,66 | 317,33 | 305,21 | 253,07 | 250,55 | 264,44 | 254,34 | 81,34 | 3156,86 | х | х |
|  | с 01.07.2026 | 303,91 | 300,84 | 317,69 | 305,44 | 253,26 | 250,70 | 264,74 | 254,53 | 79,79 | 3188,71 | х | х |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

** Тариф на теплоноситель для ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», реализуемый на потребительском рынке г.Березовский, установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2019 № 792                    (в редакции постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 03.12.12.2020 № 488).

*** Тариф на тепловую энергию для ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» , реализуемую на потребительском рынке г.Березовский, установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2019 № 791                   (в редакции постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 03.12.12.2020 № 487)».

Приложение № 18 к протоколу № 80

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 03.12.2020

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ОАО «РЖД» (филиал Кузбасский территориальный участок Западно-Сибирской дирекции 
по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению) по узлу теплоснабжения - котельные 
на ст. Новокузнецк для корректировки НВВ и уровня тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке
Новокузнецкого городского округа на 2021 год

# Общая характеристика предприятия

Полное наименование организации – ОАО «РЖД» (филиал Кузбасский территориальный участок Западно-Сибирской дирекции 
по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению) по узлу теплоснабжения – котельные 
на ст. Новокузнецк.

Фактический адрес: 650992, г. Кемерово, ул. Карболитовская, д.2.

Должность, фамилия, имя, отчество контактного лица, рабочий телефон – Рейникова Юлия Борисовна, телефон (3842) 32-35-15

Кузбасский региональный производственный участок является подразделением Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» и осуществляет деятельность по управлению комплексом объектов стационарной теплоэнергетики, водоснабжения 
и водоотведения на территории Новокузнецкого городского округа, в том числе эксплуатации 8 котельных.

Подразделение создано на основании приказа Центральной дирекции 
по тепловодоснабжению ОАО «РЖД» от 23.11.2010 № 188 «О создании структурных подразделений Центральной дирекции 
по тепловодоснабжению» и является полным правопреемником Дирекции 
по тепловодоснабжению – структурного подразделения Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД». Вышеназванный производственный участок не имеет собственного выделенного бухгалтерского баланса.

По узлу теплоснабжения котельные на ст. Новокузнецк 
(г. Новокузнецк) предприятие эксплуатирует 2 котельных: 1 котельную 
ТЧ-15 установленной тепловой мощностью 10,9 Гкал/час (3 котла КЕ 6,5/13С), 1 котельную «железнодорожной больницы» установленной тепловой мощностью 2,45 Гкал/час (2 котла КВ-0,4К).

Система теплоснабжения потребителей открытая с непосредственным отбором теплоносителя из сети на нужды горячего водоснабжения. Температурный график работы тепловой сети - 95/70˚С.

Для производства тепловой энергии используется энергетический каменный длиннопламенный уголь (класс 0-300 (200)).

Поставщиком угля для предприятия является 
АО «УК Кузбассразрезуголь».

Предприятие находится на общей системе налогообложения.

ОАО «РЖД» (филиал Кузбасский территориальный участок Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению) по узлу теплоснабжения – котельные на ст. Новокузнецк осуществляет свою деятельность 
в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством, Уставом предприятия (стр. 69-76 том 1).

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», цены (тарифы) на товары, услуги 
в сфере теплоснабжения ОАО «РЖД» подлежат государственному регулированию.

В соответствии с пунктами 3, 4, 5 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
цены (тарифы) на услуги в сфере теплоснабжения, оказываемые 
ОАО «РЖД» посредством комплекса теплоснабжения находящегося
в собственности, подлежат государственному регулированию.

Расходы предприятия рассчитываются в соответствии с пунктами 
28 и 31 Основ ценообразования.

Долгосрочные параметры регулирования на 2019 – 2023 годы, 
с указанием операционных расходов, необходимых для расчета фактических операционных расходов 2019 года и плановых операционных расходов 2021 года, утверждены постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2018 № 693 «Об установлении ОАО «РЖД» (филиал Кузбасский территориальный участок Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению) по узлу теплоснабжения - котельные 
на ст. Новокузнецк долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке 
г. Новокузнецк, на 2019 - 2023 годы».

Для составления данного заключения эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития РФ, опубликованным на официальном сайте Минэкономразвития РФ 26.09.2020, в соответствии с которым 
индекс потребительских цен (ИПЦ) (2021/2020) составляет 1,036;

индекс цен производителей по добыче угля (ИЦП на уголь) (2021/2020) составляет 1,033;

индекс цен производителей на транспорт, за исключением трубопроводного (ИЦП на транспорт) (2021/2020) составляет 1,036;

индекс цен производителей на электрическую энергию 
(ИЦП на электрическую энергию) (2020/2019) составляет 1,032;

индекс цен производителей на электрическую энергию 
(ИЦП на электрическую энергию) (2021/2020) составляет 1,040;

индекс цен производителей (ИЦП) на водоснабжение; водоотведение, организацию сбора и утилизацию отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (раздел Е) (2020/2019) составляет 1,053;

индекс цен производителей (ИЦП) на водоснабжение; водоотведение, организацию сбора и утилизацию отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (раздел Е) (2021/2020) составляет 1,040.

# Нормативно правовая база

- Гражданский кодекс Российской Федерации.

- Налоговый кодекс Российской Федерации.

- Трудовой Кодекс Российской Федерации.

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях».

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности 
в энергетике».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

- Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 323 «Об организации 
в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую 
и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных».

- Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325 «Об организации 
в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» (вместе 
с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету 
и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии»).

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) 
от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее Методические указания).

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) 
от 07.06.2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел 
об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения».

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки 
и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в теплоэнергетической отрасли.

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

# Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы ОАО «РЖД» (филиал Кузбасский территориальный участок Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению) по узлу теплоснабжения - котельные на ст. Новокузнецк по расчету тарифов на 2021 год, с целью корректировки значений долгосрочного периода регулирования 2019-2023 годов подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 
№ 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) 
в сфере теплоснабжения», утверждённых приказом ФСТ России 
от 13.06.2013 № 760-э. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

# Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях
об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание 
все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили 
из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной ОАО «РЖД» (филиал Кузбасский территориальный участок Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению) по узлу теплоснабжения - котельные на ст. Новокузнецк информации 
для определения величины экономически обоснованных расходов 
по регулируемым РЭК Кузбасса видам деятельности на 2021 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов 
на производство, передачу и сбыт тепловой энергии, принимаемых 
для расчета тарифов на 2021 год, производилась на основе корректировки расчета операционных расходов, анализа неподконтрольных расходов, расчета затрат на приобретение энергетических ресурсов.

# Анализ расходов ОАО «РЖД» по узлу теплоснабжения - котельные 
на ст. Новокузнецк

## Баланс тепловой энергии

Согласно пункту 22 Основ ценообразования тарифы устанавливаются 
на основании необходимой валовой выручки, определенной 
для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) 
на расчетный период регулирования, определенного в соответствии 
со схемой теплоснабжения, а в случае отсутствия такой схемы теплоснабжения – на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 
При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации 
об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования 
в соответствии с методическими указаниями и с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года.

В соответствии с пунктом 22(1) Основ ценообразования  расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии, реализация которой необходима для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению населению и приравненным к нему категориям потребителей, определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями 
с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии указанным категориям потребителей за последние 3 года.

Расчет полезного отпуска тепловой энергии произведен экспертами 
на основании данных шаблона BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.FACT 
за 2017, 2018, 2019 годы с учетом динамики и представлен в таблице 1.

Объем полезного отпуска на 2021 год

|  | Объем полезного отпуска, тыс. Гкал |  |  |  | Динамика |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджет | Население | Прочие | Всего | Население | Прочие | Всего |
| Факт 2017 | 0 | 2,868 | 29,763 | 32,631 |  |  |  |
| Факт 2018 | 0 | 2,902 | 30,396 | 33,298 |  |  | 1,020440685 |
| Факт 2019 | 0 | 3,342 | 25,073 | 28,415 | 1,1516196 |  | 0,853354556 |
| За последний отчетный год с учетом динамики |  | 3,849 |  | 24,744 |  |  |  |

Объем потерь тепловой энергии при передаче устанавливается
на первый год долгосрочного периода регулирования, определяется
в соответствии с пунктом 40 Методических указаний и в течение этого периода не пересматривается.

Потери тепловой энергии на потребительский рынок, в соответствии 
с шаблоном BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.FACT за 2019 год (первый год долгосрочного периода регулирования) отсутствуют.

Отпуск в сеть при этом составляет: 24,744 тыс. Гкал (среднее значение полезного отпуска на потребительский рынок за три последние года с учетом динамики)

Сводный баланс тепловой энергии представлен в таблице 2.

Баланс тепловой энергии на 2021 год

| № п/п | Показатель | ед. изм. | Объем тепловой энергии в год | в том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 полугодие | 2 полугодие |
| 1. | Отпуск тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал | 24,744 | 12,208 | 12,536 |
| 2. | Потери тепловой энергии | тыс. Гкал | 0 | 0,000 | 0,000 |
| 3. | Полезный отпуск на потребительский рынок | тыс. Гкал | 24,744 | 12,208 | 12,536 |

Объем полезного отпуска на потребительский рынок на 2021 год представлен в таблице 3.

Объем полезного отпуска на потребительский рынок на 2021 год

| Период | Объем |
| --- | --- |
| январь – июнь | 3,371 |
| июль - декабрь | 2,660 |
| Всего: | 6,031 |

## Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности

По данной статье организацией расходов не заявлено.

## Арендная плата

По данной статье организацией расходов не заявлено.

## Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия 
на окружающую среду в пределах установленных нормативов 
и (или) лимитов

В соответствии с подпунктом 10 пункта 24 Основ ценообразования, расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) 
по регулируемым видам деятельности, включают в себя плату за выбросы 
и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов.

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
42 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого был рассмотрен и проанализирован расчет суммы платы по объекту негативного воздействия за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами на сумму 8 тыс. руб. (стр. 323-324 том 8). Эксперты проанализировали представленный расчет и согласились с его правильностью.

Размер экономически обоснованных расходов предприятия по данной статье составляет 8 тыс. руб.

Расходы в размере 34 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2021 год, 
как экономически необоснованные.

## Налог на имущество

По данной статье предприятием планируются расходы в размере
168 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого был рассмотрен и проанализирован расчет налога на имущество котельной Новокузнецк сортировочный за 2019 год на сумму 168 тыс. руб. (стр. 316 том 8). Эксперты проанализировали представленный расчет и согласились с его правильностью.

В соответствии с расчетом (только недвижимое имущество), экономически обоснованный размер налога на имущество на 2021 год составляет 168 тыс. руб., и предлагается экспертами для включения 
в НВВ предприятия.

Корректировка предложения предприятия отсутствует.

## Отчисления на социальные нужды

В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» включаются:

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 426, 427 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования (30 %);

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 428 НК Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ 
(в зависимости от опасности или вредности труда);

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 № 713 по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (согласно уведомлению – 0,40 %).

Общий процент отчислений на социальные нужды составляет: 30 % (сумма страховых взносов в фонды) + 0,40 % (страхование от несчастных случаев на производстве) = 30,40 %.

Предприятие представило уведомление о размере страховых взносов 
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний (стр. 306 том 2).

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 4 316 тыс. руб.

По оценке экспертов, на 2021 год фонд оплаты труда в операционных расходах предприятия на производство тепловой энергии составил: 
13 575 тыс. руб. (ФОТ на 2019 год) ÷ 20 451 тыс. руб. (операционные расходы на 2019 год) × 21 388 тыс. руб. (операционные расходы на 2021 год) =14 197 тыс. руб.

Отчисления на социальные нужды на 2021 год при этом составят: 
14 197 тыс. руб. (ФОТ на 2021 год) × 30,40 % (размер социальных отчислений) = 4 316 тыс. руб.

Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают её к включению в НВВ предприятия на 2021 год.

Корректировка предложения предприятия отсутствует.

## Амортизация основных средств и нематериальных активов

К основным средствам активы относятся при одновременном выполнении ряда условий, а именно:

- использование в производственной деятельности 
или для управленческих нужд;

- использование более 12 месяцев;

- способность приносить доход;

- если не планируется дальнейшая перепродажа.

Срок полезного использования основных средств определяется самостоятельно, на дату ввода в эксплуатацию данного объекта, 
на основании классификации основных средств, установленной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Амортизационные отчисления определяются в соответствии 
с приложением 4.10 к Методическим указаниям по данным бухгалтерского учета, при этом результаты переоценки основных средств и нематериальных активов учитываются органом регулирования только в той части, в какой соответствующие амортизационные отчисления являются источником финансирования капитальных вложений в соответствии с инвестиционной программой регулируемой организации.

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 1 964 тыс. руб.

Экспертами были рассмотрены и проанализированы: ведомость начисленной амортизации на 2021 год по котельной ст. Новокузнецк ТЧ 
(стр. 263 том 8), в соответствии с которой размер амортизационных отчислений на 2021 год составил 1 636 тыс. руб.; ведомость плановой амортизации по котельной ЖД Больница на 2021 год, в соответствии 
с которой размер амортизационных отчислений на 2021 год составил 
294 тыс. руб.; ведомость плановой амортизации по котельной Новокузнецк Восточный на 2021 год, в соответствии с которой размер амортизационных отчислений на 2021 год составил 34 тыс. руб. Эксперты проанализировали представленные расчеты и согласились с их правильностью.

В соответствии с расчетом, общий экономически обоснованный размер амортизационных отчислений на 2021 год составляет 1 636 тыс. руб. + 
294 тыс. руб. + 34 тыс. руб. = 1 964 тыс. руб. и предлагается экспертами 
для включения в НВВ предприятия.

Корректировка предложения предприятия отсутствует.

## Расходы на топливо

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
16 623 тыс. руб.

Для выработки тепловой энергии на котельной применяют уголь длиннопламенный.

В соответствии с балансом тепловой энергии отпуск тепловой энергии 
в сеть составляет 24,744 тыс. Гкал.

Удельный расход условного топлива, в соответствии с постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 12.11.2020 № 340, составляет 174,9 кг у.т./Гкал.

Коэффициент перевода условного топлива в натуральное принимается на уровне 0,81, в соответствии с шаблоном WARM.TOPL.Q2.2020.

Количество натурального топлива при этом составляет: 
24,744 тыс. Гкал (отпуск в сеть) × 174,9 кг у.т./Гкал (удельный расход условного топлива) ÷ 0,81 (коэффициент перевода условного топлива 
в натуральное) = 5 343 т (натурального топлива).

По данным шаблона WARM.TOPL.Q2.2020 цена натурального топлива без учета доставки за 1 полугодие 2020 года составила 1 764,02 руб./т.

Эксперты рассчитали цену натурального топлива на 2021 год: 
1 764,26 руб./т. (цена угля в 2020 году) × 1,033 (ИЦП на уголь) = 
1 822,48 руб./т (цена натурального топлива на 2021 год, с учетом инфляции).

По данным шаблона WARM.TOPL.Q2.2020 стоимость перевозки топлива за 1 полугодие 2020 года составила 351,38 руб./т.

Эксперты рассчитали цену перевозки на 2021 год с учетом инфляции: 
351,38 руб./т. (стоимость транспортировки на 2020 год) × 1,036 (ИЦП 
на транспорт) = 364,03 руб./т.

Цена угля с учетом доставки на 2021 год составила: 1 822,48 руб./т (цена топлива на 2021 год) + 364,03 руб./т (стоимость доставки) = 
2 186,51 руб./т.

Плановая цена угля с учетом доставки на 2021 год не превышает максимальных значений цен приобретения аналогичного топлива другими теплоснабжающими организациями.

Анализ цен на длиннопламенный уголь представлен в таблице 4.

Анализ цен на уголь длиннопламенный, приобретаемый ресурсоснабжающими организациями для целей теплоснабжения

| Теплоснабжающие организации | Цена угля без доставки, руб./т (без НДС) | Цена доставки, руб./т (без НДС) | Цена угля с доставкой, руб./т (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| МП «Исток» г. Киселевск | 1 146 | 3 139 | 4 286 |
| ОАО «СКЭК» Чебулинский муниципальный округ | 1 739 | 1 046 | 2 785 |
| АО «СУЭК-Кузбасс» г. Полысаево | 1 822 | 737 | 2 560 |
| ООО «ТГК» Тяжинский муниципальный округ | 1 638 | 946 | 2 583 |
| ЗАО «Тяжинское ДРСУ» Тяжинский муниципальный округ | 2 272 | 461 | 2 732 |
| ООО «Енисей» п.г.т.Белогорск | 1 953 | 955 | 2 908 |
| МУП «ГТХ» г. Прокопьевск | 1 540 | 1 540 | 3 080 |
| МУП «Комфорт» Тяжинский муниципальный округ | 1 763 | 870 | 2 633 |
| ООО «ТеплоСнаб» г. Мариинск | 1 638 | 946 | 2 583 |
| ООО «Коммунальщик» Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ | 1 347 | 1 483 | 2 830 |
| ОАО «РЖД» г. Березовский | 1 764 | 721 | 2 486 |
| ОАО «РЖД» пгт. Краснобродский | 1 764 | 582 | 2 346 |

Эксперты рассчитали затраты на приобретение топлива: 5 343 т (количество натурального топлива) × 2 186,51 руб./т (цена натурального топлива на 2021 год) = 11 682 тыс. руб. и предлагают их к включению в НВВ предприятия на 2021 год в качестве экономически обоснованных расходов.

Расходы в размере 4 941 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2021 год, 
как экономически необоснованные.

## Расходы на электрическую энергию

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
3 945 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы счета-фактуры за январь – декабрь 2019 года (стр. 12 – 34 том 10).

Эксперты рассчитали средневзвешенную цену электрической энергии за 2019 год на основе данных представленных счетов-фактур, которая составила 3,34533 руб./кВтч.

Необходимый расход электрической энергии принят на уровне плана 2019 года и составляет 1 042,750 тыс. кВтч, согласно п. 50 Методических указаний.

Расходы на приобретение электрической энергии на 2021 год составляют: 3,34533 руб./кВтч (средневзвешенная цена электрической энергии за 2019 год) × 1,032 (ИЦП на электрическую энергию (2020/2019)) ×1,040 (ИЦП на электрическую энергию (2021/2020)) ×  1 042,750 тыс. кВтч (плановый расход электрической энергии) = 3 744 тыс. руб. и предлагаются 
к включению в НВВ предприятия на 2021 год в качестве экономически обоснованных расходов.

Расходы в размере 201 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2021 год, 
как экономически необоснованные.

## Расходы на холодную воду

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 2 880   тыс. руб., в том числе: расходы на воду – 1 991 тыс. руб.; очистка стоков, канализация – 889 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования.

Постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.12.2018 № 602 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения 
и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Водоканал» (г. Новокузнецк)» (в редакции постановления РЭК Кемеровской области от 17.12.2019 № 605) предприятию установлены тарифы 
на холодную воду в размере 29,71 руб./куб. м с 01.07.2020.

Экспертами был произведен расчет среднего тарифа на холодную воду: ((29,71 руб./куб. м (тариф с 01.07.2020) × 0,493367  (доля первого полугодия 
в общем объеме полезного отпуска в 2019 году) + 29,71 руб./куб. м (тариф 
с 01.07.2020) × 0,50663  (доля второго полугодия в общем объеме полезного отпуска в 2019 году)) × 1,040 (ИЦП на водоснабжение (2021/2020) по данным Минэкономразвития) = 30,31 руб./куб. м

Необходимый объем потребления холодной воды принят на уровне плана 2019 года и составляет 65,192 тыс. куб. м, согласно п. 50 Методических указаний.

Расходы на приобретение холодной воды на 2021 год составляют: 65,192 тыс. куб. м (плановый объем потребления холодной воды 2019 года) × 30,31 руб./куб. м (тариф на холодную воду на 2021 год) = 1 976 тыс. руб.

Постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.12.2018 № 602 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения 
и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Водоканал» (г. Новокузнецк)» (в редакции постановления РЭК Кемеровской области от 17.12.2019 № 605) предприятию установлены тарифы 
на водоотведение в размере 18,77 руб./куб. м с 01.07.2020.

Экспертами был произведен расчет среднего тарифа на водоотведение: ((18,77 руб./куб. м (тариф с 01.07.2020) × 0,493367 (доля первого полугодия 
в общем объеме полезного отпуска в 2019 году) + 18,77 руб./куб. м (тариф 
с 01.07.2020) × 0,50663 (доля второго полугодия в общем объеме полезного отпуска в 2019 году)) × 1,040 (ИЦП на водоснабжение (2021/2020) по данным Минэкономразвития) = 19,15 руб./куб. м

Необходимый объем стоков принят на уровне плана 2019 года 
и составляет 40,128 тыс. куб. м.

Расходы на водоотведение на 2021 год составляют: 40,128 тыс. куб. м (плановый объем стоков 2019 года) × 19,15 руб./куб. м (тариф 
на водоотведение на 2021 год) = 768 тыс. руб.

Итого расходов по данной статье 1 976 тыс. руб. + 768 тыс. руб. = 2 744 тыс. руб. Указанная величина признается экспертами экономически обоснованной и предлагается к включению в НВВ предприятия на 2021 год.

Расходы в размере 136 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2021 год, 
как экономически необоснованные.

## Прибыль

В соответствии с пунктом 48 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», величина нормативной прибыли регулируемой организации включает в себя расходы на капитальные вложения (инвестиции), расходы на погашение 
и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, экономически обоснованные расходы 
на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль.

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
838 тыс. руб.

Для обоснования указанных затрат предприятие представило расчет денежных выплат социального характера за 2019 г (прямо пропорционально фонду оплаты труда ППР) (стр. 195 том 2), расчет процента распределения накладных расходов (прямо пропорционально ФОТ ППР за 2019 год) (стр. 2 том 2), оборотно-сальдовую ведомость по видам оплат по котельной Новокузнецк-Восточный за 2019 год (стр. 1-3 дополнительных материалов), оборотно-сальдовую ведомость по видам оплат по котельной ЖД Больница на ст. Новокузнецк за 2019 год (стр. 1-95 дополнительных материалов), коллективный договор ОАО «РЖД» на 2020-2022 годы №55 от 28.10.2019  (стр. 257-304 том 2)

Эксперты рассмотрели и проанализировали представленные материалы и согласились с их правильностью.

Общие экономически обоснованные расходы по данной статье составляют 838 тыс. руб., и предлагаются к включению в НВВ предприятия на 2021 год. Корректировка предложения предприятия отсутствует.

## Налог на прибыль

Налог на прибыль в соответствии с главой 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации составляет 20% от денежного выражения прибыли, определяемой в соответствии со статьей 247 настоящего Налогового кодекса, подлежащей налогообложению.

По данной статье предприятием расходы не заявлены.

Эксперты рассчитали экономически обоснованную величину налога 
на прибыль в размере:

838 тыс. руб. (размер нормативной прибыли) ÷ 0,8 (приведение 
к налогооблагаемой базе до налогообложения) × 0,2 (20 % налог на прибыль) = 210 тыс. руб.

В связи с тем, что предложение предприятия на 2021 год по данной статье отсутствует, с целью соблюдения баланса интересов производителей 
и потребителей тепловой энергии, указанная величина не предлагается 
к включению в НВВ предприятия на 2021 год.

## Расчетная предпринимательская прибыль

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
1 735 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 23 Основ ценообразования, расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации – величина, определяемая на расчетный период регулирования в размере 5 процентов объема включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов, указанных в подпунктах 2 - 15 пункта Основ ценообразования, за исключением расходов на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя), с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 48(2) Основ ценообразования.

Величина расчетной предпринимательской прибыли на 2021 год составляет: (21 388 тыс. руб. (операционные расходы) + 176 тыс. руб. (расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей) + 4 316 тыс. руб. (отчисления на социальные нужды) + 1 964 тыс. руб. (амортизация основных средств и нематериальных активов) + 3 744 тыс. руб. (расходы 
на электрическую энергию) + 2 744 тыс. руб. (расходы на холодную воду)) × 5 % = 1 717 тыс. руб. Указанная величина признается экспертами экономически обоснованной и предлагается к включению в НВВ предприятия на 2021 год.

Расходы в размере 18 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2021 год, 
как экономически необоснованные.

## Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных 
при установлении тарифов на тепловую энергию

В соответствии с п. 12 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», если регулируемая организация в течение расчетного периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, 
не учтенные органом регулирования при установлении для нее регулируемых цен (тарифов), то такие экономически обоснованные расходы регулируемой организации включаются органом регулирования в необходимую валовую выручку независимо от достигнутого ею финансового результата.

В соответствии с п. 52 Методических указаний Размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных 
при установлении тарифов, рассчитывается по формуле (22) с применением данных за последний расчетный период регулирования, по которому имеются фактические значения.

(тыс. руб.), (22)

где:

- размер корректировки необходимой валовой выручки 
по результатам (i-2)-го года;

- фактическая величина необходимой валовой выручки 
в (i-2)-м году, определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяемая в соответствии с пунктом 55 настоящих Методических указаний;

ТВi-2 - выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в (i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году 
и тарифов, установленных в соответствии с главой IX настоящих Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня собираемости платежей.

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается как разница между фактической необходимой валовой выручкой и товарной выручкой предприятия, рассчитанной 
как произведение фактического полезного отпуска и утвержденного тарифа.

В расчёт фактической необходимой валовой выручки, согласно Методическим указаниям, включаются:

- операционные расходы предприятия на уровне базовых значений (согласно пункту 55 Методических указаний);

- неподконтрольные расходы на основании документально подтвержденных, имевших место фактических расходов;

- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов 
и фактической цены таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний);

- расходы на топливо, как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов 
и фактической цены условного топлива;

- фактическая прибыль.

Фактическая необходимая валовая выручка (необходимая валовая выручка на основе фактических значений параметров взамен прогнозных) 
на реализацию тепловой энергии, с учетом нормативных показателей, рассчитана экспертами по группам статей.

1. Операционные расходы, за 2019 год принимаются экспертами 
на уровне базовых значений (согласно пункту 56 Методических указаний).

2. Неподконтрольные расходы (расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, арендная плата, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, отчисления на социальные нужды, амортизация), проанализированы экспертами на предмет документального подтверждения 
и фактического отражения в бухгалтерском учете. В целях формирования НВВ на основе фактических значений параметров взамен прогнозных, учитываются фактически произведенные в 2019 году неподконтрольные расходы (в соответствии с п. 39 Методических указаний).

В подтверждение платы за выбросы и сбросы загрязняющих веществ 
в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов 
и (или) лимитов представлен расчет суммы платы по объекту негативного воздействия за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (стр. 323-324 том 8)

В подтверждение расходов по уплате налога на имущество предприятием представлена расшифровка налога на имущество котельная Новокузнецк-Сортировочный за 2019 год (стр. 316 том 8).

В подтверждение расходов по уплате отчислений на социальные нужды предприятием представлена оборотно-сальдовая ведомость по видам оплат по котельной Новокузнецк за 2019 год (стр. 112-194 том 2); Ведомость распределения фактических расходов по заработной плате АУР, прочий персонал, АВР за 12 месяцев 2019 года (стр. 1 том 2).

В подтверждение величины амортизации основных средств 
и нематериальных активов предприятием представлена ведомость амортизационных отчислений по котельной Новокузнецк за 2019 год 
(стр. 302 том 8).

Данные расходы признаются экспертами документально подтвержденными и экономически обоснованными.

## Реестр фактических неподконтрольных расходов по 
реализации тепловой энергии

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | 2019 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Факт |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 |
| 1.2 | Арендная плата | 0 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 169 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 1 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 0 |
| 1.4.3 | иные расходы | 168 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 4 714 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 1 784 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним |  |
|  | ИТОГО | 6 667 |
| 2 | Налог на прибыль | 0 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 6 667 |

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, определялись экспертами, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов и фактических цен таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний). Расходы на топливо, как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов и фактической цены условного топлива.

## Реестр фактических расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя для реализации тепловой энергии

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Факт 2019 года |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на топливо | 14 102 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 3 041 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 0 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 2 166 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0 |
| 6 | ИТОГО: (Стр. 6 = стр. 1 + стр.2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5.) | 19 309 |

4. Фактическая прибыль у предприятия отсутствует.

Смета расходов (сводный расчет фактической необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов

на тепловую энергию)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | 2019 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Факт |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 20 451 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 6 667 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 19 309 |
| 4 | Прибыль | 838 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 1 454 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0 |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 48 719 |

Выручка от реализации рассчитана согласно пункту 52 Методических указаний, исходя из фактического объема полезного отпуска тепловой энергии и тарифов, установленных РЭК Кемеровской области на 2019 год.

## Расчёт корректировки с целью учета отклонений фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на тепловую энергию (дельта НВВ)

| Фактическая необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 48 719 |
| --- | --- | --- |
| Выручка от реализации тепловой энергии | тыс. руб. | 43 551 |
| 1 полугодие | тыс. руб. | 23 163 |
| 2 полугодие | тыс. руб. | 20 388 |
| Полезный отпуск на потребительский рынок (шаблон BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.2019.FACT) | тыс. Гкал | 28,414 |
| 1 полугодие | тыс. Гкал | 15,883 |
| 2 полугодие | тыс. Гкал | 12,531 |
| Тариф с 1 января 2019 года | руб./Гкал | 1 458,37 |
| Тариф с 1 июля 2019 года | руб./Гкал | 1 626,98 |
| Дельта НВВ (стр. 1 – стр. 2) | тыс. руб. | 5 168 |

Размер корректировки с целью учета отклонений фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных 
при установлении тарифов, составляет 5 168 тыс. руб.

Рассчитанный размер корректировки, в соответствии с пунктом 51 Методических указаний подлежит умножению на ИПЦ 1,032 (2020/2019) 
и 1,036 (2021/2020), опубликованные на сайте Минэкономразвития России 26.09.2020. Таким образом размер корректировки с целью учета отклонений фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных
при установлении тарифов на тепловую энергию, составляет 5 525 тыс. руб.

С целью соблюдения баланса интересов производителей 
и потребителей тепловой энергии и в связи с тарифными ограничениями, указанная величина признается экспертами экономически необоснованной 
и не подлежит включению в НВВ предприятия на 2021 год.

## Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов на тепловую энергию на 2021 год

### Расчёт операционных (подконтрольных) расходов на 2021 год долгосрочного периода регулирования на тепловую энергию

(приложение 5.2 к Методическим указаниям)

| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед. изм. | Предложение предприятия на 2021 год | Предложение экспертов на 2021 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 1,036 | 1,036 | 0 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1% | 1% | 0 |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | - | - | - |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | - | - | - |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | - | - | - |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 | 0 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 21 388 | 21 388 | 0 |

Расчет операционных расходов произведен в соответствии 
с Методическими указаниями по формуле:

(10)

Операционные расходы 2021 года на тепловую энергию = 
20 854 тыс. руб. (операционные расходы 2020 года) × (1 – 1%÷100%) × 1,036 × (1 + 0,75×0) = 21 388 тыс. руб.

### Реестр неподконтрольных расходов 
на тепловую энергию на 2021 год

(приложение 5.3 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2021 год | Предложение экспертов на 2021 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Арендная плата | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 210 | 176 | -34 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 42 | 8 | -34 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.3 | иные расходы | 168 | 168 | 0 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 4 316 | 4 316 | 0 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 1 964 | 1 964 | 0 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | 6 490 | 6 456 | -34 |
| 2 | Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 6 490 | 6 456 | -34 |

Расчет неподконтрольных расходов произведен в соответствии 
с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) 
в сфере теплоснабжения, утвержденными Приказом ФСТ России 
от 13.06.2013 № 760-э.

### Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды и теплоносителя (далее - ресурсы) на тепловую энергию 
на 2021 год

(Приложение 5.4 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Предложение предприятия на 2021 год | Предложение экспертов на 2021 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на топливо | 16 623 | 11 682 | -4 941 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 3 945 | 3 744 | -201 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 2 880 | 2 744 | -136 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ИТОГО | 23 448 | 18 170 | -5 278 |

Расчет расходов на приобретение энергетических ресурсов произведен в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

### Расчёт необходимой валовой выручки на тепловую энергию 
методом индексации установленных тарифов на 2021 год

(Приложение 5.9 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2021 год | Предложение экспертов на 2021 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 21 388 | 21 388 | 0 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 6 490 | 6 456 | -34 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 23 448 | 18 170 | -5 278 |
| 4 | Прибыль | 838 | 838 | 0 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 1 735 | 1 717 | -18 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 5 891 | 5 525 | -366 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Корректировка в связи с тарифными ограничениями | 0 | -10 743 | -10 743 |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 59 790 | 43 351 | -16 439 |
| 13 | Необходимая валовая выручка на потребительский рынок | 14 572 | 10 566 | -4 006 |

Расчет необходимой валовой выручки произведен в соответствии 
с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) 
в сфере теплоснабжения, утвержденными Приказом ФСТ России 
от 13.06.2013 № 760-э.

В соответствии с подпунктом 5 статьи 3 и статьей 7 Закона 
о теплоснабжении общими принципами организации отношений 
в регулировании цен (тарифов) в сфере теплоснабжения является принцип соблюдения баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителя, принцип обеспечения доступности тепловой энергии (мощности), теплоносителя для потребителей, а также принцип обеспечения экономической обоснованности расходов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций на производство, передачу и сбыт тепловой энергии (мощности), теплоносителя.

Вместе с тем, согласно частям 1, 2 статьи 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации не допускается повышение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги выше предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги в муниципальных образованиях, утвержденных высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации.

Предельные индексы устанавливаются на основании индексов изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем 
по субъектам Российской Федерации.

В связи с вышеизложенным, на очередной период регулирования эксперты предлагают исключить из необходимой валовой выручки 2021 года часть экономически обоснованных расходов, в размере 10 743 тыс. руб. 
(стр. 11 Таблицы 12).

## Тарифы ОАО «РЖД» (филиал Кузбасский территориальный участок Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению) по узлу теплоснабжения - котельная на ст. Новокузнецк на тепловую энергию

## на 2021 год

Тарифы на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке, на основании скорректированной необходимой валовой выручки 
на 2021 год рассчитаны следующим образом:

| 2021 | Полезный отпуск | Тариф (без НДС) | Рост | НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. Гкал | руб./Гкал | % | тыс. руб. |
| январь - июнь | 3,371 | 1 724,60 | 0,0% | 5 814 |
| июль - декабрь | 2,660 | 1 786,69 | 3,6% | 4 752 |
| год | 6,031 | 1 752,04 | 1,6% | 10 566 |

# Тарифы ОАО «РЖД» (филиал Кузбасский территориальный участок Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению) по узлу теплоснабжения - котельная на ст. Новокузнецк на теплоноситель на 2021 год

Расходы на химводоподготовку экспертами учтены в смете затрат на тепловую энергию. Стоимость теплоносителя принимается равной стоимости покупной воды.

На момент принятия решения, для ООО «Водоканал» не скорректированы тарифы на 2021 год в сфере холодного водоснабжения. Экспертами применяется прогнозный тариф на водоснабжение на основании постановления РЭК Кемеровской области от 19.12.2018 № 602 (в редакции постановления РЭК КО от 17.12.2019 № 605) «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Водоканал» (г. Новокузнецк). Для составления данного заключения эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития РФ, опубликованным на официальном сайте Минэкономразвития РФ 26.09.2020, в соответствии с которым индекс цен производителей (ИЦП) на водоснабжение (2021/2020) составляет 1,040.

Стоимость теплоносителя на 2021 год составила:

- с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 28,44 руб./куб. м;

- с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 29,58 руб./куб. м.

# Тарифы ОАО «РЖД» (филиал Кузбасский территориальный участок Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению) по узлу теплоснабжения - котельная на ст. Новокузнецк на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) на 2021 год

Предприятие ОАО «РЖД» (филиал Кузбасский территориальный участок Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению) по узлу теплоснабжения - котельные на ст. Новокузнецк предоставляет коммунальную услугу по горячему водоснабжению на территории Новокузнецкого городского округа в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения).

Согласно п. 87 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», органы регулирования устанавливают двухкомпонентный тариф на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), который состоит 
из компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию.

Нормативы расхода тепловой энергии, необходимый 
для осуществления горячего водоснабжения ОАО «РЖД» приняты 
в соответствии с постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.11.2019 № 410 «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды 
для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению 
на территории Беловского, Кемеровского, Новокузнецкого, Мысковского, Полысаевского, Тайгинского городских округов»:

| С изолированными стояками |  | С неизолированными стояками |  |
| --- | --- | --- | --- |
| с полотенцесушителем | без полотенцесушителя | с полотенцесушителем | без полотенцесушителя |
| 0,0603 | 0,0553 | 0,0647 | 0,0598 |

Компонент на тепловую энергию для ОАО «РЖД» (филиал Кузбасский территориальный участок Западно-Сибирской дирекции 
по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению) по узлу теплоснабжения – котельные 
на ст. Новокузнецк, реализуемую на потребительском рынке Новокузнецкого городского округа, установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2018 № 709 (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.12.2019 № 672, Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
от       .12.2020 № _____).

Компонент на теплоноситель для ОАО «РЖД» (филиал Кузбасский территориальный участок Западно-Сибирской дирекции 
по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению) по узлу теплоснабжения – котельные 
на ст. Новокузнецк, реализуемый на потребительском рынке Новокузнецкого городского округа, установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2018 № 710 (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.12.2019 № 673, Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
от         .12.2020 №_____).

На основании вышеуказанного эксперты предлагают принять, тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) на 2021 год для ОАО «РЖД» (филиал Кузбасский территориальный участок Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению) по узлу теплоснабжения – котельные на ст. Новокузнецк на следующем уровне:

Тарифы на горячую воду ОАО «РЖД» (филиал Кузбасский территориальный участок Западно-Сибирской дирекции 
по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению) по узлу теплоснабжения - котельные на ст. Новокузнецк, реализуемую в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) на потребительском рынке Новокузнецкого городского округа на 2021 год

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 * (с НДС) |  |  |  | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./ м3 (без НДС) |  |  |  | Компо-нент на теплоно-ситель, руб./м3 ** (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал *** (без НДС) | Двухставочный |  |
|  |  | с полотенце-сушителями | без поло-тенце-сушителя | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-сушителя | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля |  |  | Ставка за мощность, тыс. руб./Гкал/ час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| ОАО «РЖД» | с 01.01.2021 | 158,92 | 148,57 | 168,02 | 157,88 | 132,43 | 123,81 | 140,02 | 131,57 | 28,44 | 1 724,60 | х | х |
|  | с 01.07.2021 | 164,78 | 154,06 | 174,22 | 163,70 | 137,32 | 128,38 | 145,18 | 136,42 | 29,58 | 1 786,69 | х | х |

ОАО «РЖД» (филиал Кузбасский территориальный участок Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению) по узлу теплоснабжения - котельные на ст. Новокузнецк реализует тепловую энергию потребителям Новокузнецкого городского округа, присоединенным к тепловым сетям 
ООО «СибЭнерго».

Тарифы ООО «СибЭнерго» на услуги по передаче тепловой энергии 
на 2021-2023 годы установлены постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 27.11.2020 № 438 в размере:

с 01.01.2021 – 699,57 руб./Гкал;

с 01.07.2021 – 724,75 руб./Гкал.

Тарифы на тепловую энергию ОАО «РЖД» (филиал Кузбасский территориальный участок Западно-Сибирской дирекции 
по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению) по узлу теплоснабжения - котельные 
на ст. Новокузнецк, с учетом передачи тепловой энергии по тепловым сетям ООО «СибЭнерго» составят:

| Период | Тарифы ОАО "РЖД" на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Новокузнецкого городского округа, руб./Гкал | Тарифы ООО "СибЭнерго" на услуги по передаче тепловой энергии в контуре теплоснабжения ОАО "РЖД", руб./Гкал | Тарифы для потребителей ОАО "РЖД", присоединенных к тепловым сетям ООО "СибЭнерго", руб./Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4=2+3 |
| с 01.01.2021 | 1724,60 | 699,57 | 2424,17 |
| с 01.07.2021 | 1786,69 | 724,75 | 2511,44 |
| с 01.01.2022 | 1731,57 | 724,75 | 2456,32 |
| с 01.07.2022 | 1791,23 | 753,02 | 2544,25 |
| с 01.01.2023 | 1791,23 | 753,02 | 2544,25 |
| с 01.07.2023 | 1859,12 | 783,14 | 2642,26 |

# Сравнительный анализ динамики расходов 
в сравнении с предыдущими периодами регулирования ОАО «РЖД»

Расходы на тепловую энергию

| Реестр операционных (подконтрольных) расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2020 год |  | Предложение экспертов на 2021 год |  | Динамика расходов |  |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 1 106 |  | 1 134 |  | 28 |  |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | 1 750 |  | 1 795 |  | 45 |  |
| 3 | Расходы на оплату труда | 13 843 |  | 14 197 |  | 354 |  |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 703 |  | 721 |  | 18 |  |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | 538 |  | 552 |  | 14 |  |
| 6 | Расходы на служебные командировки | 100 |  | 103 |  | 3 |  |
| 7 | Расходы на обучение персонала | 97 |  | 99 |  | 2 |  |
| 8 | Лизинговый платеж | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 9 | Арендная плата | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 10 | Другие расходы | 2 717 |  | 2 787 |  | 70 |  |
|  | ИТОГО базовый уровень операционных расходов | 20 854 |  | 21 388 |  | 534 |  |

| Реестр неподконтрольных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2020 год |  | Предложение экспертов на 2021 год |  | Динамика расходов |  |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.2 | Арендная плата | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 173 |  | 176 |  | 3 |  |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 13 |  | 8 |  | -5 |  |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.4.3 | иные расходы | 160 |  | 168 |  | 8 |  |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 4 225 |  | 4 316 |  | 91 |  |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 1 792 |  | 1 964 |  | 172 |  |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ИТОГО | 6 190 |  | 6 456 |  | 266 |  |
| 2 | Налог на прибыль | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 6 190 |  | 6 456 |  | 266 |  |

| Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| № п/п | Наименование ресурса | Утверждено на 2020 год |  | Предложение экспертов на 2021 год |  | Динамика расходов |  |
| 1 | Расходы на топливо | 14 998 |  | 11 682 |  | -3 316 |  |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 2 625 |  | 3 744 |  | 1 119 |  |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 4 | Расходы на холодную воду | 2 709 |  | 2 744 |  | 35 |  |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 6 | ИТОГО | 20 332 |  | 18 170 |  | -2 162 |  |

| Расчет необходимой валовой выручки установленных тарифов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2020 год |  | Предложение экспертов на 2021 год |  | Динамика расходов |  |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 20 854 |  | 21 388 |  | 534 |  |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 6 190 |  | 6 456 |  | 266 |  |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 20 332 |  | 18 170 |  | -2 162 |  |
| 4 | Прибыль | 391 |  | 838 |  | 447 |  |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 1 440 |  | 1 717 |  | 277 |  |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0 |  | 5 525 |  | 5 525 |  |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 11 | Корректировка НВВ, связанная с тарифными ограничениями | 0 |  | -10 743 |  | -10 743 |  |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 49 206 |  | 43 351 |  | -5 855 |  |
| 13 | Необходимая валовая выручка на потребительский рынок | 11 993 |  | 10 566 |  | -1 427 |  |

Приложение № 19 к протоколу № 80

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 03.12.2020

Долгосрочные тарифы ОАО «РЖД» (филиал Кузбасский территориальный участок Западно-Сибирской дирекции 
по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению) на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Новокузнецкого городского округа,
на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

| Наимено-вание регули- руемой организации | Вид тарифа | Период | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редуци-рованный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ОАО «РЖД» (филиал Кузбасский террито-риальный участок Западно-Сибирской дирекции по тепловодо-снабжению - структурное подразделе-ние Центральной дирекции по тепловодо-снабжению) | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2019 | 1458,37 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2019 | 1626,98 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2020 | 1626,98 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 1724,60 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 1724,60 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 1786,69 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 1731,57 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 1791,23 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 1791,23 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2023 | 1859,12 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2019 | 1750,04 | x | x | х | x | x |
|  |  | с 01.07.2019 | 1952,38 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2020 | 1952,38 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 2069,52 | x | x | x | x | x |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2021 | 2069,52 | x | x | х | x | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 2144,02 | x | x | х | x | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 2077,88 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 2149,48 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 2149,48 | x | x | х | x | x |
|  |  | с 01.07.2023 | 2230,94 | x | x | х | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | х | x | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

».

Приложение № 20 к протоколу № 80

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 03.12.2020

Долгосрочные тарифы ОАО «РЖД» (филиал Кузбасский территориальный участок Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению) по узлу теплоснабжения – котельные на ст. Новокузнецк на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке Новокузнецкого городского округа,
на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

(без НДС)

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вид теплоносителя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вода | пар |
| ОАО «РЖД» (филиал Кузбасский территориальный участок Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснаб-жению) | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./ м3 | с 01.01.2019 | 23,38 | х |
|  |  | с 01.07.2019 | 28,44 | х |
|  |  | с 01.01.2020 | 28,44 | х |
|  |  | с 01.07.2020 | 28,44 | х |
|  |  | с 01.01.2021 | 28,44 | х |
|  |  | с 01.07.2021 | 29,58 | х |
|  |  | с 01.01.2022 | 30,11 | х |
|  |  | с 01.07.2022 | 31,61 | х |
|  |  | с 01.01.2023 | 31,61 | х |
|  |  | с 01.07.2023 | 32,06 | х |
|  | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./ м3 | с 01.01.2019 | 23,38 | х |
|  |  | с 01.07.2019 | 28,44 | х |
|  |  | с 01.01.2020 | 28,44 | х |
|  |  | с 01.07.2020 | 28,44 | х |
|  |  | с 01.01.2021 | 28,44 | х |
|  |  | с 01.07.2021 | 29,58 | х |
|  |  | с 01.01.2022 | 30,11 | х |
|  |  | с 01.07.2022 | 31,61 | х |
|  |  | с 01.01.2023 | 31,61 | х |
|  |  | с 01.07.2023 | 32,06 | х |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС)* |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Одноставочный руб./ м3 | с 01.01.2019 | 28,06 | х |
|  |  | с 01.07.2019 | 34,13 | х |
|  |  | с 01.01.2020 | 34,13 | х |
|  |  | с 01.07.2020 | 34,13 | х |
|  |  | с 01.01.2021 | 34,13 | х |
|  |  | с 01.07.2021 | 35,50 | х |
|  |  | с 01.01.2022 | 36,13 | х |
|  |  | с 01.07.2022 | 37,93 | х |
|  |  | с 01.01.2023 | 37,93 | х |
|  |  | с 01.07.2023 | 38,47 | х |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

».

Приложение № 21 к протоколу № 80

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 03.12.2020

Долгосрочные тарифы ОАО «РЖД» (филиал Кузбасский территориальный участок Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению) узел теплоснабжения – котельные на ст. Новокузнецк на горячую воду 
в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Новокузнецкого городского округа, на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

(без НДС)

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 * (с НДС) |  |  |  | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./м3 (без НДС) |  |  |  | Компонент на теплоно-ситель, руб./м3 ** (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал *** (без НДС) |  | Двухставочный |  |
|  |  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля |  |  |  | Ставка за мощность, тыс. руб./Гкал/ час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 |
|  | с 01.01.2019 | 123,26 | 121,86 | 129,56 | 123,96 | 102,72 | 101,55 | 107,97 | 103,30 | 23,38 | 1458,37 |  | х | х |
|  | с 01.07.2019 | 140,34 | 138,78 | 147,37 | 141,12 | 116,95 | 115,65 | 122,80 | 117,60 | 28,44 | 1626,98 |  | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 |
| ОАО «РЖД» (филиал Кузбасский территориаль-ный участок Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснаб-жению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснаб-жению) | с 01.01.2020 | 202,48 | 188,52 | 214,76 | 201,08 | 168,73 | 157,10 | 178,97 | 167,57 | 28,44 |  | 2326,55 | х | х |
|  | с 01.07.2020 | 209,54 | 195,0 | 222,34 | 208,09 | 174,62 | 162,50 | 185,28 | 173,41 | 28,44 |  | 2424,17 | х | х |
|  | с 01.01.2021 | 158,92 | 148,57 | 168,02 | 157,88 | 132,43 | 123,81 | 140,02 | 131,57 | 28,44 |  | 1 724,60 | х | х |
|  | с 01.07.2021 | 164,78 | 154,06 | 174,22 | 163,70 | 137,32 | 128,38 | 145,18 | 136,42 | 29,58 |  | 1 786,69 | х | х |
|  | с 01.01.2022 | 149,17 | 147,51 | 156,65 | 150,00 | 124,31 | 122,92 | 130,54 | 125,00 | 30,11 |  | 1731,57 | х | х |
|  | с 01.07.2022 | 154,86 | 153,14 | 162,60 | 155,72 | 129,05 | 127,62 | 135,50 | 129,77 | 31,61 |  | 1791,23 | х | х |
|  | с 01.01.2023 | 154,86 | 153,14 | 162,60 | 155,72 | 129,05 | 127,62 | 135,50 | 129,77 | 31,61 |  | 1791,23 | х | х |
|  | с 01.07.2023 | 159,84 | 158,05 | 167,87 | 160,73 | 133,20 | 131,71 | 139,89 | 133,94 | 32,06 |  | 1859,12 | х | х |

* Тариф для населения указывается в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

** Компонент на теплоноситель для ОАО «РЖД» (филиал Кузбасский территориальный участок Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции 
по тепловодоснабжению) узел теплоснабжения – котельные на ст. Новокузнецк установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2018 № 694 (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2019 № 824, постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 03.12.2020 № 491).

*** Компонент на тепловую энергию для ОАО «РЖД» (филиал Кузбасский территориальный участок Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции 
по тепловодоснабжению) узел теплоснабжения – котельные на ст. Новокузнецк установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2018 № 693 (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2019 № 823, постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 03.12.2020 № 490).

».

Приложение № 22 к протоколу № 80

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 03.12.2020

Тарифы ОАО «РЖД» (филиал Кузбасский территориальный участок Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению) по узлу теплоснабжения - котельные на ст. Новокузнецк на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Новокузнецкого городского округа через тепловые сети ООО «СибЭнерго», на период с 01.01.2021 по 31.12.2023

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и реду-цирован-ный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |
| ОАО «РЖД» (филиал Кузбасский территориальный участок Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению) по узлу теплоснабжения - котельные на ст. Новокузнецк | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2021 | 2424,17 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 2511,44 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 2456,32 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 2544,25 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 2544,25 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2023 | 2642,26 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс.руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | х | x | x |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2021 | 2909,00 | x |  |  | x | x | x |  | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 3013,73 | x |  |  | x | x | x |  | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 2947,58 | x |  |  | x | x | x |  | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 3053,10 | x |  |  | x | x | x |  | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 3053,10 | x |  |  | x | х | x |  | x |
|  |  | с 01.07.2023 | 3170,71 | x |  |  | x | х | x |  | x |
|  | Двухставочный | x | x | x |  |  | x | х | x |  | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x |  |  | x | х | x |  | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс.руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x |  |  | x | х | x |  | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).