Приложение № 1 к протоколу № 59

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 10.10.2023

# Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
по материалам, представленным ООО «Теплосети», для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных предприятия на территории Мариинского муниципального округа на 2023 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
ООО «Теплосети» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных предприятия на территории Мариинского муниципального округа на 2023 год.

# Краткая техническая характеристика ЭСО

В настоящий момент предприятие обслуживает 3 котельные. Продолжительность отопительного сезона составляет 350 дня.

Котельная № 8 ул. Трудовая, 8;

Котельная №34 ул. 5-й Микрорайон, б/н;

Котельная ул. 40 лет Победы, 1в.

Общая сумма котлов по предприятию составляет 8 шт. Общая установленная мощность котельных на 2023 год составит 7,58 Гкал/час.

Система теплоснабжения потребителей производится по открытой схеме. Схема теплопроводов двухтрубная, тупиковая, работающая по температурному графику 95/70 градусов теплоносителя. Общая протяженность сетей (в двухтрубном исчислении) составляет 3 822,2 м. На котельной ул. 40 лет Победы, 1в летнее горячее водоснабжение.

Протяженность тепловых сетей на 2023 год составляют в двухтрубном исчислении – 3 822,2 м, из них 3 319,2 м подземной прокладки 
и 503 м надземной прокладки.

В качестве топлива используется каменный кузнецкого бассейна, низшая теплота сгорания каменного угля составляет 5036 ккал/кг.

Поставка топлива осуществляется автотранспортом на основании договора с ООО «Разрез «Задубровский Новый».

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельного предприятия представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия уставных и регистрационных документов;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет нормативов удельных расходов топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- копии режимных карт;

- расчет удельного расхода топлива/

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 | 2023 |
|  | план | отчет | план | отчет | план | расчет |
| По видам топлива |  |  |  |  |  |  |
| Каменный уголь |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | * | * | * | * | * | 8965,74 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепло-вой энергии, кг у.т./Гкал | * | * | * | * | * | 218,58 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | * | * | * | * | * | 138,8 |
| % | * | * | * | * | * | 1,5 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | * | * | * | * | * | 8826,9 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | * | * | * | * | 222,03 |

* ранее предприятие не осуществляло регулируемые виды деятельности по данному узлу теплоснабжения

На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом 
от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2023 год составит:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2023 год

| Организация (организационно правовая форма; наименование; местонахождение) | Норматив на отпущенную тепловую энергию, кг.у.т./Гкал |
| --- | --- |
| ООО «Теплосети», ИНН 4213005152 | Каменный уголь |
|  | 222,03 |

Приложение № 2 к протоколу № 59

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 10.10.2023

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Региональной энергетической комиссии Кузбасса
по материалам, представленным ООО «Теплосети» для установления тарифов на тепловую энергию,  теплоноситель, горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения реализуемых на потребительском рынке г. Мариинска

на 2023 год

В связи с окончанием срока действия 8 концессионных соглашений 31.12.2022, по 8 котельным, находящимися в муниципальной собственности и обслуживаемых ООО «Теплосервис», на правлении РЭК Кузбасса от 22.11.2022 закрыто тарифное дело ООО «Теплосервис» № РЭК/5-ТС-2023 от 25.04.2022 на 2023-2027 годы. Оставшиеся три котельные ООО «Теплосервис» (предыдущий оператор системы теплоснабжения) передало в субаренду ООО «Теплосети».

- Общие положения

ООО «Теплосети» (далее предприятие) ИНН 4246024979, обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса для установления тарифов на тепловую энергию на 2023 год (исх. от 16.08.2023 № 03 (вх. РЭК от 22.18.2023                   № 4711)). Региональной энергетической комиссией Кузбасса открыто дело                        № РЭК/146-ТСМ-2023 от 04.09.2023 на 2023 г. методом экономически обоснованных расходов (ЭОР). Предприятием представлены документы к расчету тарифов на 2023 год на бумажном носителе.

Тарифы ООО «Теплосети» подлежат регулированию в соответствии с пп.1)                      ч. 2.2 статьи 8 и п. 4) ч. 1 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ       «О теплоснабжении», поскольку предприятие производит реализацию тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, необходимых для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению населению и приравненным к нему категориям потребителей, а также другим теплоснабжающим организациям.

Полное наименование организации – общество с ограниченной ответственностью «Теплосети».

Сокращенное наименование организации – ООО «Теплосети».

ИНН 4246024979, КПП 424601001, ОГРН 1234200009988.

Юридический адрес: 652150, Кемеровская область - Кузбасса, г. Мариинск, ул. Трудовая, д. 2.

Фактический адрес: 652150, Кемеровская область - Кузбасса, г. Мариинск, ул. Трудовая, д. 2.

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя – директор Подгол Валерий Анатольевич.

ООО «Теплосети» г. Мариинск осуществляет теплоснабжение и горячее водоснабжение в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения). Предприятие работает на упрощенной системе налогообложения, с объектом налогообложения «доходы минус расходы».

Предприятие осуществляет свою деятельность на 3 угольных котельных №8, №34, ул.40 лет Победы 1в (по договорам субаренды), суммарной мощностью 7,58 Гкал/ч, обеспечивающих тепловой энергией и горячим водоснабжением жителей    г. Мариинск, учреждения бюджетной сферы и прочих потребителей. На каждой котельной имеется склад угля.

- Котельную №8 с оборудованием предприятие берет в субаренду                          у ООО «Теплосервис» на основании договора субаренды имущества № б/н                             от 15.08.2023 года (стр.9 тарифного дела).

- Здание котельной №34 предприятие арендует, согласно договору субаренды имущества № б/н от 15.08.2023 года. (стр. 12 тарифного дела).

- Котельную ул.40 лет Победы 1в предприятие арендует согласно договору субаренды имущества № б/н от 15.08.2023 (стр.6 тарифного дела).

- Тепловая сеть от котельной по ул.40 лет Победы 1в предприятие арендует согласно договору субаренды имущества № б/н от 07.09.2023 (стр.1 дополнительных документов к тарифному делу).

Перечень переданных на обслуживании котельных и тепловых сетей представлен в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование котельной | Субарендодатель и реквизиты договора | Краткая характеристика котельных | Срок действия договора | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | Цена по договору с НДС | Страница дела и примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 8, собственник ООО ЖКУ «Макаренко» | ООО «Теплосервис» договор субаренды имущества № б/н от 15.08.2023 года | Тепловой комплекс г. Мариинск ул. Трудовая, 2 отдельно стоящее здание кот. №8 общей площадью 158,2 кв.м. с оборудованием, год ввода в эксплуатацию 1987 | С 15.08.2023 по 30.11.2023 | 3,00 | 15,0 тыс. руб. в месяц | Стр. 9-11 |
| Котельная №34, собственник ООО ЖКУ «Макаренко» | ООО «Теплосервис» договор субаренды№ б/н от 15.08.2023 года | Тепловой комплекс г. Мариинск ул.5-ый микрорайон, № 10 А, отдельно стоящее здание кот. №34, общей площадью 163,8 кв.м. с оборудованием, год ввода в эксплуатацию 2003 | С 15.08.2023 по 31.01.2024 | 2,00 | 15,0 тыс. руб. в месяц | Стр. 12-15 |
| Котельная ул.40 лет Победы, строение 1 в, собственник ООО «Кайчакугле-сбыт» | ООО «Теплосервис» договор субаренды № б/н от 15.08.2023 года | Тепловой комплекс, г.Мариинск ул.40 лет Победы отдельно стоящее здание с оборудованием. Год ввода в эксплуатацию 2018, | 15.08.2023 по 20.05.2024 | 2,58 мВт (в договоре написано 3 мВт) | 125 тыс. руб. в месяц | Стр.6-8., бывшая котельная комбината «Алтай», блочно-модульная котельная |
| Тепловые сети, собственник КУМИ Мариинского МО | ООО «Теплосервис» договор субаренды № б/н от 07.09.2023 года | Объект инженерной инфраструктуры теплоснабжения (горячего водоснабжения), расположенное по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Мариинск, ул. 40 лет Победы, кад. № 42:27::915, необходимое для обеспечения населения и прочих потребителей Мариинского муниципального округа тепловой энергией и горячим водоснабжением. | С даты утверждения тарифов ООО «Теплосети» по 20.05.2024 | Протяженнос-тью 3822 м, в двухтрубном исчислении | 2946,396 тыс. руб. в год | Доп документы от вх. №5094 от 14.09.2023 |

В качестве топлива используется каменный уголь сортомарки Др, поставщиком топлива является ООО «РесурсИнвестТрейд» (ООО «РИТ») согласно договору б/н от 24.10.2022 года, срок действия договора до 31.05.2023 года, закупка № 32211708108 от 04.10.2022 года, протокол № 2513066 от 04.10.2022 года                          (стр. 15-21 дополнительных документов к тарифному делу).

Топливо доставляется поставщиком до центрального склада предприятия.     С центрального склада собственным автотранспортом уголь доставляется                      до котельных (схема доставки угля стр.79 тарифного дела).

Поставщиком электроэнергии является ОАО «Кузбассэнергосбыт». Согласно договору № 350636 от 01.02.2017 года с ООО «Теплосервис» п.7.1 в дальнейшем с пролонгацией дополнительных соглашений. Дополнительное соглашение от 31.12.2019г. (стр.103 тарифного дела). Поставщику направленно письмо о заключении договора с ООО Теплосети (стр.102 тарифного дела).

Холодную воду предприятие приобретает у ООО «Горводоканал».  Договор № 55 «Г» от 01.01.2019 года с ООО «Теплосервис», срок действия договора 01.01.2019г до 31.12.2025 года (стр.55 тарифного дела), по утвержденным тарифам РЭК Кузбасса. Поставщику направленно письмо о заключении договора с ООО Теплосети (стр.54 тарифного дела).

Горячее водоснабжение осуществляется в отопительный сезон, схема теплоснабжения открытая.

Предприятие работает на упрощенной системе налогообложения.

Схема теплоснабжения размещена на сайте по ссылке: https://www.mariinsk.ru/jkh/shema-teplosnabzhenija/

Организация ведет раздельный учет в соответствии с п. 13 Учетной политики, утвержденной приказом от 08.08.2023 №3 (стр. 34-37 тарифного дела).

Плановые расходы предприятия рассчитаны в соответствии с Основами ценообразования, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 и Методическими указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

Расходы предприятия рассчитываются в соответствии с пунктами 28 и 31 Основ ценообразования.

Для составления данного отчёта эксперты руководствовались одобренным Правительством РФ Прогнозом Минэкономразвития РФ, опубликованным на сайте 22.09.2023, в соответствии с которым, ИПЦ на 2023 год составляет (далее – прогноз Минэкономразвития) 105,8%.

- Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы ООО «Теплосети» (г. Мариинск), для установления тарифов на 2023 год, подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом. Прошиты, пронумерованы, скреплены печатью и подписью руководителя.

- Анализ расходов при расчете НВВ на 2023 год

### 4.1. Тепловой баланс на 2023 год

Согласно пункту 22 Основ ценообразования тарифы устанавливаются на основании необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования, определенного в соответствии со схемой теплоснабжения, а в случае отсутствия такой схемы теплоснабжения - на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями и с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года.

Схема теплоснабжения Мариинского городского поселения актуализирована на 2024 год постановлением администрации Мариинского муниципального округа от 22.06.2023 № 529-П (постановление https://www.mariinsk.ru/24534-shema-teplosnabzhenija-mariinskogo-municipalnogo-okruga-na-2024-god-s-perspektivoj-do-2042-goda.html). Актуализированные данные по 2023 году приняты экспертами из схемы теплоснабжения на 2024 год.

Для котельных Мариинского муниципального округа объем полезного отпуска тепловой энергии определен в схеме теплоснабжения 
на уровне 5 567 Гкал.

Предприятие транспортирует тепловую энергию конечным потребителям
от котельных № 8 и № 34 по тепловым сетям ООО «А-Энерго». Специалисты РЭК Кузбасса предлагают не включать потери тепловой энергии в тепловых сетях ООО «А-Энерго» от котельных № 8 и № 34 в размере 1 153 Гкал, в связи с тем, что данные потери были включены по Основному узлу ООО «А-Энерго» (1 котельная), в объем потерь в сетях, принятый для расчета тарифов на тепловую энергию.

Согласно п. 22(1) Основ ценообразования расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии для населения и приравненных к нему категорий потребителей, определяется с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии указанным категориям потребителей за последние 3 года.

Так как фактические данные полезного отпуска для населения от котельных, передаваемые договором аренды отсутствует, специалисты считают обоснованным принять объем полезного отпуска по всем категориям потребителей с применением долей, рассчитанных от предложения предприятия.

Объем потерь тепловой энергии, устанавливаемый для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, определяются в соответствии с пунктом 40 Методических указаний и принимается в соответствии с в размере 2 107 Гкал. В связи с тем, что по тепловой сети  от котельной по адресу 40 лет Победы отсутствуют правоустанавливающие документы, эксперты считают целесообразным не учитывать потери по неоформленной надлежащим образом тепловой сети, которая сдается в субаренду ООО «Теплосети».

Потери тепловой энергии на собственные нужды котельной, принимаются на уровне нормативного значения в процентном отношении 
1,55 % или 139 Гкал.

Нормативная выработка составила 8 966 Гкал. Объемные показатели сведены в таблицу 2.

Таблица 2

Баланс отпуска тепловой энергии от котельных ООО «Теплосети» на 2023 год

| № п/п | Показатель | Всего | 1 полугодие | 2 полугодие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормативная выработка т/энергии | 5 706 | 3 295 | 2 411 |
| 2 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 5 567 | 3 215 | 2 352 |
| 3 | Полезный отпуск | 5 567 | 3 215 | 2 352 |
| 3.1 | Полезный отпуск на потребительский рынок | 4 866 | 2 810 | 2 056 |
| 3.2.1 | - жилищные организации | 3 045 | 1 759 | 1 286 |
| 3.2.2 | - бюджетные организации | 1 087 | 628 | 459 |
| 3.2.3 | - прочие потребители | 734 | 424 | 310 |
| 3.3 | Производственные нужды | 701 | 405 | 296 |
| 4 | Потери, всего | 139 | 80 | 59 |
| 4.1 | - на собственные нужды котельной | 139 | 80 | 59 |
| 4.2 | - в тепловых сетях предприятия | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | - в тепловых сетях ООО «А-Энерго» | 0 | 0 | 0 |

  - Расчет операционных (подконтрольных) расходов на 2023 год

Эксперты отмечают, что для сопоставимости статей расходов при расчете в будущем долгосрочных тарифов на 2024-2026 год расположение статей расходов при методе экономически обоснованных расходов (ЭОР) на 2023 год, в данном экспертном заключении, выполнено как в методе индексации установленных тарифов (операционные расходы, неподконтрольные, ресурсы, прибыль).

Уровень операционных расходов на 2023 год рассчитывался экспертами с учётом положений п.37 Методических указаний, методом экономически обоснованных расходов.

    - Расходы на сырьё и вспомогательные материалы

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 110,61 тыс. руб. включающие стоимость вспомогательных материалов (лопаты, лампы, вентили, эл. вилки, круги отрезные и пр.). Представлена ОСВ по сч. 10.09 за 2022 год по                      ООО «Теплосервис» (предыдущий оператор данной системы теплоснабжения) (стр. 115 тарифного дела).

Экспертами приняты расходы по статье на уровне факта 2022 года по                ООО «Теплосервис», согласно ОСВ по сч. 10.09 за 2022 год, пропорционально снижению полезного отпуска, связанного с убытием 8 котельных, на уровне 110,4 тыс. руб. (к 2022 году применен ИПЦ Минэкономразвития России от 22.09.2023 года на 2023 год 105,8%).

Результаты расчетов сведены в приложении 2, раздел операционные расходы.

    - Расходы на ремонт основных средств

Ранее ремонтных программ для предприятия не утверждалось.

Предприятием представлен пакет обосновывающих документов к ремонтной программе на 2023 год, которая предусматривает выполнение капитальных ремонтов в части теплоснабжения на сумму 3 532,25 тыс. руб., в том числе:

- Выполнение капитальных ремонтов на сумму 3 195,09 тыс. руб.

- Выполнение текущих ремонтов на сумму 337,16 тыс. руб.

Целью указанной программы является поддержание основных производственных фондов предприятия в работоспособном состоянии и их подготовка к несению нагрузки в осенне-зимний период, снижение инцидентов, доведение технико-экономических показателей работы оборудования до нормативного уровня.

Для обоснования расходов на ремонты предприятием были представлены: локальные сметные расчеты, акты осмотра, коммерческие предложения, план на текущий ремонт на 2023 год.

В соответствии с п. 41 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 (далее Основы ценообразования) при определении расходов регулируемой организации на проведение ремонтных работ используются расчетные цены и обоснованные мероприятия по проведению ремонтных работ на производственных объектах, принадлежащих ей на праве собственности или на ином законном основании в соответствии с методическими указаниями.

Кроме того, в соответствии с п. 28 Основ ценообразования, при определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) орган регулирования использует источники информации о ценах (тарифах) и расходах в следующем порядке:

а) установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей - если цены (тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию;

б) цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов;

в) прогнозные показатели и основные параметры, определенные в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант). На период до одобрения Правительством Российской Федерации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период используются прогнозные показатели и основные параметры, определенные в базовом варианте одобренных Правительством Российской Федерации сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, в том числе:

прогноз индекса потребительских цен (в среднем за год к предыдущему году);

цены на природный газ;

предельные темпы роста тарифов и динамика цен (тарифов) на товары (услуги) субъектов естественных монополий и услуги жилищно-коммунального комплекса (в среднем за год к предыдущему году) для соответствующей категории потребителей;

динамика цен (тарифов) на товары (услуги) (в среднем за год к предыдущему году).

Был проведен анализ технической необходимости выполнения заявленных мероприятий. В качестве обоснования был представлен график ремонтов 
на 2023 год и акты обследования. По результатам анализа эксперты считают необходимость выполнения заявленных мероприятий обоснованными в полном объеме.

Также был проведен анализ стоимости выполнения мероприятий. В качестве обоснования представлены локальные сметные расчет. По результатам анализа в том числе с помощью программного комплекса ГРАНД-Смета, эксперты предлагают из заявленного объема затрат на выполнение капитальных ремонтов затраты на НДС.

Проанализировав представленные документы, специалисты предлагают скорректировать индекс дефлятор на 2023 год (предприятие предлагает в размере 1,115), приняв его в размере 1,058, согласно прогнозу социально-экономического развития РФ на 2024 год на плановый период 2025 и 2026 годов, опубликованному на сайте Минэкономразвития РФ 22.09.2023.

Таким образом, экспертная группа, проведя анализ соответствия представленной документации требованиям нормативно-правовых актов, учитывая ее объем и качество, с учетом замечаний, предлагает принять к расчету тарифа объем средств на выполнение ремонтов в сфере теплоснабжения, согласно таблице 3, на сумму 3 368,64 тыс. руб. в том числе:

- Выполнение капитальных ремонтов на сумму 3 031,48 тыс. руб.

- Выполнение текущих ремонтов на сумму 337,16 тыс. руб.

Таблица 3

Справка к программе ремонтного обслуживания ООО «Теплосети» (Мариинский МО) в сфере теплоснабжения на 2023 год

| № п/п | Наименование объекта | Способ | Вид ремонта | Стоимость ремонтов по предложению предприятия, тыс. руб. | Подтверждающие документы | Стоимость ремонтов по мнению экспертов, тыс. руб. | Замечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена котла №2 марки КВР-1,16 МВТ. Котельная №34, ул. 5й микрорайон, 10А, г. Мариинск | Подрядный | КР | 1653,34 | Акт обследования, локальный сметный расчет, коммерческие предложения | 1 568,67 | Стоимость скорректирована, в связи с корректировкой индекса дефлятора на 2023 год |
| 2 | Замена котла № 1 марки КВР-1. Котельная, ул. 40 лет Победы, 1в, г. Мариинск | Подрядный | КР | 1541,75 | Акт обследования, локальный сметный расчет, коммерческие предложения | 1 462,80 | Стоимость скорректирована, в связи с корректировкой индекса дефлятора на 2023 год |
| 3 | Текущий ремонт в котельных № 8, 34, ул. 40 лет Победы | Хоз. способ | ТР | 337,16 | Коммерческие предложения, сметный расчет текущего ремонта на 2024 год | 337,16 | Х |
| Итого |  |  |  | 3 532,25 | Х | 3 368,64 | Х |

В связи с отсутствием договоров намерения на выполнение капитального ремонта подрядным способом, эксперты пришли к выводу, что данные работы предприятие может выполнить хозяйственным способом (силами предприятия) и из локальных сметных расчетов были выделены материалы на проведение капитального ремонта.

Таким образом, стоимость текущего ремонта экспертами принята по предложению предприятия 337,16 тыс. руб., а стоимость материалов для капитального ремонта составила 1306,48 тыс. руб.

Всего стоимость ремонтной программы составила 1 643,65 тыс. руб.

    - Расходы на оплату труда

Предприятием представлены предложения, обосновывающие фонд оплаты труда на уровне 19 085,23 тыс. рублей. ФОТ рассчитан, исходя из уровня средней заработной платы АУП и промышленно-производственного персонала (ППП) в размере 38 791,12 руб./чел./мес. и общей численности – 41,00 единица, в том числе ППП - 34,00 единиц.

Представлены: Федеральный закон от 19.12.2022 № 522-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» и о приостановлении действия ее отдельных положений», тарифная сетка по оплате труда, штатные расписания на 2023 год, расчет нормативной численности (стр.136-148 тарифного дела,), форма статистической отчетности П-4 за июль - август 2023 года по ООО «Теплосервис» представлена дополнительно в электронном виде.

Эксперты, проанализировав представленные документы, считают экономически обоснованным принять численность и ФОТ ППП и АУП на уровне предложений предприятия 41 единицу, в том числе ППП 34 единиц, заработную плату АУП и ППП на уровне 31 553,75 руб./чел./мес., в том числе ППП 27 785,42 руб./чел./мес., согласно форме П-4 за 2023 год.

Уровень заработной платы не превышает данных Кемеровостата за 2023 год (сфера «Занятость и заработная плата», раздел D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром», январь – июнь 2023 года – 41979-43760,40 руб./чел./мес. Данная информация размещена на интернет ресурсе по адресу - https://rosstat.gov.ru/dbscripts/munst/munst32/DBInet.cgi.

Результаты расчетов сведены в приложение 2, раздел операционные расходы.

    - Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, 
выполняемых по договорам со сторонними организациями

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 2 282,49 тыс. руб. включающие в себя: расходы на вывоз шлака собственным транспортом; расходы на содержание транспорта на производстве тепловой энергии                                  и транспорта АУП.

В качестве обоснования представлены расчеты, расшифровка затрат автопарка, калькуляции стоимости автотранспорта, ОСВ по счету 26                                  и карточки по сч. 26 по ООО «Теплосервис» (предыдущий оператор данной системы теплоснабжения), справки НДФЛ по водителям транспорта АУП, копия раздела по стоимости цен в строительстве по транспорту «Часть 3 Книга 1 «Цены в строительстве» № 10 октябрь 2020 и другие обосновывающие документы (стр. 149-156 тарифного дела).

Эксперты, проанализировав представленные ООО «Теплосети» документы считают обоснованным для включения в НВВ 2023 года расходы в сумме 2 197,95 тыс. руб. = (233,92+46,72+335,2 перевозка шлака автосамосвалами КАМАЗ и ЗИЛ, с учетом работы погрузчика на погрузке шлака) + 1196,8 (использование Ас машины, водовозки, автомобиля марки УАЗ, колесного экскаватор) + 385,31 (использование автотранспорта АУП).

Стоимость машино-часа используемой автомобильной техники на 2023 год не превышает данных показателей в части 3 книги 1 «Цены в строительстве» № 10 октябрь 2020 (см. приложение 3) с учетом индексов до 2023 года, поэтому расходы по автотранспорту не вызывают сомнения у экспертов (например: а/м УАЗ и водовозка (автоцистерна)  в расчете на 2023 год 1271,97 руб./маш./час и 1343,70 руб./маш./час не превышает данных показателей по журналу «Цены в строительстве» за 2020 год (1392,55 руб./маш./час и 1374,06 руб./маш./час, соответственно), приведенных к 2023 году, что составит 2003,75 руб./маш./час и 1977,15 руб./маш./час, соответственно). Применялись ИЦП Минэкономразвития по транспорту на 2021 год 115,9 % (от 28.09.2022) и на 2022 - 2023 год 113,9 %, 109,0 % (ИЦП от 22.09.2023).

Корректировке подверглась стоимость машино-часа, в связи с корректировкой, включенной в него арендной платы в сторону снижения. Арендная плата должна быть равна величине амортизации и соответствующих налогов (п. 45 Основ ценообразования). В документах отсутствовали инвентарные карточки арендуемого транспорта, необходимые для проверки расчета представленной величины амортизации автотранспорта. Согласно              п. 2.2.2. договора аренды транспортных средств без экипажа б/н от 30.12.20216 плательщиком транспортного налога является ООО «Теплосервис»

Экспертами приняты расходы по содержанию транспорта АУП по статье на уровне факта 2022 года по ООО «Теплосервис» (предыдущий оператор), согласно ОСВ по сч. 26 за 2022 год, пропорционально снижению полезного отпуска, связанного с убытием 8 котельных, на уровне 385,31 тыс. руб.

Эксперты принимают для включения в НВВ расходы 2 197,95 тыс. руб.

Корректировка в сторону снижения от предложений предприятия составила 84,54 тыс. руб., в связи с корректировкой стоимости машино-часа транспорта.

Результаты расчетов сведены в приложение 2, раздел операционные расходы.

    - Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 1 273,66 тыс. руб. включающем в себя: услуги электросвязи 85,89 тыс. руб.); услуги охраны (165,6 тыс. руб.); услуги информационные, юридические и иные услуги (488,247 тыс. руб.); расходы на оплату иных работ и услуг (533,93 тыс. руб.), включающие в себя - статьи в газеты, обслуживание ПО, размещение шлака, лабораторные исследования горячей воды, оценка спец. условий труда, поверка манометров, обследование электроустановок и пр.

В качестве подтверждения представлены расчеты, договоры, счет-фактуры и другие обосновывающие документы за 2022 год по ООО «Теплосервис» (предыдущий оператор данной системы теплоснабжения) (стр. 157-212 тарифного дела).

Эксперты, проанализировав представленные документы считают обоснованным для включения в НВВ 2023 года расходы в сумме 83,03 (услуги связи) + 160,08 (охрана объектов - сторожа, тревожная кнопка) + 471,97 (информационные услуги – Консультант Плюс, 1 С и пр.) + 516,13 экологические замеры, поверка манометров, метеоинформация и пр.) = 1231,21 тыс. руб.

Корректировка в сторону снижения от предложений предприятия составила 42,45 тыс. руб., в связи с корректировкой применяемого ИПЦ Минэкономразвития России с 6,0% на 5,8% (ИПЦ Минэкономразвития России от 22.09.2023).

Результаты расчетов сведены в приложение 2, раздел операционные расходы.

    - Расходы на служебные командировки

Предприятием заявлены расходы по данной статье в сумме 2,93 тыс. руб., на оплату командировочных расходов. Представлен расчет, дополнительно представлена в электронном виде ОСВ по счету 26 за 2022 год по                                    ООО «Теплосервис» (предыдущий оператор данной системы теплоснабжения) (стр. 213 тарифного дела).

Экспертами в расчет НВВ приняты расходы по статье на уровне факта 2022 года в размере 2,83 тыс. руб., пропорционально снижению полезного отпуска, связанного с выбытием 8 котельных.

Корректировка в сторону снижения от предложений предприятия составила 0,1 тыс. руб., в связи с корректировкой применяемого ИПЦ Минэкономразвития России с 6,0% на 5,8% (ИПЦ Минэкономразвития России от 22.09.2023).

Информация отражена в приложение 2, раздел операционные расходы.

    - Расходы на обучение персонала

Предприятием заявлены расходы по данной статье в сумме 8,31 тыс. руб., включающие расходы на обучение и аттестацию персонала предприятия. Представлен расчет, дополнительно представлена в электронном виде ОСВ по счету 26 за 2022 год по ООО «Теплосервис» (предыдущий оператор данной системы теплоснабжения) (стр. 214 тарифного дела).

Экспертами в расчет НВВ приняты расходы по статье на уровне факта 2022 года в размере 8,03 тыс. руб., пропорционально снижению полезного отпуска, связанного с убытием 8 котельных.

Корректировка в сторону снижения от предложений предприятия составила 0,3 тыс. руб., в связи с корректировкой применяемого ИПЦ Минэкономразвития России с 6,0% на 5,8% (ИПЦ Минэкономразвития России от 22.09.2023).

Информация отражена в приложение 2, раздел операционные расходы.

    - Арендная плата

Предприятием заявлены расходы по данной статье в сумме 420,00 тыс. руб., включающие арендную плату помещения под офис по договору аренды нежилых помещений № б/н от 28.09.2016 с ЖКУ «Макаренко» (доп. согл. № 10 от 29.12.2022) 140 руб./кв. м.

Представлен реестр выставленных счетов-фактур ООО «ЖКУ Макаренко» за 2022 год (в электронном виде), в том числе по аренде офисного здания в размере 420,00 тыс. руб. по ООО «Теплосервис» (предыдущий оператор данной системы теплоснабжения), договор аренды б/н от 28.09.2016 с доп. соглашениями, коммерческие предложения о стоимости аренды офисов в Мариинске.

В представленных коммерческих предложениях стоимость аренды за 1 кв. м офисных помещений, превышает стоимость аренды с ЖКУ «Макаренко». Поэтому эксперты принимают расходы по статье на уровне предложений предприятия 420,00 тыс. руб.

Информация отражена в приложение 2, раздел операционные расходы.

    - Другие расходы, связанные с производством и

### (или) реализацией продукции

Предприятием заявлены расходы по статье в сумме 522,83 тыс. руб., включающие: расходы на охрану труда 476,33 тыс. руб. (спецодежда, моющие средства, молоко, аптечки, средства пожаротушения); канцелярию и подписку – 46,50 тыс. руб.

Представлены расчеты по охране труда и канцелярским принадлежностям, прайс-листы, утвержденные нормы выдачи спецодежды, мыла (стр. 215-240  тарифного дела), дополнительно представленная в электронном виде ОСВ по счету 26 за 2022 год по ООО «Теплосервис» (предыдущий оператор данной системы теплоснабжения).

Расходы по охране труда приняты экспертами согласно расчету предприятия, в том числе исходя из численности персонала, утвержденных норм выдачи спецодежды и мыла, потребности в молоке, аптечках, средствах пожаротушения, а также документов, подтверждающих стоимость спецодежды, мыла, молока, аптечек, средств пожаротушения. Расходы по данной позиции затрат составили 452,13 тыс. руб. Эксперты скорректировали в сторону снижения (24,2 тыс. руб.) количество моющих средств (мыла), согласно утвержденных на предприятии норм выдачи.

Расходы по канцелярским принадлежностям, почтовым расходам, подписке приняты на уровне факта 2022 года по ООО «Теплосервис» в размере 44,95 тыс. руб., пропорционально снижению полезного отпуска, связанного с выбытием 8 котельных. К расходам 2022 года применен ИПЦ Минэкономразвития России с 5,8% (ИПЦ Минэкономразвития России от 22.09.2023).

Дополнительно экспертами в операционные расходы включены «Услуги банка», учитываемые предприятием в неподконтрольных расходах. Данные затраты относятся к операционным расходам на основании порядка заполнения шаблона ЕИАС - BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.ХХХХ.YEAR, который в соответствии с постановлением РЭК КО № 297 от 30.10.2018, является официальной отчётностью. Расходы по статье «Услуги банка» приняты 12,04 тыс. руб., пропорционально снижению полезного отпуска, связанного с выбытием 8 котельных. К расходам 2022 года применен ИПЦ Минэкономразвития России с 5,8% (ИПЦ Минэкономразвития России от 22.09.2023).

Общая величина расходов по статье составила 509,12 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье на 2023 год относительно предложений предприятия, в сторону снижения составила 13,71 тыс. руб., в связи с завышенным количеством моющих веществ (мыла), а также использованием ИПЦ Минэкономразвития России от 22.09.2023 – 105,8%, предприятие использовало 106,0%.

Результаты расчетов сведены в приложение 2, раздел операционные расходы.

Таким образом, величина операционных расходов на 2023 год составила                      21 269,00 тыс. руб. Предприятием заявлены расходы по данному разделу на уровне 27 238,32 тыс. руб.

Корректировка операционных расходов относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 5969,31 тыс. руб., по вышеназванным причинам.

Информация о величине операционных расходов в разрезе статей затрат отражена в приложении 2.

  - Неподконтрольные расходы

Согласно абз. 4 пункта 73 Основ ценообразования величина неподконтрольных расходов определяется в соответствии с пунктом 62 данного документа и включает в себя:

а) расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

б) расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, расходы на обязательное страхование, налог на имущество организации;

в) концессионную плату;

г) арендную плату;

д) расходы по сомнительным долгам (подпункт «а» пункта 47);

е) отчисления на социальные нужды и включает величину амортизации основных средств.

ж) налог на прибыль.

    - Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности (водоотведение, покупная тепловая энергия (за исключением покупки потерь при передаче тепловой энергии)

      - Водоотведение

Предприятием заявлены расходы по водоотведению в размере 29,42 тыс. руб., 	при объеме водоотведения 0,59 тыс. м³. Представлен расчет (стр. 242 тарифного дела), а также дополнительно в электронном виде расчет объема водоотведения (слив в выгребные ямы от душевых). Из выгребных ям стоки откачиваются АС машинами. Далее стоки сливаются в центральный коллектор ООО «Водокомплекс», которое занимается их транспортировкой и очисткой.

Объем водоотведения 0,59 тыс. м³ приняты экспертами на уровне расчета предприятия.

В соответствии с пп. «а» п. 28 Основ ценообразования № 1075 стоимость   1 м³ стоков рассчитана из тарифов ООО «Водокомплекс», установленных постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 25.11.2022 № 629, что составит 49,65 руб./м³.

Расходы по статье составили 29,42 тыс. руб.

Величина расходов по статье отражена в приложении 2 в разделе «Неподконтрольные расходы».

    - Арендная плата

В неподконтрольные расходы включается арендная плата только в части имущества, используемого для осуществления регулируемой деятельности, и определяется в соответствии с пунктами 45 и 65 Основ ценообразования.

Предприятием заявлены расходы по данной статье в размере 5 537,19 тыс. руб.

Представлены:

1. Договоры  б/н  от 28.09.2016 года между ООО «Теплосервис» и  ООО «ЖКУ Макаренко» в том числе:

2. аренда гаража площадью 963,8 кв.м;

3.аренда склада площадью 173,6 кв.м (капитальный), 332,8кв.м(металлический).

4. аренда транспорта без экипажа.

5. Субаренда земельного участка кот. №34 по договору б/н от 24.03.2022 между ООО «ЖКУ Макаренко» и ООО «Теплосервис».

6. Аренда тепловой сети котельной ул.40 лет Победы 1в по договору №02/23 от 03.08.2023 с КУМИ ММО. (стр. 250-298 тарифного дела).

7. Субаренда тепловой сети от котельной по ул.40 лет Победы 1в предприятие арендует согласно договора субаренды имущества № б/н от 07.09.2023 с ООО «Теплосервис» (стр.1 дополнительных документов к тарифному делу).

8. Субаренда котельной № 8 площадью 158,2 кв.м. с ООО «Теплосервис» б/н от 15.08.2023.

9. Субаренда котельной № 34 площадью 163,8 кв.м. с ООО «Теплосервис» б/н от 15.08.2023.

10. Субаренда котельной ул. 40 лет Победы 1 в площадью 96 кв.м. с                                          ООО «Теплосервис» б/н от 15.08.2023  (стр. 6-15 тарифного дела).

11. Дополнительно в электронном виде представлен реестр выставленных счетов-фактур за 2022 год по и ООО «Теплосервис», расчеты амортизационных отчислений по имуществу ООО «ЖКУ Макаренко» и транспортного налога (стр. 245-246).

Эксперты, проанализировав представленные материалы отмечают, что представлены не все договора субаренды между ООО «Теплосети» и                            ООО «Теплосервис», которые бы соответствовали договорам аренды                           ООО «Теплосервис» с ООО «ЖКУ Макаренко» (договоры б/н от 28.09.2016 на производственные помещения и транспорт (позиция 1-4 представленных документов)).

В представленных обосновывающих документах отсутствуют копии инвентарных карточек имущества, передаваемого в субаренду ООО «Теплосети» и необходимые для определения арендной платы, которая должна быть не выше, чем амортизационные отчисления и налоги (в соответствии с пунктами 45 и 65 Основ ценообразования).

В связи с недостаточностью документального обоснования эксперты предлагают расходы по статье принять на нулевом уровне.

Корректировка относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 5537,19 тыс. руб. по вышеназванным причинам.

Величина расходов по статье отражена в приложении 2 в разделе «Неподконтрольные расходы».

    - Расходы по налогу на загрязнение окружающей среды

Данная статья включает плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, а также расходы на обязательное страхование.

Порядок определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие вредные воздействия утвержден постановлением Правительства РФ от 03.03.2017  № 255.

Законодательство предусматривает взимание платы за следующие виды вредного воздействия на окружающую среду:

1) выброс в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников;

2) сброс загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты;

3) размещение отходов;

4) другие виды вредного воздействия (шум, вибрация, электромагнитные и радиационные воздействия и т.п.).

Базовые нормативы платы устанавливаются по каждому ингредиенту загрязняющего вещества (отхода), виду вредного воздействия, с учетом степени опасности их для окружающей природной среды и здоровья населения (постановление Правительства РФ от 13.09.2016 № 913).

В соответствии со ст. 254 Налогового кодекса РФ, платежи за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в природную среду и другие аналогичные расходы, относятся к материальным расходам предприятия. Таким образом, платежи за негативное воздействие на окружающую среду в пределах ПДВ являются экономически обоснованными.

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 20,72 тыс. руб., включающие в себя платежи за негативное воздействие на окружающую среду.

В качестве подтверждающих документов представлена декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2023 год по трем котельным (стр. 299-301 тарифного дела).

Эксперты, проанализировав представленные обосновывающие документы считают обоснованными расходы в размере 6,48 тыс. руб. в пределах ПДВ. Исключены 25 кратные штрафные санкции за сверхлимитное загрязнение окружающей среды.

Корректировка относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 14,23 тыс. руб. по вышеназванной причине.

### 4.3.4 Отчисления на социальные нужды

Предприятием предлагает учесть расходы в сумме 5 763,74 тыс. руб.

С 2023 года отдельные тарифы страховых взносов в ПФР, ФСС и ФОМС отменят. С 01.01.2023 ст. 421 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ дополняется п. 5.1 (ФЗ от 14.07.2022 № 239-ФЗ)

В соответствии с п. 5.1 ст. 421 Налогового кодекса Российской Федерации Для плательщиков, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 419 НК РФ (это лица, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам: организации; индивидуальные предприниматели; физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями), начиная с 2023 года устанавливается единая предельная величина базы для исчисления страховых взносов.

С 1 января 2023 года страхователи начисляют страховые взносы по новому единому тарифу в размере 30%.

В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» на 2023 год включаются:

- сумма страховых взносов в соответствии с п. 5.1 ст. 421 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 14.07.2022) (30%);

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 428 НК Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в зависимости от опасности или вредности труда). Расчета дополнительного тарифа в Пенсионный фонд РФ не представлено.

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 № 713 в редакции от 31.12.2010 № 1231) по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний») 0,2 %. Представлено уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (стр. 304 тарифного дела ООО «Теплосети»).

Экспертами в расчет НВВ на 2023 год предлагается учесть страховые взносы в размере 30,20 % от планового размера ФОТ, учтённого в составе операционных расходов (15 145,80 тыс. руб.), всего в сумме 4 574,03 тыс. руб.

Величина расходов по статья отражена в приложении 2 в разделе «Неподконтрольные расходы».

    - Амортизация основных средств

В соответствии с пунктом 33 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включаемые в необходимую валовую выручку, состоят, в том числе из расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов.

Согласно пункту 43 Основ ценообразования, сумма амортизации основных средств регулируемой организации для расчета тарифов определяется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета.

При расчете тарифов с применением метода индексации установленных тарифов необходимая валовая выручка регулируемой организации включает в себя текущие расходы, амортизацию основных средств и нематериальных активов и нормативную прибыль регулируемой организации, а также расчетную предпринимательскую прибыль регулируемой организации (пункт 71 Основ ценообразования).

В соответствии с пунктом 4 Общих положений ФСБУ 6/2020 «Основные средства», для целей бухгалтерского учета объектом основных средств считается актив, характеризующийся одновременно следующими признаками:

а) имеет материально-вещественную форму;

б) предназначен для использования организацией в ходе обычной деятельности при производстве и (или) продаже ею продукции (товаров), при выполнении работ или оказании услуг, для охраны окружающей среды, для предоставления за плату во временное пользование, для управленческих нужд, либо для использования в деятельности некоммерческой организации, направленной на достижение целей, ради которых она создана;

в) предназначен для использования организацией в течение периода более 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев;

г) способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем (обеспечить достижение некоммерческой организацией целей, ради которых она создана).

Срок полезного использования основных средств определяется самостоятельно, на дату ввода в эксплуатацию данного объекта, на основании классификации основных средств, установленной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Амортизационные отчисления определяются в соответствии с приложением 4.10 к Методическим указаниям по данным бухгалтерского учета, при этом результаты переоценки основных средств и нематериальных активов учитываются органом регулирования только в той части, в какой соответствующие амортизационные отчисления являются источником финансирования капитальных вложений в соответствии с инвестиционной программой регулируемой организации.

По данной статье предприятием на 2023 год планируются амортизационные отчисления в размере 187,91 тыс. руб. (1 котел КВр 1,16 на котельной № 34, 3 котла КВр 1,16 на котельной № 8).  В расчетах                                    ООО «Теплосети» представлен расчет амортизационных отчислений (стр. 305 тарифного дела).

Эксперты признают экономически обоснованные расходы на 2023 год в размере 187,91 тыс. руб., согласно расчету амортизационных отчислений (см. приложение 2) и предлагают принять указанную сумму в НВВ на 2023 год.

Величина расходов по статье на 2023 год отражена в приложении 2 в разделе «Неподконтрольные расходы».

    - Услуги банка

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 12,46 тыс. руб.

Экспертами расходы по статье в разделе «Неподконтрольные расходы» приняты на нулевом уровне, в связи с тем, что данные затраты относятся к операционным расходам на основании порядка заполнения шаблона ЕИАС - BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.ХХХХ.YEAR, который в соответствии с постановлением РЭК КО № 297 от 30.10.2018, является официальной отчётностью и перенесены в раздел «Операционные расходы».

    - Налог при УСН

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 516,41 тыс. руб.

Предприятие находится на упрощенной системе налогообложения (УСН). УСН регулируется главой 26.2 НК РФ. Объектом налогообложения являются «Доходы, уменьшенные на величину расходов» 15%. В соответствии с п. 6 статьи 346.18 предприятие в любом случае выплачивает минимальный налог 1 % от доходов.

В связи с отсутствием прибыли экспертами приняты расходы по статье в размере минимального налога 1 % от доходов, что составит 315,08 тыс. руб.

Итого, сумма неподконтрольных расходов, подлежащая включению в необходимую валовую выручку на производство и передачу тепловой энергии в 2023 году, по оценке экспертов, составит 5 112,92 тыс. руб., предприятием заявлено 12 067,85 тыс. руб.

Величина расходов по разделу отражена в приложении 2 в разделе «Неподконтрольные расходы».

- Расходы на покупку энергетических ресурсов

Стоимость покупки единицы энергетических ресурсов рассчитывается, в том числе, с учётом котельного топлива (для организаций, осуществляющих деятельность по производству тепловой энергии (мощности)), потерь тепловой энергии (для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, теплоносителя), холодной воды, теплоносителя, в соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования.

### 5.1. Расходы на топливо

По данной статье предприятие планирует расходы в размере 
13 443,77 тыс. руб., в том числе стоимость натурального топлива 7 333,61 тыс. руб., стоимость перевозки 6 110,16 тыс. руб.

ООО «Теплосети» представлены: расчет затрат на котельное топливо, используемое для выработки тепловой энергии, пояснительная о стоимости котельного топлива и его доставки, схемы доставки топлива, договор с               ООО «РесурсИнвестТрейд» (ООО «РИТ») № б/н от 24.10.2022 (уголь Др с автодоставкой до центрального склада с ООО «Разрез «Задубровский Новый» Беловский район) с протоколом закупки № 32211708108 (вид торгов – запрос котировок), расчеты по перевозке каменного угля с центрального склада по котельным, расчет буртовки угля на котельных (стр.13-25 дополнительных документов). Дополнительно в электронном виде представлено коммерческое предложение ООО «РИТ» по стоимости угля Др с ЗАО «Шахта Беловская» общей стоимостью 3500,0 руб./т (с НДС), в том числе

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы вышеперечисленные обосновывающие материалы.

Объем потребления натурального топлива, требуемый при производстве тепловой энергии, рассчитан экспертами исходя из норматива удельного расхода условного топлива в размере: 222,03 кг.у.т./Гкал – каменный уголь (рассчитан в соответствии с приказами Минэнерго России).

Для производства тепловой энергии предприятием используется уголь сортомарки Др.

Расчетный объем натурального топлива по энергетическому каменному углю марки Др, согласно расчету экспертов, составил 2 724,19 тонн.

Тепловой эквивалент по углю марки Др принят в расчет в размере 0,719, (на уровне, зафиксированном в договоре поставки топлива, что соответствует низшей теплоте сгорания 5036 ккал/кг).

Результаты торгов (запрос котировок) по каменному углю, признаны состоявшимися (поданы 2 заявки), что соответствует положениям п.п. «б» пункта 28 Основ ценообразования № 1075 в части использования установленной в договоре (заключенного по результатам торгов) цены услуг при определении плановых (расчетных) значений расходов регулируемой организации.

В соответствии с договором с ООО «РесурсИнвестТрейд» (ООО «РИТ») № б/н от 24.10.2022 (заключенного по результатам проведенных конкурсных процедур - протокол закупки № 32211708108) цена котельного топлива сортомарки Др составила 2200,00 руб. /т (с НДС). Доставка по данному договору осуществляется с Беловского района с разреза «Задубровский Новый» на центральный склад предприятия, плечо доставки составляет 295 км. Цена доставки угля до центрального склада составляет 1278,00 руб./т (с НДС), предприятие находится на упрощенной системе налогообложения. Всего цена угля по данному договору с учетом доставки до центрального склада составляет 3478,00 руб./т (с НДС), что также ниже чем по коммерческому предложению с ЗАО «Шахта Беловская» 3500,0 руб./т (с НДС) (справочно).

Стоимость котельного топлива сортормарки Др составила 3 779,79 тыс. руб. Стоимость автомобильной доставки угля Др до центрального склада составила 2 195,72 тыс. руб.

В связи с отсутствием конкурсных процедур на автодоставку угля с центрального склада по котельным, т.к. используется собственный автотранспорт, экспертами произведен альтернативный расчет цены доставки котельного топлива до котельных, с учетом сложившегося объема котельного топлива на 2023 год по сортомарке угля Др.

В соответствии с пп. г п. 29 Основ ценообразования для определения стоимости машино-часа экспертами использован каталог «Цены в строительстве» Часть 3, Книга 1 (Территориальный каталог текущих средних сметных цен на основные строительные ресурсы Кемеровской области. Создан, распоряжением Администрации Кемеровской области от 17.06.1996                               № 504-р, от 20.05.1998 № 487-р, от 27.10.1998 № 1153-р, от 17.02.2003 № 143-р, в целях единой методологии формирования ценовых показателей на материально-технические ресурсы. Каталог текущих средних сметных цен является официальным информационным сборником по регистрации и публикации текущих цен на материально-технические ресурсы, эксплуатацию машин и механизмов, сложившихся в регионе).

Представлены: расчет доставки 1 тонны угля с центрального склада на склады котельных, калькуляция стоимости машино – часа собственного автотранспорта, подписанная и заверенная руководителем предприятия. (стр. 23 доп. документов, стр. 78 тарифного дела). Цена доставки котельного топлива по предложению предприятия сложилась на уровне 316,28 руб./т (с НДС),

Стоимость машино-часа (без НДС) автотранспортного средства, согласно каталогу «Цены в строительстве» на автомобиль-самосвал грузоподъемностью до 10 тонн составляет 1564 руб./маш.-ч. (в ценах 2021 года, №п/п 2122 код                   стр. 638). Таким образом, с учетом ИЦП транспорт на 2022 и 2023 годы 113,9% и 109,0%, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ от 22.09.2023 экономически обоснованная стоимость машино-часа на 2022 год составит 1941,72 руб./маш.-ч., на 2023 год 2330,06 руб./маш.-ч (с учетом НДС).

Расстояния перевозки угля по котельным приведено в таблице 4. Средняя скорость движения автомобиля 40 км./ч в городской черте г. Мариинска. Норма времени простоя транспортного средства 0,2 часа или 12 минут, время отдыха водителя 0,5 часа или 30 минут. Объем топлива отражен в таблице 4.

Цена доставки котельного топлива по альтернативному расчету экспертов сложилась на уровне 359,42 руб./т, что выше чем по расчету предприятия для каменного угля 316,28 руб./т. Экспертами в расчет НВВ на 2023 год принята наименьшая цена транспортировки по предложению предприятия 316,28 руб./т. (с НДС).

Таблица 4

Перевозка угля Др собственным транспортом на 2023 год с центрального склада до котельных.

Расходы на доставку угля сортомарки Др до котельных составила 543,40 тыс. руб.

Всего автодоставка угля составила 2 739,11 тыс. руб. (1 594,28 руб./т).

Стоимость буртовки котельного топлива заявлена предприятием на уровне 198,91 руб./т. (без НДС), с НДС 238,69 руб./т.

Экспертами при расчете расходов по буртовке угля на котельных предприятия использован факт 2022 года по региону Кузбасс 193,86 руб./т. (без НДС), с учетом ИЦП Минэкономразвития России от 22.09.2023 по транспорту на 2023 год 109,0 %, что составило 253,57 руб./т (Др) (с НДС).

Предложения предприятия по цене буртовки не превышают показателей по факту 2022 года по Кузбассу приведенных к 2023 году 238,69 руб./т (Др)                       (с НДС) (в соответствии с пп. «г» п. 29 Основ ценообразования) поэтому данная цена принята в расчет НВВ на 2023 год.

Расходы на буртовку угля сортомарки Др составили 410,09 тыс. руб. (Др).

Всего расходы на автотранспортировку и буртовку угля составили                   3 149,20 тыс. руб.

Итого расходы на топливо с учетом транспортировки составили                             6 928,99 тыс. руб.

Корректировка относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 6514,77 тыс. руб., в связи с корректировкой количества котельного топлива.

Сводная информация в разрезе статей затрат отражена в приложении 1 и 2  к данному заключению.

### 5.2. Расходы на электрическую энергию

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
3 324,75 тыс. руб. при объеме электроэнергии 510,61 тыс. кВт*ч.

ООО «Теплосети» представлены: расчеты, договор с                                      ПАО «Кузбассэнергосбыт» № 350636 от 01.02.2017 с ООО «Теплосервис» (предыдущий оператор данной системы теплоснабжения) (стр. 94-111 тарифного дела), письмо о заключении договора с новым контрагентом. Дополнительно представлен в электронном виде расчет количества и стоимости электрической энергии согласно выставленным счетам-фактурам по                       ООО «Теплосервис» за 2022 год

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования.

Экспертами принят расход электрической энергии 510,61 тыс. кВт*ч. по расчету предприятия.

Средневзвешенный тариф на покупку электрической энергии на 2023 год, заявлен на уровне 6,51 руб./кВт*ч (с НДС).

Эксперты рассчитали цену покупки электрической энергии по уровням напряжения НН и СН2 на 2023 год, с применением к цене 2022 года индекса цен производителей на обеспечение электрической энергией на 2023 год в размере 112,0%, согласно по прогнозу Минэкономразвития РФ, одобренному на заседании Правительства РФ, опубликованному на официальном сайте Минэкономразвития РФ от 22.09.2023, которая составила 5,97 руб./кВт*ч                      (с НДС).

При расчете НВВ на 2023 год экспертами учтена наименьшая цена электрической энергии 5,97 руб./кВт*ч. по расчету экспертов.

Расходы по статье составили 3 050,38 тыс. руб.

Корректировка относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 274,37 тыс. руб., в связи с корректировкой стоимости электроэнергии.

Сводный расчет по статье представлен в приложении 1 и 2.

### 5.3. Расходы на холодную воду

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 82,83 тыс. руб. на объем воды в 2,89 тыс. м3. Представлен расчет количества воды на нужды предприятия и котельных (стр. 112 тарифного дела).

Экспертами объем воды используемой в технологическом процессе принят на уровне 1,103 тыс. м3 (мокрое золошлаковое удаление, хоз. бытовые нужды котельных (душевые сетки), помывка полов, мойка автомобилей), также приняты потери теплоносителя (в соответствии с приказами Минэнерго РФ) на уровне 0,503 тыс. м3 всего в сумме 1,61 тыс. м3.

В соответствии с пп. «а» п. 28 Основ ценообразования № 1075 стоимость   1 м³ воды принята исходя из тарифов за воду ООО «Горводоканал», установленного постановлением постановление РЭК Кузбасса от 28.11.2022        № 761 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведении ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный округ)» 28,65 руб./м3.

Всего расходы по статье «Вода» на 2023 год составили 46,01 тыс. руб.

Корректировка относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 36,82 тыс. руб., в связи с корректировкой количества стоков.

Величина расходов по разделу на 2023 год отражена в приложении № 2 в разделе «Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов».

### 5.4. Расходы на создание нормативного запаса

Предприятием не заявлены расходы по статье.

- Нормативная прибыль

### 6.1 Денежные выплаты социального характера

Предприятием не заявлены расходы по статье.

### 6.2 Инвестиционная программа

Предприятием не заявлены расходы по статье.

Величина нормативной прибыли принята на нулевом уровне в связи с отсутствием инвестиционной программы.

- Предпринимательская прибыль

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 2 071,84 тыс. руб.

Согласно пункту 24 Методических указаний, расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации, определяется на расчетный период регулирования в размере 5 процентов объема, включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов, указанных в подпунктах 2 - 15 пункта 24 Методических указаний, за исключением расходов на топливо.

В соответствии с п. 48(2) Основ ценообразования предпринимательская прибыль не устанавливается для регулируемой организации, владеющей объектом (объектами) теплоснабжения исключительно на основании договора (договоров) аренды, заключенного на срок менее 3 лет.

Расходы по статье приняты экспертами на нулевом уровне.

Реестр операционных расходов, реестр неподконтрольных расходов, реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды представлен в приложениях № 1 и 2, в соответствующих разделах на 2023 год.

- Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на тепловую энергию на 2022 год

В связи с тем, что предприятие образовано в 2023 году анализ факта 2022 года не проводился.

### 9. Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы

Размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой в i-м году в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы, экспертами не рассматривался в связи с тем, что предприятие образовано в 2023 году.

### 10.Расчёт необходимой валовой выручки на тепловую энергию
методом ЭОР на 2023 год

Расчёт необходимой валовой выручки на тепловую энергию
методом индексации установленных тарифов на 2023 год (методом ЭОР) приведен в таблице 15.

Таблица 15

### Расчёт необходимой валовой выручки на тепловую энергию
методом индексации установленных тарифов на 2023 год (методом ЭОР)

(Приложение 5.9 к Методическим указаниям)  			тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2023 год | Предложение экспертов на 2023 год | Корректиров-ка, +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 27 238,31 | 21 269,00 | -5969,31 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 12 067,85 | 5 112,92 | -6954,93 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 16 851,35 | 10 025,39 | -6 825,96 |
| 4 | Прибыль |  |  |  |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 2 071,84 | 0,00 | -2 071,84 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования |  |  |  |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов |  |  |  |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ |  |  |  |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы |  |  |  |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 58 229,35 | 36 407,31 | -21822,04 |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка на потребительский рынок | 52 101,22 | 31 822,88 | -20278,34 |

Расчет необходимой валовой выручки произведен в соответствии 
с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) 
в сфере теплоснабжения, утвержденными Приказом ФСТ России 
от 13.06.2013 № 760-э.

### 11. Тарифы ООО «Теплосети» на тепловую энергию на 2023 год

Тарифы на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке, рассчитанные на основании скорректированной необходимой валовой выручки на 2023 год рассчитаны следующим образом:

Таблица 16

| 2023 | Полезный отпуск | Тариф (гр.5/гр.2) | Рост к тарифу ООО «Теплосервис» НДС не облагается | НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал | руб./Гкал (с НДС) | % | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2×3 |
| с 11.10.2023 по 31.12.2023 | 4 866,00 | 6 539,84 | 59,16 | 31 822,88 |

### 12.Расчет тарифов на теплоноситель и горячую воду в открытой системе теплоснабжения на 2023 год

Эксперты полагают экономически и технологически обоснованным то обстоятельство, что компонент на теплоноситель принимается равным тарифу на холодную воду и включают в себя стоимость 1 м3 исходной воды. В нашем случае стоимость теплоносителя соответствует стоимости покупной воды от ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный округ) без дополнительных расходов на ее доочистку. В связи с этим НВВ на теплоноситель экспертами не рассчитывалась.

В соответствии с пп. «а» п. 28 Основ ценообразования № 1075 стоимость   1 м³ теплоносителя рассчитана из тарифов за воду ООО «Горводоканал», установленных постановлением РЭК Кузбасса от 28.11.2022 № 761                                «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведении ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный округ)» 28,65 руб./м3 (НДС не облагается).

Стоимость теплоносителя на 2023 год принята по данному постановлению, 28,65 руб./м3 (НДС не облагается).

Таблица 17

НДС не облагается

| 2023 | Полезный отпуск | Тариф (гр.5/гр.2) | Рост |
| --- | --- | --- | --- |
|  | м3 | руб./ м³ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| с 11.10.2023 по 31.12.2023 |  | 28,65 | - |
| Год (стр.2+стр.3) |  |  |  |

### 13. Тарифы на горячую воду

Согласно пункту 5 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 190 - ФЗ «О теплоснабжении» тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) устанавливаются в виде двухкомпонентных тарифов с использованием компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию.

Компонент на тепловую энергию соответствует тарифу на тепловую энергию на 2023 год.

Таблица 18

| Период | Компонент на тепловую энергию руб./Гкал (НДС не облагается) |
| --- | --- |
| С 11.10.2023 | 6 539,84 |

Нормативы расхода тепловой энергии, необходимые для осуществления горячего водоснабжения ООО «Теплосети», приняты в соответствии с постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 07.12.2017 № 458 «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Кемеровской области»:

Таблица 19

| С изолированными стояками |  | С неизолированными стояками |  |
| --- | --- | --- | --- |
| с полотенце-сушителем | без полотенце-сушителя | с полотенце-сушителем | без полотенце-сушителя |
| 0,0544 | 0,0536 | 0,0580 | 0,0548 |

Долгосрочные тарифы

ООО «Теплосети» на горячую воду в открытой системе

водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке г. Мариинска

(Мариинского муниципального округа), на период с 11.10.2023 по 31.12.2023 года

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 * (*) |  |  |  | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./м3 (НДС не облагается) |  |  |  | Компо-нент на теплоно-ситель, руб./м3 ** (НДС не облагает-ся) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  | Изолированные стояки |  | Неизолирован- ные стояки |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал *** (НДС не облагается) | Двухставочный |  |
|  |  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей |  |  | Ставка за мощность, тыс. руб./ Гкал/ час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ООО «Тепло-сети» | с 11.10.2023 по 31.12.2023 | 384,42 | 379,19 | 407,96 | 387,03 | 384,42 | 379,19 | 407,96 | 387,03 | 28,65 | 6539,84 | х | х |

* В соответствии с пунктами 2,3 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) организации, индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость.

|  |  |  | Приложение 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Физические показатели ООО "Теплосети" г. Мариинск на 2023 год |  |  |  |  |
| Показатели | Ед. изм. | Справочно: Факт предприятия за 2022 год на 3 котельных | Предложение предприятия на 2023 год | Предложения экспертов на 2023 год |
| Производство и отпуск тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| Количество котельных | шт. | 3 | 3 | 3 |  |
| В том числе мощностью, Гкал/ч: |  |  |  |  |  |
| -до 3,00 | шт. |  |  |  |  |
| -от 3,00 до 20,00 | шт. |  |  |  |  |
| -от 20,00 до 100,00 | шт. |  |  |  |  |
| Нормативная выработка |  | 9 335,39 | 9 545,09 | 5 706,00 |  |
| Отпуск в сеть | Гкал | 9 123,69 | 9 369,39 | 5 567,00 |  |
| Полезный отпуск | Гкал | 6 249,31 | 6 424,81 | 5 567,00 |  |
| Полезный отпуск на компенсацию потерь | Гкал |  |  | 0,00 |  |
| Отпуск жилищным организациям | Гкал | 3 881,30 | 4 021,13 | 3 045,00 |  |
| Отпуск бюджетным потребителям | Гкал | 1 401,61 | 1 435,50 | 1 087,00 |  |
| Отпуск прочим потребителям | Гкал | 257,29 | 267,08 | 734,00 |  |
| Отпуск на производственные нужды | Гкал | 709,11 | 701,10 | 701,00 |  |
| Отпуск на потребительский рынок | Гкал | 5 540,20 | 5 723,71 | 4 866,00 |  |
| Потери: | Гкал | 3 086,08 | 3 120,28 | 139,00 |  |
| Расход на собственные нужды | Гкал | 211,70 | 175,70 | 139,00 |  |
| Потери в сетях предприятия | Гкал | 2 874,38 | 2 944,58 | 0,00 |  |
| Потери в сетях ООО "А-Энерго" | Гкал |  | 0,00 | 0,00 |  |
| Доли полезного отпуска | 1 п/г | 0,5300 | 0,5800 | 0,5800 |  |
|  | 2 п/г | 0,4700 | 0,4200 | 0,4200 |  |
| Топливо |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива, в т.ч. | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| - уголь каменный | кг у.т./Гкал |  | 236,31 | 222,03 |  |
| - уголь бурый | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| Тепловой эквивалент |  |  |  |  |  |
| - уголь каменный |  |  | 0,664 | 0,719 |  |
| - уголь бурый |  | 0,492 |  |  |  |
| Удельный расход натурального топлива, в т. ч. | кг/Гкал |  |  |  |  |
| -уголь каменный | кг/Гкал |  | 355,78 | 308,62 |  |
| -уголь бурый | кг/Гкал |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива, всего, в т. ч. | т | 4 974,34 | 3 333,46 | 1 718,09 |  |
| -уголь каменный | т |  | 3 333,46 | 1 718,09 |  |
| -уголь бурый | тн | 4974,34 |  |  |  |
| Расход натурального топлива с учётом естественной убыли и потерь, всего, в т. ч. | т | 4 974,34 | 3 333,46 | 1 718,09 |  |
| -уголь каменный | т |  | 3 333,46 | 1 718,09 |  |
| -уголь бурый | т | 4 974,34 |  |  |  |
| Цена натурального топлива | руб./т |  |  |  |  |
| -уголь каменный | руб./т |  | 2 200,00 | 2 200,00 |  |
| -уголь бурый | руб/тн | 785,59 |  |  |  |
| Стоимость топлива, всего, в т.ч. | тыс. руб. | 3 907,79 | 7 333,61 | 3 779,79 |  |
| -уголь каменный | тыс. руб. | 0,00 | 7 333,61 | 3 779,79 |  |
| -уголь бурый | тыс. руб. | 3 907,79 | 0,00 |  |  |
| Стоимость расходов по транспортировке, всего, в т.ч.: | тыс. руб. | 2 784,88 | 6 110,16 | 3 149,20 |  |
| цена транспортировки топлива с буртовкой | руб /т | 0,00 | 0,00 | 1 832,97 |  |
| Всего автомобильные перевозки | тыс. руб. | 2 474,54 | 5 314,50 | 2 739,11 |  |
| автомобильные перевозки угля ДР сторонним транспортом до центрального склада | тыс. руб. |  | 4 260,16 | 2 195,72 |  |
| Доставка Др до центрального склада | руб /т |  |  | 1 278,00 |  |
| автомобильные перевозки угля ДР собственным транспортом со склада Теплосервис до котельных | тыс. руб. |  | 1 054,34 | 543,40 |  |
| Доставка Др с центрального склада до котельных | руб /т |  |  | 316,28 |  |
| автомобильные перевозки угля БР сторонним транспортом до центрального склада | тыс. руб. |  |  |  |  |
| топливо для доставки 2Бр с разреза до центр. склада по условиям договора | тыс. руб. |  |  |  |  |
| Всего доставка бурого угля до центрального склада | тыс. руб. | 2 474,54 |  |  |  |
| автомобильные перевозки угля БР собственным транспортом со склада Теплосервис до котельных | тыс. руб. |  |  |  |  |
| Всего буртовка | тыс. руб. | 310,35 | 795,66 | 410,09 |  |
| буртовка угля, услуги тракт.парка угля ДР | тыс. руб. |  | 795,66 | 410,09 |  |
| буртовка угля, услуги тракт.парка угля БР | тыс. руб. | 310,35 |  |  |  |
| погрузка, хранение уголь Др | тыс. руб. |  | 0,00 |  |  |
| Общая стоимость топлива с расходами по транспортировке | тыс. руб. | 6 692,68 | 13 443,77 | 6 928,99 |  |
| Цена топлива с транспортировкой | руб /т |  |  | 4 032,97 |  |
| Электроэнергия |  |  |  |  |  |
| Общий расход электроэнергии, в т.ч.: | тыс. кВт*ч | 510,61 | 510,614 | 510,614 |  |
| -по высокому напряжению | тыс. кВт*ч | 0,00 | 0,000 |  |  |
| -по СН I | тыс. кВт*ч | 0,00 | 0,000 |  |  |
| -по СН II | тыс. кВт*ч | 384,66 | 384,658 |  |  |
| -по низкому напряжению | тыс. кВт*ч | 125,96 | 125,956 |  |  |
| Средний тариф 1 кВт*ч | руб. | 4,43 | 6,51 | 5,97 |  |
| Удельный расход на выработку | кВт*ч/Гкал |  |  |  |  |
| Удельный расход на полезный отпуск | кВт*ч/Гкал | 81,707 | 79,475 | 91,722 |  |
| Стоимость электроэнергии | тыс. руб. | 2 263,62 | 3 324,75 | 3 050,38 |  |
| Вода и канализация |  |  |  |  |  |
| Общее количество воды, всего, в т.ч.: | тыс. м3 | 2,89 | 2,89 | 1,61 |  |
| - ООО "Горводоканал" | тыс. м3 | 2,89 | 2,89 | 1,61 |  |
| Удельный расход на выработку | м3/Гкал |  |  |  |  |
| Общее количество стоков, всего | тыс. м3 | 0,003 | 0,59 | 0,59 |  |
| Стоимость воды (тариф Горводоканал) | руб./м3 | 23,51 | 28,65 | 28,65 |  |
| Тариф на стоки (тариф ООО Водокомплекс ) | руб./м3 | 44,25 | 49,65 | 49,65 |  |
| Удельный расход на выработку | м3/Гкал |  |  |  |  |
| Стоимость канализации | тыс. руб. | 0,15 | 29,42 | 29,42 |  |
| Стоимость воды | тыс. руб. | 67,97 | 82,83 | 46,01 |  |
| Количество бурого угля в нормативном запасе | тыс. т | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Цена бурого угля в запасе | руб./т | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Стоимость нормативного запаса по бурому углю | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Количество каменного угля в нормативном запасе | т | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Цена каменного угля в запасе | руб./т | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Стоимость нормативного запаса по каменному углю | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Нормативный запас топлива всего | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сводная информация и смета расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по производству и реализации тепловой энергии ООО "Теплосети" г. Мариинск на 2023 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели |  |  |  | Ед.изм. | Справочно: Факт предприятия за 2022 год на 3 котельных | Предложение предприятия на 2023 год | Предложение экспертов на 2023 год | Корретипровка, +/-, 6- 5 |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Баланс тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество котельных |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
|  | Нормативная выработка т/энергии |  |  |  | Гкал | 9 335,39 | 9 545,09 | 5 706,00 | -3 839,09 |  |
|  | Отпуск в сеть |  |  |  | -"- | 9 123,69 | 9 369,39 | 5 567,00 | -3802,39 |  |
|  | Полезный отпуск |  |  |  | -"- | 6 249,31 | 6 424,81 | 5 567,00 | -857,81 |  |
|  | Полезный отпуск на компенсацию потерь |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0 |  |
|  | Полезный отпуск на потребительский рынок |  |  |  | -"- | 5 540,20 | 5 723,71 | 4 866,00 | -857,71 |  |
|  | - жилищные организации |  |  |  | -"- | 3 881,30 | 4 021,13 | 3 045,00 | -976,13 |  |
|  | - бюджетные организации |  |  |  | -"- | 1 401,61 | 1 435,50 | 1 087,00 | -348,5 |  |
|  | - прочие потребители |  |  |  | -"- | 257,29 | 267,08 | 734,00 | 466,92 |  |
|  | - производственные нужды |  |  |  | -"- | 709,11 | 701,10 | 701,00 | -0,1 |  |
|  | Потери, всего |  |  |  | -"- | 3 086,08 | 3 120,28 | 139,00 | -2981,28 |  |
|  | - на собственные нужды котельной |  |  |  | -"- | 211,70 | 175,70 | 139,00 | -36,7 |  |
|  | - в тепловых сетях ООО "А-Энерго" |  |  |  | -"- |  |  | 0,00 |  |  |
|  | - в тепловых сетях |  |  |  | -"- | 2 874,38 | 2 944,58 | 0,00 | -2944,58 |  |
| I - Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя (приложение 5.4 Методических указаний) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Расходы на топливо, всего: |  |  |  | т.р. | 6 692,68 | 13 443,77 | 6 928,99 | -6514,77 |  |
|  | в т.ч. - уголь каменный |  |  |  | -"- |  |  |  |  |  |
|  | - мазут |  |  |  | -"- |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. натуральное топливо |  |  |  | -"- | 3 907,79 | 7 333,61 | 3 779,79 | -3553,82 |  |
|  | - уголь каменный |  |  |  | -"- |  |  |  |  |  |
|  | - мазут |  |  |  | -"- |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. транспорт топлива |  |  |  | -"- | 2 784,88 | 6 110,16 | 3 149,20 | -2960,95 |  |
|  | - уголь каменный |  |  |  | -"- |  |  |  |  |  |
|  | - мазут |  |  |  | -"- |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Расходы на электрическую энергию |  |  |  | т.р. | 2 263,62 | 3 324,75 | 3 050,38 | -274,37 |  |
| 1.3 | Расходы на воду |  |  |  | т.р. | 67,97 | 82,83 | 46,01 | -36,82 |  |
|  | - объём воды для теплоснабжения (справочно) |  |  |  | м3 | 2 891,06 | 2 891,06 | 1 606,00 | -1285,06 |  |
|  | - цена воды для теплоснабжения (справочно) |  |  |  | руб/м3 | 23,51 | 28,65 | 28,65 | 0,00 |  |
| 1.4 | Нормативный запас топлива |  |  |  | т.р. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя (ресурсы) |  |  |  | т.р. | 9 024,27 | 16 851,35 | 10 025,39 | -6 825,96 |  |
| Определение операционных (подконтрольных) расходов (приложение 5.1 Методичемких указаний0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расходы на сырьё и материалы |  |  |  | т.р. | 98,15 | 110,61 | 110,40 | -0,21 |  |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств |  |  |  | т.р. | 579,97 | 3 532,25 | 1 643,65 | -1888,598 |  |
| 2.1. | в том числе капитальный |  |  |  | т.р. |  |  | 1 306,48 |  |  |
| 3 | Расходы на оплату труда, всего |  |  |  | т.р. | 17 334,40 | 19 085,23 | 15 145,80 | -3939,43 |  |
|  | в том числе ППП |  |  |  | т.р. | 13 184,20 | 13 936,65 | 11 003,03 | -2933,624961 |  |
|  | численность, всего |  |  |  | чел. | 41,00 | 41,00 | 40,00 | -1 |  |
|  | в том числе ППП |  |  |  | чел. | 34,00 | 34,00 | 33,00 | -1 |  |
|  | средняя зарплата ППП |  | всего |  | руб./чел. | 35 232,52 | 38 791,12 | 31 553,75 | -7237,367886 |  |
|  | в том числе ППП |  |  |  | руб./чел. | 32 314,21 | 34 158,46 | 27 785,42 | -6373,039116 |  |
| 4 | Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполн-й по договорам со сторонними организациями, услуги собственных подразделений предпр-я, в том числе |  |  |  | т.р. | 161,35 | 2 282,49 | 2 197,95 | -84,54 |  |
| 4.1 | использование автортанспорта АС машина, водовозка и пр. |  |  |  |  |  | 2 282,49 | 1582,11 | -700,38 |  |
| 4.2 | вывоз шлака |  |  |  |  | 161,35 |  | 615,84 | 615,84 |  |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам |  |  |  | т.р. | 551,93 | 1 273,66 | 1 231,21 | -42,45 |  |
| 5.1 | - расходы на оплату услуг связи |  |  |  | -"- | 25,26 | 85,89 | 83,03 | -2,86 |  |
| 5.2 | - расходы на оплату услуг охраны |  |  |  | -"- | 1,52 | 165,60 | 160,08 | -5,52 |  |
| 5.3 | - расходы на оплату информационных, юридических, аудиторских услуг |  |  |  | -"- | 51,20 | 488,24 | 471,97 | -16,27 |  |
| 5.4 | - расходы на оплату других работ и услуг |  |  |  | -"- | 473,96 | 533,93 | 516,13 | -17,8 |  |
| 6 | Расходы на служебные командировки |  |  |  | -"- | 2,60 | 2,93 | 2,83 | -0,1 |  |
| 7 | Расходы на обучение персонала |  |  |  | -"- | 7,38 | 8,31 | 8,03 | -0,277 |  |
| 8 | Лизинговый платёж |  |  |  | -"- | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |
| 9 | Арендная плата (офис) |  |  |  | -"- | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 0 |  |
| 10 | Другие расходы, в т.ч.: |  |  |  | т.р. | 77,65 | 522,83 | 509,12 | -13,71 |  |
| 10.1 | спец питание, спецодежда |  |  |  | т.р. | 52,81 | 476,33 | 452,13 | -24,2 |  |
| 10.2 | прочие (канцелярия, подписка) |  |  |  | т.р. | 24,84 | 46,50 | 44,95 | -1,55 |  |
| 10.3 | Услуги банка |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 12,04 | 12,04 |  |
|  | ИТОГО уровень операционных расходов |  |  |  | т.р. | 19 233,43 | 27 238,31 | 21 269,00 | -5969,31 |  |
| III - Неподконтрольные расходы (приложения 5.3 Методических указаний) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности (очистка стоков) |  |  |  | т.р. | 0,15 | 29,42 | 29,42 | 0,00 |  |
| 2 | Арендная плата, в т.ч. |  |  |  | т.р. | 1 235,29 | 5 537,19 | 0,00 | -5537,19 |  |
| 3 | - аренда имущества (котельных) ООО ЖКУ Макаренко |  |  |  | т.р. | 945,08 | 1 805,60 | 0 | -1805,60 |  |
| 4 | - аренда земли |  |  |  | т.р. | 0,00 | 50,34 | 0 | -50,34 |  |
| 5 | - аренда прочего имущества (автотранспорт, тепловые сети) |  |  |  | т.р. | 290,21 | 3 681,25 | 0 | -3681,25 |  |
| 6 | Концессионная плата |  |  |  | т.р. |  |  |  | 0,00 |  |
| 7 | Расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в т.ч. |  |  |  | т.р. | 14,80 | 20,72 | 6,48 | -14,23 |  |
| 8 | - плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окр.среду |  |  |  | т.р. | 14,80 | 20,72 | 6,48 | -14,23 |  |
| 9 | - расходы на обязательное страхование |  |  |  | т.р. |  |  |  |  |  |
| 10 | - налог на имущество организации |  |  |  | т.р. |  |  |  |  |  |
| 14.4 | - налог на загрязнение окружающей среды |  |  |  | т.р. |  |  |  |  |  |
| 14.5 | - земельный налог |  |  |  | т.р. |  |  |  |  |  |
| 14.6 | -транспортный налог |  |  |  | т.р. |  |  |  |  |  |
| 11 | Отчисления на социальные нужды, в т.ч.: |  |  |  | т.р. | 5 234,99 | 5 763,74 | 4 574,03 | -1 189,71 |  |
| 12 | - отчисления ППП |  |  |  | -"- | 3 981,63 | 4 208,87 | 3 322,91 | -885,95 |  |
| 13 | Амортизация основных средств и нематериальных активов |  |  |  | т.р. | 151,39 | 187,91 | 187,91 | 0,00 |  |
| 14 | Услуги банков |  |  |  | т.р. | 11,06 | 12,46 | 0,00 | -12,46 |  |
| 15 | Расходы по сомнительным долгам |  |  |  | т.р. |  |  |  | 0,00 |  |
| 17 | Выпадающие доходы/экономия средств |  |  |  | т.р. |  |  |  | 0,00 |  |
| 18 | Налог на прибыль |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| 26 | Налог на доходы по УСН (15%) |  |  |  |  |  | 516,41 | 315,08 | -201,33 |  |
| 19 | ИТОГО неподконтрольные расходы |  |  |  | т.р. | 6 647,67 | 12 067,85 | 5 112,92 | -6954,93 |  |
| 20 | Нормативная прибыль |  |  |  | т.р. |  |  |  |  |  |
|  | Налог на доходы по УСНО (6%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Инвестиционная программа |  |  |  | т.р. |  |  |  |  |  |
|  | Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива |  |  |  | т.р. |  |  |  |  |  |
|  | Расходы по сомнительным долгам |  |  |  | т.р. |  |  |  |  |  |
|  | Прочие расходы по прибыли |  |  |  | т.р. |  |  |  |  |  |
| 22 | Выплаты социального характера |  |  |  | т.р. |  |  |  |  |  |
| 23 | Предпринимательская прибыль |  |  |  | т.р. |  | 2 071,84 | 0,00 | -2 071,84 |  |
| 29 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования |  |  |  | т.р. |  |  |  |  |  |
| 24 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов |  |  |  | т.р. |  |  |  |  |  |
| 25 | Корректировка НВВ |  |  |  | т.р. |  |  |  |  |  |
| 26 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы |  |  |  | т.р. |  |  |  |  |  |
| 27 | Необходимая валовая выручка, всего |  |  |  | т.р. | 34 905,38 | 58 229,35 | 36 407,31 | -21822,04142 |  |
|  | в том числе на потребительский рынок |  |  |  | т.р. | 30 944,66 | 52 101,22 | 31 822,88 | -20278,34798 |  |
| 28 | Тариф на тепловую энергию среднегодовой |  |  |  | руб./Гкал | 5 585,48 | 9 102,70 | 6 539,84 |  |  |
|  | Тариф с 01.01. |  |  |  | руб./Гкал |  | 9 102,70 |  |  |  |
|  | Тариф с 01.07 |  |  |  | руб./Гкал |  | 9 102,70 |  |  |  |
| 29 | Тариф с октября 2023 (НДС не облагается) |  |  |  | руб./Гкал |  |  | 6 539,84 | НДС не облагается |  |
| 30 | Тариф действовавший по ООО "Теплосервис 3424,11 без НДС |  |  |  | руб./Гкал |  |  | 4 108,93 | с НДС |  |
| 31 | Рост, стр. 29/ стр. 30 |  |  |  | % |  |  | 59,16 |  |  |
| 32 | Тариф по ООО "А-Энерго" 8 котельных 4294,44 без НДС |  |  |  | руб./Гкал |  |  | 5 153,34 | с НДС |  |
| 33 | Рост, стр. 29/ стр. 32 |  |  |  | % |  |  | 26,91 |  |  |
| 34 | Тариф по ООО "А-Энерго" 1 котельная 4100,08 без НДС |  |  |  | % |  |  | 4 920,10 | с НДС |  |
| 35 | Рост , стр. 29/ стр. 34 |  |  |  | % |  |  | 32,92 |  |  |

Приложение 3

Приложение № 3 к протоколу № 59

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 10.10.2023

Тарифы ООО «Теплосети» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Мариинска, на период

с 11.10.2023 по 31.12.2023

| Наименова- ние регули- руемой организации | Вид тарифа | Период | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редуци-рован-ный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | Свы- ше 13,0 кг/см2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «Тепло-сети» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не облагается) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | с 11.10.2023 по 31.12.2023 | 6 539,84 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Население (*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | с 11.10.2023 по 31.12.2023 | 6 539,84 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x |

* В соответствии с пунктами 2,3 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) организации, индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость.

Приложение № 4 к протоколу № 59

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 10.10.2023

Тарифы ООО «Теплосети», на теплоноситель, реализуемый на потребительском г. Мариинска, на период с 11.10.2023 по 31.12.2023

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вид теплоносителя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вода | пар |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ООО «Теплосети» | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель (НДС не облагается) |  |  |  |
|  |  | с 11.10.2023 по 31.12.2023 | 28,65 | x |
|  | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (НДС не облагается) |  |  |  |
|  |  | с 11.10.2023 по 31.12.2023 | 28,65 | x |
|  | Население (*) |  |  |  |
|  |  | с 11.10.2023 по 31.12.2023 | 28,65 | x |

* В соответствии с пунктами 2,3 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) организации, индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость.

Приложение № 5 к протоколу № 59

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 10.10.2023

Тарифы ООО «Теплосети» на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке г. Мариинска на период с 11.10.2023 по 31.12.2023 Наименование регулируемой организации; Период; Тариф на горячую воду для населения, руб./м³ *; Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./м³ (НДС не облагается); Компонент на теплоно-ситель, руб./м³ ** (НДС не облагается); Компонент на тепловую энергию. Изолированные стояки; Неизолированные стояки; Изолированные стояки; Неизолированные стояки; Односта-вочный, руб./Гкал *** (НДС не облагает-ся)); Двухставочный. с поло-тенце-суши-телями; без поло-тенце-суши-телей; с поло-тенце-суши-телями; без поло-тенце-суши-телей; с поло-тенце-суши-телями; без поло-тенце-суши-телей; с поло-тенце-суши-телями; без поло-тенце-суши-телей; Ставка за мощность, тыс. руб./ Гкал/ час в мес.; Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14. ООО «Теплосети»; с 11.10.2023 по 31.12.2023; 384,42; 379,19; 407,96; 387,03; 384,42; 379,19; 407,96; 387,03; 28,65; 6539,84; х; х.

* В соответствии с пунктами 2,3 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) организации, индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость.

** Тариф на теплоноситель для ООО «Теплосети», реализуемый на потребительском рынке г. Мариинска, установлен постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 10.10.2023 № 157.

*** Тариф на тепловую энергию для ООО «Теплосети», реализуемую на потребительском рынке г. Мариинска, установлен постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 10.10.2023 № 156.

Приложение № 6 к протоколу № 59

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 10.10.2023

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по утверждению платы за подключение к системе теплоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» в индивидуальном порядке объекта ООО «Арт-Сити» многоквартирного жилого дома по адресу Кемеровская область-Кузбасс, г. Тайга,                     ул. Мира, д. 3А

ОАО «СКЭК» обратилось в адрес Региональной энергетической комиссии Кузбасса (далее РЭК Кузбасса) с заявлением 
от 24.04.2023 № 2023/000172/3исх (вх. в РЭК Кузбасса № 2194 от 24.04.2023) об установлении индивидуальной платы за подключение к сетям теплоснабжения ОАО «СКЭК».

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ОАО «СКЭК» являются:

  - Гражданский кодекс Российской Федерации;

  - Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

  - Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

  - Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

  - Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

  - Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

  - Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 № 2115 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа             к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системе теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

  - Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

  - Постановление Правительства Российской Федерации 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

  - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08.2014 № 506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;

  - Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в энергетической отрасли.

Перечень представленных материалов

Предприятием представлено заявление об установлении индивидуальной платы за подключение к сетям теплоснабжения, в части расходов на проведение мероприятий по подключению объекта заявителя по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Тайга, ул. Мира, д. 3А (многоквартирный жилой дом) к тепловым сетям ОАО «СКЭК» от 24.04.2023 № 2023/000172/3исх (вх. в РЭК Кузбасса № 2194 от 24.04.2023), которое содержит:

- Учредительные документы.

- Учетная политика (с изменениями).

- Концессионное соглашение № 5/ТГО в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Тайгинского городского округа, от 03.11.2021 с доп.соглашением № 1 от 01.11.2022 (с оборотом).

- Пояснительная записка к расчету индивидуальной платы за выполнения мероприятий по реконструкции участка тепловой сети от УТ-10М до ЦТП-7 и строительство тепловой сети для подключения к сетям теплоснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Тайга, ул. Мира, 3а.

- Приложение 7.1 Расчет расходов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1).

- Расчет платы за подключение объекта заявителя при отсутствии технической возможности подключения к системе теплоснабжения – Приложение 7.6

- Приложение 7.2 Расчет расходов на создание тепловых сетей от существующих тепловых сетей до точек подключения объектов заявителей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей.

- Реестр заявок на подключение к сетям теплоснабжения за 2022 год.

- Аналитический отчет по сч. 90.02 «Реализация услуг по подключению к сетям теплоснабжения», сч. 91. «Услуги банка», «Проценты уплачиваемые по кредитам и займам» за 2022 год.

- Заявка на подключение к сетям теплоснабжения № 175 от 05.08.2022г.

- Письмо ОАО «СКЭК» №ОТП исх.2023/0108 от 24.01.2023 г. (об отсутствии технической возможности и варианте подключения к сетям теплоснабжения)

- Ответ от заявителя ООО «Арт-Сити» от 31.01.2023 г. № 001 о выборе варианта, подключения к сетям теплоснабжения.

- Проект договора на подключение к системе теплоснабжения      ОАО «СКЭК».

- Технические условия подключения №1 от 23.01.2023 г.

- Укрупненный сметный расчет

- Сводный сметный расчет. Локальные сметы

- Рабочая документация с техническими условиями для подключения к тепловым сетям.

Анализ величины максимальной мощности для утверждения платы за подключение

В соответствии с представленными документами планируется присоединить объект по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Тайга, ул. Мира, д. 3А (многоквартирный жилой дом) с максимальной тепловой нагрузкой 0,5838 Гкал/ч.

Необходимость подключения подтверждается заявкой на подключение и условиями для подключения к тепловым сетям.

На основе представленных в РЭК Кузбасса материалов, подтверждающих объём заявленной мощности, предлагается согласиться с предлагаемой предприятием тепловой нагрузкой объекта подключения.

Физический объём работ по подключению

В соответствии с представленными ОАО «СКЭК» материалами, в целях обеспечения подключения объекта заявителя и дальнейшего гарантированного теплоснабжения без ущерба для существующих потребителей теплоэнергии, запитанных от предприятия, физический объем работ по подключению предприятием заявлен в составе мероприятий по прокладке тепловых сетей до потребителя протяженностью 81 м и диаметром 4Ду 80 мм., а также реконструкции участка до ЦТП протяженностью 24 м с заменой сети диаметром 2Ду 200 мм на 2 Ду 250 мм.

В качестве обосновывающих материалов представлены пояснительная записка, заявка на присоединение, письмо ООО «Арт-Сити» от 31.01.2023         № 001 о выборе варианта подключения к сетям теплоснабжения, условия подключения.

Дополнительным письмом ОАО «СКЭК» от 12.09.2023             №2023/000357-3исх представлен гидравлический расчет трубопроводов, подтверждающий необходимость реконструкции участка трубопровода.

Администрацией Тайгинского городского округа представлено письмо о том, что подключение данного дома планируется в сентябре 2023 года, а также о том, что работы по подключению дома к внутриквартальным сетям выполнены согласно прошедшей госэкспертизу проектной документации за счет средств местного бюджета.

Экспертная группа, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, представленные ОАО «СКЭК», письмо администрации Тайгинского городского округа, учитывая их объем и качество, считает необходимость мероприятий обоснованной частично, а именно в виду отсутствия необходимости прокладки внутриквартальных тепловых сетей (построены за счет бюджета) обоснованным принимается только реконструкция участка тепловых сетей до ЦТП.

Объём капитальных вложений необходимый для подключения

Суммарный объем капвложений по предложению предприятия составляет 5122,67 тыс. руб. (без НДС).

В качестве обосновывающего материала, представлен сводный сметный расчет, локальный сметный расчет, смета на проектные работы, техническая документация.

В связи с тем, что часть работ по подключению экспертной группой признана не обоснованной, объем капитальных вложений подлежит корректировке.

Экспертной группой принят расчет предприятия по укрупненным нормативам строительства НЦС 81-02-13-2023, с исключением из расчета затрат на строительство тепловых сетей после ЦТП, при этом стоимость реконструкции составила 1571,714 тыс. руб. Так как стоимость по НЦС рассчитана на 01.01.2023, затраты проиндексированы на сентябрь 2023 года (срок ввода объекта согласно письму администрации) согласно дефлятору Минэконом развития на строительство в размере 1,037270 ((1,050^(1/2)^9).

По расчетам экспертов затраты на реконструкцию составляют 1630,292 тыс. руб.

Таблица 1.

Предложение по величине капитальных вложений

| Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертной группы, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 5122,66 | 1630,29 | -34921,37 |

(П1) Расходы на выполнение теплоснабжающей организацией мероприятий по подключению объектов заявителей

Согласно п. 171 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, определяются в соответствии с приложением 7.1 к настоящих Методическим указаниям по формуле:

П1=Расх1подключРподключ (тыс. руб./Гкал/ч),

где:

Расх1подключ -  плановые на очередной расчетный период регулирования расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, тыс. руб.;

Рподключ - плановая на очередной расчетный период регулирования суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей, Гкал/ч.

ОАО «СКЭК», согласно заявке от 28.03.2023 № б/н, планирует в очередном расчетном периоде регулирования осуществить                                   1 технологическое присоединение с суммарной подключаемой нагрузкой 0,5838 Гкал/ч. ОАО «СКЭК» предлагает в расчет платы за подключение к системе теплоснабжения включить расходы на выполнение теплоснабжающей организацией мероприятий, осуществляемых при подключении к системе теплоснабжения на суммарную подключаемую тепловую нагрузку 0,5838 Гкал/час в размере 2463,70 тыс. руб., в том числе:

- «Расходы на сырье и материалы» - 16,59 тыс. руб.;

- «Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы» - 5,75 тыс. руб.;

- «Оплата труда» - 873,41 тыс. руб.;

- «Отчисления на социальные нужды» - 235,20 тыс. руб.;

- «Прочие расходы» - 291,21 тыс. руб.

- «Внереализационные расходы» - 16,14 тыс. руб.

Т.е. расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителя по предложению предприятия составляют 2463,70 тыс. руб./Гкал/ч.

1438,31/0,5838 = 2 463,70 тыс. руб./Гкал/ч

Эксперты произвели анализ предложений предприятия. Затраты предприятия в части расходов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) состоят из прямых затрат, непосредственно относящихся к мероприятиям по подключению, и косвенных затрат, которые представляют собой общие прочие расходы предприятия в доле, относимой на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей.

Прямые и косвенные затраты по итогу 2022 года предприятие предлагает принять с ИПЦ на 2023 год – 106,0, в соответствии с прогнозом Минэкономразвития от 28.09.2022 года.

В качестве обоснования затрат предприятие представило аналитическую ведомость по счету 90 Продажи (субсчёт 02 – себестоимость продаж) по виду деятельности «реализация услуг по подключению к сетям теплоснабжения» (стр. 121) за 2022 год. Согласно Аналитической ведомости по счету 90.02 фактические расходы на подключение без капитальных вложений по реализации услуг по подключению к сетям теплоснабжения сложились в сумме 8 988 137,94 руб. или 8 988,14 тыс. руб. Прямые и косвенные затраты по итогу 2022 года предприятие предлагает увеличить на ИПЦ на 2023 год – 106,0, в соответствии с прогнозом Минэкономразвития от 28.09.2022 года.

Кроме того, ОАО «СКЭК» представило реестр заявок на подключение, поданных в 2022 году, суммарная нагрузка по которым составила 4,094836 Гкал/час (стр.120).

Эксперты произвели пересчет каждой статьи на ИПЦ согласно Прогнозных показателей инфляции по данным Минэкономразвития (базовый вариант) от 22.09.2023 года.

Пересчет каждой статьи затрат в цены 2023 года на базе Аналитической ведомости по счету 90.02 за 2022 представлен в таблице 2.

Таблица 2

|  | Аналитическая ведомость по счету 90 Продажи |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | c 01/01/2022 по 31/12/2022 |  |  |  |
| Применен фильтр… |  |  |  |  |
| Субсчета счета |  |  |  |  |
| 02 Себестоимость продаж |  |  |  |  |
| Виды продаж для счета 90 |  |  |  |  |
| 019 Реализация услуг по подключению к сетям теплоснабжения |  |  |  |  |
|  | Всего Гкал/ч за 2022 год согласно заявкам |  |  | С учетом на 2023 год ИПЦ - 5,8% |
|  | 4,094836 |  |  | 1,058 |
| Объект учета (по параметрам группировки) | Всего затрат 2022г | Затраты в пересчете на 1 Гкал/ч | Затраты на заявл. нагрузку | Затраты на заявл. нагрузку |
|  | дебет | 2022 год | от затрат 2022 г | 2023 год |
|  |  |  | 0,5838 | 0,5838 |
| Итого по отчету | 8 988 137,94 | 2 194 993,39 | 1 281 437,14 | 1 355 760,49 |
| 20 "Основное производство" | 2 347 137,50 | 573 194,51 | 334 630,95 | 354 039,55 |
| 42 "Технологическое присоединение" | 2 347 137,50 | 573 194,51 | 334 630,95 | 354 039,55 |
| Затраты на оплату труда | 1 801 496,33 | 439 943,46 | 256 838,99 | 271 735,66 |
| Прочие расходы | 5 404,46 | 1 319,82 | 770,51 | 815,20 |
| Страховые взносы | 540 236,71 | 131 931,22 | 77 021,45 | 81 488,69 |
| 26 "Общехозяйственные расходы" | 6 641 000,44 | 1 621 798,88 | 946 806,19 | 1 001 720,95 |
| 01 "Общехозяйственные расходы" | 6 641 000,44 | 1 621 798,88 | 946 806,19 | 1 001 720,95 |
| Амортизация | 424 109,82 | 103 571,87 | 60 465,26 | 63 972,24 |
| Затраты на оплату труда | 3 718 478,78 | 908 089,79 | 530 142,82 | 560 891,11 |
| Материальные затраты | 142 685,72 | 34 845,28 | 20 342,68 | 21 522,55 |
| Вспомогательные материалы | 104 871,63 | 25 610,70 | 14 951,53 | 15 818,72 |
| Услуги производственного характера | 37 814,09 | 9 234,58 | 5 391,15 | 5 703,83 |
| Прочие расходы | 1 409 485,53 | 344 210,50 | 200 950,09 | 212 605,19 |
| Аренда | 115,27 | 28,15 | 16,43 | 17,39 |
| Коммунальные услуги, в т.ч: | 38 959,57 | 9 514,32 | 5 554,46 | 5 876,62 |
| Вывоз мусора | 2 632,61 | 642,91 | 375,33 | 397,10 |
| Тепло | 15 194,68 | 3 710,69 | 2 166,30 | 2 291,95 |
| Электроэнергия | 21 132,28 | 5 160,71 | 3 012,83 | 3 187,57 |
| Налоги и другие обязательные платежи | 64 698,42 | 15 800,00 | 9 224,04 | 9 759,04 |
| Прочие расходы, в т.ч: | 317 159,21 | 77 453,46 | 45 217,33 | 47 839,93 |
| Командировочные расходы | 11 063,38 | 2 701,79 | 1 577,30 | 1 668,79 |
| Подготовка и переподготовка кадров | 22 229,01 | 5 428,55 | 3 169,19 | 3 353,00 |
| Представительские расходы | 1 257,14 | 307,01 | 179,23 | 189,63 |
| Прочие | 881,04 | 215,16 | 125,61 | 132,90 |
| Размещение информации в СМИ, в т.ч. с целью исполнения требования действующего законодательства | 9 435,76 | 2 304,31 | 1 345,25 | 1 423,28 |
| Расходы на канцелярские товары | 28 858,42 | 7 047,52 | 4 114,34 | 4 352,97 |
| Расходы на обеспечение нормальных условий труда и техники безопасности_общ | 123 874,27 | 30 251,34 | 17 660,73 | 18 685,05 |
| Расходы на прочую литературу, подписку | 1 565,87 | 382,40 | 223,25 | 236,19 |
| Расходы по оформлению тех.документации | 4,65 | 1,14 | 0,66 | 0,70 |
| Расходы по охране имущества | 45 152,43 | 11 026,68 | 6 437,37 | 6 810,74 |
| Списание программного обеспечения | 72 837,24 | 17 787,58 | 10 384,39 | 10 986,69 |
| Прочие услуги | 899 265,54 | 219 609,66 | 128 208,12 | 135 644,19 |
| Расходы по страхованию | 31 484,21 | 7 688,76 | 4 488,70 | 4 749,04 |
| Услуги связи | 57 803,31 | 14 116,15 | 8 241,01 | 8 718,99 |
| Страховые взносы | 946 240,59 | 231 081,44 | 134 905,34 | 142 729,85 |

Помимо прямых затрат, предприятие заявляет прочие расходы (внереализационные расходы). В части внереализационных расходов предприятие заявляет услуги банка, поскольку организация оплачивает услуги банка, предусмотренные договором на обслуживание счета. Эта услуги необходимы для осуществления производственной деятельности. Данные услуги обозначены в Законе о банках. Следовательно, стоимость таких услуг можно относить к расходам, связанным с производством и реализацией.

В качестве документа, обосновывающим косвенные затраты, предприятие представило аналитическую ведомость по счету 91 Себестоимость продаж (субсчет 02 – прочие расходы) по виду деятельности «услуги банка» (стр. 122) за 2022 год. Согласно Аналитической ведомости затраты предприятия на услуги банка, в части реализации услуг по подключению к сетям теплоснабжения в 2022 году составили 102 026,00 тыс. руб. Величина прочих расходов на 1 Гкал/ч по итогу 2022 года составила 1 383 441,06 руб. (стр. 122), в том числе затраты на услуги банка на 1 гкал/час на реализацию услуг по подключению к сетям теплоснабжения составили 24 915,77 руб. (Услуги банка) или 24,92 тыс. руб. Пересчет услуг банка в цены 2023 года на базе Аналитической ведомости по счету 91.02 за 2022 представлен в таблице 3.

Таблица 3

|  | ОАО "СКЭК" |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аналитический отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c 01/01/2022 по 31/12/2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | общая нагрузка по заявкам 2022г | 4,095 |  | 0,5838 |  |
| Дата | Корреспондирующий счет |  |  | Сумма |  | Затраты на 1 Гкал/ч | Затраты на заявл. нагр. | Затраты с учетом индексации |
|  | Счет/ субсчет | Под-раз-деле-ние |  | Обороты |  | 2022 год | 2022 год | 2023 год |
|  |  |  |  | Дебет | Кредит |  |  | 1,058 |
|  |  |  |  | Руб. | Руб. |  |  |  |
| 91 "Прочие доходы и расходы" |  |  |  | 5 664 964,31 | 5 664 964,26 | 1 383 441,06 | 807 652,89 | 854 496,76 |
| 91 "Прочие доходы и расходы" |  |  |  |  | 5 664 964,26 |  |  |  |
| 02 "Прочие расходы" |  |  |  |  | 5 664 964,26 |  |  |  |
| 09 "Сальдо прочих доходов и расходов" |  |  |  |  | 5 664 964,26 |  |  |  |
| Услуги банка, учит. в целях н/о |  |  |  |  | 5 664 964,26 |  |  |  |
| Услуги банка, учит. в целях н/о |  |  |  |  | 5 664 964,26 |  |  |  |
| Агентское вознаграждение |  |  |  |  | 22 659,86 |  |  |  |
| Доходы от аренды имущества |  |  |  |  | 55 516,64 |  |  |  |
| Реализация горячей воды |  |  |  |  | 566,49 |  |  |  |
| Реализация теплоносителя |  |  |  |  | 24 585,93 |  |  |  |
| Реализация теплоэнергии |  |  |  |  | 1 703 114,91 |  |  |  |
| Реализация товаров (обл. НДС по ставке 20%) |  |  |  |  | 147,30 |  |  |  |
| Реализация услуг - доочистка стоков |  |  |  |  | 30 137,62 |  |  |  |
| Реализация услуг водоотведения |  |  |  |  | 634 475,98 |  |  |  |
| Реализация услуг водоотведения ул. Волгоградская |  |  |  |  | 8 554,10 |  |  |  |
| Реализация услуг водоснабжения питьевой водой |  |  |  |  | 420 340,34 |  |  |  |
| Реализация услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | 2 033 722,17 |  |  |  |
| Реализация услуг по подключению к сетям теплоснабжения |  |  |  |  | 102 026,00 | 24 915,77 | 14 545,83 | 15 389,49 |
| Реализация услуг по подключению к системам водоснабжения и водоотведения г.Кемерово |  |  |  |  | 358 648,87 |  |  |  |
| Реализация услуг по реконструкции сетей и оборудования |  |  |  |  | 121 230,24 |  |  |  |
| Реализация услуг по технологическому присоединению электрических сетей г.Кемерово |  |  |  |  | 147 402,37 |  |  |  |
| Реализация услуг УКСа |  |  |  |  | 566,49 |  |  |  |
| Транспортировка стоков Полысаево |  |  |  |  | 283,26 |  |  |  |
| УОЦ: Доходы от аренды земли прудового хозяйства |  |  |  |  | 158,62 |  |  |  |
| УОЦ: Реализация услуг - бар (обл. НДС по ставке 20%) |  |  |  |  | 28,34 |  |  |  |
| УОЦ: Реализация услуг - питание (обл. НДС по ставке 20%) |  |  |  |  | 294,57 |  |  |  |
| УОЦ: Реализация услуг - проживание и доп. услуги (обл. НДС по ставке 20%) |  |  |  |  | 379,53 |  |  |  |
| УОЦ: Реализация услуг - прочие услуги (обл. НДС по ставке 20%) |  |  |  |  | 22,66 |  |  |  |
| УОЦ: Реализация услуг - прудовое хозяйство (обл. НДС по ставке 20%) |  |  |  |  | 33,98 |  |  |  |
| УОЦ: Реализация услуг - фитосеанс (обл. НДС по ставке 20%) |  |  |  |  | 67,99 |  |  |  |
| Итого по отчету |  |  |  | 5 664 964,31 | 5 664 964,26 |  |  |  |

Затраты на услуги банка на 2023 год на заявленную нагрузку 0,5838 Гкал/ч эксперты предлагают принять в сумме 15,39 тыс. руб./Гкал за 1 Гкал.

Проанализировав представленные расчеты, эксперты считают экономически обоснованными учесть затраты предприятия в разрезе статей затрат только в части расходов, непосредственно относящихся к подключению объекта подключения.

Сумму общехозяйственных расходов, относимую согласно расчету экспертов на плату за подключение в размере 1001720,95 рублей в ценах 2023 года (по данным предприятия 1003614,56руб.) эксперты предлагают не учитывать в расчетах в полном объеме, в связи с непредоставлением в деле расшифровок по полному объему общехозяйственных расходов, возникающих на предприятии, поясняющих целесообразность отнесения последних к плате на подключение объектов.

## Таким образом, расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителя (П1) на суммарную подключаемую тепловую нагрузку объектов заявителей 0,5838 Гкал/час составят 369,44 тыс. руб.

## Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) из расчета на Гкал/час составят 632,82 тыс. руб./Гкал/ч. В ценах 2023 года.

## 369,44/0,5838 = 632,82 тыс. руб./Гкал/ч.

## Расчет расходов на проведение мероприятий по подключению к системе теплоснабжения ОАО «СКЭК» объектов заявителей, в индивидуальном порядке при отсутствии технической возможности подключения представлен в таблице 4.

Таблица 4

(Приложение 7.1 к Методическим указаниям)

Расчет расходов на проведение мероприятий по подключению к системе теплоснабжения ОАО «СКЭК» объектов заявителей

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | Предложения предприятия | Предложения экспертов | Корректировка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, всего | тыс. руб. | 1 438,31 | 369,44 | -1068,87 |
| 1.1 | расходы на сырье и материалы | тыс. руб. | 16,59 | 0,00 | -16,59 |
| 1.2 | расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы | тыс. руб. | 5,75 | 0,00 | -5,75 |
| 1.3 | оплата труда | тыс. руб. | 873,41 | 271,74 | -601,67 |
| 1.4 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 235,20 | 81,41 | -153,71 |
| 1.5 | прочие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 291,21 | 0,82 | -290,39 |
| 1.5.1 | расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | тыс. руб. | 5,98 | 0,00 | -5,98 |
| 1.5.2 | расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. | 142,29 | 0,00 | -142,29 |
| 1.5.3 | арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи | тыс. руб. | 0,02 | 0,00 | -0,02 |
| 1.5.4 | расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 1,75 | 0,00 | -1,75 |
| 1.5.5 | расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 3,52 | 0,00 | -3,52 |
| 1.5.6 | другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции | тыс. руб. | 137,66 | 0,82 | -136,84 |
| 1.6 | Внереализационные расходы, всего | тыс. руб. | 16,14 | 15,39 | -0,75 |
| 1.6.1 | расходы на услуги банков | тыс. руб. | 16,14 | 15,39 | -0,75 |
| 1.6.2 | расходы на обслуживание заемных средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.3 | прочие обоснованные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1 | -денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2 | -прочие расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Выпадающие доходы/экономия средств | тыс. руб. |  |  | 0,00 |
| 3 | Суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей | Гкал/ч | 0,5838 | 0,5838 | 0,00 |
| 4 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) | тыс. руб./ Гкал/ч | 2463,70 | 632,82 | -1830,88 |

Согласно п.170 Методических указаний, утвержденных Приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э (в ред. Приказа ФАС России от 04.07.2023 № 438/23), налог на прибыль - Н, отнесенный к плате за подключение, рассчитывается по формуле:

(тыс. руб./Гкал/ч), (120.1)

где:

Расх.Н - плановые на очередной период регулирования расходы на уплату налога на прибыль, относимые на деятельность по подключению к системе теплоснабжения для подключаемых объектов, определяемые в соответствии с налоговым законодательством, тыс. руб.;

(в ред. Приказа ФАС России от 04.07.2023 № 438/23)

- плановая на очередной расчетный период регулирования суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей, Гкал/ч.

Сумма налога на прибыль заявлена предприятием в размере 1280,67 тыс. руб. (5122,67/0,8*0,2). Налог на прибыль на Гкал/час 1280,67/0,5838 = 2193,68 тыс. руб./Гкал/час.

Экспертами скорректирован налог на прибыль в связи со снижением капитальных затрат. Налог на прибыль составляет 407,573 тыс. руб. (1630,292/0,8*0,2). Налог на прибыль на Гкал/час 407,864/0,5838 = 698,14 тыс. руб./Гкал/час.

Таким образом, по результатам анализа, представленного предприятие предложения по расчету индивидуальной платы за подключение к тепловым сетям, эксперты предлагают для расчета уровня индивидуальной платы за подключение к системе теплоснабжения ООО «СКЭК» на потребительском рынке Тайгинского городского округа, по адресу г. Тайга, ул. Мира, д. 3А (многоквартирный жилой дом) применять расходы, согласно Таблице 5.

Таблица 5

Приложение 7.6 к Методическим указаниям

Расчет индивидуальной платы за подключение к системе теплоснабжения ОАО «СКЭК» объекта по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Тайга, ул. Мира, д. 3А (многоквартирный жилой дом)

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Предложения предприятия | Предложения экспертов | Корректировка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Плата за подключение объектов заявителей, при отсутствии технической возможности подключения, в том числе: | Тыс. руб./ Гкал/ч | 7308,63 | 2407,31 | -4901,32 |
| 2 | # Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей | Тыс. руб. | 1438,31 | 369,44 | 1068,87 |
| 2.1 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) | Тыс. руб./Гкал/ч | 2 463,70 | 632,82 | -1830,88 |
| 2.2 | Подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя | Гкал/ч. | 0,5838 | 0,5838 | 0,00 |
| 3 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, при отсутствии технической возможности подключения (П2.1), в том числе: | Тыс. руб. | 5122,66 | 1630,29 | -3 492,37 |
| 3.1 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (включая проектирование), при отсутствии технической возможности подключения, в том числе: | Тыс. руб. | 5122,66 | 1630,29 | -3 492,37 |
| 3.1.1 | Надземная прокладка | Тыс. руб. | 2561,36 | 1630,29 | -931,07 |
| 3.1.1.1 | до 250мм | Тыс. руб. | 2561,36 | 1630,29 | -931,07 |
| 3.1.2 | Подземная прокладка | Тыс. руб. | 2561,30 | 0 | 0 |
| 3.1.2.1 | до 250 мм | Тыс. руб. | 2561,30 | 0 | 0 |
| 4 | Расходы на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или) развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей (П2.2), в том числе: | Тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Налог на прибыль | Тыс. руб./ Гкал/ч . | 1280,67 | 698,14 | -582,53 |

Плата за подключение к системе теплоснабжения

ОАО «СКЭК» объекта по адресу: Кемеровская область-Кузбасс,

г. Тайга, ул. Мира, д. 3А (многоквартирный жилой дом)

По итогам анализа, представленного ОАО «СКЭК» предложения по расчету платы за подключение к системе теплоснабжения, эксперты предлагают принять плату за подключение к тепловым сетям ОАО «СКЭК» объекта по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Тайга, ул. Мира, д. 3А (многоквартирный жилой дом), согласно таблице 6.

Таблица 6

Плата за подключение к системе теплоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» объекта по адресу:

Кемеровская область-Кузбасс,

г. Тайга, ул. Мира, д. 3А (многоквартирный жилой дом)

| Объект заявителя | Объём присоединяемой мощности, Гкал/ч | Плата за подключение к системе теплоснабжения, тыс. руб. (без учёта НДС) |
| --- | --- | --- |
| Многоквартирный жилой дом Тайгинского городского округа (Кемеровская область-Кузбасс, г. Тайга, ул. Мира, д. 3А) | 0,5838 | 2407,31 |

Приложение № 7 к протоколу № 59

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 10.10.2023

Приложение № 8 к протоколу № 59

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 10.10.2023

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным АО «Кемеровомежрайгаз», 
для установления цен на сжиженный газ в баллонах, реализуемый населению для бытовых нужд с доставкой до потребителя, на 2024 год

# Общая характеристика предприятия

Полное наименование организации – Акционерное общество «Кемеровомежрайгаз».

Сокращенное наименование организации – АО «Кемеровомежрайгаз».

Юридический адрес: 654021, Кемеровская Область, г. Кемерово, улица Новгородская, 6.

Фактический адрес: 654021, Кемеровская Область, г. Кемерово, улица Новгородская, 6.

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя – директор Петруха Степан Петрович.

Должность, фамилия, имя, отчество контактного лица предприятия, рабочий телефон – Болотникова Светлана Михайловна, телефон: 
8 (3842) 57-19-80.

АО «Кемеровомежрайгаз» применяет общую систему налогообложения.

АО «Кемеровомежрайгаз» осуществляет свою деятельность 
в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством, Уставом предприятия.

Основной деятельностью предприятия является реализация газа населению по Кемеровскому муниципальному району, Кемеровскому городскому округу, Тайгинскому городскому округу, Яшкинскому муниципальному району.

В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, опубликованным на официальном сайте Минэкономразвития России 22.09.2023, экспертами применялись следующие индексы:

ИПЦ – 1,058 (2023/2022), 1,072 (2024/2023);

ИЦП на обеспечение электрической энергией, газом и паром – 
1,120 (2023/2022), 1,072 (2024/2023);

ИЦП на производство нефтепродуктов (на Санкт-Петербургской международной товарно – сырьевой бирже сжиженный углеводородный газ относится к нефтепродуктам) – 1,077 (2024/2023).

Коэффициент распределения затрат на потребительский рынок 
в соответствии с объемом потребления газа – 0,72.

# Нормативно правовая база

- Гражданский кодекс Российской Федерации.

- Налоговый кодекс Российской Федерации.

- Трудовой Кодекс Российской Федерации.

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях».

- Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 
«О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности 
в энергетике».

- Приказ ФАС России от 07.08.2019 № 1072/19 «Об утверждении Методических указаний по регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд».

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки 
и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в сфере газоснабжения.

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

# Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

АО «Кемеровомежрайгаз обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса с заявлением исх. от 04.07.2023 № 52 (вх. от 05.07.2023 № 3790).  На основании заявления открыто дело «Об установлении тарифов на газ сжиженный в баллонах, реализуемый населению для бытовых нужд, 
с доставкой до потребителя на 2024 год для АО «Кемеровомежрайгаз» 
№ РЭК/128-КМРГ-2024 от 06.07.2023. Дополнительные материалы 
и уточненная плановая смета расходов на 2024 год направлены письмом 
от 09.10.2023 № 71 (вх. от 09.10.2023 № 5587).

Материалы АО «Кемеровомежрайгаз» по расчету тарифов на 2024 год, подготовлены в соответствии с требованиями Методических указаний 
по регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд, утвержденных приказом ФАС России 
от 07.08.2019 № 1072/19. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

# Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях 
об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание 
все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили 
из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной АО «Кемеровомежрайгаз» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым 
РЭК Кузбасса видам деятельности на 2024 год.

# Анализ расходов АО «Кемеровомежрайгаз» 
Объем приобретаемого сжиженного газа населением

В соответствии с пояснительной запиской предприятия плановый объем реализации газа на 2024 год составит 100 тонн.

## Фонд оплаты труда

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
4 203 тыс. руб.

Экспертами были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Штатное расписание за 2020 год (стр. 116 том 1).

Фактическая численность работников, занятых в регулируемой деятельности АО «Кемеровомежрайгаз», в 2022 году (вх. от 09.10.2023 
№ 5587) составила 15 человек.

Справка-расчет для калькуляции по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Кемеровомежрайгаз» за 2022 год в разрезе оплаты труда (стр. 9 том 1) на сумму 3 904 тыс. руб. Средняя заработная плата за 2022 год составила 21 689 рублей/месяц 3 904 тыс. руб. ÷ 15 чел. ÷ 12 мес.). С учетом индексации экономически обоснованная заработная плата на 2024 год составила 24 599 руб./мес. (21 689 руб./мес. × 1,058 × 1,072).

Фонд оплаты труда составляет 4 133 тыс. руб. (24 599 руб./мес. × 
14 чел. (по предложению предприятия) × 12 мес.).

Расходы в размере 70 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из плановой выручки на 2024 год, 
как экономически необоснованные.

## Налоги на фонд оплаты труда

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
1 269 тыс. руб.

В расходы по статье «налоги на ФОТ» включаются:

- сумма страховых взносов в соответствии с п. 3 ст. 425 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ 
на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, на обязательное медицинское страхование страхования 
(30 %);

-  сумма страховых взносов в соответствии со ст. 428 НК Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ 
(в зависимости от опасности или вредности труда, в данном случае 0 %);

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 № 713 по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (согласно уведомлению – 0,2 %).

Общий процент отчислений на социальные нужды составляет: 30 % (сумма страховых взносов в фонды) + 0,2 % (страхование от несчастных случаев на производстве) = 30,2 %. Согласно ст. 427 Налогового кодекса РФ, субъекты МСП с выплат свыше МРОТ платят взносы по тарифу 15%. 
В Кузбассе МРОТ с учетом районного коэффициента составляет 
21 114,6 рублей в месяц (с учетом НДФЛ) с 01.01.2023.

Экономически обоснованными признаются расходы в размере 
1 160 тыс. руб. (3 547 тыс. руб. × 30,2% + (4 133 тыс. руб. – 3 547 тыс. руб.) ×15,2%), учитывая значение, указанное в уведомлении о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний, равное 0,2 %.

Расходы в размере 109 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из плановой выручки на 2024 год, 
как экономически необоснованные.

## Затраты на материалы

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
1 050 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Методическими указаниями. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Справка-расчет для калькуляции по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Кемеровомежрайгаз» за 2022 год в разрезе затрат на материалы (стр. 9 том 1) на сумму 256 тыс. руб. С учетом индексации экономически обоснованные затраты на материалы на 2024 год составили 290 руб. (256 тыс. руб. × 1,058 × 1,072).

Справка-расчет для калькуляции по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Кемеровомежрайгаз» за 2022 год в разрезе затрат на ГСМ (стр. 9 том 1) на сумму 237 тыс. руб. С учетом индексации экономически обоснованные затраты на 2024 год составили 269 руб. 
(237 тыс. руб. × 1,058 × 1,072).

Экономически обоснованные расходы по данной статье составляют 
557 тыс. руб. (290 тыс. руб. + 269 тыс. руб.).

Расходы в размере 491 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из плановой выручки на 2024 год, 
как экономически необоснованные.

## Приобретение газа для последующей реализации населению

Предприятием заявлены расходы на приобретение сжиженного газа 
в размере 2 150 тыс. руб. Плановый объем реализации газа составит 
100 тонны.

Предприятие приобретает сжиженный углеводородный газ 
у ООО «ДАВАС», на основании   договора на поставку сжиженного углеводородного газа № б/н от 30.12.2019, действующий до 30.12.2020 
с автопролонгацией (стр. 98 том 1).

В соответствии с пунктом 30.1. Методических указаний, эксперты рассчитали среднегодовое значение единицы сжиженного газа по состоянию на 04.10.2023 в размере 9 542 руб./т (без НДС).

Железнодорожный тариф на транспортировку грузов ЖД транспортом до ст. Обнорская г. Кемерово с 01.01.2023 (https://gnpholding.gazprom.ru/processed-gas-products/lpg/tariff/) 7 491 руб./т без НДС.

Экономически обоснованные расходы по данной статье составляют: 
((9 542 руб./т (оптовая цена газа без НДС) × 1,077 (ИПЦ на газ) + 7 491 руб./т (ж/д тариф) × 1,061 (ИПЦ транспорт) × 100 т ÷ 1000 = 1 822 тыс. руб., 
и предлагается к включению в плановую выручку от реализации сжиженного газа населению на 2024 год.

Расходы в размере 328 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из плановой выручки на 2024 год, 
как экономически необоснованные.

## Амортизация основных средств

По данной статье регулируемой организацией заявлены расходы 
в размере 366 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Методическими указаниями. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Ведомость амортизации ОС за 9 месяцев 2023 года в разрезе участков 
г. Кемерово, Кемеровский, Яшкинский и Тайгинский муниципальных округов (вх. от 09.10.2023 № 5587) на сумму 50 тыс. руб. Амортизация основных средств в 2023 году составит 67 тыс. руб. (50 тыс. руб. ÷ 9 мес. × 12 мес.). Согласно Федерального закона от 06.12.2011 № 402 ФЗ «О бухгалтерском учете» начиная с 2023 года организация должна применять Федеральный стандарт ФСБУ № 6/2020 «Основные средства». В связи с эти организация перечитала сроки полезного действия на полностью самортизированные основные средства, которые учувствуют в процессе производства.

Расшифровка статьи «амортизация» в пояснительной записке факт 
за 2022 год в разрезе амортизации по счету 26 и 25, относящуюся 
на регулируемую деятельность (стр. 122 том 1) на сумму 275 тыс. руб.

Ведомость амортизации ОС за 2022 года в разрезе общехозяйственных затрат (стр. 123 том 1) на сумму 340 тыс. руб. Доля затрат, относящаяся на регулируемый вид деятельности 81 % (275 тыс. руб. ÷ 340 тыс. руб.).

Ведомость амортизации ОС за 9 месяцев 2023 года в разрезе общехозяйственных затрат (вх. от 09.10.2023 № 5587) на сумму 103 тыс. руб.

Амортизация, относящаяся на регулируемую деятельность, в разрезе общехозяйственных затрат на 2023 год составила 111 тыс. руб. (103 тыс. руб. ÷ 9 мес. × 12 мес. × 81 %).

Экономически обоснованная величина амортизационных отчислений составляет 128 тыс. руб. ((67 тыс. руб. + 111 тыс. руб.) × 0,72).

Расходы в размере 238 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из плановой выручки на 2024 год, 
как экономически необоснованные.

## Аренда прочего имущества

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
53 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Методическими указаниями. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Договор аренды земельного участка № 508 от 11.07.2016, заключенный с КУМИ ТГО на аренду земельного участка по адресу: Кемеровская область, г. Тайга, ул. Молокова, 31А, действующий 
до неопределенного срока (стр. 128 том 1). Протокол расчета арендной платы на 2022 год к договору аренды земельного участка № 508 от 11.07.2016
(стр. 127 том 1).

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 за 2022 г. в размере затрат на аренду (стр. 14 том 1) на сумму 52 тыс. руб.

Экономически обоснованные расходы по данной статье составляют 
59 тыс. руб. (50 тыс. руб. × 1,058 × 1,072).

В связи с тем, что предложение предприятия на 2024 год по уровню затрат на аренду составляет 53 тыс. руб., с целью соблюдения баланса интересов производителей и потребителей газа, указанная величина признается экспертами экономически обоснованной и предлагается к учету при расчете плановой выручки.

Корректировка предложения предприятия отсутствует.

## Налог на землю

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
90 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Методическими указаниями. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 за 2022 г. в размере земельного налога (стр. 14 том 1) на сумму 17 тыс. руб. С учетом доли затрат на потребительский рынок экономически обоснованные затраты на 2024 год составили 12 руб. (17 тыс. руб. × 0,72).

Расшифровка статьи «Налоги» в пояснительной записке 
АО «Кемеровомежрайгаз» факт за 2022 год в разрезе земельного налога 
по 26 счету (стр. 132 том 1) на сумму 72 тыс. руб. С учетом доли затрат 
на потребительский рынок экономически обоснованные затраты на 2024 год составили 52 руб. (72 тыс. руб. × 0,72).

Экономически обоснованные расходы по данной статье составляют 
64 тыс. руб. (12 тыс. руб. + 52 тыс. руб.).

Расходы в размере 26 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из плановой выручки на 2024 год, 
как экономически необоснованные.

## Налог на имущество

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
80 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Методическими указаниями. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Расшифровка статьи «Налоги» в пояснительной записке 
АО «Кемеровомежрайгаз» факт за 2022 год в разрезе налога на имущество (стр. 125 том 1) на сумму 72 тыс. руб. С учетом доли затрат 
на потребительский рынок экономически обоснованные затраты на 2024 год составили 52 руб. (72 тыс. руб. × 0,72).

Экономически обоснованные расходы по данной статье составляют 
52 тыс. руб.

Расходы в размере 28 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из плановой выручки на 2024 год, 
как экономически необоснованные.

## Единый транспортный налог

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
75 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Методическими указаниями. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Расшифровка статьи «Налоги» в пояснительной записке 
АО «Кемеровомежрайгаз» факт за 2022 год в разрезе транспортного налога (стр. 125 том 1) на сумму 40 тыс. руб. С учетом доли затрат 
на потребительский рынок экономически обоснованные затраты на 2024 год составили 29 руб. (40 тыс. руб. × 0,72).

Расшифровка статьи «Налоги» в пояснительной записке 
АО «Кемеровомежрайгаз» факт за 2022 год в разрезе транспортного налога по 26 счету (стр. 125 том 1) на сумму 5 тыс. руб. С учетом доли затрат 
на потребительский рынок экономически обоснованные затраты на 2024 год составили 4 руб. (5 тыс. руб. × 0,72).

Экономически обоснованные расходы по данной статье составляют 
33 тыс. руб. (29 тыс. руб. + 4 тыс. руб.).

Расходы в размере 42 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из плановой выручки на 2024 год, 
как экономически необоснованные.

## Услуги сторонних организаций

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
265 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Методическими указаниями. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Справка-расчет для калькуляции по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Кемеровомежрайгаз» за 2022 год в разрезе затрат на электроэнергию (стр. 9 том 1) на сумму 83 тыс. руб. 
С учетом индексации экономически обоснованный размер затрат составляет 98 тыс. руб. (83 тыс. руб. × 1,120 × 1,056).

Справка-расчет для калькуляции по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Кемеровомежрайгаз» за 2022 год в разрезе затрат на связь (стр. 9 том 1) на сумму 31 тыс. руб. С учетом индексации экономически обоснованный размер затрат составляет 35 тыс. руб. 
(31 тыс. руб. × 1,058 × 1,072).

Справка-расчет для калькуляции по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Кемеровомежрайгаз» за 2022 год в разрезе теплоэнергии (стр. 9 том 1) на сумму 112 тыс. руб. С учетом индексации экономически обоснованный размер затрат составляет 132 тыс. руб. 
(112 тыс. руб. × 1,120 × 1,056).

Предложение экспертов составляет 265 тыс. руб. (98 тыс. руб. + 
35 тыс. руб. + 132 тыс. руб.).

Корректировка предложения предприятия отсутствует.

## Другие затраты

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
306 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Методическими указаниями. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

ёСправка-расчет для калькуляции по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Кемеровомежрайгаз» за 2022 год в разрезе затрат на прочие (стр. 9 том 1) на сумму 268 тыс. руб. С учетом индексации экономически обоснованный размер затрат составляет 304 тыс. руб. 
(268 тыс. руб. × 1,058 × 1,072).

Расшифровка прочих расходов за 2022 год (стр. 130 том 1). В прочие затраты входят: аттестация по транспортной безопасности, аттестация, рабочих мест, затраты на Сибконтур, обслуживание ККМ, ОСАГО, паспорт безопасности, обучение, страхование опасных объектов, командировочные, техническое обслуживание автомобиля, Глонасс, медосмотры, настройка тахографа, информационное обслуживание, доп. маркировка транспортного средства, обслуживание топливных карт, замена огнетушителей, замена клапана на вентиль, аудиторские услуги, DScards обслуживание карт, аварийное обслуживание, услуги банка, услуги по ведению реестра акционеров, размещение на ЕФРСЮЛ, услуги почты и т.д.

Расходы в размере 2 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из плановой выручки на 2024 год, 
как экономически необоснованные.

## Выручка по реализации сжиженного газа населению в баллонах

Выручка по реализации сжиженного газа населению в баллонах 
на 2024 год составила 8 572 тыс. руб. Корректировка предложения предприятия 1 335 тыс. руб.

Розничная цена на реализацию сжиженного газа по регулируемому виду деятельности составила без НДС 85,72 руб./кг (8 572 тыс. руб. ÷ 
100 т).

В соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая), при реализации товаров (работ, услуг) населению по розничным ценам (тарифам) соответствующая сумма налога 
на добавленную стоимость (НДС) включается в указанные цены (тарифы).

Розничная цена на реализацию сжиженного газа по регулируемому виду деятельности составила с НДС 102,86 руб./кг (85,72 руб./кг × 1,2).

Рост цены составил (-10,3 %).

Калькуляция плановых расходов по реализации сжиженного газа 
по регулируемому виду деятельности (прогнозные расходы на период регулирования) представлена в таблице 2.

Таблица 2

Калькуляция плановых расходов по реализации сжиженного газа 
по регулируемому виду деятельности

|  |  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № стр. | Наименование показателя | Предложение предприятия на 2024 год | Предложение экспертов на 2024 год | Корректировка |
| 1 | Объем реализации сжиженного газа, всего, тонн | 100 | 100 | 0 |
| 2 | Объем реализации сжиженного газа по регулируемому виду деятельности, всего, тонн | 100 | 100 | 0 |
| 3 | Расходы, относящиеся на себестоимость, по данным бухгалтерского учета, всего (сумма стр. 04 + 05 + 06 + 11 + 12), в том числе: | 9907 | 8 572 | -1335 |
| 4 | Фонд оплаты труда (ФОТ) | 4203 | 4 133 | -70 |
|  | Численность персонала по регулируемому виду деятельности, чел. | 14 | 14 | 0 |
|  | Средняя заработная плата, руб./мес. | 25015 | 24 599 | -416 |
| 5 | Налоги на ФОТ | 1269 | 1 160 | -109 |
| 6 | Материальные затраты (сумма стр. 07 - 10), в том числе: | 3200 | 2 381 | -819 |
| 7 | Материалы | 1050 | 559 | -491 |
| 8 | Приобретение газа для последующей реализации населению | 2150 | 1 822 | -328 |
| 9 | Технологические (эксплуатационные) потери газа | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Прочие | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Амортизация основных средств | 366 | 128 | -238 |
| 12 | Прочие затраты (сумма стр. 13 + 16 + 17 + 21 + 28 + 29 + 30), в том числе: | 869 | 770 | -99 |
| 13 | Аренда (лизинг) (сумма стр. 14 - 15), в том числе: | 53 | 52 | -1 |
| 14 | Аренда (лизинг) здания, транспорта | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Аренда (лизинг) прочего имущества | 53 | 52 | -1 |
| 16 | Страховые платежи | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Налоги, включаемые в себестоимость (сумма стр. 18 - 20), в том числе: | 245 | 149 | -96 |
| 18 | Налог на землю | 90 | 64 | -26 |
| 19 | Налог на загрязнение окружающей среды | 80 | 52 | -28 |
| 20 | Единый транспортный налог | 75 | 33 | -42 |
| 21 | Услуги сторонних организаций (сумма стр. 22 - 27), в том числе: | 265 | 265 | 0 |
| 22 | Услуги средств связи | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Транспортные услуги | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Оплата вневедомственной охраны | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Аудиторские и консалтинговые услуги | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Информационно-вычислительные услуги | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Прочие | 265 | 265 | 0 |
| 28 | Капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Другие затраты (сумма стр. 31 - 36), в том числе: | 306 | 304 | -2 |
| 31 | Представительские расходы | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Охрана труда, подготовка кадров | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Канцелярские и почтово-телеграфные расходы | 0 | 0 | 0 |
| 35 | НИОКР | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Прочие | 306 | 304 | -2 |
| 37 | Сальдо прочих доходов и расходов | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Выручка по реализации сжиженного газа населению в баллонах за прошедший период регулирования | 9907 | 8 572 | -1335 |
| 39 | Объем бюджетного финансирования | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Выручка по реализации сжиженного газа населению в баллонах с учетом объема бюджетного финансирования | 9907 | 8 572 | -1335 |
| 41 | Розничная цена на реализацию сжиженного газа по регулируемому виду деятельности, руб./кг без НДС | 99,07 | 85,72 | -13,35 |
| 42 | Розничная цена на реализацию сжиженного газа по регулируемому виду деятельности, руб./кг с НДС | 118,88 | 102,86 | -16,02 |

# Сравнительный анализ динамики расходов 
в сравнении с предыдущими периодами регулирования 
АО «Кемеровомежрайгаз»

Таблица 3

Калькуляция расходов по реализации сжиженного газа 
по регулируемому виду деятельности

|  |  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № стр. | Наименование показателя | Утверждено на 2023 год | Предложение экспертов на 2024 год | Динамика |
| 1 | Объем реализации сжиженного газа, всего, тонн | 103 | 100 | -3 |
| 2 | Объем реализации сжиженного газа по регулируемому виду деятельности, всего, тонн | 103 | 100 | -3 |
| 3 | Расходы, относящиеся на себестоимость, по данным бухгалтерского учета, всего (сумма стр. 04 + 05 + 06 + 11 + 12), в том числе: | 10999 | 8 572 | -2427 |
| 4 | Фонд оплаты труда (ФОТ) | 3666 | 4 133 | 467 |
|  | Численность персонала по регулируемому виду деятельности, чел. | 16 | 14 | -2 |
|  | Средняя заработная плата, руб./мес. | 19710 | 24 599 | 4889 |
| 5 | Налоги на ФОТ | 1107 | 1 160 | 53 |
| 6 | Материальные затраты (сумма стр. 07 - 10), в том числе: | 3133 | 2 381 | -752 |
| 7 | Материалы | 557 | 559 | 2 |
| 8 | Приобретение газа для последующей реализации населению | 2576 | 1 822 | -754 |
| 9 | Технологические (эксплуатационные) потери газа | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Прочие | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Амортизация основных средств | 160 | 128 | -32 |
| 12 | Прочие затраты (сумма стр. 13 + 16 + 17 + 21 + 28 + 29 + 30), в том числе: | 687 | 770 | 83 |
| 13 | Аренда (лизинг) (сумма стр. 14 - 15), в том числе: | 53 | 52 | -1 |
| 14 | Аренда (лизинг) здания, транспорта | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Аренда (лизинг) прочего имущества | 53 | 52 | -1 |
| 16 | Страховые платежи | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Налоги, включаемые в себестоимость (сумма стр. 18 - 20), в том числе: | 133 | 149 | 16 |
| 18 | Налог на землю | 59 | 64 | 5 |
| 19 | Налог на загрязнение окружающей среды | 34 | 52 | 18 |
| 20 | Единый транспортный налог | 40 | 33 | -7 |
| 21 | Услуги сторонних организаций (сумма стр. 22 - 27), в том числе: | 195 | 265 | 70 |
| 22 | Услуги средств связи | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Транспортные услуги | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Оплата вневедомственной охраны | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Аудиторские и консалтинговые услуги | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Информационно-вычислительные услуги | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Прочие | 195 | 265 | 70 |
| 28 | Капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Другие затраты (сумма стр. 31 - 36), в том числе: | 306 | 304 | -2 |
| 31 | Представительские расходы | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Охрана труда, подготовка кадров | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Канцелярские и почтово-телеграфные расходы | 0 | 0 | 0 |
| 35 | НИОКР | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Прочие | 306 | 304 | -2 |
| 37 | Сальдо прочих доходов и расходов | 1096 | 0 | -1096 |
| 38 | Выручка по реализации сжиженного газа населению в баллонах за прошедший период регулирования | 9846 | 8 572 | -1274 |
| 39 | Объем бюджетного финансирования | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Выручка по реализации сжиженного газа населению в баллонах с учетом объема бюджетного финансирования | 9846 | 8 572 | -1274 |
| 41 | Розничная цена на реализацию сжиженного газа по регулируемому виду деятельности, руб./кг без НДС | 95,59 | 85,72 | -9,87 |
| 42 | Розничная цена на реализацию сжиженного газа по регулируемому виду деятельности, руб./кг с НДС | 114,71 | 102,86 | -11,85 |

Приложение № 9 к протоколу № 59

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 10.10.2023

Розничные цены АО «Кемеровомежрайгаз» на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд, с доставкой до потребителя на период с 01.01.2024 по 31.12.2024

руб./кг (с НДС)

| № п/п | Наименование муниципального образования | Период |
| --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
| 1 | Кемеровский городской округ | 102,86 |
| 2 | Кемеровский муниципальный округ | 102,86 |
| 3 | Яшкинский муниципальный округ | 102,86 |
| 4 | Тайгинский городской округ | 102,86 |

Приложение № 10 к протоколу № 59

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 10.10.2023

Производственная программа

МКП «ТЕПЛО» (населенные пункты Топкинского

муниципального округа) в сфере холодного водоснабжения, водоотведения на период с 01.01.2023 по 31.12.2027

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | Муниципальное казенное предприятие «ТЕПЛО» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652305, Кемеровская область, г. Топки, ул. Алма-Атинская, 31 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная энергетическая комиссия Кузбасса |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финансовые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт сетей холодного водоснабжения питьевой водой | 2023 г. | 129,81 | Повышение надежности систем жизнеобеспечения, повышение качества коммунальных услуг, экономия топливно-энергетических ресурсов | - | - |
| 1.2. |  | 2024 г. | 137,76 |  | - | - |
| 1.3. |  | 2025 г. | 137,61 |  | - | - |
| 1.4. |  | 2026 г. | 141,68 |  | - | - |
| 1.5. |  | 2027 г. | 145,88 |  | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ремонт канализацион-ных сетей | 2023 г. | - | - | - | - |
| 2.2. |  | 2024 г. | - |  | - | - |
| 2.3. |  | 2025 г. | - |  | - | - |
| 2.4. |  | 2026 г. | - |  | - | - |
| 2.5. |  | 2027 г. | - |  | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и качества очистки сточных вод

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению              и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке) и  водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | 512605,00 | 244506,50 | 244506,50 | 256302,50 | 256302,50 | 256302,50 | 256302,50 | 256302,50 | 256302,50 |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | 5040,00 | 2500,00 | 2500,00 | 2520,00 | 2520,00 | 2520,00 | 2520,00 | 2520,00 | 2520,00 |
| 1.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | 25408,00 | 12703,50 | 12703,50 | 12704,00 | 12704,00 | 12704,00 | 12704,00 | 12704,00 | 12704,00 |
| 1.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.2. | - на промывку сетей | м3 | 16044,00 | 8022,00 | 8022,00 | 8022,00 | 8022,00 | 8022,00 | 8022,00 | 8022,00 | 8022,00 |
| 1.4.3. | - прочие | м3 | 9364,00 | 4681,50 | 4681,50 | 4682,00 | 4682,00 | 4682,00 | 4682,00 | 4682,00 | 4682,00 |
| 1.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Подано воды в сеть | м3 | 482157,00 | 229303,00 | 229303,00 | 241078,50 | 241078,50 | 241078,50 | 241078,50 | 241078,50 | 241078,50 |
| 1.7. | Потери воды | м3 | 135350,00 | 64370,00 | 64370,00 | 67 675,00 | 67 675,00 | 67 675,00 | 67 675,00 | 67 675,00 | 67 675,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 28,07 | 28,07 | 28,07 | 28,07 | 28,07 | 28,07 | 28,07 | 28,07 | 28,07 |
| 1.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 346807,00 | 164933,00 | 164933,00 | 173403,50 | 173403,50 | 173403,50 | 173403,50 | 173403,50 | 173403,50 |
| 1.9.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 313371,00 | 150996,50 | 150996,50 | 156685,50 | 156685,50 | 156685,50 | 156685,50 | 156685,50 | 156685,50 |
| 1.9.1.1. | - население | м3 | 290297,00 | 139345,50 | 139345,50 | 145148,50 | 145148,50 | 145148,50 | 145148,50 | 145148,50 | 145148,50 |
| 1.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 23074,00 | 11651,00 | 11651,00 | 11537,00 | 11537,00 | 11537,00 | 11537,00 | 11537,00 | 11537,00 |
| 1.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | 33436,00 | 13936,50 | 13936,50 | 16718,00 | 16718,00 | 16718,00 | 16718,00 | 16718,00 | 16718,00 |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 71042,00 | 35615,50 | 35615,50 | 35521,00 | 35521,00 | 35521,00 | 35521,00 | 35521,00 | 35521,00 |
| 2.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | 2544,00 | 1266,50 | 1266,50 | 1272,00 | 1272,00 | 1272,00 | 1272,00 | 1272,00 | 1272,00 |
| 2.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 68498,00 | 34349,00 | 34349,00 | 34249,00 | 34249,00 | 34249,00 | 34249,00 | 34249,00 | 34249,00 |
| 2.3.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 67937,00 | 34068,50 | 34068,50 | 33968,50 | 33968,50 | 33968,50 | 33968,50 | 33968,50 | 33968,50 |
| 2.3.1.1. | - население | м3 | 59742,00 | 29871,00 | 29871,00 | 29871,00 | 29871,00 | 29871,00 | 29871,00 | 29871,00 | 29871,00 |
| 2.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 8195,00 | 4197,50 | 4197,50 | 4097,50 | 4097,50 | 4097,50 | 4097,50 | 4097,50 | 4097,50 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | 561,00 | 280,50 | 280,50 | 280,50 | 280,50 | 280,50 | 280,50 | 280,50 | 280,50 |
| 2.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, тыс. руб. | 20 670,11 | 9 830,21 | 10 793,02 | 11 288,63 | 11 288,63 | 11 288,63 | 12 176,10 | 12 176,10 | 12 218,19 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб. | 2 501,43 | 1 254,37 | 1 377,45 | 1 231,42 | 1 287,09 | 1 287,09 | 1 289,19 | 1 289,19 | 1 347,02 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное холодное водоснабжение и водоотведение | 01.01.2023 | 31.12.2027 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности

объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2021 год | Ожидаемые значения 2022 год | План 2023 год | План 2024 год | План 2025 год | План 2026 год | План 2027 год | План 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 12,5 | 12,5 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 28,07 | 28,07 | 28,07 | 28,07 | 28,07 | 28,07 | 28,07 | 28,07 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2023 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2028 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 11,8 | 11,8 | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 9,4 | 9,4 | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 1,11 | 1,11 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 0,00 | 0,00 | - |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 28,07 | 28,07 | - |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 3,02 | 3,02 | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 0,00 | 0,00 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы

за 2021-2022 годы

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| 2021 год |  |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |
| - | - |
| - Водоотведение |  |
| - | - |
| 2022 год |  |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |
| Ремонт сетей холодного водоснабжения питьевой водой | 436,42 |
| - Водоотведение |  |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 11 к протоколу № 59

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 10.10.2023

Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение

МКП «ТЕПЛО» (населенные пункты Топкинского

муниципального округа) на период с 01.01.2023 по 31.12.2027

| № п/п | Наименование услуг, потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  |
|  |  | с 01.01. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1. Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Население (с НДС)* | 71,52 | 71,52 | 78,53 | 78,12 | 78,12 | 78,12 | 84,26 | 84,26 | 84,55 |
| 1.2. | Прочие потребители (без НДС) | 59,60 | 59,60 | 65,44 | 65,10 | 65,10 | 65,10 | 70,22 | 70,22 | 70,46 |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Население (с НДС)* | 43,82 | 43,82 | 48,12 | 43,14 | 45,10 | 45,10 | 45,17 | 45,17 | 47,20 |
| 2.2. | Прочие потребители (без НДС) | 36,52 | 36,52 | 40,10 | 35,95 | 37,58 | 37,58 | 37,64 | 37,64 | 39,33 |

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

».

Приложение № 13 к протоколу № 59

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 10.10.2023

Производственная программа

МКП «ТЕПЛО» (Топкинский муниципальный округ,

ГЛД Топкинская, квартал 43 (участок энергосбережения                                в Топкинской роще)) в сфере холодного водоснабжения, водоотведения на период с 01.01.2023 по 31.12.2027

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | Муниципальное казенное предприятие «ТЕПЛО» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652305, Кемеровская область, г. Топки, ул. Алма-Атинская, 31 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная энергетическая комиссия Кузбасса |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и качества очистки сточных вод

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению              и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке) и водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | 36 326,00 | 17 821,45 | 17 821,45 | 18 163,00 | 18 163,00 | 18 163,00 | 18 163,00 | 18 163,00 | 18 163,00 |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | 1 396,00 | 698,00 | 698,00 | 698,00 | 698,00 | 698,00 | 698,00 | 698,00 | 698,00 |
| 1.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | 21 673,00 | 10 836,50 | 10 836,50 | 10 836,50 | 10 836,50 | 10 836,50 | 10 836,50 | 10 836,50 | 10 836,50 |
| 1.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.2. | - на промывку сетей | м3 | 831,00 | 415,50 | 415,50 | 415,50 | 415,50 | 415,50 | 415,50 | 415,50 | 415,50 |
| 1.4.3. | - прочие | м3 | 20 842,00 | 10 421,00 | 10 421,00 | 10 421,00 | 10 421,00 | 10 421,00 | 10 421,00 | 10 421,00 | 10 421,00 |
| 1.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Подано воды в сеть | м3 | 13 257,00 | 6 286,95 | 6 286,95 | 6 628,50 | 6 628,50 | 6 628,50 | 6 628,50 | 6 628,50 | 6 628,50 |
| 1.7. | Потери воды | м3 | 1 166,00 | 552,95 | 552,95 | 583,00 | 583,00 | 583,00 | 583,00 | 583,00 | 583,00 |
| 1.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,80 |
| 1.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 12 091,00 | 5 734,00 | 5 734,00 | 6 045,50 | 6 045,50 | 6 045,50 | 6 045,50 | 6 045,50 | 6 045,50 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.9.1. | Потребительский рынок | м3 | 5 003,00 | 2 190,00 | 2 190,00 | 2 501,50 | 2 501,50 | 2 501,50 | 2 501,50 | 2 501,50 | 2 501,50 |
| 1.9.1.1. | - население | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 5 003,00 | 2 190,00 | 2 190,00 | 2 501,50 | 2 501,50 | 2 501,50 | 2 501,50 | 2 501,50 | 2 501,50 |
| 1.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | 7 088,00 | 3 544,00 | 3 544,00 | 3 544,00 | 3 544,00 | 3 544,00 | 3 544,00 | 3 544,00 | 3 544,00 |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 44 517,00 | 22 258,50 | 22 258,50 | 22 258,50 | 22 258,50 | 22 258,50 | 22 258,50 | 22 258,50 | 22 258,50 |
| 2.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | 1 396,00 | 698,00 | 698,00 | 698,00 | 698,00 | 698,00 | 698,00 | 698,00 | 698,00 |
| 2.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 43 121,00 | 21 560,50 | 21 560,50 | 21 560,50 | 21 560,50 | 21 560,50 | 21 560,50 | 21 560,50 | 21 560,50 |
| 2.3.1. | Потребительский рынок | м3 | 22 429,00 | 11 214,50 | 11 214,50 | 11 214,50 | 11 214,50 | 11 214,50 | 11 214,50 | 11 214,50 | 11 214,50 |
| 2.3.1.1. | - население | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 22 429,00 | 11 214,50 | 11 214,50 | 11 214,50 | 11 214,50 | 11 214,50 | 11 214,50 | 11 214,50 | 11 214,50 |
| 2.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | 20 692,00 | 10 346,00 | 10 346,00 | 10 346,00 | 10 346,00 | 10 346,00 | 10 346,00 | 10 346,00 | 10 346,00 |
| 2.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, тыс. руб. | 178,89 | 84,86 | 93,23 | 92,95 | 103,10 | 102,54 | 102,54 | 102,54 | 112,01 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб. | 1 574,78 | 787,39 | 864,58 | 922,81 | 927,15 | 913,98 | 913,98 | 913,98 | 998,71 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное холодное водоснабжение и водоотведение | 01.01.2023 | 31.12.2027 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности

объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2021 год | Ожидаемые значения 2022 год | План 2023 год | План 2024 год | План 2025 год | План 2026 год | План 2027 год | План 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,80 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 2,43 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 7,69 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2023 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2028 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0,00 | 0,00 | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 1,00 | 1,00 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 0,00 | 0,00 | - |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 8,80 | 8,80 | - |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 0,71 | 0,71 | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 5,92 | 5,92 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы

за 2021-2022 годы

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| 2021 год |  |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |
| - | - |
| - Водоотведение |  |
| - | - |
| 2022 год |  |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |
| - | - |
| - Водоотведение |  |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 14 к протоколу № 59

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 10.10.2023

Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение

МКП «ТЕПЛО» (Топкинский муниципальный округ, ГЛД Топкинская,

квартал 43 (участок энергосбережения в Топкинской роще))

на период с 01.01.2023 по 31.12.2027

| № п/п | Наименование услуг, потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  |
|  |  | с 01.01. по 31.12 | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1. Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Прочие потребители (без НДС) | 14,80 | 14,80 | 16,26 | 15,38 | 17,05 | 16,96 | 16,96 | 16,96 | 18,53 |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Прочие потребители (без НДС) | 36,52 | 36,52 | 40,10 | 42,80 | 43,00 | 42,39 | 42,39 | 42,39 | 46,32 |

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

».

Приложение № 16 к протоколу № 59

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 10.10.2023

# Экспертное заключение

# Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «Экобетон» (Юргинский городской округ), для корректировки необходимой валовой выручки и утвержденных предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов

на 2024 год

Главный консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов Региональной энергетической комиссии Кузбасса Городова М.Б. (далее – специалист), рассмотрев представленные организацией предложения по корректировке необходимой валовой выручки и утвержденных предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов, отмечает, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования.

ООО «Экобетон» (Юргинский городской округ) обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса (далее – РЭК Кузбасса) с заявлением о корректировке необходимой валовой выручки и утвержденных предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов на 2024 год (вх. от 23.08.2023 № 4754). Согласно представленному заявлению организацией было предложено скорректировать плановую необходимую валовую выручку 2024 года на сумму 21473,60 тыс. руб. и утвердить тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов на 2024 год с учетом корректировки в размере 742,57 руб./т.

На основании представленного заявления, с учетом дополнительно представленных материалов (вх. от 08.09.2023 № 5004), было открыто дело «О корректировке необходимой валовой выручки и утвержденных предельных тарифов на услугу захоронения твердых коммунальных отходов на 2024 год, оказываемую ООО «Экобетон» (Юргинский городской округ)» за № 78-ТКО.

Перечень нормативных правовых актов, использованных в процессе проведения экспертизы предложения об установлении тарифов:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации;

2. Налоговый кодекс Российской Федерации;

3. Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

4. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;	5. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

6. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

7. Постановление Правительства РФ от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами»;	8. Постановление Правительства РФ от 16.05.2016 № 424 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, а также осуществления контроля за реализацией инвестиционных и производственных программ»;

9. Методические указания по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденные Приказом ФАС России от 21.11.2016 № 1638/16;

10. Приказ Минстроя России от 25.12.2014 № 22/пр «Об утверждении Порядка ведения раздельного учета затрат по видам деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и единой системы классификации таких затрат»;

11. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

Расчет НВВ и тарифов произведен специалистом в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными приказом ФАС России от 21.11.2016 № 1638/16 «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами» (далее – Методические указания). Корректировка НВВ и утверждение тарифов производится на 2024 год.

Общая характеристика организации

ООО «ЭкоБетон» создано решением №1 единственного участника от 20.10.2017 г. Организация находится на УСН с 01.01.2022.

В сферу деятельности общества входят следующие виды деятельности:

- деятельность по производству товарного бетона;

- деятельность по сбору неопасных отходов;

- деятельность по обработке и утилизации опасных отходов.

Согласно Территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Кемеровской области, утвержденной Постановлением коллегии администрации Кемеровской области № 367 от 26.09.2016 г. ( ред. от 19.10.2022 г. № 696), полигон ТБО с 2017 года принимает отходы Юргинского городского округа, Юргинского муниципального округа.

Полигон предназначен для следующих видов деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами и иными отходами IV и V классов опасности:

- сбор отходов IV и V классов опасности;

- обработка отходов IV и V классов опасности;

- утилизация отходов IV и V классов опасности;

- размещение отходов IV и V классов опасности.

Осуществление указанных видов деятельности с отходами IV класса опасности осуществляется на основании лицензии, деятельность по обращению с отходами V класса опасности не лицензируется.

Поступление отходов на полигон осуществляется транспортом юридических и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют транспортирование отходов на основании лицензии на указанный вид деятельности. Полигон ТКО расположен на юго-западной окраине г. Юрги, в пределах городской черты. Площадь полигона составляет 10,6 Га. Расположен в бывших выработках кирпичного завода. К западу от полигона расположен старый полигон ТКО, с северной стороны примыкает дорога.

В границах участка проходит линия ЛЭП 10кВт. Рельеф площадки нарушен выемками грунта неправильной формы, которые представляют собой отработанные выработки глинистого материала глубиной 5,8-7,8м. Ближайший жилой массив расположен в северном направлении на расстоянии 3,6 км от границы территории полигона ТКО.

Эксплуатация рассчитана на 17 лет. Вместимость полигона рассчитана на ежегодное поступление ТКО в объеме 76160 м3. По периметру свалки устроена нагорная канава и земляной вал с посадками лиственных деревьев. На полигон принимаются отходы от жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный садово-парковый смет, строительный мусор и некоторые виды твердых промышленных и коммунальных отходов IV и V класса опасности.

Доставка ТКО на полигон производится мусоровозами, доставка изолирующего грунта – самосвалами. Для укладки и уплотнения рабочих слоев используют бульдозеры, которые осуществляют сдвигание и уплотнение отходов. Для увлажнения используется ассмашина.

Разгрузка ТКО производится на площадках у рабочей карты. Затем, неуплотненные ТКО равномерно распределяются бульдозерами по рабочей карте и уплотняются гусеницами. Как только мощность пласта ТКО достигнет 2,25 м производится его изоляция слоем золошлаковых и породных отходов толщиной 0,25 м. В летние месяцы, уплотненные ТКО необходимо увлажнять. Полигон работает круглосуточно в светлое время суток.

Основные производственные мощности не являются собственностью обслуживающей организации.

Договор аренды от 10.06.2019 № 1858, заключенный с КУМИ г. Юрги, закрепляет за организацией право временного владения и пользования «Полигоном твердых бытовых отходов в г. Юрга Кемеровской области (1-этап)», с кадастровым номером 42:36:0103001:16191, сроком до 13.11.2026 года.

Федеральной службой по надзору в сфере природопользования организации выдана лицензия от 23.03.2020 г. № (42)-9049-СУР.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов

Материалы организации по корректировке тарифов на 2024 год подготовлены в соответствии с требованиями Правила регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами» (далее – Правила).

Расчетно-обосновывающие материалы представлены в электронном виде посредством Единой информационно-аналитической системы (далее – ЕИАС), в формате шаблона DOCS.FORM.6.42. подписанные уполномоченным лицом Есенковым А.В. электронной подписью.

Оценка достоверности данных, приведенных

в предложениях об установлении тарифов

Специалистом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом специалист исходил из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемому РЭК Кузбасса виду деятельности на 2024 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на услуги захоронения твердых коммунальных отходов, принимаемых для расчета НВВ и тарифов на 2024 год, производилась на основе анализа общих смет расходов в экономических элементах.

Деятельность предприятия в части организации и проведения закупочных процедур регламентируется Положением «О закупках товаров, работ, услуг для нужд ООО «Экобетон», приказом №1/1 от 01.01.2020 г.

Оценка имущественного и финансового состояния организации

Основными видами деятельности рассматриваемого предприятия является оказание услуг в области производства товарного бетона и сбор неопасных отходов обращения.

Оценка динамики показателей по статьям расходов проводилась на основе представленных бухгалтерских регистров за 2022 год.

По данным Отчета о финансовых результатах предприятия (форма № 2) размер выручки в 2022 году составил на 13426 тыс. руб. При этом себестоимость продаж составила 25529 тыс. руб. Чистая прибыль (убыток) предприятия составила (-12852 тыс. руб.).

На предприятии не ведется раздельный учет доходов и расходов в разрезе видов деятельности.

Согласно представленной декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду, фактическое распределение отходов по классам опасности сложилось следующим образом:

IV класс – 51,17% (11619,88 тонн);

V класс – 48,83% (11089,98 тонн).

Выручка от реализации захоронения объемов ТКО по счетам-фактурам ООО «Чистый город Кемерово» составила за 2022г.  8448,991 тыс. руб. (без НДС).

Расходы предприятия, представленные в формате шаблона CALC.TARIFF.TBO.6.42, составляют за 2022г. 16318,12 тыс. руб. (данные не подтверждены бух. документами).

Расходы предприятия, представленные в ОСВ по счету 20 и 26 (в доле объемов ТКО от общей массы всех отходов 75,06%) составили за 2022г.  19162,072 тыс.руб. (по сч. 20 14771134,74 руб. (19 679 103,04*75,06%), по сч.26 4390937,57 руб. (5 849 903,51*75,06%)).

На предприятии применяется упрощенная система налогообложения с 01.01.2022 (объект налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов).

Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в том числе расходов по отдельным статьям (группам расходов), прибыли регулируемой организации и их величины по отношению к предыдущим периодам регулирования представлен в приложении в формате шаблона CALC.TARIFF.TBO.6.42.

Расчеты конкретных статей расходов, основание расчетов, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

Корректировка необходимой валовой выручки

и установленных тарифов на 2024 год

Постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 30.11.2021 № 594 ООО «Экобетон» установлены долгосрочные параметры регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами на период 2022-2024 годы.

Постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 30.11.2021 № 595 ООО «Экобетон»:

утверждена производственная программа в области обращения с твердыми коммунальными отходами;

утверждены предельные одноставочные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов с применением метода индексации.

Согласно пункту 57 Основ ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами» (далее – Основы ценообразования) необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Согласно пункту 56 Основ ценообразования к долгосрочным параметрам регулирования тарифов при установлении тарифов с использованием метода индексации относятся: базовый уровень операционных расходов; индекс эффективности операционных расходов; показатели энергосбережения и энергоэффективности (удельный расход энергетических ресурсов).

Таблица 1

Долгосрочные параметры

регулирования тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов ООО «Экобетон» (Юргинский городской округ)

на период с 01.01.2022 по 31.12.2024

| Наименование услуги | Период | Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности (удельный расход электрической энергии, кВт*ч/т) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Захоронение твердых коммунальных отходов | 2022 | 7 292,70 | х | 0,47 |
|  | 2023 | х | 1 | - |
|  | 2024 | х | 1 | - |

Захоронение твердых коммунальных отходов

Корректировка необходимой валовой выручки

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с главой IV Методических указаний.

Согласно пункту 47. Методических указаний, необходимая валовая выручка, принимаемая к расчету при установлении тарифов на очередной i-й год долгосрочного периода регулирования, ННВi, определяется с учетом отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов по формуле:

где:

- плановая необходимая валовая выручка на i-й год, скорректированная в соответствии с пунктом 45 настоящих Методических указаний, тыс. руб.;

- размер корректировки необходимой валовой выручки в (i-2)-м году, рассчитываемый в соответствии с пунктом 48 настоящих Методических указаний, тыс. руб.;

ИПЦi-1, ИПЦi - индексы потребительских цен, определенные на основании параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации соответственно на (i-1)-й и i-й годы при расчете долгосрочных тарифов;

- величина отклонения показателя ввода и вывода объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, и изменения утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы регулируемой организации, определяемая в соответствии с пунктом 49 настоящих Методических указаний, тыс. руб.;

- степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения по эксплуатации объектов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, соглашения о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве, по договору аренды соответствующих объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы регулируемой организации при недостижении регулируемой организацией показателей эффективности, определяемая в соответствии с пунктом 50 настоящих Методических указаний, тыс. руб.

В целях установления НВВ на 1-й и 2-й год долгосрочного периода регулирования при расчете показателя  учитываются результаты деятельности регулируемой организации соответственно в предпоследнем и последнем годах предшествующего долгосрочного периода регулирования в соответствии с настоящим пунктом.

При корректировке долгосрочных тарифов в первый долгосрочный период регулирования, рассчитанный в соответствии с положениями настоящих Методических указаний показатель  учитывается при установлении НВВ начиная с 3-го года первого долгосрочного периода регулирования.

- Скорректированная плановая необходимая валовая выручка на 2024 год

Согласно пункту 45 Методических указаний в целях корректировки долгосрочного тарифа в соответствии с пунктом 58 Основ ценообразования орган регулирования ежегодно уточняет плановую необходимую валовую выручку на очередной i-й год с использованием уточненных значений прогнозных параметров регулирования, , по формуле:

где:

- скорректированные операционные (подконтрольные) расходы в i-м году, определяемые в целях корректировки долгосрочного тарифа по формуле (3) Методических указаний с применением уточненных значений индекса потребительских цен в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, тыс. руб.;

- скорректированные неподконтрольные расходы в i-м году, определяемые в соответствии с пунктом 32 Методических указаний в целях корректировки долгосрочного тарифа в соответствии с пунктом 58 Основ ценообразования, тыс. руб.;

- скорректированные расходы на приобретение энергетических ресурсов в i-м году, определяемые в соответствии с пунктом 33  Методических указаний в целях корректировки долгосрочного тарифа в соответствии с пунктом 58 Основ ценообразования, тыс. руб.;

- скорректированные в целях корректировки долгосрочного тарифа в соответствии с пунктом 58 Основ ценообразования расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов в году i, определяемые в соответствии с пунктом 34 Методических указаний, тыс. руб.;

- скорректированная нормативная прибыль, определяемая в целях корректировки долгосрочного тарифа в соответствии с 35 Методических указаний на i-й год, тыс. руб.

В случае если при установлении тарифов на первый долгосрочный период регулирования величина нормативной прибыли была определена с учетом положений абзаца шестого пункта 54 Основ ценообразования и инвестиционная программа регулируемой организации на соответствующий год долгосрочного периода регулирования не утверждена в установленном порядке, такая величина подлежит уменьшению на величину расходов на капитальные вложения (инвестиции) (КВi);

РПi - расчетная предпринимательская прибыль, определенная в соответствии с пунктом 36 Методических указаний, тыс. руб.;

- величина изменения необходимой валовой выручки в году i, проводимого в целях сглаживания, рассчитанная в соответствии с пунктом 37 Методических указаний, тыс. руб.

- величина, определяемая на i-й год первого долгосрочного периода регулирования в соответствии с пунктом 38 Методических указаний и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, тыс. руб.

При расчете статей расходов специалистом использовались:

индекс потребительских цен на 2023 год – 105,8%, на 2024 год – 107,2% (далее – ИПЦ Минэкономразвития России);

индекс цен производителей электрической энергии на 2023 год – 112,0%, на 2024 год – 105,6% (далее – ИЦП Минэкономразвития России).

Вышеуказанные индексы приняты согласно основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 - 2026 годы, определенных в базовом варианте Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2026 года, опубликованном 22.09.2023г. на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации (далее - прогноз Минэкономразвития России).

Кроме того, необходимо отметить:

В соответствии с п. 10 Основ ценообразования в случае если регулируемая организация кроме регулируемых видов деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами осуществляет нерегулируемые виды деятельности, расходы на осуществление нерегулируемых видов деятельности и полученная в ходе их осуществления прибыль (убытки) при установлении тарифов не учитываются, за исключением расходов на осуществление нерегулируемых видов деятельности, которые учитываются в составе единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

На основании вышеизложенного и в связи с тем, что на полигоне, обслуживаемом ООО «Экобетон», помимо ТКО также ведется прием промышленных отходов (нерегулируемый вид деятельности), все расходы по статьям затрат в составе необходимой валовой выручки рассчитаны регулятором в доле на захоронение ТКО – 75,06 % (Таблица 2). Доля принята регулятором на уровне фактической доли промышленных отходов в общем объеме отходов, поступивших на полигон за 2022 год (в соответствии с данными оборотно-сальдовой ведомости по счету 90.01).

Таблица 2

Операционные расходы

Операционные (подконтрольные) расходы рассчитываются по формуле:

где:

ОРi - операционные (подконтрольные) расходы в i-м году. Для первого года долгосрочного периода регулирования уровень операционных расходов (базовый уровень операционных расходов) определяется в соответствии с пунктом 31 Методических указаний, тыс. руб.;

ИЭРi - индекс эффективности операционных расходов на год i, выраженный в процентах и определяемый в соответствии с пунктом 28 Методических указаний;

ИПЦi - индекс потребительских цен, определенный на основании параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на i-й год;

Wi, Wi-1 - количество твердых коммунальных отходов, поступающих на объект в году i, (i-1), тонн.

Операционные расходы утверждены РЭК Кузбасса на 2024 год в размере 0,00 тыс. руб.

Регулятор поясняет, при регулировании на период 2022-2024 гг. в части утверждения операционных расходов на 2024 год, следующее, что согласно постановлению Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.09.2016 г. № 367 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Кемеровской области» полигон ТБО в г. Юрга будет выведен из эксплуатации с 2023 г. (по Приложению Б2 к Территориальной схеме «Сводная информация об объектах инфраструктуры», показатель «Завезено отходов» равен нулю). Объемы ТКО на 2024г. утверждались в размере 0,00 т. соответственно.

Операционные расходы на 2024 год были рассчитаны в соответствии с п. 30 Методических указаний (исходя из уровня операционных расходов 2022 года (ОРi-1) с применением коэффициента индексации на 2023 год и 2024 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2023 год 106,0%, на 2024 год 104,7%, индекса эффективности операционных расходов 1%), а также с учетом отношения объемов ТКО (год i к году i-1) и составили 0,00 тыс. руб.

ОР2024 = 7 292,70   х (1-1%/100%) х (1+0,06) х (0,00/29 219,26) х (1-1%/100%) х (1+0,047) х (0,00/0,00) = 0,00 тыс. руб.

Базовый уровень операционных расходов на первый год долгосрочного периода регулирования определяется методом экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с пунктом 31 Методических указаний.

При корректировке 2024 года Операционные расходы предложены предприятием в размере 12850,28 тыс. руб.

Согласно постановлению правительства Кемеровской области-Кузбасса от 19.10.2022 № 696 «О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.09.2016 № 367 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Кемеровской области - Кузбасса» полигон ТБО в г. Юрга продолжит свою деятельность до 2026 года включительно (по Приложению Б2 к Территориальной схеме «Сводная информация об объектах инфраструктуры», показатель «Завезено отходов» равен 28 728,00 тонн).

При корректировке Операционных расходов на 2024 год регулятором использовались следующие показатели:

- операционные расходы в области захоронения твердых коммунальных отходов 2022 года в размере 7 292,70 тыс. руб.;

- индекс потребительских цен на 2023 год – 105,8%, на 2024 год – 107,2%, согласно прогнозу Минэкономразвития России;

- индекс эффективности операционных расходов 1%;

- количество твердых коммунальных отходов, поступающих на объект в 2024 году 28 728,00 тонн в соответствии с Территориальной схемой, в 2023 году 28 822,00 тонн утверждены по плану.

Таким образом, в процессе экспертизы операционные расходы на 2024 год определены в сумме 7 985,38   тыс. руб.

ОРск 2024= 7 292,70 х [(1-1%/100%) х (1+0,058)] х (28 822,00 /29 219,26) х [(1-1%/100%) х (1+0,072)] х (28 728,00/28 822,00) = 7 985,38 тыс. руб.

Расходы на приобретение энергетических ресурсов

В соответствии с п. 33 Методических указаний расходы на приобретение энергетических ресурсов включаются в необходимую валовую выручку в объеме, определенном исходя из объема потребления соответствующего энергетического ресурса, а также исходя из плановых (расчетных) цен (тарифов) на энергетические ресурсы, и рассчитываются по формуле:

где:

Vi,z - объем потребления z-го энергетического ресурса в i-м расчетном периоде регулирования, определяемый с учетом технических характеристик фактически действующего энергопотребляющего оборудования, нормативного времени его работы, а также фактических значений объема потребления такого энергетического ресурса в предыдущие расчетные периоды регулирования;

ЦРi,z - плановая (расчетная) стоимость покупки единицы z-го энергетического ресурса в i-м расчетном периоде регулирования.

В расходы на приобретение энергетических ресурсов включаются расходы:

на электроэнергию (мощность);

на тепловую энергию и теплоноситель;

на горячее и холодное водоснабжение и водоотведение;

на природный газ;

на иные виды топлива.

При снижении удельного расхода на энергетические ресурсы средства, полученные в результате уменьшения указанных расходов при условии выполнения производственной программы в полном объеме, не исключаются при расчете тарифов регулируемой организации в течение 5 лет, начиная с года, следующего за годом, в течение которого была получена экономия указанных средств.

Плановые (расчетные) цены на энергетические ресурсы определяются на основе данных, предусмотренных пунктом 14 Основ ценообразования.

Расходы на электрическую энергию регулирующим органом на 2024 год утверждены в размере 0,00 тыс. руб., исходя из планового количества захораниваемых отходов 0,00 тонн согласно Территориальной схеме (в связи с прекращением функционирования полигона ТКО).

Организацией расходы на электрическую энергию в целях корректировки предложены в размере 121,69 тыс. руб. (объем электрической энергии – 13,80 тыс. кВт*ч в год, цена – 8,82 руб./кВт*ч).

В данной статье организация предлагает учесть затраты по договору                № 585335 от 01.11.2019г.  с ПАО «Кузбассэнергосбыт».

В качестве обосновывающих документов в материалах тарифного дела представлены:

- договор энергоснабжения № 585335 от 01.11.2019г.  с ПАО «Кузбассэнергосбыт»;

- дополнительное соглашение к договору энергосбережения от 01.11.2019 № 585335 (об исключении точек поставки электрической энергии);

- счета-фактуры за 2022г.;

- расшифровки к счетам фактурам;

- расчет электроэнергии на 2024 год.

Фактические затраты представлены в Таблице 3.

В процессе экспертизы определены расходы в сумме 135,04 тыс. руб. (объем электроэнергии (13,80 тыс. кВт*ч в год) рассчитан в соответствии с  фактом 2022 года (18,382 тыс. кВт*ч в год) в доле на ТКО 75,06%, цена на электроэнергию принята по фактическому средневзвешенному тарифу 2022 года (8,27 руб./кВт*ч с НДС) с учетом ИЦП Минэкономразвития России на 2023 год 112,0% и на 2024 год 105,6% в размере 9,79 руб./кВт*ч).

Таблица 3

Амортизация основных средств и нематериальных активов

В соответствии с п. 34 Методических указаний расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов определяются в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета. При этом результаты переоценки основных средств и нематериальных активов учитываются органом регулирования тарифов только в той части, в какой соответствующие амортизационные отчисления являются источником финансирования капитальных вложений в соответствии с инвестиционной программой регулируемой организации.

При этом согласно п. 34 Основ ценообразования расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов для расчета тарифов определяются на уровне, равном сумме отношений стоимости амортизируемых активов регулируемой организации к сроку полезного использования таких активов, принадлежащих ей на праве собственности или на ином законном основании.

При расчете экономически обоснованного размера амортизации на плановый период регулирования срок полезного использования активов и отнесение этих активов к соответствующей амортизационной группе определяются органами регулирования тарифов в соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Расходы на амортизацию основных средств не утверждены регулирующим органом на 2024 год. Предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 782,17 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов предприятием представлены:

- расчет амортизационных отчислений на плановый период;

- ОСВ за 2022 г. по сч. 01, сч. 02.

Расчет амортизационных отчислений был произведен регулятором по объекту основных средств на основании данных и исходя из сроков полезного использования объектов, определенных в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» (Таблица 4).

Таблица 4

Затраты учтены 415,52 тыс. руб. в доле на захоронение ТКО – 75,06% (553,57 тыс.руб.*0,7506).

Неподконтрольные расходы

В соответствии с п. 32 Методических указаний неподконтрольные расходы включают в себя:

1) расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, не включающие расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя и рассчитываемые согласно пунктам 14 - 15 Основ ценообразования;

2) расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе расходы на обязательное страхование, предусмотренные законодательными актами Российской Федерации;

3) расходы на арендную плату, концессионную плату и лизинговые платежи, размер которых определяется с учетом требований, предусмотренных пунктом 35 Основ ценообразования, а также с учетом особенностей пункта 51 Основ ценообразования;

4) сбытовые расходы, определяемые в соответствии с пунктом 20 Методических указаний;

5) суммарная экономия от снижения операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, учитываемая в составе неподконтрольных расходов в соответствии с пунктом 60 Основ ценообразования;

6) расходы на компенсацию в соответствии с пунктом 11 Основ ценообразования экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые долгосрочные периоды регулирования, и (или) недополученных доходов;

7) расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним, а также затраты на их привлечение и погашение, за исключением средств на возврат займов и кредитов, процентов по ним, предусмотренных подпунктом "б" пункта 38 Основ ценообразования, с учетом положений, предусмотренных пунктом 12 Основ ценообразования;

8) расходы на плату за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов, размер которой определяется в соответствии с пунктом 55.1 Основ ценообразования.

Указанные расходы определяются методом экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с главой III Методических указаний.

Неподконтрольные расходы на 2024 год по статьям затрат не определены.

Предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере  4 463,39   тыс. руб.

В процессе экспертизы определены расходы в сумме    4 244,42   тыс. руб.

По статье «Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов»:

При определении размера расходов, связанных с уплатой налогов и сборов учитываются:

налог на прибыль;

налог на имущество организаций;

земельный налог;

транспортный налог;

прочие налоги и сборы, за исключением обязательных платежей с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов.

РЭК Кузбасса расходам по статье не утверждены на 2024 год, предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 204,77 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 136,01 тыс. руб., в том числе:

- «Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения». Организация применяет УСН по системе «доходы минус расходы». РЭК Кузбасса расходы по статье не утверждены на 2024 год, предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 202,43 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 133,66 тыс. руб.

Регулирующим органом учтена сумма от дохода организации в сумме 13 364,84 тыс. руб. *1% = 133,66 тыс. руб. Налогоплательщик, который применяет в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, уплачивает минимальный налог в порядке, предусмотренном НК РФ. Сумма минимального налога исчисляется за налоговый период в размере 1 процента налоговой базы, которой являются доходы, определяемые в соответствии со статьей 346.15 настоящего Кодекса (п. 6 ст. 346.18 НК РФ).

В качестве подтверждающих документов организацией представлено уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения с 01.01.2022.

- «Транспортный налог» РЭК Кузбасса расходы по статье не утверждены на 2024 год., предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 2,35 тыс. руб. (погрузчик фронтальный SDLG LG936L), в процессе экспертизы определены расходы в сумме 2,35 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов предприятием представлены:

- расчет транспортного налога (погрузчик фронтальный SDLG LG936L - 2,3 тыс. руб.);

- ОСВ за 2021 г. по сч. 01, сч. 02.

Регулирующим органом учтена сумма транспортного налога по представленному организацией сообщению об исчисленной налоговым органом сумме транспортного налога только по погрузчику фронтальному SDLG LG936L в доле ТКО 75,06% ((125,09 налоговая база*25руб. налоговая ставка*75,06%=2,35 тыс. руб.).

По статье «Аренда основных средств»: согласно п. 51 Методических указаний расходы на арендную плату, концессионную плату и лизинговые платежи учитываются в составе неподконтрольных расходов, если договор аренды (концессии, лизинга) заключен в отношении объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов.

В остальных случаях расходы на арендную плату, концессионную плату и лизинговые платежи включаются в состав операционных расходов.

В соответствии с п. 35 Методических указаний расходы на арендную плату в отношении объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, определяются органом регулирования тарифов в размере, не превышающем экономически обоснованный размер такой платы, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим пунктом.

Экономически обоснованный размер арендной платы за имущество, являющееся основными средствами производственного назначения, определяется исходя из принципа возмещения арендодателю расходов на амортизацию (размер которой определяется в соответствии с пунктом 34 Методических указаний), налогов на имущество, в том числе на землю, и других обязательных платежей собственника передаваемого в аренду имущества, связанных с владением указанным имуществом. Экономически обоснованный размер арендной платы не может превышать размер, установленный в конкурсной документации или документации об аукционе, если арендная плата являлась критерием конкурса или аукциона на заключение соответствующего договора.

Экономически обоснованный размер арендной платы за имущество, не являющееся основными средствами производственного назначения, и арендной платы за землю определяется исходя из экономически обоснованного объема арендуемого имущества (земли) и цены, определенной в соответствии с пунктом 14 Методических указаний.

В случае передачи в аренду регулируемой организации объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, находящихся в государственной или муниципальной собственности, амортизация по которым не начисляется, экономически обоснованный размер арендной платы рассчитывается без учета амортизационных отчислений.

РЭК Кузбасса расходы по статье не утверждены на 2024 год, предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 1 352,20 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 1 280,19 тыс. руб.

В данной статье предприятием заявлены расходы на аренду земельных участков, полигона и электронных весов. Регулятором учтены расходы на экономически обоснованном уровне (Таблица 5):

Таблица 5

Затраты учтены в размере 1280,19 тыс. руб., в доле на захоронение ТКО – 75,06% (1705,49тыс. руб. *0,7506).

По статье «Расходы на плату за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов»:

Расходы на плату за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов определяются в соответствии с пунктом 55.1 Основ ценообразования.

При этом п. 43(1) Основ ценообразования предусмотрено, что расходы на плату за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов определяются исходя из установленных Правительством Российской Федерации ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду с учетом применяемых к ним коэффициентов и расчетного объема и (или) массы размещения твердых коммунальных отходов по классам опасности.

Распределение расчетного объема и (или) массы размещения твердых коммунальных отходов по классам опасности осуществляется в соответствии с территориальной схемой. В случае отсутствия в территориальной схеме распределения расчетного объема и (или) массы размещения твердых коммунальных отходов по классам опасности распределение объема и (или) массы размещения твердых коммунальных отходов по классам опасности осуществляется органом регулирования с учетом фактических данных за последний отчетный год и динамики размещения объема и (или) массы твердых коммунальных отходов по классам опасности за последние 3 года. В течение периода действия тарифов 100 процентов средств, образовавшихся в результате снижения расходов на плату за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов вследствие реализации мероприятий по утилизации твердых коммунальных отходов, в том числе по их утилизации после обезвреживания, остаются в распоряжении регулируемой организации.

РЭК Кузбасса расходы по статье не утверждены на 2024 год, предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 1 696,45 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 1 702,29 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов по данной статье предприятием представлены следующие материалы:

- декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2022 год.

Расходы по данной статье на 2024 год рассчитаны исходя из объема  фактически принятых (размещенных) отходов 2022 года в долях по IV классу опасности (51,17%) со ставкой 95,00 руб./тонна и по V классу опасности (48,83%) со ставкой 17,30 руб./тонна и коэффициентом 1,26 в пересчете на объемы, принятые регулятором в расчет 2024 года в соответствии с откорректированной Территориальной схемой обращения с отходами производства и потребления, в том числе твердыми коммунальными отходами, Кемеровской области ((28 728,00 т * 51,17%* 95,00 руб./т) + (28 728,00т * 48,83% * 17,30 * 1,26)) / 1000).

Ставки по плате за негативное воздействие на окружающую среду (за размещение ТКО IV и V классов опасности) приняты регулятором в соответствии с постановлениями Правительства РФ:

от 13.09.2016 № 913 (ред. от 24.01.2020) «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах» (в  2022 г. применяются ставки 2018 г. с дополнительным коэффициентом 1,26 (Постановление Правительства РФ от 20.03.2023 № 437);

от 29.06.2018 № 758 (ред. от 16.02.2019) «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

По статье «Недополученные доходы»

В соответствии с п. 12 Методических указаний в случае если регулируемая организация в течение истекшего периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов, или имеет недополученные доходы прошлых периодов регулирования, такие расходы (недополученные доходы), а также расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств, учитываются в соответствии с методическими указаниями органом регулирования тарифов при установлении тарифов для такой регулируемой организации в полном объеме не позднее чем на третий годовой период регулирования, следующий за периодом регулирования, в котором указанные расходы (недополученные доходы) были подтверждены бухгалтерской и статистической отчетностью.

Регулирующим органом затраты по данной статье на 2024 год не утверждены.

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке                  расходы по данной статье на 2024 год заявлены в размере 2 405,68 тыс.руб.

Снижение фактических объемов ТКО учтено при расчете показателя  согласно ст. 47 Методических указаний. Показатель  учтен при расчете   строки 10.4 «Размер отклонения значений, учтенных при установлении тарифов, от фактических значений параметров расчета тарифов».

По статье «Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования»

Регулирующим органом затраты по данной статье на 2024 год не утверждены, предприятием в целях корректировки расходы по статье заявлены в сумме 1 209,97 тыс. руб. Организация предлагает учесть экономически обоснованные расходы по разработке проекта санитарно-защитной зоны договор с ООО «Центр гигиенической экспертизы» от 18.03.2021г. №25/21, оплата прошла согласно платежному поручению 23.03.2022 г. 1500 тыс. руб. в доле 75,06% 1125,90 тыс.руб., и соблюдение экологических требований СанПин договор №449-23 от 17.03.2023г. 112,00 тыс.руб. в доле 75,06% 84,07 тыс.руб.

Регулятор поясняет, что в соответствии с законодательством заявленные предприятием экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в 2022 году (1500 тыс.руб.), будут учтены в размере 1125,94 тыс.руб. (в доле 75,06%), что соответствует предложению организации.

Также регулятор поясняет, что в соответствии с законодательством заявленные предприятием экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в 2023 году (112 тыс.руб.), будут рассматриваться регулятором при корректировке 2025г.

Расходы по статье на 2024 год приняты регулятором в размере 1125,94 тыс. руб.

Нормативная прибыль

В соответствии с п. 35 Методических указаний нормативная прибыль на i-й год определяется в соответствии с пунктами 24 и 24(1) Методических указаний с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 54 Основ ценообразования.

П. 24 Методических указаний предусмотрено, что учитываемая при определении необходимой валовой выручки нормативная прибыль включает в себя:

1) расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с утвержденными инвестиционными программами регулируемых организаций, за исключением средств, учтенных в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта;

2) средства на возврат займов и кредитов, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы регулируемой организации, в размере, определяемом исходя из срока их возврата, предусмотренного договорами займа и кредитными договорами, в том числе расходы на привлечение и погашение таких займов и кредитов, а также проценты по таким займам и кредитам, размер которых определяется с учетом положений пункта 12 Методических указаний;

3) экономически обоснованные расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения), в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Согласно п. 54 Основ ценообразования величина нормативной прибыли регулируемой организации с применением метода индексации определяется в соответствии с пунктом 38 Основ ценообразования с учетом особенностей, предусмотренных настоящим пунктом.

При определении величины нормативной прибыли регулируемой организации расходы на капитальные вложения (инвестиции) на период регулирования рассчитываются в экономически обоснованном размере с учетом утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы такой организации на соответствующий год и определенных указанной инвестиционной программой источников финансирования.

При определении величины расходов на капитальные вложения (инвестиции) в составе нормативной прибыли регулируемой организации не учитываются расходы, финансируемые за счет надбавок к ценам (тарифам) для потребителей услуг организаций коммунального комплекса, установленных в соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», амортизации, заемных средств, средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

При определении расходов на возврат займов и кредитов, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы регулируемой организации, не учитываются расходы на возврат займов и кредитов, финансируемые за счет амортизации.

Нормативная прибыль рассчитывается по формуле (согласно п. 35 Методических указаний):

где:

КВi - расходы на капитальные вложения (инвестиции), рассчитываемые с учетом расходов на реализацию мероприятий инвестиционной программы в размере, предусмотренном утвержденной в установленном порядке инвестиционной программой такой организации на соответствующий год ее действия с учетом источников финансирования, определенных инвестиционной программой, тыс. руб.

- средства на возврат займов и кредитов, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, в размере, определяемом исходя из срока их возврата, предусмотренного договорами займа и кредитными договорами, а также проценты по таким займам и кредитам, размер которых определен с учетом положений, предусмотренных пунктом 12 Методических указаний, тыс. руб.

При определении расходов на возврат займов и кредитов, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, не учитываются расходы на возврат займов и кредитов на реализацию мероприятий инвестиционной программы, финансируемые за счет амортизации;

КДi - величина экономически обоснованных расходов на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемых при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения), в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации;

- расходы на капитальные вложения (инвестиции), компенсация которых осуществляется с учетом требований пункта 24(1) Методических указаний в году i, тыс. руб.;

- расходы на возврат займов и кредитов, компенсация которых осуществляется с учетом требований пунктов 12 и 24(1) Методических указаний в году i, тыс. руб.

Регулирующим органом расходы по статье не утверждены на 2024 год. Организацией для учета в составе необходимой валовой выручки расходы не заявлены, регулятором не рассчитывались.

Расчетная предпринимательская прибыль

В соответствии с п. 36 Методических указаний расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации определяется в размере 5 процентов текущих расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования, определенных в соответствии с пунктом 46 Основ ценообразования (за исключением расходов на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним), и расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов.

Согласно п. 46 Основ ценообразования текущие расходы регулируемой организации включают в себя операционные расходы, неподконтрольные расходы и расходы на приобретение энергетических ресурсов.

Регулирующим органом расходы по статье не утверждены на 2024 год. Организацией для учета в составе необходимой валовой выручки расходы заявлены в размере 850,38 тыс.руб., регулятором затраты учтены в размере 582,72 тыс.руб. (11 238,90 + 415,52) *5%.

Величина изменения необходимой валовой выручки, проводимого в целях сглаживания

В соответствии с п. 37 Методических указаний величина изменения необходимой валовой выручки в году i, проводимого в целях сглаживания, рассчитывается в размере не более 12% необходимой валовой выручки, рассчитанной без учета сглаживания, по формулам:

где:

- величина изменения необходимой валовой выручки на год i, производимого в целях сглаживания тарифов;

- величина изменения необходимой валовой выручки в году i, проводимого в целях сглаживания, где i1 - последний год долгосрочного периода регулирования, i0 - первый год долгосрочного периода регулирования;

НД - норма доходности на капитал, инвестированный после начала долгосрочного периода регулирования;

- величина сглаживания необходимой валовой выручки, определенная органом регулирования;

- необходимая валовая выручка, устанавливаемая на год i долгосрочного периода регулирования без учета сглаживания, тыс. руб.

Регулирующим органом расходы по статье на 2024 год не утверждены, предприятием в целях корректировки затраты по статье на 2024 год не предложены.

Величина показателя на 2024 год равна 0,00 тыс.руб.

Величина, учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с п. 38. Методических указаний величина, учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, рассчитывается по формуле (9) и может принимать как положительные, так и отрицательные значения.

где:

- экономически обоснованные расходы регулируемой организации, не учтенные при установлении регулируемых тарифов периоды регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования и не возмещенные регулируемой организации и недополученные доходы, определяемые при i = 1, 2 (за исключением расходов, связанных с реализацией утвержденных инвестиционных программ).

Понятия "экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования" и "недополученные доходы" применяются в значениях, предусмотренных пунктом 2 Основ ценообразования;

- доходы регулируемой организации, необоснованно полученные в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования и подлежащие исключению из НВВ, определяемые при i = 1, 2 (за исключением доходов, связанных с реализацией утвержденных инвестиционных программ, и прибыли, полученной в результате возникновения операционных расходов).

Регулирующим органом расходы по статье на 2024 год не утверждены, организацией для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье не заявлены.

В связи с тем, что для ООО «Экобетон» долгосрочный период 2022-2024гг. является первым долгосрочным периодом регулирования, а 2024 год, соответственно, 3-м годом первого долгосрочного периода регулирования, величина, учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования на 2024 год для ООО «Экобетон» не рассчитывается.

При корректировке долгосрочных тарифов в первый долгосрочный период регулирования, рассчитанный в соответствии с положениями Методических указаний рассчитывается показатель  который учитывается при установлении НВВ начиная с 3-го года первого долгосрочного периода регулирования (2024г.), расчет показателя представлен ниже по тексту.

Исходя из анализа экономической обоснованности расходов скорректированная величина необходимой валовой выручки по захоронению твердых коммунальных отходов ООО «Экобетон» на 2024 год составляет:

= 7985,38+4 244,42 +0+ 135,04+ 415,52+ 0 + 582,72 - 0= 13363,08 тыс. руб.

- Размер отклонения значений, учтенных при установлении тарифов, от фактических значений параметров расчета тарифов

Пунктом 48 Методических указаний определено, что размер отклонения значений, учтенных при установлении тарифов, от фактических значений параметров расчета тарифов рассчитывается по формуле:

где:

- величина необходимой валовой выручки в (i-2)-м году, определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных в соответствии с пунктом 51 Методических указаний;

- выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в (i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема услуг в (i-2)-м году и тарифов, установленных на (i-2)-й год в соответствии с Методическими указаниями, без учета уровня собираемости платежей.

В соответствии с пунктом 51 Методических указаний необходимая валовая выручка, определяемая на (i-2)-й год на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, , рассчитывается по формуле:

где:

- операционные расходы, определенные на (i-2)-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов в соответствии с формулой 22 пункта 52 Методических указаний, тыс. руб.;

- фактические неподконтрольные расходы в (i-2)-ом году, которые определены на основании документально подтвержденных имевших место неподконтрольных расходов, тыс. руб.;

- расходы на приобретение энергетических ресурсов в (i-2)-м году, определенные в соответствии с формулой 23 пункта 52 Методических указаний, тыс. руб.;

- фактические расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, определенные по итогам (i-2)-го года по данным бухгалтерского учета, тыс. руб.;

- фактическая нормативная прибыль на (i-2)-й год, тыс. руб.;

РПi-2 - расчетная предпринимательская прибыль, учтенная при установлении тарифов на (i-2)-й год, тыс. руб.;

- величина изменения необходимой валовой выручки, проводимого в целях сглаживания, учтенная при установлении тарифов на (i-2)-й год, тыс. руб.;

- величина, учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, учтенная при установлении тарифов на (i-2)-й год, тыс. руб.;

- величина отклонения показателя ввода и вывода объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, и изменения утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы регулируемой организации, учтенная при установлении тарифов на (i-2)-й год, тыс. руб.;

- степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения по эксплуатации объектов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, соглашения о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве, по договору аренды соответствующих объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы регулируемой организации при недостижении регулируемой организацией показателей эффективности, учтенная при установлении тарифов на (i-2)-й год, тыс. руб.

При определении фактических значений расходов, учитываемых при установлении тарифов, орган регулирования тарифов использует данные бухгалтерской и статистической отчетности регулируемой организации за соответствующий период.

Согласно пункту 52 Методических указаний операционные расходы и расходы на приобретение энергетических ресурсов, определяемые на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, определяются по формулам:

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

- операционные расходы, определенные на (i-2)-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

ОРi0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с пунктом 31 Методических указаний, тыс. руб.;

ИЭР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный в процентах;

, ИПЦj - соответственно фактический и прогнозный индексы изменения потребительских цен в j-м году;

Wj, Wj-1 - количество твердых коммунальных отходов, поступающих на объект в году i, (i-1), тонн;

- расходы на приобретение энергетических ресурсов в году (i-2), тыс. руб.;

Vi-2,z - объем потребления z-го энергетического ресурса, учтенный при установлении тарифов в (i-2)-м году.

В случае, если удельный расход энергетического ресурса установлен в соответствии с пунктом 56 Основ ценообразования в качестве долгосрочного параметра регулирования при определении показателя Vi-2,z используется значение долгосрочного параметра регулирования;

- фактический объем и (или) масса твердых коммунальных отходов в (i-2)-м году, тыс. тонн (тыс. куб. м);

- объем и (или) масса твердых коммунальных отходов, учтенный при установлении тарифов на (i-2)-й год, тыс. тонн (тыс. куб. м);

- фактическая стоимость покупки единицы z-го энергетического ресурса в i-м году.

Также, согласно п. 47 Методических указаний, в целях установления НВВ на 1-й и 2-й год долгосрочного периода регулирования при расчете показателя учитываются результаты деятельности регулируемой организации соответственно в предпоследнем и последнем годах предшествующего долгосрочного периода регулирования в соответствии с настоящим пунктом.

При корректировке долгосрочных тарифов в первый долгосрочный период регулирования, рассчитанный в соответствии с положениями Методических указаний показатель учитывается при установлении НВВ начиная с 3-го года первого долгосрочного периода регулирования.

Регулирующим органом расходы по статье на 2024 год не утверждены, предприятием в целях корректировки затраты по статье на 2024 год не предложены.

Величина показателя на 2024 год составила 1,55 тыс. руб. с учетом ИЦП Минэкономразвития России на 2023 год 105,8% и на 2024 год 107,2% равна 1,76 тыс.руб. Подробный расчет представлен в Приложении1 к экспертному заключению.

- Величина отклонения показателя ввода и вывода объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, и изменения утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы

Согласно пункту 49 Методических указаний величина отклонения показателя ввода и вывода объектов, используемых для обработки, обезвреживания, энергетической утилизации, захоронения твердых коммунальных отходов, и изменения утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы рассчитывается по формуле:

где:

- объем собственных средств на реализацию инвестиционной программы, учтенный при установлении тарифов на (i-2)-й год и включающий амортизацию основных средств и нематериальных активов, расходы из прибыли и иные собственные средства, определенные инвестиционной программой, тыс. руб.;

- объем фактического исполнения инвестиционной программы по объектам, используемым для обработки, обезвреживания, энергетической утилизации, захоронения твердых коммунальных отходов в (i-2)-м году по стоимости, определенной в инвестиционной программе соответствующего периода, тыс. руб.;

- плановый размер финансирования инвестиционной программы, утвержденной в установленном порядке на (i-2)-й год, тыс. руб.

При расчете показателей , ,  не учитываются объекты, финансирование которых в соответствии с утвержденными в установленном порядке инвестиционными программами предусмотрено за счет бюджетной системы бюджетов Российской Федерации.

Инвестиционная программа в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами ООО «Экобетон» на плановый период не утверждена.

При корректировке НВВ на 2024 год показатель   равен нулю.

- Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения по эксплуатации объектов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, соглашения о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве, по договору аренды соответствующих объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы регулируемой организации при недостижении регулируемой организацией показателей эффективности

Согласно п. 50 Методических указаний корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения по эксплуатации объектов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, соглашения о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве, по договору аренды соответствующих объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы регулируемой организации при недостижении регулируемой организацией показателей эффективности, определяется по формуле:

где:

- Аi-2 - обобщенный показатель эффективности объектов, используемых в области обращения с твердыми коммунальными отходами, рассчитанный в соответствии с формулой:

где:

- фактическое значение j-го показателя эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания, энергетической утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов в (i-2)-м периоде регулирования, рассчитанное в соответствии с Правилами определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания, энергетической утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2016 г. № 424;

- плановое значение j-го показателя эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания, энергетической утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов в (i-2)-м периоде регулирования, рассчитанное в соответствии с Правилами определения показателей эффективности;

bj - весовой коэффициент, определяемый с учетом следующего:

2. Пкор,i-2 - максимальная корректировка i-го года, определяемая следующим образом:

для 2017 года: Пкор 2017 = 1;

для 2018 года: Пкор 2018 = 1;

для 2019 года: Пкор 2019 = 2;

начиная с 2020 года: Пкор 2020 = 3.

Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов, представлены в Таблице 6.

Таблица 6

| № п/п | Наименование показателя | План 2022 год | Факт 2022 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб | 0 | 0 |
| 2. | Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов | 0 | 0 |

При корректировке НВВ на 2024 год показатель   равен нулю.

Исходя из анализа экономической обоснованности расходов необходимая валовая выручка, принимаемая к расчету при установлении тарифов на очередной 2024 год долгосрочного периода регулирования (ННВi), по захоронению твердых коммунальных отходов ООО «Экобетон» (Юргинский городской округ) составляет:

НВВ2024 =    13363,08 + 1,55 *(1 + 0,058) *(1 + 0,072) + 0 - 0 =                                13364,84 тыс. руб.

Расчетный объем и (или)

масса твердых коммунальных отходов

В соответствии с п. 14  Методических указаний расчетный объем и (или) масса твердых коммунальных отходов на очередной период регулирования (каждый год в течение долгосрочного периода регулирования) определяется в соответствии с приложениями 2, 3 к Методическим указаниям на основании данных о фактическом объеме и (или) массе твердых коммунальных отходов за последний отчетный год и данных о динамике образования твердых коммунальных отходов за последние 3 года при наличии соответствующих подтверждающих документов, а в случае отсутствия подтверждающих документов - исходя из данных Территориальной схемы или, при ее отсутствии, исходя из нормативов накопления твердых коммунальных отходов и заключенных регулируемой организацией договоров на оказание услуг.

В случае, если в соответствии с территориальной схемой происходит изменение зоны (территории), с которой твердые коммунальные отходы поступают на объект по обращению с отходами, либо происходит изменение количества и состава твердых коммунальных отходов, поступающих на объект, в том числе в связи с осуществлением обработки и обезвреживания отходов на иных объектах, такие изменения учитываются при определении объема и (или) массы твердых коммунальных отходов в соответствии с данными, представленными в Территориальной схеме, и (или) расчетом регулируемой организации.

Регулирующим органом был утвержден объем захоронения ТКО на 2024 год в размере 0,00 т., согласно данным Территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Кемеровской области, утвержденной постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.09.2016 № 367 (в редакции постановления Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 10.12.2019 № 713) (далее – Территориальная схема). В частности, регулятором использовалось Приложение Б2 «Сводная информация об объектах инфраструктуры», показатель - завезено отходов, поступивших на полигон ООО «Экобетон».

Предприятием в целях корректировки предложен объем в размере                28 918,00 т. на уровне данных 2022г. показатель - завезено отходов, поступивших на полигон ООО «Экобетон» согласно  постановлению Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 19.10.2022 № 696 «О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.09.2016 № 367 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Кемеровской области - Кузбасса».

В части документального обоснования фактических объемов захоронения представлены следующие документы:

- договор от 01.06.2020г. № 09-П/2020 оказания услуг по размещению твердых коммунальных отходов, заключенный с региональным оператором по зоне деятельности «Север» ООО «Чистый город Кемерово»;

- сведения фактического поступления и захоронения ТКО от ООО «Чистый город Кемерово» за 2022 год;

- оборотно – сальдовая ведомость по счету 90.01 «выручка» за 2022 год с указанием доходов от размещения ТКО и прочих видов деятельности.

В связи с тем, что данное предприятие осуществляет регулируемый вид деятельности в сфере обращения с ТКО с июня 2020 года, оценить динамику объемов за последние 3 года в соответствии с п. 14 Методических указаний не представляется возможным.

Проанализировав представленные документы, специалист полагает экономически и технологически обоснованным принять показатели объемов на 2024 год согласно постановлению Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 19.10.2022 № 696 «О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.09.2016 № 367 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Кемеровской области - Кузбасса». Полигон ТБО в г. Юрга продолжит свою деятельность до 2026 года включительно. В частности, регулятором использовалось Приложение Б2 «Сводная информация об объектах инфраструктуры», показатель - завезено отходов, поступивших на полигон ООО «Экобетон», на 2024 год в размере                     28 728,00 тонн.

Тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов

В соответствии с п. 7 Методических указаний тарифы рассчитываются на основании необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема и (или) массы твердых коммунальных отходов.

Согласно п. 8 Методических указаний тарифы устанавливаются с календарной разбивкой по полугодиям исходя из не превышения величины указанных тарифов в первом полугодии очередного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря.

Учитывая результаты проведенного анализа, предлагается Региональной энергетической комиссии Кузбасса утвердить для организации предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов с учетом календарной разбивки:

Таблица 7

Предельные тарифы

на захоронение твердых коммунальных отходов

ООО «Экобетон» (Юргинский городской округ) с 01.01.2024 по 31.12.2024

| Предприятие | Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | Тарифы, руб./м3 | Рост к предыдущему периоду, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Захоронение твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |
| ООО «Экобетон» | 2024 | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 400,29 | 0,00 |
|  |  | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 530,15 | 32,4 |

* справочно: тарифы, установленные органом регулирования в предыдущем периоде регулирования:

- с 01.01.2023 по 31.12.2023 – 400,29 руб./ т.

Приложение 1 к экспертному заключению

Приложение № 17 к протоколу № 59

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 10.10.2023

Производственная программа

ООО «Экобетон» (Юргинский городской округ)

в области обращения с твердыми коммунальными отходами

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | ООО «Экобетон» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652050, Кемеровская область, г. Юрга, пр. Победы, 3 кв.8 |
| Лицо, ответственное за разработку производственной программы | Генеральный директор Кучма Георгий Геннадьевич |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку производственной программы | 8(903)9934543 электронная почта esenkov.a@yandex.ru |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная энергетическая комиссия Кузбасса |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |
| Должностное лицо, утвердившее производственную программу | Председатель РЭК Кузбасса Малюта Дмитрий Владимирович |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение производственной программы | 8(3842) 36-28-28, электронная почта delo@ recko.ru |
| Период реализации | с 01.01.2022 по 31.12.2024 |

Раздел 2. Перечень мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финансовые потребности, тыс. руб. (НДС не облагается) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Захоронение твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Планируемые объемы, размещаемых твердых коммунальных отходов

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 год |  | 2023 год | 2024 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Объем захоронения твердых коммунальных отходов | т | 14 609,63 | 14 609,63 | 28822,00 | 14364,00 | 14364,00 |

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| Наименование показателя | 2022 год |  | 2023 год | 2024 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в области захоронения твердых коммунальных отходов, тыс. руб. | 5 399,23 | 5 399,23 | 11537,16 | 5 749,77 | 7 615,07 |

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное захоронение твердых коммунальных отходов | 01.01.2022 | 31.12.2024 |

Раздел 6. Показатели эффективности объектов,

используемых для захоронения твердых коммунальных отходов

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2020 год | Ожидаемые значения 2021 год | План 2022 год | План 2023 год | План 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Захоронение твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы

за 2020-2022 годы

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| 2020 год |  |
| - | - |
| 2021 год |  |
| - | - |
| 2022 год |  |
| - | - |

Приложение № 18 к протоколу № 59

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 10.10.2023

Предельные одноставочные тарифы

на захоронение твердых коммунальных отходов

ООО «Экобетон» (Юргинский городской округ)

на период с 01.01.2022 по 31.12.2024

| Наименование услуги | Тариф, руб./т |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 год |  | с 01.12.2022 по 31.12.2023 | 2024 год |  |
|  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 30.11. |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Захоронение твердых коммунальных отходов (без НДС) | 369,57 | 369,57 | - | - | - |
| Захоронение твердых коммунальных отходов (НДС не облагается) | - | - | 400,29 | 400,29 | 530,15 |

».

Приложение № 19 к протоколу № 59

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 10.10.2023

|  | Наименование организации ООО Экобетон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | муниципальное образование Юргинский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности захоронение ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № | Наименование показателя | Единицы измерения | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год | 2024 год |  |  |  |  | Пояснения |
|  |  |  |  | утверждено регулирующим органом | факт | утверждено регулирующим органом | факт | утверждено регулирующим органом | Предложение организации (с учетом корректировки) | Предложение регулирующего органа (с учетом корректировки) | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.01.2024 по 30.06.2024 |  |  |
|  |  | Является ли организация плательщиком НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Объем, в том числе: |  | 29 315,00 | 31 036,95 | 29 219,26 | 22 709,86 | 28 822,00 | 28 918,00 | 28 728,00 | 14 364,00 | 14 364,00 |  | Согласно Метод.указаний п.14, учтено в соответствии с актуализированной территориальной схемой в соответствии с Приложением Б2. Сводная информация об объектах инфраструктуры, показатель завезено отходов на 2024 г. |
|  | 1.1 | Объём захороненных твердых бытовых отходов | м3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | 1.2 | Объём захороненных твердых бытовых отходов | тонн | 29 315,00 | 31 036,95 | 29 219,26 | 22 709,86 | 28 822,00 | 28 918,00 | 28 728,00 | 14 364,00 | 14 364,00 |  |  |
|  | 2 | Себестоимость | тыс. руб. | 10 536,93 | 15 826,49 | 10 982,93 | 15 001,54 | 11 140,59 | 17 007,57 | 11 654,43 | 5 726,50 | 5 927,93 |  |  |
| ЭР | 2.1 | Электроэнергия | тыс. руб. | 227,64 | 167,34 | 88,77 | 112,37 | 130,55 | 121,69 | 135,04 | 67,52 | 67,52 |  |  |
| ЭР | 2.1.1 | тариф на электроэнергию | руб/кВт.ч | 5,95 | 6,63 | 6,43 | 8,15 | 8,76 | 8,82 | 9,79 | 9,79 | 9,79 |  | по факту 2022г. с учетом ИЦП на 2024 г. 105,6%. , на 2023 г. -112,0% с НДС |
| ЭР | 2.1.2 | количество потреблённой электроэнергии, включая потери (по всем уровням напряжений) | тыс.кВт.ч | 38,23 | 25,24 | 13,81 | 13,79 | 14,89 | 13,80 | 13,80 | 6,90 | 6,90 |  | по факту 2022 г. в доле на ТКО 75,06% |
| ЭР | 2.1.3 | удельный расход энергии | кВт.ч/т. | 1,30 | 0,81 | 0,47 | 0,61 | 0,52 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |  |  |
| ОР | 2.2 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 1 170,00 | 1 101,96 | 934,48 | 1 092,52 | 967,31 | 1 169,65 | 1 023,24 | 511,62 | 511,62 |  | рассчитано исходя из уровня операционных расходов 2023 года (ОРi-1) с применением коэффициента индексации на 2024 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2024 год7,2%, индекса эффективности операционных расходов 1%), а также с учетом отношения объемов ТКО (год i к году i-1) |
| ОР | 2.2.1 | среднемесячная оплата труда | руб. | 19 500,00 | 16 486,54 | 21 364,51 | 40 463,59 | 22 115,10 | 21 660,16 | 23 393,77 | 23 393,77 | 23 393,77 |  |  |
|  | 2.2.2 | численность производственного персонала | чел. | 5,00 | 5,57 | 3,65 | 4,50 | 3,65 | 4,50 | 3,65 | 3,65 | 3,65 |  |  |
| ОР | 2.3 | Cтраховые взносы от расходов на оплату труда производственных рабочих | тыс. руб. | 353,34 | 271,76 | 226,90 | 341,14 | 234,88 | 365,22 | 248,46 | 124,23 | 124,23 |  |  |
| А | 2.4 | Амортизация основных средств | тыс. руб. |  | 469,61 | 403,55 | 781,55 | 413,19 | 782,17 | 415,52 | 207,76 | 207,76 |  | покупка в лизинг погрузчика фронтального по договору № 14382-КМВ -21-АМ-Л от 03.06.2021, согласно Постановления Правительства РФ от 01.01.2002 №1, погрузчики относятся к 4 аморт.группе (от 5-7 лет), учтены амортизационные отчисления со сроком использования 7 лет. Предложение списывать на срок 5 лет не обосновано. Учтено в доле объемов ТКО от регулируемой деятельности от общих объемов захоронения 75,06% |
| НР | 2.5 | Аренда основных средств | тыс. руб. | 1 797,57 | 1 549,22 | 1 336,34 | 1 018,14 | 1 145,59 | 1 352,20 | 1 280,19 | 640,09 | 640,09 |  | По расчету регулятора с учетом доли объемов ТКО от регулируемой деятельности от общих объемов захоронения 75,06% |
| ОР | 2.7 | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 3 314,51 | 5 827,57 | 4 991,75 | 7 836,55 | 5 167,12 | 8 791,95 | 5 465,88 | 2 732,94 | 2 732,94 |  | рассчитано исходя из уровня операционных расходов 2023 года (ОРi-1) с применением коэффициента индексации на 2024 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2024 год 7,2%, индекса эффективности операционных расходов 1%), а также с учетом отношения объемов ТКО (год i к году i-1) |
| ОР | 2.7.1 | Увлажнение ТБО | тыс. руб. | 46,25 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| ОР | 2.7.2 | Изоляция уплотненных ТБО | тыс. руб. | 2 637,71 | 5 799,74 | 4 991,75 | 7 818,55 | 5 167,12 | 8 791,95 | 5 465,88 | 2 732,94 | 2 732,94 |  |  |
| ОР | 2.7.3 | Вода для бытовых нужд |  | 31,82 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| ОР | 2.7.4 | Охрана труда |  | 80,47 | 8,75 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| ОР | 2.7.5 | Охрана полигона |  | 518,26 | 19,09 |  | 18,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| ОР | 2.8 | Цеховые расходы в том числе: | тыс. руб. | 396,07 | 1 546,67 | 364,77 | 469,96 | 377,58 | 498,16 | 399,41 | 199,71 | 199,71 |  |  |
| ОР | 2.8.1 | заработная плата цехового персонала | тыс. руб. | 304,20 | 366,47 | 301,81 | 392,71 | 312,41 | 416,28 | 330,47 | 165,24 | 165,24 |  |  |
| ОР | 2.8.1.1 | среднемесячная оплата труда цехового персонала | руб. | 25 350,00 | 38 403,87 | 34 500,00 | 43 634,92 | 35 712,08 | 46 253,02 | 37 776,90 | 37 776,90 | 37 776,90 |  |  |
|  | 2.8.1.2 | численность цехового персонала | чел. | 1,00 | 0,80 | 0,73 | 0,75 | 0,73 | 0,75 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |  |  |
| ОР | 2.8.2 | Cтраховые взносы от заработной платы цехового персонала | тыс. руб. | 91,87 | 74,38 | 62,96 | 77,24 | 65,17 | 81,88 | 68,94 | 34,47 | 34,47 |  |  |
| ОР | 2.8.4 | Аренда основных средств | тыс. руб. |  | 1 096,14 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| ОР | 2.8.6 | Прочие | тыс. руб. |  | 9,68 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| ОР | 2.9 | Общеэксплуатационные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 289,51 | 2 859,02 | 774,80 | 1 910,66 | 802,02 | 2 025,30 | 848,39 | 424,19 | 424,19 |  |  |
| ОР | 2.9.1 | заработная плата АУП | тыс. руб. | 187,20 | 1 492,92 | 646,65 | 1 593,19 | 669,37 | 1 688,78 | 708,07 | 354,04 | 354,04 |  |  |
| ОР | 2.9.1.1 | среднемесячная оплата труда АУП | руб. | 31 200,00 | 39 112,77 | 42 482,76 | 88 510,36 | 43 975,29 | 46 910,49 | 46 517,89 | 46 517,89 | 46 517,89 |  |  |
|  | 2.9.1.2 | численность АУП | чел. | 0,50 | 3,18 | 1,27 | 3,00 | 1,27 | 3,00 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |  |  |
| ОР | 2.9.2 | страховые взносы от заработной платы АУП | тыс. руб. | 56,53 | 289,50 | 128,14 | 317,47 | 132,65 | 336,52 | 140,32 | 70,16 | 70,16 |  |  |
| ОР | 2.9.6 | Аренда основных средств | тыс. руб. | 45,78 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| ОР | 2.9.8 | Прочие | тыс. руб. |  | 1 076,60 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| НР | 2.11 | Налоги и сборы, включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг) (без единого социального налога), из них: | тыс. руб. | 0,00 | 6,88 | 0,00 | 106,45 | 117,81 | 204,77 | 136,01 | 68,00 | 68,00 |  |  |
| НР | 2.11.3 | транспортный налог | тыс. руб. |  | 6,88 |  | 9,09 | 2,33 | 2,35 | 2,35 | 1,17 | 1,17 |  | учтен налог по расчету организации только по фронтальному погрузчику в доле ТКО 75,06%, расчет произведен согласно уведомления о расчете от налоговой службы |
| НР | 2.11.5 | единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения | тыс. руб. |  |  |  | 97,36 | 115,48 | 202,43 | 133,66 | 66,83 | 66,83 |  | ставка 1% применяется при расчете минимального налога на УСН (п. 6 ст. 346.18 НК РФ). |
|  | 2.13 | Прочие косвенные расходы | тыс. руб. | 2 784,88 | 2 026,45 | 1 861,57 | 1 332,20 | 1 784,54 | 1 696,45 | 1 702,29 | 750,43 | 951,86 |  |  |
| НР | 2.13.1 | плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | 2 784,88 | 2 026,45 | 1 861,57 | 1 332,20 | 1 784,54 | 1 696,45 | 1 702,29 | 750,43 | 951,86 |  | По расчету регулятора учтена плата за размещение ТКО в соответствии с установленными Правительством РФ по постановлению № 913 от 13.09.2016 ставками по плате за НВОС (95 руб/т. для отходов IV класса опасности, 21,80 руб./т. для отходов V класса опасности (ставка 17,3 руб./т. с коэффициентом 1,26 (в 2023 г. применяются ставки 2018 г. с дополнительным коэффициентом 1,26(Постановление Правительства РФ от 20,03.2023 №437 ) )) и исходя из объемов ТКО на плановый период. Процент распределения ТКО по классам принят по фактическим данным 51,17% на 4 класс,48,83% на 5 класс согласно декларации за 2022 г. |
| ОР | 2.13.2 | прочие | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | 3 | Валовая прибыль | тыс. руб. | 526,85 | 149,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,38 | 582,72 | 23,27 | 559,45 |  |  |
| П | 3.5 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 526,85 |  |  |  |  | 850,38 | 582,72 | 23,27 | 559,45 |  | Согласно ст. 36. Методических указаний, расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации определяется в размере 5 процентов текущих расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования, определенных в соответствии с пунктом 46 Основ ценообразования |
| НР | 3.6 | Налоги, сборы, платежи - всего, из них: | тыс. руб. | 0,00 | 149,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| НР | 3.6.1 | на прибыль, в т.ч. | тыс. руб. |  | 149,37 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| НР | 4 | Недополученные доходы | тыс. руб. |  |  | 1 031,89 |  | 2 189,70 | 2 405,68 |  | 0,00 | 0,00 |  | согласно ст.47 методических указаний учтены в строке 10.4 |
| РД | 5 | Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 1 316,57 | 0,00 | 1 209,97 | 1 125,94 |  | 1 125,94 |  | учтены затраты понесенные в 2022 г. на создание проекта санитарно-защитной зоны, Центр гигиенической экспертизы ООО договор № 25/21 от 18.03.2021г. Акт выполненных работ от 23.03.2022, в доле ТКО 75,06%, |
|  | 9 | НВВ без НДС | тыс. руб. | 11 063,77 | 15 975,86 | 12 014,83 | 16 318,12 | 13 330,28 | 21 473,60 | 13 363,09 | 5 749,77 | 7 613,32 |  |  |
|  | 10 | Корректировки НВВ | тыс руб | 0,00 | 0,00 | -1 216,36 | 0,00 | -1 793,13 | 0,00 | 1,76 | 0,00 | 1,76 |  |  |
|  | 10.1 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение) | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.2 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение) | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.3 | Величина, определяющая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс руб |  |  | -1 216,36 |  | -1 793,13 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 10.4 | Размер отклонения значений, учтенных при установлении тарифов, от фактических значений параметров расчета тарифов |  |  |  |  |  |  |  | 1,76 |  | 1,76 |  | по расчету регулятора в соответствии с п. 47,48,51,52 Методических указаний |
|  | 11 | НВВ без НДС с учетом корректировок | тыс руб | 11 063,77 | 15 975,86 | 10 798,47 | 16 318,12 | 11 537,16 | 21 473,60 | 13 364,84 | 5 749,77 | 7 615,07 |  |  |
|  | 12 | Тариф | руб./м3 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  |  |  | руб./т | 377,41 | 514,74 | 369,57 | 718,55 | 400,29 | 742,57 | 465,22 | 400,29 | 530,15 |  | тариф на 31.12.2023-400,29 руб./т |
|  | 13 | ФОТ, всего | тыс. руб. | 1 661,40 | 2 961,34 | 1 882,94 | 3 078,42 | 1 949,09 | 3 274,70 | 2 061,79 | 1 030,89 | 1 030,89 |  | 32,4 |
|  | 14 | Численность персонала, всего | чел. | 6,50 | 9,55 | 5,64 | 8,25 | 5,64 | 8,25 | 5,64 | 5,64 | 5,64 |  | рост |
|  | 15 | Среднемесячная заработная плата | руб. | 21 300,00 | 25 851,52 | 27 809,12 | 62 190,26 | 28 786,13 | 33 077,81 | 30 450,50 | 30 450,50 | 30 450,50 |  | 32,4 |