Приложение № 1 к протоколу № 51

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 10.07.2025

Заключение РЭК Кузбасса к расчету стандартизированной тарифной ставки на строительство двухтрансформаторных подстанций напряжением 
110/6(10) кВ мощностью от 10 до 16 МВА включительно открытого типа для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области на 2025 год

Перечень используемых нормативных актов

- Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004;

- Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденные постановлением Правительства РФ № 977 
от 01.12.2009;

- Основы ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденные постановлением Правительства РФ № 1178 
от 29.12.2011;

- Методические указания по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденные приказом ФАС России № 490/22 от 30.06.2022 (далее – Методические указания);

- Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденная приказом Минстроя России № 421/пр от 04.08.2020;

- Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2027 года (опубликован на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации);

- Письмо Минстроя России от 25.03.2025 № 16999-ИФ/09;

- Письмо Минстроя России от 12.02.2025 № 8980-ИФ/09;

- Письмо Минстроя России от 01.02.2025 № 5170-ИФ/09;

Анализ документов по обоснованию размеров стандартизированных тарифных ставок

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса (далее – РЭК Кузбасса) обратилась территориальная сетевая организация ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - Региональные электрические сети», с заявлением об утверждении дополнительной стандартизированной тарифной ставки на строительство двухтрансформаторной подстанции 110/6(10) кВ мощностью от 10 до 16 МВА включительно открытого типа С7.2.3.1110/6(10) кВ на 2025 год.

На основании п. 32 Методических указаний, экспертами были рассмотрены материалы ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - Региональные электрические сети», направленные письмом от 16.04.2025 № 1.4/01/224 (вх. 2222 от 17.04.2025).

В таблице 1 представлен расчет ПАО «Россети Сибирь» стоимости на строительство двухтрансформаторной подстанции 110/6(10) кВ мощностью от 10 до 16 МВА включительно открытого типа. Сводный сметный расчет стоимости строительства двухтрансформаторной подстанции 110/6(10) кВ представлен в приложении 1 к настоящему заключению соответственно.

Таблица 1

Расчет стоимости по проекту-аналогу №1. Представленный ПАО «Россети Сибирь» на строительство двухтрансформаторной подстанции 110/6(10) кВ мощностью от 10 до 16 МВА включительно открытого типа:

| Раздел 1: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Сметная стоимость, тыс. руб без НДС |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб. без НДС |
|  |  | Строительно-монтажных работ | оборудования | пуско-наладочные работы | проектно-изыскательские работы | прочие |  |
|  | Строительство ПС 110 кВ Озерная (2х16МВА) с отпайками 0,198км от ВЛ 110 кВ Сигнал-Манжерокская (ВЛ СМ-1413) и ВЛ 110 кВ Манжерокская-Чергинская с отпайкой на ПС Эликманарская (ВЛ МЧ-10), договор ТП №20.0400.2183.21, в Майминском районе, Республики Алтай. (без учёта стоимости ТДН-16000/110 /6 - 2шт) | 11 059 739,52 | 49 257 088,32 | 468 723,52 | 3 757 209,08 | 4 610 010,88 | 69 152 771,32 |
| Раздел 2: |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Сметная стоимость, тыс.руб без НДС |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб. без НДС |
|  |  | Строительно-монтажных работ | оборудования | пуско-наладочные работы | проектно-изыскательские работы | прочие |  |
| 1 | Строительство новой ПС 110/6 кВ с установкой двух силовых трансформаторов 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА каждый | 11 059 739,52 | 49 257 088,32 | 468 723,52 | 3 757 209,08 | 4 610 010,880 | 69 152 771,32000 |
| 2 | Итого в ценах на 01.01.2000 | 11 059 739,52 | 49 257 088,32 | 468 723,52 | 3 757 209,08 | 4 610 010,88 | 69 152 771,32000 |
| 3 | Пересчёт стоимости работ в цены 1 кв. 2025г (Письмо Минстроя России ФЕР от 25.03.2025 №16999-ИФ/09 Kсмр=17,12 Kпнр.=51,59, Письмо Минстроя России от 12.02.2025 №8980-ИФ/09 Kпроч.=13,63, Kобор.=6,86; Письмо Минстроя России от 01.02.2025 №5170-ИФ/09 1 квартал 2025г Kпир(ПР) в ценах на 01.01.2001=6,39) | 189 342 740,58 | 337 903 625,88 | 24 181 446,40 | 24 008 566,02 | 62 834 448,29 | 638 270 827,17001 |
|  | ООО "Партнёр ТТ" КП от 09.04.2025 №101 Трансформатор ТДН-16000/110 УХЛ1 |  | 146 870 000,00 |  |  |  |  |
| 4 | Всего стоимость строительства ПС в ценах на 1кв. 2025 г. | 189 342 740,58 | 484 773 625,88 | 24 181 446,40 | 24 008 566,02 | 62 834 448,29 | 785 140 827,17000 |
| 6 | Итого стоимость в ценах на 4 кв. 2025 года (ИПЦ: 1+(0,051/4*3)=1,038) | 196 537 764,72 | 503 195 023,66 | 25 100 341,36 | 24 920 891,53 | 65 222 157,33 | 814 976 178,60 |
| 7 | НДС-20% | 39 307 552,94 | 100 639 004,73 | 5 020 068,27 | 4 984 178,31 | 13 044 431,47 | 162 995 235,72 |
| 8 | Итого с НДС | 235 845 317,66 | 603 834 028,39 | 30 120 409,63 | 29 905 069,84 | 78 266 588,80 | 977 971 414,32 |

Экспертами произведен анализ документов ПАО «Россети Сибирь», направленных вышеуказанным письмом. В качестве обоснования размера заявленной стандартизированной тарифной ставки ПАО «Россети Сибирь» представило технические условия (Приложение 2) основные технические характеристики проекта, расчет стоимости по проектам - аналогам, сводные сметные расчеты, локальные сметы, коммерческое предложение на поставку оборудования.

Расчет ПАО «Россети Сибирь» стоимости строительства двухтрансформаторной подстанции 110/6(10) кВ мощностью от 10 до 16 МВА включительно открытого типа по проекту - аналогу представлены в приложенииыы 3 к настоящему заключению.

При анализе расчета экспертами было выявлено, что при расчете стоимости строительства двухтрансформаторной подстанции 110/6(10) кВ были учтены затраты на зимнее удорожание, командировочные расходы, содержание службы заказчика-застройщика и непредвиденные затраты.

В связи с вышеуказанным экспертами было принято решение произвести пересчет стоимости строительства.

По расчету стоимости строительства двухтрансформаторной подстанции 110/6(10) кВ мощностью от 10 до 16 МВА включительно открытого типа, экспертами были исключены следующие затраты:

- затраты на зимнее удорожание, т. к. отсутствует подтверждение необходимости проведения работ в зимнее время;

- затраты на командировочные расходы, т. к. отсутствуют обоснования их необходимости;

- затраты на содержание службы заказчика-застройщика, т. к. они ранее учтены в тарифе на передачу;

- непредвиденные затраты, т. к. в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат.

В соответствии с вышесказанным Экспертами был произведен перерасчет предложенной стоимости дополнительной стандартизированной тарифной ставки. Перерасчет представлен в таблице 2.

Таблица 2

Расчет экспертов стоимости строительства двухтрансформаторной подстанции 110/6(10) кВ мощностью от 10 до 16 МВА включительно 
открытого типа:

| Раздел 1: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Сметная стоимость, тыс. руб без НДС |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб. без НДС |
|  |  | Строительно-монтажных работ | оборудования | пуско-наладочные работы | проектно-изыскательские работы | прочие |  |
|  | Строительство ПС 110 кВ Озерная (2х16МВА) с отпайками 0,198км от ВЛ 110 кВ Сигнал-Манжерокская (ВЛ СМ-1413) и ВЛ 110 кВ Манжерокская-Чергинская с отпайкой на ПС Эликманарская (ВЛ МЧ-10), договор ТП №20.0400.2183.21, в Майминском районе, Республики Алтай. (без учёта стоимости ТДН-16000/110 /6 - 2шт) | 10 337 548,08 | 47 822 415,84 | 468 723,52 | 3 757 209,08 | 1 153 146,16 | 63 539 042,68 |
| Раздел 2: |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Сметная стоимость, тыс.руб без НДС |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб. без НДС |
|  |  | Строительно-монтажных работ | оборудования | пуско-наладочные работы | проектно-изыскательские работы | прочие |  |
| 1 | Строительство новой ПС 110/6 кВ с установкой двух силовых трансформаторов 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА каждый | 10 337 548,08 | 47 822 415,84 | 468 723,52 | 3 757 209,08 | 1 153 146,16 | 63 539 042,68 |
| 2 | Итого в ценах на 01.01.2000 | 10 337 548,08 | 47 822 415,84 | 468 723,52 | 3 757 209,08 | 1 153 146,16 | 63 539 042,68 |
| 3 | Пересчёт стоимости работ в цены 1 кв. 2025г (Письмо Минстроя России ФЕР от 25.03.2025 №16999-ИФ/09 Kсмр=17,12 Kпнр.=51,59, Письмо Минстроя России от 12.02.2025 №8980-ИФ/09 Kпроч.=13,63, Kобор.=6,86; Письмо Минстроя России от 01.02.2025 №5170-ИФ/09 1 квартал 2025г Kпир(ПР) в ценах на 01.01.2001=6,39) | 176 978 823,13 | 328 061 772,66 | 24 181 446,40 | 24 008 566,02 | 15 717 382,16 | 638 270 827,17001 |
|  | ООО "Партнёр ТТ" КП от 09.04.2025 №101 Трансформатор ТДН-16000/110 УХЛ1 |  | 146 870 000,00 |  |  |  |  |
| 4 | Всего стоимость строительства ПС в ценах на 1кв. 2025 г. | 176 978 823,13 | 474 931 772,66 | 24 181 446,40 | 24 008 566,02 | 15 717 382,16 | 715 817 990,37 |
| 6 | Итого стоимость в ценах на 4 кв. 2025 года (ИПЦ: 1+(0,051/4*3)=1,038) | 183 704 018,41 | 492 979 180,02 | 25 100 341,36 | 24 920 891,53 | 16 314 642,68 | 743 019 074,00 |

Для определения стандартизированной ставки необходимо общую стоимость строительства разделить на номинальную мощность трансформатора (16 МВА, для перевода в кВт cosφ=0,93):

С7.2.3.1110/6(10) кВ=743 019 074,00(16*2*1000*0,93)= 24 967,04, рублей/кВт

В таблице 3 приведена дополнительная стандартизированная тарифная ставка, в размере, определенном экспертами и сформированная в соответствии с Приложением № 5 Методических указаний.

Таблица 3

Дополнительная стандартизированная тарифная ставка С7.2.3.1110/6(10) кВ

| Идентификатор ставки | Обозначение | Наименование | Единица измерения | Размер ставки на 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2.3.1 | С7.2.3.1110/6(10) кВ | двухтрансформаторные и более подстанции мощностью от 10 МВА до 16 МВА включительно открытого типа | рублей/кВт | 24 967,04 |

Эксперты предлагают утвердить дополнительную стандартизированную тарифную ставку на 2025 год в размере – 24 967,04 рублей/кВт в соответствии с таблицей 3 настоящего заключения.

Приложение № 1

Сводный сметный расчет стоимости строительства № 1 «Строительство ПС 110 кВ с установкой двух силовых трансформаторов 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА каждый»

продолжение Приложения № 1

продолжение Приложения № 1

продолжение Приложения № 1

Приложение № 2

Технические условия для технологического присоединения к 
электрическим сетям ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - Региональные электрические сети»

продолжение Приложения № 1

продолжение Приложения № 1

продолжение Приложения № 1

продолжение Приложения № 1

продолжение Приложения № 1

продолжение Приложения № 1

Приложение № 2 к протоколу № 51

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 10.07.2025

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
по установлению платы за подключение (технологическое присоединение) 
в индивидуальном порядке к централизованной системе водоснабжения 
ОАО «СКЭК» объекта капитального строительства: проектируемые линейные сооружения водоснабжения (2-х водопроводов) для жилого комплекса «Уютный квартал» на земельном участке – территория реновации Химволокно (ул. Терешковой, 39),

заявитель ООО СЗ «Уютный квартал»

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ОАО «СКЭК» являются:

  - Гражданский кодекс Российской Федерации;

  - Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

  - Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения»;

  - Приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

  - Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

  - Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

  - Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

  - Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

  - Постановление Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 644 
«Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

  - Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 
«Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

  - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.03.2021 № 140/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства»;

  - Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Перечень предоставленных материалов

Предприятием предоставлено заявление от 19.06.2025 № исх2025/000311/3
(вх. в РЭК Кузбасса № 3665 от 09.06.2025) об установлении платы на подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке к централизованной системе водоснабжения ОАО «СКЭК» объекта капитального строительства: проектируемые линейные сооружения водоснабжения (2-х водопроводов) для жилого комплекса «Уютный квартал» на земельном участке – территория реновации Химволокно (ул. Терешковой, 39), заявитель                            ООО СЗ «Уютный квартал», которое содержит:

- Расчет платы за подключение к системе водоснабжения ОАО «СКЭК».

- Проект договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжени.

- Технические условия № 227 от 02.06.2025 от ОАО «СКЭК» на подключение к централизованной системе водоснабжения объекта капитального строительства: проектируемые линейные сооружения водоснабжения (2-х водопроводов) для жилого комплекса «Уютный квартал» на земельном участке – территория реновации Химволокно (ул. Терешковой, 39), заявитель                            ООО СЗ «Уютный квартал».

- Заявку № 3093 от 18.04.2025 от ООО СЗ «Уютный квартал» о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения ОАО «СКЭК».

- Постановление РЭК Кузбасса от 14.03.2024 № 44 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения ОАО «СКЭК» на территории Кемеровского городского округа, Кемеровского муниципального округа».

- Концессионное соглашение № 2 от 28.12.2018, заключенное между городом Кемерово, ОАО «СКЭК» и Кемеровской областью–Кузбассом, с приложениями и дополнительными соглашениями.

- Решение о назначении на должность Генерального 
директора ОАО «СКЭК».

- Доверенности представлять интересы ОАО «СКЭК».

- Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «СКЭК».

- Копию приказа «Об учетной политике» с изменениями.

Анализ величины максимальной мощности для утверждения индивидуальной платы за подключение

В соответствии с предоставленными документами планируется присоединить к централизованный системе водоснабжения жилой комплекс «Уютный квартал» на земельном участке – территория реновации Химволокно (ул. Терешковой, 39).

Суммарная подключаемая нагрузка заявителя к сетям водоснабжения составляет 2 449,0 м3/сут., при этом нужды пожаротушения 
составляют:

На наружное пожаротушение – 110 л/с;

На внутреннее – 10,4 л/с;

На автоматическое – 35 л/с.

Суммарный объем затрат воды на пожаротушение составляет 155,4 л/с (13426,56 м3/сут.).

Необходимость подключения подтверждается заявкой 
ООО СЗ «Уютный квартал» на подключение и техническими условиями на подключение.

Специалисты РЭК Кузбасса, проанализировав предоставленные материалы, предлагают принять заявленную необходимую подключаемую нагрузку водоснабжения обоснованной в полном объеме.

В соответствии с п. 85 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее Основы) в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), размер платы за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально.

Объем работ необходимых для подключения

В связи с тем, что работы по подключению будут выполнены самим заявителем, расчет платы за подключение производится без учета затрат на данные работы.

Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей

В соответствии с разделом 1 Приложения 8 Методических рекомендаций в состав расходов, связанных с подключением (технологическим присоединением) включаются:

1. Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением)

1.1. Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей

1.1.1. расходы на проектирование

1.1.2. расходы на сырье и материалы

1.1.3. расходы на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие энергетические ресурсы и холодную воду (промывку сетей)

1.1.4. расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций

1.1.5. оплата труда и отчисления на социальные нужды

1.1.6. прочие расходы

1.2. Внереализационные расходы, всего

1.2.1. расходы на услуги банков

1.2.2. расходы на обслуживание заемных средств

1.3. Налог на прибыль

ОАО «СКЭК» заявлены следующие расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением)

к системе холодного водоснабжения:

1. Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) в размере 589,47 тыс. руб.

1.1. Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей соответствуют значению 589,47 тыс. руб.

Величина расходов, связанных с подключением (технологическим присоединением), принята специалистом РЭК из следующих параметров: суммарный расчетный годовой объем нагрузки (мощности), подключаемой к системам холодного водоснабжения и водоотведения, использованный в расчете 3191,134 м3/сутки определен организацией на основе фактических данных о подключении объектов капитального строительства за 2020-2022 гг.  Информация о количестве заключенных договоров на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения в границах муниципальных образований, обслуживаемых ОАО «СКЭК», и о подключаемой нагрузке за 2020-2022 годы представлена в таблице.

ОАО «СКЭК» ведет раздельный учет доходов и расходов по регулируемым видам деятельности. Согласно представленной учетной политике предусмотрен следующий учет расходов и распределение:

- расходы по предоставлению услуг по технологическому присоединению учитываются обособлено на счете 20.42 «Технологическое присоединение»;

- общехозяйственные расходы учитываются на счете 26 и ежемесячно распределяются по установленному фиксированному проценту в следующем порядке: реализация услуг по подключению к системам водоснабжения и водоотведения 6,331%;

- прочие внереализационные расходы в части услуг банков учитываются на счете 91 и ежемесячно распределяются по установленному фиксированному проценту, в том числе на деятельность по реализации услуг по подключению к системам водоснабжения и водоотведения – в размере 6,331%.

Согласно представленным организацией документам («Аналитическая ведомость по счету 90.02 «Себестоимость продаж: Реализация услуг по подключению к системам водоснабжения и водоотведения г. Кемерово»; «Аналитический отчет с 01.01.2022 по 31.12.2022» по счету 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 09 «Сальдо прочих доходов и расходов» - «Услуги банка», общая величина фактических расходов ОАО «СКЭК» за 2022 год, связанных с подключением к системам холодного водоснабжения и водоотведения (по всем муниципальным образованиям, включая индивидуальную плату), составила 26528,00 тыс. руб., в том числе:

- расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей 26169,35 тыс. руб., в том числе расходы, учитываемые на счете 20.42 «Основное производство»: «Технологическое присоединение» - 2221,17 тыс. руб.; расходы, учитываемые на счете 26.01 «Общехозяйственные расходы» – 23948,18 тыс. руб.;

- внереализационные расходы (стоимость банковских услуг, отражаемая на счете 91 «Прочие доходы и расходы») – 358,65 тыс. руб.

К полученной величине организацией применены индексы-дефляторы 105,8% на 2023 г. и 107,2% на 2024 г., с учетом которых заявленная плановая величина расходов на 2024 год, связанных с подключением (технологическим присоединением), составила:

26528,00 тыс. руб. * 1,058 *1,072 = 30087,42 тыс. руб.

Заявленная ставка платы за подключаемую нагрузку на 2024 год:

30087,42 тыс. руб. / 3191,134 м3/сутки = 9,42844 тыс. руб./ м3 / сутки.

Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) рассчитаны специалистом исходя из затрат, учитываемых на счете 20.42, которые представлены расходами на содержание (фонд оплаты труда и отчисления на социальные нужды) «Группы технологического присоединения и подключения».

Согласно «Выписке из Штатного расписания на 01 января 2023 года», имеющихся в распоряжении регулирующего органа, штатная численность «Группы технологического присоединения и подключения» составляет 7 человек. Их этих 7 специалистов 3 человека относятся к «Группе водоснабжения и водоотведения» (Служебная записка начальника Управления экономики и развития на стр. 6). Фактическая численность работников «Группы водоснабжения и водоотведения» в 2022 г. составила 2 человека.

По счету 20.42 расходы за 2022 год соответствуют значению 2221,17 тыс. руб., отражены в «Аналитической ведомости по счету 90.02 «Себестоимость продаж: Реализация услуг по подключению к системам водоснабжения и водоотведения г. Кемерово», включает:

- затраты на оплату труда – 1706,024 тыс. руб. (в том числе расходы на заработную плату – 1474,82 тыс. руб., премии разовые – 130,02 тыс. руб., единовременное материальное вознаграждение при уходе в отпуск – 95,30 тыс. руб., больничные за счет средств работодателя – 5,88 тыс. руб.);

- страховые взносы – 510,04 тыс. руб.

При формировании плановой величины расходов на 2024 год специалистом РЭК Кузбасса из общей фактической величины затрат на оплату труда исключены премии разовые: 1706,024 тыс. руб. – 130,029 тыс. руб. = 1575,995 тыс. руб.

Скорректированный расчетный размер средней заработной платы специалистов «Группы водоснабжения и водоотведения» по факту 2022 года составил:

1576,00 тыс. руб. / 12 мес. / 2 чел. *1000 = 65 666,49 руб./чел./мес.

Приказом Минстроя России от 23.03.2020 № 154/пр утверждены «Типовые отраслевые нормы численности работников водопроводно-канализационного хозяйства». Пунктом 31 указанного документа определено, что норматив численности работников по функциональному направлению «Подключение (технологическое присоединение) новых абонентов, в том числе подготовка технических условий подключения, оказание консультационных услуг заказчикам по вопросам подключения объектов капитального строительства к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения» рассчитывается, исходя из нагрузки на 1 человека - 40 договоров подключения (технологического присоединения) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения в год.

Согласно представленной ОАО «СКЭК» информации общее количество договоров подключения (технологического присоединения) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения, заключенных организацией за 3 года (2020-2022), составило 76 шт.  Среднее количество заключенных договоров: 76 / 3 = 25,33 шт. / год.

Следовательно, нормативная численность персонала составит: 25,33 / 40 = 0,633 чел.

Фактическая сумма затрат по счету 20.42 за 2022 год, скорректированная специалистом РЭК исходя из нормативной численности персонала и скорректированной фактической средней заработной платы, составила:

0,633 чел. * 65666,49 руб./чел./мес. * 12 мес. * 1,303 (отчисления на социальные нужды, рассчитанные по ставке 30,3%) / 1000 = 649,94 тыс. руб.

Расходы по счету 26 «Общехозяйственные расходы» и по счету 91 «Прочие доходы и расходы», распределяемых на деятельность по подключению (техническому присоединению), рассчитанные исходя из фиксированного процента распределения 6,331 %, не приняты в расчет регулирующим органом по следующим основаниям:

- количество заявок на подключение, количество заключенных договоров, величина подключаемой нагрузки носят непостоянный характер;

- организацией не представлена информация о заявках на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения на 2024 год в разрезе диаметров, с указанием количества абонентов, протяженности сетей (от точки подключения объекта заявителя до точки подключения создаваемых организацией водопроводный, канализационных сетей к объектам централизованной системы водоснабжения, водоотведения, км), объема подключаемой нагрузки, сформированная на основании поступивших заявок потребителей и/или согласованная с муниципальной целевой программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кемеровского городского округа, Кемеровского муниципального района;

- организацией не представлено развернутое документальное обоснование величины процента распределения, установленного действующей учетной политикой.

Учитывая вышеизложенное, регулирующий орган полагает необоснованным резкое увеличение предлагаемой ставки тарифа за подключаемую нагрузку (9,42844 тыс. руб./ м3 / сутки в 2024 году), по отношению к предыдущему (утвержденному на 2023 год – 0,700 тыс. руб./ м3 / сутки) и не принимает к учету данные расходы.

Плановая величина расходов, связанных с подключением (технологическим присоединением), принята специалистом РЭК в размере затрат на содержание «Группы технологического присоединения и подключения» («Группа водоснабжения и водоотведения»), исходя из скорректированной фактической величины таких затрат в отчетном 2022 году, без распределения их на общую плату и индивидуальную плату за подключение с учетом индексов потребительских цен (ИПЦ), указанных в базовом варианте «Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», опубликованного на официальном сайте Минэкономразвития России  22.09.2023 (2023 год - 105,8%, 2024 год - 107,2%).

Принятые величины расходов составили:

на 2024 год: 649,94 тыс. руб. * 1,058 * 1,072 = 737,15 тыс. руб.*(613,884/3191,134) = 141,81 тыс. руб.;

на 2025 год: 141,81 тыс. руб. * 1,042 = 147,76 тыс. руб.

Расчетный годовой объем нагрузки (мощности), подключаемой к системам холодного водоснабжения и водоотведения, принят в расчет в размере, заявленном организацией – 613,884 м3/сутки.

Таким образом, ставка тарифов за подключаемую нагрузку в сфере холодного водоснабжения и в сфере водоотведения, рассчитанная на основе усредненных показателей нагрузки и общей величины затрат, составила:

2024 год 141,81 тыс. руб. / 613,884 м3/сутки = 0,23100 тыс. руб. / 1 м3 в сутки;

2025 год 147,76 тыс. руб. / 613,884 м3/сутки = 0,24070 тыс. руб. / 1 м3 в сутки.

Объем подключаемой нагрузки в соответствии с заявкой соответствует значению 2449,0 куб./м/сутки по холодному водоснабжению.

Таким образом, в соответствии с разделом 1 Приложения 8 Методических рекомендаций в состав расходов, связанных с подключением (технологическим присоединением), специалистом учтено:

В пересчете на подключаемую нагрузку к системе холодного водоснабжения 2449,0 куб. м/сутки составит 589,47 тыс. руб., включая:

расходы на проектирование на 1 куб. м/сутки 0,24070 тыс. руб., в пересчете на подключаемую нагрузку 2449,0 куб. м/сутки соответствуют значению                   589,47 тыс. руб., принято в расчет по расчету регулятора, что соответствует заявленному значению ОАО «СКЭК».

Расчет индивидуальной платы на подключение

к системам холодного водоснабжения, водоотведения

Предприятием плата за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке ОАО «СКЭК», ИНН 4205153492, объекта капитального строительства: проектируемые линейные сооружения водоснабжения (2-х водопроводов) для жилого комплекса «Уютный квартал» на земельном участке – территория реновации Химволокно (ул. Терешковой, 39), заявитель                            ООО СЗ «Уютный квартал» предложена на следующем уровне:

- к системе холодного водоснабжения, с подключаемой (присоединяемой) нагрузкой 2449,0 м3/сутки в размере 589,47 тыс. руб. (без НДС).

На основании проведенного специалистами РЭК Кузбасса анализа, с учетом корректировок, предлагается установить плату за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке ОАО «СКЭК», ИНН 4205153492, объекта капитального строительства: проектируемые линейные сооружения водоснабжения (2-х водопроводов) для жилого комплекса «Уютный квартал» на земельном участке – территория реновации Химволокно (ул. Терешковой, 39), заявитель ООО СЗ «Уютный квартал» на следующем уровне:

- к системе холодного водоснабжения, с подключаемой (присоединяемой) нагрузкой 2449,0 м3/сутки в размере 589,47 тыс. руб. (без НДС).

Расчеты представлены в Приложении к экспертному заключению.

Приложение