Приложение № 1 к протоколу № 79

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 21.10.2025

# Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «Ижморская Теплогенерация», для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям на территории Кемеровского муниципального округа на 2025 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось
ООО «Ижморская Теплогенерация» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям на территории Ижморского муниципального округа на 2025 год.

# Краткая техническая характеристика ЭСО

Предприятию в соответствии с договором аренды передано 14 котельных. На котельных установлены котлы марок НР-18, КВМ-3, НР-65, КВр-0,6, КВр-1,25, котлы самоварного типа, КВр-0,8, Zotа Стаханов. Система теплоснабжения потребителей производится по открытой схеме теплоснабжения. Схема тепловых сетей двухтрубная, тупиковая, работающая по температурному графику 95/70°С. Летнее горячее водоснабжение отсутсвует.

# Анализ представленных документов

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия уставных и регистрационных документов;

- температурный график работы;

- сведения о климатических факторах влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии на 2025 год;

- договор на аренду имущественного комплекса;

- схема тепловых сетей;

- реестр потребителей тепловой энергии;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельных и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

# Динамика основных показателей

| №№ пп. | Показатели | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчет | отчет | план | расчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Теплоноситель |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  | · пар | * | * | * | - |
|  | · конденсат | * | * | * | - |
|  | · вода | * | * | * | 5835 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: | - |  |  |  |
|  | · пар | * | * | * | - |
|  | · конденсат | * | * | * | - |
|  | · вода | * | * | * | 364,25 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  | · пар | * | * | * | - |
|  | · конденсат | * | * | * | - |
|  | · вода | * | * | * | 1602 |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  | · пар | * | * | * | - |
|  | · конденсат | * | * | * | - |
|  | · вода | * | * | * | 0,2578 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Тепловая энергия |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: | * | * | * | - |
|  | · пар | * | * | * | - |
|  | · конденсат | * | * | * | - |
|  | · вода | * | * | * | 5,56 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  | · пар | * | * | * | - |
|  | · конденсат | * | * | * | - |
|  | · вода | * | * | * | 40514 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар | * | * | * | - |
|  | · конденсат | * | * | * | - |
|  | · вода | * | * | * | 32,17 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  | · пар | * | * | * | - |
|  | · конденсат | * | * | * | - |
|  | · вода | * | * | * | 6,87 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  | · пар | * | * | * | - |
|  | · конденсат | * | * | * | - |
|  | · вода | * | * | * | 0,14 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |
|  | · пар | * | * | * | - |
|  | · конденсат | * | * | * | - |
|  | · вода | * | * | * | 17,34 |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс.кВт*ч | * | * | * | - |
| 3.1 | количество, ед: | * | * | * |  |
|  | ПНС | * | * | * | - |
|  | ЦТП | * | * | * | - |

* - Ранее предприятие не осуществляло регулируемого вида деятельности по данному узлу

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2025 год составят:

Предложение по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2025 год

| Наименование регулируемой организации | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Потери и затраты теплоносителей, м3 | Потери тепловой энергии, тыс. Гкал | Расход электроэнергии, тыс. кВт*ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ООО «Ижморская Теплогенерация», (Ижморский муниципальный округ), ИНН 4246026849 | Теплоноситель - пар |  |  |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |
|  | 5835,340 | 5,562 | 0,000 |

Приложение № 2 к протоколу № 79

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 21.10.2025

# Приложение

# к постановлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса

# от «21» октября 2025 г. № 298

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям ООО «Ижморская ТеплоГенерация», 
на 2025 год

| Наименование регулируемой организации | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Потери и затраты теплоносителей, м3 | Потери тепловой энергии, тыс. Гкал | Расход электроэнергии, тыс. кВт*ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ООО «Ижморская ТеплоГенерация», (Ижморский муниципальный округ), ИНН 4246026849 | Теплоноситель - пар |  |  |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |
|  | 5835,340 | 5,562 | 0,000 |

Приложение № 3 к протоколу № 79

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 21.10.2025

# Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «Ижморская Теплогенерация», 
для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2025 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
ООО «Ижморская Теплогенерация» с заявлением на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

# Краткая техническая характеристика предприятия

Предприятию в соответствии с договором аренды передано 14 котельных. На котельных установлены котлы марок НР-18, КВМ-3, НР-65, КВр-0,6, КВр-1,25, котлы самоварного типа, КВр-0,8, Zotа Стаханов. Система теплоснабжения потребителей производится по открытой схеме теплоснабжения. Схема тепловых сетей двухтрубная, тупиковая, работающая по температурному графику 95/70°С. Летнее горячее водоснабжение отсутсвует.

# Анализ представленных документов

Предприятие для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных предприятия представило следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копию Устава;

- копию свидетельства о государственной регистрации;

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор концессии;

- пояснительную записку по котельной;

- расчеты удельных расходов топлива по котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- материалы, обосновывающие значения нормативов.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утвержденным Приказом Минэнерго России 
от 30.12.2008 № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

|  | Значения показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| показатели | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
|  | план | план | план | расчет |
| Производство тепловой энергии, Гкал | * | * | * | 33584 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепло-вой энергии, кг у.т./кал | * | * | * | 221,9 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | * | * | * | 1411 |
| % | * | * | * | 4,2 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | * | * | * | 32173 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | * | * | 231,6 |

* -ранее предприятие не регулировалось.

На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2025 год составит:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной на 2025 год

| Организация (организационно правовая форма; наименование; местонахождение) | Норматив на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |
| --- | --- |
| ООО «Ижморская Теплогенерация», (Ижморский муниципальный округ), ИНН 4246026849 | 231,6 |

Приложение № 4 к протоколу № 79

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 21.10.2025

# Приложение

# к постановлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса

# от «21» октября 2025 г. № 299

Норматив удельного расхода топлива при производстве

тепловой энергии источниками тепловой энергии ООО «Ижморская ТеплоГенерация», на 2025 год

| Наименование регулируемой организации | Вид топлива | Норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ООО «Ижморская ТеплоГенерация», (Ижморский муниципальный округ), ИНН 4246026849 | Каменный уголь | 231,6 |

Приложение № 5 к протоколу № 79

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 21.10.2025

# Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «Ижморская Теплогенерация», для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных на 2025 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
ООО «Ижморская Теплогенерация» (далее - Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Предприятию в соответствии с договором аренды передано 14 котельных. На котельных установлены котлы марок НР-18, КВМ-3, НР-65, КВр-0,6, КВр-1,25, котлы самоварного типа, КВр-0,8, Zotа Стаханов. Система теплоснабжения потребителей производится по открытой схеме теплоснабжения. Схема тепловых сетей двухтрубная, тупиковая, работающая по температурному графику 95/70°С. Летнее горячее водоснабжение отсутсвует.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ).

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы создания запасов топлива на котельные предприятия на 2025 год составят:

Предложение по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельных на 2025 год

|  |  |  |  | тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| ООО «Ижморская Теплогенерация», (Ижморский муниципальный округ), ИНН 4246026849 | Уголь | 2,746 | 2,366 | 0,380 |

Приложение № 6 к протоколу № 79

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 21.10.2025

# Приложение

# к постановлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса

# от «21» октября 2025 г. № 300

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии 
ООО «Ижморская ТеплоГенерация», на 2025 год

тыс. т.

| Наименование регулируемой организации | Вид топлива | Норматив создания запасов топлива, |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе: |  |
|  |  |  | Эксплуата-ционный запас | Неснижае-мый запас |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ООО «Ижморская ТеплоГенерация», (Ижморский муниципальный округ), ИНН 4246026849 | Уголь | 2,746 | 2,366 | 0,380 |

Приложение № 8 к протоколу № 79

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 21.10.2025

Тарифы на тепловую энергию ООО «Ижморская ТеплоГенерация», реализуемую на потребительском рынке Ижморского муниципального округа, на 2025 год

(НДС не облагается)

| Наименова- ние регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редуци-рованный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «Ижморская ТеплоГенера-ция» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 22.10.2025 | 5 871,23 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Население * |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 22.10.2025 | 5 871,23 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч мес. | x | x | x | x | x | x | x |

* В соответствии с пунктами 2, 3 статьи 346.11 Налогового кодекса Российский Федерации (часть вторая) организации, индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость.

Приложение № 10 к протоколу № 79

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 21.10.2025

Тарифы ООО «Ижморская ТеплоГенерация» на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке Ижморского муниципального округа, на 2025 год

(НДС не облагается)

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вид теплоносителя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вода | пар |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ООО «Ижморская ТеплоГенерация» | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./м3 | с 22.10.2025 | 88,88 | x |
|  | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./м3 | с 22.10.2025 | 88,88 | x |
|  | Население * |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./м3 | с 22.10.2025 | 88,88 | x |

* В соответствии с пунктами 2, 3 статьи 346.11 Налогового кодекса Российский Федерации (часть вторая) организации, индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость.

Приложение № 12 к протоколу № 79

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 21.10.2025

Тарифы ООО «Ижморская ТеплоГенерация» на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Ижморского муниципального округа, на 2025 год

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 * (НДС не облагается) |  |  |  | Компонент на теплоно-ситель, руб./м3 ** (НДС не облагается) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал *** (НДС не облагается) | Двухставочный |  |
|  |  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей |  |  | Ставка за мощность, тыс. руб./ Гкал/ час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ООО «Ижморская ТеплоГенерация» | с 22.10.2025 | 408,27 | 403,58 | 429,41 | 410,62 | 88,88 | 5 871,23 | х | х |

* В соответствии с пунктами 2, 3 статьи 346.11 Налогового кодекса Российский Федерации (часть вторая) организации, индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость.

** Тариф на теплоноситель для ООО «Ижморская ТеплоГенерация», реализуемый на потребительском рынке Ижморского муниципального округа, установлен постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 21.10.2025 № 302.

*** Тариф на тепловую энергию для ООО «Ижморская ТеплоГенерация», реализуемую на потребительском рынке Ижморского муниципального округа, установлен постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 21.10.2025 № 301.