Приложение № 1 к протоколу № 98

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 25.12.2025

Заключение РЭК Кузбасса к расчету дополнительной стандартизированной тарифной ставки по заявке филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - Региональные электрические сети» для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области - Кузбасса на 2025 год

Перечень используемых нормативных актов

- Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004;

- Основы ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденные постановлением Правительства РФ № 1178 
от 29.12.2011;

- Методические указания по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденные приказом ФАС России № 490/22 от 30.06.2022 (далее – Методические указания);

- Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденная приказом Минстроя России № 421/пр от 04.08.2020;

- Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2027 года (опубликован на сайте Минэкономразвития России).

Анализ документов по обоснованию размеров стандартизированных тарифных ставок

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса (далее – РЭК Кузбасса) обратилась территориальная сетевая организация ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - Региональные электрические сети», с заявлением об утверждении дополнительной стандартизированной тарифной ставки на строительство двухтрансформаторной подстанции 6/0,4 кВ мощностью от 2500 до 3150 кВА включительно, блочного типа С5.1.2.11.36/0,4 кВ на 2025 год. В таблице 1 представлено предложение ПАО «Россети Сибирь» по дополнительной стандартизированной тарифной ставке.

В постановлении РЭК Кузбасса от 30.11.2024 № 463 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, формул платы, платы для заявителей не более 15 кВт и не более 150 кВт за технологическое присоединение 
к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области – Кузбасса на 2025 год», отсутствует стандартизированная тарифная ставка на 2025 год предложенная ПАО «Россети Сибирь» (таблица 1).

Таблица 1

Предложение ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - Региональные электрические сети» по дополнительной стандартизированной тарифной ставке

| Идентификатор ставки | Обозначение | Предложение ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - Региональные электрические сети» по наименованию ставки | Единица измерения | Предложение ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - Региональные электрические сети» по размеру ставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.2.11.3 | С5.1.2.11.36/0,4 кВ | двухтрансформаторные и белее подстанции (за исключением РТП) мощностью от 2500 кВА до 3150 кВА включительно блочного типа | рублей/кВт | 7 947,12 |

На основании п. 32 Методических указаний, экспертами были рассмотрены материалы филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - Региональные электрические сети», направленные письмом от 02.12.2025 № 1.4/01/704 (вх. 7821 от 02.12.2025).

Экспертами был произведен анализ документов филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - Региональные электрические сети», направленных вышеуказанным письмом. В качестве обоснования размера заявленных стандартизированных тарифных ставок филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - Региональные электрические сети» представил технические условия, локальные сметные расчеты, коммерческое предложение, предложение по размеру дополнительной стандартизированной тарифной ставки.

Расчет филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - Региональные электрические сети» стоимости по локальным сметам на строительство двухтрансформаторной подстанции блочного типа представлен в приложении 1 к настоящему заключению.

При анализе расчета филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - Региональные электрические сети», экспертами было выявлено что предлагаемая к утверждению дополнительная стандартизированная ставка рассчитана с применением максимальной мощности энергопринимающих устройств, указанной заявителем в заявке на технологическое присоединение.

В связи с вышеизложенным эксперты РЭК Кузбасса предлагают согласится с расчетом филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - Региональные электрические сети».

Таким образом размер стандартизированной ставки составит

37 415 016,99/(2354∙2) = 7 947,11 руб./кВт.

В таблице 2 приведена дополнительная стандартизированная тарифная ставка, в размерах, определенных экспертами и сформированные в соответствии с Приложением № 5 Методических указаний.

Таблица 2

Дополнительная стандартизированная тарифная ставка

| Идентификатор ставки | Обозначение | Наименование | Единица измерения | Размер ставки на 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.2.11.3 | С5.1.2.11.36/0,4 кВ | двухтрансформаторные и белее подстанции (за исключением РТП) мощностью от 2500 кВА до 3150 кВА включительно блочного типа | рублей/кВт | 7 947,12 |

Эксперты предлагают утвердить дополнительные стандартизированные тарифные ставки на 2025 год в размере в соответствии с таблицей 2 настоящего заключения.

Приложение № 1

Приложение № 2 к протоколу № 98

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 25.12.2025

Заключение РЭК Кузбасса

по результатам анализа документальной обоснованности проекта изменения инвестиционной программы ООО «ОЭСК» (г. Прокопьевск)

на период 2024 – 2029 годы

- Введение

Заключение разработано и сформировано в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (вместе с «Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», «Правилами государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике»);

- постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 
«Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» (далее-Правила);

- постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» (далее-Стандарты);

- постановлением Правительства РФ от 30.04.2013 № 382 «О проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием и о внесении изменений в некоторые акты»;

- приказом Минэнерго России от 26.02.2024 № 131 «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства»;

- приказом Минэнерго России от 05.05.2016 № 380 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе 
(о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, указанной в абзацах втором - четвертом, шестом, восьмом и десятом подпункта «ж» пункта 11 стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24, правил заполнения указанных форм и требований к форматам раскрытия сетевой организацией электронных документов, содержащих информацию об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах» (далее - Приказ Минэнерго России от «05» мая 2016 г. № 380).

2. Параметры проекта инвестиционной программы

Постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
от 30.11.2024 № 452 утверждена инвестиционная программа ООО «ОЭСК» 
(г. Прокопьевск) на период 2024 – 2029 годы.

Суммарный объем финансирования утвержденной РЭК Кузбасса инвестиционной программы на 2024 - 2029 годы составляет 233,343 млн. руб. без НДС, в т.ч. на 2026 год в размере 45,329 млн. руб. без НДС.

Предприятие в 2025 году не подавало заявку на корректировку инвестиционной программы.

На 2026 год Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации», основная ставка НДС увеличена с 20 до 22%. Вышеуказанный закон вступает в силу с 01.01.2026. В связи с вышеизложенным внесено изменение в постановление РЭК Кузбасса 
от 30.11.2024 № 452.

Учитывая изложенное, а также руководствуясь заключением межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий (протокол заседания межотраслевого совета потребителей 
от «25» декабря 2025 года), принимая во внимание проведенную оценку тарифных последствий выполнения инвестиционной программы на период ее реализации, в соответствии с полномочиями РЭК Кузбасса, указанными в подпункте «а» пункта 36 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977, эксперты предлагают утвердить изменения инвестиционной программы ООО «ОЭСК» в части ее реализации в 2026 году в следующих размерах:

Таблица 1.

Объем источников финансирования инвестиционной программы ООО «ОЭСК» (г. Прокопьевск) на период 2024 – 2029 годы, в части ее реализации в 2026 году

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Источники финансирования инвестиционной программы всего (пункт I + пункт II), в том числе: |  | млн рублей | 45,329 |
| I | Собственные средства всего, в том числе: | млн рублей | 45,329 |
| 1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | млн рублей | 0,000 |
| 1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: | млн рублей | 28,428 |
| 1.2.1 | текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе: | млн рублей | 28,428 |
| 1.2.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 28,428 |
| 1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: | млн рублей | 16,901 |

При этом, общий размер ежегодного финансирования не изменяется относительно утвержденных РЭК Кузбасса объемов капитальных вложений.

Приложение № 3 к протоколу № 98

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 25.12.2025

Заключение РЭК Кузбасса

по результатам анализа документальной обоснованности проекта инвестиционной программы АО «Электросеть» (г. Междуреченск)

на период 2025 - 2030 годы

- Введение.

Заключение разработано и сформировано в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Федеральным законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;

- постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 
«Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» (далее-Правила);

- постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» (далее - Стандарты);

- постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (вместе с «Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», «Правилами государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике»);

- приказом Минэнерго России от 26.02.2024 № 131 «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства»;

- приказом Минэнерго России от 05.05.2016 № 380 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе 
(о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, указанной в абзацах втором - четвертом, шестом, восьмом и десятом подпункта «ж» пункта 11 стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 21.01.2004 г. № 24, правил заполнения указанных форм и требований к форматам раскрытия сетевой организацией электронных документов, содержащих информацию об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах» (далее - Приказ Минэнерго России от «05» мая 2016 г. № 380);

- прочих нормативных правовых и подзаконных нормативных правовых актов.

Целью заключения является оценка необходимости реализации инвестиционных проектов по критериям технологической и стоимостной целесообразности.

2. Параметры проекта инвестиционной программы.

В соответствии с предложением предприятия, размещенным на официальном сайте РЭК Кузбасса, проект инвестиционной программы АО «Электросеть» 
(г. Междуреченск) на период 2025 – 2030 годы направлен на выполнение требований федерального законодательства в части обеспечения надежности и качества электроснабжения потребителей, замены физически и морально устаревшего оборудования, увеличения пропускной способности электрических сетей.

Реализация проекта инвестиционной программы на период 2025-2030 годы планируется: за счет средств, получаемых в результате оказания услуг по передаче электроэнергии, в размере 685,000 млн. руб. без НДС.

Таблица 1.

Объем источников финансирования инвестиционной программы АО «Электросеть» (г. Междуреченск) на период 2025 – 2030 годы.

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Итого за период реализации инвестиционной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | План | План | План | План | План | План |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Источники финансирования инвестиционной программы всего, в том числе: |  | млн рублей | 99,206 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 784,206 |
| I | Собственные средства всего, в том числе: | млн рублей | 99,206 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 784,206 |
| 1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | млн рублей | 0,000 | 3,388 | 16,538 | 28,270 | 32,147 | 35,103 | 115,445 |
| 1.1.1 | полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам): | млн рублей | 0,000 | 3,388 | 16,538 | 28,270 | 32,147 | 35,103 | 115,445 |
| 1.1.1.1 | оказания услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 0,000 | 3,388 | 16,538 | 28,270 | 32,147 | 35,103 | 115,445 |
| 1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: | млн рублей | 99,206 | 133,612 | 120,462 | 108,730 | 104,853 | 101,897 | 668,760 |
| 1.2.1 | текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе: | млн рублей | 99,206 | 133,612 | 120,462 | 108,730 | 104,853 | 101,897 | 668,760 |
| 1.2.1.1 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 99,206 | 133,612 | 120,462 | 108,730 | 104,853 | 101,897 | 668,760 |
| 2 | Прочие привлеченные средства | млн рублей | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

В состав проекта инвестиционной программы входят следующие инвестиционные проекты:

Таблица 2.

| Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
|  |  |  |  | План | План | План | План | План | План | План |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1.1.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ (от ТП-6) ЭС0002043 (существующей двухцепной КЛ 0,4 кВ (инв. № ЭС0002043) от яч. № 3 и яч. № 5 РУ 0,4 кВ ТП 6 до ВРУ 0,4 кВ нежилого здания, в части замены на двухцепную КЛ 0,4 кВ большего сечения (дог. №2311-183-п от 30.11.2023г)) | P1_ElektrosetKO | 2024 | 2025 | 0,320 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1 | Реконструкция возд.каб.ЛЭП ф 28 (возд) ЭС0000408 (ВЛ-6 кВ Ф. 28-216 (инв. №ЭС0000408) в части монтажа совместной подвески ВЛ-0,4 кВ Ф. 1 инв. № Э С0000362 от опоры № 82 до опоры № 85 (дог. №2402-17-п от 16.02.2024г)) | P2_ElektrosetKO | 2024 | 2025 | 0,037 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1 | Реконструкция В.ЛЭП от ТП-63,186 (1 Сыркаши) ЭС0000382 (ВЛ 0,23 кВ Ф.2 (Инв. № ЭС0000382) от опоры №8 до опоры №8/4 (дог. №2406-110-2-п от 13.06.2024г)) | P3_ElektrosetKO | 2024 | 2025 | 0,120 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-66 ул.Чудоякова ЭС0002241 (ВЛ-0,4 кВ Ф.3 (инв. №ЭС 0002241) от опоры №3/1 до опоры №3/1-1 (дог. №2407-147-п от 23.07.2024г)) | P4_ElektrosetKO | 2024 | 2025 | 0,058 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1 | Реконструкция КТПН-194 ГАИ п.Фазаловка ЭС0001422 (замена на КТПН-160 кВА (дог. №2407-150-п от 26.07.2024г., дог. №2410-200-п от 06.10.2024г.)) | P5_ElektrosetKO | 2024 | 2025 | 1,192 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1 | Реконструкция В.ЛЭП от ТП-182, 62е (п.Усинский) ЭС0000363 (ВЛ-0,4 кВ Ф.2 (инв. № ЭС0000363) от опоры №1 до опоры 9-2 (дог. №2409-188-п от 18.09.2024г)) | P6_ElektrosetKO | 2024 | 2025 | 0,122 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1 | Реконструкция В.ЛЭП от ТП-60 ЭС0000380 (ВЛ-0,4 кВ Ф.1 (инв. № ЭС0000380) от опоры №9 до опоры №22 (дог. №2411-229-п от 26.11.2024г)) | P7_ElektrosetKO | 2024 | 2025 | 0,093 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1 | Реконструкция оборудования ТП-28 ЭС0002133 (оборудования РУ-0,4 кВ ТП-28 (инв. № ЭС0002133) в части установки отходящего автоматического выключателя, номинальным током 16А (дог. №2412-238-п от 16.12.2024г)) | P8_ElektrosetKO | 2024 | 2025 | 0,025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110-35-10 кВ Талдинская (распред.устройство ОРУ 110 кВ ЭС0001249) | P65_ElektrosetKO | 2026 | 2026-2027 | 0,000 | 22,952 | 32,392 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Монтаж РЗиА на ПС 220 кВ "Ускатская" | P17_ElektrosetKO | 2028 | 2028 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,400 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Монтаж РЗиА на ПС 110 кВ "Северный Борт" | P18_ElektrosetKO | 2028 | 2028 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,708 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Монтаж РЗиА на ПС 35 кВ "Сибиргинская" | P19_ElektrosetKO | 2027 | 2027 | 0,000 | 0,000 | 10,696 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция распред.устройства ОРУ 110кВ ПС Ускатская инв. № ЭС0001250 (замена выключателей 110 кВ на элегазовые ВГТ-110 (С-1,С-2) 2 шт)) | P20_ElektrosetKO | 2026 | 2026 | 0,000 | 26,939 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция распред.устройства ОРУ 220кВ ПС Ускатская инв. № ЭС0001253 (замена секционного выключателя 220 кВ на элегазовый.- 1 шт.) | P21_ElektrosetKO | 2027 | 2027 | 0,000 | 0,000 | 31,803 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция распред.устройства ОРУ 110кВ(п\ст Курегешская) инв. № ЭСТ007564 (замена выключателей 110 кВ на элегазовые ВГТ-110 (Т-1,Т-2) 2 шт.) | P22_ElektrosetKO | 2028 | 2028 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 29,475 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция распред.устройства ОРУ 35кВ инв. № ЭС0001257 (ПС Северный Борт замена выключателей 35 кВ У-31, У-33, У-32, У-34, Т-1, Т-2, СВ) | P23_ElektrosetKO | 2026 | 2026-2027 | 0,000 | 10,210 | 19,272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция распред.устройства ОРУ 110кВ инв.№ ЭС0001252 (замены масленных выключателей В-110 Т-1, В-110 Т-2 типа ВМТ на В-110 типа ВГТ-110 ПС Северный Борт) | P24_ElektrosetKO | 2028 | 2028 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 29,181 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС Сибиргинская, замена выключателей 35кВ на элегазовые ( Т-1, Т-2) 2 шт | P25_ElektrosetKO | 2026 | 2026 | 0,000 | 7,743 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция п\ст Центральная (ПС 35 кВ "Центральная городская" инв. №ЭС0002198) | P26_ElektrosetKO | 2027 | 2027 | 0,000 | 0,000 | 6,354 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция распред.устройство ОРУ 110кВ ЭС0001250 (ПС "Ускатская" в части замены выключателей 110 кВ (инв. №ЭС0001250)) | К402_ElektrosetKO | 2023 | 2025 | 59,155 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Районная котельная замена выключателей 110кВ на элегазовые ВГТ-110 (Т-1,Т-2) 2 шт | P30_ElektrosetKO | 2029 | 2029 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30,787 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ЗРУ-10 ЦРП Талдинского разреза (инв. №ЭСТ007626) (замена трансформатора понижающего 10/6) | P43_ElektrosetKO | 2029 | 2029 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,793 | 0,000 |
| 1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП 110 кВ п/с Междуреченская-п/с Томусинская (инв. №ЭС0000899) | P31_ElektrosetKO | 2027 | 2027-2030 | 0,000 | 0,000 | 17,535 | 29,453 | 43,330 | 114,722 |
| 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ С-19 Бунгурская - Листвянская (инв. № ЭСТ007551) | P38_ElektrosetKO | 2028 | 2028-2029 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,700 | 5,379 | 0,000 |
| 1.2.4.1 | Реконструкция системы АИИС КУЭ ЧС. | P32_ElektrosetKO | 2026 | 2026-2030 | 0,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 1,800 | 0,000 |
| 1.2.4.1 | Реконструкция ПС Восточная 35 инв. № ЭС0001209 (замена ограждения ПС) | P33_ElektrosetKO | 2026 | 2026 | 0,000 | 2,330 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.4.1 | Реконструкция системы АИИС КУЭ ЧС. | К275_ElektrosetKO | 2021 | 2025 | 23,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.4.1 | Реконструкции Здания ПС Распадская-2 (замена ограждения), инв. № 008933 | P34_ElektrosetKO | 2027 | 2027 | 0,000 | 0,000 | 3,109 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.4.1 | Реконструкция Здания п/с Клетьевая 35/6 кВ инв. № ЭС0000727 (замена ограждения ПС) | P35_ElektrosetKO | 2026 | 2026 | 0,000 | 3,145 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.4.1 | Реконструкция ПС Тяговая 35/6кВ инв. №ЭС007549 (замена ограждения ПС) | P36_ElektrosetKO | 2027 | 2027 | 0,000 | 0,000 | 1,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.4.1 | Реконструкция Здания п/с Пойменная инв. № ЭС0000733 (замена ограждения ПС) | P37_ElektrosetKO | 2026 | 2026 | 0,000 | 1,513 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.4.1 | Строительство пункта охраны (модульное здание с системой СКУД, ворота) пр. Строителей 52 | P40_ElektrosetKO | 2026 | 2026 | 0,000 | 0,478 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.4.1 | Реконструкция помещений 2,3 этажа АБК Строителей 52 (литер Б) | P42_ElektrosetKO | 2029 | 2029 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 26,500 | 0,000 |
| 1.2.4.1 | Модернизация АСД инв.№ЭС 009469 | P13_ElektrosetKO | 2026 | 2026-2030 | 0,000 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| 1.4 | Реконструкция ПС 110-35-10 кВ Талдинская (распред.устройство ОРУ 35 кВ ЭС0001255) | К394_ElektrosetKO | 2021 | 2025 | 5,674 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | Строительсьво КВЛ 6кВ проводом СИП-3 1*70, участка КВЛ 6 кВ Ф 28,216 от опоры № 229 до опор № 229/1-4, № 229/2-4, 2КЛ 6 кВ от опор № 229/1-4, № 229/2-4 до ТП-234 "Романтика", установка реклоузеров 6 кВ. | P39_ElektrosetKO | 2026 | 2026 | 0,000 | 2,114 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Строительство шестицепной КЛ 6 кВ Ф25,224,510 от РП 5 до опоры №1 АО "Электросеть" | P41_ElektrosetKO | 2027 | 2027 | 0,000 | 0,000 | 2,294 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Создание охранно-пожарной системы в здании АБК АО "Электросеть" по адресу, проспект Строителей 52 | P11_ElektrosetKO | 2025 | 2025 | 1,980 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Монтаж системы видеонаблюдения территория пр. Строителей 52 | P12_ElektrosetKO | 2025 | 2025 | 0,759 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Модернизация АСД инв.№ЭС 009469 | P13_ElektrosetKO | 2025 | 2025 | 0,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6 | Покупка бригадных автомобилей | P44_ElektrosetKO | 2026 | 2026 | 0,000 | 4,322 | 2,161 | 3,783 | 2,161 | 2,161 |
| 1.6 | БОРТОВОЙ автомобиль КМУ (под прицеп-роспуск) для перевозки опор | P45_ElektrosetKO | 2026 | 2026 | 0,000 | 14,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6 | Прицеп - роспуск | P46_ElektrosetKO | 2026 | 2026 | 0,000 | 1,742 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6 | Экскаватор - погрузчик | P47_ElektrosetKO | 2026 | 2026 | 0,000 | 11,840 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6 | Трактор БМ-205Д (буроям) | P48_ElektrosetKO | 2029 | 2029 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,900 | 0,000 |
| 1.6 | Указатель определения КЗ на землю Вектор | P49_ElektrosetKO | 2026 | 2026 | 0,000 | 0,053 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6 | Аппарат СНЧ испытания КЛ (ХВА-30) | P50_ElektrosetKO | 2026 | 2026 | 0,000 | 2,875 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6 | Дизельный генератор ТСС ЭД-500-Т400 в погодозащитном кожухе на прицепе | P52_ElektrosetKO | 2026 | 2026 | 0,000 | 4,862 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6 | Аппарат испытания масла- АИМ-90А (Новокузнецкий участок) | P53_ElektrosetKO | 2026 | 2026 | 0,000 | 0,368 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6 | Сушильный шкаф (Рубин РШС-3Д-100) | P54_ElektrosetKO | 2026 | 2026 | 0,000 | 0,267 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6 | Шкаф вытяжной без подвода воды с электрикой (1520х750х2160 мм, раб. поверхность - МОНОЛИТНЫЙ КЕРАМОГРАНИТ) | P55_ElektrosetKO | 2026 | 2026 | 0,000 | 0,197 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6 | Установка цеолитовая с маслонагревателем УЦМ-92М | P56_ElektrosetKO | 2027 | 2027 | 0,000 | 0,000 | 0,384 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6 | Кабельный транспортер | P57_ElektrosetKO | 2026 | 2026 | 0,000 | 1,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6 | Трактор трелевочный с мульчером | P58_ElektrosetKO | 2026 | 2026 | 0,000 | 4,450 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6 | Камаз самосвал | P59_ElektrosetKO | 2030 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,900 |
| 1.6 | Прицеп низкорамный | P60_ElektrosetKO | 2026 | 2026 | 0,000 | 3,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6 | АГП на базе грузового автомобиля | P61_ElektrosetKO | 2029 | 2029 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,750 | 0,000 |
| 1.6 | Автолаборатория | P62_ElektrosetKO | 2030 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,917 |
| 1.6 | Автомастерская на базе грузового автомобиля | P63_ElektrosetKO | 2029 | 2029 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,300 | 0,000 |
| 1.6 | Персональный компьютер | P66_ElektrosetKO | 2026 | 2026 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6 | Монитор | P67_ElektrosetKO | 2026 | 2026 | 0,000 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6 | МФУ | P68_ElektrosetKO | 2026 | 2029 | 0,000 | 0,960 | 0,000 | 0,000 | 0,960 | 0,000 |
| 1.6 | ИБП 30КВА | P70_ElektrosetKO | 2027 | 2027 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6 | Шкаф серверный с отоплением и кондиционером | P71_ElektrosetKO | 2028 | 2028 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6 | Инженерная система (МФУ) HP DesignJet T2600dr ps36 (3EK15A) | P72_ElektrosetKO | 2029 | 2029 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,040 | 0,000 |
| 1.6 | ATС Yeastar | P73_ElektrosetKO | 2030 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,600 |
| 1.6 | Телефонные SIP аппараты | P74_ElektrosetKO | 2030 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,400 |
| 1.6 | МФУ Катюша М350 | P69_ElektrosetKO | 2026 | 2026 | 0,000 | 0,790 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6 | Покупка бригадного автомобиля в количестве 1 ед. | N_48_ElektrosetKO | 2023 | 2025 | 2,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6 | ИТ Оборудование | N_49_ElektrosetKO | 2023 | 2025 | 2,987 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6 | Пресс гидравлический ручной | P14_ElektrosetKO | 2025 | 2025 | 0,420 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6 | Вольтмперфазометр РС-30 | P15_ElektrosetKO | 2025 | 2025 | 0,314 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Намеченные к реализации инвестиционные проекты на период 2025 - 2030 гг. соответствуют современному уровню развития технологий, стоимость реализации проектов, в целом, соответствует средним рыночным ценам, сложившимся в Кемеровской области, а также направлены на снижение аварийных отключений, повышение качества и надежности электроснабжения потребителей.

3. Анализ документальной обоснованности проекта инвестиционной программы на 2025 – 2030 годы.

Компания направила в адрес Региональной энергетической комиссии Кузбасса формы проекта инвестиционной программы на 2025 - 2030 годы. Перечень направленных форм соответствует подпункту «м» пункта 19 Стандартов раскрытия информации сетевой организацией.

Оформление проекта изменений инвестиционной программы соответствует шаблонам, утвержденным приказом Минэнерго России от 05.05.2016 № 380.

3.1. Анализ целесообразности и обоснованности применения технологических и стоимостных решений инвестиционных проектов

Предварительный анализ проекта и перечень предоставленной документации к инвестиционной программе АО «Электросеть» (г. Междуреченск) на период реализации 2025 - 2030 годы, отражен в таблице 4.

При анализе обосновывающих материалов, приложенных к проекту инвестиционной программы, а также при расчете стоимости проектов на основании приказа Минэнерго России от 26.02.2024 № 131 «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства» превышение стоимости проектов относительно стоимости, рассчитанной в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, утверждаемыми Минэнерго России не выявлено.

Учитывая изложенное, а также руководствуясь заключением межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий (протокол заседания межотраслевого совета потребителей от «25» декабря 2025 года), положительным заключением системного оператора, принимая во внимание проведенную оценку тарифных последствий выполнения инвестиционной программы на период ее реализации, в соответствии с полномочиями РЭК Кузбасса, указанными в подпункте «а» пункта 36 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977, эксперты предлагают утвердить инвестиционную программу АО «Электросеть» в части ее реализации в 2025 – 2030 годы в следующих размерах:

Таблица 3

Источники финансирования инвестиционной программы АО «Электросеть» на 2025 – 2030 годы

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Итого за период реализации инвестиционной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | План | План | План | План | План | План |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Источники финансирования инвестиционной программы всего, в том числе: |  | млн рублей | 99,206 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 784,206 |
| I | Собственные средства всего, в том числе: | млн рублей | 99,206 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 784,206 |
| 1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | млн рублей | 0,000 | 0,000 | 16,538 | 28,270 | 32,147 | 35,103 | 115,445 |
| 1.1.1 | полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам): | млн рублей | 0,000 | 0,000 | 16,538 | 28,270 | 32,147 | 35,103 | 115,445 |
| 1.1.1.1 | оказания услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 0,000 | 0,000 | 16,538 | 28,270 | 32,147 | 35,103 | 115,445 |
| 1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: | млн рублей | 99,206 | 123,308 | 120,462 | 108,730 | 104,853 | 101,897 | 668,760 |
| 1.2.1 | текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе: | млн рублей | 99,206 | 123,308 | 120,462 | 108,730 | 104,853 | 101,897 | 668,760 |
| 1.2.1.1 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 99,206 | 123,308 | 120,462 | 108,730 | 104,853 | 101,897 | 668,760 |
| 2 | Прочие привлеченные средства | млн рублей | 0,000 | 13,692 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 4

Анализ представленных АО «Электросеть» (г. Междуреченск) материалов, обосновывающих проект

инвестиционной программы на 2025-2030 годы

| Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  |  | Документы, подтверждающие техническую либо экономическую необходимость реализации проекта | Документы, подтверждающие стоимость проекта | Экономически обоснованная стоимость инвестиционных проектов, млн. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |  |
|  |  | План | План | План | План | План | План |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Всего по программе |  | 99,206 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 |  |  | 784,206 |
| Реконструкция КЛ-0,4кВ (от ТП-6) ЭС0002043 (существующей двухцепной КЛ 0,4 кВ (инв. № ЭС0002043) от яч. № 3 и яч. № 5 РУ 0,4 кВ ТП 6 до ВРУ 0,4 кВ нежилого здания, в части замены на двухцепную КЛ 0,4 кВ большего сечения (дог. №2311-183-п от 30.11.2023г)) | P1_ElektrosetKO | 0,320 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Договор №2311-183-п от 31.11.2023; ведомость объема работ и материалов №8-2025 | Локальный сметный расчет №8М-2025-03-01; сводный сметный расчет строительства №ССрСС | 0,320 |
| Реконструкция возд.каб.ЛЭП ф 28 (возд) ЭС0000408 (ВЛ-6 кВ Ф. 28-216 (инв. №ЭС0000408) в части монтажа совместной подвески ВЛ-0,4 кВ Ф. 1 инв. № Э С0000362 от опоры № 82 до опоры № 85 (дог. №2402-17-п от 16.02.2024г)) | P2_ElektrosetKO | 0,037 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Договор №2402-17-п от 16.02.2024; ведомость объема работ и материалов №4-2025 | Локальный сметный расчет №7М-2025-00-01; | 0,037 |
| Реконструкция В.ЛЭП от ТП-63,186 (1 Сыркаши) ЭС0000382 (ВЛ 0,23 кВ Ф.2 (Инв. № ЭС0000382) от опоры №8 до опоры №8/4 (дог. №2406-110-2-п от 13.06.2024г)) | P3_ElektrosetKO | 0,120 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Договор №2406-110/2-п от 13.06.2024; ведомость объема работ и материалов №3-2025 | Локальный сметный расчет №7М-2025-00-01; | 0,120 |
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-66 ул.Чудоякова ЭС0002241 (ВЛ-0,4 кВ Ф.3 (инв. №ЭС 0002241) от опоры №3/1 до опоры №3/1-1 (дог. №2407-147-п от 23.07.2024г)) | P4_ElektrosetKO | 0,058 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Договор №2407-147-п от 23.07.2024; ведомость объема работ и материалов №7-2025 | Локальный сметный расчет №5М-2025-00-01; | 0,058 |
| Реконструкция КТПН-194 ГАИ п.Фазаловка ЭС0001422 (замена на КТПН-160 кВА (дог. №2407-150-п от 26.07.2024г., дог. №2410-200-п от 06.10.2024г.)) | P5_ElektrosetKO | 1,192 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Договор № 2410-200-п | Локальный сметный расчет №9М-2025-02-01;Локальный сметный расчет №9М-2025-09-01; сводный сметный расчет № ССрСС | 1,192 |
| Реконструкция В.ЛЭП от ТП-182, 62е (п.Усинский) ЭС0000363 (ВЛ-0,4 кВ Ф.2 (инв. № ЭС0000363) от опоры №1 до опоры 9-2 (дог. №2409-188-п от 18.09.2024г)) | P6_ElektrosetKO | 0,122 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Договор № 2409-188-п; ведомость объема работ и материалов №3-2025 | локальный сметный расчет №4М-2025-00-01 | 0,122 |
| Реконструкция В.ЛЭП от ТП-60 ЭС0000380 (ВЛ-0,4 кВ Ф.1 (инв. № ЭС0000380) от опоры №9 до опоры №22 (дог. №2411-229-п от 26.11.2024г)) | P7_ElektrosetKO | 0,093 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Договор № 2411-229-п; ведомость объема работ и материалов №3-2025 | локальный сметный расчет №3М-2025-00-02 | 0,093 |
| Реконструкция оборудования ТП-28 ЭС0002133 (оборудования РУ-0,4 кВ ТП-28 (инв. № ЭС0002133) в части установки отходящего автоматического выключателя, номинальным током 16А (дог. №2412-238-п от 16.12.2024г)) | P8_ElektrosetKO | 0,025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Договор № 2412-238-п; ведомость объема работ и материалов №3-2026 | Локальный сметный расчет №9М-2025-02-01;Локальный сметный расчет №9М-2025-09-01; сводный сметный расчет № ССрСС; | 0,025 |
| Реконструкция ПС 110-35-10 кВ Талдинская (распред.устройство ОРУ 110 кВ ЭС0001249) | P65_ElektrosetKO | 0,000 | 22,952 | 32,392 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Ведомость объема работ №7-202 от 27.01.2025г. Для расчета стоимость реконструкции Распред.устройство ОРУ 110 кВ ПС Талдинская АО "электросеть" в г. Междуреченск ; | УНЦ; коммерческие предложения; ведомость объема работ №8-2025; | 55,344 |
| Монтаж РЗиА на ПС 220 кВ "Ускатская" | P17_ElektrosetKO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,400 | 0,000 | 0,000 | Ведомость объема работ | коммерческие предложения | 15,400 |
| Монтаж РЗиА на ПС 110 кВ "Северный Борт" | P18_ElektrosetKO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,708 | 0,000 | 0,000 | ведомость объема работ №40; | сводная смета №ССРСС-516М-2025; локальная мета №516 М-2025-02-01; УНЦ; коммерческое предложение | 7,708 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтаж РЗиА на ПС 35 кВ "Сибиргинская" | P19_ElektrosetKO | 0,000 | 0,000 | 10,696 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Ведомость объема работ и материалов №42 от 03.02.2025; Карты заказа шкафа | сводная смета №ССРСС-514М-2025; локальная смета № 514М-2025-02-01; Локальная смета №514М-2025-09-01; УНЦ; коммерческие предложения | 10,696 |
| Реконструкция распред.устройства ОРУ 110кВ ПС Ускатская инв. № ЭС0001250 (замена выключателей 110 кВ на элегазовые ВГТ-110 (С-1,С-2) 2 шт)) | P20_ElektrosetKO | 0,000 | 26,939 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Ведомость объема работ и материалов №74 от 17.02.2024; Опросный лист на выключатели элегазовые боковые ВЭБ110-40/2500УХЛ1; ведомость объема работ №74-2; | локальный сметный расчет №826; УНЦ | 26,939 |
| Реконструкция распред.устройства ОРУ 220кВ ПС Ускатская инв. № ЭС0001253 (замена секционного выключателя 220 кВ на элегазовый.- 1 шт.) | P21_ElektrosetKO | 0,000 | 0,000 | 31,803 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Ведомость объема работ и материалов №51; акт обследования для определения объема работ | локальная смета №828М-2025-00-01; ведомость объема работ №52; УНЦ; коммерческое предложение | 31,803 |
| Реконструкция распред.устройства ОРУ 110кВ(п\ст Курегешская) инв. № ЭСТ007564 (замена выключателей 110 кВ на элегазовые ВГТ-110 (Т-1,Т-2) 2 шт.) | P22_ElektrosetKO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 29,475 | 0,000 | 0,000 | ведомость объема работ №73; | локальная смета №827М-2025-00-01; ведомость объема работ №73-2; УНЦ; спецификация | 29,475 |
| Реконструкция распред.устройства ОРУ 35кВ инв. № ЭС0001257 (ПС Северный Борт замена выключателей 35 кВ У-31, У-33, У-32, У-34, Т-1, Т-2, СВ) | P23_ElektrosetKO | 0,000 | 10,210 | 19,272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Ведомость объема работ и материалов №71 от 17.02.2025.; Акт обследования для определения объема работ | локальный сметный расчет №824М-2025-00-01; ведомость объема работ №71-1; УНЦ; коммерческое предложение | 29,482 |
| Реконструкция распред.устройства ОРУ 110кВ инв.№ ЭС0001252 (замены масленных выключателей В-110 Т-1, В-110 Т-2 типа ВМТ на В-110 типа ВГТ-110 ПС Северный Борт) | P24_ElektrosetKO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 29,181 | 0,000 | 0,000 | Ведомость объема работ №72; Акт обследования для определения объема работ | локальная смета №825 М-2025-00-01; ведомость объема работ №72-2 | 29,181 |
| Реконструкция ПС Сибиргинская, замена выключателей 35кВ на элегазовые ( Т-1, Т-2) 2 шт | P25_ElektrosetKO | 0,000 | 7,743 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Ведомость объема работ и материалов №16 от 30.01.2025; Акт обследования для определения объема работ | локальная смета №375 М-2025-09-01; локальная смета №375 М-2025-02-01; сводная смета стоимости строительства №375 М-2025; ведомость объема расчет №17; УНЦ; коммерческое предложение; спецификация №13 от 12.09.2024 | 7,743 |
| Реконструкция Телемеханики п\ст Центральная (ПС 35 кВ "Центральная городская" инв. №ЭС0002198) | P26_ElektrosetKO | 0,000 | 0,000 | 6,354 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Ведомость объема работ и материалов №41 от 03.02.2025; Карты заказа шкафа | сводная смета №ССРСС-515М-2025; локальная смета № 515М-2025-09-01; лояльная смета № 515М-2025-02-01; УНЦ; коммерческие предложения | 6,354 |
| Реконструкция распред.устройство ОРУ 110кВ ЭС0001250 (ПС "Ускатская" в части замены выключателей 110 кВ (инв. №ЭС0001250)) | К402_ElektrosetKO | 59,155 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Акт обследования; ведомость объема работ№ЭС0001253; опросный лист-заявка; договор поставки№2103-30р; спецификация №14 | Локальный сметный расчет №451М-2024-09-01; локальный сметный расчет №451М-2024-02-01; сводный сметный расчет строительства №451М- 2024; расчет стоимости №451М-2024-00-00 | 59,155 |
| Реконструкция ПС 110 кВ Районная котельная замена выключателей 110кВ на элегазовые ВГТ-110 (Т-1,Т-2) 2 шт | P30_ElektrosetKO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30,787 | 0,000 | Ведомость объема работ | УНЦ; локальная смета № 374 М-2025-00-01; спецификация | 30,787 |
| Реконструкция ЗРУ-10 ЦРП Талдинского разреза (инв. №ЭСТ007626) (замена трансформатора понижающего 10/6) | P43_ElektrosetKO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,793 | 0,000 | ведомость объема работ №52 | УНЦ; сводная смета № ССРСС-517М-2025; локальная смета № 517 М-2025-02-01; локальная смета №517 М-2025-09-01 | 0,793 |
| Реконструкция ЛЭП 110 кВ п/с Междуреченская-п/с Томусинская (инв. №ЭС0000899) | P31_ElektrosetKO | 0,000 | 0,000 | 17,535 | 29,453 | 43,330 | 114,722 | Ведомость объема работ №61; | УНЦ | 205,040 |
| Реконструкция ВЛ-35 кВ С-19 Бунгурская - Листвянская (инв. № ЭСТ007551) | P38_ElektrosetKO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,700 | 5,379 | 0,000 | Ведомость объема работ | проектная документация № 2020-01/1-сд | 18,079 |
| Реконструкция системы АИИС КУЭ ЧС. | P32_ElektrosetKO | 0,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 1,800 | 0,000 | Ведомость объема работ и материалов №1-2026от 11.02.2025; ведомость объема работ №5-2026; | локальная смета №512М-2025-12-01; локальная смета №512М-2025-02-01; локальная смета №512М-2025-09-01; сводная смета ССРСС-512М-2024; расчет стоимости №512М-2025-00-00 | 19,800 |
| Реконструкция ПС Восточная 35 инв. № ЭС0001209 (замена ограждения ПС) | P33_ElektrosetKO | 0,000 | 2,330 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Ведомость объема строительных работ №3; ведомость объема работ №2; | УНЦ | 2,330 |
| Реконструкция системы АИИС КУЭ ЧС. | К275_ElektrosetKO | 23,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Протокл №3641950; договор подряда № 2406-88; отчет о проектном обследовании | локальная смета №394М-2024-09-01; локальная смета №394М-2025-09-03; локальная смета №394М-2024-02-02; локальная смета №394М-2024-09-02; локальная смета №394М-2024-09-04; | 23,500 |
| Реконструкции Здания ПС Распадская-2 (замена ограждения), инв. № 008933 | P34_ElektrosetKO | 0,000 | 0,000 | 3,109 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Ведомость объема строительных работ №26; ведомость объема работ №5; | локальная смета № 16М-2025-02-01; УНЦ | 3,109 |
| Реконструкция Здания п/с Клетьевая 35/6 кВ инв. № ЭС0000727 (замена ограждения ПС) | P35_ElektrosetKO | 0,000 | 3,145 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Ведомость объема строительных работ №4; ведомость объема работ №2; | УНЦ | 3,145 |
| Реконструкция ПС Тяговая 35/6кВ инв. №ЭС007549 (замена ограждения ПС) | P36_ElektrosetKO | 0,000 | 0,000 | 1,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Ведомость объема работ №2; ведомость объема работ №2; | локальная смета №17М-2025-02-01; УНЦ | 1,700 |
| Реконструкция Здания п/с Пойменная инв. № ЭС0000733 (замена ограждения ПС) | P37_ElektrosetKO | 0,000 | 1,513 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Ведомость объема строительных работ №6; ведомость объема работ №6 | УНЦ | 1,513 |
| Строительство пункта охраны (модульное здание с системой СКУД, ворота) пр. Строителей 52 | P40_ElektrosetKO | 0,000 | 0,478 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | Коммерческие предложения | 0,478 |
| Реконструкция помещений 2,3 этажа АБК Строителей 52 (литер Б) | P42_ElektrosetKO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 26,500 | 0,000 | - | сводный сметный расчет № 458М-2024; сводки затрат | 26,500 |
| Модернизация АСД инв.№ЭС 009469 | P13_ElektrosetKO | 0,000 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | - | Пртокол №16 от 25.06.2024; договор поставки и установки оборудования №2411-33р от 02.11.2024 | 1,500 |
| Реконструкция ПС 110-35-10 кВ Талдинская (распред.устройство ОРУ 35 кВ ЭС0001255) | К394_ElektrosetKO | 5,674 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | протокол технического совещания; протокол №32514509031; рабочая документация | УНЦ | 5,674 |
| Строительсьво КВЛ 6кВ проводом СИП-3 1*70, участка КВЛ 6 кВ Ф 28,216 от опоры № 229 до опор № 229/1-4, № 229/2-4, 2КЛ 6 кВ от опор № 229/1-4, № 229/2-4 до ТП-234 "Романтика", установка реклоузеров 6 кВ. | P39_ElektrosetKO | 0,000 | 2,114 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Ведомость объема работ №21 от 31.01.2025; ведомость объем работ №24; ведомость объма работ №22; ведомость объема работ №23; | локальная смета №372М-2025-00-01; коммерческое предложение; счет-договор №150 от 29.01.2025; локальная смета №373М-2025-02-01; УНЦ; сводная смета №373М-2025; локальная смета № 371М-2025-09-01. | 2,114 |
| Строительство шестицепной КЛ 6 кВ Ф25,224,510 от РП 5 до опоры №1 АО "Электросеть" | P41_ElektrosetKO | 0,000 | 0,000 | 2,294 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Ведомость объема работ №21; | сводный сметный расчет №ССРСС-317М-2025; локальная смета №371М-2025-02-01; УНЦ | 2,294 |
| Создание охранно-пожарной системы в здании АБК АО "Электросеть" по адресу, проспект Строителей 52 | P11_ElektrosetKO | 1,980 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Служебная записка о включении в инвестиционную программу; ведомость проектных работ №2; протокол №3883492; договор подряда №2412-155р; ведомость объема рабт 1; ведомость объема работ 2; сводная таблица результатов; рабочая документация | коммерческие предложения | 1,980 |
| Монтаж системы видеонаблюдения территория пр. Строителей 52 | P12_ElektrosetKO | 0,759 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ведомость объема работ №04022025; ведомость объема работ№04022025; акт оценки размщения камер; конъюктурный анализ | Счет на оплату №3334 счет на оплату№34; счет-договор №19694032; локальный сметный расчет № 00-00-00; локальный сметный расчет №510 М-2025-00-01 | 0,759 |
| Модернизация АСД инв.№ЭС 009469 | P13_ElektrosetKO | 0,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ходатайство №ПГ/М/087; протокол №16; договор поставки № 2411-133р | коммерческие предложения | 0,150 |
| Покупка бригадных автомобилей | P44_ElektrosetKO | 0,000 | 4,322 | 2,161 | 3,783 | 2,161 | 2,161 | Протокол засдания закупочной комиссии №3960689 от 13.03.2025 | договор поставки №2503-40р от 21.03.2025г.; коммерческие предложения | 14,588 |
| БОРТОВОЙ автомобиль КМУ (под прицеп-роспуск) для перевозки опор | P45_ElektrosetKO | 0,000 | 14,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | коммерческие предложения | 14,100 |
| Прицеп - роспуск | P46_ElektrosetKO | 0,000 | 1,742 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | коммерческие предложения | 1,742 |
| Экскаватор - погрузчик | P47_ElektrosetKO | 0,000 | 11,840 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | коммерческие предложения | 11,840 |
| Трактор БМ-205Д (буроям) | P48_ElektrosetKO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,900 | 0,000 | - | коммерческие предложения | 2,900 |
| Указатель определения КЗ на землю Вектор | P49_ElektrosetKO | 0,000 | 0,053 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | коммерческие предложения | 0,053 |
| Аппарат СНЧ испытания КЛ (ХВА-30) | P50_ElektrosetKO | 0,000 | 2,875 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | коммерческие предложения | 2,875 |
| Дизельный генератор ТСС ЭД-500-Т400 в погодозащитном кожухе на прицепе | P52_ElektrosetKO | 0,000 | 4,862 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | коммерческие предложения | 4,862 |
| Аппарат испытания масла- АИМ-90А (Новокузнецкий участок) | P53_ElektrosetKO | 0,000 | 0,368 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | коммерческие предложения | 0,368 |
| Сушильный шкаф (Рубин РШС-3Д-100) | P54_ElektrosetKO | 0,000 | 0,267 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | коммерческие предложения | 0,267 |
| Шкаф вытяжной без подвода воды с электрикой (1520х750х2160 мм, раб. поверхность - МОНОЛИТНЫЙ КЕРАМОГРАНИТ) | P55_ElektrosetKO | 0,000 | 0,197 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | коммерческие предложения | 0,197 |
| Установка цеолитовая с маслонагревателем УЦМ-92М | P56_ElektrosetKO | 0,000 | 0,000 | 0,384 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | коммерческие предложения | 0,384 |
| Кабельный транспортер | P57_ElektrosetKO | 0,000 | 1,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | коммерческие предложения | 1,700 |
| Трактор трелевочный с мульчером | P58_ElektrosetKO | 0,000 | 4,450 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | коммерческие предложения | 4,450 |
| Камаз самосвал | P59_ElektrosetKO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,900 | - | коммерческие предложения | 6,900 |
| Прицеп низкорамный | P60_ElektrosetKO | 0,000 | 3,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | коммерческие предложения | 3,500 |
| АГП на базе грузового автомобиля | P61_ElektrosetKO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,750 | 0,000 | - | коммерческие предложения | 7,750 |
| Автолаборатория | P62_ElektrosetKO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,917 | - | коммерческие предложения | 9,917 |
| Автомастерская на базе грузового автомобиля | P63_ElektrosetKO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,300 | 0,000 | - | коммерческие предложения | 12,300 |
| ИТ оборудование | P64_ElektrosetKO | 0,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | Протокол засдания закупочной комиссии №3960655 от 03.2025; Протокол засдания закупочной комиссии №39955492 от 04.2025; Протокол засдания закупочной комиссии №3960674 от 19. 03.2025; Протокол засдания закупочной комиссии №3987929 от 02.04.2025; Протокол засдания закупочной комиссии №3968950 от 26.03.2025; соглашение №2504-48р | Договор поставки №2306-117р от 09.06.2023г.; спецификация №14от 21.03.2025; спецификация №15 от 21.04.2025; лист согласования конкурнтной карты №3960674; договор пставки № 2503-39р; конкурнтная карта №3987929; договор поставки №2504-49р; договор поставки 2504-48р; коммерческие предложения | 15,000 |
| Покупка бригадного автомобиля в количестве 1 ед. | N_48_ElektrosetKO | 2,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Акт тех. Состояния;протокл №3; протокол №180/1; протокол закупочной комиссии № 3960689; договор поставки № 2503-40р | коммерческие предложения | 2,300 |
| ИТ Оборудование | N_49_ElektrosetKO | 2,987 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | техническое задание; консалдированныезаявки на поставку ИТ оборудования | коммерческие предложения | 2,987 |
| Пресс гидравлический ручной | P14_ElektrosetKO | 0,420 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | коммерческие предложения | 0,420 |
| Вольтмперфазометр РС-30 | P15_ElektrosetKO | 0,314 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | договор поставки №2412-150р | счет фактура №94 | 0,314 |

Приложение № 4 к протоколу № 98

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 25.12.2025

Заключение РЭК Кузбасса

по результатам анализа документальной обоснованности проекта изменения инвестиционной программы ООО «Горэлектросеть» (г. Новокузнецк) на период 2024 – 2029 годы

- Введение

Заключение разработано и сформировано в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Федеральным законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;

- постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 
«Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» (далее-Правила);

- постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» (далее - Стандарты);

- постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (вместе с «Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», «Правилами государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике»);

- приказом Минэнерго России от 26.02.2024 № 131 «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства»;

- приказом Минэнерго России от 05.05.2016 № 380 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе 
(о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, указанной в абзацах втором - четвертом, шестом, восьмом и десятом подпункта «ж» пункта 11 стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 21.01.2004 г. № 24, правил заполнения указанных форм и требований к форматам раскрытия сетевой организацией электронных документов, содержащих информацию об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах» (далее - Приказ Минэнерго России от «05» мая 2016 г. № 380);

- прочих нормативных правовых и подзаконных нормативных правовых актов.

Целью заключения является оценка необходимости реализации инвестиционных проектов по критериям технологической и стоимостной целесообразности.

2. Параметры проекта инвестиционной программы

Размещенный на официальном сайте РЭК Кузбасса проект изменения инвестиционной программы ООО «Горэлектросеть» (г. Новокузнецк) на период 2024 – 2029 годы направлен на выполнение требований федерального законодательства в части обеспечения надежности и качества электроснабжения потребителей, замены физически и морально устаревшего оборудования, увеличения пропускной способности электрических сетей.

В соответствии с проектом изменения инвестиционной программы на период 2024–2029 гг., размещенным на официальном сайте ООО «Горэлектросеть» (уведомление об этом направлено письмом от 28.04.2025 исх. №14-3508-12), предприятие предлагает произвести корректировку утвержденной программы в части ее реализации в 2025 и 2026 году.

Таблица 1.

Размеры источников финансирования проекта изменения инвестиционной программы ООО «Горэлектросеть» (г. Новокузнецк) на 2025 и 2026 годы.

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | План |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I + строка II) всего, в том числе: |  | млн рублей | 70,220 | 73,810 |
| I | Собственные средства всего, в том числе: | млн рублей | 57,861 | 73,810 |
| 1.1. | Текущая амортизация основных средств, учтенная в ценах (тарифах) на оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 57,861 | 73,810 |
| II | Привлеченные средства всего, в том числе: | млн рублей | 12,359 | 0,000 |
| 2.1. | Прочие привлеченные средства | млн рублей | 12,359 | 0,000 |

В соответствии с предложением предприятия, размещенном на официальном сайте РЭК Кузбасса, стоимость проекта изменения инвестиционной программы  ООО «Горэлектросеть» на 2025 год составляет 70,2 млн. руб. без НДС, на 2026 год 73,8 млн. руб. без НДС. Таким образом, размер и источники финансирования проекта изменения инвестиционной программы, в части ее реализации в 2025 и 2026 году, аналогичны утвержденным РЭК Кузбасса на 2025 и 2026 год размерам и источникам финансирования инвестиционной программы.

Предприятие предлагает изменить перечень и стоимость инвестиционных проектов, входящих в состав утвержденной инвестиционной программы в части ее реализации в 2025 и 2026 году (см. табл. 2).

Таблица 2.

Инвестиционные проекты, входящие в состав проекта изменения инвестиционной программы, в части ее реализации в 2025 - 2026 гг.

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Иденти- фикатор инвести-ционного проекта | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год |  | 2026 год |  |
|  |  |  | Утвержденный план | Предложение по корректировке | Утвержденный план | Предложение по корректировке |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 70,223 | 70,223 | 73,809 | 73,809 |
| 1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф."АТС" до отпаечной опоры на границе участка, ул.Обнорского, 148 | О_2025_001 | 1,560 | 1,560 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Техническое перевооружение ТП-215 с увеличением трансформаторной мощности на 0,54 МВА до 1,26 МВА | О_2025_002 | 3,177 | 3,177 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Техническое перевооружение ТП-378 с увеличением трансформаторной мощности на 0,15 МВА до 0,4 МВА | О_2025_003 | 1,011 | 1,011 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Монтаж в/в оборудования в РУ-6кВ РП-16 | О_2025_004 | 1,300 | 1,300 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Монтаж в/в оборудования в ТП-727 | О_2025_005 | 0,440 | 0,440 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Реконструкция закрытой трансформаторной подстанции МТП-639 с установкой МТП-6/0,4 кВ 0,25 МВА | О_2025_006 | 2,420 | 2,420 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Реконструкция закрытой трансформаторной подстанции ТП-2 с установкой БКТП-6/0,4 кВ 0,25МВА | О_2026_001 | 0,000 | 0,000 | 3,017 | 3,017 |
| 8 | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-184 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА | О_2025_007 | 1,350 | 1,165 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-416 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА | О_2025_008 | 1,350 | 1,165 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-76 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА | О_2025_009 | 1,350 | 1,165 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Техническое перевооружение закрытого распределительного пункта РП-4 с заменой масляных выключателей на вакуумные | О_2025_010 | 39,452 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-498 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА | О_2026_002 | 0,000 | 0,000 | 1,399 | 1,399 |
| 13 | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-147 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА | О_2026_003 | 0,000 | 0,000 | 1,399 | 1,399 |
| 14 | Техническое перевооружение закрытого распределительного пункта РП-27 с заменой масляных выключателей на вакуумные | О_2026_004 | 0,000 | 0,000 | 38,014 | 38,014 |
| 15 | Техническое перевооружение ТП-444 с заменой оборудования РУ-0,4 кВ с установкой панелей ЩО-70 | О_2026_005 | 0,000 | 0,000 | 1,422 | 1,422 |
| 16 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-10 кВ ф.25-454-1 с установкой реклоузеров 10 кВ | О_2025_011 | 4,555 | 4,799 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-6 кВ ф.13-141 с установкой реклоузеров 6 кВ | О_2025_012 | 4,555 | 4,799 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4 кВ ф. Гранитная, ф. О.Дундича от ТП-322 с заменой опор и провода, длиной 1,2 км по трассе | О_2026_006 | 0,000 | 0,000 | 2,784 | 2,784 |
| 19 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-10 кВ ф.20-Сады с установкой реклоузеров 10 кВ | О_2026_007 | 0,000 | 0,000 | 9,475 | 0,000 |
| 20 | Реконструкция кабельной линии КЛ-0,4кВ от ТП-49 до МКД ул. Хитарова, 52, длиной по трассе 0,09 км | P_2025_019 | 0,000 | 0,263 | 0,000 | 0,000 |
| 21 | Реконструкция кабельной линии КЛ-0,4кВ (ТП-49) перемычка от МКД ул. Хитарова, 54 до МКД ул. Хитарова, 56, длиной по трассе 0,042 км | P_2025_020 | 0,000 | 0,209 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | Установка интеллектуальных приборов учета | P_2025_018 | 0,000 | 33,367 | 0,000 | 21,262 |
| 23 | Строительство ВЛ-6кВ от ВЛ-6кВ ф.6-5Ж до МТП-315К, МТП-315К, ЛЭП-0,4кВ от МТП-315К ф.Дагестанский, ф.Кисловодская | О_2024_013 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 24 | Строительство ВЛ-6кВ от ВЛ-6кВ ф.3-22-Точилино до МТП-749, МТП-749 для электроснабжения квартала по ул. Добрая Шория | О_2025_013 | 4,443 | 4,443 | 0,000 | 0,000 |
| 25 | Строительство кабельной линии КЛ-0,4кВ от ТП-117 до МКД ул. Глинки, 9 длиной по трассе 0,072 км | P_2025_016 | 0,000 | 0,219 | 0,000 | 0,000 |
| 26 | Приобретение баровой грунторезной машины БГМ-1 (грунторез) на базе "Беларус-82.1" | О_2025_014 | 3,258 | 4,990 | 0,000 | 0,000 |
| 27 | Приобретение электролаборатории передвижной (0,4-10 кВ) | О_2026_008 | 0,000 | 0,000 | 15,570 | 0,000 |
| 28 | Приобретение аппарата испытания диэлектриков "Волна-АИД-70М" | О_2026_009 | 0,000 | 0,000 | 0,403 | 0,403 |
| 29 | Приобретение кабеледефектоискателя "Атлет-127АНЭ" | О_2026_010 | 0,000 | 0,000 | 0,326 | 0,326 |
| 30 | Приобретение энергомонитора 3.3 Т1 (в комплекте) | P_2025_017 | 0,000 | 0,968 | 0,000 | 0,000 |
| 31 | Приобретение дизель-генератора ТСС АД-200С-Т400-1РКМ5 (на шасси) 200 кВА | P_2025_021 | 0,000 | 2,764 | 0,000 | 0,000 |
| 32 | Приобретение дизель-генератора ТСС АД-300С-Т400-1РКМ5 (на шасси) 300 кВт | P_2026_011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,783 |

Намеченные к реализации инвестиционные проекты на период 2025-2026 гг. направлены на снижение аварийных отключений, повышение качества и надежности электроснабжения потребителей, соответствуют современному уровню развития технологий, стоимость реализации проектов соответствует средним рыночным ценам, сложившимся в Кемеровской области.

3. Анализ документальной обоснованности проекта изменения инвестиционной программы на 2024 – 2029 годы, в части ее реализации в 2025 и 2026 году

Компания направила в адрес Региональной энергетической комиссии Кузбасса формы проекта инвестиционной программы на 2024 - 2029 годы. Перечень направленных форм соответствует подпункту «м» пункта 19 Стандартов раскрытия информации сетевой организацией.

Оформление проекта инвестиционной программы соответствует Правилам заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, утвержденным приказом Минэнерго России от 05.05.2016 № 380 (далее - Приказ Минэнерго России от «05» мая 2016 г. №380).

3.1. Анализ целесообразности и обоснованности применения технологических и стоимостных решений инвестиционных проектов

Анализ экономической обоснованности инвестиционных проектов и перечень предоставленной документации к инвестиционной программе 
ООО «Горэлектросеть» (г. Новокузнецк) на период реализации 2024 - 2029 годы, отражен в таблице 4.

При анализе обосновывающих материалов, приложенных к проекту корректировки инвестиционной программы, а также при расчете стоимости проектов на основании приказа Минэнерго России от 26.02.2024 № 131 
«Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства» превышение стоимости проектов относительно стоимости, рассчитанной в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, утверждаемыми Минэнерго России не выявлено.

Следует отметить, что в проект изменения инвестиционной программы на 2026 год включено мероприятие «Реконструкция закрытой трансформаторной подстанции ТП-2 с установкой БКТП-6/0,4 кВ 0,25МВА» по реконструкции арендуемого объекта стоимостью 3,017 млн. руб. без НДС.

В соответствии со статьей 623 ГК РФ «Улучшения арендованного имущества, как отделимые, так и неотделимые, произведенные за счет амортизационных отчислений от этого имущества, являются собственностью арендодателя», а арендатор имеет право после прекращения договора на возмещение стоимости этих улучшений. В этой связи, эксперты предлагают в качестве источника финансирования вышеуказанного мероприятия указать в инвестиционной программе «Прочие собственные средства», которые ООО «Горэлектросеть», в соответствии с Гражданским кодексом, может получить от арендодателя после расторжения договора аренды.

Учитывая изложенное, принимая во внимание проведенную оценку тарифных последствий выполнения инвестиционной программы на период ее реализации, в соответствии с полномочиями РЭК Кузбасса, указанными в подпункте «а» пункта 36 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977, эксперты предлагают утвердить инвестиционную программу ООО «Горэлектросеть» в части ее реализации в 2025 и 2026 году в следующих размерах:

Таблица 3.

Источники финансирования инвестиционной программы ООО «Горэлектросеть» на 2025 и 2026 год

| № п/п | Наименование источников финансирования инвестиционной программы | Ед. изм. | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | План |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Источники финансирования инвестиционной программы всего, в том числе: |  | млн руб. | 70,223 | 73,810 |
| I | Собственные средства всего, в том числе: | млн руб. | 70,223 | 73,810 |
| 1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции, полученная от оказания услуг по передаче электрической энергии | млн руб. | 0,000 | 0,000 |
| 1.2. | Амортизация основных средств всего, учтенная в ценах (тарифах) на оказание услуг по передаче электрической энергии | млн руб. | 57,861 | 70,793 |
| 1.3. | Прочие собственные средства | млн руб. | 12,362 | 3,017 |

При этом, общий размер ежегодного финансирования не изменяется относительно утвержденных РЭК Кузбасса объемов капитальных вложений.

Таблица 4

Анализ представленных ООО «Горэлектросеть» (г. Новокузнецк) материалов, обосновывающих проект инвестиционной программы на 2024-2029 годы

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Иденти- фикатор инвести-ционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Планируемые капитальные вложения, млн. руб. (без НДС) |  | Документы, подтверждающие техническую либо экономическую необходимость реализации проекта | Документы, подтверждающие стоимость проекта | Экономи-чески обосно-ванная стоимость инвести-ционных проектов, млн. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | План на 2025 год | План на 2026 год |  |  |  |
|  | ВСЕГО по инвестиционной программе, в т.ч.: | - | - | - | 70,223 | 73,810 | - | - | 144,033 |
| 1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф."АТС" до отпаечной опоры на границе участка, ул.Обнорского, 148 | О_2025_001 | 2025 | 2025 | 1,560 | 0,000 | ПЗ. Договор об осуществлении ТП № ГЭС-207-23 от 17.05.23, технические условия № 14-3889-3114 от 17.05.23, Электрический расчет сущ. ВЛ-0,4кВ, копия технического задания на проектирование, паспортная карта ВЛ, проект шифр 03-2017-ЭС. | Ведомость объемов работ и материалов, локальная смета № 500-01/24, смета на ПИР. | 1,560 |
| 2 | Техническое перевооружение ТП-215 с увеличением трансформаторной мощности на 0,54 МВА до 1,26 МВА | О_2025_002 | 2025 | 2025 | 3,177 | 0,000 | ПЗ. Договор об осуществлении ТП № ГЭС-145-23 от 02.05.23, технические условия № 14-2413-3114 от 02.05.23 г, ТЗ на ПИР, копии технической инвентаризации, паспортов на ТМ ТП-215, Проект шифр 01-2126-ЭП, акт замера нагрузки трансформаторов в ТП-215. | Ведомость объемов работ и материалов, локальная смета № 502-02э/24, смета на ПИР. | 3,177 |
| 3 | Техническое перевооружение ТП-378 с увеличением трансформаторной мощности на 0,15 МВА до 0,4 МВА | О_2025_003 | 2025 | 2025 | 1,011 | 1,011 | ПЗ. Договор об осуществлении № ГЭС-441-23 от 05.10.23, технические условия № 14-7735-3114 от 05.10.23, копия технического паспорта, акт замера нагрузки трансформаторов в ТП-378. | Ведомость объемов работ и материалов, локальная смета № 503-02э/24, смета на ПИР. | 1,011 |
| 4 | Монтаж в/в оборудования в РУ-6кВ РП-16 | О_2025_004 | 2025 | 2025 | 1,300 | 0,000 | ПЗ. Договор об осуществлении № ГЭС-283-22 от 05.08.22, технические условия № 14-6208-3114 от 05.08.22, ТЗ на ПИР, паспортная карта РП-16, проект шифр 05-1865-ЭС1. | Ведомость объемов работ и материалов, локальная смета № 05-01э/24, смета на ПИР. | 1,300 |
| 5 | Монтаж в/в оборудования в ТП-727 | О_2025_005 | 2025 | 2025 | 0,440 | 0,000 | ПЗ. Договор об осуществлении № ГЭС-446-22 от 29.07.22, технические условия № 14-9267-3114 от 05.12.23, ТЗ на ПИР, паспорта на ТП, на ТМ, проект шифр 01-1892-ЭС1. | Ведомость объемов работ и материалов, локальная смета № 506-02э/24, смета на ПИР. | 0,440 |
| 6 | Реконструкция закрытой трансформаторной подстанции МТП-639 с установкой МТП-6/0,4 кВ 0,25 МВА | О_2025_006 | 2025 | 2025 | 2,420 | 0,000 | ПЗ. ТЗ на ПИР, копии технического паспорта ВЛ-6кВ; копия паспортной карты ТМ; паспорт трансформаторной подстанции, проект шифр 02-2215-ЭС, акт тех. освидетельствования № 22 от 20.02.24 | Ведомость объемов работ и материалов, локальная смета №532-03э/24, смета на ПИР. | 2,420 |
| 7 | Реконструкция закрытой трансформаторной под-станции ТП-2 с установкой БКТП-6/0,4 кВ 0,25МВА | О_2026_001 | 2026 | 2026 | 0,000 | 3,017 | ПЗ, акт технического освидетельствования № 55 от 20.02.24, проект шифр 02-2191-ЭС, паспортные карты трансформатора и ТП, ТЗ на ПИР, | Смета на ПИР, Локальная смета №531-03э/24. | 3,017 |
| 8 | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-184 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА | О_2025_007 | 2025 | 2025 | 1,165 | 0,000 | ПЗ. Копия технического задания на проектирование, копии паспортных карт ТМ; копия технического паспорта ТП, акт тех. освидетельствования № 24 от 22.02.24 | Ведомость объемов работ и материалов, локальная смета №15-3-01э/19-24. | 1,165 |
| 9 | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-416 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА | О_2025_008 | 2025 | 2025 | 1,165 | 0,000 | ПЗ. Копия технического задания на проектирование, копии паспортных карт ТМ; копия технического паспорта ТП, акт тех. освидетельствования № 21 от 20.02.24 | Ведомость объемов работ и материалов, локальная смета №15-8-01э/19-24 | 1,165 |
| 10 | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-76 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА | О_2025_009 | 2025 | 2025 | 1,165 | 0,000 | ПЗ. Копия технического задания на проектирование, копия паспортной карты ТМ, акт тех. освидетельствования №23 от 21.02.24 | Ведомость объемов работ и материалов, локальная смета №15-1-01э/19-24. | 1,165 |
| 11 | Установка интеллектуальных приборов учета | P_2025_018 | 2025 | 2026 | 33,367 | 21,262 | Договор ГЭС-463-24АР-267-24 | Сметы на установку | 54,629 |
| 12 | Реконструкция кабельной линии КЛ-0,4кВ от ТП-49 до МКД ул. Хитарова, 52, длиной по трассе 0,09 км | P_2025_019 | 2025 | 2025 | 0,263 | 0,000 | Акт обследования КЛ от ТП-49; письмо от ДЖКХ | ведомость объемов и материалов; Смета №161-04э-2 | 0,263 |
| 13 | Реконструкция кабельной линии КЛ-0,4кВ (ТП-49) перемычка от МКД ул. Хитарова, 54 до МКД ул. Хитарова, 56, длиной по трассе 0,042 км | P_2025_020 | 2025 | 2025 | 0,209 | 0,00 | Акт обследования КЛ от ТП-49; письмо от ДЖКХ | ведомость объемов и материалов; Смета №161-04э-25 | 0,209 |
| 14 | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-498 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА | О_2026_002 | 2026 | 2026 | 0,000 | 1,399 | ПЗ, ТЗ на ПИР, акт технического освидетельствования № 50 от 20.02.24, паспортная карта ТП, паспортные карта ТМ-1, ТМ-2, технический паспорт БТИ | Смета на ПИР, локальная смета №15-12-01э/19-24, ведомость потребностей материалов. | 1,399 |
| 15 | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-147 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА | О_2026_003 | 2026 | 2026 | 0,000 | 1,399 | ПЗ, ТЗ на ПИР, акт технического освидетельствования № 54 от 20.02.24, паспортная карта ТП, паспортные карты ТМ-1, ТМ-2, технический паспорт БТИ | Смета на ПИР, локальная смета №15-12-01э/19-24, ведомость потребностей материалов. | 1,399 |
| 16 | Техническое перевооружение закрытого распределительного пункта РП-27 с заменой масляных выключателей на вакуумные | О_2026_004 | 2026 | 2026 | 0,000 | 38,014 | ПЗ, ТЗ на ПИР, акт технического освидетельствования № 51 от 13.12.23, паспортная карта ТП, паспортные карты ТМ-1, ТМ-2, технический паспорт | Смета на ПИР, локальная смета №513-031э/24, ведомость потребностей материалов. | 38,014 |
| 17 | Техническое перевооружение ТП-444 с заменой обо-рудования РУ-0,4 кВ с установкой панелей ЩО-70 | О_2026_005 | 2026 | 2026 | 0,000 | 1,422 | ПЗ, акт технического освидетельствования № 52 от 20.02.24, паспортная карта трансформатора, технический паспорт БТИ. | Смета на ПИР, локальная смета № 525-03э/24, ведомость потребностей материалов. | 1,422 |
| 18 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-10 кВ ф.25-454-1 с установкой реклоузеров 10 кВ | О_2025_011 | 2025 | 2025 | 4,799 | 0,000 | ПЗ. Акт оценки технического состояния № ВЛ-Р-23-9 от 01.07.23, паспортная карта ВЛ-10кВ. | Ведомость объемов работ и материалов, локальная смета №50119-02э/24. | 4,799 |
| 19 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-6 кВ ф.13-141 с установкой реклоузеров 6 кВ | О_2025_012 | 2025 | 2025 | 4,799 | 0,000 | ПЗ. Акт оценки технического состояния № ВЛ-Р-23-15 от 01.07.23, паспортная карта ВЛ-10кВ. | Ведомость объемов работ и материалов, локальная смета № ВЛ-Р-23-15 от 01.07.2023 г. | 4,799 |
| 20 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4 кВ ф. Гранитная, ф. О.Дундича от ТП-322 с заменой опор и провода, длиной 1,2 км по трассе | О_2026_006 | 2026 | 2026 | 0,000 | 2,784 | ПЗ, акт технического освидетельствования № 53 от 20.02.24, паспортная карта, проект шифр 04-1125-ЭС, | Локальная смета №90-08э/18-24. | 2,784 |
| 21 | Строительство кабельной линии КЛ-0,4кВ от ТП-117 до МКД ул. Глинки, 9 длиной по трассе 0,072 км | P_2025_016 | 2025 | 2025 | 0,219 | 0,000 | Акт обследования; | ведомость объемов и материалов; Смета 534-03э-25 Стр-во КЛ-0,4кВ от ТП-11 | 0,219 |
| 22 | Строительство ВЛ-6кВ от ВЛ-6кВ ф.3-22-Точилино до МТП-749, МТП-749 для электроснабжения квартала по ул. Добрая Шория | О_2025_013 | 2025 | 2025 | 4,443 | 0,000 | ПЗ. акт оценки технического состояния № ВЛ-Р-23-20 от 01.07.2023, технический паспорт ВЛ. | Ведомость объемов работ и материалов, локальная смета № 5011-02э/24 4. | 4,443 |
| 23 | Приобретение баровой грунторезной машины БГМ-1 (грунторез) на базе "Беларус-82.1" | О_2025_014 | 2025 | 2025 | 4,990 | 0,000 | Пояснительная записка, паспорт инвестпроекта | Коммерческие предложения | 4,990 |
| 24 | Приобретение дизель-генератора ТСС АД-300С-Т400-1РКМ5 (на шасси) 300 кВт | P_2026_011 | 2026 | 2026 | 0,000 | 3,783 | Пояснительная записка, паспорт инвестпроекта | Коммерческие предложения | 3,783 |
| 25 | Приобретение аппарата испытания диэлектриков "Волна-АИД-70М" | О_2026_009 | 2026 | 2026 | 0,000 | 0,403 | Пояснительная записка, паспорт инвестпроекта | Коммерческие предложения | 0,403 |
| 26 | Приобретение кабеледефектоискателя "Атлет-127АНЭ" | О_2026_010 | 2026 | 2026 | 0,000 | 0,326 | Пояснительная записка, паспорт инвестпроекта | Коммерческие предложения | 0,326 |
| 27 | Приобретение энергомонитора 3.3 Т1 (в комплекте) | P_2025_017 | 2025 | 2025 | 0,968 | 0,000 | Пояснительная записка, паспорт инвестпроекта | Коммерческие предложения | 0,968 |
| 28 | Приобретение дизель-генератора ТСС АД-200С-Т400-1РКМ5 (на шасси) 200 кВА | P_2025_021 | 2025 | 2025 | 2,764 | 0,000 | Пояснительная записка, паспорт инвестпроекта | коммерческие предложения | 2,764 |

Приложение № 5 к протоколу № 98

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 25.12.2025

Заключение РЭК Кузбасса

по результатам анализа документальной обоснованности проекта изменения инвестиционной программы ООО «ЕЭТ» (г. Новокузнецк)

на период 2024 – 2029 годы

- Введение.

Заключение разработано и сформировано в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Федеральным законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;

- постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 
«Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» (далее-Правила);

- постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» (далее - Стандарты);

- постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (вместе с «Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», «Правилами государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике»);

- приказом Минэнерго России от 26.02.2024 № 131 «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства»;

- приказом Минэнерго России от 05.05.2016 № 380 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе 
(о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, указанной в абзацах втором - четвертом, шестом, восьмом и десятом подпункта «ж» пункта 11 стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 21.01.2004 г. № 24, правил заполнения указанных форм и требований к форматам раскрытия сетевой организацией электронных документов, содержащих информацию об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах» (далее - Приказ Минэнерго России от «05» мая 2016 г. № 380);

- прочих нормативных правовых и подзаконных нормативных правовых актов.

Целью заключения является оценка необходимости реализации инвестиционных проектов по критериям технологической и стоимостной целесообразности.

2. Параметры утвержденной регулятором инвестиционной программы.

Постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса
 от 30.11.2024 № 454 (в редакции постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 06.03.2025 № 72, от 25.03.2025 № 84) утверждена инвестиционная программа ООО «ЕЭТ» (г. Новокузнецк) на период 2024 – 2029 гг.

2.1. Инвестиционная программа на 2024 – 2029 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2025, 2026 годах.

Суммарный объем финансирования утвержденной РЭК Кузбасса инвестиционной программы на 2024 - 2029 годы составляет 2 963,340 млн. руб. без НДС, в т.ч. на 2025 год в размере 504,152 млн. руб. без НДС, на 2026 год в размере 531,533 млн. руб. без НДС.

Таблица 1

Объем источников финансирования инвестиционной программы

ООО «ЕЭТ» (г. Новокузнецк) на 2025, 2026 годы

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утвержденный план | Утвержденный план |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Источники финансирования инвестиционной программы всего, в том числе: |  | млн рублей | 504,152 | 531,533 |
| I | Собственные средства всего, в том числе: | млн рублей | 504,152 | 531,533 |
| 1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | млн рублей | 0,000 | 141,811 |
| 1.1.1 | полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам): | млн рублей | 0,000 | 141,811 |
| 1.1.1.1 | оказания услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 0,000 | 141,811 |
| 1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: | млн рублей | 414,094 | 389,723 |
| 1.2.1 | текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе: | млн рублей | 414,094 | 389,723 |
| 1.2.1.1 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 414,094 | 389,723 |
| 1.4 | Прочие собственные средства | млн рублей | 90,058 | 0,000 |

3. Анализ документальной обоснованности проекта изменения инвестиционной программы на 2024 – 2029 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2025, 2026 годах.

3.1. Анализ предлагаемого объема финансирования проекта изменения инвестиционной программы ООО «ЕЭТ» (г. Новокузнецк) на период 2024 – 2029 гг., в части реализации инвестиционных проектов в 2025, 2026 годах.

В соответствии с предложением предприятия, размещенном на официальном сайте РЭК Кузбасса, стоимость проекта изменения инвестиционной программы 
ООО «ЕЭТ» (г. Новокузнецк) на 2025 год составляет 414,094 млн. руб. без НДС, на 2026 год составляет 597,287 млн. руб. без НДС.

Предприятие предлагает изменить перечень и стоимость инвестиционных проектов, входящих в состав утвержденной инвестиционной программы в части ее реализации в 2025 и 2026 году (см. табл. 2).

Таблица 2

Предложение предприятия по корректировке объема финансирования утвержденной РЭК Кузбасса на 2025, 2026 гг. инвестиционной программы

| Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год |  | 2026 год |  |
|  |  |  |  | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана |
| Всего, в т.ч.: |  |  |  | 504,152 | 414,094 | 531,533 | 597,287 |
| Реконструкция ПС 110/6 кВ ОП-6 НКМК | J_ОП-6 НКМК | 2023 | 2025 | 192,656 | 192,446 | 0,000 | 0,000 |
| Реконструкция ПС 110/6,6/6,3кВ "Ерунаковская-8" | О_Ерунаковская-8 | 2025 | 2026 | 22,536 | 22,081 | 71,142 | 68,420 |
| Реконструкция ПС 35/6кВ "6-ой Ствол" | О_ 6-ой Ствол | 2025 | 2026 | 37,017 | 36,054 | 58,344 | 56,827 |
| Реконструкция ПС 220/110/10кВ "КМК-1" | О_КМК-1 | 2025 | 2029 | 36,157 | 57,571 | 104,639 | 104,639 |
| Реконструкция ПС 110/6кВ "Обогатительная" | О_Обогатительная | 2025 | 2027 | 60,883 | 60,875 | 65,666 | 65,658 |
| Техническое перевооружение: ПС 110/6кВ "Казская-110" | О_Казская-110 | 2025 | 2025 | 1,625 | 1,625 | 0,000 | 0,000 |
| Техническое перевооружение: ПС 6/0,4кВ "РП-318" | О_РП-318 | 2025 | 2025 | 7,646 | 7,417 | 0,000 | 0,000 |
| Реконструкция ПС 110/6кВ "ОП-4 НКМК" | О_ОП-4 НКМК | 2025 | 2025 | 111,472 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Реконструкция ПС 110/6кВ "ОП-3 НКМК" | О_ОП-3 НКМК | 2026 | 2028 | 0,000 | 0,000 | 87,573 | 87,573 |
| Техническое перевооружение: ПС 6/0,4кВ "ТП-37" | О_ТП-37 | 2026 | 2026 | 0,000 | 0,000 | 3,692 | 3,692 |
| Реконструкция ПС 110/6кВ "ОП-5" | О_ОП-5 | 2026 | 2026 | 0,000 | 0,000 | 46,171 | 46,171 |
| Реконструкция ССПИ ОДС СП | О_ОДС СП | 2025 | 2027 | 17,911 | 17,105 | 20,404 | 72,979 |
| Реконструкция ССПИ ОДС РП | О_ОДС РП | 2026 | 2027 | 0,000 | 0,000 | 28,937 | 0,000 |
| Реконструкция автоматизированной системы технологического управления (АСТУ) центра управления сетями | О_АСТУ | 2026 | 2028 | 0,000 | 0,000 | 36,789 | 36,789 |
| Реконструкция зданий ул. Рудокопровая, 4 и ул. Хлебозаводская, 2б | O_ Рудокопровая, 4 и Хлебозаводская, 2б | 2024 | 2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 31,580 |
| Реконструкция здания АБК СП | P_АБК СП | 2026 | 2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,783 |
| Приобретение автомобиля легкового | О_Прочие 1 | 2025 | 2025 | 3,102 | 2,375 | 0,000 | 0,000 |
| Приобретение погрузчика | О_Прочие 2 | 2025 | 2025 | 1,875 | 1,875 | 0,000 | 0,000 |
| Приобретение автомобиля пассажирского полноприводного | О_Прочие 3 | 2025 | 2025 | 2,369 | 2,369 | 0,000 | 0,000 |
| Приобретение автомобиля пассажирского полноприводного | О_Прочие 4 | 2025 | 2025 | 2,369 | 2,369 | 0,000 | 0,000 |
| Приобретение автомобиля грузопассажирского полноприводного | О_Прочие 5 | 2025 | 2025 | 2,369 | 2,369 | 0,000 | 0,000 |
| Приобретение вольтамперфазометра | О_Прочие 6 | 2025 | 2025 | 0,583 | 0,255 | 0,000 | 0,000 |
| Приобретение тепловизора | О_Прочие 7 | 2025 | 2025 | 1,040 | 0,986 | 0,000 | 0,000 |
| Приобретение прицепа легкового | О_Прочие 8 | 2025 | 2025 | 0,122 | 0,122 | 0,000 | 0,000 |
| Приобретение прицеп для генератора | О_Прочие 9 | 2025 | 2025 | 0,443 | 0,443 | 0,000 | 0,000 |
| Приобретение многофункционального лазерного цветного устройства (принтер, сканер, копир) А3 | О_Прочие 10 | 2025 | 2025 | 0,989 | 0,654 | 0,000 | 0,000 |
| Приобретение многофункционального лазерного цветного устройства (принтер, сканер, копир) А3 | О_Прочие 11 | 2025 | 2025 | 0,989 | 0,654 | 0,000 | 0,000 |
| Приобретение быстровозводимой опоры 35-110кВ | P_Прочие 31 | 2025 | 2025 | 0,000 | 4,451 | 0,000 | 0,000 |
| Приобретение автомобиля легкового | О_Прочие 12 | 2026 | 2026 | 0,000 | 0,000 | 3,098 | 3,098 |
| Приобретение автомобиля грузопассажирского полноприводного | О_Прочие 13 | 2026 | 2026 | 0,000 | 0,000 | 2,365 | 2,365 |
| Приобретение снегоуборщика | О_Прочие 14 | 2026 | 2026 | 0,000 | 0,000 | 0,248 | 0,248 |
| Приобретение снегоуборщика | О_Прочие 15 | 2026 | 2026 | 0,000 | 0,000 | 0,248 | 0,248 |
| Приобретение промышленной сплит-системы | О_Прочие 16 | 2026 | 2026 | 0,000 | 0,000 | 0,634 | 0,634 |
| Приобретение промышленной сплит-системы | О_Прочие 17 | 2026 | 2026 | 0,000 | 0,000 | 0,634 | 0,634 |
| Приобретение сканера широкоформатного | О_Прочие 18 | 2026 | 2026 | 0,000 | 0,000 | 0,950 | 0,950 |

Намеченные к реализации инвестиционные проекты на период 2025-2026 гг. направлены на снижение аварийных отключений, повышение качества и надежности электроснабжения потребителей, соответствуют современному уровню развития технологий, стоимость реализации проектов соответствует средним рыночным ценам, сложившимся в Кемеровской области.

3.2. Анализ полноты и достаточности форм проекта изменения инвестиционной программы на 2024 - 2029 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2025, 2026 гг.

Компания направила в адрес Региональной энергетической комиссии Кузбасса формы проекта инвестиционной программы на 2024 - 2029 годы. Перечень направленных форм соответствует подпункту «м» пункта 19 Стандартов раскрытия информации сетевой организацией.

Оформление проекта инвестиционной программы соответствует Правилам заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, утвержденным приказом Минэнерго России от 05.05.2016 № 380 (далее - Приказ Минэнерго России от «05» мая 2016 г. №380).

3.3. Анализ целесообразности и обоснованности применения технологических и стоимостных решений инвестиционных проектов

Анализ экономической обоснованности инвестиционных проектов и перечень предоставленной документации к инвестиционной программе 
ООО «ЕЭТ» (г. Новокузнецк) на период реализации 2024 - 2029 годы, отражен в таблице 4.

При анализе обосновывающих материалов, приложенных к проекту корректировки инвестиционной программы, а также при расчете стоимости проектов на основании приказа Минэнерго России от 26.02.2024 № 131 
«Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства» превышение стоимости проектов относительно стоимости, рассчитанной в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, утверждаемыми Минэнерго России не выявлено.

Учитывая изложенное, а также руководствуясь заключением межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий (протокол заседания межотраслевого совета потребителей от «____» декабря 2025 года), положительным заключением системного оператора, принимая во внимание проведенную оценку тарифных последствий выполнения инвестиционной программы на период ее реализации, в соответствии с полномочиями РЭК Кузбасса, указанными в подпункте «а» пункта 36 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977, эксперты предлагают утвердить изменения инвестиционной программы ООО «ЕЭТ» в части ее реализации в 2025 и 2026 году в следующих размерах:

Таблица 3

Источники финансирования инвестиционной программы ООО «ЕЭТ»

на 2025 и 2026 годы

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | План |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Источники финансирования инвестиционной программы всего, в том числе: |  | млн рублей | 414,094 | 597,287 |
| I | Собственные средства всего, в том числе: | млн рублей | 414,094 | 597,287 |
| 1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | млн рублей | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1 | полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам): | млн рублей | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1 | оказания услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: | млн рублей | 414,094 | 440,870 |
| 1.2.1 | текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе: | млн рублей | 414,094 | 440,870 |
| 1.2.1.1 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 414,094 | 440,870 |
| 1.4 | Прочие собственные средства | млн рублей | 0,000 | 156,417 |

Таблица 4

Анализ представленных ООО «ЕЭТ» (г. Новокузнецк) материалов, обосновывающих проект изменения инвестиционной программы на 2025, 2026 годы

| Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Планируемые капитальные вложения, млн. руб. (без НДС) |  | Документы, подтверждающие техническую либо экономическую необходимость реализации проекта | Документы, подтверждающие стоимость проекта | Экономически обоснованная стоимость инвестиционных проектов, млн. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плана на 2025 год | плана на 2026 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего по программе |  | 414,094 | 597,287 |  |  | 1011,381 |
| Реконструкция ПС 110/6 кВ ОП-6 НКМК | J_ОП-6 НКМК | 192,446 | 0,000 | ПТЭО, фото, схема ПС, акты осмотра технического состояния трансформаторов, протоколы испытания трансформаторов №86-2023 от 06.02.23 1Т-25МВА ОП-6 РП, №87-2023г от 07.02.23 2Т-25МВА ОП-6 РП. | Сводный анализ стоимости проекта, коммерческие предложения. УНЦ., ССр, локальные сметы. | 192,446 |
| Реконструкция ПС 110/6,6/6,3кВ "Ерунаковская-8" | О_Ерунаковская-8 | 22,081 | 68,420 | ПТЭО, техническое сообщение 05.09.2023 Кузбасский ЦСМ, акт осмотра технического состояния оборудования ПС 1 Ерунаковская-8 от 29.01.24, отчет № 659 от 21.01.22 ПС Ерунаковская. Расчет емкостных токов ЗРУ-6кВ. Протокол от 25.03.22 замера освещенности, Схема ПС | Сводный анализ стоимости проекта, коммерческие предложения. УНЦ. | 90,500 |
| Реконструкция ПС 35/6кВ "6-ой Ствол" | О_ 6-ой Ствол | 36,054 | 56,827 | ПТЭО, схема ПС 6-ой Ствол, акт № 283 от 29.01.24 оценки техсостояния ПС 6Ствол, техническое сообщение РЗиА № 24 от 09.02.24 СЭС, акт ремонта ТСН-1 № 24-05-06 от 24.05.23, акт ремонта ТСН-2 № 21-07-08 от 21.07.23, протокол от 29.03.22 замера освещенности ПС 6-ой Ствол. | Сводный анализ стоимости проекта, коммерческие предложения. УНЦ. | 92,881 |
| Реконструкция ПС 220/110/10кВ "КМК-1" | О_КМК-1 | 57,571 | 104,639 | ПТЭО, схема ПС, акт № 2 от 20.02.24 оценки АТЗ ЭСХ ПС КМК-1, акт оценки тех. состояния пожарной сигнализации КМК-1, протокол проверки РЗА 2021г., протокол по ДУ (РДУ с ЕЭТ) от 29.04.21, протокол по ДУ (РДУ с ЕЭТ) от 29.04.21, протокол по ДУ (РДУ с ЕЭТ) 03.02.23, служебные письма. | Локальный сметный расчет, УНЦ | 162,210 |
| Реконструкция ПС 110/6кВ "Обогатительная" | О_Обогатительная | 60,875 | 65,658 | ПТЭО, фото, схема ПС , акт ТС электрооборудования ПС , акт ТС электрооборудования ПС Обогатительная, акт от 15.12.23 проверки работоспособности АПС Обогатительная, служебные письма. | Итоговый протокол Закупки №32514495629 от 10.02.25г., УНЦ | 126,533 |
| Техническое перевооружение: ПС 110/6кВ "Казская-110" | О_Казская-110 | 1,625 | 0,000 | ПТЭО, фото, схема ПС, акты от 01.02.24 комиссионного осмотра технического состояния трансформаторов, акт №36 от 14.05.21 ремонта ТСН-2, акт №79 от 25.05.22 ремонта ТСН-1. | Сводный анализ стоимости проекта, коммерческие предложения. УНЦ. | 1,625 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Техническое перевооружение: ПС 6/0,4кВ "РП-318" | О_РП-318 | 7,417 | 0,000 | ПТЭО, схема ПС, акты комиссионного осмотра технического состояния Т-1, Т-2 РП-318, акты комиссионного осмотра технического состояния трансформаторов ТП-318, акты на текущий ремонт трансформаторов РП-318 Т-1 ТМ-1000, Т-2 ТМ-1000. | Итоговый протокол Закупки №32514408797 от 13.01.25г., УНЦ | 7,417 |
| Реконструкция ПС 110/6кВ "ОП-3 НКМК" | О_ОП-3 НКМК | 0,000 | 87,573 | ПТЭО, фото, схема ПС , служебное письмо РЗиА № 21 от 08.02.24 СЭС), акт проверки АПС ПС ОП-3, акт ТС оборудования ОП-3 НКМК от 26.09.23, акт ремонта В-0,4кВ ввода -1, акт № 6 от 20.02.24 оценки АТЗ ЭСХ ПС ОП-3 | Сводный анализ стоимости проекта, коммерческие предложения. Расчет фин.потребностей. | 87,573 |
| Техническое перевооружение: ПС 6/0,4кВ "ТП-37" | О_ТП-37 | 0,000 | 3,692 | ПТЭО, схема, акт комиссионного осмотра технического состояния тр-ра ТП-37, акт на текущий ремонт трансформатора ТП-37 ТМ-400. | Сводный анализ стоимости проекта, коммерческие предложения. Расчет фин.потребностей. | 3,692 |
| Реконструкция ПС 110/6кВ "ОП-5" | О_ОП-5 | 0,000 | 46,171 | ПТЭО, фото, схема ПС ОП-5, акт № 7 от 20.02.24 оценки АТЗ ЭСХ ПС ОП-5, акт проверки РЗиА ОП-5, акт оценки тех. Состояния ЩСН, ЩПТ_ОП-5. | Сводный анализ стоимости проекта, коммерческие предложения. Расчет фин.потребностей. | 46,171 |
| Реконструкция ССПИ ОДС СП | О_ОДС СП | 17,105 | 72,979 | ПТЭО, схемы ПС, акт оценки технического состояния СППИ ОДС СП, договор №ЕЭТ 25-2-1-14-ДГЕН7-004722 от 24.03.25 г., служебные письма. | Локальный сметный расчет, итоговый протокол Закупки №32514450739 от 28.01.25г., УНЦ | 90,085 |
| Реконструкция автоматизированной системы технологичесокго управления (АСТУ) центра управления сетями | О_АСТУ | 0,000 | 36,789 | ПТЭО, фото, акт оценки технического состояния АСТУ ОДС СП, ОДС РП, ОДС ЕЭТ. | Сводный анализ стоимости проекта, коммерческие предложения. Расчет фин.потребностей. | 36,789 |
| Реконструкция зданий ул. Рудокопровая, 4 и ул. Хлебозаводская, 2б | O_ Рудокопровая, 4 и Хлебозаводская, 2б | 0,000 | 31,580 | ПТЭО, служебная записка о включении объекта в ИПР, протокол технической комиссии №12 от 10.04.25 г., акты обследования АПС от 12.03.25г. | Локальный сметный расчет, УНЦ | 31,580 |
| Реконструкция здания АБК СП | P_АБК СП | 0,000 | 14,783 | ПТЭО, служебная записка о включении объекта в ИПР, протокол технической комиссии №11 от 10.04.25 г., акт № 364 от 25.01.25г оценки тех. состояния АПС АБК ЦСП СП | Локальный сметный расчет, УНЦ | 14,783 |
| Приобретение автомобиля легкового | О_Прочие 1 | 2,375 | 0,000 | Акт о приеме-передаче объекта основных средств, договор №ЕЭТ25/4-3-3 от 20.02.2025 | Счет-фактура, протокол комиссии по закупкам, | 2,375 |
| Приобретение погрузчика | О_Прочие 2 | 1,875 | 0,000 | Служебная записка о включении объекта в ИПР | Закупочная документация (аналог), конкурентный лист, коммерческие предложения. | 1,875 |
| Приобретение автомобиля пассажирского полноприводного | О_Прочие 3 | 2,369 | 0,000 | Служебная записка о включении объекта в ИПР | Закупочная документация (аналог), конкурентный лист, коммерческие предложения. | 2,369 |
| Приобретение автомобиля пассажирского полноприводного | О_Прочие 4 | 2,369 | 0,000 | Служебная записка о включении объекта в ИПР | Закупочная документация (аналог), конкурентный лист, коммерческие предложения. | 2,369 |
| Приобретение автомобиля грузопассажирского полноприводного | О_Прочие 5 | 2,369 | 0,000 | Служебная записка о включении объекта в ИПР | Закупочная документация (аналог), конкурентный лист, коммерческие предложения. | 2,369 |
| Приобретение вольтамперфазометра | О_Прочие 6 | 0,255 | 0,000 | Договор №ЕЭТ 25/4-1-42 от 11.02.2025 с приложением | Счет-фактура, протокол комиссии по закупкам | 0,255 |
| Приобретение тепловизора | О_Прочие 7 | 0,986 | 0,000 | Договор №ЕЭТ 25/4-1-53 от 07.04.2025 с приложением | протокол комиссии по закупкам | 0,986 |
| Приобретение прицепа легкового | О_Прочие 8 | 0,122 | 0,000 | Служебная записка о включении объекта в ИПР | Закупочная документация (аналог), конкурентный лист, коммерческие предложения. | 0,122 |
| Приобретение прицеп для генератора | О_Прочие 9 | 0,443 | 0,000 | Служебная записка о включении объекта в ИПР | Закупочная документация (аналог), конкурентный лист, коммерческие предложения. | 0,443 |
| Приобретение многофункционального лазерного цветного устройства (принтер, сканер, копир) А3 | О_Прочие 10 | 0,654 | 0,000 | Служебная записка о включении объекта в ИПР | Закупочная документация (аналог), конкурентный лист, коммерческие предложения. | 0,654 |
| Приобретение многофункционального лазерного цветного устройства (принтер, сканер, копир) А3 | О_Прочие 11 | 0,654 | 0,000 | Служебная записка о включении объекта в ИПР | Закупочная документация (аналог), конкурентный лист, коммерческие предложения. | 0,654 |
| Приобретение быстровозводимой опоры 35-110кВ | P_Прочие 31 | 4,451 | 0,000 | Протокол технической комиссии №10 от 09.04.25, служебная записка | Коммерческое предложение, | 4,451 |
| Приобретение автомобиля легкового | О_Прочие 12 | 0,000 | 3,098 | Служебная записка о включении объекта в ИПР | Закупочная документация (аналог), конкурентный лист, коммерческие предложения. | 3,098 |
| Приобретение автомобиля грузопассажирского полноприводного | О_Прочие 13 | 0,000 | 2,365 | Служебная записка о включении объекта в ИПР | Закупочная документация (аналог), конкурентный лист, коммерческие предложения. | 2,365 |
| Приобретение снегоуборщика | О_Прочие 14 | 0,000 | 0,248 | Служебная записка о включении объекта в ИПР | Закупочная документация (аналог), конкурентный лист, коммерческие предложения. | 0,248 |
| Приобретение снегоуборщика | О_Прочие 15 | 0,000 | 0,248 | Служебная записка о включении объекта в ИПР | Закупочная документация (аналог), конкурентный лист, коммерческие предложения. | 0,248 |
| Приобретение промышленной сплит-системы | О_Прочие 16 | 0,000 | 0,634 | Служебная записка о включении объекта в ИПР | Закупочная документация (аналог), конкурентный лист, коммерческие предложения. | 0,634 |
| Приобретение промышленной сплит-системы | О_Прочие 17 | 0,000 | 0,634 | Служебная записка о включении объекта в ИПР | Закупочная документация (аналог), конкурентный лист, коммерческие предложения. | 0,634 |
| Приобретение сканера широкоформатного | О_Прочие 18 | 0,000 | 0,950 | Служебная записка о включении объекта в ИПР | Закупочная документация (аналог), конкурентный лист, коммерческие предложения. | 0,950 |

Приложение № 6 к протоколу № 98

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 25.12.2025

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЭК Кузбасса

по результатам анализа документальной обоснованности проекта изменения инвестиционной программы ОАО «РЖД» (Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению – структурное подразделение Трансэнерго - филиал    ОАО «РЖД») на период 2024 – 2029 годы

- Введение.

Заключение разработано и сформировано в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Федеральным законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;

- постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 
«Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» (далее-Правила);

- постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» (далее - Стандарты);

- постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (вместе с «Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», «Правилами государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике»);

- приказом Минэнерго России от 26.02.2024 № 131 «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства»;

- приказом Минэнерго России от 05.05.2016 № 380 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе 
(о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, указанной в абзацах втором - четвертом, шестом, восьмом и десятом подпункта «ж» пункта 11 стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 21.01.2004 г. № 24, правил заполнения указанных форм и требований к форматам раскрытия сетевой организацией электронных документов, содержащих информацию об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах» (далее - Приказ Минэнерго России от «05» мая 2016 г. № 380);

- прочих нормативных правовых и подзаконных нормативных правовых актов.

Целью заключения является оценка необходимости реализации инвестиционных проектов по критериям технологической и стоимостной целесообразности.

2. Параметры утвержденной регулятором инвестиционной программы.

Постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса
от 30.11.2024 № 453 утверждена инвестиционная программа 
ОАО «РЖД» (Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению – структурное подразделение Трансэнерго - филиал ОАО «РЖД») на период 2024 – 2029 гг.

2.1. Инвестиционная программа на 2024 – 2029 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2025, 2026 годах.

Суммарный объем финансирования утвержденной РЭК Кузбасса инвестиционной программы на 2024 - 2029 годы составляет 1 238,314 млн. руб. без НДС, в т.ч. на 2025 год в размере 211,557 млн. руб. без НДС, на 2026 в размере 227,248 млн. руб. без НДС.

Таблица 1.

Объем источников финансирования инвестиционной программы ОАО «РЖД» (Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению –структурное подразделение Трансэнерго - филиал ОАО «РЖД») на 2025, 2026 годы.

| Наименование источников финансирования | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- |
|  | Утвержденный план, млн. руб. | Утвержденный план, млн. руб |
| Собственные средства всего, в том числе: | 211,557 | 227,248 |
| Прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.: | 0,000 | 40,447 |
| инвестиционная составляющая в тарифах, в т.ч.: | 0,000 | 40,447 |
| передача электрической энергии | 0,000 | 40,447 |
| Амортизация основных средств всего, в т.ч.: | 24,750 | 91,527 |
| амортизация, учтенная в тарифах, всего, в т.ч.: | 24,750 | 91,527 |
| передача электрической энергии | 24,750 | 91,527 |
| Прочие собственные средства | 186,806 | 95,273 |

3. Анализ документальной обоснованности проекта изменения инвестиционной программы на 2024 – 2029 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2025, 2026 годах.

3.1. Анализ предлагаемого объема финансирования проекта изменения инвестиционной программы ОАО «РЖД» (Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению – структурное подразделение Трансэнерго - филиал 
ОАО «РЖД») на 2024 – 2029 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2025, 2026 годах.

В соответствии с предложением предприятия, размещенном на официальном сайте РЭК Кузбасса, стоимость проекта изменения инвестиционной программы ОАО «РЖД» (Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению – структурное подразделение Трансэнерго - филиал ОАО «РЖД») на 2025 год составляет 106,775 млн. руб. без НДС, на 2026 год составляет 208,689 млн. руб. без НДС.

Предприятие предлагает изменить перечень и стоимость инвестиционных проектов, входящих в состав утвержденной инвестиционной программы в части ее реализации в 2025 и 2026 году (см. табл. 2).

Таблица 2

Предложение предприятия по корректировке объема финансирования утвержденной РЭК Кузбасса на 2025, 2026 гг. инвестиционной программы

| Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Объем капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год |  | 2026 год |  |
|  |  | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана |
| Всего, в т.ч.: |  | 211,557 | 106,775 | 227,248 | 208,689 |
| Техническое перевооружение тяговой подстанции Тальменка. Замена, понижающего трансформаторов, выключателей 110 кВ | О_ЗСИБНТЭ-КО9 | 184,807 | 0,000 | 179,038 | 179,038 |
| Техническое перевооружение ЦРП Мариинск с установкой модульной ЦРП с ячейками 10 кВ в количестве 16 шт. и заменой кабельной линии протяженностью по трассе 500 м | J_КРАСНТЭ-42-01 | 18,500 | 0,000 | 18,500 | 18,500 |
| Техническое перевооружение комплектной трансформаторной подстанции КТП № 102 о.п. Студеный плес с заменой трансформатора ТМ-100/27,5/0,4 на ТМ-160/27,5/0,4 с увеличением трансформаторной мощности на 0,06 МВА и с установкой стабилизаторов напряжения 27,5 кВ | J_КРАСНТЭ-42-02 | 0,000 | 28,240 | 0,000 | 0,000 |
| Техническое перевооружение тяговой подстанции Тутальская. Оснащение антитеррористическими средствами охраны. | P_ЗСИБНТЭ-КО1 | 0,000 | 10,416 | 0,000 | 0,000 |
| Техническое перевооружение тяговой подстанции Литвиново. Оснащение антитеррористическими средствами охраны. | P_ЗСИБНТЭ-КО2 | 0,000 | 4,937 | 0,000 | 0,000 |
| Техническое перевооружение тяговой подстанции Хопкино. Оснащение антитеррористическими средствами охраны. | P_ЗСИБНТЭ-КО3 | 0,000 | 4,638 | 0,000 | 0,000 |
| Техническое перевооружение тяговой подстанции Кузель. Оснащение антитеррористическими средствами охраны. | P_ЗСИБНТЭ-КО4 | 0,000 | 4,239 | 0,000 | 0,000 |
| Техническое перевооружение низковольтных электросетей 0,4 кВ ст.Новокузнецк-Сортировочный от ТП-6, ТП-233 | J_ЗСИБНТЭ-КО7 | 0,000 | 0,000 | 9,783 | 9,783 |
| Техническое перевооружение воздушной линии 0,4 кВ Ф4-0,4 кВ КТПНС-300 пос. Ишаново | J_ЗСИБНТЭ-КО1 | 2,081 | 29,610 | 0,000 | 0,000 |
| Техническое перевооружение воздушной линии 0,4 кВ ст.Алгаин | J_ЗСИБНТЭ-КО2 | 0,000 | 18,559 | 19,926 | 1,367 |
| Техническое перевооружение воздушной линии 0,4 кВ ст.Буреничево ул. Линейная, ул. Садовая, ул. Степная, бытовая | J_ЗСИБНТЭ-КО5 | 3,172 | 6,136 | 0,000 | 0,000 |
| Техническое перевооружение низковольтных электросетей ст.Углерод от КТП-21П2 | J_ЗСИБНТЭ-КО8 | 2,997 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Намеченные к реализации инвестиционные проекты на период 2025-2026 гг. направлены на снижение аварийных отключений, повышение качества и надежности электроснабжения потребителей, соответствуют современному уровню развития технологий, стоимость реализации проектов соответствует средним рыночным ценам, сложившимся в Кемеровской области.

3.2. Анализ полноты и достаточности форм проекта изменения инвестиционной программы на 2024 - 2029 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2025, 2026 годах.

Компания направила в адрес Региональной энергетической комиссии Кузбасса формы проекта инвестиционной программы на 2024 - 2029 годы. Перечень направленных форм соответствует подпункту «м» пункта 19 Стандартов раскрытия информации сетевой организацией.

Оформление проекта инвестиционной программы соответствует Правилам заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, утвержденным приказом Минэнерго России от 05.05.2016 № 380 (далее - Приказ Минэнерго России от «05» мая 2016 г. №380).

3.3. Анализ целесообразности и обоснованности применения технологических и стоимостных решений инвестиционных проектов

Предварительный анализ проекта и перечень предоставленной документации корректировки инвестиционной программы ОАО «РЖД» (Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению – структурное подразделение Трансэнерго - филиал ОАО «РЖД») на период 2024 - 2029 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2025, 2026 годах отражены в таблице 3.

При анализе обосновывающих материалов, приложенных к проекту корректировки инвестиционной программы, а также при расчете стоимости проектов на основании приказа Минэнерго России от 26.02.2024 № 131 
«Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства» превышение стоимости проектов относительно стоимости, рассчитанной в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, утверждаемыми Минэнерго России не выявлено.

Учитывая изложенное, а также руководствуясь заключением межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий (протокол заседания межотраслевого совета потребителей 
от «25» декабря 2025 года), положительным заключением системного оператора, принимая во внимание проведенную оценку тарифных последствий выполнения инвестиционной программы на период ее реализации, в соответствии с полномочиями РЭК Кузбасса, указанными в подпункте «а» пункта 36 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977, эксперты предлагают утвердить изменения инвестиционной программы 
ОАО «РЖД» (Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению – структурное подразделение Трансэнерго - филиал ОАО «РЖД») в части ее реализации в 2025 и 2026 году в следующих размерах:

Таблица 3

Источники финансирования инвестиционной программы 
ОАО «РЖД» (Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению – структурное подразделение Трансэнерго - филиал ОАО «РЖД») на 2025 и 2026 годы.

| № п/п | Показатель |  |  | Ед. изм. | 2025 год | 2026 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | План | План |  |
| Источники финансирования инвестиционной программы всего (пункт I + пункт II), в том числе: |  |  |  | млн рублей | 106,775 | 208,689 |  |
| I | Собственные средства всего, в том числе: |  |  | млн рублей | 106,775 | 208,689 |  |
| 1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: |  |  | млн рублей | 0,000 | 0,000 |  |
| 1.1.1 | полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам): |  |  | млн рублей | 0,000 | 0,000 |  |
| 1.1.1.3 | оказания услуг по передаче электрической энергии |  |  | млн рублей | 0,000 | 0,000 |  |
| 1.1.3 | прочая прибыль |  |  | млн рублей | 0,000 | 0,000 |  |
| 1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: |  |  | млн рублей | 24,750 | 30,828 |  |
| 1.2.1 | текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе: |  |  | млн рублей | 24,750 | 30,828 |  |
| 1.2.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  | млн рублей | 24,750 | 30,828 |  |
| 1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: |  |  | млн рублей | 82,025 | 177,861 |  |

Таблица 4

Анализ представленных ОАО «РЖД» (Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению –структурное подразделение Трансэнерго - филиал ОАО «РЖД») материалов, обосновывающих проект изменения инвестиционной программы на 2025, 2026 годы

| Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Планируемые капитальные вложения на 2025 год, млн. руб. (без НДС) | Планируемые капитальные вложения на 2026 год, млн. руб. (без НДС) | Документы, подтверждающие техническую либо экономическую необходимость реализации проекта | Документы, подтверждающие стоимость проекта | Экономически обоснованная стоимость инвестиционных проектов, млн. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План на 2025 год | План на 2026 год |  |  |  |
| Всего по программе |  | 106,775 | 208,689 |  |  | 315,464 |
| Техническое перевооружение тяговой подстанции Тальменка. Замена, понижающего трансформаторов, выключателей 110 кВ | О_ЗСИБНТЭ-КО9 | 0,000 | 179,038 | Технический отчет по результатам ИГИ-7219, технический отчет по результатам ИГДИ-7219, акт обследования | Сводный сметный расчет 7243-1-ССР, объектные и локальные сметы 7243-1-СМ1, прайс листы, конъюнктурный анализ 7243-1/299572-ССР. УНЦ. | 179,038 |
| Техническое перевооружение ЦРП Мариинск с установкой модульной ЦРП с ячейками 10 кВ в количестве 16 шт. и заменой кабельной линии протяженностью по трассе 500 м | J_КРАСНТЭ-42-01 | 0,000 | 18,500 | Акт обследования здания ЦРП. | УНЦ | 18,500 |
| Техническое перевооружение комплектной трансформаторной подстанции КТП № 102 о.п. Студеный плес с заменой трансформатора ТМ-100/27,5/0,4 на ТМ-160/27,5/0,4 с увеличением трансформаторной мощности на 0,06 МВА и с установкой стабилизаторов напряжения 27,5 кВ | J_КРАСНТЭ-42-02 | 28,240 | 0,000 | Акт обследования технического состояния | УНЦ | 28,240 |
| Техническое перевооружение тяговой подстанции Тутальская. Оснащение антитеррористическими средствами охраны. | P_ЗСИБНТЭ-КО1 | 10,416 | 0,000 | Исковое заявление | Сводный сметный расчет, ведомость расчета текущей стоимости строительства, локальные сметы | 10,416 |
| Техническое перевооружение тяговой подстанции Литвиново. Оснащение антитеррористическими средствами охраны. | P_ЗСИБНТЭ-КО2 | 4,937 | 0,000 | исковое заявление | Сводный сметный расчет, ведомость расчета текущей стоимости строительства, локальные сметы | 4,937 |
| Техническое перевооружение тяговой подстанции Хопкино. Оснащение антитеррористическими средствами охраны. | P_ЗСИБНТЭ-КО3 | 4,638 | 0,000 | исковое заявление | Сводный сметный расчет, ведомость расчета текущей стоимости строительства, локальные сметы | 4,638 |
| Техническое перевооружение тяговой подстанции Кузель. Оснащение антитеррористическими средствами охраны. | P_ЗСИБНТЭ-КО4 | 4,239 | 0,000 | исковое заявление | Сводный сметный расчет, ведомость расчета текущей стоимости строительства, локальные сметы | 4,239 |
| Техническое перевооружение низковольтных электросетей 0,4 кВ ст.Новокузнецк-Сортировочный от ТП-6, ТП-233 | J_ЗСИБНТЭ-КО7 | 0,000 | 9,783 | Технический отчет по результатам ИГДИ-1106, акт обследования, дефектная ведомость | Локальные сметы, ССР, УНЦ | 9,783 |
| Техническое перевооружение воздушной линии 0,4 кВ Ф4-0,4 кВ КТПНС-300 пос. Ишаново | J_ЗСИБНТЭ-КО1 | 29,610 | 0,000 | Технический отчет по материалам обследования 0709/1272-МО, акт обследования, дефектная ведомость | Локальные сметы, ССР, УНЦ | 29,610 |
| Техническое перевооружение воздушной линии 0,4 кВ ст.Алгаин | J_ЗСИБНТЭ-КО2 | 18,559 | 1,367 | Технический отчет по результатам ИГИ-0707, акт обследования, дефектная ведомость | Сводный сметный расчет 0707-СМ, объектные и локальные сметы, прайс листы, УНЦ. | 19,926 |
| Техническое перевооружение воздушной линии 0,4 кВ ст. Буреничево ул. Линейная, ул. Садовая, ул. Степная, бытовая | J_ЗСИБНТЭ-КО5 | 6,136 | 0,000 | Технический отчет по результатам ИГДИ-0705, акт обследования, дефектная ведомость | Локальные сметы, ССР, УНЦ | 6,136 |

Приложение № 7 к протоколу № 98

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 25.12.2025

Заключение РЭК Кузбасса

по результатам анализа документальной обоснованности проекта изменения инвестиционной программы АО «КузбассЭлектро» (г. Белово) 
на период 2024 – 2029 годы

- Введение

Заключение разработано и сформировано в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (вместе с «Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», «Правилами государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике»);

- постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» (далее-Правила);

- постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» (далее - Стандарты);

- постановлением Правительства РФ от 30.04.2013 № 382 «О проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием и о внесении изменений в некоторые акты»;

- приказом Минэнерго России от 26.02.2024 № 131 «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства»;

- приказом Минэнерго России от 05.05.2016 № 380 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе 
(о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, указанной в абзацах втором - четвертом, шестом, восьмом и десятом подпункта «ж» пункта 11 стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24, правил заполнения указанных форм и требований к форматам раскрытия сетевой организацией электронных документов, содержащих информацию об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах» (далее - Приказ Минэнерго России от «05» мая 2016 г. № 380).

2. Параметры проекта инвестиционной программы

Постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
от 30.11.2024 № 455 утверждена инвестиционная программа АО «КузбассЭлектро» (г. Белово) на период 2024 – 2029 годы.

Суммарный объем финансирования утвержденной РЭК Кузбасса инвестиционной программы на 2024 - 2029 годы составляет 505,190 млн. руб. без НДС, в т.ч. на 2026 год в размере 89,628 млн. руб. без НДС.

Предприятие в 2025 году не подавало заявку на корректировку инвестиционной программы.

На 2026 год Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации», основная ставка НДС увеличена с 20 до 22%. Вышеуказанный закон вступает в силу с 01.01.2026. В связи с вышеизложенным внесено изменение в постановление РЭК Кузбасса от 30.11.2024 № 455.

Учитывая изложенное, принимая во внимание проведенную оценку тарифных последствий выполнения инвестиционной программы на период ее реализации, в соответствии с полномочиями РЭК Кузбасса, указанными в подпункте «а» пункта 36 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977, эксперты предлагают утвердить инвестиционную программу АО «КузбассЭлектро» (г. Белово) в части ее реализации в 2026 году в следующих размерах:

Таблица 1.

Объем источников финансирования инвестиционной программы 
АО «КузбассЭлектро» (г. Белово) на период 2024 – 2029 годы.

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Источники финансирования инвестиционной программы всего (пункт I + пункт II), в том числе: |  | млн рублей | 89,628 |
| I | Собственные средства всего, в том числе: | млн рублей | 89,628 |
| 1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | млн рублей | 0,000 |
| 1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: | млн рублей | 26,233 |
| 1.2.1 | текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе: | млн рублей | 26,233 |
| 1.2.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 26,233 |
| 1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: | млн рублей | 63,395 |

При этом, общий размер ежегодного финансирования не изменяется относительно утвержденных РЭК Кузбасса объемов капитальных вложений.

Приложение № 8 к протоколу № 98

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 25.12.2025

Заключение РЭК Кузбасса
 по результатам анализа документальной обоснованности проекта инвестиционной программы ПАО «Кузбассэнергосбыт» на период 2025-2029 гг.

- Общие положения

Настоящее заключение выполнено в соответствии со следующими 
нормативно-правовыми актами:

- постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;

- постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»;

- приказом Минэнерго России от 05.05.2016 № 380 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, указанной в абзацах втором - четвертом, шестом, восьмом и десятом подпункта «ж» пункта 11 стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24, правил заполнения указанных форм и требований к форматам раскрытия сетевой организацией электронных документов, содержащих информацию об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах»;

- приказом Минэнерго России от 13.04.2017 № 310 «Об утверждении формы финансового плана субъекта электроэнергетики, правил заполнения указанной формы и требований к форматам электронных документов, содержащих информацию о финансовом плане субъекта электроэнергетики»;

- приказом Минэнерго России от 26.02.2024 № 131 «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства».

- Параметры проекта инвестиционной программы на 2025-2029 гг.

ПАО «Кузбассэнергосбыт» письмом от 30.04.2025 № 02-04/1754 (вх. №2741 от 30.04.2025) направило в РЭК Кузбасса заявление на утверждение инвестиционной программы на период 2025-2029 гг. Проект инвестиционной программы ПАО «Кузбассэнергосбыт» на 2025-2029 гг. размещен на портале invest.gosuslugi.ru в разделе «Раскрытие информации об инвестиционных программах (о проектах инвестиционных программ и(или) изменений, вносимых в инвестиционные программы) субъектов электроэнергетики и отчетах об их реализации». Кроме того, проект и обосновывающие документы размещены в региональном сегменте EИАС Мониторинг.

Таблица 1.

Планируемые источники финансирования проекта инвестиционной программы ПАО «Кузбассэнергосбыт» на 2025-2029 гг.

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Год 2025 | Год 2026 | Год 2027 | Год 2028 | Год 2029 | Итого за период реализации инвестиционной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утвержден-ный план | План | План | План | План | План |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I + строка II) всего с НДС, в том числе: |  | млн руб. | 377,096 | 383,468 | 413,955 | 430,514 | 349,866 | 1 954,899 |
| I | Собственные средства всего без НДС, в том числе: | млн руб. | 314,247 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | млн руб. | 228,987 | 260,324 | 283,360 | 294,695 | 182,527 | 1 249,893 |
| 1.1.1 | полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам): | млн руб. | 228,987 | 260,324 | 283,360 | 294,695 | 182,527 | 1 249,893 |
| 1.1.1.6 | реализации электрической энергии и мощности | млн руб. | 228,987 | 260,324 | 283,360 | 294,695 | 182,527 | 1 249,893 |
| 1.1.2 | прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего, в том числе: | млн руб. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | прочая прибыль | млн руб. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: | млн руб. | 85,260 | 59,233 | 61,602 | 64,066 | 109,028 | 379,190 |
| 1.2.1 | текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе: | млн руб. | 85,260 | 59,233 | 61,602 | 64,066 | 109,028 | 379,190 |
| 1.2.1.5 | реализация электрической энергии и мощности | млн руб. | 85,260 | 59,233 | 61,602 | 64,066 | 109,028 | 379,190 |
| 1.2.2 | прочая текущая амортизация | млн руб. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе: | млн руб. |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Возврат налога на добавленную стоимость | млн руб. | 62,849 | 63,911 | 68,993 | 71,752 | 58,311 | 325,817 |
| 1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: | млн руб. |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.

Сведения о наименовании и стоимости мероприятий проекта инвестиционной программы на 2025–2029 годы

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
|  |  |  | план | план | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ВСЕГО по программе |  | 314,247 | 258,836 | 266,557 | 360,354 | 0,000 |
| 1 | Приобретение и установка интеллектуальных приборов учета в МКД | ЭР_4.3. | 269,407 | 211,500 | 230,447 | 319,638 | 0,000 |
| 2 | Реконструкция теплоснабжения здания (г. Кемерово, пр. Ленина,90/4) | ЭQ_5.3 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Реконструкция фасада (г. Кемерово, пр. Ленина,90/4) | ЭQ_5.4. | 11,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Реконструкция административного здания (г. Гурьевск, ул. 30 лет Победы, 4) | ЭР_5.5. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Реконструкция кровли в обособленного подразде-ления (г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе,18а) | ЭP_5.4. | 1,442 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Реконструкция кассового зала административного здания (г. Анжеро-Судженск, ул. им. 50летия ВЛКСМ,2) | ЭР_5.6. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Реконструкция прилегающей территории административного здания (г.Кемерово, пр. Ленина,90/4) | ЭR_5.1. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Реконструкция прилегающей территории административного здания (г. Прокопьевск, ул. Космонавта Волынова,11Б) | ЭR_5.2. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Реконструкция теплового узла в административном здании (г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе,18а) | ЭR_5.3. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Реконструкция фасада (г.Кемерово, пр. Ленина,90/4) | ЭR_5.4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Реконструкция прилегающей территории ОП и входной группы (пгт Тисуль, ул. Трухницкого,1) | ЭR_5.5. | 0,000 | 0,797 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | Кондиционирование нежилого помещения (г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе,18а) | ЭR_5.6. | 0,000 | 3,730 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Реконструкция административного здания (г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе,18а) (ПИР=1196; СМР=9235) | ЭR_5.7. | 0,000 | 10,431 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | Реконструкция канализации и водоснабжения нежилого помещения (г.Кемерово, пр. Ленина, 90/4) | ЭR_5.8. | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | Реконструкция теплоснабжения здания (г.Кемерово, пр. Ленина,90/4) | ЭS_5.1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | Реконструкция фасада (г.Кемерово, пр. Ленина,90/4) | ЭS_5.2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | Реконструкция прилегающей территории административного здания (г.Кемерово, пр. Ленина,90/4) | ЭS_5.3. | 0,000 | 0,000 | 4,100 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | Проект и реконструкция инженерных сетей, фундаментных стен (отмостки) и прилегающей территории здания ОП (г. Междуреченск, пр. Строителей,41-а) | ЭS_5.4. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | Кондиционирование нежилого помещения (г. Белово, ул. Суворова, 2) | ЭS_5.5. | 0,000 | 0,000 | 1,170 | 0,000 | 0,000 |
| 20 | Реконструкция прилегающей территории (пгт Промышленная, ул. Механическая, 4/7, пом. 2) | ЭS_5.6. | 0,000 | 0,000 | 1,076 | 0,000 | 0,000 |
| 21 | Реконструкция административного здания (г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 18 а) | ЭТ_5.1. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | Реконструкция фасада (г.Кемерово, пр. Ленина,90/4) | ЭT_5.2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 |
| 23 | Приобретение и установка сплит-системы (г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе,18) | ЭР_1.3. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 24 | Приобретение и установка сплит-системы (г.Междуреченск, пр.Строителей,41а) | ЭР_1.4. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 25 | Приобретение и установка сплит-системы (г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе,18а) | ЭР_1.5. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 26 | Приобретение и установка сплит-системы в обособленное подразделение (г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Спасстанция,15) | ЭQ_1.1. | 0,120 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 27 | Приобретение и установка сплит-системы в обособленное подразделение (г. Юрга, ул. Волгоградская, 2) | ЭQ_1.2. | 0,080 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 28 | Приобретение и установка сплит-системы в обособленное подразделение (г.Гурьевск, ул. 30 лет Победы,4) | ЭR_1.1. | 0,000 | 0,656 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 29 | Приобретение и установка сплит-системы в обособленное подразделение (г.Осинники, ул. 30 лет Победы,37а, пом.68) | ЭR_1.2. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 30 | Приобретение и установка сплит-системы в обособленное подразделение (г. Киселевск, ул. Транспортная, 15) | ЭR_1.3. | 0,000 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 31 | Приобретение и установка сплит-системы в ОП (г. Анжеро-Судженск, ул. Им. 50-летия ВЛКСМ, 2) | ЭR_1.4. | 0,000 | 0,155 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 32 | Приобретение и установка сплит-системы в ОП (г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Кирова, 108) | ЭR_1.5. | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 33 | Приобретение и установка сплит-системы в обособленное подразделение (г. Междуреченск, пр. Строителей, 41-а) | ЭS_1.1. | 0,000 | 0,000 | 0,160 | 0,000 | 0,000 |
| 34 | Приобретение и установка сплит-системы в ОП (г.Осинники, ул. 30 лет Победы,37а,пом.68) | ЭS_1.2. | 0,000 | 0,000 | 0,160 | 0,000 | 0,000 |
| 35 | Приобретение и установка сплит-системы в обособленное подразделение (г. Киселевск, ул. Ленина, 59) | ЭS_1.3. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 36 | Приобретение и установка сплит-системы в обособленное подразделение (г. Киселевск, ул. Транспортная, 15) | ЭТ_1.1. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 37 | Приобретение и установка сплит-системы в ОП (г. Междуреченск, пр. Строителей, 41-а) | ЭТ_1.2. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,200 | 0,000 |
| 38 | Приобретение и установка сплит-системы в обособленное подразделение (г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 18а, здание РКЦ | ЭU_1.1. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 39 | Создание проекта и создание системы видеонаблюдения (г. Кемерово, пр. Ленина, 90/4) | ЭР_3.1. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 40 | Проект модернизации системы ОПС (г. Гурьевск, ул. 30 лет Победы, 4) | ЭР_3.6. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 41 | Модернизация системы ОПС в ОП (пгт Тисуль, ул. Трухницкого,1) | ЭР_3.7. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 42 | Создание проекта и модернизация системы речевого оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в административном здании (г.Кемерово, пр. Ленина,90/4) | ЭQ_3.7. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 43 | Создание системы видеонаблюдения в ОП (г. Прокопьевск, ул. Ленина,14) | ЭQ_3.8. | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 44 | Модернизация видеонаблюдения в ОП (г. Мариинск, ул. Ленина, 49) | ЭQ_3.9. | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 45 | Создание системы видеонаблюдения в ОП (г. Мыски, Вахрушева,22) | ЭQ_3.10. | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 46 | Модернизация СПС, СОУЭ и ОС в здании ОП п.г.т. Промышленная, ул. Механическая, д.4/7 | ЭQ_3.11. | 0,650 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 47 | Модернизация СПС, СОУЭ и ОС в здании ОП п.г.т. Тяжинский, ул. Первомайская, д.13 | ЭQ_3.12. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 48 | Создание системы видеонаблюдения в ОП (г. Салаир, ул. Попова,11) | ЭR_3.1. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 49 | Модернизация СКУД в ОП (г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе,18а) | ЭR_3.2. | 0,000 | 1,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | Модернизация системы видеонаблюдения в ОП г. Топки (г. Топки, ул. Октябрьская, 2) | ЭR_3.3. | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 51 | Модернизация СПС, СОУЭ и ОС в здании ОП п.г.т. Ижморский, ул. Стадионная, д.2а | ЭR_3.4. | 0,000 | 0,625 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 52 | Модернизация СПС, СОУЭ и ОС в здании ЮМО г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе , д.18а (РКЦ) | ЭR_3.5. | 0,000 | 0,718 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 53 | Модернизации системы видеонаблюдения (г. Гурьевск, ул. 30 лет Победы, 4) | ЭS_3.1. | 0,000 | 0,000 | 0,300 | 0,000 | 0,000 |
| 54 | Модернизация системы видеонаблюдения в ГОП ОП г. Ленинск-Кузнецкий (г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Кирова, 108) | ЭS_3.2. | 0,000 | 0,000 | 0,300 | 0,000 | 0,000 |
| 55 | Модернизация СКУД в офисе ВМО (г. Анжеро-Судженск, ул. 50 Лет ВЛКСМ, 2) | ЭS_3.3. | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Модернизация системы видеонаблюдения в ОП г. Междуреченск (г. Междуреченск, пр. Строителей, 41а) | ЭS_3.4. | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0,000 |
|  | Модернизация СПС, СОУЭ и ОС в здании ОП г. Прокопьевск, ул. Космонавта Волынова, 11б | ЭS_3.5. | 0,000 | 0,000 | 1,100 | 0,000 | 0,000 |
|  | Модернизация СКУД в офисе исполнительного аппарата (г. Кемерово, пр. Ленина,90/4) | ЭТ_3.1. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 0,000 |
|  | Модернизация СПС, СОУЭ и ОС в здании ЮМО (г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, д.18а (хоз. блок, склад)) | ЭU_3.1. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Модернизация системы видеонаблюдения в ОП (г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, д.18) | ЭU_3.2. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Модернизации системы видеонаблюдения в офисе ЮМО (г. Новокузнецк, Орджоникидзе, 18а) | ЭU_3.3. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Создание охранной сигнализации в офисе ЮМО (г. Новокузнецк, Орджоникидзе, 18а) | ЭU_3.4. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Модернизация локальной и корпоративной сети | ЭР_2.1 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 0,000 |
|  | Приобретение многофункциональных устройств и цветных принтеров | ЭР_2.3 | 3,665 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 0,000 |
|  | Приобретение ноутбуков | ЭР_2.4 | 0,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Приобретение компьютеров (ПК) | ЭР_2.5 | 1,750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Приобретение компьютеров (ПК) и ноутбуков | ЭQ_2.1 | 5,010 | 5,848 | 11,066 | 11,066 | 0,000 |
|  | Модернизация центра обработки данных (ЦОД) | ЭР_2.6 | 14,623 | 14,700 | 9,482 | 13,000 | 0,000 |
|  | Приобретение прибора энергетика многофункционального СЕ 602-100К | ЭР_4.1. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Приобретение прибора энергетика многофункционального CE601-05 | ЭР_4.2. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Приобретение подметальной машины | ЭР_4.5. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Приобретение снегоуборщика | ЭР_4.4. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Поставка прибора "Энергомонитор-3.3Т1" | ЭR_4.1. | 0,000 | 1,626 | 0,846 | 0,000 | 0,000 |

3. Анализ документальной обоснованности проекта инвестиционной программы на 2025–2029 гг.

3.1. Оценка полноты раскрытой информации о проекте инвестиционной программы на 2025-2029 годы

В соответствии с пунктом 46 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 (далее - Стандарты), организация раскрывает информацию о проекте инвестиционной программы и обосновывающих ее материалах (за исключением сведений, составляющих государственную тайну). В таблице 3 приведены данные о перечне раскрываемой информации, требуемой Стандартами, и о раскрытых предприятием сведений.

Таблица 3

Анализ полноты раскрытой ПАО «Кузбассэнергосбыт» информации о проекте инвестиционной программы на 2025-2029 годы, и обосновывающих ее материалах

| № п/п | Наименование информации, раскрываемой энергосбытовой организацией при планировании инвестиционной программы | Сведения о наличии либо отсутствии информации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Перечни инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы), реализуемых с использованием инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые государством цены (тарифы), и инвестиционных проектов, реализуемых без использования указанных инвестиционных ресурсов, с указанием идентификаторов инвестиционных проектов, определяемых однократно в соответствии с методическими указаниями по определению субъектами рынков идентификаторов инвестиционных проектов, утвержденными Министерством энергетики Российской Федерации, а также целевых показателей, на достижение которых направлена реализация инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы). Идентификатор инвестиционного проекта не меняется | В наличии |
| 2. | Краткое описание инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) по основным направлениям инвестиционных проектов, в том числе включающее указание целей и обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов, характеристик объектов инвестиционной деятельности, места расположения объектов инвестиционной деятельности, сроков ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) объектов инвестиционной деятельности, показателей энергетической эффективности оборудования и других показателей инвестиционных проектов инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | В наличии |
| 3. | План финансирования и освоения инвестиций по инвестиционным проектам в отношении каждого года периода реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) с указанием по каждому инвестиционному проекту планируемых источников финансирования, полной и остаточной стоимости инвестиционных проектов (по состоянию на начало календарного года, в котором раскрывается инвестиционная программа (проект инвестиционной программы), а также плановых объемов финансирования и освоения капитальных вложений в отношении каждого года периода реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | В наличии |
| 4. | План принятия к бухгалтерскому учету основных средств (в натуральном и стоимостном выражении) и нематериальных активов (в стоимостном выражении) с распределением по инвестиционным проектам, составленный на период реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы), в том числе с распределением по кварталам в первом году реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) и году, в котором раскрывается инвестиционная программа (если применимо) | В наличии |
| 5. | Копию решения об одобрении инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) советом директоров (наблюдательным советом), а при отсутствии совета директоров (наблюдательного совета) - коллегиальным (единоличным) исполнительным органом управления или иным уполномоченным органом (не раскрывается при опубликовании информации о проекте инвестиционной программы в случаях, если сроки раскрытия такой информации в соответствии с пунктом 48 настоящего документа предусмотрены Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики) | В наличии |
| 6. | Программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (для организаций, которые в соответствии с законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности утверждают и реализовывают программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности) | В наличии |
| 7. | Заключения (отчеты) по результатам проведения технологического и ценового аудита инвестиционных проектов в случаях, если получение таких заключений (отчетов) является обязательным | Не требуется |
| 8. | Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий по организации коммерческого учета, выполненных в соответствии с нормативами предельного объема финансовых потребностей, а также информацию о составе мероприятий по организации коммерческого учета, их стоимостных, технических и количественных показателях, коэффициентах (индексах-дефляторах) и соответствующих им нормативах предельного объема финансовых потребностей на их реализацию, использованных при указанных расчетах | В наличии |

В соответствии с пунктом 13 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 (далее – Правила), организация вместе с заявлением направляет информацию с использованием официального сайта системы в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в формате электронных документов, подписанных с использованием усиленной квалифицированной электронной подписью. В таблице 4 приведен анализ полноты направленной ПАО «Кузбассэнергосбыт» информации о проекте инвестиционной программы на 2025-2029 годы.

Таблица 4

Анализ полноты направленной ПАО «Кузбассэнергосбыт» информации о проекте инвестиционной программы на 2025-2029 годы, и обосновывающих ее материалах

| № п/п | Наименование информации, направленной энергосбытовой организацией о проекте инвестиционной программы | Сведения о наличии либо отсутствии информации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Финансовый план субъекта электроэнергетики, составленный на период реализации проекта инвестиционной программы с разделением по видам деятельности, в том числе регулируемым государством, начиная с 1-го года реализации проекта инвестиционной программы, с указанием источников и способов финансирования проекта инвестиционной программы и отчетных показателей исполнения финансового плана субъекта электроэнергетики за предыдущий и текущий годы | В наличии |
| 2. | Материалы, обосновывающие стоимость инвестиционных проектов, предусмотренных проектом инвестиционной программы, содержащие сводку затрат, сводный сметный расчет и пояснительную записку к сметной документации, разработанные в составе утвержденной в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности проектной документации по инвестиционному проекту (далее - утвержденная проектная документация), и копия решения об утверждении такой проектной документации, а при отсутствии утвержденной проектной документации - сметный расчет стоимости реализации инвестиционного проекта, составленный в ценах, сложившихся ко времени составления такого сметного расчета, в том числе с использованием укрупненных сметных нормативов и другой ценовой информации (в сметном расчете указываются использованные документы и источники ценовой информации), с приложением копий документов, использованных в качестве источников ценовой информации для подготовки сметного расчета (за исключением укрупненных сметных нормативов) | В наличии |
| 3. | Программа научно-исследовательских и (или) опытно-конструкторских работ на период реализации проекта инвестиционной программы с разбивкой по годам и описанием содержания работ (при наличии таковой) | Не требуется |
| 4. | Паспорта инвестиционных проектов, предусмотренных проектом инвестиционной программы, включающих: | В наличии |
| 4.1. | Идентификатор инвестиционного проекта, определяемый однократно в соответствии с методическими указаниями по определению субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, в том числе субъектами естественных монополий, за исключением потребителей электрической энергии, идентификаторов инвестиционных проектов, утвержденными Министерством энергетики Российской Федерации. Идентификатор инвестиционного проекта не меняется на протяжении всего срока реализации инвестиционного проекта, а также после завершения его реализации | В наличии |
| 4.2. | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | В наличии |
| 4.3. | Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности | В наличии |
| 4.4. | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации, техническому перевооружению и (или) демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств по кварталам, с указанием для уже реализуемых инвестиционных проектов отчетных данных за предыдущий и текущий годы | Не требуются |
| 4.5. | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | В наличии |
| 4.6. | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом по строительству (реконструкции, модернизации, техническому перевооружению и (или) демонтажу) объектов электроэнергетики, а также информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в предусмотренных решениями уполномоченного органа исполнительной власти перечнях технических решений по перспективному развитию электроэнергетики, указанных в качестве условий, до выполнения которых вывод объектов электроэнергетики, их оборудования, устройств из эксплуатации недопустим, или перечнях мероприятий, необходимых для обеспечения возможности вывода объектов электроэнергетики, их оборудования, устройств из эксплуатации (с указанием мероприятий, обязательства по выполнению которых приняты в соответствии с договорами о реализации мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации) | Не требуется |
| 4.7. | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных существующих и запланированных в рамках проекта инвестиционной программы объектов электроэнергетики. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, строительство (реконструкция и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством о градостроительной деятельности к картам планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения соответствующих схем территориального планирования. Информационное наполнение карты-схемы должно отвечать требованиям нормативных документов, предъявляемым к картографическим материалам. Карта-схема формируется на базе слоев цифровой картографической основы в форме векторной модели пространственных данных. | Не требуется |
| 5 | Финансовый план субъекта электроэнергетики и паспорта инвестиционных проектов направляются в форме электронных документов в соответствии с формами, правилами заполнения указанных форм и требованиями к их форматам, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации по согласованию с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Информация, указанная в абзацах третьем и четвертом настоящего пункта, направляется в форме электронных документов в соответствии с требованиями к их форматам, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации. | В наличии |

На основании вышеизложенного, эксперты считают перечень раскрытой ПАО «Кузбассэнергосбыт» информации о проекте инвестиционной программы на 2025-2029 годы полностью соответствующим требованиям Стандартов и Правил.

3.2. Результаты общественного обсуждения проекта инвестиционной программы на 2025-2029 годы

Предприятие уведомило РЭК Кузбасса о размещении проекта инвестиционной программы на 2025–2029 годы на сайте организации. Проект инвестиционной программы ПАО «Кузбассэнергосбыт» на 2025–2029 гг. размещен на официальном сайте Региональной энергетической комиссии Кузбасса в разделе «Проекты инвестиционных программ». Кроме того, проект и обосновывающие документы размещены в региональном сегменте EИАС Мониторинг. Следует отметить, что постановлением Правительства РФ от 02.06.2023 № 923 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики» процедура общественного обсуждения отменена, а процедура утверждения инвестиционной программы субъектов электроэнергетики из разряда государственной услуги переведена в разряд государственной функции.

3.3. Анализ количества и корректности заполнения форм проекта инвестиционной программы на 2025-2029 годы

ПАО «Кузбассэнергосбыт» 30.04.2025 направило в РЭК Кузбасса заявление на утверждение инвестиционной программы на период 2025-2029 гг. Проект инвестиционной программы ПАО «Кузбассэнергосбыт» на 2025-2029 гг. размещен на портале invest.gosuslugi.ru в разделе «Раскрытие информации об инвестиционных программах (о проектах инвестиционных программ и(или) изменений, вносимых в инвестиционные программы) субъектов электроэнергетики и отчетах об их реализации». Кроме того, проект и обосновывающие документы размещены в региональном сегменте EИАС Мониторинг, а также предоставлены в РЭК Кузбасса на флэш-накопителе.

Перечень направленных форм полностью соответствует приказу Минэнерго России от 05.05.2016 № 380 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, указанной в абзацах втором - четвертом, шестом, пункта 11 стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24, правил заполнения указанных форм и требований к форматам раскрытия энергосбытовой организацией электронных документов, содержащих информацию об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах», а также представлена заполненная форма, размещенная на сайте Минэнерго России: форма 23 «Сведения о субъекте электроэнергетики, раскрывающем информацию о проекте инвестиционной программы и об обосновывающих ее материалах, утверждаемом исполнительным органом субъекта Российской Федерации, а также о субъекте Российской Федерации, на территории которого таким проектом инвестиционной программы предусматривается реализация инвестиционных проектов».

3.4. Анализ целесообразности и обоснованности применения технологических и стоимостных решений инвестиционных проектов

Эксперты провели предварительный анализ технической и стоимостной обоснованности 19 инвестиционных проектов, входящих в состав проекта инвестиционной программы на 2025-2029 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2025 и 2026 годах, результаты которого отражены в приложении к настоящему заключению. Следует отметить, что в связи с изменением законодательства (постановление Правительства РФ от 2 июня 2023 г. № 923 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики») инвестиционная программа в части реализации инвестиционных проектов в 2025 году не изменяется, а вновь утверждается.

4. Выводы

1. Эксперты, рассмотрев проект инвестиционной программы ПАО «Кузбассэнергосбыт» на период 2025-2029 гг., считают перечень раскрытой ПАО «Кузбассэнергосбыт» информации о проекте инвестиционной программы на 2025-2029 годы полностью соответствующим требованиям Стандартов и Правил.

2. По мнению экспертов, документально обоснованная стоимость инвестиционных проектов, в части их реализации в 2025 году, равна 314,247 млн. руб., а в части реализации в 2026 году – 258,836 млн. руб. (см. приложение к настоящему заключению).

3. По инвестиционному проекту «Приобретение и установка интеллектуальных приборов учета в МКД» (2026 год) эксперты провели проверку на отсутствие превышения планируемых предприятием расходов на установку приборов учета над нормативом предельного объема финансовых потребностей, в соответствии с п.32(1) и п.32(2) Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178. Планируемые предприятием на 2026 год расходы на установку приборов учета электроэнергии не превышают нормативы предельного объема финансовых потребностей (формула расчета нормативов приведена в п.32(2) Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178).

Таблица 5

Источники финансирования инвестиционной программы

| № п/п | Показатель | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | План | План | План | План | План |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Источники финансирования инвестиционной программы всего (I+II) с НДС, в том числе: |  | 314,247 | 258,836 | 266,557 | 360,354 | 291,555 | 1 491,549 |
| I | Собственные средства всего, в том числе: | 314,247 | 258,836 | 266,557 | 360,354 | 291,555 | 1 491,549 |
| 1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | 228,987 | 153,399 | 164,187 | 253,889 | 182,527 | 982,989 |
| 1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: | 85,260 | 105,437 | 102,370 | 106,465 | 109,028 | 508,560 |

Приложение

Анализ представленных ПАО «Кузбассэнергосбыт» материалов, обосновывающих проект инвестиционной программы на 2024-2028 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2025 и 2026 годах

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Наименование документов, подтверждающих технологическую и стоимостную целесообразность инвестиционных проектов | Комментарии экспертов | Экономически обоснованная стоимость на 2025 год, млн. рублей (без НДС) | Экономически обоснованная стоимость на 2026 год, млн. рублей (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | План | План |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 314,247 | 258,836 |  |  | 314,247 | 258,836 |
| 1 | Приобретение и установка интеллектуальных приборов учета в МКД | ЭР_4.3. | 2024 | 2029 | 269,407 | 211,500 | График замены ПУ и ТТ в МКД на 2026 год, смета на приобретение и установку однофазных ИПУ, смета на приобретение и установку трех-фазных ИПУ, смета на приобретение и установ-ку ТТ ИПУ, расчет объема финансовых потреб-ностей, необходимого для организации коммер-ческого учета электрической энергии, проектное решение к ИСУ ПАО «Кузбассэнергосбыт», протокол ЗК №32414328673 от 22.01.25, протокол ЗК №32414328673/1 от 05.02.25, протокол ЗК №32414328673/2 от 05.03.26, договор поставки ТТ № 42-03-03-ЗТ- 40/25 от «06» марта 2025г. с ООО "Электропрайм", договор поставки 1 и 3 фазных ИПУ № 42-03-03-ЗТ-41/25 от «06» марта 2025г. с АО "Энергомера", дополнительное соглашение №1 от 10.03.2025г к договору поставки 1 и 3 фазных ИПУ № 42-03-03-ЗТ-41/25 от «06» марта 2025г. с АО "Энергомера", протокол ЗК №32514549839 от 12.03.25, протокол ЗК №32514613757— 3К от 03.04.25, протокол ЗК №32514549839/1 от 08.04.25, договор по установке/замене одно-фазных приборов учета № 42-03-03-ИД- 64/25 от «17» апреля 2025г. с ООО "АльянсЭнерго", договор по установке/замене однофазных приборов учета № 42-03-03-ИД- 67/25 от «17» апреля 2025г с ООО "Комплектэнерго", договор по установке/замене однофазных приборов учета № 42-03-03-ИД- 68/25 от «17» апреля 2025г. с ООО "АльянсЭнерго", договор по установке/замене однофазных приборов учета № 42-03-03-ИД- 70/25 от «23» апреля 2025г с ООО "СИБЭЛЕКТРОКОМ", до-говор по установке/замене однофазных приборов учета № 42-03-03-ИД- 71/25 от «17» апреля 2025г с ИП Кветинский В.В., договор по установке/ замене однофазных приборов учета № 42-03-03-ИД- 65/25 от «17» апреля 2025г. с ООО "ТСО "Сибирь", договор по установке/замене трех-фазных приборов учета и измерительных трансформаторов тока № 42-03-03-ИД- 66/25 от «17» апреля 2025г. с ООО "АльянсЭнерго", паспорт ИП. Расчет размера финансовых потребностей. |  | 269,407 | 211,500 |
| 2 | Реконструкция теплоснабжения здания (г.Кемерово, пр. Ленина,90/4) | ЭQ_5.3 | 2025 | 2025 | 2,000 | 0,000 | паспорт ИП | Без изменений | 2,000 | 0,000 |
| 3 | Реконструкция фасада (г.Кемерово, пр. Ленина,90/4) | ЭQ_5.4. | 2025 | 2025 | 11,700 | 0,000 | паспорт ИП | Без изменений | 11,700 | 0,000 |
| 4 | Реконструкция кровли в обособленного подразделения (г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе,18а) | ЭP_5.4. | 2024 | 2025 | 1,442 | 0,000 | паспорт ИП | Без изменений | 1,442 | 0,000 |
| 5 | Реконструкция прилегающей территории ОП и входной группы (пгт Тисуль, ул. Трухницкого,1) | ЭR_5.5. | 2026 | 2026 | 0,000 | 0,797 | Акт осмотра административного здания от 26.07.2024г., паспорт ИП, ведомость объемов работ, смета №2025-5, пояснительная записка к смете, проектная документация на благо-устройство территории административного здания ПAO "Кузбассэнергосбыт" по адресу: ул. Трухницкого, 1 пгт.Тисуль |  | 0,000 | 0,797 |
| 6 | Кондиционирование нежилого помещения (г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе,18а) | ЭR_5.6. | 2026 | 2026 | 0,000 | 3,730 | Акт осмотра административного здания от 26.07.2024г., паспорт ИП, протокол проведения исследований (испытаний) и измерений климата от 26.07.2024г., ведомость объемов работ, смета №2025-5, пояснительная записка к смете, рабо-чая документация реконструкция административного здания |  | 0,000 | 3,730 |
| 7 | Реконструкция административного здания (г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе,18а) (ПИР=1196; СМР=9235) | ЭR_5.7. | 2026 | 2026 | 0,000 | 10,431 | Акт осмотра административного здания от 11.11.2024г., паспорт ИП, ведомость объемов работ, смета на проектные работы, смета №2025-3 (СМР), пояснительная записка к смете, рабочая документация реконструкция административного здания |  | 0,000 | 10,431 |
| 8 | Реконструкция канализации и водоснабжения нежилого помещения (г.Кемерово, пр. Ленина, 90/4) | ЭR_5.8. | 2026 | 2026 | 0,000 | 1,000 | Акт осмотра административного здания от 08.11.2024г., паспорт ИП, ведомость объемов работ, смета №2025-8, пояснительная записка к смете, проект_0030.19-00-ОВ, проект_Т2 0030.19-00-АС |  | 0,000 | 1,000 |
| 9 | Приобретение и установка сплит-сис-темы в обособленное подразделение (г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Спасстанция,15) | ЭQ_1.1. | 2025 | 2025 | 0,120 | 0,000 | паспорт ИП | Без изменений | 0,120 | 0,000 |
| 10 | Приобретение и установка сплит-системы в обособленное подразделение (г. Юрга, ул. Волгоградская, 2) | ЭQ_1.2. | 2025 | 2025 | 0,080 | 0,000 | паспорт ИП | Без изменений | 0,080 | 0,000 |
| 11 | Приобретение и установка сплит-сис-темы в обособленное подразделение (г.Гурьевск, ул. 30 лет Победы,4) | ЭR_1.1. | 2026 | 2026 | 0,000 | 0,656 | Акт осмотра административного здания от 02.08.2024г., паспорт ИП, ведомость объемов работ, протокол проведения исследований (испытаний) и измерений климата от 26.07.2024г., рабочая документация, смета №2025-4, коммерческое предложение №1 Индивидуальный предприниматель Кузьмин Е.В., коммерческое предложение №2 ООО «Автономные системы климата», коммерческое предложение №3 Индивидуальный предпри-ниматель Русалеев Павел Анатольевич, Конкурентный лист |  | 0,000 | 0,656 |
| 12 | Приобретение и установка сплит-сис-темы в обособленное подразделение (г. Киселевск, ул. Транспортная, 15) | ЭR_1.3. | 2026 | 2026 | 0,000 | 0,200 | Акт осмотра административного здания от 20.08.2024г., паспорт ИП, ведомость объемов работ, протокол проведения исследований (испытаний) и измерений климата от 26.07.2024г., смета №2025-6, коммерческое предложение №1 Индивидуальный предприниматель Кузьмин Е.В., коммерческое предложение №2 ООО «Автономные системы климата», коммерческое предложение №3 Индивидуальный предприниматель Русалеев Павел Анатольевич, Конкурентный лист |  | 0,000 | 0,200 |
| 13 | Приобретение и установка сплит-системы в ОП (г. Анжеро-Судженск, ул. Им. 50-летия ВЛКСМ, 2) | ЭR_1.4. | 2026 | 2026 | 0,000 | 0,155 | Акт осмотра административного здания от 26.07.2024г., паспорт ИП, ведомость объемов работ, протокол проведения исследований (испытаний) и измерений климата от 26.07.2024г., смета №2025-1, коммерческое предложение №1 Индивидуальный предприниматель Кузьмин Е.В., коммерческое предложение №2 ООО «Автономные системы климата», коммерческое предложение №3 Индивидуальный предприниматель Русалеев Павел Анатольевич, Конкурентный лист |  | 0,000 | 0,155 |
| 14 | Приобретение и установка сплит-сис-темы в ОП (г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Кирова, 108) | ЭR_1.5. | 2026 | 2026 | 0,000 | 0,100 | Акт осмотра административного здания от 20.08.2024г., паспорт ИП, ведомость объемов работ, протокол проведения исследований (испытаний) и измерений климата от 25.07.2024г., смета №2025-7, коммерческое предложение №1 Индивидуальный предприниматель Кузьмин Е.В., коммерческое предложение №2 ООО «Автономные системы климата», коммерческое предложение №3 Индивидуальный предприниматель Русалеев Павел Анатольевич, Конкурентный лист | Следует представить копию договора подряда и протокол ЗК на аналогичные виды работ | 0,000 | 0,100 |
| 15 | Создание системы видеонаблюдения в ОП (г. Прокопьевск, ул. Ленина,14) | ЭQ_3.8. | 2025 | 2025 | 0,400 | 0,000 | паспорт ИП | Без изменений | 0,400 | 0,000 |
| 16 | Модернизация видеонаблюдения в ОП (г. Мариинск, ул. Ленина, 49) | ЭQ_3.9. | 2025 | 2025 | 0,300 | 0,000 | паспорт ИП | Без изменений | 0,300 | 0,000 |
| 17 | Создание системы видеонаблюдения в ОП (г. Мыски, Вахрушева,22) | ЭQ_3.10. | 2025 | 2025 | 0,300 | 0,000 | паспорт ИП | Без изменений | 0,300 | 0,000 |
| 18 | Модернизация СПС, СОУЭ и ОС в здании ОП пгт. Промышленная, ул. Механическая, д.4/7 | ЭQ_3.11. | 2025 | 2025 | 0,650 | 0,000 | паспорт ИП | Без изменений | 0,650 | 0,000 |
| 19 | Модернизация СКУД в ОП (г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе,18а) | ЭR_3.2. | 2026 | 2026 | 0,000 | 1,400 | Акт комиссионного обследования технического состояния объекта от 03.03.2025, паспорт ИП, смета №2, техническое задание на выполнение работ от 03.03.2025, пояснительная записка к смете, коммерческое предложение №1 ООО "Телеком сервис", коммерческое предложение №2 ООО "Авангард-СБ", конкурентный лист |  | 0,000 | 1,400 |
| 20 | Модернизация системы видеонаблю-дения в ОП г. Топки (г. Топки, ул. Октябрьская, 2) | ЭR_3.3. | 2026 | 2026 | 0,000 | 0,400 | Акт комиссионного обследования технического состояния объекта от 03.03.2025, паспорт ИП, смета №2, техническое задание на выполнение работ от 03.03.2025, пояснительная записка к смете, коммерческое предложение №1 ООО "Телеком сервис", коммерческое предложение №2 ООО "Авангард-СБ", конкурентный лист |  | 0,000 | 0,400 |
| 21 | Модернизация СПС, СОУЭ и ОС в здании ОП пгт. Ижморский, ул. Стадионная, д.2а | ЭR_3.4. | 2026 | 2026 | 0,000 | 0,625 | Акт комиссионного обследования технического состояния объекта от 21.03.2025, паспорт ИП, смета №1, техническое задание на выполнение работ по модернизации системы автоматичес-кой пожарной сигнализации, системы оповеще-ния и управления эвакуацией людей при пожаре, охранной сигнализации в здании по адресу: п.г.т. Ижморский ул. Стадионная, д.2а от 24.03.2025, техническое задание по разра-ботке проектной документации на модерни-зацию систем автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управле-ния эвакуацией людей при пожаре, охранной оигнализации по адресу: п.г.т. Ижморский, ул Стадионная, д2а от 24.03.2025, пояснительная записка к смете, Коммерческое предложение №1 ООО ЧОП "Кузбасс-Рубеж", Коммерческое предложение №2 Филиал ФГУП "Охрана" Росгвардии по Кемеровской области, конкурентный лист |  | 0,000 | 0,625 |
| 22 | Модернизация СПС, СОУЭ и ОС в здании ЮМО г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, д.18а (РКЦ) | ЭR_3.5. | 2026 | 2026 | 0,000 | 0,718 | Акт комиссионного обследования технического состояния объекта от 24.03.2025, паспорт ИП, смета №1, пояснительная записка к смете, Коммерческое предложение №1 ООО ЧОП "Кузбасс-Рубеж", Коммерческое предложение №2 Филиал ФГУП "Охрана" Росгвардии по Кемеровской области, конкурентный лист, техническое задание на выполнение работ по модернизации системы автоматической пожар-ной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, охранной сигнализации в здании по адресу: г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, д.18а (Ркц) от 24.03.2025, техническое задание по разработке проектной документации на модернизацию систем автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, охранной сигнализации по адресу: г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, д.18а (Ркц) от 24.03.2025 |  | 0,000 | 0,718 |
| 23 | Модернизация локальной и корпоративной сети | ЭР_2.1 | 2024 | 2029 | 2,200 | 2,200 | паспорт ИП, Выписка из ведомости амортиза-ции ОС, Коммерческое предложение №1 ООО "Техноком-Сибирь", Коммерческое предло-жение №2 ИП Шитов Д.В., Конкурентный лист |  | 2,200 | 2,200 |
| 24 | Приобретение многофункциональных устройств и цветных принтеров | ЭР_2.3 | 2024 | 2029 | 3,665 | 2,750 | паспорт ИП, График замены оборудования в 2026г., Коммерческое предложение №1 ООО "Техноком-Сибирь", Коммерческое предло-жение №2 ИП Шитов Д.В., Конкурентный лист |  | 3,665 | 2,750 |
| 25 | Приобретение ноутбуков | ЭР_2.4 | 2024 | нд | 0,600 | 0,000 | паспорт ИП, Протокол заседания Закупочной комиссии (3К) по рассмотрению возможности заключения договора на поставку ноутбуков стандартной конфигурации с ООО "СЕРВИ-ОНИКА" в качестве закупки у единственного поставщика №ЕИ-56_ЗК-2024 от 31.07.2024, Протокол заседания Закупочной комиссии (3К) по рассмотрению возможности внесения изменений в протокол №ЕИ-56-3К-2024 от 31.07.2024 о заключении договора на поставку ноутбуков стандартной конфигурации с 000 “СЕРВИОНИКА” в качестве закупки у единственного поставщика №ЕИ-56_ЗК-2024/1 от 03.09.2024, Договор поставки компьютерной техники от 03.10.2024 № 42-03-03-ЗТ-221/24 с ООО "СЕРВИОНИКА”, Протокол разногласий к договору поставки компьютерной техники от 03.10.2024 № 42-03-03-ЗТ-221/24 с ООО "СЕРВИОНИКА”, Протокол заседания Закупочной комиссии (3К) по рассмотрению возможности заключения дополнительного соглашения № 1 к договору поставки от 03.10.2024 № 42-03-03-ЗТ-221/24 с 000 “СЕРВИОНИКА” №ЕИ-56_ЗК-2024/2 от 28.01.2025, дополнительное соглашение от 04.02.2025 №1 к договору поставки №42-03-03-ЗТ-221 24 от 03.10.2024, УПД от 02.02.2025 №СРВ00453, акт о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, сооружений) №44 от 27.02.2025 | Без изменений | 0,600 | 0,000 |
| 26 | Приобретение компьютеров (ПК) | ЭР_2.5 | 2024 | нд | 1,750 | 0,000 | паспорт ИП, Протокол заседания Закупочной комиссии (3К) по рассмотрению возможности заключения договора на поставку персональных компьютеров стандартной конфигурации с 000 "АЙТИ ЛАБС” в качестве закупки у единст-венного поставщика №ЕИ-57-3К-2024 от 31.07.2024, Протокол заседания Закупочной комиссии (3К) по рассмотрению возможности внесения изменений в протокол №ЕИ-57-3К-2024 от 31.07.2024 о заключении договора на поставку персональных компьютеров стандартной конфигурации с 000 “АЙТИ ЛАБС” в качестве закупки у единственного поставщика №ЕИ-57_ЗК-2024/1 от 03.07.2024, Договор поставки компьютерной техники от 25.09.2024 № 42-03-03-ЗТ-218/24 с 000 "АйТи Лабс”, УПД от 24.01.2025 №79, Акт о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, сооружений) №16 от 29.01.2025 |  | 1,750 | 0,000 |
| 27 | Приобретение компьютеров (ПК) и ноутбуков | ЭQ_2.1 | 2025 | 2029 | 5,010 | 5,848 | График замены оборудования в 2026г. Реестр ноутбуков, паспорт ИП, График замены оборудования в 2026г. Реестр персональных компьютеров, Коммерческое предложение №1 ООО "Техноком-Сибирь", Коммерческое предло-жение №2 ИП Шитов Д.В., Конкурентный лист |  | 5,010 | 5,848 |
| 28 | Модернизация центра обработки данных (ЦОД) | ЭР_2.6 | 2024 | 2029 | 14,623 | 14,700 | Выписка из ведомости амортизации ОС, паспорт ИП, Коммерческое предложение №1 ООО "Техноком-Сибирь", Коммерческое предло-жение №2 ИП Шитов Д.В. |  | 14,623 | 14,700 |
| 29 | Поставка прибора "Энергомонитор-3.3Т1" | ЭR_4.1. | 2026 | 2027 | 0,000 | 1,626 | Служебная записка от 04.12.2023 №16-04.03/6501, паспорт ИП, Служебная записка от 01.04.2025 №117-04.03/156, Пояснительная записка по Приобретению прибора для измерений электроэнергетических величин и показателей качества электрической энергии «Энергомонитор-3.3Т1», Техническое задание на поставку прибора «Энергомонитор-3.3Т1» для нужд ПАО «Кузбассэнергосбыт», Коммерческое предложение №1 НТК ТЕХНО-АС ООО, Коммерческое предложение №2 ООО "КОЛИНТЕРН", Коммерческое предложение №3 ООО "СМ-ПРО", Конкурентный лист |  | 0,000 | 1,626 |

Приложение № 9 к протоколу № 98

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 25.12.2025

Заключение РЭК Кузбасса

по результатам анализа документальной обоснованности проекта инвестиционной программы ООО «Металлэнергофинанс» 
на период 2025 – 2029 годы

- Общие положения

Настоящее заключение выполнено в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;

- постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 
«Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»;

- постановлением Правительства РФ от 02.06.2023 № 923 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики»;

- приказом Минэнерго России от 05.05.2016 № 380 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе 
(о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, указанной в абзацах втором - четвертом, шестом, восьмом и десятом подпункта «ж» пункта 11 стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 21.01.2004 г. № 24, правил заполнения указанных форм и требований к форматам раскрытия сетевой организацией электронных документов, содержащих информацию об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах»;

- приказом Минэнерго России от 13.04.2017 № 310 «Об утверждении формы финансового плана субъекта электроэнергетики, правил заполнения указанной формы и требований к форматам электронных документов, содержащих информацию о финансовом плане субъекта электроэнергетики»;

- приказом Минэнерго России от 26.02.2024 № 131 «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства».

- Параметры проекта инвестиционной программы на 2025-2029 гг

ООО «Металлэнергофинанс» письмом от 08.04.2025 № 772 (вх. № 2048 
от 09.04.2025) направило в РЭК Кузбасса заявление (уведомление) на утверждение инвестиционной программы на период 2025-2029 гг. Проект инвестиционной программы на 2025-2029 гг. размещен в Хранилище документов регионального сегмента ЕИАС.

Таблица 1.

Планируемые источники финансирования проекта инвестиционной программы ООО «Металлэнергофинанс» на 2025-2029 гг.

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Итого за период реализации инвестиционной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | План | План | План | План | План |
| 1 | 2 | 3 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 4.11 | 4.13 | 6 |
| Источники финансирования инвестиционной программы всего (пункт I + пункт II), в том числе: |  | млн рублей | 7,56 | 7,96 | 11,26 | 7,94 | 10,43 | 45,15 |
| I | Собственные средства всего, в том числе: | млн рублей | 7,56 | 7,96 | 11,26 | 7,94 | 10,43 | 45,15 |
| 1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | млн рублей | 3,71 | 4,53 | 7,27 | 4,51 | 6,58 | 26,60 |
| 1.1.1 | полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам): | млн рублей | 3,71 | 4,53 | 7,27 | 4,51 | 6,58 | 26,60 |
| 1.1.1.6 | реализации электрической энергии и мощности | млн рублей | 3,71 | 4,53 | 7,27 | 4,51 | 6,58 | 26,60 |
| 1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: | млн рублей | 2,58 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 11,03 |
| 1.2.1 | текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе: | млн рублей | 2,58 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 11,03 |
| 1.2.1.5 | реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | 2,58 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 11,03 |
| 1.3 | Возврат налога на добавленную стоимость | млн рублей | 1,26 | 1,33 | 1,88 | ,32 | 1,74 | 7,53 |

Таблица 2.

Сведения о наименовании и стоимости мероприятий проекта инвестиционной программы на 2025–2029 годы

| Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Объем капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | Итого |
|  |  |  | Год раскрытия информации | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | (план) |
|  | ВСЕГО |  | 6,30 | 6,64 | 9,38 | 6,62 | 8,69 | 37,63 |
| 1 | Интеллектуальная система учета электроэнергии | О_1 | 6,30 | 6,64 | 6,56 | 6,62 | 8,69 | 34,81 |
| 2 | Приобретение автомобиля JAC T6 | R_1 |  |  | 2,82 |  |  | 2,82 |

3. Анализ документальной обоснованности проекта инвестиционной программы на 2025–2029 гг.

3.1. Оценка полноты раскрытой информации о проекте инвестиционной программы на 2025-2029 годы

В соответствии с пунктом 46 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 (далее - Стандарты), организация раскрывает информацию о проекте инвестиционной программы и обосновывающих ее материалах (за исключением сведений, составляющих государственную тайну). В таблице 3 приведены данные о перечне раскрываемой информации, требуемой Стандартами, и о раскрытых предприятием сведений.

Таблица 3

Анализ полноты раскрытой ООО «Металлэнергофинанс» информации о проекте инвестиционной программы на 2025-2029 годы, и обосновывающих ее материалах

| № п/п | Наименование информации, раскрываемой энергосбытовой организацией при планировании инвестиционной программы | Сведения о наличии либо отсутствии информации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Перечни инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы), реализуемых с использованием инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые государством цены (тарифы), и инвестиционных проектов, реализуемых без использования указанных инвестиционных ресурсов, с указанием идентификаторов инвестиционных проектов, определяемых однократно в соответствии с методическими указаниями по определению субъектами рынков идентификаторов инвестиционных проектов, утвержденными Министерством энергетики Российской Федерации, а также целевых показателей, на достижение которых направлена реализация инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы). Идентификатор инвестиционного проекта не меняется | В наличии |
| 2. | Краткое описание инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) по основным направлениям инвестиционных проектов, в том числе включающее указание целей и обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов, характеристик объектов инвестиционной деятельности, места расположения объектов инвестиционной деятельности, сроков ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) объектов инвестиционной деятельности, показателей энергетической эффективности оборудования и других показателей инвестиционных проектов инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | В наличии |
| 3. | План финансирования и освоения инвестиций по инвестиционным проектам в отношении каждого года периода реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) с указанием по каждому инвестиционному проекту планируемых источников финансирования, полной и остаточной стоимости инвестиционных проектов (по состоянию на начало календарного года, в котором раскрывается инвестиционная программа (проект инвестиционной программы), а также плановых объемов финансирования и освоения капитальных вложений в отношении каждого года периода реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | В наличии |
| 4. | План принятия к бухгалтерскому учету основных средств (в натуральном и стоимостном выражении) и нематериальных активов (в стоимостном выражении) с распределением по инвестиционным проектам, составленный на период реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы), в том числе с распределением по кварталам в первом году реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) и году, в котором раскрывается инвестиционная программа (если применимо) | В наличии |
| 5. | Копию решения об одобрении инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) советом директоров (наблюдательным советом), а при отсутствии совета директоров (наблюдательного совета) - коллегиальным (единоличным) исполнительным органом управления или иным уполномоченным органом (не раскрывается при опубликовании информации о проекте инвестиционной программы в случаях, если сроки раскрытия такой информации в соответствии с пунктом 48 настоящего документа предусмотрены Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики) | В наличии |
| 6. | Программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (для организаций, которые в соответствии с законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности утверждают и реализовывают программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности) | В наличии |
| 7. | Заключения (отчеты) по результатам проведения технологического и ценового аудита инвестиционных проектов в случаях, если получение таких заключений (отчетов) является обязательным | Не требуется |
| 8. | Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий по организации коммерческого учета, выполненных в соответствии с нормативами предельного объема финансовых потребностей, а также информацию о составе мероприятий по организации коммерческого учета, их стоимостных, технических и количественных показателях, коэффициентах (индексах-дефляторах) и соответствующих им нормативах предельного объема финансовых потребностей на их реализацию, использованных при указанных расчетах | В наличии |

В соответствии с пунктом 13 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 (далее – Правила), организация вместе с заявлением направляет информацию с использованием официального сайта системы в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в формате электронных документов, подписанных с использованием усиленной квалифицированной электронной подписью. В таблице 4 приведен анализ полноты, направленной ООО «Металлэнергофинанс» информации о проекте инвестиционной программы на 2025-2029 годы.

Таблица 4

Анализ полноты направленной ООО «Металлэнергофинанс» информации о проекте инвестиционной программы на 2025-2029 годы, и обосновывающих ее материалах

| № п/п | Наименование информации, направленной энергосбытовой организацией о проекте инвестиционной программы | Сведения о наличии либо отсутствии информации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Финансовый план субъекта электроэнергетики, составленный на период реализации проекта инвестиционной программы с разделением по видам деятельности, в том числе регулируемым государством, начиная с 1-го года реализации проекта инвестиционной программы, с указанием источников и способов финансирования проекта инвестиционной программы и отчетных показателей исполнения финансового плана субъекта электроэнергетики за предыдущий и текущий годы | В наличии |
| 2. | Материалы, обосновывающие стоимость инвестиционных проектов, предусмотренных проектом инвестиционной программы, содержащие сводку затрат, сводный сметный расчет и пояснительную записку к сметной документации, разработанные в составе утвержденной в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности проектной документации по инвестиционному проекту (далее - утвержденная проектная документация), и копия решения об утверждении такой проектной документации, а при отсутствии утвержденной проектной документации - сметный расчет стоимости реализации инвестиционного проекта, составленный в ценах, сложившихся ко времени составления такого сметного расчета, в том числе с использованием укрупненных сметных нормативов и другой ценовой информации (в сметном расчете указываются использованные документы и источники ценовой информации), с приложением копий документов, использованных в качестве источников ценовой информации для подготовки сметного расчета (за исключением укрупненных сметных нормативов) | В наличии |
| 3. | Программа научно-исследовательских и (или) опытно-конструкторских работ на период реализации проекта инвестиционной программы с разбивкой по годам и описанием содержания работ (при наличии таковой) | Не требуется |
| 4. | Паспорта инвестиционных проектов, предусмотренных проектом инвестиционной программы, включающих: | В наличии |
| 4.1. | Идентификатор инвестиционного проекта, определяемый однократно в соответствии с методическими указаниями по определению субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, в том числе субъектами естественных монополий, за исключением потребителей электрической энергии, идентификаторов инвестиционных проектов, утвержденными Министерством энергетики Российской Федерации. Идентификатор инвестиционного проекта не меняется на протяжении всего срока реализации инвестиционного проекта, а также после завершения его реализации | В наличии |
| 4.2. | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | В наличии |
| 4.3. | Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности | В наличии |
| 4.4. | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации, техническому перевооружению и (или) демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств по кварталам, с указанием для уже реализуемых инвестиционных проектов отчетных данных за предыдущий и текущий годы | Не требуются |
| 4.5. | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | В наличии |
| 4.6. | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом по строительству (реконструкции, модернизации, техническому перевооружению и (или) демонтажу) объектов электроэнергетики, а также информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в предусмотренных решениями уполномоченного органа исполнительной власти перечнях технических решений по перспективному развитию электроэнергетики, указанных в качестве условий, до выполнения которых вывод объектов электроэнергетики, их оборудования, устройств из эксплуатации недопустим, или перечнях мероприятий, необходимых для обеспечения возможности вывода объектов электроэнергетики, их оборудования, устройств из эксплуатации (с указанием мероприятий, обязательства по выполнению которых приняты в соответствии с договорами о реализации мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации) | Не требуется |
| 4.7. | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных существующих и запланированных в рамках проекта инвестиционной программы объектов электроэнергетики. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, строительство (реконструкция и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством о градостроительной деятельности к картам планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения соответствующих схем территориального планирования. Информационное наполнение карты-схемы должно отвечать требованиям нормативных документов, предъявляемым к картографическим материалам. Карта-схема формируется на базе слоев цифровой картографической основы в форме векторной модели пространственных данных. | Не требуется |
| 5 | Финансовый план субъекта электроэнергетики и паспорта инвестиционных проектов направляются в форме электронных документов в соответствии с формами, правилами заполнения указанных форм и требованиями к их форматам, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации по согласованию с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Информация, указанная в абзацах третьем и четвертом настоящего пункта, направляется в форме электронных документов в соответствии с требованиями к их форматам, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации. | В наличии |

3.2. Результаты общественного обсуждения проекта инвестиционной программы на 2025-2029 годы

Предприятие уведомило РЭК Кузбасса о размещении проекта инвестиционной программы на 2025–2029 годы на сайте организации. Проект инвестиционной программы ООО «Металлэнергофинанс» на 2025–2029 гг. размещен в региональном сегменте EИАС Мониторинг, а также на официальном сайте РЭК Кузбасса в разделе «Документы», в подразделе «Проекты инвестиционных программ». Следует отметить, что постановлением Правительства РФ от 02.06.2023 № 923 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики» процедура общественного обсуждения отменена, а процедура утверждения инвестиционной программы субъектов электроэнергетики из разряда государственной услуги переведена в разряд государственной функции.

3.3. Анализ полноты и корректности заполнения форм проекта инвестиционной программы на 2025-2029 годы

ООО «Металлэнергофинанс» 08.04.2025 направило в РЭК Кузбасса заявление на утверждение инвестиционной программы на период 2025-2029 гг. Проект инвестиционной программы ООО «Металлэнергофинанс» на 2025-2029 гг. размещен на официальном сайте РЭК Кузбасса в разделе «Документы», в подразделе «Проекты инвестиционных программ». Кроме того, проект и обосновывающие документы размещены в региональном сегменте EИАС Мониторинг, а также предоставлены в РЭК Кузбасса на флэш-накопителе.

Перечень направленных форм полностью соответствует приказу Минэнерго России от 05.05.2016 № 380 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, указанной в абзацах втором - четвертом, шестом, пункта 11 стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24, правил заполнения указанных форм и требований к форматам раскрытия энергосбытовой организацией электронных документов, содержащих информацию об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах», а также представлена заполненная форма, размещенная на сайте Минэнерго России: форма 23 «Сведения о субъекте электроэнергетики, раскрывающем информацию о проекте инвестиционной программы и об обосновывающих ее материалах, утверждаемом исполнительным органом субъекта Российской Федерации, а также о субъекте Российской Федерации, на территории которого таким проектом инвестиционной программы предусматривается реализация инвестиционных проектов».

3.4. Анализ целесообразности и обоснованности применения технологических и стоимостных решений инвестиционных проектов

Эксперты провели анализ технической и стоимостной обоснованности 2-х инвестиционных проектов, входящих в состав проекта инвестиционной программы на 2025-2029 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2025 и 2026 годах, результаты которого отражены в приложении к настоящему заключению. Следует отметить, что в связи с изменением законодательства (постановление Правительства РФ от 2 июня 2023 г. № 923 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики») инвестиционная программа в части реализации инвестиционных проектов в 2025 и 2026 годах не изменяется, а вновь утверждается.

4. Выводы

1. Эксперты, рассмотрев проект инвестиционной программы ООО «Металлэнергофинанс» на период 2025-2029 гг., считают перечень раскрытой ООО «Металлэнергофинанс» информации о проекте инвестиционной программы на 2025-2029 годы полностью соответствующим требованиям Стандартов и Правил.

2. По мнению экспертов, документально обоснованная стоимость инвестиционных проектов, в части их реализации в 2025 и 2026 годах, равна 
12,932 млн. руб. (см. приложение к настоящему заключению).

3. Объемы источников финансирования программы на 2026 год, следующие: амортизация – 2,995 млн. руб., прибыль – 3,641 млн. руб.

Таблица 5.

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | Итого за период реализации инвестиционной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | План | План | План | План | План |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Источники финансирования инвестиционной программы всего (пункт I + пункт II), в том числе: |  | млн рублей | 7,555 | 8,097 | 11,446 | 8,075 | 10,605 | 45,779 |
| I | Собственные средства всего, в том числе: | млн рублей | 7,555 | 8,097 | 11,446 | 8,075 | 10,605 | 45,779 |
| 1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | млн рублей | 3,714 | 3,641 | 7,271 | 4,508 | 6,582 | 25,716 |
| 1.1.1 | полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам): | млн рублей | 3,714 | 3,641 | 7,271 | 4,508 | 6,582 | 25,716 |
| 1.1.1.6 | реализации электрической энергии и мощности | млн рублей | 3,714 | 3,641 | 7,271 | 4,508 | 6,582 | 25,716 |
| 1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: | млн рублей | 2,582 | 2,995 | 2,111 | 2,111 | 2,111 | 11,910 |
| 1.2.1 | текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе: | млн рублей | 2,582 | 2,995 | 2,111 | 2,111 | 2,111 | 11,910 |
| 1.2.1.5 | реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | 2,582 | 2,995 | 2,111 | 2,111 | 2,111 | 11,910 |
| 1.3 | Возврат налога на добавленную стоимость | млн рублей | 1,259 | 1,460 | 2,064 | 1,456 | 1,912 | 8,152 |
| 1.4 | Прочие собственные средства всего | млн рублей | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| II | Привлеченные средства всего | млн рублей | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Приложение

Анализ представленных ООО «Металлэнергофинанс» материалов, обосновывающих проект инвестиционной программы на 2025-2029 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2025 и 2026 годах

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Объем капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) |  | Наименование обосновывающей стоимостную и технологическую целесообразность документации | Замечания эксперта | Экономически обоснованная стоимость, млн. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год |  |  |  |
|  |  |  | План | План |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ВСЕГО |  | 3,29 | 6,30 |  |  | 12,932 |
| 1 | Интеллектуальная система учета электроэнергии | О_1 | 6,30 | 6,64 | ПЗ, паспорт инвестпроекта, реестры абонентов, локальные сметы, коммерческие предложения поставщиков приборов учета и электротехнического оборудования, конкурентные карты, ссылки на архив госзакупок, расчет предельной стоимости внедрения ИСУЭ с использованием УНЦ (расчет финансовых потребностей) |  | 12,932 |

Приложение № 10 к протоколу № 98

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 25.12.2025

Заключение РЭК Кузбасса

по результатам анализа документальной обоснованности проекта инвестиционной программы АО «Оборонэнерго» (филиал «Забайкальский») на период 2025 - 2030 годы

- Введение.

Заключение разработано и сформировано в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Федеральным законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;

- постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 
«Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» (далее-Правила);

- постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» (далее-Стандарты);

- постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (вместе с «Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», «Правилами государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике»);

- приказом Минэнерго России от 26.02.2024 № 131 «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства»;

- приказом Минэнерго России от 05.05.2016 № 380 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, указанной в абзацах втором - четвертом, шестом, восьмом и десятом подпункта «ж» пункта 11 стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24, правил заполнения указанных форм и требований к форматам раскрытия сетевой организацией электронных документов, содержащих информацию об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах» (далее- Приказ Минэнерго России от «05» мая 2016 г. № 380);

- прочих нормативных правовых и подзаконных нормативных правовых актов.

Целью заключения является оценка необходимости реализации инвестиционных проектов по критериям технологической и стоимостной целесообразности.

2. Параметры проекта инвестиционной программы.

В соответствии с предложением предприятия, размещенным на официальном сайте РЭК Кузбасса, проект инвестиционной программы 
АО «Оборонэнерго» (филиал «Забайкальский») на период 2025 – 2030 годы направлен на выполнение требований федерального законодательства в части обеспечения надежности и качества электроснабжения потребителей, замены физически и морально устаревшего оборудования, увеличения пропускной способности электрических сетей.

Реализация проекта инвестиционной программы на период 2025 - 2030 годы планируется: за счет средств, получаемых в результате оказания услуг по передаче электроэнергии, в размере 18,507 млн. руб. без НДС.

Таблица 1.

Объем источников финансирования инвестиционной программы АО «Оборонэнерго» (филиал «Забайкальский») на 2025 - 2030 год

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Итого за период реализации инвестиционной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | План | План | План | План | План | План |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I+строка II) всего, в том числе:: |  | млн рублей | 2,926 | 3,108 | 3,245 | 3,124 | 3,261 | 2,843 | 18,507 |
| I | Собственные средства всего, в том числе: | млн рублей | 3,511 | 3,730 | 3,895 | 3,749 | 3,913 | 3,411 | 22,208 |
| 1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | млн рублей | 0,000 | 0,600 | 1,300 | 1,500 | 1,838 | 1,731 | 6,969 |
| 1.1.1 | полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам): | млн рублей | 0,000 | 0,600 | 1,300 | 1,500 | 1,838 | 1,731 | 6,969 |
| 1.1.1.3 | оказания услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 0,000 | 0,600 | 1,300 | 1,500 | 1,838 | 1,731 | 6,969 |
| 1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: | млн рублей | 2,914 | 2,508 | 1,945 | 1,624 | 1,423 | 1,111 | 11,526 |
| 1.2.1 | текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе: | млн рублей | 2,914 | 2,226 | 1,663 | 1,342 | 1,141 | 1,111 | 10,397 |
| 1.2.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 2,914 | 2,226 | 1,663 | 1,342 | 1,141 | 1,111 | 10,397 |
| 1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе: | млн рублей | 2,914 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,000 | 1,129 |
| 1.2.3.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 2,914 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,000 | 1,129 |
| 1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: | млн рублей | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,012 |

В состав проекта инвестиционной программы входят следующие инвестиционные проекты:

Таблица 2.

| Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Планируемые капитальные вложения млн. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
|  |  |  | План | План | План | План | План | План | План |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Техническое перевооружение оборудования ТП-4206 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора ТМ-160 кВА (инв.№864086601) на ТМГ-160 кВА, Кемеровская область, г. Юрга, в/г №1, (ПИР+СМР). | K_СИБ/42/01/02 | 2027 | 2029 | 0,000 | 0,000 | 0,186 | 0,000 | 1,294 | 0,000 |
| Техническое перевооружение оборудования ТП-4207 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора ТМ-160 кВА (инв.№864086603) на ТМГ-160 кВА, Кемеровская область, г. Юрга, в/г №1, (ПИР+СМР). | J_СИБ/42/01/02 | 2027 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 0,186 | 0,000 | 0,000 | 1,451 |
| Техническое перевооружение оборудования ТП-4208 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора ТМ-160 кВА (инв.№864086604) на ТМГ-160 кВА, Кемеровская область, г. Юрга, в/г №1, (ПИР+СМР). | J_СИБ/42/01/03 | 2027 | 2029 | 0,000 | 0,000 | 0,186 | 0,000 | 1,294 | 0,000 |
| Техническое перевооружение оборудования ТП-4212 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора ТМ-160 кВА (инв.№864086598) на ТМГ-250 кВА, Кемеровская область, г. Юрга, в/г №1, (ПИР+СМР). | K_СИБ/42/01/03 | 2027 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 0,233 | 0,000 | 0,000 | 1,392 |
| Техническое перевооружение оборудования ТП-4213 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора ТМ-160 кВА (инв.№864086599) на ТМГ-160 кВА, Кемеровская область, г. Юрга, в/г №1, (ПИР+СМР). | J_СИБ/42/01/04 | 2027 | 2031 | 0,000 | 0,000 | 0,186 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Установка высоковольтных ПУ непосредственного включения 3 шт., 2026 год | P_СИБ/42/01/01 | 2026 | 2026 | 0,000 | 1,597 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Строительство КЛ-10 кВ от ПС «Воинская 110/10» до ЗТП-4215 фидер 10-12-2, по адресу: Кемеровская область, г. Юрга, в/г №5 | K_СИБ/42/02/002 | 2022 | 2025 | 1,683 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Строительство КВЛ-6 кВ от ПС «Водозабор 35/6» до ЗТП-4215 фидер 6-24-п, по адресу: Кемеровская область, г. Юрга, в/г №5 | L_СИБ/42/02/001 | 2022 | 2026 | 0,000 | 0,000 | 2,254 | 3,076 | 0,659 | 0,000 |
| Строительство КВЛ-10 кВ от оп.№3 Ф.10-18-Т до КТП-4209 фидер 10-18/Т, по адресу: Кемеровская область, г. Юрга, в/г №1 | L_СИБ/42/02/002 | 2022 | 2026 | 1,040 | 0,749 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Переход на доверенные программно-аппаратные комплексы и поставка программно-аппаратных комплексов защиты информации _Кемеровская область | P_СИБ/42/03/01 | 2025 | 2029 | 0,200 | 0,088 | 0,014 | 0,048 | 0,014 | 0,000 |
| Оборудование вне смет, 2026 г., прибор | P_СИБ/42/03/02 | 2029 | 2029 | 0,000 | 0,122 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Намеченные к реализации инвестиционные проекты 
на период 2025 - 2030 гг. соответствуют современному уровню развития технологий, стоимость реализации проектов, в целом, соответствует средним рыночным ценам, сложившимся в Кемеровской области - Кузбассе, а также направлены на снижение аварийных отключений, повышение качества и надежности электроснабжения потребителей.

3. Анализ документальной обоснованности проекта изменения инвестиционной программы на 2025 – 2030 годы.

Компания направила в адрес Региональной энергетической комиссии Кузбасса формы проекта инвестиционной программы на 2025 - 2030 годы. Перечень направленных форм соответствует подпункту «м» пункта 19 Стандартов раскрытия информации сетевой организацией.

Оформление проекта изменений инвестиционной программы соответствует шаблонам, утвержденным приказом Минэнерго России от 05.05.2016 № 380.

3.1. Анализ целесообразности и обоснованности применения технологических и стоимостных решений инвестиционных проектов.

Предварительный анализ проекта и перечень предоставленной документации к инвестиционной программе АО «Оборонэнерго» (филиал «Забайкальский») на период реализации 2025 - 2030 годы, отражен в таблице 4.

При анализе обосновывающих материалов, приложенных к проекту инвестиционной программы, а также при расчете стоимости проектов на основании приказа Минэнерго России от 26.02.2024 № 131 «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства» превышение стоимости проектов относительно стоимости, рассчитанной в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, утверждаемыми Минэнерго России не выявлено.

Учитывая изложенное, а также руководствуясь заключением межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий (протокол заседания межотраслевого совета потребителей от «25» декабря 2025 года), положительным заключением системного оператора, принимая во внимание проведенную оценку тарифных последствий выполнения инвестиционной программы на период ее реализации, в соответствии с полномочиями РЭК Кузбасса, указанными в подпункте «а» пункта 36 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977, эксперты предлагают утвердить инвестиционную программу АО «Оборонэнерго» в части ее реализации в 2025 – 2030 годы в следующих размерах:

Таблица 3

Источники финансирования инвестиционной программы

АО «Оборонэнерго» на 2025 – 2030 годы

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 | 2029 | 2030 | Итого за период реализации инвестиционной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | План | План | План | План | План | План |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I+строка II) всего, в том числе: |  | млн рублей | 3,511 | 3,792 | 3,959 | 3,811 | 3,978 | 3,468 | 22,520 |
| I | Собственные средства всего, в том числе: | млн рублей | 3,511 | 3,792 | 3,959 | 3,811 | 3,978 | 3,467 | 22,520 |
| 1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | млн рублей | 0,000 | 0,000 | 1,300 | 1,500 | 1,838 | 1,731 | 6,369 |
| 1.1.1 | полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам): | млн рублей | 0,000 | 0,000 | 1,300 | 1,500 | 1,838 | 1,731 | 6,369 |
| 1.1.1.3 | оказания услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 0,000 | 0,000 | 1,300 | 1,500 | 1,838 | 1,731 | 6,369 |
| 1.1.3 | прочая прибыль | млн рублей | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: | млн рублей | 2,914 | 2,508 | 1,945 | 1,624 | 1,423 | 1,111 | 11,525 |
| 1.2.1 | текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе: | млн рублей | 2,914 | 2,226 | 1,663 | 1,342 | 1,141 | 1,111 | 10,397 |
| 1.2.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 2,914 | 2,226 | 1,663 | 1,342 | 1,141 | 1,111 | 10,397 |
| 1.2.2 | прочая текущая амортизация | млн рублей | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе: | млн рублей | 0,000 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,000 | 1,128 |
| 1.2.3.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 0,000 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,000 | 1,128 |
| 1.3 | Возврат налога на добавленную стоимость | млн рублей | 0,585 | 0,684 | 0,714 | 0,687 | 0,717 | 0,625 | 4,013 |
| 1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: | млн рублей | 0,012 | 0,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,612 |
| 1.4.1 | средства от эмиссии акций | млн рублей | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.2 | остаток собственных средств на начало года | млн рублей | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.3 | от реализации продукции и оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) | млн рублей | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.4 | прочие | млн рублей | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| II | Привлеченные средства всего, в том числе: | млн рублей | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 4.

Анализ представленных АО «Оборонэнерго» (филиал «Забайкальский») материалов, обосновывающих проект инвестиционной программы на 2025-2030 годы

| Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Планируемые капитальные вложения млн. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  | Документы, подтверждающие техническую либо экономическую необходимость реализации проекта | Документы, подтверждающие стоимость проекта | Экономически обоснованная стоимость инвестиционных проектов, млн. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |  |
|  |  | План | План | План | План | План | План |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Всего по программе |  | 2,926 | 3,108 | 3,245 | 3,124 | 3,261 | 2,843 |  |  | 18,507 |
| Техническое перевооружение оборудования ТП-4206 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора ТМ-160 кВА (инв.№864086601) на ТМГ-160 кВА, Кемеровская область, г. Юрга, в/г №1, (ПИР+СМР). | K_СИБ/42/01/02 | 0,000 | 0,000 | 0,186 | 0,000 | 1,294 | 0,000 | Паспорт; карта схема; пояснительная записка; дефектный акт для определения объема работ | Смета; УНЦ | 1,480 |
| Техническое перевооружение оборудования ТП-4207 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора ТМ-160 кВА (инв.№864086603) на ТМГ-160 кВА, Кемеровская область, г. Юрга, в/г №1, (ПИР+СМР). | J_СИБ/42/01/02 | 0,000 | 0,000 | 0,186 | 0,000 | 0,000 | 1,451 | Паспорт; карта схема; пояснительная записка; дефектный акт для определения объема работ | Смета; УНЦ | 1,637 |
| Техническое перевооружение оборудования ТП-4208 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора ТМ-160 кВА (инв.№864086604) на ТМГ-160 кВА, Кемеровская область, г. Юрга, в/г №1, (ПИР+СМР). | J_СИБ/42/01/03 | 0,000 | 0,000 | 0,186 | 0,000 | 1,294 | 0,000 | Паспорт; карта схема; пояснительная записка; дефектный акт для определения объема работ | Смета; УНЦ | 1,480 |
| Техническое перевооружение оборудования ТП-4212 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора ТМ-160 кВА (инв.№864086598) на ТМГ-250 кВА, Кемеровская область, г. Юрга, в/г №1, (ПИР+СМР). | K_СИБ/42/01/03 | 0,000 | 0,000 | 0,233 | 0,000 | 0,000 | 1,392 | Паспорт; карта схема; пояснительная записка; дефектный акт для определения объема работ | Смета; УНЦ | 1,625 |
| Техническое перевооружение оборудования ТП-4213 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора ТМ-160 кВА (инв.№864086599) на ТМГ-160 кВА, Кемеровская область, г. Юрга, в/г №1, (ПИР+СМР). | J_СИБ/42/01/04 | 0,000 | 0,000 | 0,186 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Паспорт; карта схема; пояснительная записка; дефектный акт для определения объема работ | Смета; УНЦ | 0,186 |
| Установка высоковольтных ПУ непосредственного включения 3 шт., 2026 год | P_СИБ/42/01/01 | 0,000 | 1,597 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Паспорт; пояснений; | УНЦ; Расчет установка РИМ | 1,597 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство КЛ-10 кВ от ПС «Воинская 110/10» до ЗТП-4215 фидер 10-12-2, по адресу: Кемеровская область, г. Юрга, в/г №5 | K_СИБ/42/02/002 | 1,683 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Паспорт; карта схема; протокол заседания ЦЗК; акт сдачи-приемки выполненных работ 105-21-1; акт сдачи-приемки выполненных работ 105-21-2; договор подряда № 222-ЗБК-2021; протокол заседания закупочной комиссии; техническая документация; альбом протоколов испытаний; договор строительного подряда 224-ЗБК-2024; пояснительная записка; приказ о начале строительства; сведения о договоре | КС-2; КС-3; счет на оплату №77; смета; УНЦ | 1,683 |
| Строительство КВЛ-6 кВ от ПС «Водозабор 35/6» до ЗТП-4215 фидер 6-24-п, по адресу: Кемеровская область, г. Юрга, в/г №5 | L_СИБ/42/02/001 | 0,000 | 0,000 | 2,254 | 3,076 | 0,659 | 0,000 | Паспорт; протокол заседания ЦЗК; акт сдачи-приема ПИР; договор подряда; протокол заседания закупочной комиссии; рабочая документация; пояснительная записка; карта схема | КС-3; счет на оплату № 12; счет-фактура; сметы; УНЦ | 5,989 |
| Строительство КВЛ-10 кВ от оп.№3 Ф.10-18-Т до КТП-4209 фидер 10-18/Т, по адресу: Кемеровская область, г. Юрга, в/г №1 | L_СИБ/42/02/002 | 1,040 | 0,749 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Паспорт; протокол заседания ЦЗК; протокол заседания закупочной комиссии; акт сдачи выполненных работ; договор подряда; приказ об утверждении документации; протокол заседания ЦЗК; протокол строительного подряда | Акт сдачи ПИР; КС-3; счет на оплату №15; сметы; УНЦ | 0,749 |
| Переход на доверенные программно-аппаратные комплексы и поставка программно-аппаратных комплексов защиты информации Кемеровская область | P_СИБ/42/03/01 | 0,200 | 0,088 | 0,014 | 0,048 | 0,014 | 0,000 | Паспорт; обоснование; распоряжение о внесении изменений в инвестиционные программы | Программа реализации мероприятий № 315; | 0,364 |
| Оборудование вне смет, 2026 г., прибор | P_СИБ/42/03/02 | 0,000 | 0,122 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | паспорт | Расчет максимальной цены; ценовая информация | 0,122 |

Приложение № 11 к протоколу № 98

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 25.12.2025

Заключение РЭК Кузбасса

по результатам анализа документальной обоснованности проекта изменения инвестиционной программы ООО ХК «СДС-Энерго»

на период 2024 – 2029 годы

- Введение.

Заключение разработано и сформировано в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Федеральным законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;

- постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 
«Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» (далее-Правила);

- постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» (далее - Стандарты);

- постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (вместе с «Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», «Правилами государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике»);

- приказом Минэнерго России от 26.02.2024 № 131 «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства»;

- приказом Минэнерго России от 05.05.2016 № 380 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе 
(о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, указанной в абзацах втором - четвертом, шестом, восьмом и десятом подпункта «ж» пункта 11 стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 21.01.2004 г. № 24, правил заполнения указанных форм и требований к форматам раскрытия сетевой организацией электронных документов, содержащих информацию об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах» (далее - Приказ Минэнерго России от «05» мая 2016 г. № 380);

- прочих нормативных правовых и подзаконных нормативных правовых актов.

Целью заключения является оценка необходимости реализации инвестиционных проектов по критериям технологической и стоимостной целесообразности.

2. Параметры утвержденной регулятором инвестиционной программы.

Постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
от 30.11.2024 № 448 утверждена инвестиционная программа 
ООО ХК «СДС-Энерго» на период 2024 – 2029 гг.

2.1. Инвестиционная программа на 2024 – 2029 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2025, 2026 годах.

Суммарный объем финансирования утвержденной РЭК Кузбасса инвестиционной программы на 2024 - 2029 годы составляет 1 034,597 млн. руб. без НДС, в т.ч. на 2025 год в размере 181,062 млн. руб. без НДС, на 2026 год в размере 180,425 млн. руб. без НДС.

Таблица 1

Объем источников финансирования инвестиционной программы                           ООО ХК «СДС-Энерго» на 2025, 2026 годы

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утвержденный план | Утвержденный план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Источники финансирования инвестиционной программы всего, в том числе: |  | млн рублей | 181,062 | 180,425 |
| I | Собственные средства всего, в том числе: | млн рублей | 181,062 | 180,425 |
| 1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | млн рублей | 0,848 | 0,000 |
| 1.1.2 | прочая прибыль | млн рублей | 0,848 | 0,000 |
| 1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: | млн рублей | 180,214 | 180,425 |
| 1.2.1 | текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе: | млн рублей | 180,214 | 180,425 |
| 1.2.1.1. | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 180,214 | 180,425 |

3. Анализ документальной обоснованности проекта изменения инвестиционной программы на 2024 – 2029 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2025, 2026 годах.

3.1. Анализ предлагаемого объема финансирования проекта изменения инвестиционной программы ООО ХК «СДС-Энерго» на период 2024 – 2029 гг., в части реализации инвестиционных проектов в 2025, 2026 годах.

В соответствии с предложением предприятия, размещенном на официальном сайте РЭК Кузбасса, стоимость проекта изменения инвестиционной программы ООО ХК «СДС-Энерго» на 2025 год составляет 215,621 млн. руб. без НДС, на 2026 год составляет 188,335 млн. руб. без НДС.

Предприятие предлагает изменить перечень и стоимость инвестиционных проектов, входящих в состав утвержденной инвестиционной программы в части ее реализации в 2025 и 2026 году (см. табл. 2).

Таблица 2

Предложение предприятия по корректировке объема финансирования утвержденной РЭК на 2025, 2026 гг. инвестиционной программы

| Наименование инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год |  | 2026 год |  |
|  |  |  |  | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | - | - | - | 181,062 | 215,621 | 180,425 | 188,335 |
| Строительство ВЛЗ-6кВ ф.26 ПС 110 кВ №37 до зем.уч-ка кадастр.номер 42:10:0201006:201 (ПИР-2024, СМР, ввод - 2025 г.) | O_1.1.1.3.4 | 2024 | 2025 | 0,000 | 32,557 | 0,000 | 0,000 |
| Строительство КТП-5а и КЛ №111 от КТП-5 до КТП-5а (ПИР, СМР-2025г.) | P_1.1.1.3.5 | 2025 | 2025 | 0,000 | 1,097 | 0,000 | 0,000 |
| Строительство КЛ ф.6-2-8 от ПС Лутугинская (СМР-2025г.) | P_1.1.1.3.6 | 2025 | 2025 | 0,000 | 1,752 | 0,000 | 0,000 |
| Реконструкция ОРУ-35 кВ, ЗРУ-6 кВ ПС 35/6 кВ № 42 с устройством РЗиА и установкой ШОТ (ПИР - 2023 г., СМР, ввод - 2026 г.) | N_1.2.1.1.20 | 2023 | 2026 | 0,000 | 0,000 | 85,873 | 0,000 |
| Реконструкция РУ-6 кВ, РЗА ПС 35/6 кВ № 41 с установкой блок-модулей 1, 2 сек.6 кВ с ОПУ (ПИР - 2016 г., СМР, ввод - 2025 г.) | O_1.2.1.1.2 | 2016 | 2026 | 100,434 | 0,000 | 0,000 | 106,689 |
| Реконструкция РЗиА 6, 35 кВ, ЗРУ-6, 35 кВ, ПС 35/6 кВ № 1 с установкой ШОТ (ПИР - 2025 г., СМР, ввод - 2027 г., 2028 г.) | O_1.2.1.1.3 | 2026 | 2028 | 4,381 | 0,000 | 0,000 | 4,917 |
| Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ № 2 с заменой вводных и секционного выключателей 6 кВ (ПИР - 2026 г., СМР, ввод - 2027 г.) | O_1.2.1.1.4 | 2026 | 2027 | 0,000 | 0,000 | 1,982 | 1,982 |
| Реконструкция РЗиА по стороне 6,110 кВ ПС 110/6 кВ Набережная (ПИР - 2026 г., СМР, ввод - 2027 г.) | O_1.2.1.1.5 | 2026 | 2027 | 0,000 | 0,000 | 3,636 | 3,636 |
| Реконструкция ПС 35/6 кВ № 31 с заменой ячеек 6 кВ с масляными выключателями на вакуумные с устройствами РЗиА (ПИР - 2026 г., СМР, ввод - 2027 г.) | O_1.2.1.1.6 | 2026 | 2027 | 0,000 | 0,000 | 1,663 | 1,663 |
| Замена трансформатора ТСН-2 6/0,23 кВ 250 кВА на ПС 35/6 кВ № 1 (СМР, ввод - 2025 г.) | O_1.2.1.1.9 | 2025 | 2025 | 0,574 | 0,574 | 0,000 | 0,000 |
| Реконструкция ПС 35/6 кВ «Шурапская» с заменой ячеек К-65 на блок-модуль ЗРУ-35 с устройствами РЗиА (ПИР, СМР, ПНР, ввод -2025 г.) | O_1.2.1.1.24 | 2025 | 2026 | 61,033 | 1,205 | 0,000 | 66,456 |
| Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-1 ТДНС-15000 кВА 35/6 кВ на трансформатор мощностью 10000 кВА ПС 35/6 кВ № 5 (СМР, ввод - 2026 г.) | O_1.2.1.1.25 | 2026 | 2026 | 0,000 | 0,000 | 43,636 | 0,000 |
| Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДНС-10000 кВА на ПС 35/6 кВ ПС № 10 (СМР, ввод - 2026 г.) | O_1.2.1.1.26 | 2026 | 2026 | 0,000 | 0,000 | 43,636 | 0,000 |
| Реконструкция объекта Электроподстанция ПС 110/6/6,3 «Набережная» (инв.№00003702) с заменой ЗРУ 6кВ на новое (ПИР, СМР, ввод -2025 г.) | Р_1.2.1.1.30 | 2025 | 2025 | 0,000 | 154,829 | 0,000 | 0,000 |
| Реконструкция ВЛ фид. 16 ПС 6/0,4 кВ № 20ст с заменой опор, линейной арматуры, провода на СИП и установкой 1 реклоузера (ПИР, СМР, ввод - 2025 г.) | O_1.2.2.1.1 | 2025 | 2025 | 10,450 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Реконструкция ВПС и КТП-3 (инв. № 00003557) в части установки опор, реклоузеров (с кабельными вставками) и реконструкции внутриплощадочной сети электропередач 10кВ и КТП-5 (инв. № 00003558), ВПС 10 кВ и КТП-1 (инв. № 00003655), ВПС 10 кВ и КТП-4 (инв. № 00003657), ВПС 10 кВ и КТП-6 в части прокладки кабельных линий (ПИР, СМР, ввод - 2025 г.) | P_1.2.2.1.3 | 2025 | 2025 | 0,000 | 15,797 | 0,000 | 0,000 |
| Дооборудование ВЛ 10 кВ 10-20-МП с установкой 1 реклоузера (ПИР, СМР, ввод - 2025 г.) | O_1.2.2.2.1 | 2025 | 2025 | 1,996 | 1,996 | 0,000 | 0,000 |
| Дооборудование ВЛ 10 кВ 10-18-П отпайка с установкой 1 реклоузера (ПИР, СМР, ввод - 2025 г.) | О_1.2.2.2.2 | 2025 | 2025 | 1,996 | 1,996 | 0,000 | 0,000 |
| Приобретение сварочного генератора (ввод - 2025 г.) | О_1.6.3 | 2025 | 2025 | 0,199 | 0,199 | 0,000 | 0,000 |
| Модернизация корпоративной системы электронного документооборота DIRECTUM RX (ввод - 2025 г.) | O_1.6.7 | 2024 | 2025 | 0,000 | 1,156 | 0,000 | 0,000 |
| Монтаж системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацие людей на ПС 20, Листвяжная, Лутугинская (ПИР - 2024г., ввод - 2025 г.) | O_1.6.9 | 2024 | 2025 | 0,000 | 1,333 | 0,000 | 0,000 |
| Замена системы видеонаблюдения на промплощадке (ПИР - 2025 г, ввод - 2026 г.) | P_1.6.12 | 2025 | 2026 | 0,000 | 0,190 | 0,000 | 2,994 |
| Монтаж системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацие людей на ПС 1, 10, 37, 2, 5, 31,Маслохозяйство (ПИР - 2025 г., ввод - 2027 г.) | P_1.6.13 | 2025 | 2027 | 0,000 | 0,350 | 0,000 | 0,000 |
| Замена водонагревателя на промплощадке (СМР, ввод - 2025 г.) | P_1.6.14 | 2025 | 2025 | 0,000 | 0,591 | 0,000 | 0,000 |

Намеченные к реализации инвестиционные проекты на период 2025-2026 гг. направлены на снижение аварийных отключений, повышение качества и надежности электроснабжения потребителей, соответствуют современному уровню развития технологий, стоимость реализации проектов соответствует средним рыночным ценам, сложившимся в Кемеровской области.

3.2. Анализ полноты и достаточности форм проекта изменения инвестиционной программы на 2024 - 2029 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2025, 2026 гг.

Компания направила в адрес Региональной энергетической комиссии Кузбасса формы проекта инвестиционной программы на 2024 - 2029 годы. Перечень направленных форм соответствует подпункту «м» пункта 19 Стандартов раскрытия информации сетевой организацией.

Оформление проекта инвестиционной программы соответствует Правилам заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, утвержденным приказом Минэнерго России от 05.05.2016 № 380 (далее - Приказ Минэнерго России от «05» мая 2016 г. №380).

3.3. Анализ целесообразности и обоснованности применения технологических и стоимостных решений инвестиционных проектов

Предварительный анализ проекта и перечень предоставленной документации корректировки инвестиционной программы 
ООО ХК «СДС-Энерго» на период реализации 2024 - 2029 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2025, 2026 годах отражены в таблице 4.

При анализе обосновывающих материалов, приложенных к проекту корректировки инвестиционной программы, а также при расчете стоимости проектов на основании приказа Минэнерго России от 26.02.2024 № 131 
«Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства» превышение стоимости проектов относительно стоимости, рассчитанной в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, утверждаемыми Минэнерго России не выявлено.

Учитывая изложенное, а также руководствуясь заключением межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий (протокол заседания межотраслевого совета потребителей от «25» декабря 2025 года), положительным заключением системного оператора, принимая во внимание проведенную оценку тарифных последствий выполнения инвестиционной программы на период ее реализации, в соответствии с полномочиями РЭК Кузбасса, указанными в подпункте «а» пункта 36 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977, эксперты предлагают утвердить изменения инвестиционной программы 
ООО ХК «СДС-Энерго» в части ее реализации в 2025 и 2026 году в следующих размерах:

Таблица 3

Источники финансирования инвестиционной программы 
ООО ХК «СДС-Энерго» на 2025 и 2026 годы

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предложения по корректировке утвержденного плана | Предложения по корректировке утвержденного плана |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| Источники финансирования инвестиционной программы всего, в том числе: |  | млн рублей | 215,621 | 188,335 |
| I | Собственные средства всего, в том числе: | млн рублей | 215,621 | 188,335 |
| 1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | млн рублей | 35,407 | 0,000 |
| 1.1.1 | полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам): | млн рублей | 35,407 | 0,000 |
| 1.1.1.1 | от технологического присоединения, в том числе | млн рублей | 35,407 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1 | от технологического присоединения потребителей | млн рублей | 35,407 | 0,000 |
| 1.1.2 | прочая прибыль | млн рублей | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: | млн рублей | 180,214 | 188,335 |
| 1.2.1 | текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе: | млн рублей | 180,214 | 188,335 |
| 1.2.1.1. | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 180,214 | 188,335 |

Таблица 4

Анализ представленных ООО ХК «СДС-Энерго» материалов, обосновывающих проект инвестиционной программы 
на 2024 - 2029 годы, в части реализации инвестиционных проектов на 2025, 2026 годы

| Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Планируемые капитальные вложения, млн. руб. (без НДС) |  | Документы, подтверждающие техническую либо экономическую необходимость реализации проекта | Документы, подтверждающие стоимость проекта | Экономически обоснованная стоимость инвестиционных проектов, млн. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План на 2025 год | План на 2026 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего по программе |  | 215,621 | 188,335 |  |  | 403,956 |
| Строительство ВЛЗ-6кВ ф.26 ПС 110 кВ №37 до зем.уч-ка кадастр.номер 42:10:0201006:201 (ПИР-2024, СМР, ввод - 2025 г.) | O_1.1.1.3.4 | 32,557 | 0,000 | ПЗ, Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 14.06.2024 г. №30-ТП/2024, ТУ, | Стандартизированные ставки, утвержденные РЭК Кузбасса | 32,557 |
| Строительство КТП-5а и КЛ №111 от КТП-5 до КТП-5а (ПИР, СМР-2025г.) | P_1.1.1.3.5 | 1,097 | 0,000 | ПЗ, Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 07.11.2024 г. № 71-ТП/2024, ТУ, | Стандартизированные ставки, утвержденные РЭК Кузбасса | 1,097 |
| Строительство КЛ ф.6-2-8 от ПС Лутугинская (СМР-2025г.) | P_1.1.1.3.6 | 1,752 | 0,000 | ПЗ, Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 07.10.2024 г. № 60-ТП/2024, ТУ, | Стандартизированные ставки, утвержденные РЭК Кузбасса | 1,752 |
| Реконструкция РУ-6 кВ, РЗА ПС 35/6 кВ № 41 с установкой блок-модулей 1, 2 сек.6 кВ с ОПУ (ПИР - 2016 г., СМР, ввод - 2025 г.) | O_1.2.1.1.2 | 0,000 | 106,689 | ПЗ, акты осмотра технического состояния от 29.08.2023, протоколы проверки защит автоматики и сигнализации силовых тр-ров., протоколы проверки тр-ров. напряжения трехфазных, протоколы испытаний силовых тр-ров.,протоколы испытаний масляных выключателей, протоколы проверки защит тр-ров. напряжения, протоколы проверки защит и испытания оборудования, акт технического освидетельствования №41/2 от 28.09.23, рабочая документация (проект) | Конкурентный лист и коммерческие предложения, закупочная документация (аналог), локальная смета, ведомость ресурсов. | 106,689 |
| Реконструкция РЗиА 6, 35 кВ, ЗРУ-6, 35 кВ, ПС 35/6 кВ № 1 с установкой ШОТ (ПИР - 2025 г., СМР, ввод - 2027 г., 2028 г.) | O_1.2.1.1.3 | 0,000 | 4,917 | ПЗ, акты осмотра технического состояния от 08.09.2023, протоколы испытаний масляных выключателей, протоколы проверки защит и испытания оборудования, протоколы проверки масляных выключателей, протоколы испытания разъединителей, протоколы проверки защит тр-ров. напряжения, протоколы проверки защит автоматики и сигнализации силовых тр-ров., акт технического освидетельствования №1/2 от 08.09.23 | Конкурентный лист и коммерческие предложения, закупочная документация (аналог), смета на ПИР, локальная смета, ведомость ресурсов. | 4,917 |
| Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ № 2 с заменой вводных и секционного выключателей 6 кВ (ПИР - 2026 г., СМР, ввод - 2027 г.) | O_1.2.1.1.4 | 0,000 | 1,982 | ПЗ, акты осмотра технического состояния от 28.08.2023, протоколы проверки оборудования, акт технического освидетельствования №2/1 от 29.08.23, ТЗ на ПИР, проект-аналог. | Конкурентный лист и коммерческие предложения, закупочная документация (аналог), смета на ПИР, локальная смета, ведомость ресурсов. | 1,982 |
| Реконструкция РЗиА по стороне 6,110 кВ ПС 110/6 кВ Набережная (ПИР - 2026 г., СМР, ввод - 2027 г.) | O_1.2.1.1.5 | 0,000 | 3,636 | ПЗ, акт осмотра технического состояния от 12.07.2023, протоколы проверки оборудования, акт технического освидетельствования №59/1 от 19.07.23, ТЗ на ПИР, проект-аналог. | Конкурентный лист и коммерческие предложения, закупочная документация (аналог), смета на ПИР, локальная смета, ведомость ресурсов. | 3,636 |
| Реконструкция ПС 35/6 кВ № 31 с заменой ячеек 6 кВ с масляными выключателями на вакуумные с устройствами РЗиА (ПИР - 2026 г., СМР, ввод - 2027 г.) | O_1.2.1.1.6 | 0,000 | 1,663 | ПЗ, акты осмотра технического состояния от 27.08.2023, протоколы испытания оборудования, акт технического освидетельствования №31/1 от 18.09.23, ТЗ на ПИР, проект-аналог. | Конкурентный лист и коммерческие предложения, закупочная документация (аналог), смета на ПИР, локальная смета, ведомость ресурсов. | 1,663 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена трансформатора ТСН-2 6/0,23 кВ 250 кВА на ПС 35/6 кВ № 1 (СМР, ввод - 2025 г.) | O_1.2.1.1.9 | 0,574 | 0,000 | ПЗ, акт осмотра технического состояния от 04.09.2023, протоколы испытания трансформатора , акт технического освидетельствования №1/1 от 04.09.23. | Конкурентный лист и коммерческие предложения, закупочная документация (аналог), локальная смета, ведомость ресурсов. | 0,574 |
| Реконструкция ПС 35/6 кВ «Шурапская» с заменой ячеек К-65 на блок-модуль ЗРУ-35 с устройствами РЗиА (ПИР, СМР, ПНР, ввод -2025 г.) | O_1.2.1.1.24 | 1,205 | 66,456 | ПЗ, акт сезонной проверки зданий и сооружений от 30.09.2024, протоколы проверки вакуумных выключателей, протоколы проверки изоляции первичной коммутации, протоколы проверки устройства микропроцессорной защиты MICOM P126, MICOM P633, протоколы проверки защит автоматики и сигнализации силовых тр-ров., протоколы испытания силового трансформатора, акт технического освидетельствования, рабочая документация, договор подряда на ПИР, | Коммерческие предложения, конкурентный лист, смета на ПИР, локальные сметы, ведомости ресурсов | 67,661 |
| Реконструкция объекта Электроподстанция ПС 110/6/6,3 «Набережная» (инв.№00003702) с заменой ЗРУ 6кВ на новое (ПИР, СМР, ввод -2025 г.) | Р_1.2.1.1.30 | 154,829 | 0,000 | ПЗ, акт расследования причин аварии | Локальные сметы, ведомости ресурсов, смета на ПИР | 154,829 |
| Реконструкция ВПС и КТП-3 (инв. № 00003557) в части установки опор, реклоузеров (с кабельными вставками) и реконструкции внутриплощадочной сети электропередач 10кВ и КТП-5 (инв. № 00003558), ВПС 10 кВ и КТП-1 (инв. № 00003655), ВПС 10 кВ и КТП-4 (инв. № 00003657), ВПС 10 кВ и КТП-6 в части прокладки кабельных линий (ПИР, СМР, ввод - 2025 г.) | P_1.2.2.1.3 | 15,797 | 0,000 | ПЗ, протоколы испытаний кабелей повышенным напряжением, дефектные ведомости, акты технического освидетельствования состояния сооружения от 28.12.24, проект | Конкурентный лист и коммерческие предложения, смета на ПИР, локальная смета, ведомость ресурсов. | 15,797 |
| Дооборудование ВЛ 10 кВ 10-20-МП с установкой 1 реклоузера (ПИР, СМР, ввод - 2025 г.) | O_1.2.2.2.1 | 1,996 | 0,000 | ПЗ, протокол технического совещания, приказ МЭ от 04.10.22 № 1070, ТЗ на ПИР. | Конкурентный лист и коммерческие предложения, закупочная документация (аналог)смета на ПИР, локальная смета, ведомость ресурсов. | 1,996 |
| Дооборудование ВЛ 10 кВ 10-18-П отпайка с установкой 1 реклоузера (ПИР, СМР, ввод - 2025 г.) | О_1.2.2.2.2 | 1,996 | 0,000 | ПЗ, протокол технического совещания, приказ МЭ от 04.10.22 № 1070, ТЗ на ПИР. | Конкурентный лист и коммерческие предложения, закупочная документация (аналог)смета на ПИР, локальная смета, ведомость ресурсов. | 1,996 |
| Приобретение сварочного генератора (ввод - 2025 г.) | О_1.6.3 | 0,199 | 0,000 | Пояснительная записка | Конкурентный лист, коммерческие предложения. | 0,199 |
| Модернизация корпоративной системы электронного документооборота DIRECTUM RX (ввод - 2025 г.) | O_1.6.7 | 1,156 | 0,000 | Пояснительная записка, приказ № 243 от 26.12.2024 | Коммерческое предложение | 1,156 |
| Монтаж системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацие людей на ПС 20, Листвяжная, Лутугинская (ПИР - 2024г., ввод - 2025 г.) | O_1.6.9 | 1,333 | 0,000 | Пояснительная записка, ПП РФ от 14.09.2020 № 1479 | Конкурентный лист, коммерческие предложения, сметный расчет, ведомость ресурсов | 1,333 |
| Замена системы видеонаблюдения на промплощадке (ПИР - 2025 г, ввод - 2026 г.) | P_1.6.12 | 0,190 | 2,994 | Пояснительная записка | Конкурентный лист, коммерческие предложения, сметный расчет | 3,184 |
| Монтаж системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацие людей на ПС 1, 10, 37, 2, 5, 31,Маслохозяйство (ПИР - 2025 г., ввод - 2027г.) | P_1.6.13 | 0,350 | 0,000 | Пояснительная записка, ПП РФ от 14.09.2020 № 1479 | Конкурентный лист, коммерческие предложения | 0,350 |
| Замена водонагревателя на промплощадке (СМР, ввод - 2025 г.) | P_1.6.14 | 0,591 | 0,000 | ПЗ, акты осмотра технического состояния от 28.01.2025, | Конкурентный лист, коммерческие предложения, сметный расчет, ведомость ресурсов | 0,591 |

Приложение № 12 к протоколу № 98

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 25.12.2025

Заключение РЭК Кузбасса

по результатам анализа документальной обоснованности проекта изменения инвестиционной программы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово) на период 2024 – 2029 годы

- Введение

Заключение разработано и сформировано в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (вместе с «Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», «Правилами государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике»);

- постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 
«Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» (далее-Правила);

- постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» (далее - Стандарты);

- постановлением Правительства РФ от 30.04.2013 № 382 «О проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием и о внесении изменений в некоторые акты»;

- приказом Минэнерго России от 26.02.2024 № 131 «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства»;

- приказом Минэнерго России от 05.05.2016 № 380 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе 
(о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, указанной в абзацах втором - четвертом, шестом, восьмом и десятом подпункта «ж» пункта 11 стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24, правил заполнения указанных форм и требований к форматам раскрытия сетевой организацией электронных документов, содержащих информацию об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах» (далее - Приказ Минэнерго России от «05» мая 2016 г. № 380).

2. Параметры проекта инвестиционной программы

Постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
от 30.11.2024 № 450 утверждена инвестиционная программа ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» на период 2024 – 2029 годы

Суммарный объем финансирования утвержденной РЭК Кузбасса инвестиционной программы на 2024 - 2029 годы составляет 2 776,668 млн. руб. без НДС, в т.ч. на 2026 год в размере 393,892 млн. руб. без НДС.

Предприятие в 2025 году не подавало заявку на корректировку инвестиционной программы.

На 2026 год Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации», основная ставка НДС увеличена с 20 до 22%. Вышеуказанный закон вступает в силу с 01.01.2026. В связи с вышеизложенным внесено изменение в постановление РЭК Кузбасса 
от 30.11.2024 № 450.

Учитывая изложенное, а также принимая во внимание проведенную оценку тарифных последствий выполнения инвестиционной программы на период ее реализации, в соответствии с полномочиями РЭК Кузбасса, указанными в подпункте «а» пункта 36 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977, эксперты предлагают утвердить инвестиционную программу ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» в части ее реализации в
2026 году в следующих размерах:

Таблица 1.

Объем источников финансирования инвестиционной программы                           ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово)

в части ее реализации в 2026 году

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I+строка II), в том числе: |  | млн рублей | 393,892 |
| I | Собственные средства всего, в том числе: | млн рублей | 393,892 |
| 1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | млн рублей | 0,000 |
| 1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: | млн рублей | 301,741 |
| 1.2.1 | текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе: | млн рублей | 301,741 |
| 1.2.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 301,741 |
| 1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: | млн рублей | 92,151 |

При этом, общий размер ежегодного финансирования не изменяется относительно утвержденных РЭК Кузбасса объемов капитальных вложений.

Приложение № 13 к протоколу № 98

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 25.12.2025

Заключение РЭК Кузбасса

по результатам анализа документальной обоснованности проекта изменения инвестиционной программы ООО «ЭнергоПаритет» на период 2023–2032 гг.

- Введение

Заключение разработано и сформировано в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (вместе с «Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», «Правилами государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике»);

- постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 
«Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» (далее-Правила);

- постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» (далее-Стандарты);

- постановлением Правительства РФ от 30.04.2013 № 382 «О проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием и о внесении изменений в некоторые акты»;

- приказом Минэнерго России от 26.02.2024 № 131 «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства»;

- приказом Минэнерго России от 05.05.2016 № 380 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе 
(о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, указанной в абзацах втором - четвертом, шестом, восьмом и десятом подпункта «ж» пункта 11 стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24, правил заполнения указанных форм и требований к форматам раскрытия сетевой организацией электронных документов, содержащих информацию об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах» (далее- Приказ Минэнерго России от «05» мая 2016 г. № 380).

2. Параметры утвержденной регулятором инвестиционной программы

Постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
(далее – РЭК Кузбасса) от 31.10.2022 № 341 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «ЭнергоПаритет» на период 2023 - 2032 гг.» (в редакции постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 20.12.2022 
№ 982, от 28.12.2023 № 756, от 30.11.2024 № 447).

2.1. Инвестиционная программа на 2023 – 2032 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2026 году

Суммарный объем финансирования средств утвержденной РЭК Кузбасса инвестиционной программы на 2023 - 2032 годы составляет 2 572,760 млн. руб. без НДС. Утвержденный объем финансирования на 2026 год – 113,355 млн. руб. без НДС.

Предприятие в 2025 году не подавало заявку на корректировку инвестиционной программы.

На 2026 год Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации», основная ставка НДС увеличена с 20 до 22%. Вышеуказанный закон вступает в силу с 01.01.2026. В связи с вышеизложенным внесено изменение в постановление РЭК Кузбасса 
от 31.10.2022 № 341.

Учитывая изложенное, принимая во внимание проведенную оценку тарифных последствий выполнения инвестиционной программы на период ее реализации, в соответствии с полномочиями РЭК Кузбасса, указанными в подпункте «а» пункта 36 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977, эксперты предлагают утвердить инвестиционную программу ООО «ЭнергоПаритет» в части ее реализации в 2026 году в следующих размерах:

Таблица 1.

Объем источников финансирования инвестиционной программы 
ООО «ЭнергоПаритет» на 2026 год

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Источники финансирования инвестиционной программы всего (пункт I + пункт II), в том числе: |  | млн руб. | 113,355 |
| I | Собственные средства всего, в том числе: | млн руб. | 113,355 |
| 1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | млн руб. | 0,000 |
| 1.2. | Амортизация основных средств всего, в том числе: | млн руб. | 113,355 |
| 1.2.1. | текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе: | млн руб. | 113,355 |
| 1.2.1.3 | оказания услуг по передаче электрической энергии | млн руб. | 113,355 |
| 1.4. | Прочие собственные средства всего, в том числе: | млн руб. | 0,000 |
| II | Привлеченные средства всего, в том числе: | млн руб. | 0,000 |

При этом, общий размер ежегодного финансирования не изменяется относительно утвержденных РЭК Кузбасса объемов капитальных вложений.

Приложение № 14 к протоколу № 98

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 25.12.2025

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЭК Кузбасса

по результатам анализа документальной обоснованности проекта изменения инвестиционной программы ООО «Кузбасская энергосетевая компания»

на период 2024 – 2030 годы

- Введение.

Заключение разработано и сформировано в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Федеральным законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;

- постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 
«Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» (далее-Правила);

- постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» (далее - Стандарты);

- постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (вместе с «Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», «Правилами государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике»);

- приказом Минэнерго России от 26.02.2024 № 131 «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства»;

- приказом Минэнерго России от 05.05.2016 № 380 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе 
(о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, указанной в абзацах втором - четвертом, шестом, восьмом и десятом подпункта «ж» пункта 11 стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24, правил заполнения указанных форм и требований к форматам раскрытия сетевой организацией электронных документов, содержащих информацию об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах» (далее - Приказ Минэнерго России от «05» мая 2016 г. № 380);

- прочих нормативных правовых и подзаконных нормативных правовых актов.

Целью заключения является оценка необходимости реализации инвестиционных проектов по критериям технологической и стоимостной целесообразности.

2. Параметры утвержденной регулятором инвестиционной программы.

Постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса
 от 30.11.2024 № 449 утверждена инвестиционная программа ООО «Кузбасская энергосетевая компания» на период 2024 – 2029 гг.

2.1. Инвестиционная программа на 2024 – 2030 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2025 году и предложение для утверждения инвестиционных проектов на 2030 год.

Суммарный объем финансирования утвержденной РЭК Кузбасса инвестиционной программы на 2024 - 2029 годы составляет 4 669,508 млн. руб. без НДС, в т.ч. на 2025 год в размере 741,386 млн. руб. без НДС. Предприятие предлагает утвердить инвестиционную программу на 2030 год в размере 857,640 млн. руб. без НДС.

Таблица 1

Объем источников финансирования инвестиционной программы ООО «Кузбасская энергосетевая компания» на 2025, 2030 годы

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2025 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утвержденный план | План |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Источники финансирования инвестиционной программы всего, в том числе: |  | млн рублей | 741,386 | 857,640 |
| I | Собственные средства всего, в том числе: | млн рублей | 741,386 | 857,640 |
| 1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | млн рублей | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1 | полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам): | млн рублей | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1 | оказания услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: | млн рублей | 741,386 | 857,640 |
| 1.2.1 | текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе: | млн рублей | 741,386 | 857,640 |
| 1.2.1.1 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 741,386 | 857,640 |

3. Анализ документальной обоснованности проекта изменения инвестиционной программы на 2024 – 2030 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2025 году и предложение для утверждения инвестиционных проектов 
на 2030 год.

3.1. Анализ предлагаемого объема финансирования проекта изменения инвестиционной программы ООО «Кузбасская энергосетевая компания» на период 2024 – 2030 гг., в части реализации инвестиционных проектов в 2025 году и предложение для утверждения инвестиционных проектов на 2030 год.

В соответствии с предложением предприятия, размещенном на официальном сайте РЭК Кузбасса, стоимость проекта изменения инвестиционной программы 
ООО «Кузбасская энергосетевая компания» на 2025 год составляет 741,386 млн. руб. без НДС, на 2030 год составляет 857,640 млн. руб. без НДС:

Предприятие предлагает изменить перечень и стоимость инвестиционных проектов, входящих в состав утвержденной инвестиционной программы в части ее реализации в 2025 и 2030 году (см. табл. 2).

Таблица 2

Предложение предприятия по корректировке объема финансирования утвержденной инвестиционной программы РЭК Кузбасса на 2025 год и предложение для утверждения инвестиционных проектов на 2030 год

| Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год |  | 2030 год |
|  |  |  |  | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | План |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Техническое перевооружение: "ТП-26 в 40м на сев-вост от угла здания по ул. Западная, 80"- монтаж трансформатора 250 кВА | O_АС\РТП\ТП\0212 | 2025 | 2025 | 0,000 | 0,503 | 0,000 |
| Техническое перевооружение: "Сооружение электротехническое: КТП №323-10/0,4 кВ, расположенная по ул. Сосновая, в районе д.21, г. Анжеро-Судженск"- монтаж трансформатора 160 кВА | O_АС\РТП\ТП\0216 | 2025 | 2025 | 0,000 | 0,408 | 0,000 |
| Реконструкция: "ВЛ-0,4кВ Линия-3 от ТП-103" - монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 3х70+1х70 с установкой ж/б опор, пгт. Крапивинский | O_Б\РТП\ВЛ\0037 | 2024 | 2025 | 0,000 | 0,348 | 0,000 |
| Реконструкция: "ВЛ-0,4кВ от ТП-514 ф.Заречная" (Монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 с установкой ж/б опор) | O_Б\РТП\ВЛ\0074 | 2024 | 2025 | 0,000 | 0,433 | 0,000 |
| Реконструкция: "ЛЭП-0,4кВ от ТП-511 ф.Матросова" (Монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 с установкой ж/б опор) | O_Б\РТП\ВЛ\0076 | 2024 | 2025 | 0,000 | 0,400 | 0,000 |
| Реконструкция: "ВЛ-0,4кВ от ТП-514 ф.Мостовая" (Монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 с установкой ж/б опор) | O_Б\РТП\ВЛ\0080 | 2024 | 2025 | 0,000 | 0,620 | 0,000 |
| Реконструкция: "Воздушная ЛЭП 04кВ от ТП-33" (Монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 с установкой ж/б опор) | O_Б\РТП\ВЛ\0083 | 2024 | 2025 | 0,000 | 0,578 | 0,000 |
| Реконструкция: "ТП-33" (Монтаж КТПН-6/0,4 кВ тупикового типа с установкой трансформатора 400 кВА) | O_Б\РТП\ТП\0084 | 2025 | 2025 | 0,000 | 2,555 | 0,000 |
| Техническое перевооружение: "ВЛ-0,4кВ от ТП-764" (Монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 по существующим опорам) | O_Б\РТП\ВЛ\0085 | 2024 | 2025 | 0,000 | 0,302 | 0,000 |
| Техническое перевооружение: "ТП 511" (Монтаж трансформатора 400 кВА) | O_Б\РТП\ТП\0075 | 2025 | 2025 | 0,000 | 0,837 | 0,000 |
| Техническое перевооружение: "ТП-502 в районе АТС по ул. Светлая" (Монтаж линейной панели типа ЩО-70) | O_Б\РТП\ТП\0079 | 2024 | 2025 | 0,000 | 0,220 | 0,000 |
| Реконструкция объекта: "Сооружение линейное электротехническое: ЛЭП-0, 4кВ от ТП-766 до ул.Соборная" (Монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 с установкой ж/б опор) | O_ПРК\РТП\ВЛ\0024 | 2024 | 2025 | 0,000 | 0,273 | 0,000 |
| Реконструкция объекта: "Линия электропередач (ЛЭП) -6 кВ фидер 19с п/ст №20, Керлегеш в составе: ВЛ-6кВ, КЛ-6кВ, ВЛ-0,4 кВ от ТП-554,ТП-896,ТП-898,ТП-555" (Монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 от РУ-0,4 кВ МТП №494 -6/0,4 кВ до опоры № 111 Ф-6-19-БК) | O_ПРК\РТП\ВЛ\0069 | 2024 | 2025 | 0,000 | 0,211 | 0,000 |
| Реконструкция объекта: "Линия электропередач (ЛЭП) -6 кВ фидер 23 с п/ст №34, Тырган ул.Рекордная -Кутузова в составе: ВЛ-6кВ, КЛ-6кВ, ВЛ-0,4 кВ от ТП-748,ТП-749,ТП-979,ТП-722,ТП-573,ТП-614,ТП-612, ТП-528, ТП-525, ТП-571, КЛ-0,4 кВ от ТП-748,ТП-614,ТП-528, ТП-525" (Монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2) | O_ПРК\РТП\ВЛ\0071 | 2024 | 2025 | 0,000 | 0,489 | 0,000 |
| Реконструкция: "воздушно-кабельная ЛЭП-10кВ от ф. 10-23-С с п/с "Коммунальная" до ТП-767"- монтаж одной цепи ЛЭП-0,4 кВ проводом СИП-2 3х95+1х95 с установкой ж/б опор | O_ПРК\РТП\ВЛ\0087 | 2024 | 2025 | 0,000 | 0,328 | 0,000 |
| Техническое перевооружение: "Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП №912, ул.Ноградская" (Монтаж трансформаторов 2х630 кВА) | O_ПРК\РТП\ТП\0023 | 2025 | 2025 | 0,000 | 2,143 | 0,000 |
| Техническое перевооружение: "Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП №525, пер.Акмолинский" (Монтаж панели типа ЩО-70) | O_ПРК\РТП\ТП\0070 | 2025 | 2025 | 0,000 | 0,167 | 0,000 |
| Реконструкция объекта: "Сооружение линейное электротехническое: ВЛЗ-6 кВ от опоры № 35-12-41 ВЛЗ-6 кВ Ф-6-3-В до РУ-6 кВ КТП № 634 "Дюкарева" в г. Таштаголе" (Монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ) | O_Таш\РТП\ВЛ\0026 | 2024 | 2025 | 0,000 | 0,406 | 0,000 |
| Реконструкция объекта: "Сооружение линейное электротехническое: ВЛИ-0,4 кВ РУ-0,4 кВ КТП № 754 "Ореховая-3" - 6/0,4 кВ до концевой опоры, установленной на границе земельного участка жилого дома, ул. Ледовая, №99, пгт.Шерегеш" (Монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам от РУ-0,4 кВ ф.0,4-1 ТП-ТАШ 754 до оп.7/1-1 ф.0,4-3 ТП-ТАШ 754) | O_Таш\РТП\ВЛ\0030 | 2024 | 2025 | 0,000 | 0,300 | 0,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция: "Сооружение линейное электротехническое: ВЛЗ-6 кВ от опоры № 42 ВЛ-6 кВ Ф-6-308-"ЦРП-7" до РУ-6 кВ КТП № 724 "Лунная" в пгт. Шерегеш" (Монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ от оп.38 Ф-6-15-749 (оп.2 ф.0,4-3 ТП-ТАШ 196) до оп. 39 Ф-6-15-749 (оп.1/1 ф.0,4-1 ТП-ТАШ 709) | O_Таш\РТП\ВЛ\0032 | 2024 | 2025 | 0,000 | 0,178 | 0,000 |
| Реконструкция объекта: "ВЛ-0,4кВ по ул.Молодежная ,п.Шерегеш" (Монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ от оп.7 ф.0,4-3 ТП-ТАШ 718 до оп.9 ф.0,4-2 ТП-ТАШ 718) | O_Таш\РТП\ВЛ\0033 | 2024 | 2025 | 0,000 | 0,193 | 0,000 |
| Реконструкция объекта: "Сооружение линейное электротехническое: ВЛЗ-6 кВ от опоры № 30/12 Ф-6-6-"Шерегеш-3" до РУ-6 кВ КТП №720 "Ледовая-4"-6/0,4 кВ, пгт. Шерегеш" (Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от оп.57 Ф-6-6-Шерегеш-3 (оп.3 ф.0,4-2 ТП-ТАШ 720) до оп.52 Ф-6-6-Шерегеш-3 (оп.3/5 ф.0,4-2 ТП-ТАШ720)) | O_Таш\РТП\ВЛ\0044 | 2024 | 2025 | 0,000 | 0,178 | 0,000 |
| Техническое перевооружение объекта: "Сооружение линейное электротехническое: ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 7/1 КТП №729 "Ледовая" - 6/0,4 кВ до концевой опоры, установленной на границе земельного участка жилого дома по ул. Славянская №78, пгт. Шерегеш" (Монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ от оп. 8 ф.0,4-4 ТП-ТАШ 729 - 6/0,4 кВ до оп.11 ф.0,4-5 ТП-ТАШ 729 - 6/0,4 кВ) | O_Таш\РТП\ВЛ\0051 | 2024 | 2025 | 0,000 | 0,166 | 0,000 |
| Техническое перевооружение объекта: "Сооружение линейное электротехническое: ВЛЗ-6 кВ от опоры стр. №16 Ф-6-19-"Кедровая" до РУ-6 кВ КТП №729 "Ледовая" в пгт. Шерегеш" (Монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.0,4-4 ТП-ТАШ 729 - 6/0,4 кВ до оп.2 ф.0,4-4 ТП-ТАШ 729 - 6/0,4 кВ) | O_Таш\РТП\ВЛ\0052 | 2024 | 2025 | 0,000 | 0,073 | 0,000 |
| Техническое перевооружение объекта: "Сооружение линейное электротехническое: ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 2 Ф-0,4-1-Славянская 94, КТП №729 "Ледовая" - 6/0,4 кВ до концевой опоры, установленной на границе земельного участка жилого дома по ул. Ледовая, 123, пгт. Шерегеш" (Монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ от оп.2 ф.0,4-4 ТП-ТАШ 729 - 6/0,4 кВ до оп.3 ф.0,4-4 ТП-ТАШ 729 - 6/0,4 кВ) | O_Таш\РТП\ВЛ\0053 | 2024 | 2025 | 0,000 | 0,047 | 0,000 |
| Техническое перевооружение объекта: "Сооружение линейное электротехническое: ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 2 Ф-0,4-1-Славянская 94, КТП №729 "Ледовая" - 6/0,4 кВ до концевой опоры, установленной на границе земельного участка жилого дома по ул. Ледовая, 123, пгт. Шерегеш" (Монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ от оп.3 ф.0,4-4 ТП-ТАШ 729 - 6/0,4 кВ до оп.8 ф.0,4-4 ТП-ТАШ 729 - 6/0,4 кВ) | O_Таш\РТП\ВЛ\0054 | 2024 | 2025 | 0,000 | 0,178 | 0,000 |
| Реконструкция объекта: "Сооружение линейное электротехническое: ВЛЗ-6 кВ от опоры стр. №13 Ф-6-17-"Свободная" до РУ-6 кВ КТП №745 "Тихая" в пгт. Шерегеш" (Монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.0,4-1 ТП-ТАШ 745 до оп.18 Ф-6-14-"Шерегеш-5") | O_Таш\РТП\ВЛ\0072 | 2024 | 2025 | 0,000 | 0,268 | 0,000 |
| Реконструкция объекта: "ВЛ ул.Зимовская-0,23" (Монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.0,4-5 ТП-ТАШ 123 до оп.7 ф.0,4-1 ТП-ТАШ 123) | O_Таш\РТП\ВЛ\0075 | 2024 | 2025 | 0,000 | 0,474 | 0,000 |
| Реконструкция объекта: "Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-0,4кВ по ул.Геологическая, от ТП-23 г.Таштагол" (Монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ от оп.5/10 ф.0,4-7 ТП-ТАШ 023-6/0,4 кВ до оп.17/40 Ф-6-13-ГРЭ) | O_Таш\РТП\ВЛ\0082 | 2024 | 2025 | 0,000 | 0,195 | 0,000 |
| Реконструкция объекта: "Сооружение линейное электротехническое: ВЛЗ-6 кВ от РУ-6 кВ КТП № 67 "Советская" до РУ-6 кВ РП-6 кВ № 11 "Шалымский" в г. Таштаголе" (Монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.0,4-4 ТП-ТАШ 649(оп.4-7-132 Ф-6-16-Ш) до оп.4-7-128 Ф-6-16-Ш) | O_Таш\РТП\ВЛ\0085 | 2024 | 2025 | 0,000 | 0,236 | 0,000 |
| Реконструкция объекта: "Воздушная линия электропередач 6 кВ Ф6-45, 6-6-"Спорткомплекс, Фильтровальная", инв.ЦОО 18501, пгт. Шерегеш" (Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.0,4-4 ТП-ТАШ 744-6/0,4 кВ до оп.41 ВЛЗ-6 кВ) | O_Таш\РТП\ВЛ\0113 | 2024 | 2025 | 0,000 | 0,228 | 0,000 |
| Реконструкция объекта: "Сооружение линейное электротехническое: ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 4 КТП № 744 "Весенняя" - 6/0,4 кВ до концевой опоры, установленной на границе земельного участка жилого дома по ул. Весенняя, д. 36 Б к.н. 42:12:0102013:2631, пгт. Шерегеш" (Монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ от опоры №41 ВЛЗ-6 кВ до оп.9 ф.0,4-2 ТП-ТАШ 744-6/0,4 кВ) | O_Таш\РТП\ВЛ\0114 | 2024 | 2025 | 0,000 | 0,283 | 0,000 |
| Техническое перевооружение объекта: "Сооружение линейное электротехническое: ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП № 723 "Рябиновая" - 6/0,4 кВ до концевой опоры, установленной на границе земельного участка жилого дома по ул. Рябиновая, № 75, пгт. Шерегеш" (Монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.0,4-5 ТП-ТАШ 723 до оп.4 ф.0,4-3 ТП-ТАШ 723) | O_Таш\РТП\ВЛ\0168 | 2024 | 2025 | 0,000 | 0,166 | 0,000 |
| Реконструкция объекта: "ВЛИ-0,4 кВ от опоры №5 ВЛИ-0,4 кВ КТП №705 "Дачная" до опоры, установленной на границе земельного участка садового дома по ул.Третья Дачная, 694, с/о "Шерегешевец" в пгт Шерегеш" (Монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ от оп.1 ф.0,4-9 ТП-ТАШ 705 до оп.5 ф.0,4-7 ТП-ТАШ 705) | O_Таш\РТП\ВЛ\0175 | 2024 | 2025 | 0,000 | 0,148 | 0,000 |
| Техническое перевооружение объета: "Сооружение электротехническое: ТП-ТАШ 761 - 6/0,4 кВ, пгт. Шерегеш" (Монтаж трансформатора 160 кВА) | O_Таш\РТП\ВЛ\0179 | 2025 | 2025 | 0,000 | 0,487 | 0,000 |
| Техническое перевооружение объекта: "ВЛ ул.Кирова" (Монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ф.0,4-1 ТП-ТАШ 013 - 6/0,4 кВ до оп.№ 13/6 ф.0,4-2 ТП-ТАШ 013 - 6/0,4 кВ) | O_Таш\РТП\ВЛ\0181 | 2024 | 2025 | 0,000 | 0,525 | 0,000 |
| Техническое перевооружение объекта: "Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция КТП № 718 "ул.Молодежная-2" в пгт. Шерегеш" (Монтаж трансформатора 400 кВА) | O_Таш\РТП\ТП\0034 | 2024 | 2025 | 0,000 | 0,692 | 0,000 |
| Техническое перевооружение объекта: "Сооружение электротехническое: комплектная трансформаторная подстанция 6/0,4кВ №702 "База участка" (КПТ-702 "База участка"), пгт. Шерегеш" (Монтаж трансформатора 1000 кВА) | O_Таш\РТП\ТП\0079 | 2025 | 2025 | 0,000 | 2,951 | 0,000 |
| Техническое перевооружение объекта: "Сооружение электротехническое: КТП №643 "ул. Школьная" - 10/0,4 кВ" (Монтаж трансформатора 160 кВА) | O_Таш\РТП\ТП\0090 | 2025 | 2025 | 0,000 | 0,414 | 0,000 |
| Техническое перевооружение объекта: "Сооружение электротехническое: КТП № 720 "Ледовая-4" - 6/0,4 кВ, пгт. Шерегеш" (Монтаж трансформатора 400 кВА) | O_Таш\РТП\ТП\0092 | 2025 | 2025 | 0,000 | 0,769 | 0,000 |
| Техническое перевооружение объекта: "Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ №123 "Молодежная" (ТП-123 "Молодежная")" (Монтаж трансформатора 400 кВА) | O_Таш\РТП\ТП\0136 | 2024 | 2025 | 0,000 | 0,718 | 0,000 |
| Реконструкция объекта: "ТП-126 Школа инв №10075" (Монтаж 2КТПН-6/0,4 кВ тупикового типа с установкой трансформаторов 2х250 кВА) | O_Таш\РТП\ТП\0139 | 2025 | 2025 | 0,000 | 4,378 | 0,000 |
| Техническое перевооружение объекта: "Сооружение электротехническое:трансформаторная подстанция КТП №705 "Дачная" пгт Шерегеш" (Монтаж трансформатора 250 кВА; Монтаж ячеек типа КСО 309м-3Н; Монтаж панелей типа ЩО-70) | O_Таш\РТП\ТП\0174 | 2025 | 2025 | 0,000 | 1,202 | 0,000 |
| Техническое перевооружение объекта: "Сооружение электротехническое: КТП-6/0,4 кВ № 748 "Весенняя 29", пгт. Шерегеш" (Монтаж трансформатора 250 кВА) | O_Таш\РТП\ТП\0183 | 2025 | 2025 | 0,000 | 0,502 | 0,000 |
| Техническое перевооружение объекта: "Сооружение электротехническое: КТП № 749 "Цветочная"-6/0,4 кВ"(Монтаж трансформатора 400 кВА) | O_Таш\РТП\ТП\0197 | 2024 | 2025 | 0,000 | 0,721 | 0,000 |
| Техническое перевооружение объекта: Сооружение электротехническое: ТП-ТАШ 776 - 6/0,4 кВ, пгт. Шерегеш: монтаж трансформатора 400 кВА | O_Таш\РТП\ТП\0217 | 2025 | 2025 | 0,000 | 0,709 | 0,000 |
| Техническое перевооружение: Сооружение электротехническое: ТП-ТАШ 798 - 6/0,4 кВ, пгт. Шерегеш: монтаж трансформатора 400 кВА | O_Таш\РТП\ТП\0226 | 2025 | 2025 | 0,000 | 0,702 | 0,000 |
| Реконструкция сооружения: "ВЛ-0,4 кВ от КТП-31П" -Монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 3х70+1х70 с установкой ж/б опор для подключения садового дома на земельном участке к.н. 42:04:0345008:213, Кемеровский муниципальный округ | O_ТП\РТП\ВЛ\0024 | 2025 | 2025 | 0,000 | 0,228 | 0,000 |
| Техническое перевооружение: "ВЛ-0,4кВ ТП-5 ул.Октябрьская" инв.№ П-ВЛ-062 (Монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 по существующим опорам) | O_ТП\РТП\ВЛ\0036 | 2024 | 2025 | 0,000 | 0,181 | 0,000 |
| Реконструкция: "Высоковольт.каб.линии"- монтаж КЛ-6 кВ Ф-6-10-У от ПС 110/35/6 кВ Юргинская до РП № 5, г. Юрга | O_Ю\РТП\КЛ\0045 | 2024 | 2025 | 0,000 | 7,700 | 0,000 |
| Реконструкция: "Высоковольт.каб.линии"- монтаж КЛ-6 кВ Ф-6-9-У от ПС 110/35/6 кВ Юргинская до РП № 5, г. Юрга | O_Ю\РТП\КЛ\0046 | 2024 | 2025 | 0,000 | 7,719 | 0,000 |
| Техническое перевооружение "ТП-68": монтаж линейных панелей типа ЩО-70. | O_Ю\РТП\ТП\0017 | 2025 | 2025 | 0,000 | 0,338 | 0,000 |
| Техническое превооружение: "ТП-12 (400кВА-2шт.)"- монтаж трансформаторов 2х630 кВА; | O_Ю\РТП\ТП\0078 | 2025 | 2025 | 0,000 | 2,004 | 0,000 |
| Техническое перевооружение: "Сооружение электротехническое: КТП № 336 - 6/0,4 кВ, г. Новокузнецк" (Монтаж трансформатора 400 кВА) | O_НК\РТП\ТП\0097 | 2024 | 2025 | 0,000 | 0,792 | 0,000 |
| Техническое перевооружение: "Сооружение электротехническое: ТП-НВ 119 6/0,4 кВ, г. Новокузнецк" (Монтаж трансформаторов 2х400 кВА) | O_НК\РТП\ТП\0144 | 2024 | 2025 | 0,000 | 1,442 | 0,000 |
| Техническое перевооружение: Центральная распределительная подстанция" (Монтаж трансформатора 1000 кВА взамен существующего трансформатора 630 кВА) | O_НК\РТП\ТП\0215 | 2025 | 2025 | 0,000 | 1,345 | 0,000 |
| Техническое перевооружение: "Сооружение электротехническое: ТП-НВ 337, г. Новокузнецк" (Монтаж трансформатора 250 кВА) | O_НК\РТП\ТП\0240 | 2025 | 2025 | 0,000 | 0,638 | 0,000 |
| Техническое перевооружение: "Сооружение электротехническое: ТП-НВ 508, г. Новокузнецк" (Монтаж трансформатора 160 кВА) | O_НК\РТП\ТП\0250 | 2024 | 2025 | 0,000 | 0,406 | 0,000 |
| Техническое перевооружение: "Сооружение электротехническое: МТП № 298 -6/0,4 кВ, г. Новокузнецк" (Монтаж трансформатора 100 кВА) | O_НК\РТП\ТП\0363 | 2024 | 2025 | 0,000 | 0,398 | 0,000 |
| Техническое перевооружение: "Сооружение электротехническое: КТП № 295- 6/0,4кВ, г. Новокузнецк"- монтаж трансформатора 400 кВА | O_НК\РТП\ТП\0434 | 2025 | 2025 | 0,000 | 0,808 | 0,000 |
| Реконструкция объекта: "Сооружение ЦРП-2 (Сооружение)" (Замена корпуса и электрооборудования) | N_Таш\РТП\РП\0191 | 2019 | 2025 | 30,510 | 30,510 | 0,000 |
| Техническое перевооружение объекта: "Сооружение электротехническое: распределительный пункт 6 кВ (РП-"Горный", сектор "А", пгт.Шерегеш)" (Установка камер типа КСО) | N_Таш\РТП\РП\0247 | 2022 | 2025 | 4,533 | 4,533 | 0,000 |
| «Реконструкция объекта: "Реконструкция ПС 35/6 кВ "Спортивная" (Монтаж двух трансформаторов 10 МВА взамен двух существующих 6,3 МВА)» | N_Таш\РТП\ПС\0246 | 2024 | 2025 | 34,303 | 34,303 | 0,000 |
| Реконструкция объекта: "Сооружение - воздушная 2-х цепная ЛЭП 6 кВ" (Монтаж 2КЛ-6 кВ) | N_Таш\РТП\КЛ\0192 | 2023 | 2025 | 4,818 | 1,493 | 0,000 |
| Реконструкция объекта: "Сооружение электротехническое: ЛЭП-6 кВ от РП-6кВ "Горный" до КСП-1, КСП-2, сектор "А", пгт. Шерегеш" (Монтаж 2КЛ-6 кВ) | N_Таш\РТП\КЛ\0193 | 2023 | 2025 | 1,493 | 4,818 | 0,000 |
| Реконструкция КТП-245 | J_АС\Р\ТП\0050 | 2021 | 2025 | 0,000 | 1,313 | 0,000 |
| Реконструкция КТП-247 | J_АС\Р\ТП\0051 | 2021 | 2025 | 0,000 | 1,614 | 0,000 |
| Реконструкция МТП-281 | J_АС\Р\ТП\0054 | 2021 | 2025 | 0,000 | 1,173 | 0,000 |
| Реконструкция КТП-285 | J_АС\Р\ТП\0057 | 2021 | 2025 | 0,000 | 2,178 | 0,000 |
| Реконструкция КТП-286 | J_АС\Р\ТП\0058 | 2021 | 2025 | 0,000 | 1,165 | 0,000 |
| Реконструкция ТП-299 | J_Б\Р\ТП\0010 | 2021 | 2025 | 0,000 | 1,859 | 0,000 |
| Реконструкция ТП № 508 | J_Б\Р\ТП\0012 | 2021 | 2025 | 0,000 | 1,751 | 0,000 |
| Реконструкция ТП № 321 | L_Б\Р\ТП\0007 | 2021 | 2025 | 0,000 | 0,993 | 0,000 |
| Реконструкция КТП 1-12 | J_Ижм\Р\ТП\0006 | 2021 | 2025 | 0,000 | 1,239 | 0,000 |
| Реконструкция КТП №348 | J_Кр\Р\ТП\0011 | 2021 | 2025 | 0,000 | 2,031 | 0,000 |
| Реконструкция ТП-10, пгт. Комсомольск | J_Тис\Р\ТП\0014 | 2021 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 1,113 |
| Реконструкция ТП-3, п. Берикульский | J_Тис\Р\ТП\0017 | 2021 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 1,109 |
| Реконструкция ТП-4, п. Берикульский | J_Тис\Р\ТП\0018 | 2021 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 1,074 |
| Реконструкция ТП-7 | J_Тяж\Р\ТП\0002 | 2021 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 2,044 |
| Реконструкция ТП-309 | J_Тяж\Р\ТП\0003 | 2021 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 1,704 |
| Реконструкция МТП № 140 | J_Ч\Р\ТП\0005 | 2021 | 2025 | 0,000 | 1,133 | 0,000 |
| Реконструкция МТП № 142 | J_Ч\Р\ТП\0006 | 2021 | 2025 | 0,000 | 1,034 | 0,000 |
| Реконструкция КТП-16 | J_Я\Р\ТП\0005 | 2021 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 2,623 |
| Реконструкция КТП-17 | J_Я\Р\ТП\0006 | 2021 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 3,019 |
| Реконструкция КТП-21 | J_Я\Р\ТП\0007 | 2021 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 2,358 |
| Реконструкция КТП№131 | J_Гур\Р\ТП\0025 | 2023 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 1,757 |
| Реконструкция КТП№503 | J_Гур\Р\ТП\0026 | 2023 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 1,721 |
| Реконструкция КТП№5 | J_Гур\Р\ТП\0027 | 2023 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 2,184 |
| Реконструкция КТП № 44 | M_Гур\Р\ТП\0001 | 2023 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 1,828 |
| Реконструкция ТП № 72 | M_Гур\Р\ТП\0002 | 2023 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 1,983 |
| Реконструкция ТП № 12 | M_Гур\Р\ТП\0003 | 2023 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 1,968 |
| Реконструкция ТП № 13 | M_Гур\Р\ТП\0008 | 2023 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 1,358 |
| Реконструкция МТП №305 | J_Кр\Р\ТП\0021 | 2023 | 2025 | 0,000 | 0,971 | 0,000 |
| Реконструкция КТП-206 | J_АС\Р\ТП\0021 | 2022 | 2030 | 2,952 | 0,000 | 3,839 |
| Реконструкция КТП-226 | J_АС\Р\ТП\0026 | 2022 | 2025 | 3,991 | 3,721 | 0,000 |
| Реконструкция МТП 1-8 | J_Ижм\Р\ТП\0007 | 2022 | 2025 | 0,962 | 1,219 | 0,000 |
| Реконструкция КТП-53 | J_Я\Р\ТП\0008 | 2022 | нд | 0,979 | 0,000 | 0,000 |
| Реконструкция КТП-289 | J_АС\Р\ТП\0070 | 2030 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,118 |
| Реконструкция КТП-ЛПДС | J_АС\Р\ТП\0073 | 2025 | 2026 | 0,000 | 0,097 | 0,000 |
| Реконструкция ТП-57 г.Анжеро-Судженск | O_АС\Р\ТП\0001 | 2025 | 2026 | 0,072 | 0,097 | 0,000 |
| Реконструкция ТП-259 г.Анжеро-Судженск | O_АС\Р\ТП\0002 | 2025 | 2026 | 0,072 | 0,097 | 0,000 |
| Реконструкция КТП-Сан-3 г.Анжеро-Судженск | O_АС\Р\ТП\0003 | 2025 | 2026 | 0,072 | 0,097 | 0,000 |
| Реконструкция ТП 1-1 Ижморский район | O_АС\Р\ТП\0004 | 2030 | нд | 0,093 | 0,000 | 0,163 |
| Реконструкция ТП 1-2 Ижморский район | O_АС\Р\ТП\0005 | 2025 | 2026 | 0,072 | 0,097 | 0,000 |
| Реконструкция ТП 1-14 Ижморский район | O_АС\Р\ТП\0006 | 2025 | 2026 | 0,072 | 0,097 | 0,000 |
| Реконструкция ТП-68 г.Анжеро-Судженск | O_АС\Р\ТП\0007 | 2030 | нд | 0,173 | 0,000 | 0,665 |
| Реконструкция ТП-120 г.Анжеро-Судженск | O_АС\Р\ТП\0008 | 2025 | 2026 | 0,072 | 0,097 | 0,000 |
| Реконструкция ТП-Яя 44, пгт. Яя | P_АС\Р\ТП\0001 | 2025 | нд | 0,000 | 0,544 | 0,000 |
| Реконструкция МТП 1-26, пгт. Ижморский | P_АС\Р\ТП\0002 | 2025 | нд | 0,000 | 0,134 | 0,000 |
| Реконструкция ТП-107 г.Анжеро-Судженск | O_АС\Р\ТП\0009 | нд | нд | 0,072 | 0,000 | 0,000 |
| Реконструкция ТП-129 г.Анжеро-Судженск | O_АС\Р\ТП\0010 | нд | нд | 0,072 | 0,000 | 0,000 |
| Реконструкция ТП-150 г.Анжеро-Судженск | O_АС\Р\ТП\0011 | нд | нд | 0,072 | 0,000 | 0,000 |
| Реконструкция ТП-266 г.Анжеро-Судженск | O_АС\Р\ТП\0012 | нд | нд | 0,072 | 0,000 | 0,000 |
| Реконструкция ТП-332 г.Анжеро-Судженск | O_АС\Р\ТП\0013 | нд | нд | 0,173 | 0,000 | 0,000 |
| Реконструкция ТП-392 г.Анжеро-Судженск | O_АС\Р\ТП\0014 | нд | нд | 0,093 | 0,000 | 0,000 |
| Реконструкция ТП-ЯЯ-12 пгт. Яя | O_АС\Р\ТП\0015 | нд | нд | 0,072 | 0,000 | 0,000 |
| Реконструкция МТП №231-1 с. Борисово | J_Кр\Р\ТП\0003 | 2021 | нд | 1,358 | 0,000 | 0,000 |
| Реконструкция МТП №231-2 с. Борисово | J_Кр\Р\ТП\0004 | 2021 | нд | 1,341 | 0,000 | 0,000 |
| Реконструкция МТП №396 с. Борисово | J_Кр\Р\ТП\0006 | 2021 | 2025 | 0,480 | 0,658 | 0,000 |
| Реконструкция МТП №12 пгт. Зеленогорский | J_Кр\Р\ТП\0007 | 2021 | нд | 0,980 | 0,000 | 0,000 |
| Реконструкция КТП-86 | J_Б\Р\ТП\0024 | 2024 | нд | 1,515 | 0,000 | 0,000 |
| Реконструкция КТП-211 | J_Б\Р\ТП\0025 | 2024 | 2025 | 1,428 | 1,494 | 0,000 |
| Реконструкция КТП-65 | J_Гур\Р\ТП\0019 | 2024 | 2030 | 2,145 | 0,000 | 2,260 |
| Реконструкция КТП-42 | J_Б\Р\ТП\0042 | 2024 | 2025 | 1,550 | 1,786 | 0,000 |
| Реконструкция ТП-25 г. Белово | N_Б\Р\ТП\0001 | 2024 | 2025 | 1,528 | 1,568 | 0,000 |
| Реконструкция ТП-320 г. Белово | N_Б\Р\ТП\0002 | 2024 | 2025 | 1,649 | 1,175 | 0,000 |
| Реконструкция ТП № 27 г.Гурьевск | N_Б\Р\ТП\0003 | 2024 | 2025 | 2,145 | 1,643 | 0,000 |
| Реконструкция ТП № 137 г.Гурьевск | N_Б\Р\ТП\0006 | 2024 | 2030 | 1,674 | 0,000 | 1,980 |
| Реконструкция ТП № 505 г.Гурьевск | N_Б\Р\ТП\0007 | 2024 | 2030 | 1,040 | 0,000 | 2,151 |
| Реконструкция ТП № 523 г.Гурьевск | N_Б\Р\ТП\0008 | 2024 | 2025 | 1,677 | 1,674 | 0,000 |
| Реконструкция ТП № 527 г.Гурьевск | N_Б\Р\ТП\0009 | 2024 | 2030 | 2,145 | 0,000 | 1,978 |
| Реконструкция ТП № 528 г.Гурьевск | N_Б\Р\ТП\0010 | 2024 | 2025 | 2,145 | 1,691 | 0,000 |
| Реконструкция ТП № 532 г.Гурьевск | N_Б\Р\ТП\0012 | 2024 | 2030 | 2,145 | 0,000 | 1,533 |
| Реконструкция ТП № 125 г.Гурьевск | N_Б\Р\ТП\0014 | 2024 | 2030 | 0,823 | 0,000 | 1,533 |
| Реконструкция КТП №38 | J_Гур\Р\ТП\0034 | 2024 | 2025 | 2,198 | 1,692 | 0,000 |
| Реконструкция МТП №116 | J_Гур\Р\ТП\0036 | 2025 | 2029 | 0,000 | 0,134 | 0,000 |
| Реконструкция ТП №447 пгт. Крапивинский | O_Б\Р\ТП\0001 | нд | нд | 0,074 | 0,000 | 0,000 |
| Реконструкция ТП №57 пгт. Крапивинский | O_Б\Р\ТП\0002 | нд | нд | 0,074 | 0,000 | 0,000 |
| Реконструкция ТП №448 пгт. Крапивинский | O_Б\Р\ТП\0003 | нд | нд | 0,096 | 0,000 | 0,000 |
| Реконструкция ТП №41 г. Гурьевск | O_Б\Р\ТП\0004 | нд | нд | 0,093 | 0,000 | 0,000 |
| Реконструкция ТП №89 г. Гурьевск | O_Б\Р\ТП\0005 | нд | нд | 0,093 | 0,000 | 0,000 |
| Реконструкция ТП №115 г. Гурьевск | O_Б\Р\ТП\0006 | нд | нд | 0,093 | 0,000 | 0,000 |
| Реконструкция ТП №118 г. Гурьевск | O_Б\Р\ТП\0007 | нд | нд | 0,067 | 0,000 | 0,000 |
| Реконструкция ТП №537г. Гурьевск | O_Б\Р\ТП\0008 | нд | нд | 0,067 | 0,000 | 0,000 |
| Реконструкция ТП №520 г Гурьевск | O_Б\Р\ТП\0009 | нд | нд | 0,093 | 0,000 | 0,000 |
| Реконструкция ТП №113 г. Гурьевск | O_Б\Р\ТП\0010 | нд | нд | 0,072 | 0,000 | 0,000 |
| Реконструкция КТП-95 | J_М\Р\ТП\0016 | 2022 | 2030 | 0,881 | 0,000 | 1,336 |
| Реконструкция КТП-50 | J_М\Р\ТП\0017 | 2022 | нд | 1,493 | 0,000 | 0,000 |
| Реконструкция МТП-20 г. Мариинск | O_М\Р\ТП\0001 | нд | нд | 0,092 | 0,000 | 0,000 |
| Реконструкция МТП-45 г. Мариинск | O_М\Р\ТП\0002 | нд | нд | 0,092 | 0,000 | 0,000 |
| Реконструкция ТП-251 | J_Мс\Р\ТП\0009 | 2022 | 2025 | 1,765 | 1,634 | 0,000 |
| Реконструкция КРУН-7 | J_Мс\Р\ТП\0005 | 2021 | нд | 15,251 | 0,000 | 0,000 |
| Реконструкция ТП-51 г. Осинники | O_О\Р\ТП\0002 | 2030 | нд | 0,064 | 0,000 | 0,153 |
| Реконструкция ТП-62 г. Осинники | O_О\Р\ТП\0003 | 2030 | нд | 0,085 | 0,000 | 0,153 |
| Реконструкция ТП-66 г. Осинники | O_О\Р\ТП\0004 | 2030 | нд | 0,085 | 0,000 | 0,153 |
| Реконструкция ТП-110 г. Осинники | O_О\Р\ТП\0005 | 2030 | нд | 0,064 | 0,000 | 0,118 |
| Реконструкция ТП-НВ-641 пос. Нижние Кинерки | O_О\Р\ТП\0006 | 2030 | нд | 0,065 | 0,000 | 0,083 |
| Реконструкция МТП-К-32 г. Калтан | O_О\Р\ТП\0007 | 2030 | нд | 0,065 | 0,000 | 0,083 |
| Реконструкция ТП-354 | O_ПРК\Р\ТП\0001 | 2025 | 2026 | 0,066 | 0,096 | 0,000 |
| Реконструкция ТП-438 | O_ПРК\Р\ТП\0002 | нд | нд | 0,064 | 0,000 | 0,000 |
| Реконструкция ТП-517 | P_ПРК\Р\ТП\0001 | 2025 | 2025 | 0,000 | 2,078 | 0,000 |
| Реконструкция ТП-765 | P_ПРК\Р\ТП\0002 | 2030 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,163 |
| Реконструкция ТП-108 "Урицкого" | J_Таш\Р\ТП\0032 | 2022 | 2030 | 1,099 | 0,000 | 1,583 |
| Реконструкция ТП-123 "Молодежная", пгт. Шерегеш | J_Таш\Р\ТП\0033 | 2022 | 2030 | 1,073 | 0,000 | 1,568 |
| Реконструкция ТП-14 "Кочура" | J_Таш\Р\ТП\0036 | 2022 | 2025 | 1,508 | 1,728 | 0,000 |
| Реконструкция ПС-35/6 кВ "Спортивная", (диспетчерское наименование ПС-35/6 кВ "Спорткомплекс") (ОРУ 35кВт), пгт. Шерегеш | P_Таш\Р\ПС\0001 | 2025 | нд | 0,000 | 4,023 | 0,000 |
| Реконструкция ТП-69 "Дундича" | O_Таш\Р\ТП\0003 | 2025 | 2028 | 0,067 | 0,096 | 0,000 |
| Реконструкция ТП-60 "Южная" | O_Таш\Р\ТП\0004 | 2025 | 2027 | 0,067 | 0,096 | 0,000 |
| Реконструкция ТП-92 "Логовая" | O_Таш\Р\ТП\0005 | нд | нд | 0,091 | 0,000 | 0,000 |
| Реконструкция ТП-53 "Ульянова" | O_Таш\Р\ТП\0006 | 2025 | 2027 | 0,091 | 0,133 | 0,000 |
| Реконструкция ТП-317 "Шахтерская", пгт. Темиртау. | O_Таш\Р\ТП\0007 | нд | нд | 0,091 | 0,000 | 0,000 |
| Реконструкция ТП-605 "ПО Таштагольское" | O_Таш\Р\ТП\0008 | нд | нд | 0,091 | 0,000 | 0,000 |
| Реконструкция ТП-540 "Килинск", п. Килинск. | O_Таш\Р\ТП\0009 | нд | нд | 0,091 | 0,000 | 0,000 |
| Реконструкция ТП-5, пгт. Комсомольск | J_Тис\Р\ТП\0021 | 2022 | 2025 | 0,886 | 0,974 | 0,000 |
| Реконструкция ТП-4, пгт. Комсомольск | J_Тис\Р\ТП\0023 | 2022 | 2025 | 0,895 | 0,982 | 0,000 |
| Реконструкция ТП-10, п. Берикульский | J_Тис\Р\ТП\0025 | 2022 | 2025 | 0,861 | 0,973 | 0,000 |
| Реконструкция ТП-К-44 | J_Тис\Р\ТП\0026 | 2022 | 2025 | 1,268 | 1,447 | 0,000 |
| Реконструкция ТП-К-71 | J_Тис\Р\ТП\0028 | 2022 | 2025 | 0,764 | 0,876 | 0,000 |
| Реконструкция ТП-К-33 | J_Тис\Р\ТП\0029 | 2022 | 2025 | 0,813 | 0,948 | 0,000 |
| Реконструкция ТП-211 | J_Тяж\Р\ТП\0005 | 2022 | 2025 | 0,830 | 0,939 | 0,000 |
| Реконструкция ТП-К-68 пгт. Тисуль | O_Тис\Р\ТП\0001 | нд | нд | 0,096 | 0,000 | 0,000 |
| Реконструкция ТП-ТС-041 пгт. Тисуль | O_Тис\Р\ТП\0002 | нд | нд | 0,096 | 0,000 | 0,000 |
| Реконструкция ТП-2, п. Берикульский | O_Тис\Р\ТП\0003 | нд | нд | 0,074 | 0,000 | 0,000 |
| Реконструкция ТП-9, п. Новый Берикуль | O_Тис\Р\ТП\0004 | нд | нд | 0,074 | 0,000 | 0,000 |
| Реконструкция ТП-П-238, пгт. Тисуль | O_Тис\Р\ТП\0005 | нд | нд | 0,074 | 0,000 | 0,000 |
| Реконструкция ТП-П-300, п. Кайчак | O_Тис\Р\ТП\0006 | нд | нд | 0,074 | 0,000 | 0,000 |
| Реконструкция ТП-103, пгт. Итатский | O_Тис\Р\ТП\0007 | нд | нд | 0,074 | 0,000 | 0,000 |
| Реконструкция ТП-301 пгт. Тяжинский | O_Тис\Р\ТП\0008 | 2030 | нд | 0,074 | 0,000 | 0,123 |
| Реконструкция ТП-ТС 001, пгт.Тисуль | O_Тис\Р\ТП\0050 | 2029 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 1,103 |
| Реконструкция ТП-5, пгт. Итатский | P_Тис\Р\ТП\0001 | 2030 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,168 |
| Реконструкция ТП-6, пгт. Итатский | P_Тис\Р\ТП\0002 | 2030 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,123 |
| Реконструкция ТП-106, п. Итатский | P_Тис\Р\ТП\0003 | 2030 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,168 |
| Реконструкция ТП-203 пгт. Тяжинский | P_Тис\Р\ТП\0004 | 2030 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,168 |
| Реконструкция ТП №195, ст.Падунская | J_ПРМ\Р\ТП\0012 | 2021 | 2025 | 0,748 | 0,880 | 0,000 |
| Реконструкция ТП-58 | J_ПРМ\Р\ТП\0019 | 2022 | 2025 | 0,933 | 1,039 | 0,000 |
| Реконструкция ТП-541 | J_ПРМ\Р\ТП\0020 | 2022 | 2025 | 0,826 | 0,934 | 0,000 |
| Реконструкция КТП-300П (250 кВА) | J_ТП\Р\ТП\0021 | 2022 | нд | 0,528 | 0,000 | 0,000 |
| Реконструкция КТП № 322П (ТМ160 КВА) | L_ТП\Р\ТП\0002 | 2022 | 2030 | 0,485 | 0,000 | 0,768 |
| Реконструкция ТП №26 | J_ПРМ\Р\ТП\0032 | 2024 | нд | 0,905 | 0,000 | 0,000 |
| Реконструкция ТП №189 | J_ПРМ\Р\ТП\0033 | 2024 | нд | 0,905 | 0,000 | 0,000 |
| Реконструкция ТП-026П с. Березово | O_ТП\Р\ТП\0001 | нд | нд | 0,068 | 0,000 | 0,000 |
| Реконструкция ТП-119П с. Березово | O_ТП\Р\ТП\0002 | нд | нд | 0,088 | 0,000 | 0,000 |
| Реконструкции КТП-336П | O_ТП\Р\ТП\0003 | 2025 | 2026 | 0,068 | 0,089 | 0,000 |
| Реконструкция ТП-347П с. Березово | O_ТП\Р\ТП\0004 | нд | нд | 0,088 | 0,000 | 0,000 |
| Реконструкция ТП-4, пгт. Промышленная | O_ТП\Р\ТП\0005 | нд | нд | 0,088 | 0,000 | 0,000 |
| Реконструкция ТП-41 пгт. Промышленная | O_ТП\Р\ТП\0006 | 2025 | 2026 | 0,068 | 0,089 | 0,000 |
| Реконструкция ТП-52 пгт. Промышленная | O_ТП\Р\ТП\0007 | нд | нд | 0,068 | 0,000 | 0,000 |
| Реконструкция ТП-310 ст. Падунская | O_ТП\Р\ТП\0008 | 2025 | 2026 | 0,088 | 0,126 | 0,000 |
| Реконструкция ТП-333 пгт. Промышленная | O_ТП\Р\ТП\0009 | нд | нд | 0,088 | 0,000 | 0,000 |
| Реконструкция ТП-545 пгт. Промышленная | O_ТП\Р\ТП\0010 | нд | нд | 0,068 | 0,000 | 0,000 |
| Реконструкция МТП-3 пос. Сураново | J_ТГ\Р\ТП\0008 | 2022 | 2025 | 1,343 | 1,533 | 0,000 |
| Реконструкция ТП-51 | J_ТГ\Р\ТП\0009 | 2022 | нд | 2,450 | 0,000 | 0,000 |
| Реконструкция ТП-2 п. Кузель | J_ТГ\Р\ТП\0011 | 2022 | 2025 | 1,332 | 1,496 | 0,000 |
| Реконструкция ТП-56 | J_Ю\Р\ТП\0030 | 2022 | 2025 | 1,234 | 1,353 | 0,000 |
| Реконструкция ТП-188 г.Юрга | N_Ю\Р\ТП\0001 | 2024 | 2030 | 2,802 | 0,000 | 5,938 |
| Реконструкция ТП-199 г.Юрга | N_Ю\Р\ТП\0002 | 2024 | 2030 | 1,378 | 0,000 | 4,130 |
| Реконструкция ТП-24 г. Юрга | O_Ю\Р\ТП\0001 | нд | нд | 0,089 | 0,000 | 0,000 |
| Реконструкция ТП-38 г. Юрга | O_Ю\Р\ТП\0002 | нд | нд | 0,089 | 0,000 | 0,000 |
| Реконструкция ТП-149П г. Юрга | O_Ю\Р\ТП\0003 | нд | нд | 0,063 | 0,000 | 0,000 |
| Реконструкция ТП-150П г. Юрга | O_Ю\Р\ТП\0004 | нд | нд | 0,063 | 0,000 | 0,000 |
| Реконструкция ТП-163 г. Юрга | O_Ю\Р\ТП\0005 | нд | нд | 0,089 | 0,000 | 0,000 |
| Реконструкция ТП-114 п.Таёжный | O_Ю\Р\ТП\0006 | нд | нд | 0,099 | 0,000 | 0,000 |
| Реконструкция ТП-1 п.Кузель | O_Ю\Р\ТП\0007 | нд | нд | 0,078 | 0,000 | 0,000 |
| Реконструкция ТП-49 пгт Яшкино | O_Ю\Р\ТП\0008 | нд | нд | 0,172 | 0,000 | 0,000 |
| Реконструкция ТП-54 ФЛ-«Ланцевский» | O_НК\Р\ТП\0001 | 2030 | нд | 0,083 | 0,000 | 0,166 |
| Реконструкция ТП-НВ 880 | O_НК\Р\ТП\0002 | нд | нд | 0,070 | 0,000 | 0,000 |
| Реконструкция ТП 36 "Речник-2" | O_НК\Р\ТП\0003 | 2025 | 2026 | 0,069 | 0,097 | 0,000 |
| Реконструкция ТП 26 | O_НК\Р\ТП\0004 | 2030 | нд | 0,091 | 0,000 | 0,163 |
| Техническое перевооружение ТП № 634 | J_Б\Р\ТП\0019 | 2021 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 6,918 |
| Техническое перевооружение ТП-27 | J_М\Р\ТП\0012 | 2021 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 7,492 |
| Техническое перевооружение ТП-54 | J_О\Р\ТП\0013 | 2021 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 2,002 |
| Техническое перевооружение ТП-22 | J_Пол\Р\ТП\0003 | 2021 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 2,986 |
| Техническое перевооружение ТП-37 | J_Пол\Р\ТП\0004 | 2021 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 3,290 |
| Техническое перевооружение ТП-253 | J_ПРК\Р\ТП\0024 | 2021 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 10,027 |
| Техническое перевооружение ТП № 645 | J_Б\Р\ТП\0040 | 2023 | 2025 | 0,000 | 1,853 | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-52 | M_Ю\Р\ТП\0001 | 2023 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 3,813 |
| Техническое перевооружение ТП-176 | J_АС\Р\ТП\0035 | 2022 | 2030 | 2,107 | 0,000 | 3,505 |
| Техническое перевооружение ТП-63 | J_АС\Р\ТП\0082 | 2022 | нд | 0,902 | 0,000 | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-81 | J_АС\Р\ТП\0086 | 2022 | нд | 0,770 | 0,000 | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-84 | J_АС\Р\ТП\0087 | 2022 | нд | 0,647 | 0,000 | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-93 | J_АС\Р\ТП\0088 | 2022 | нд | 2,467 | 0,000 | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-109 | J_АС\Р\ТП\0093 | 2022 | нд | 1,479 | 0,000 | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-195 | J_АС\Р\ТП\0095 | 2022 | 2030 | 3,551 | 0,000 | 5,948 |
| Техническое перевооружение ТП-197 | J_АС\Р\ТП\0097 | 2022 | 2030 | 4,504 | 0,000 | 7,414 |
| Техническое перевооружение ТП-51 | J_АС\Р\ТП\0079 | 2030 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,065 |
| Техническое перевооружение ТП-79 | J_АС\Р\ТП\0085 | 2030 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,087 |
| Техническое перевооружение ТП-95 | J_АС\Р\ТП\0089 | 2030 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,141 |
| Техническое перевооружение ТП-99 | J_АС\Р\ТП\0090 | 2030 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,207 |
| Техническое перевооружение ТП-36 г.Анжеро-Судженск | O_АС\Р\ТП\0016 | нд | нд | 0,326 | 0,000 | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-199 г.Анжеро-Судженск | O_АС\Р\ТП\0017 | нд | нд | 0,341 | 0,000 | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-202 г.Анжеро-Судженск | O_АС\Р\ТП\0018 | нд | нд | 0,335 | 0,000 | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-203 г.Анжеро-Судженск | O_АС\Р\ТП\0019 | нд | нд | 0,251 | 0,000 | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-204 г.Анжеро-Судженск | O_АС\Р\ТП\0020 | нд | нд | 0,283 | 0,000 | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-208 г.Анжеро-Судженск | O_АС\Р\ТП\0021 | нд | нд | 0,406 | 0,000 | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-211 г.Анжеро-Судженск | O_АС\Р\ТП\0022 | нд | нд | 0,256 | 0,000 | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-61 г.Анжеро-Судженск | O_АС\Р\ТП\0023 | нд | нд | 0,039 | 0,000 | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП № 206 | J_Б\Р\ТП\0013 | 2021 | 2030 | 2,706 | 0,000 | 3,309 |
| Техническое перевооружение ТП № 52 | J_Б\Р\ТП\0026 | 2022 | 2025 | 2,183 | 2,333 | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП №390 с. Борисово | J_Кр\Р\ТП\0018 | 2022 | 2025 | 2,402 | 3,480 | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП № 216 г.Белово | O_Б\Р\ТП\0011 | 2025 | 2026 | 0,329 | 0,393 | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП № 222 г. Белово | O_Б\Р\ТП\0012 | нд | нд | 0,186 | 0,000 | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП № 770 г. Белово | O_Б\Р\ТП\0013 | нд | нд | 0,132 | 0,000 | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП № 639 г. Белово | O_Б\Р\ТП\0014 | нд | нд | 0,282 | 0,000 | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-223 | J_Кис\Р\ТП\0016 | 2021 | нд | 2,434 | 0,000 | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-225 | J_Кис\Р\ТП\0017 | 2021 | нд | 2,214 | 0,000 | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-239 | J_Кис\Р\ТП\0019 | 2021 | нд | 2,896 | 0,000 | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-227 | J_Кис\Р\ТП\0022 | 2022 | нд | 3,628 | 0,000 | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-205 | O_Кис\Р\ТП\0001 | нд | нд | 0,087 | 0,000 | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-13 | J_М\Р\ТП\0023 | 2022 | 2025 | 2,053 | 2,983 | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-55 г. Мариинск | O_М\Р\ТП\0003 | нд | нд | 0,184 | 0,000 | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-172 | M_Мс\Р\ТП\0002 | 2022 | 2025 | 2,546 | 2,838 | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-175 | J_О\Р\ТП\0042 | 2024 | 2025 | 1,960 | 2,963 | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-К-30 г. Калтан | O_О\Р\ТП\0008 | 2030 | нд | 0,314 | 0,000 | 0,422 |
| Техническое перевооружение ТП-319 | J_ПРК\Р\ТП\0025 | 2021 | 2030 | 1,093 | 0,000 | 1,327 |
| Техническое перевооружение ТП-348 | J_ПРК\Р\ТП\0026 | 2021 | 2030 | 4,038 | 0,000 | 5,001 |
| Техническое перевооружение ТП-556 | J_ПРК\Р\ТП\0029 | 2021 | 2025 | 4,898 | 4,553 | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-680 | J_ПРК\Р\ТП\0031 | 2021 | 2030 | 2,723 | 0,000 | 3,469 |
| Техническое перевооружение ТП-130 | J_ПРК\Р\ТП\0039 | 2022 | 2030 | 3,861 | 0,000 | 4,946 |
| Техническое перевооружение ТП-255 | J_ПРК\Р\ТП\0042 | 2022 | 2030 | 4,302 | 0,000 | 5,205 |
| Техническое перевооружение ТП-795( подстанция трансформаторн. 102кв.м КТП-2*1000/6-0,4 котельная № 5) (ТП-795), г.Прокопьевск | H_ПРК\Р\РП\0133 | 2023 | 2025 | 0,638 | 0,691 | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-718 | O_ПРК\Р\ТП\0003 | 2030 | нд | 0,338 | 0,000 | 0,469 |
| Техническое перевооружение ТП-746 | O_ПРК\Р\ТП\0004 | 2030 | нд | 0,245 | 0,000 | 0,392 |
| Техническое перевооружение ТП-854 | O_ПРК\Р\ТП\0005 | нд | нд | 0,093 | 0,000 | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-913 | O_ПРК\Р\ТП\0006 | 2030 | нд | 0,343 | 0,000 | 0,480 |
| Техническое перевооружение ТП-114 | O_ПРК\Р\ТП\0007 | нд | нд | 0,034 | 0,000 | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-793 (КТП 2*1600 кВА, котельная № 6) | O_ПРК\Р\ТП\0008 | 2025 | 2026 | 0,138 | 0,193 | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-280 | O_ПРК\Р\ТП\0009 | нд | нд | 0,400 | 0,000 | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-438 | P_ПРК\Р\ТП\0003 | 2030 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,022 |
| Техперевооружение ТП-127 "7-й квартал", пгт. Шерегеш | O_Таш\Р\ТП\0010 | нд | нд | 0,301 | 0,000 | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП №К-3 | J_Тис\Р\ТП\0030 | 2022 | 2025 | 1,339 | 1,663 | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП №К-9 | J_Тис\Р\ТП\0031 | 2022 | 2025 | 1,309 | 1,548 | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП №К-10 пгт. Тисуль | O_Тис\Р\ТП\0009 | нд | нд | 0,104 | 0,000 | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП №13, пгт. Комсомольск | O_Тис\Р\ТП\0010 | нд | нд | 0,061 | 0,000 | 0,000 |
| Техническое перевооружение П/С Берикульская 35/6 кВ | E_Тис\Р\ПС\0004 | нд | нд | 0,225 | 0,000 | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-57 | J_ТП\Р\ТП\0013 | 2021 | нд | 3,684 | 0,000 | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-48 | J_ТП\Р\ТП\0014 | 2021 | нд | 5,068 | 0,000 | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-32 | J_ТП\Р\ТП\0015 | 2021 | нд | 1,456 | 0,000 | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-69 г.Топки | O_ТП\Р\ТП\0011 | нд | нд | 0,406 | 0,000 | 0,000 |
| Техническое перевооружение РП-1 | J_Ю\Р\РП\0004 | 2022 | нд | 1,893 | 0,000 | 0,000 |
| Техническое перевооружение ПС 35/10кВ "ГПП" | E_Ю\Р\ПС\0011 | нд | нд | 0,995 | 0,000 | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-22 пгт. Яшкино | O_Ю\Р\ТП\0009 | нд | нд | 0,148 | 0,000 | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП №1 | J_НК\Р\ТП\0003 | 2021 | 2025 | 4,943 | 5,353 | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП №43 | J_НК\Р\ТП\0005 | 2021 | 2030 | 5,218 | 0,000 | 7,084 |
| Техническое перевооружение ТП-7 Хлебороб | O_НК\Р\ТП\0005 | 2030 | нд | 0,143 | 0,000 | 0,262 |
| Техническое перевооружение ТП-23 (РП23) | O_НК\Р\ТП\0006 | 2030 | нд | 0,143 | 0,000 | 0,252 |
| Техническое перевооружение ТП-НВ 008 | P_НК\Р\ТП\0001 | 2030 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,600 |
| Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-6-11-П, п. Макаракский | J_Тис\Р\ЛЭП\0003 | 2021 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 4,770 |
| Реконструкция ЛЭП 6 (10) кВ Ф-6-6-МЗ до ТП-20 | J_Я\Р\ЛЭП\0002 | 2021 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 2,013 |
| Реконструкция КРУН-8 | J_Гур\Р\ТП\0030 | 2023 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 1,980 |
| Реконструкция Ф-6-6-МЗ (участок ул. Октябрьская) | J_Я\Р\ЛЭП\0004 | 2022 | 2030 | 1,847 | 0,000 | 2,497 |
| Реконструкция ЛЭП-10 кВ с отпайкой от ф.10-10-НБ (участок от ТП-14 до ТП-12, ТП-26) пгт. Яя | O_АС\Р\ЛЭП\0001 | 2030 | нд | 0,229 | 0,000 | 0,220 |
| Реконструкция ЛЭП-10 кВ ф.Восточный-1 (от ПС 110/35/10 кВ "Спутник" до РП-1-КВ) г.Анжеро-Судженск | P_АС\Р\ЛЭП\0001 | 2030 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,101 |
| Реконструкция ЛЭП-10 кВ ф.Восточный-2 (от ПС 110/35/10 кВ "Спутник" до РП-1-КВ) г.Анжеро-Судженск | P_АС\Р\ЛЭП\0002 | 2030 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,101 |
| Реконструкция ЛЭП-6 кВ ф.817 (вынос из огородов) г.Анжеро-Судженск | P_АС\Р\ЛЭП\0003 | 2030 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,610 |
| Реконструкция ЛЭП-6 кВ ф.6-20-ДГ от ТП-17 (вынос из огородов) г.Анжеро-Судженск | P_АС\Р\ЛЭП\0004 | 2030 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,603 |
| Реконструкция ЛЭП-10кВ ф-РП-4-6, ф-РП-4-11 г. Белово | O_Б\Р\ЛЭП\0001 | нд | нд | 0,226 | 0,000 | 0,000 |
| Реконструкция ЛЭП-10 кВ Ф.10-13-Г, г. Гурьевск | P_Б\Р\ЛЭП\0001 | 2030 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 28,283 |
| Реконструкция ЛЭП-6 кВ ф.6-36-Г от П/С "Шахта №13" до ТП-1 | O_Кис\Р\ЛЭП\0001 | 2030 | нд | 0,254 | 0,000 | 0,311 |
| Реконструкция ЛЭП-6кВ от ТП-180 до ТП-182 | P_Кис\Р\ЛЭП\0001 | 2030 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,253 |
| Реконструкция ЛЭП-6 кВ от ЦРП-5 до ТП 182 | P_Кис\Р\ЛЭП\0002 | 2030 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,506 |
| Реконструкция ЛЭП 6 кВ ф.Озерный от ПС "Городская" до опоры №5 | J_К\Р\ЛЭП\0003 | 2024 | 2030 | 1,673 | 0,000 | 3,099 |
| Реконструкция КЛ-6 кВ ф.6-15г от ТП -79 до ТП-8 | L_Мс\Р\ЛЭП\0001 | 2022 | 2025 | 0,000 | 1,594 | 0,000 |
| Реконструкция ЛЭП-10кВ ф.10-14-А г. Осинники | O_О\Р\ЛЭП\0003 | 2030 | нд | 0,426 | 0,000 | 0,931 |
| Реконструкция ЛЭП-6кВ ф.6-11-Ф от ТП-110 до ТП-101 г. Осинники | O_О\Р\ЛЭП\0004 | 2030 | нд | 0,136 | 0,000 | 0,292 |
| Реконструкция ЛЭП-6кВ ф.6-10-О, переход через реку г. Осинники | O_О\Р\ЛЭП\0005 | 2030 | нд | 0,098 | 0,000 | 1,086 |
| Реконструкция ЛЭП 6кВ Ф.6-2-Ж г.Калтан | O_О\Р\ЛЭП\0006 | 2030 | нд | 0,355 | 0,000 | 0,445 |
| Реконструкция ЛЭП 6кВ Ф.6-3-Ж г. Калтан | O_О\Р\ЛЭП\0007 | 2030 | нд | 0,435 | 0,000 | 0,549 |
| Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ от ТП 110 г. Осинники | O_О\Р\ЛЭП\0008 | 2030 | нд | 0,057 | 0,000 | 0,032 |
| Реконструкция ЛЭП-6кВ ф.6-15-Д (переход через реку), г. Мыски | P_О\Р\ЛЭП\0001 | 2030 | нд | 0,000 | 0,000 | 1,004 |
| Реконструкция ЛЭП 10кВ ф.10-5-Е РП-12 от ТП-741 до ТП-735 | O_ПРК\Р\ЛЭП\0001 | 2030 | 2030 | 2,152 | 0,192 | 2,852 |
| Реконструкция ЛЭП 10кВ ф.10-5-Д РП-6 от ТП-741 до ТП-735 | O_ПРК\Р\ЛЭП\0002 | 2030 | 2030 | 2,135 | 0,192 | 2,786 |
| Реконструкция ЛЭП 6кВ Ф-6-22-М от ПС Маганак до ТП-955 | O_ПРК\Р\ЛЭП\0003 | нд | нд | 0,109 | 0,000 | 0,000 |
| Реконструкция ЛЭП 6кВ Ф-6-7-Р от ПС Маганак до ТП-955 | O_ПРК\Р\ЛЭП\0004 | нд | нд | 0,109 | 0,000 | 0,000 |
| Реконструкция ЛЭП 6 кВ Ф. 6-8-С РП-15 | O_ПРК\Р\ЛЭП\0005 | 2025 | 2028 | 0,395 | 0,594 | 0,000 |
| Реконструкция ЛЭП 6 кВ Ф. 6-15-Э РП-15 | O_ПРК\Р\ЛЭП\0006 | 2025 | 2027 | 0,312 | 0,474 | 0,000 |
| Реконструкция ЛЭП-10 кВ ф.10-10-Л РП-17 | P_ПРК\Р\ЛЭП\0001 | 2025 | нд | 0,000 | 0,138 | 0,000 |
| Реконструкция ЛЭП-10 кВ ф.10-19-Л РП-17 | P_ПРК\Р\ЛЭП\0002 | 2025 | нд | 0,000 | 0,138 | 0,000 |
| Реконструкция ЛЭП-10 кВ ф.10-10-Л РП-17 до ТП-765 | P_ПРК\Р\ЛЭП\0003 | 2030 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,233 |
| Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-765 | P_ПРК\Р\ЛЭП\0004 | 2030 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,222 |
| Реконструкция ЛЭП-6 кВ ф. №6-11 "Телецентр" | J_Таш\Р\ЛЭП\0002 | 2021 | 2030 | 10,580 | 0,000 | 11,476 |
| Реконструкция ЛЭП-6 кВ ф. №6-7-"Турбаза", (от ПС-35/6 кВ "Шалым" до ТП-104) | O_Таш\Р\ЛЭП\0004 | нд | нд | 0,146 | 0,000 | 0,000 |
| Реконструкция ЛЭП 6 кВ ф. №10-"Больница" и ф.№7-"7-й квартал" пгт. Шерегеш. | O_Таш\Р\ЛЭП\0005 | нд | нд | 0,193 | 0,000 | 0,000 |
| Реконструкция ЛЭП 6 кВ ф. 6-3-Т от ТП-ТАШ-429 до ТП-Водозабор, пос. Мундыбаш | O_Таш\Р\ЛЭП\0006 | нд | нд | 0,235 | 0,000 | 0,000 |
| Реконструкция ЛЭП-6 кВ ф. 6-410-ЦРП-6 и ф. 6-309-ЦРП-6, пгт. Шерегеш | O_Таш\Р\ЛЭП\0007 | нд | нд | 0,867 | 0,000 | 0,000 |
| Реконструкеция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №163 "Гринберг" ул. Весенняя, 41 до ВРУ-0,4 кВ гостинницы "Гринберг", пгт. Шерегеш | O_Таш\Р\ЛЭП\0008 | нд | нд | 0,253 | 0,000 | 0,000 |
| Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №163 "Гринберг" до опоры установленной на границе земельного участка жилого дома по ул. Весення 40 и ул. Весенняя 40/1, пгт. Шерегеш. | O_Таш\Р\ЛЭП\0009 | нд | нд | 0,176 | 0,000 | 0,000 |
| Реконструкция ЛЭП-10 кВ Ф 10-2-А, пгт.Тяжинский | J_Тяж\Р\ЛЭП\0001 | 2020 | 2030 | 5,952 | 0,000 | 7,305 |
| Реконструкция ЛЭП-10 кВ Ф-10-9-Ч пгт. Тисуль | P_Тис\Р\ЛЭП\0001 | 2025 | нд | 0,000 | 0,140 | 0,000 |
| Реконструкция ЛЭП-10 кВ Ф.10-16 РП г. Топки | N_ТП\Р\ЛЭП\0001 | 2024 | 2030 | 0,772 | 0,000 | 2,493 |
| Реконструкция ЛЭП-10 кВ Ф.10-9 РП г. Топки | N_ТП\Р\ЛЭП\0002 | 2024 | 2030 | 0,762 | 0,000 | 2,597 |
| Реконструкция ЛЭП-10 кВ Ф.10-7-24 г. Топки | N_ТП\Р\ЛЭП\0003 | 2024 | 2030 | 1,012 | 0,000 | 1,523 |
| Реконструкция ЛЭП-10 кВ Ф.10-4К г. Топки | N_ТП\Р\ЛЭП\0004 | 2024 | 2030 | 0,846 | 0,000 | 2,547 |
| Реконструкция ЛЭП-10 кВ Ф.10-16 г. Топки | N_ТП\Р\ЛЭП\0005 | 2024 | 2030 | 0,993 | 0,000 | 1,593 |
| Реконструкция ВЛИ-0,4кВ Ф-0,4-1 от СТП №243 (монтаж дополнительной цепи ВЛЗ-10 кВ) | M_Ю\Р\ЛЭП\0001 | 2022 | нд | 1,028 | 0,000 | 0,000 |
| Реконструкция ЛЭП 6кВ ф.6-4-К пгт Яшкино | N_Ю\Р\ЛЭП\0004 | 2024 | нд | 15,831 | 0,000 | 0,000 |
| Реконструкция ЛЭП 6кВ ф.6-9-К пгт Яшкино | N_Ю\Р\ЛЭП\0005 | 2024 | нд | 15,831 | 0,000 | 0,000 |
| Реконструкция ВЛИ-0,4кВ Ф-0,4-1 от ТП-82 (монтаж дополнительной цепи ЛЭП-10 кВ) г. Юрга | O_Ю\Р\ЛЭП\0001 | 2030 | 2030 | 1,354 | 0,000 | 1,737 |
| Реконструкция ЛЭП-6 кВ Ф6-13-ЮГ до ТП-49 пгт. Яшкино | O_Ю\Р\ЛЭП\0002 | нд | нд | 0,109 | 0,000 | 0,000 |
| Реконструкция ЛЭП-10кВ Ф.10-18 РП от ПС "Степная" в сторону СНТ "Птицевод" | O_НК\Р\ЛЭП\0001 | 2030 | 2030 | 4,794 | 0,000 | 6,142 |
| Реконструкция ЛЭП-6 кВ от РП-318 до ТП-НВ 700 | P_НК\Р\ЛЭП\0001 | 2025 | 2025 | 0,000 | 3,354 | 0,000 |
| Реконструкция ЛЭП-6кВ от Ф.6-Пос.-1 ПС 35/6 кВ «Бунгурская», Ф.6-7-БШ, РП-12 до ТП-54 ФЛ-«Ланцевский» | O_НК\Р\ЛЭП\0002 | 2030 | нд | 0,109 | 0,000 | 0,129 |
| Реконструкция ЛЭП-10кВ от ПС "Сидоровская" Ф.10-21-О до ТП-НВ 880 | O_НК\Р\ЛЭП\0003 | 2025 | 2025 | 0,184 | 4,942 | 0,000 |
| Реконструкция ЛЭП-10кВ от ГРУ до КТП-1 "Стройдвор" | O_НК\Р\ЛЭП\0004 | 2030 | нд | 0,953 | 0,000 | 1,027 |
| Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от ТП-НВ 880 | O_НК\Р\ЛЭП\0005 | 2025 | 2025 | 0,203 | 6,447 | 0,000 |
| Реконструкция ЛЭП 0,4кВ от ТП-54 ФЛ-«Ланцевский» | O_НК\Р\ЛЭП\0006 | 2030 | нд | 0,078 | 0,000 | 0,088 |
| Реконструкция ЯКНО на ф.6-7-ЗЖБК-2 | O_НК\Р\ЛЭП\0007 | 2030 | нд | 0,118 | 0,000 | 0,139 |
| Реконструкция ЯКНО на ф.43 | O_НК\Р\ЛЭП\0008 | 2030 | нд | 0,118 | 0,000 | 0,139 |
| Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний | Е_АС\СУЭ\0001 | 2024 | 2030 | 0,000 | 17,409 | 31,791 |
| Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний | Е_Б\СУЭ\0001 | 2024 | 2030 | 13,242 | 57,276 | 48,195 |
| Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний | Е_Кис\СУЭ\0001 | 2024 | 2025 | 0,000 | 11,685 | 0,000 |
| Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний | Е_М\СУЭ\0001 | 2024 | 2025 | 0,000 | 11,053 | 0,000 |
| Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний | Е_О\СУЭ\0001 | 2024 | 2030 | 0,000 | 33,452 | 29,038 |
| Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний | Е_ПРК\СУЭ\0001 | 2024 | 2030 | 9,040 | 79,998 | 24,470 |
| Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний | Е_Таш\СУЭ\0001 | 2024 | 2030 | 0,000 | 19,575 | 63,309 |
| Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний | Е_Тис\СУЭ\0001 | 2024 | 2025 | 0,000 | 8,638 | 0,000 |
| Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний | Е_ТП\СУЭ\0001 | 2024 | 2025 | 0,000 | 31,581 | 0,000 |
| Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний | Е_Ю\СУЭ\0001 | 2024 | 2030 | 0,000 | 23,638 | 25,736 |
| Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний | G_НК\СУЭ\0001 | 2024 | 2025 | 0,000 | 18,133 | 0,000 |
| Модернизация системы разервного электроснабжения | G_М\СВ\0002 | 2030 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 1,528 |
| Модернизация объекта "Технологический канал связи (ВОЛС) филиала "Энергосеть г. Анжеро-Судженск" | G_АС\СВ\0001 | 2026 | 2030 | 0,468 | 0,000 | 2,388 |
| Модернизация системы видеонаблюдения по ул.Тульская, 9 | J_АС\В\0001 | нд | нд | 0,121 | 0,000 | 0,000 |
| Модернизация системы видеонаблюдения по адресу: г. Анжеро-Судженск, ул. Коминтерна, 20 | J_АС\В\0002 | нд | нд | 0,103 | 0,000 | 0,000 |
| Модернизация системы видеонаблюдения пер.Электрический, д.2 | G_АС\В\0001 | 2025 | 2029 | 0,078 | 0,088 | 0,000 |
| Модернизация системы видеонаблюдения пер.Электрический, д.4 | G_АС\В\0002 | 2025 | 2026 | 0,096 | 0,110 | 0,000 |
| Модернизация объекта "Технологический канал связи (ВОЛС) филиала "Энергосеть г. Белово" | G_Б\СВ\0001 | 2027 | 2027 | 0,777 | 0,000 | 0,000 |
| Модернизация системы видеонаблюдения по адресу: г. Белово, пер. Цинкзаводской, 22 | H_Б\В\0001 | нд | нд | 0,116 | 0,000 | 0,000 |
| Модернизация системы видеонаблюдения по адресу: г. Гурьевск ул. Лермонтова,9 | H_Гур\В\0001 | нд | нд | 0,353 | 0,000 | 0,000 |
| Модернизация системы видеонаблюдения по адресу: г. Полысаево, ул. Бакинская, 22 | O_Б\В\0001 | 2025 | 2025 | 0,088 | 0,114 | 0,000 |
| Модернизация системы видеонаблюдения п. Крапивинский ул. Советская 43б | G_Кр\В\0002 | 2025 | 2025 | 0,126 | 0,137 | 0,000 |
| Модернизация объекта "Технологический канал связи (ВОЛС) филиала "Энергосеть г. Киселевск" | G_Кис\СВ\0002 | 2026 | 2030 | 2,833 | 0,000 | 2,318 |
| Модернизация системы видеонаблюдения ул. Краснобродская, 7 | H_Кис\В\0001 | 2030 | 2030 | 0,153 | 0,000 | 0,280 |
| Модернизация системы видеонаблюдения ПС "Дальние горы" | O_Кис\В\0001 | 2030 | 2030 | 0,090 | 0,000 | 0,253 |
| Модернизация серверов и сетевого хранилища г.Киселевск ул.Краснобродская, 7 | O_Кис\КТ\0001 | нд | нд | 0,267 | 0,000 | 0,000 |
| Модернизация объекта "Технологический канал связи (ВОЛС) филиала "Энергосеть г. Мариинск" | G_М\СВ\0001 | 2026 | 2030 | 1,080 | 0,000 | 3,213 |
| АТС | P_М\СВ\0001 | 2030 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 1,938 |
| Модернизация системы видеонаблюдения в административном здании по ул.Красноармейская,44 | J_М\В\0001 | 2028 | 2028 | 0,084 | 0,000 | 0,000 |
| Модернизация системы видеонаблюдения на производственной базе по ул.Котовского,66 | E_М\В\0001 | 2028 | 2028 | 0,082 | 0,000 | 0,000 |
| Модернизация системы видеонаблюдения филиала "Энергосеть г.Мариинск" по адресу пер.Сенной, ЦРП | J_М\В\0002 | 2028 | 2028 | 0,082 | 0,000 | 0,000 |
| "Технологический канал связи (ВОЛС)" | J_Мс\СВ\0002 | 2026 | 2027 | 2,189 | 0,000 | 0,000 |
| Модернизация объекта "Технологический канал связи (ВОЛС)" | G_К\СВ\0001 | 2027 | 2030 | 1,659 | 0,000 | 1,563 |
| Модернизация объекта "Технологический канал связи (ВОЛС) филиала "Энергосеть г. Осинники" | G_О\СВ\0001 | 2026 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 0,823 |
| Модернизация системы видеонаблюдения пер. Комсомольский, 11а | E_О\В\0001 | 2025 | 2025 | 0,078 | 0,124 | 0,000 |
| Модернизация системы видеонаблюдения п. Малиновка, ул. 60 лет Октября, 32 | O_О\В\0001 | 2030 | 2030 | 0,094 | 0,000 | 0,233 |
| Модернизация системы видеонаблюдения ул. Совхозная. 14 | I_К\В\0001 | 2028 | 2030 | 0,113 | 0,000 | 0,324 |
| Модернизация объекта "Технологический канал связи (ВОЛС) филиала "Энергосеть г. Прокопьевск" | G_ПРК\СВ\0001 | 2025 | 2030 | 0,485 | 0,497 | 5,003 |
| Модернизация системы видеонаблюдения по адресу г. Прокопьевск, ул. Луговая, 18 | E_ПРК\В\0001 | 2025 | 2028 | 0,366 | 0,690 | 0,000 |
| Модернизация системы видеонаблюдения по адресу г. Прокопьевск, ул. Калинина, 5 | J_ПРК\В\0002 | 2030 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 0,240 |
| Модернизация объекта "Технологический канал связи (ВОЛС) филиала "Энергосеть г. Таштагол" | G_Таш\СВ\0001 | 2025 | 2027 | 0,332 | 0,714 | 0,000 |
| Модернизация cистемы видеонаблюдения по адресу: г.Таштагол ул.Энергетиков,1 | Е_Таш\В\0001 | 2028 | 2030 | 0,216 | 0,000 | 0,743 |
| Модернизация cистемы видеонаблюдения по адресу: п.Темиртау, ул.Шоссейная 2 | J_Таш\В\0006 | 2028 | 2030 | 0,101 | 0,000 | 0,352 |
| Система видеонаблюдения по адресу: пгт. Шерегеш, ул. Дзержинского, 13-А | J_Таш\В\0008 | нд | нд | 0,103 | 0,000 | 0,000 |
| Модернизация системы видеонаблюдения по ул. Весенняя, 20, пгт. Шерегеш | O_Таш\В\0001 | 2029 | 2030 | 0,168 | 0,000 | 0,460 |
| Модернизация системы видеонаблюдения ПС-35/6 кВ "Снежная", пгт. Шерегеш | O_Таш\В\0002 | 2030 | 2030 | 0,088 | 0,000 | 0,349 |
| Модернизация системы видеонаблюдения ПС-35/6 кВ "Утуя", пгт. Шерегеш | O_Таш\В\0003 | 2030 | 2030 | 0,396 | 0,000 | 0,603 |
| Модернизация системы видеонаблюдения ПС-35/6 кВ "Ключевая", пгт. Шерегеш | O_Таш\В\0004 | 2030 | 2030 | 0,088 | 0,000 | 0,349 |
| Модернизация системы видеонаблюдения ПС-35/6 кВ "Спасская", пгт. Спасск | O_Таш\В\0005 | 2030 | 2030 | 0,089 | 0,000 | 0,093 |
| Модернизация системы видеонаблюдения РП-12, г.Таштагол | P_Таш\В\0001 | 2030 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 0,154 |
| Модернизация объекта "Технологический канал связи (ВОЛС) филиала "Энергосеть Тисульского района" | I_Тис\СВ\0001 | 2026 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 2,123 |
| Модернизация системы видеонаблюдения пгт. Тисуль, ул. Ленина, 33 | O_Тис\В\0001 | 2025 | 2025 | 0,117 | 0,162 | 0,000 |
| Модернизация системы видеонаблюдения ПС Комсомольская | O_Тис\В\0002 | нд | нд | 0,108 | 0,000 | 0,000 |
| Модернизация системы видеонаблюдения ПС Берикульская | O_Тис\В\0003 | нд | нд | 0,108 | 0,000 | 0,000 |
| Модернизация системы видеонаблюдения пгт. Белогорск, ул. Юбилейная, 10 | O_Тис\В\0004 | 2025 | 2025 | 0,183 | 0,116 | 0,000 |
| Модернизация системы видеонаблюдения пгт Тяжинский, ул. Радищева, 99 | O_Тис\В\0005 | нд | нд | 0,136 | 0,000 | 0,000 |
| Модернизация объекта "Технологический канал связи (ВОЛС) филиала "Энергосеть г. Топки" | G_ТП\СВ\0002 | 2026 | 2027 | 1,080 | 0,000 | 0,000 |
| Модернизация объекта "Технологический канал связи (ВОЛС) филиала "Энергосеть г. Юрга" | G_Ю\СВ\0002 | 2024 | 2029 | 1,173 | 0,000 | 0,000 |
| Модернизация системы видеонаблюдения по адресу: г.Юрга, ул. Бурлачиха, 63 | Е_Ю\В\0001 | 2025 | 2027 | 0,163 | 0,178 | 0,000 |
| Модернизация системы видеонаблюдения ПС-110/10 кВ "Урожайная", пгт. Яшкино. | O_Ю\В\0001 | 2027 | 2030 | 0,096 | 0,000 | 0,275 |
| Модернизация системы видеонаблюдения по адресу: г. Тайга, ул. Советская, 109 | O_Ю\В\0002 | 2027 | 2030 | 0,131 | 0,000 | 0,389 |
| Модернизация системы видеонаблюдения на ПС 35/6 кВ ГПП | J_Ю\В\0002 | 2030 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 0,257 |
| Модернизация системы видеонаблюдения по адресу: пгт. Яшкино, ул. Больничная, 16 | E_Яш\В\0001 | 2027 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 0,243 |
| Модернизация серверной | E_КЭНК\КТ\0005 | 2025 | 2029 | 15,118 | 15,820 | 0,000 |
| Модернизация системы видеонаблюдения по адресу: г. Новокузнецк, пер. Тушинский, 10 | G_НК\В\0001 | 2027 | 2030 | 0,204 | 0,000 | 0,738 |
| Модернизация системы видеонаблюдения по адресу: г. Новокузнецк, ул. Лизы Чайкиной 5/1 | P_НК\В\0001 | 2030 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 0,093 |
| Строительство ЛЭП-6 кВ ф.РП-2-13-ш до ТП-759, ТП-778 | I_Б\С\ЛЭП\0001 | 2019 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 6,725 |
| Строительство пункт секционирования на опоре ЛЭП-6 кВ ф.93, (Ф-1) | I_АС\С\ПСС\0001 | 2019 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 1,623 |
| Строительство пункт секционирования на опоре ЛЭП-6 кВ ф.917, (Ф-2) | I_АС\С\ПСС\0002 | 2019 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 1,992 |
| Строительство пункт секционирования на опоре ЛЭП-6 кВ между ф.93 и ф.917, (Ф-3) | I_АС\С\ПСС\0003 | 2019 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 1,986 |
| Строительство ЛЭП - 6 кВ от ПС 35/6 Таежная до ТП-262 | J_АС\С\ЛЭП\0009 | 2021 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 3,382 |
| Строительсвто ЦРП-10 | J_Кис\С\РП\0001 | 2021 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 22,087 |
| Строительство КЛ-10 кВ от ПС 110/35/10 №19 до ЦРП-10 г. Киселевск. | J_Кис\С\ЛЭП\0001 | 2021 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 20,558 |
| Строительство ТП-65А | J_ТГ\С\ТП\0001 | 2021 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 1,989 |
| Строительство ЛЭП 6 кВ от Ф 707 до ТП-65А | J_ТГ\С\ЛЭП\0002 | 2021 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 0,671 |
| Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-65А | K_ТГ\С\ЛЭП\0001 | 2021 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 0,428 |
| Строительство пункт секционирования №6 ВЛ-6 кВ Ф-6-11-П, п. Макаракский | J_Тис\С\ПСС\0006 | 2021 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 1,851 |
| Строительство ЛЭП 6 кВ (КЛ-6 кВ) от ТП 52 до ТП 312 | M_Ю\С\ЛЭП\0003 | 2023 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 1,463 |
| Строительство ЛЭП 6 кВ (КЛ-6 кВ) от ТП 312 до ТП 188 | M_Ю\С\ЛЭП\0004 | 2023 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 1,539 |
| Строительство ЛЭП 6 кВ (КЛ-6 кВ) от ТП 312 до ВЛЗ-6 кВ ф.6-1-ТП87 | M_Ю\С\ЛЭП\0005 | 2023 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 0,428 |
| Строительство трансформаторная подстанция ТП-328 | J_АС\С\ТП\0009 | 2022 | нд | 1,047 | 0,000 | 0,000 |
| Строительство трансформаторная подстанция ТП-329 | J_АС\С\ТП\0010 | 2022 | нд | 1,443 | 0,000 | 0,000 |
| Строительство ЛЭП-6 кВ отпайка от ф.323 до ТП-328 | J_АС\С\ЛЭП\0015 | 2022 | нд | 0,766 | 0,000 | 0,000 |
| Строительство ЛЭП-6 кВ отпайка от ф.Л-39-РТС до ТП-329 | J_АС\С\ЛЭП\0016 | 2022 | нд | 1,271 | 0,000 | 0,000 |
| Строительство ЛЭП-6 кВ ф.6-19-ДГ от ТП-200 до ТП-202 | J_АС\С\ЛЭП\0019 | 2022 | нд | 0,799 | 0,000 | 0,000 |
| Строительство ЛЭП-6 кВ ф.6-10-ДГ до ТП-162 | L_АС\С\ЛЭП\0001 | 2022 | 2030 | 1,410 | 0,000 | 2,709 |
| Строительство ТП-330 г.Анжеро-Судженск | O_АС\С\ТП\0001 | нд | нд | 0,072 | 0,000 | 0,000 |
| Строительство ТП-ЯЯ-72 пгт. Яя | O_АС\С\ТП\0003 | нд | нд | 0,093 | 0,000 | 0,000 |
| Строительство ЛЭП-6 кВ ф.412 до ТП-330 г. Анжеро-Судженск | O_АС\С\ЛЭП\0002 | нд | нд | 0,123 | 0,000 | 0,000 |
| Строительство ЛЭП-10 кВ отпайка ф.10-8-П до ТП-ЯЯ-72 пгт. Яя | O_АС\С\ЛЭП\0003 | нд | нд | 0,077 | 0,000 | 0,000 |
| Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-206 до ж/д ул.Матросова,105 г.Анжеро-Судженск | O_АС\С\ЛЭП\0004 | нд | нд | 0,116 | 0,000 | 0,000 |
| Строительство ЛЭП-0,4 кВот ТП-206 до ж/д ул.Матросова,103 г.Анжеро-Судженск | O_АС\С\ЛЭП\0005 | нд | нд | 0,092 | 0,000 | 0,000 |
| Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП 16 Ф.3 до ТП-ЯЯ-72 пгт. Яя | O_АС\С\ЛЭП\0006 | нд | нд | 0,019 | 0,000 | 0,000 |
| Строительство ПСС Ф-10-4-К (район ТП-17) пгт. Яя | O_АС\С\ПСС\0001 | нд | нд | 0,116 | 0,000 | 0,000 |
| Строительство трансформаторная подстанция ТП №85 | J_Пол\С\ТП\0001 | 2021 | нд | 1,505 | 0,000 | 0,000 |
| Стрительство ВЛ 6кВ Ф-6-13-Б до ТП №85 | J_Пол\С\ЛЭП\0001 | 2021 | нд | 0,173 | 0,000 | 0,000 |
| Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП №85 | J_Пол\С\ЛЭП\0003 | 2021 | нд | 0,187 | 0,000 | 0,000 |
| Строительство ЛЭП 10кВ от ТП 295 до ТП 98 г. Белово | O_Б\С\ЛЭП\0001 | нд | нд | 0,205 | 0,000 | 0,000 |
| Строительство ЛЭП 0,4кВ от ТП-17 г. Белово ул. Октябрьская,21 | O_Б\С\ЛЭП\0002 | нд | нд | 0,094 | 0,000 | 0,000 |
| Строительство ПСС на ЛЭП-10 кВ ф.10-18-г г. Белово | O_Б\С\ПСС\0001 | нд | нд | 0,116 | 0,000 | 0,000 |
| Строительство ПСС на ЛЭП-10 кВ ф.10-11-г г.Белово | O_Б\С\ПСС\0002 | нд | нд | 0,116 | 0,000 | 0,000 |
| Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-114 до ул. Томская, д.21 | J_Кис\С\ЛЭП\0006 | 2022 | 2030 | 0,606 | 0,000 | 0,949 |
| Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-113 до ул. Багратиона, д.38 | J_Кис\С\ЛЭП\0007 | 2022 | 2030 | 1,220 | 0,000 | 1,894 |
| Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-131 до ул. Черноморская, д.31 | J_Кис\С\ЛЭП\0008 | 2022 | 2030 | 0,874 | 0,000 | 1,285 |
| Строительство ЛЭП-6 кВ от ф.17-5-Г до ф.17-1-Г | O_Кис\С\ЛЭП\0001 | 2030 | нд | 0,268 | 0,000 | 0,326 |
| Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-206 до ул. Большевистская, д.16 | O_Кис\С\ЛЭП\0002 | нд | нд | 0,169 | 0,000 | 0,000 |
| Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-205 до ул. Большевистская, д.14 | O_Кис\С\ЛЭП\0003 | нд | нд | 0,101 | 0,000 | 0,000 |
| Строительство ПСС №32 на опоре ЛЭП Ф-17-5-Г | O_Кис\С\ПСС\0001 | 2030 | нд | 0,108 | 0,000 | 0,067 |
| Строительство ТП-231 | P_М\С\ТП\0001 | 2030 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 1,926 |
| Строительство ЛЭП 10кВ ф.10-9-2Л до ТП-231 | P_М\С\ЛЭП\0001 | 2030 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 2,279 |
| Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП-231 | P_М\С\ЛЭП\0002 | 2030 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 0,733 |
| Строительство ПСС-18 на опоре ВЛ-10 кВ Ф-10-6М | L_М\С\ПСС\0001 | 2022 | 2030 | 1,401 | 0,000 | 2,276 |
| Строительство ПСС-19 на опоре ВЛ-10 кВ Ф-10-6М | L_М\С\ПСС\0002 | 2022 | 2030 | 1,508 | 0,000 | 2,266 |
| Строительство ПСС-21 на опоре ВЛ-10 кВ Ф-10-7М | L_М\С\ПСС\0004 | 2022 | 2030 | 1,501 | 0,000 | 2,273 |
| Строительство ПСС № 1 на опоре ЛЭП-10 кВ Ф-10-12-Ч от ПС 110/35/10 "Чебулинская" | L_Ч\С\ПСС\0001 | 2022 | 2030 | 1,497 | 0,000 | 2,253 |
| Строительство ПСС-20 на опоре ВЛ-10 кВ Ф-10-7М и Ф-10-15М г. Мариинск | O_М\С\ПСС\0001 | 2025 | 2026 | 0,115 | 0,113 | 0,000 |
| Строительство ПСС-22 на опоре ВЛ-10 кВ Ф-10-12-2Л г. Мариинск | O_М\С\ПСС\0002 | нд | нд | 0,115 | 0,000 | 0,000 |
| Строительство пункт секционирования на опоре ВЛ -6 кВ ф. 6-12 к | J_Мс\С\ПСС\0002 | 2022 | нд | 1,783 | 0,000 | 0,000 |
| Строительство пункт секционирования на опоре ВЛ -6 кВ ф. 6-12 к | J_Мс\С\ПСС\0003 | 2022 | нд | 1,628 | 0,000 | 0,000 |
| Строительство ЛЭП-6 кВ от ПС 110/6 «Безруковская» до РП-3 | K_Мс\С\ЛЭП\0001 | 2021 | 2030 | 15,658 | 0,000 | 23,054 |
| Строительство ПСС ф.6-10-ОП | J_К\С\ПСС\0001 | 2022 | 2030 | 1,396 | 0,000 | 2,151 |
| Строительство ПСС ф.6-6-ОП | L_К\С\ПСС\0001 | 2022 | 2030 | 1,421 | 0,000 | 2,192 |
| Строительство ЛЭП Ф-6-10-О, пос.Кульчаны | J_О\С\ЛЭП\0006 | 2024 | 2030 | 4,824 | 0,000 | 8,511 |
| Строительство ЛЭП (КЛ) до КРУН-7 г. Мыски | N_О\С\ЛЭП\0001 | 2024 | нд | 0,734 | 0,000 | 0,000 |
| Строительство ПСС Ф.6-9-П | J_К\С\ПСС\0004 | 2024 | 2030 | 1,431 | 0,000 | 2,442 |
| Строительство ПП г Мыски | O_О\С\ПП\0001 | 2030 | 2030 | 8,314 | 0,000 | 9,282 |
| Строительство ПСС ф.6-110-П от ПС "Зиминка" | J_ПРК\С\ПСС\0006 | 2022 | 2030 | 1,761 | 0,000 | 1,974 |
| Строительство ПСС ф.1 от ПС 9 | J_ПРК\С\ПСС\0007 | 2022 | 2030 | 1,865 | 0,000 | 2,071 |
| Строительство ЛЭП-6кВ от ТП-744 до ТП-917 | M_ПРК\С\ЛЭП\0002 | 2023 | 2030 | 2,733 | 0,000 | 4,904 |
| Строительство ТП-ПК 378 "пер. Залинейный", г. Прокопьевск | O_ПРК\С\ТП\0001 | нд | нд | 0,068 | 0,000 | 0,000 |
| Строительство ЛЭП-6кВ ф. 6-7 от ПС № 19 до ТП-ПК 378 | O_ПРК\С\ЛЭП\0001 | нд | нд | 0,217 | 0,000 | 0,000 |
| Строительство ЛЭП-0,4кВ от ТП-ПК 378 | O_ПРК\С\ЛЭП\0002 | нд | нд | 0,144 | 0,000 | 0,000 |
| Строительство ПСС ф.6-5-Н с п/ст "Красный Углекоп" | O_ПРК\С\ПСС\0001 | 2030 | нд | 0,109 | 0,000 | 0,139 |
| Строительство ПСС ф.6-6-Н с п/ст "Тырганская" | O_ПРК\С\ПСС\0002 | 2030 | нд | 0,109 | 0,000 | 0,139 |
| Строительство ПСС на опоре ЛЭП-6кВ ф.6-19-БК с ПС № 20 | O_ПРК\С\ПСС\0003 | 2030 | нд | 0,115 | 0,000 | 0,139 |
| Строительство ПСС на опоре ВЛ-6 кВ ф.6-8-Дюкарева, г. Таштагол | L_Таш\С\ПСС\0005 | 2022 | 2030 | 1,396 | 0,000 | 1,938 |
| Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП №169 "Лыжная" до КВУ-1 установленных на границе земельных участков по ул. Весенняя 58 и ул. Весенняя 60, пгт. Шерегеш. | O_Таш\С\ЛЭП\0001 | нд | нд | 0,238 | 0,000 | 0,000 |
| Строительство 2ЛЭП-35 кВ С-35/6 кВ "Спортивная", (диспетчерское наименование ПС-35/6 кВ "Спорткомплекс") | P_Таш\С\ЛЭП\0001 | 2025 | нд | 0,000 | 3,807 | 0,000 |
| Строительство ПСС на опоре ВЛ-6 кВ ф. 6-1-"Килинск", п. Килинск. | O_Таш\С\ПСС\0001 | нд | нд | 0,105 | 0,000 | 0,000 |
| Строительство ПСС на опоре ВЛ-6 кВ ф. 6-5-"Ключевой", п. Чушла. | O_Таш\С\ПСС\0002 | нд | нд | 0,105 | 0,000 | 0,000 |
| Строительство ТП-313 | J_Тяж\С\ТП\0003 | 2020 | 2030 | 1,075 | 0,000 | 1,497 |
| Строительство ВЛ-10кВ Ф-10-2-А до КТП-313 | J_Тяж\С\ЛЭП\0001 | 2020 | 2030 | 0,548 | 0,000 | 0,683 |
| Строительство ВЛИ-0,4кВ от КТП-313 | L_Тяж\С\ЛЭП\0005 | 2021 | 2030 | 0,958 | 0,000 | 1,184 |
| Строительство трансформаторная подстанция ТП №24 | J_Тис\С\ТП\0005 | 2022 | нд | 0,985 | 0,000 | 0,000 |
| Строительство ЛЭП-6 кВ Ф-6-2-Х до ТП №24 | J_Тис\С\ЛЭП\0010 | 2022 | нд | 2,013 | 0,000 | 0,000 |
| Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП №24 по ул. Школьная, пгт. Комсомольск | J_Тис\С\ЛЭП\0011 | 2022 | нд | 0,596 | 0,000 | 0,000 |
| Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП №21 по ул. 7-Ноября, пгт. Комсомольск | L_Тис\С\ЛЭП\0001 | 2022 | 2030 | 0,492 | 0,000 | 0,507 |
| Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП №К-86 по ул. Антонова, пгт. Тисуль | L_Тис\С\ЛЭП\0002 | 2022 | 2030 | 0,318 | 0,000 | 0,382 |
| Строительство ПСС №7 ВЛ-6 кВ Ф-6-4-Н пгт. Тисуль | O_Тис\С\ПСС\0001 | нд | нд | 0,108 | 0,000 | 0,000 |
| Строительство ПСС №7 на Ф-"ВС" пгт. Белогорск | O_Тис\С\ПСС\0002 | нд | нд | 0,108 | 0,000 | 0,000 |
| Строительство ПСС №8 на Ф№20 пгт. Белогорск | O_Тис\С\ПСС\0003 | нд | нд | 0,108 | 0,000 | 0,000 |
| Строительство ПСС №9 на Ф№6 пгт. Белогорск | O_Тис\С\ПСС\0004 | нд | нд | 0,108 | 0,000 | 0,000 |
| Строительство ЛЭП-10кВ от ВЛ-10кВ Ф-10-6П до отпайки на скважины Ф-10-6л с резервом Ф-10-14мк, пгт. Промышленная | N_ТП\С\ЛЭП\0003 | 2024 | 2030 | 1,638 | 0,000 | 2,483 |
| Строительство ПСС на опоре ЛЭП 10 кВ Ф-10-6П, пгт. Промышленная | N_ТП\С\ПСС\0001 | 2024 | 2030 | 1,318 | 0,000 | 2,054 |
| Строительство ПСС на опоре ЛЭП 10 кВ отпайка на скважины Ф-10-6л с резервом Ф-10-14мк, пгт. Промышленная | N_ТП\С\ПСС\0002 | 2024 | 2030 | 1,318 | 0,000 | 2,104 |
| Строительство ТП-331(53) | L_Ю\С\ТП\0001 | 2022 | нд | 4,494 | 0,000 | 0,000 |
| Строительство ВКЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ Ресурсная до РП-1 | J_Ю\С\ЛЭП\0019 | 2022 | нд | 67,063 | 0,000 | 0,000 |
| Строительство ЛЭП 10 кВ (2КЛ- 10 кВ) до ТП-331(53) | M_Ю\С\ЛЭП\0001 | 2022 | нд | 0,237 | 0,000 | 0,000 |
| Строительство ЛЭП 10 кВ (ВКЛ-10 кВ) от РП-1 до ВЛЗ-10 кВ ф. 10-8-ТП-243 | M_Ю\С\ЛЭП\0002 | 2022 | нд | 2,580 | 0,000 | 0,000 |
| Строительство ПСС на опоре ЛЭП 10 кВ ф. 10-6-ТП180 | L_Ю\С\ПСС\0002 | 2022 | 2030 | 1,473 | 0,000 | 2,041 |
| Строительство ПСС на опоре ЛЭП 10 кВ ф. 10-7-ТП180 | L_Ю\С\ПСС\0003 | 2022 | 2030 | 1,223 | 0,000 | 1,700 |
| Строительство ЛЭП-10 кВ ф.10-1-ТП276 до ТП-199 г. Юрга | N_Ю\С\ЛЭП\0003 | 2024 | 2030 | 0,164 | 0,000 | 0,838 |
| Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-56 г. Юрга | N_Ю\С\ЛЭП\0004 | 2024 | 2030 | 0,869 | 0,000 | 0,738 |
| Строительство ТП-230 г. Юрга | O_Ю\С\ТП\0001 | 2030 | 2030 | 1,964 | 0,000 | 2,783 |
| Строительство ЛЭП-6 кВ Ф.6-12-5 до ВЛИ-0,4 ф.0,4-1 ТП-82 г. Юрга | O_Ю\С\ЛЭП\0001 | 2030 | 2030 | 1,725 | 0,000 | 2,199 |
| Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП-230 г. Юрга | O_Ю\С\ЛЭП\0002 | 2030 | 2030 | 0,128 | 0,000 | 0,162 |
| Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП-ЮР-331 до ТП-53 г. Юрга | O_Ю\С\ЛЭП\0003 | нд | нд | 0,367 | 0,000 | 0,000 |
| Строительство ЛЭП-0,4 от ТП-217 г. Юрга | O_Ю\С\ЛЭП\0004 | нд | нд | 0,102 | 0,000 | 0,000 |
| Строительство ПСС №1 на опоре ПС 110/10кВ "Степная", ф.10-18 РП отпайка в сторону КТП-СНТ Птицевод | L_НК\С\ПСС\0001 | 2024 | 2030 | 1,392 | 0,000 | 1,952 |
| Строительство ЯКНО-НВ 09 | O_НК\С\ПСС\0001 | нд | нд | 2,840 | 0,000 | 0,000 |
| Строительство ПСС на опоре ЛЭП 10 кВ Ф.10-21-О в сторону ТП-НВ 880 | O_НК\С\ПСС\0002 | 2025 | 2025 | 0,118 | 1,618 | 0,000 |
| Пожарно-охранная сигнализация по адресу: г. Тайга, ул. Советская, 109 | J_ТГ\ПОС\0001 | 2020 | 2025 | 0,000 | 1,045 | 0,000 |
| Пожарно-охранная сигнализация по адресу: г. Юрга, ул. Бурлачиха, 63 | J_Ю\ПОС\0001 | 2020 | 2025 | 0,000 | 2,166 | 0,000 |
| Пожарно-охранная сигнализация по адресу: пгт Яя, ул. Комсомольская,21 | J_Я\ПОС\0001 | 2020 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 2,405 |
| Аппарат для стыковой сварки полимерных труб | O_АС\А\0001 | 2030 | 2030 | 0,298 | 0,000 | 0,413 |
| Грузопассажирский полноприводный автомобиль | O_АС\А\0002 | 2025 | 2025 | 1,833 | 2,000 | 0,000 |
| Грузопассажирский полноприводный автомобиль | O_АС\А\0003 | 2025 | 2025 | 1,833 | 2,000 | 0,000 |
| Грузопассажирский полноприводный автомобиль | O_АС\А\0004 | 2025 | 2025 | 1,833 | 2,000 | 0,000 |
| Передвижная мастерская на полноприводном шасси | O_АС\А\0005 | 2030 | 2030 | 6,667 | 0,000 | 8,872 |
| Измельчитель сучьев (мульчер) | O_АС\А\0006 | 2025 | 2025 | 2,917 | 5,041 | 0,000 |
| Бензогенератор | O_АС\А\0007 | 2025 | 2025 | 0,294 | 0,103 | 0,000 |
| Мотопомпа бензиновая | O_АС\А\0008 | 2025 | 2025 | 0,126 | 0,159 | 0,000 |
| Мотопомпа бензиновая | O_АС\А\0009 | 2025 | 2025 | 0,126 | 0,159 | 0,000 |
| Монтаж системы вентиляции РМЦ ул.Тульская,9 | L_АС\Х\0002 | 2022 | нд | 1,240 | 0,000 | 0,000 |
| Система вентиляции гаража (боксы №11,12) пер.Электрический,2, г. Анжеро-Судженск | L_АС\Х\0003 | 2022 | 2030 | 0,302 | 0,000 | 0,413 |
| Система вентиляции линейного пункта с пристройкой (боксы №14-16) пер.Электрический,2, г. Анжеро-Судженск | L_АС\Х\0004 | 2022 | 2030 | 0,699 | 0,000 | 1,708 |
| Площадка для хранения трансформаторов по адресу: пгт. Яя, ул. Комсомольская, 21 | P_АС\Х\0001 | 2030 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 0,543 |
| Приобретение прибора Энергомонитор 3.3 | O_АС\П\0001 | 2025 | 2025 | 0,853 | 0,808 | 0,000 |
| Указатель повреждения кабеля | O_АС\П\0002 | нд | нд | 0,102 | 0,000 | 0,000 |
| Комплект гидравлических ножниц с ножной помпой | O_АС\П\0003 | 2025 | 2025 | 0,172 | 0,166 | 0,000 |
| Аппарат высоковольтный испытательный | P_АС\П\0001 | 2025 | 2025 | 0,000 | 0,372 | 0,000 |
| МФУ А3 | O_АС\КТ\0001 | нд | нд | 0,235 | 0,000 | 0,000 |
| Телекоммуникационная сеть, филиал «Энергосеть г. Анжеро-Судженска» | O_АС\КТ\0002 | нд | нд | 1,922 | 0,000 | 0,000 |
| Бензогенератор | O_Б\А\0001 | 2025 | 2025 | 0,083 | 0,101 | 0,000 |
| Грузопассажирский полноприводный автомобиль | O_Б\А\0002 | 2025 | 2025 | 1,833 | 2,000 | 0,000 |
| Грузопассажирский полноприводный автомобиль | O_Б\А\0003 | 2025 | 2025 | 1,833 | 2,000 | 0,000 |
| Измельчитель сучьев (мульчер) | O_Б\А\0004 | 2025 | 2025 | 2,917 | 5,041 | 0,000 |
| Тельфер | O_Б\А\0005 | 2025 | 2025 | 0,272 | 0,296 | 0,000 |
| Автомобильная мойка | O_Б\А\0006 | 2025 | 2025 | 0,188 | 0,195 | 0,000 |
| Аппарат для стыковой сварки полимерных труб | O_Б\А\0007 | 2025 | 2025 | 0,298 | 0,338 | 0,000 |
| Двигатель на автомобиль КАМАЗ | P_Б\А\0001 | 2025 | 2025 | 0,000 | 1,515 | 0,000 |
| Грузопассажирский полноприводный автомобиль | P_Б\А\0002 | 2030 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 2,440 |
| Грузопассажирский полноприводный автомобиль | P_Б\А\0003 | 2030 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 2,440 |
| Грузопассажирский полноприводный автомобиль | P_Б\А\0004 | 2030 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 2,440 |
| Измельчитель сучьев | P_Б\А\0005 | 2030 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 6,338 |
| Снегоплавительная установка | P_Б\А\0006 | 2030 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 6,348 |
| Узел учёта тепловой энергии по адресу: г. Белово, ул. Московская, 1 | P_Б\Х\0001 | 2025 | 2025 | 0,000 | 0,264 | 0,000 |
| Пожарно-охранная сигнализация по адресу: г. Полысаево, ул. Бакинская, 22 | O_Б\ПОС\0001 | нд | нд | 0,268 | 0,000 | 0,000 |
| Приобретение измерительно-поискового комплекса | O_Б\П\0001 | 2025 | 2025 | 0,813 | 0,823 | 0,000 |
| Комплект гидравлических ножниц с ножной помпой | O_Б\П\0002 | 2025 | 2025 | 0,172 | 0,166 | 0,000 |
| Комплект гидравлических ножниц с ножной помпой | O_Б\П\0003 | 2025 | 2025 | 0,172 | 0,166 | 0,000 |
| Установка для испытания кабелей из сшитого полиэтилена | O_Б\П\0004 | нд | нд | 2,076 | 0,000 | 0,000 |
| Сетевое хранилище | O_Б\КТ\0001 | нд | нд | 0,636 | 0,000 | 0,000 |
| Сетевое хранилище | O_Б\КТ\0002 | нд | нд | 0,636 | 0,000 | 0,000 |
| Сетевое хранилище | O_Б\КТ\0003 | нд | нд | 0,178 | 0,000 | 0,000 |
| МФУ А3 | O_Б\КТ\0004 | нд | нд | 0,550 | 0,000 | 0,000 |
| Стек коммутаторов | O_Б\КТ\0005 | нд | нд | 0,094 | 0,000 | 0,000 |
| Телекоммуникационная сеть, филиал «Энергосеть г. Белово» | O_Б\КТ\0006 | нд | нд | 3,119 | 0,000 | 0,000 |
| Приобретение передвижной электротехнической лаборатории | O_Кис\А\0001 | нд | нд | 16,667 | 0,000 | 0,000 |
| Грузопассажирский полноприводный автомобиль | O_Кис\А\0002 | 2025 | 2025 | 1,833 | 2,000 | 0,000 |
| Лебедка тяговая автономная | O_Кис\А\0003 | 2025 | 2025 | 0,300 | 0,261 | 0,000 |
| Пожарно-охранная сигнализация по адресу: г. Киселевск, ул. Краснобродская, 7 | J_Кис\ПОС\0002 | 2022 | 2030 | 3,937 | 0,000 | 2,728 |
| Комплект инструментов для работы с оптическим волокном | O_Кис\П\0001 | 2025 | 2025 | 0,234 | 0,228 | 0,000 |
| Комплект поисковый | O_Кис\П\0002 | 2025 | 2025 | 1,108 | 0,823 | 0,000 |
| Телекоммуникационная сеть, филиал «Энергосеть г. Киселевск» | O_Кис\КТ\0002 | нд | нд | 7,793 | 0,000 | 0,000 |
| Аппарат для стыковой сварки полимерных труб | O_М\А\0001 | нд | нд | 0,298 | 0,000 | 0,000 |
| Грузопассажирский полноприводный автомобиль | O_М\А\0002 | 2025 | 2025 | 1,833 | 2,000 | 0,000 |
| Автомобиль (самосвал) | O_М\А\0003 | 2030 | 2030 | 5,000 | 0,000 | 5,232 |
| Мобильный дизельный генератор | O_М\А\0012 | 2025 | 2025 | 0,000 | 5,675 | 0,000 |
| Гараж по адресу г.Мариинск, ул.Котовского,66 | O_М\Х\0001 | нд | нд | 1,122 | 0,000 | 0,000 |
| Монтаж системы видеонаблюдения РП-3 (г.Мариинск, ул.Юбилейная 2а) | O_М\В\0001 | 2030 | 2030 | 0,201 | 0,000 | 0,438 |
| Пожарно-охранная сигнализация по адресу: г. Мариинск, ул. Котовского, 66 | J_М\ПОС\0002 | 2022 | нд | 4,374 | 0,000 | 0,000 |
| Указатель повреждения кабеля | O_М\П\0001 | 2025 | 2025 | 0,102 | 0,111 | 0,000 |
| Стенд высоковольтный стационарный | O_М\П\0002 | 2025 | 2025 | 0,428 | 0,393 | 0,000 |
| Комплект гидравлических ножниц с ножной помпой | O_М\П\0003 | 2025 | 2025 | 0,172 | 0,166 | 0,000 |
| Комплект инструментов для работы с оптическим волокном | O_М\П\0004 | 2025 | 2025 | 0,234 | 0,228 | 0,000 |
| Приобретение прибора Энергомонитор 3.3 | P_М\П\0001 | 2025 | 2025 | 0,000 | 0,808 | 0,000 |
| МФУ А3 | O_М\КТ\0001 | 2030 | 2030 | 0,550 | 0,000 | 0,791 |
| Телекоммуникационная сеть, филиал «Энергосеть г. Мариинск» | O_М\КТ\0002 | нд | нд | 2,043 | 0,000 | 0,000 |
| Грузопассажирский полноприводный автомобиль | O_О\А\0002 | 2025 | 2025 | 1,833 | 2,000 | 0,000 |
| Грузопассажирский полноприводный автомобиль | O_О\А\0004 | 2025 | 2025 | 1,833 | 2,000 | 0,000 |
| Грузопассажирский полноприводный автомобиль | O_О\А\0005 | 2025 | 2025 | 1,833 | 2,000 | 0,000 |
| Грузопассажирский полноприводный автомобиль | O_О\А\0006 | 2025 | 2025 | 1,833 | 2,000 | 0,000 |
| Аппарат для стыковой сварки полимерных труб | O_О\А\0007 | 2025 | 2025 | 0,298 | 0,338 | 0,000 |
| Грузопассажирский полноприводный автомобиль | P_О\А\0001 | 2025 | 2025 | 0,000 | 2,000 | 0,000 |
| Аппарат для стыковой сварки полимерных труб | P_О\А\0002 | 2025 | 2025 | 0,000 | 0,338 | 0,000 |
| Насосно-смесительный узел | P_О\А\0003 | 2025 | 2025 | 0,000 | 0,220 | 0,000 |
| Мотолебедка | P_О\А\0004 | 2025 | 2025 | 0,000 | 0,233 | 0,000 |
| Бензогенератор | P_О\А\0005 | 2025 | 2025 | 0,000 | 0,098 | 0,000 |
| Виброплита | P_О\А\0006 | 2025 | 2025 | 0,000 | 0,173 | 0,000 |
| Легковой автомобиль | P_О\А\0007 | 2030 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 1,224 |
| Автогидроподъемник | P_О\А\0008 | 2030 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 17,367 |
| Грузопассажирский полноприводный автомобиль | P_О\А\0009 | 2030 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 2,440 |
| Асфальтобетонное покрытие территории по адресу: г.Осинники, пер. Комсомольский, 11А | O_О\Х\0001 | нд | нд | 4,434 | 0,000 | 0,000 |
| Асфальтобетонное покрытие территории по адресу: г. Мыски, ул. Первомайская, 22 | O_О\Х\0002 | нд | нд | 0,250 | 0,000 | 0,000 |
| Внутриплощадочная канализация с накопительной емкостью ул. Первомайская, 1, г. Мыски. | P_О\Х\0001 | 2025 | 2025 | 0,000 | 0,689 | 0,000 |
| Прибор контроля оболочки | O_О\П\0001 | 2025 | 2025 | 1,183 | 1,173 | 0,000 |
| Приобретение прибора Рефлектометр | O_О\П\0002 | 2025 | 2025 | 0,168 | 0,207 | 0,000 |
| Измеритель параметров электроизоляции | O_О\П\0003 | 2025 | 2025 | 0,077 | 0,098 | 0,000 |
| Комплект инструментов для работы с оптическим волокном | O_О\П\0004 | 2025 | 2025 | 0,234 | 0,228 | 0,000 |
| Комплект гидравлических ножниц с ножной помпой | O_О\П\0005 | 2025 | 2025 | 0,172 | 0,166 | 0,000 |
| Комплект гидравлических ножниц с ножной помпой | O_О\П\0006 | 2025 | 2025 | 0,172 | 0,166 | 0,000 |
| Комплект гидравлических ножниц с ножной помпой | O_О\П\0007 | 2025 | 2025 | 0,172 | 0,166 | 0,000 |
| Установка для испытания кабелей из сшитого полиэтилена | O_О\П\0008 | 2025 | 2025 | 2,076 | 3,075 | 0,000 |
| Указатель повреждения кабеля | P_О\П\0001 | 2030 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 0,138 |
| Измеритель параметров трансформаторов с кабелем | P_О\П\0002 | 2030 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 0,703 |
| Омметр с комплектом соединительных кабелей | P_О\П\0003 | 2030 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 0,263 |
| Набор инструментов для установки муфт холодной усадки на кабель с изоляцией | P_О\П\0004 | 2030 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 0,688 |
| Плоттер | O_О\КТ\0001 | 2025 | 2025 | 0,178 | 0,178 | 0,000 |
| Плоттер | O_О\КТ\0002 | нд | нд | 0,178 | 0,000 | 0,000 |
| МФУ А3 | O_О\КТ\0003 | 2030 | 2030 | 0,550 | 0,000 | 0,758 |
| Телекоммуникационная сеть, филиал «Энергосеть г. Осинники» | O_О\КТ\0004 | нд | нд | 4,535 | 0,000 | 0,000 |
| Гидромолот | O_ПРК\А\0001 | 2025 | 2025 | 0,375 | 0,423 | 0,000 |
| Грузопассажирский полноприводный автомобиль | O_ПРК\А\0002 | 2025 | 2025 | 1,833 | 2,000 | 0,000 |
| Грузопассажирский полноприводный автомобиль | O_ПРК\А\0003 | 2025 | 2025 | 1,833 | 2,000 | 0,000 |
| Грузопассажирский полноприводный автомобиль | O_ПРК\А\0004 | 2025 | 2025 | 1,833 | 2,000 | 0,000 |
| Гидромолот | P_ПРК\А\0001 | 2030 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 0,523 |
| Грузопассажирский полноприводный автомобиль | P_ПРК\А\0002 | 2030 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 2,440 |
| Грузопассажирский полноприводный автомобиль | P_ПРК\А\0003 | 2030 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 2,440 |
| Грузопассажирский полноприводный автомобиль | P_ПРК\А\0004 | 2030 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 2,440 |
| Грузопассажирский полноприводный автомобиль | P_ПРК\А\0005 | 2030 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 2,440 |
| Грузопассажирский полноприводный автомобиль | P_ПРК\А\0006 | 2030 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 2,440 |
| Реконструкция в цехе по ремонту трансформаторов в здании производственного корпуса по адресу г. Прокопьевск, ул. Луговая, 18 | N_ПРК\Х\0003 | 2025 | 2027 | 0,000 | 0,660 | 0,000 |
| Модернизация системы вентиляции в АБК по адресу ул. Луговая, 18, в г. Прокопьевске | O_ПРК\Х\0001 | нд | нд | 0,720 | 0,000 | 0,000 |
| Площадка для хранения трансформаторов по адресу: г.Прокопьевск, ул. Ближняя 72 | P_ПРК\Х\0001 | 2030 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 0,565 |
| Монтаж системы видеонаблюдения РП-1 | O_ПРК\В\0001 | 2030 | 2030 | 0,122 | 0,000 | 0,248 |
| Монтаж системы видеонаблюдения РП-2 | O_ПРК\В\0002 | нд | нд | 0,083 | 0,000 | 0,000 |
| Монтаж системы видеонаблюдения РП-3 | O_ПРК\В\0003 | 2030 | 2030 | 0,122 | 0,000 | 0,248 |
| Монтаж системы видеонаблюдения РП-4 | O_ПРК\В\0004 | 2030 | 2030 | 0,122 | 0,000 | 0,248 |
| Монтаж системы видеонаблюдения РП-5 | O_ПРК\В\0005 | 2026 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 0,221 |
| Пожарно-охранная сигнализация по адресу: г. Прокопьевск, ул. Луговая, 18 | O_ПРК\ПОС\0001 | 2026 | 2030 | 0,337 | 0,000 | 0,693 |
| Лестница ЛСПСО | P_ПРК\П\0001 | 2025 | 2025 | 0,000 | 0,139 | 0,000 |
| Комплект трассопоисковый | P_ПРК\П\0002 | 2025 | 2025 | 0,000 | 0,278 | 0,000 |
| Комплект трассопоисковый | P_ПРК\П\0003 | 2025 | 2025 | 0,000 | 0,278 | 0,000 |
| Комплект поисковый | P_ПРК\П\0004 | 2025 | 2025 | 0,000 | 0,823 | 0,000 |
| Телекоммуникационная сеть, филиал «Энергосеть г. Прокопьевск» | O_ПРК\КТ\0001 | нд | нд | 5,723 | 0,000 | 0,000 |
| Грузопассажирский полноприводный автомобиль | O_Таш\А\0001 | 2025 | 2025 | 1,833 | 2,000 | 0,000 |
| Грузопассажирский полноприводный автомобиль | O_Таш\А\0002 | 2025 | 2025 | 1,833 | 2,000 | 0,000 |
| Грузопассажирский полноприводный автомобиль | O_Таш\А\0003 | 2025 | 2025 | 1,833 | 2,000 | 0,000 |
| Измельчитель сучьев | P_Таш\А\0001 | 2025 | 2025 | 0,000 | 5,041 | 0,000 |
| Аппарат для стыковой сварки полимерных труб | P_Таш\А\0002 | 2025 | 2025 | 0,000 | 0,338 | 0,000 |
| Лебедка тяговая автономная | P_Таш\А\0003 | 2025 | 2025 | 0,000 | 0,187 | 0,000 |
| Инвенторный бензиновый сварочный генератор | P_Таш\А\0004 | 2025 | 2025 | 0,000 | 0,121 | 0,000 |
| Инвенторный бензиновый сварочный генератор | P_Таш\А\0005 | 2025 | 2025 | 0,000 | 0,121 | 0,000 |
| Инвенторный бензиновый сварочный генератор | P_Таш\А\0006 | 2025 | 2025 | 0,000 | 0,121 | 0,000 |
| Грузопассажирский полноприводный автомобиль | P_Таш\А\0007 | 2030 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 2,440 |
| Грузопассажирский полноприводный автомобиль | P_Таш\А\0008 | 2030 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 2,440 |
| Кран-манипулятор на шасси автомобиля | P_Таш\А\0009 | 2030 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 17,266 |
| Кран-манипулятор на шасси автомобиля | P_Таш\А\0010 | 2030 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 17,266 |
| Экскаватор-погрузчик | P_Таш\А\0011 | 2030 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 11,447 |
| Экскаватор-погрузчик | P_Таш\А\0012 | 2030 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 11,447 |
| Экскаватор-погрузчик | P_Таш\А\0013 | 2030 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 7,908 |
| Автомобиль самосвал | P_Таш\А\0014 | 2030 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 6,752 |
| Асфальтирование территории производственной базы г. Таштагол, ул. Энергетиков, 1 | O_Таш\Х\0001 | нд | нд | 0,926 | 0,000 | 0,000 |
| Шлагбаум по адресу: г. Таштагол, ул. Энергетиков,1 | O_Таш\Х\0003 | 2030 | 2030 | 0,108 | 0,000 | 0,155 |
| Открытая площадка для служебного транспорта по адресу: г. Таштагол, ул. Энергетиков, 1 | P_Таш\Х\0001 | 2030 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 1,268 |
| Площадка для хранения трансформаторов по адресу: пгт. Темиртау, ул. Шоссейная,2 | P_Таш\Х\0002 | 2030 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 0,543 |
| Приобретение стенда высоковольтного стационарного | O_Таш\П\0001 | 2025 | 2025 | 0,496 | 0,447 | 0,000 |
| Комплект инструментов для работы с оптическим волокном | O_Таш\П\0002 | 2025 | 2025 | 0,234 | 0,228 | 0,000 |
| Приобретение прибора Энергомонитор 3.3 | O_Таш\П\0003 | 2025 | 2025 | 0,853 | 0,808 | 0,000 |
| Приобретение прибора Энергомонитор 3.3 | P_Таш\П\0001 | 2030 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 1,001 |
| Телекоммуникационная сеть, филиал «Энергосеть г. Таштагол» | O_Таш\КТ\0001 | нд | нд | 2,286 | 0,000 | 0,000 |
| МФУ А3 | P_Таш\КП\0001 | 2030 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 0,312 |
| МФУ А3 | P_Таш\КП\0002 | 2030 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 0,312 |
| Аппарат для стыковой сварки полимерных труб | O_Тис\А\0001 | 2030 | 2030 | 0,298 | 0,000 | 0,413 |
| Грузопассажирский полноприводный автомобиль | O_Тис\А\0002 | 2025 | 2025 | 1,833 | 2,000 | 0,000 |
| Грузопассажирский полноприводный автомобиль | O_Тис\А\0003 | 2030 | 2030 | 1,833 | 0,000 | 2,440 |
| Пожарный гидрант (пожарный водопровод) по адресу: пгт. Тисуль, ул. Ленина, 33А | N_Тис\Х\0001 | 2024 | 2030 | 0,604 | 0,000 | 1,888 |
| Строительство контрольно-пропускного пункта на территории филиала по адресу: пгт. Тисуль, ул. Ленина, 33А | O_Тис\Х\0001 | нд | нд | 0,618 | 0,000 | 0,000 |
| Замена котла по адресу: пгт. Тяжинский, ул. Радищева, 99 | O_Тис\Х\0002 | 2025 | 2025 | 1,648 | 0,853 | 0,000 |
| Пожарно-охранная сигнализация по адресу: пгт. Тисуль, ул. Ленина 33А, ул. Ленина 33Д | O_Тис\ПОС\0001 | нд | нд | 0,308 | 0,000 | 0,000 |
| Пожарно-охранная сигнализация по адресу: пгт. Итатский, ул. Советская, 43 | O_Тис\ПОС\0002 | нд | нд | 0,096 | 0,000 | 0,000 |
| Радиосвязь пгт. Тисуль | O_Тис\СВ\0001 | нд | нд | 0,658 | 0,000 | 0,000 |
| Указатель повреждения кабеля | O_Тис\П\0001 | нд | нд | 0,102 | 0,000 | 0,000 |
| Указатель повреждения кабеля | O_Тис\П\0002 | 2030 | 2030 | 0,102 | 0,000 | 0,136 |
| Комплект гидравлических ножниц с ножной помпой | O_Тис\П\0003 | 2025 | 2025 | 0,172 | 0,166 | 0,000 |
| Комплект гидравлических ножниц с ножной помпой | O_Тис\П\0004 | 2025 | 2025 | 0,172 | 0,166 | 0,000 |
| Пресс гидравлический в комплекте с помпой и матрицей | P_Тис\П\0001 | 2025 | 2025 | 0,000 | 0,298 | 0,000 |
| Телекоммуникационная сеть, филиал «Энергосеть Тисульского района» | O_Тис\КТ\0001 | нд | нд | 2,711 | 0,000 | 0,000 |
| Аппарат для стыковой сварки полимерных труб | O_ТП\А\0001 | нд | нд | 0,298 | 0,000 | 0,000 |
| Грузопассажирский полноприводный автомобиль | O_ТП\А\0002 | 2025 | 2025 | 1,833 | 2,000 | 0,000 |
| Грузопассажирский полноприводный автомобиль | O_ТП\А\0003 | 2025 | 2025 | 1,833 | 2,000 | 0,000 |
| Измельчитель сучьев (мульчер) | O_ТП\А\0004 | 2025 | 2025 | 2,917 | 5,041 | 0,000 |
| Моечная машина высокого давления | O_ТП\А\0005 | нд | нд | 0,325 | 0,000 | 0,000 |
| Маслостанция с бензоприводом | O_ТП\А\0006 | нд | нд | 0,136 | 0,000 | 0,000 |
| Грузопассажирский полноприводный автомобиль | P_ТП\А\0001 | 2030 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 2,440 |
| Грузопассажирский полноприводный автомобиль | P_ТП\А\0002 | 2030 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 2,440 |
| Шлагбаум г. Топки, ул. Петровского, 50 | O_ТП\Х\0001 | нд | нд | 0,122 | 0,000 | 0,000 |
| Пожарно-охранная сигнализация по адресу: пгт Промышленная, ул. Линейная,2 | O_ТП\ПОС\0001 | нд | нд | 0,292 | 0,000 | 0,000 |
| Указатель повреждения кабеля | O_ТП\П\0001 | нд | нд | 0,102 | 0,000 | 0,000 |
| Указатель повреждения кабеля | O_ТП\П\0002 | 2025 | 2025 | 0,102 | 0,111 | 0,000 |
| Аппарат испытания масла | O_ТП\П\0003 | 2025 | 2025 | 0,413 | 0,421 | 0,000 |
| Комплект гидравлических ножниц с ножной помпой | O_ТП\П\0004 | 2025 | 2025 | 0,172 | 0,166 | 0,000 |
| Комплект гидравлических ножниц с ножной помпой | O_ТП\П\0005 | 2025 | 2025 | 0,172 | 0,166 | 0,000 |
| Телекоммуникационная сеть, филиал «Энергосеть г. Топки» | O_ТП\КТ\0001 | нд | нд | 1,851 | 0,000 | 0,000 |
| Грузопассажирский полноприводный автомобиль | O_Ю\А\0001 | 2025 | 2025 | 1,833 | 2,000 | 0,000 |
| Автомобильная мойка | O_Ю\А\0002 | 2025 | 2025 | 0,080 | 0,151 | 0,000 |
| Легковой автомобиль | P_Ю\А\0001 | 2030 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 1,224 |
| Измельчитель сучьев | P_Ю\А\0002 | 2030 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 6,338 |
| Грузопассажирский полноприводный автомобиль | P_Ю\А\0003 | 2030 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 2,440 |
| Грузопассажирский полноприводный автомобиль | P_Ю\А\0004 | 2030 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 2,440 |
| Грузопассажирский полноприводный автомобиль | P_Ю\А\0005 | 2030 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 2,440 |
| Пожарно-охранная сигнализация по адресу: пгт. Яшкино, ул. Больничная, 16 | O_Ю\ПОС\0001 | нд | нд | 0,212 | 0,000 | 0,000 |
| Приобретение прибора Измеритель силы контактного нажатия ламелей | O_Ю\П\0001 | 2025 | 2025 | 0,091 | 0,103 | 0,000 |
| Указатель повреждения кабеля | O_Ю\П\0002 | 2025 | 2025 | 0,102 | 0,111 | 0,000 |
| Комплект гидравлических ножниц с ножной помпой | O_Ю\П\0003 | 2025 | 2025 | 0,172 | 0,166 | 0,000 |
| Указатель повреждения кабеля | P_Ю\П\0001 | 2025 | 2025 | 0,000 | 0,111 | 0,000 |
| Устройства дожига кабеля | P_Ю\П\0002 | 2025 | 2025 | 0,000 | 0,311 | 0,000 |
| Сетевое хранилище | O_Ю\КТ\0001 | 2030 | 2030 | 1,313 | 0,000 | 2,263 |
| Телекоммуникационная сеть, филиал "Энергосеть г. Юрга" | O_Ю\КТ\0002 | нд | нд | 4,168 | 0,000 | 0,000 |
| Система контроля доступа (СКУД) | P_Ю\КП\0001 | 2030 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 0,385 |
| Модернизация серверной | P_Ю\КП\0002 | 2030 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 1,785 |
| МФУ А3 | P_Ю\КП\0003 | 2030 | 2030 | 0,000 | 0,000 | 0,800 |
| Сварочный инверторный аппарат | O_Кем\А\0001 | нд | нд | 0,274 | 0,000 | 0,000 |
| Тележка гидравлическая 5т | O_Кем\А\0002 | нд | нд | 0,079 | 0,000 | 0,000 |
| Гидравлические гильотинные ножницы с ЧПУ | O_Кем\А\0003 | 2025 | 2025 | 2,307 | 2,266 | 0,000 |
| Весы крановые электронные 10т | O_Кем\А\0004 | нд | нд | 0,077 | 0,000 | 0,000 |
| Станок лазерный для резки металла | P_Кем\А\0001 | 2025 | 2025 | 0,000 | 4,758 | 0,000 |
| Универсальная делительная головка | P_Кем\А\0002 | 2025 | 2025 | 0,000 | 0,154 | 0,000 |
| Полуавтоматический ленточный станок | P_Кем\А\0003 | 2025 | 2025 | 0,000 | 2,478 | 0,000 |
| Ручной лазерный сварочный аппарат | P_Кем\А\0004 | 2025 | 2025 | 0,000 | 1,754 | 0,000 |
| Монтаж системы видеонаблюдения по адресу: г.Кемерово, ул. Терешковой 55 | O_Кем\В\0001 | нд | нд | 0,218 | 0,000 | 0,000 |
| Монтаж системы видеонаблюдения по адресу: г.Кемерово, ул. Терешковой 55А | O_Кем\В\0002 | нд | нд | 0,982 | 0,000 | 0,000 |
| Система пожаротушения в складе № 9 (тёпл.) по адресу: г. Кемерово, ул. Терешковой, 53Б | O_Кем\ПОС\0001 | нд | нд | 0,318 | 0,000 | 0,000 |
| Система пожаротушения в покрасочном цехе и складе ЛКМ здания производственной базы по адресу: г. Кемерово, ул. Терешковой, 55А (литер А1) | O_Кем\ПОС\0002 | нд | нд | 1,183 | 0,000 | 0,000 |
| МФУ А3 | O_Кем\КТ\0001 | нд | нд | 0,438 | 0,000 | 0,000 |
| Седельный тягач | O_КЭНК\А\0001 | 2025 | 2025 | 10,833 | 10,833 | 0,000 |
| Полуприцеп | O_КЭНК\А\0002 | нд | нд | 3,333 | 0,000 | 0,000 |
| Разработка автоматизированной системы управления производственными активами в части реализации Индекса технического состояния оборудования на базе программного продукта 1С:ERP Энергетика 2 | P_КЭНК\КТ\0001 | 2025 | нд | 0,000 | 10,454 | 0,000 |
| Телекоммуникационная сеть | P_КЭНК\КТ\0002 | 2025 | 2025 | 0,000 | 28,333 | 0,000 |
| Грузопассажирский полноприводный автомобиль | O_НК\А\0001 | 2025 | 2025 | 1,833 | 2,000 | 0,000 |
| Грузопассажирский полноприводный автомобиль | O_НК\А\0002 | 2025 | 2025 | 1,833 | 2,000 | 0,000 |
| Реконструкция внутренней системы отопления г. Новокузнецк пер. Тушинский 10 | P_НК\Х\0001 | 2025 | нд | 0,000 | 0,379 | 0,000 |
| Комплект поисковый | O_НК\П\0001 | 2025 | 2025 | 0,832 | 0,823 | 0,000 |
| МФУ А3 | O_НК\КТ\0001 | 2030 | 2030 | 0,550 | 0,000 | 0,758 |
| МФУ А3 | O_НК\КТ\0002 | нд | нд | 0,550 | 0,000 | 0,000 |
| Телекоммуникационная сеть, филиал «Энергосеть г. Новокузнецк» | O_НК\КТ\0003 | нд | нд | 0,452 | 0,000 | 0,000 |

3.2. Анализ полноты и достаточности форм проекта изменения инвестиционной программы на 2024 - 2030 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2025 году и предложение для утверждения инвестиционных проектов 
на 2030 год.

Компания направила в адрес Региональной энергетической комиссии Кузбасса формы проекта инвестиционной программы на 2024 - 2029 годы. Перечень направленных форм соответствует подпункту «м» пункта 19 Стандартов раскрытия информации сетевой организацией.

Оформление проекта инвестиционной программы соответствует Правилам заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, утвержденным приказом Минэнерго России от 05.05.2016 № 380 (далее - Приказ Минэнерго России от «05» мая 2016 г. №380).

3.3. Анализ целесообразности и обоснованности применения технологических и стоимостных решений инвестиционных проектов

Предварительный анализ проекта и перечень предоставленной документации корректировки инвестиционной программы ООО «Кузбасская энергосетевая компания» на период реализации 2024 - 2030 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2025 году и предложение для утверждения инвестиционных проектов на 2030 год отражены в таблице 4.

При анализе обосновывающих материалов, приложенных к проекту корректировки инвестиционной программы, а также при расчете стоимости проектов на основании приказа Минэнерго России от 26.02.2024 № 131 
«Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства» превышение стоимости проектов относительно стоимости, рассчитанной в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, утверждаемыми Минэнерго России не выявлено.

Следует отметить, что в проект изменения инвестиционной программы на 2026 год включены мероприятия по реконструкции арендуемых объектов стоимостью 119,513 млн. руб. без НДС.

В соответствии со статьей 623 ГК РФ «Улучшения арендованного имущества, как отделимые, так и неотделимые, произведенные за счет амортизационных отчислений от этого имущества, являются собственностью арендодателя», а арендатор имеет право после прекращения договора на возмещение стоимости этих улучшений. В этой связи, эксперты предлагают в качестве источника финансирования вышеуказанного мероприятия указать в инвестиционной программе «Прочие собственные средства», которые ООО «Кузбасская энергосетевая компания», в соответствии с Гражданским кодексом, может получить от арендодателя после расторжения договора аренды.

Учитывая изложенное, принимая во внимание проведенную оценку тарифных последствий выполнения инвестиционной программы на период ее реализации, в соответствии с полномочиями РЭК Кузбасса, указанными в подпункте «а» пункта 36 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977, эксперты предлагают утвердить инвестиционную программу ООО «Кузбасская энергосетевая компания» в части ее реализации в 2025, 2026, 2030 годах в следующих размерах:

Таблица 3

Источники финансирования инвестиционной программы 
ООО «Кузбасская энергосетевая компания» на 2025, 2026, 2030 годы

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2025 год | 2026 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | План | План |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 |
| Источники финансирования инвестиционной программы всего (I+II), в том числе: |  | млн рублей | 741,386 | 743,475 | 857,640 |
| I | Собственные средства всего, в том числе: | млн рублей | 741,386 | 743,475 | 857,640 |
| 1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | млн рублей | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: | млн рублей | 741,386 | 623,963 | 857,640 |
| 1.2.1 | текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе: | млн рублей | 741,386 | 623,963 | 857,640 |
| 1.2.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 741,386 | 623,963 | 857,640 |
| 1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: | млн рублей | 0,000 | 119,513 | 0,000 |

Таблица 4

Анализ представленных ООО «Кузбасская энергосетевая компания» материалов, обосновывающих проект инвестиционной программы на 2025, 2030 годы

| Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Планируемые капитальные вложения, млн. руб. (без НДС) |  | Документы, подтверждающие техническую либо экономическую необходимость реализации проекта | Документы, подтверждающие стоимость проекта | Экономически обоснованная стоимость инвестиционных проектов, млн. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2030 год |  |  |  |
|  |  | План | План |  |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в т.ч.: |  | 741,386 | 857,640 |  |  | 1 599,026 |
| Техническое перевооружение: "ТП-26 в 40м на сев-вост от угла здания по ул. Западная, 80"- монтаж трансформатора 250 кВА | O_АС\РТП\ТП\0212 | 0,503 | 0,000 | Технические условия № 01-1182/24 от 15.10.2024 г., пояснительная записка, схема | Смета на СМР, Смета на ПИР, УНЦ | 0,503 |
| Техническое перевооружение: "Сооружение электротехническое: КТП №323-10/0,4 кВ, расположенная по ул. Сосновая, в районе д.21, г. Анжеро-Судженск"- монтаж трансформатора 160 кВА | O_АС\РТП\ТП\0216 | 0,408 | 0,000 | Технические условия № 01-1242/24 от 22.10.2024 г., пояснительная записка, схема | Смета на СМР, Смета на ПИР, УНЦ | 0,408 |
| Реконструкция: "ВЛ-0,4кВ Линия-3 от ТП-103" - монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 3х70+1х70 с установкой ж/б опор, пгт. Крапивинский | O_Б\РТП\ВЛ\0037 | 0,348 | 0,000 | Технические условия к договору № 01-619/24, акт обследования, схемы, паспортная карта, пояснительная записка, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | Смета на СМР и ПИР, УНЦ | 0,348 |
| Реконструкция: "ВЛ-0,4кВ от ТП-514 ф.Заречная" (Монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 с установкой ж/б опор) | O_Б\РТП\ВЛ\0074 | 0,433 | 0,000 | Технические условия к договору № 01-995/24, схемы, пояснительная записка, фотоматериалы | Смета на СМР и ПИР, УНЦ | 0,433 |
| Реконструкция: "ЛЭП-0,4кВ от ТП-511 ф.Матросова" (Монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 с установкой ж/б опор) | O_Б\РТП\ВЛ\0076 | 0,400 | 0,000 | Технические условия к договору № 01-1101/24, схемы, пояснительная записка, фотоматериалы, проектная и рабочая документация | Смета на СМР и ПИР, УНЦ | 0,400 |
| Реконструкция: "ВЛ-0,4кВ от ТП-514 ф.Мостовая" (Монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 с установкой ж/б опор) | O_Б\РТП\ВЛ\0080 | 0,620 | 0,000 | Технические условия к договору № 01-1045/24, схемы, пояснительная записка, фотоматериалы | Смета на СМР и ПИР, УНЦ | 0,620 |
| Реконструкция: "Воздушная ЛЭП 04кВ от ТП-33" (Монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 с установкой ж/б опор) | O_Б\РТП\ВЛ\0083 | 0,578 | 0,000 | Технические условия к договору № 01-1097/24, схемы, пояснительная записка, фотоматериалы | Смета на СМР и ПИР, УНЦ | 0,578 |
| Реконструкция: "ТП-33" (Монтаж КТПН-6/0,4 кВ тупикового типа с установкой трансформатора 400 кВА) | O_Б\РТП\ТП\0084 | 2,555 | 0,000 | Технические условия к договору № 01-1097/24, акт осмотра, схемы, пояснительная записка, фотоматериалы | Смета на СМР и ПИР, УНЦ | 2,555 |
| Техническое перевооружение: "ВЛ-0,4кВ от ТП-764" (Монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 по существующим опорам) | O_Б\РТП\ВЛ\0085 | 0,302 | 0,000 | Технические условия к договору № 01-1112/24, схемы, пояснительная записка, фотоматериалы, проектная и рабочая документация | Смета на СМР и ПИР, УНЦ | 0,302 |
| Техническое перевооружение: "ТП 511" (Монтаж трансформатора 400 кВА) | O_Б\РТП\ТП\0075 | 0,837 | 0,000 | Технические условия к договору № 01-1101/24, схемы, пояснительная записка, фотоматериалы, проектная и рабочая документация | Смета на СМР и ПИР, УНЦ | 0,837 |
| Техническое перевооружение: "ТП-502 в районе АТС по ул. Светлая" (Монтаж линейной панели типа ЩО-70) | O_Б\РТП\ТП\0079 | 0,220 | 0,000 | Технические условия к договору № 01-1099/24, схемы, пояснительная записка, фотоматериалы, проектная документация | Смета на СМР и ПИР, УНЦ | 0,220 |
| Реконструкция объекта: "Сооружение линейное электротехническое: ЛЭП-0, 4кВ от ТП-766 до ул.Соборная" (Монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 с установкой ж/б опор) | O_ПРК\РТП\ВЛ\0024 | 0,273 | 0,000 | Схемы, пояснительная записка, технические условия к договору № 01-717/24, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | Сметы на СМР и ПИР, УНЦ | 0,273 |
| Реконструкция объекта: "Линия электропередач (ЛЭП) -6 кВ фидер 19с п/ст №20, Керлегеш в составе: ВЛ-6кВ, КЛ-6кВ, ВЛ-0,4 кВ от ТП-554,ТП-896,ТП-898,ТП-555" (Монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 от РУ-0,4 кВ МТП №494 -6/0,4 кВ до опоры № 111 Ф-6-19-БК) | O_ПРК\РТП\ВЛ\0069 | 0,211 | 0,000 | Схемы, пояснительная записка, технические условия к договору № 01-1063/24, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | Сметы на СМР и ПИР, УНЦ | 0,211 |
| Реконструкция объекта: "Линия электропередач (ЛЭП) -6 кВ фидер 23 с п/ст №34, Тырган ул.Рекордная -Кутузова в составе: ВЛ-6кВ, КЛ-6кВ, ВЛ-0,4 кВ от ТП-748,ТП-749,ТП-979,ТП-722,ТП-573,ТП-614,ТП-612, ТП-528, ТП-525, ТП-571, КЛ-0,4 кВ от ТП-748,ТП-614,ТП-528, ТП-525" (Монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2) | O_ПРК\РТП\ВЛ\0071 | 0,489 | 0,000 | Схемы, пояснительная записка, технические условия к договору № 01-1091/24, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | Сметы на СМР и ПИР, УНЦ | 0,489 |
| Реконструкция: "воздушно-кабельная ЛЭП-10кВ от ф. 10-23-С с п/с "Коммунальная" до ТП-767"- монтаж одной цепи ЛЭП-0,4 кВ проводом СИП-2 3х95+1х95 с установкой ж/б опор | O_ПРК\РТП\ВЛ\0087 | 0,328 | 0,000 | Схемы, пояснительная записка, технические условия к договору № 01-1210/24, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | Сметы на СМР и ПИР, УНЦ | 0,328 |
| Техническое перевооружение: "Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП №912, ул.Ноградская" (Монтаж трансформаторов 2х630 кВА) | O_ПРК\РТП\ТП\0023 | 2,143 | 0,000 | Схемы, пояснительная записка, договор, технические условия к договору № 01-456/24, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | Сметы на СМР и ПИР, УНЦ | 2,143 |
| Техническое перевооружение: "Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП №525, пер.Акмолинский" (Монтаж панели типа ЩО-70) | O_ПРК\РТП\ТП\0070 | 0,167 | 0,000 | Схемы, пояснительная записка, технические условия к договору № 01-1091/24, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | Сметы на СМР и ПИР, УНЦ | 0,167 |
| Реконструкция объекта: "Сооружение линейное электротехническое: ВЛЗ-6 кВ от опоры № 35-12-41 ВЛЗ-6 кВ Ф-6-3-В до РУ-6 кВ КТП № 634 "Дюкарева" в г. Таштаголе" (Монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ) | O_Таш\РТП\ВЛ\0026 | 0,406 | 0,000 | Технические условия к договору № 01-80/24, паспортная карта, схемы, фото, пояснительная записка, проектная документация | Сметы на СМР и ПИР, УНЦ | 0,406 |
| Реконструкция объекта: "Сооружение линейное электротехническое: ВЛИ-0,4 кВ РУ-0,4 кВ КТП № 754 "Ореховая-3" - 6/0,4 кВ до концевой опоры, установленной на границе земельного участка жилого дома, ул. Ледовая, №99, пгт.Шерегеш" (Монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам от РУ-0,4 кВ ф.0,4-1 ТП-ТАШ 754 до оп.7/1-1 ф.0,4-3 ТП-ТАШ 754) | O_Таш\РТП\ВЛ\0030 | 0,300 | 0,000 | Технические условия к договору № 01-166/24, паспортная карта, схемы, фото, пояснительная записка, проектная документация | Сметы на СМР и ПИР, УНЦ | 0,300 |
| Реконструкция: "Сооружение линейное электротехническое: ВЛЗ-6 кВ от опоры № 42 ВЛ-6 кВ Ф-6-308-"ЦРП-7" до РУ-6 кВ КТП № 724 "Лунная" в пгт. Шерегеш" (Монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ от оп.38 Ф-6-15-749 (оп.2 ф.0,4-3 ТП-ТАШ 196) до оп. 39 Ф-6-15-749 (оп.1/1 ф.0,4-1 ТП-ТАШ 709) | O_Таш\РТП\ВЛ\0032 | 0,178 | 0,000 | Технические условия к договору № 01-93/24, паспортная карта, схемы, фото, пояснительная записка, проектная документация | Сметы на СМР и ПИР, УНЦ | 0,178 |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция объекта: "ВЛ-0,4кВ по ул.Молодежная ,п.Шерегеш" (Монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ от оп.7 ф.0,4-3 ТП-ТАШ 718 до оп.9 ф.0,4-2 ТП-ТАШ 718) | O_Таш\РТП\ВЛ\0033 | 0,193 | 0,000 | Технические условия к договору № 01-187/24, паспортная карта, схемы, фото, пояснительная записка, проектная документация | Сметы на СМР и ПИР, УНЦ | 0,193 |
| Реконструкция объекта: "Сооружение линейное электротехническое: ВЛЗ-6 кВ от опоры № 30/12 Ф-6-6-"Шерегеш-3" до РУ-6 кВ КТП №720 "Ледовая-4"-6/0,4 кВ, пгт. Шерегеш" (Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от оп.57 Ф-6-6-Шерегеш-3 (оп.3 ф.0,4-2 ТП-ТАШ 720) до оп.52 Ф-6-6-Шерегеш-3 (оп.3/5 ф.0,4-2 ТП-ТАШ720)) | O_Таш\РТП\ВЛ\0044 | 0,178 | 0,000 | Технические условия к договору № 01-210/24, паспортная карта, схемы, фото, пояснительная записка, проектная документация | Сметы на СМР и ПИР, УНЦ | 0,178 |
| Техническое перевооружение объекта: "Сооружение линейное электротехническое: ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 7/1 КТП №729 "Ледовая" - 6/0,4 кВ до концевой опоры, установленной на границе земельного участка жилого дома по ул. Славянская №78, пгт. Шерегеш" (Монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ от оп. 8 ф.0,4-4 ТП-ТАШ 729 - 6/0,4 кВ до оп.11 ф.0,4-5 ТП-ТАШ 729 - 6/0,4 кВ) | O_Таш\РТП\ВЛ\0051 | 0,166 | 0,000 | Технические условия к договору № 01-235/24, паспортная карта, схемы, фото, пояснительная записка, проектная документация | Сметы на СМР и ПИР, УНЦ | 0,166 |
| Техническое перевооружение объекта: "Сооружение линейное электротехническое: ВЛЗ-6 кВ от опоры стр. №16 Ф-6-19-"Кедровая" до РУ-6 кВ КТП №729 "Ледовая" в пгт. Шерегеш" (Монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.0,4-4 ТП-ТАШ 729 - 6/0,4 кВ до оп.2 ф.0,4-4 ТП-ТАШ 729 - 6/0,4 кВ) | O_Таш\РТП\ВЛ\0052 | 0,073 | 0,000 | Технические условия к договору № 01-235/24, паспортная карта, схемы, фото, пояснительная записка, проектная документация | Сметы на СМР и ПИР, УНЦ | 0,073 |
| Техническое перевооружение объекта: "Сооружение линейное электротехническое: ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 2 Ф-0,4-1-Славянская 94, КТП №729 "Ледовая" - 6/0,4 кВ до концевой опоры, установленной на границе земельного участка жилого дома по ул. Ледовая, 123, пгт. Шерегеш" (Монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ от оп.2 ф.0,4-4 ТП-ТАШ 729 - 6/0,4 кВ до оп.3 ф.0,4-4 ТП-ТАШ 729 - 6/0,4 кВ) | O_Таш\РТП\ВЛ\0053 | 0,047 | 0,000 | Технические условия к договору № 01-235/24, паспортная карта, схемы, фото, пояснительная записка, проектная документация | Сметы на СМР и ПИР, УНЦ | 0,047 |
| Техническое перевооружение объекта: "Сооружение линейное электротехническое: ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 2 Ф-0,4-1-Славянская 94, КТП №729 "Ледовая" - 6/0,4 кВ до концевой опоры, установленной на границе земельного участка жилого дома по ул. Ледовая, 123, пгт. Шерегеш" (Монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ от оп.3 ф.0,4-4 ТП-ТАШ 729 - 6/0,4 кВ до оп.8 ф.0,4-4 ТП-ТАШ 729 - 6/0,4 кВ) | O_Таш\РТП\ВЛ\0054 | 0,178 | 0,000 | Технические условия к договору № 01-235/24, паспортная карта, схемы, фото, пояснительная записка, проектная документация | Сметы на СМР и ПИР, УНЦ | 0,178 |
| Реконструкция объекта: "Сооружение линейное электротехническое: ВЛЗ-6 кВ от опоры стр. №13 Ф-6-17-"Свободная" до РУ-6 кВ КТП №745 "Тихая" в пгт. Шерегеш" (Монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.0,4-1 ТП-ТАШ 745 до оп.18 Ф-6-14-"Шерегеш-5") | O_Таш\РТП\ВЛ\0072 | 0,268 | 0,000 | Технические условия к договору № 01-448/24, паспортная карта, схемы, фото, пояснительная записка, проектная документация | Сметы на СМР и ПИР, УНЦ | 0,268 |
| Реконструкция объекта: "ВЛ ул.Зимовская-0,23" (Монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.0,4-5 ТП-ТАШ 123 до оп.7 ф.0,4-1 ТП-ТАШ 123) | O_Таш\РТП\ВЛ\0075 | 0,474 | 0,000 | Технические условия к договору № 01-485/24, паспортная карта, схемы, фото, пояснительная записка, проектная документация | Сметы на СМР и ПИР, УНЦ | 0,474 |
| Реконструкция объекта: "Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-0,4кВ по ул.Геологическая, от ТП-23 г.Таштагол" (Монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ от оп.5/10 ф.0,4-7 ТП-ТАШ 023-6/0,4 кВ до оп.17/40 Ф-6-13-ГРЭ) | O_Таш\РТП\ВЛ\0082 | 0,195 | 0,000 | Технические условия к договору № 01-414/24, паспортная карта, схемы, фото, пояснительная записка, проектная документация | Сметы на СМР и ПИР, УНЦ | 0,195 |
| Реконструкция объекта: "Сооружение линейное электротехническое: ВЛЗ-6 кВ от РУ-6 кВ КТП № 67 "Советская" до РУ-6 кВ РП-6 кВ № 11 "Шалымский" в г. Таштаголе" (Монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.0,4-4 ТП-ТАШ 649(оп.4-7-132 Ф-6-16-Ш) до оп.4-7-128 Ф-6-16-Ш) | O_Таш\РТП\ВЛ\0085 | 0,236 | 0,000 | Технические условия к договору № 01-489/24, паспортная карта, схемы, фото, пояснительная записка, проектная документация | Сметы на СМР и ПИР, УНЦ | 0,236 |
| Реконструкция объекта: "Воздушная линия электропередач 6 кВ Ф6-45, 6-6-"Спорткомплекс, Фильтровальная", инв.ЦОО 18501, пгт. Шерегеш" (Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.0,4-4 ТП-ТАШ 744-6/0,4 кВ до оп.41 ВЛЗ-6 кВ) | O_Таш\РТП\ВЛ\0113 | 0,228 | 0,000 | Технические условия к договору № 01-668/24, паспортная карта, схемы, фото, пояснительная записка, проектная документация | Сметы на СМР и ПИР, УНЦ | 0,228 |
| Реконструкция объекта: "Сооружение линейное электротехническое: ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 4 КТП № 744 "Весенняя" - 6/0,4 кВ до концевой опоры, установленной на границе земельного участка жилого дома по ул. Весенняя, д. 36 Б к.н. 42:12:0102013:2631, пгт. Шерегеш" (Монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ от опоры №41 ВЛЗ-6 кВ до оп.9 ф.0,4-2 ТП-ТАШ 744-6/0,4 кВ) | O_Таш\РТП\ВЛ\0114 | 0,283 | 0,000 | Технические условия к договору № 01-668/24, паспортная карта, схемы, фото, пояснительная записка, проектная документация | Сметы на СМР и ПИР, УНЦ | 0,283 |
| Техническое перевооружение объекта: "Сооружение линейное электротехническое: ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП № 723 "Рябиновая" - 6/0,4 кВ до концевой опоры, установленной на границе земельного участка жилого дома по ул. Рябиновая, № 75, пгт. Шерегеш" (Монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.0,4-5 ТП-ТАШ 723 до оп.4 ф.0,4-3 ТП-ТАШ 723) | O_Таш\РТП\ВЛ\0168 | 0,166 | 0,000 | Технические условия к договору № 01-949/24, паспортная карта, схемы, фото, пояснительная записка, проектная документация | Сметы на СМР и ПИР, УНЦ | 0,166 |
| Реконструкция объекта: "ВЛИ-0,4 кВ от опоры №5 ВЛИ-0,4 кВ КТП №705 "Дачная" до опоры, установленной на границе земельного участка садового дома по ул.Третья Дачная, 694, с/о "Шерегешевец" в пгт Шерегеш" (Монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ от оп.1 ф.0,4-9 ТП-ТАШ 705 до оп.5 ф.0,4-7 ТП-ТАШ 705) | O_Таш\РТП\ВЛ\0175 | 0,148 | 0,000 | Технические условия к договору № 01-934/24, паспортная карта, схемы, фото, пояснительная записка, проектная документация | Сметы на СМР и ПИР, УНЦ | 0,148 |
| Техническое перевооружение объета: "Сооружение электротехническое: ТП-ТАШ 761 - 6/0,4 кВ, пгт. Шерегеш" (Монтаж трансформатора 160 кВА) | O_Таш\РТП\ВЛ\0179 | 0,487 | 0,000 | Технические условия к договору № 01-990/24, паспортная карта, схемы, фото, пояснительная записка, проектная документация | Сметы на СМР и ПИР, УНЦ | 0,487 |
| Техническое перевооружение объекта: "ВЛ ул.Кирова" (Монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ф.0,4-1 ТП-ТАШ 013 - 6/0,4 кВ до оп.№ 13/6 ф.0,4-2 ТП-ТАШ 013 - 6/0,4 кВ) | O_Таш\РТП\ВЛ\0181 | 0,525 | 0,000 | Технические условия к договору № 16-376/24, паспортная карта, схемы, фото, пояснительная записка, проектная документация | Сметы на СМР и ПИР, УНЦ | 0,525 |
| Техническое перевооружение объекта: "Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция КТП № 718 "ул.Молодежная-2" в пгт. Шерегеш" (Монтаж трансформатора 400 кВА) | O_Таш\РТП\ТП\0034 | 0,692 | 0,000 | Технические условия к договору № 01-187/24, паспортная карта, схемы, фото, пояснительная записка, проектная документация | Сметы на СМР и ПИР, УНЦ | 0,692 |
| Техническое перевооружение объекта: "Сооружение электротехническое: комплектная трансформаторная подстанция 6/0,4кВ №702 "База участка" (КПТ-702 "База участка"), пгт. Шерегеш" (Монтаж трансформатора 1000 кВА) | O_Таш\РТП\ТП\0079 | 2,951 | 0,000 | Технические условия к договору № 01-509/24, паспортная карта, схемы, фото, пояснительная записка, проектная документация | Сметы на СМР и ПИР, УНЦ | 2,951 |
| Техническое перевооружение объекта: "Сооружение электротехническое: КТП №643 "ул. Школьная" - 10/0,4 кВ" (Монтаж трансформатора 160 кВА) | O_Таш\РТП\ТП\0090 | 0,414 | 0,000 | Технические условия к договору № 01-609/24, паспортная карта, схемы, фото, пояснительная записка, проектная документация | Сметы на СМР и ПИР, УНЦ | 0,414 |
| Техническое перевооружение объекта: "Сооружение электротехническое: КТП № 720 "Ледовая-4" - 6/0,4 кВ, пгт. Шерегеш" (Монтаж трансформатора 400 кВА) | O_Таш\РТП\ТП\0092 | 0,769 | 0,000 | Технические условия к договору № 01-462/24, паспортная карта, схемы, пояснительная записка, проектная документация | Сметы на СМР и ПИР, УНЦ | 0,769 |
| Техническое перевооружение объекта: "Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ №123 "Молодежная" (ТП-123 "Молодежная")" (Монтаж трансформатора 400 кВА) | O_Таш\РТП\ТП\0136 | 0,718 | 0,000 | Технические условия к договору № 01-849/24, паспортная карта, схемы, фото, пояснительная записка, проектная документация | Сметы на СМР и ПИР, УНЦ | 0,718 |
| Реконструкция объекта: "ТП-126 Школа инв №10075" (Монтаж 2КТПН-6/0,4 кВ тупикового типа с установкой трансформаторов 2х250 кВА) | O_Таш\РТП\ТП\0139 | 4,378 | 0,000 | Технические условия к договору № 01-741/24, паспортная карта, схемы, фото, пояснительная записка, проектная документация | Сметы на СМР и ПИР, УНЦ | 4,378 |
| Техническое перевооружение объекта: "Сооружение электротехническое:трансформаторная подстанция КТП №705 "Дачная" пгт Шерегеш" (Монтаж трансформатора 250 кВА; Монтаж ячеек типа КСО 309м-3Н; Монтаж панелей типа ЩО-70) | O_Таш\РТП\ТП\0174 | 1,202 | 0,000 | Технические условия к договору № 01-934/24, паспортная карта, схемы, фото, пояснительная записка, проектная документация | Сметы на СМР и ПИР, УНЦ | 1,202 |
| Техническое перевооружение объекта: "Сооружение электротехническое: КТП-6/0,4 кВ № 748 "Весенняя 29", пгт. Шерегеш" (Монтаж трансформатора 250 кВА) | O_Таш\РТП\ТП\0183 | 0,502 | 0,000 | Технические условия к договору № 01-1006/24, паспортная карта, схемы, фото, пояснительная записка, проектная документация | Сметы на СМР и ПИР, УНЦ | 0,502 |
| Техническое перевооружение объекта: "Сооружение электротехническое: КТП № 749 "Цветочная"-6/0,4 кВ"(Монтаж трансформатора 400 кВА) | O_Таш\РТП\ТП\0197 | 0,721 | 0,000 | Технические условия к договору № 01-1093/24, паспортная карта, схемы, фото, пояснительная записка, проектная документация | Сметы на СМР и ПИР, УНЦ | 0,721 |
| Техническое перевооружение объекта: Сооружение электротехническое: ТП-ТАШ 776 - 6/0,4 кВ, пгт. Шерегеш: монтаж трансформатора 400 кВА | O_Таш\РТП\ТП\0217 | 0,709 | 0,000 | Технические условия к договору № 01-1348/24, паспортная карта, схемы, фото, пояснительная записка, проектная документация | Сметы на СМР и ПИР, УНЦ | 0,709 |
| Техническое перевооружение: Сооружение электротехническое: ТП-ТАШ 798 - 6/0,4 кВ, пгт. Шерегеш: монтаж трансформатора 400 кВА | O_Таш\РТП\ТП\0226 | 0,702 | 0,000 | Технические условия к договору № 01-1351/24, паспортная карта, схемы, фото, пояснительная записка, проектная документация | Сметы на СМР и ПИР, УНЦ | 0,702 |
| Реконструкция сооружения: "ВЛ-0,4 кВ от КТП-31П" -Монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 3х70+1х70 с установкой ж/б опор для подключения садового дома на земельном участке к.н. 42:04:0345008:213, Кемеровский муниципальный округ | O_ТП\РТП\ВЛ\0024 | 0,228 | 0,000 | Технические условия к договору № 01-886/24, схемы, пояснительная записка, фотоматериалы | Сметы на СМР и ПИР, УНЦ | 0,228 |
| Техническое перевооружение: "ВЛ-0,4кВ ТП-5 ул.Октябрьская" инв.№ П-ВЛ-062 (Монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 по существующим опорам) | O_ТП\РТП\ВЛ\0036 | 0,181 | 0,000 | Технические условия к договору № 01-923/24, схемы, пояснительная записка, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | Сметы на СМР и ПИР, УНЦ | 0,181 |
| Реконструкция: "Высоковольт.каб.линии"- монтаж КЛ-6 кВ Ф-6-10-У от ПС 110/35/6 кВ Юргинская до РП № 5, г. Юрга | O_Ю\РТП\КЛ\0045 | 7,700 | 0,000 | Технические условия к договору № 01-353/24, акт обследования, схемы, пояснительная записка, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | Сметы на СМР и ПИР, УНЦ | 7,700 |
| Реконструкция: "Высоковольт.каб.линии"- монтаж КЛ-6 кВ Ф-6-9-У от ПС 110/35/6 кВ Юргинская до РП № 5, г. Юрга | O_Ю\РТП\КЛ\0046 | 7,719 | 0,000 | Технические условия к договору № 01-353/24, акт обследования, схемы, пояснительная записка, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | Сметы на СМР и ПИР, УНЦ | 7,719 |
| Техническое перевооружение "ТП-68": монтаж линейных панелей типа ЩО-70. | O_Ю\РТП\ТП\0017 | 0,338 | 0,000 | Технические условия к договору № 01-60/24, схемы, пояснительная записка, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | Сметы на СМР и ПИР, УНЦ | 0,338 |
| Техническое превооружение: "ТП-12 (400кВА-2шт.)"- монтаж трансформаторов 2х630 кВА; | O_Ю\РТП\ТП\0078 | 2,004 | 0,000 | Технические условия к договору № 01-527/24, акт обследования, схемы, пояснительная записка, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | Сметы на СМР и ПИР, УНЦ | 2,004 |
| Техническое перевооружение: "Сооружение электротехническое: КТП № 336 - 6/0,4 кВ, г. Новокузнецк" (Монтаж трансформатора 400 кВА) | O_НК\РТП\ТП\0097 | 0,792 | 0,000 | Акт обследования, схемы, паспортная карта, пояснительная записка, договор, технические условия, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | Сметы на СМР и ПИР, УНЦ | 0,792 |
| Техническое перевооружение: "Сооружение электротехническое: ТП-НВ 119 6/0,4 кВ, г. Новокузнецк" (Монтаж трансформаторов 2х400 кВА) | O_НК\РТП\ТП\0144 | 1,442 | 0,000 | Акт обследования, схемы, паспортная карта, пояснительная записка, договор, технические условия, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | Сметы на СМР и ПИР, УНЦ | 1,442 |
| Техническое перевооружение: Центральная распределительная подстанция" (Монтаж трансформатора 1000 кВА взамен существующего трансформатора 630 кВА) | O_НК\РТП\ТП\0215 | 1,345 | 0,000 | Акт обследования, схемы, паспортная карта, пояснительная записка, договор, технические условия, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | Сметы на СМР и ПИР, УНЦ | 1,345 |
| Техническое перевооружение: "Сооружение электротехническое: ТП-НВ 337, г. Новокузнецк" (Монтаж трансформатора 250 кВА) | O_НК\РТП\ТП\0240 | 0,638 | 0,000 | Акт обследования, схемы, паспортная карта, пояснительная записка, договор, технические условия, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | Сметы на СМР и ПИР, УНЦ | 0,638 |
| Техническое перевооружение: "Сооружение электротехническое: ТП-НВ 508, г. Новокузнецк" (Монтаж трансформатора 160 кВА) | O_НК\РТП\ТП\0250 | 0,406 | 0,000 | Акт обследования, схемы, паспортная карта, пояснительная записка, технические условия, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | Сметы на СМР и ПИР, УНЦ | 0,406 |
| Техническое перевооружение: "Сооружение электротехническое: МТП № 298 -6/0,4 кВ, г. Новокузнецк" (Монтаж трансформатора 100 кВА) | O_НК\РТП\ТП\0363 | 0,398 | 0,000 | Акт обследования, схемы, паспортная карта, пояснительная записка, технические условия, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | Сметы на СМР и ПИР, УНЦ | 0,398 |
| Техническое перевооружение: "Сооружение электротехническое: КТП № 295- 6/0,4кВ, г. Новокузнецк"- монтаж трансформатора 400 кВА | O_НК\РТП\ТП\0434 | 0,808 | 0,000 | Акт обследования, схемы, паспортная карта, пояснительная записка, договор, технические условия, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | Сметы на СМР и ПИР, УНЦ | 0,808 |
| # Реконструкция объекта: "Сооружение ЦРП-2 (Сооружение)" (Замена корпуса и электрооборудования) | # N_Таш\РТП\РП\0191 | # 30,510 | # 0,000 | # Акт обследования, договор ТП, технические условия, фото, схемы, пояснительная записка | # Сметные расчеты, комерческое предложение, УНЦ | # 30,510 |
| # Техническое перевооружение объекта: "Сооружение электротехническое: распределительный пункт 6 кВ (РП-"Горный", сектор "А", пгт.Шерегеш)" (Установка камер типа КСО) | # N_Таш\РТП\РП\0247 | # 4,533 | # 0,000 | # Акт обследования, договор ТП, технические условия, фото, схемы, пояснительная записка, проектная документация | # Сметные расчеты, УНЦ | # 4,533 |
| # «Реконструкция объекта: "Реконструкция ПС 35/6 кВ "Спортивная" (Монтаж двух трансформаторов 10 МВА взамен двух существующих 6,3 МВА)» | # N_Таш\РТП\ПС\0246 | # 34,303 | # 0,000 | # Технические условия, договор, паспортные карты, схемы, фото, пояснительная записка, проектная документация | # Сметные расчеты, комерческое предложение, УНЦ, постановление РЭК Кузбасса №125 от 26.09.2023 | # 34,303 |
| # Реконструкция объекта: "Сооружение - воздушная 2-х цепная ЛЭП 6 кВ" (Монтаж 2КЛ-6 кВ) | # N_Таш\РТП\КЛ\0192 | # 1,493 | # 0,000 | # Технические условия, договор,тех. Условия на проектирование, схемы, фото, пояснительная записка | # Сметы на СМР и ПИР, УНЦ | # 1,493 |
| # Реконструкция объекта: "Сооружение электротехническое: ЛЭП-6 кВ от РП-6кВ "Горный" до КСП-1, КСП-2, сектор "А", пгт. Шерегеш" (Монтаж 2КЛ-6 кВ) | # N_Таш\РТП\КЛ\0193 | # 4,818 | # 0,000 | # Технические условия, договор,тех. Условия на проектирование, схемы, фото, пояснительная записка | # Сметы на СМР и ПИР, УНЦ | # 4,818 |
| Реконструкция КТП-245 | J_АС\Р\ТП\0050 | 1,313 | 0,000 | Акт осмотра, схемы, пояснительная записка, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | Смета на СМР, УНЦ | 1,313 |
| Реконструкция КТП-247 | J_АС\Р\ТП\0051 | 1,614 | 0,000 | Акт осмотра, схемы, пояснительная записка, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | Смета на СМР, УНЦ | 1,614 |
| Реконструкция МТП-281 | J_АС\Р\ТП\0054 | 1,173 | 0,000 | Акт осмотра, схемы, пояснительная записка, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | Смета на СМР, УНЦ | 1,173 |
| Реконструкция КТП-285 | J_АС\Р\ТП\0057 | 2,178 | 0,000 | Акт осмотра, схемы, пояснительная записка, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | Смета на СМР, УНЦ | 2,178 |
| Реконструкция КТП-286 | J_АС\Р\ТП\0058 | 1,165 | 0,000 | Акт осмотра, схемы, пояснительная записка, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | Смета на СМР, УНЦ | 1,165 |
| Реконструкция ТП-299 | J_Б\Р\ТП\0010 | 1,859 | 0,000 | Акт осмотра, схемы, пояснительная записка, фотоматериалы, проектная и рабочая документация | Смета на СМР, УНЦ | 1,859 |
| Реконструкция ТП № 508 | J_Б\Р\ТП\0012 | 1,751 | 0,000 | Акт осмотра, схемы, пояснительная записка, фотоматериалы, проектная и рабочая документация | Смета на СМР, УНЦ | 1,751 |
| Реконструкция ТП № 321 | L_Б\Р\ТП\0007 | 0,993 | 0,000 | Акт осмотра, схемы, пояснительная записка, фотоматериалы, проектная и рабочая документация | Смета на СМР, УНЦ | 0,993 |
| Реконструкция КТП 1-12 | J_Ижм\Р\ТП\0006 | 1,239 | 0,000 | Акт осмотра, схемы, пояснительная записка, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | Смета на СМР, УНЦ | 1,239 |
| Реконструкция КТП №348 | J_Кр\Р\ТП\0011 | 2,031 | 0,000 | Акт тех. осведетельствования, схемы, паспортная карта, пояснительная записка, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | Смета на СМР, УНЦ | 2,031 |
| Реконструкция ТП-10, пгт. Комсомольск | J_Тис\Р\ТП\0014 | 0,000 | 1,113 | акт обследования ; проектная документация; схемы; фотоматриалы; пояснительная записка | смета СМР, УНЦ | 1,113 |
| Реконструкция ТП-3, п. Берикульский | J_Тис\Р\ТП\0017 | 0,000 | 1,109 | Акт обследования; проектная документация; схемы; паспорт; фотоматериалы; пояснительная записка | смета СМР, УНЦ | 1,109 |
| Реконструкция ТП-4, п. Берикульский | J_Тис\Р\ТП\0018 | 0,000 | 1,074 | Акт обследования; проектная документация; схемы; паспорт; фотоматериалы; пояснительная записка | смета СМР, УНЦ | 1,074 |
| Реконструкция ТП-7 | J_Тяж\Р\ТП\0002 | 0,000 | 2,044 | проектная документация; акт осмотра; схемы; паспорт; фотоматериалы; пояснительная записка | смета СМР, УНЦ | 2,044 |
| Реконструкция ТП-309 | J_Тяж\Р\ТП\0003 | 0,000 | 1,704 | проектная документация; акт осмотра; схемы; паспорт; фотоматериалы; пояснительная записка | смета СМР, УНЦ | 1,704 |
| Реконструкция МТП № 140 | J_Ч\Р\ТП\0005 | 1,133 | 0,000 | Акт обследования технического состояния, схемы, пояснительная записка, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | Смета на СМР, УНЦ | 1,133 |
| Реконструкция МТП № 142 | J_Ч\Р\ТП\0006 | 1,034 | 0,000 | Акт обследования технического состояния, схемы, пояснительная записка, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | Смета на СМР, УНЦ | 1,034 |
| Реконструкция КТП-16 | J_Я\Р\ТП\0005 | 0,000 | 2,623 | Акт обследования; схемы; паспорта; фотоматериалы; пояснительная записка | смета СМР, УНЦ | 2,623- |
| Реконструкция КТП-17 | J_Я\Р\ТП\0006 | 0,000 | 3,019 | Акт обследования; схмы; паспорт; фотоматериалы; пояснительная записка | смета СМР, УНЦ | 3,019 |
| Реконструкция КТП-21 | J_Я\Р\ТП\0007 | 0,000 | 2,358 | Акт обследования; схемы; паспорта; фотоматериалы; пояснительная записка | смета СМР, УНЦ | 2,358 |
| Реконструкция КТП№131 | J_Гур\Р\ТП\0025 | 0,000 | 1,757 | Акт обследования, схемы, паспортная карта, пояснительная записка, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | Смета на СМР, УНЦ | 1,757 |
| Реконструкция КТП№503 | J_Гур\Р\ТП\0026 | 0,000 | 1,721 | Акт обследования, схемы, паспортная карта, пояснительная записка, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | Смета на СМР, УНЦ | 1,721 |
| Реконструкция КТП№5 | J_Гур\Р\ТП\0027 | 0,000 | 2,184 | Акт обследования, схемы, паспортная карта, пояснительная записка, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | Смета на СМР, УНЦ | 2,184 |
| Реконструкция КТП № 44 | M_Гур\Р\ТП\0001 | 0,000 | 1,828 | Акт обследования, схемы, паспортная карта, пояснительная записка, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | Смета на СМР, УНЦ | 1,828 |
| Реконструкция ТП № 72 | M_Гур\Р\ТП\0002 | 0,000 | 1,983 | Акт обследования, схемы, паспортная карта, пояснительная записка, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | Смета на СМР, УНЦ | 1,983 |
| Реконструкция ТП № 12 | M_Гур\Р\ТП\0003 | 0,000 | 1,968 | Акт обследования, схемы, паспортная карта, пояснительная записка, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | Смета на СМР, УНЦ | 1,968 |
| Реконструкция ТП № 13 | M_Гур\Р\ТП\0008 | 0,000 | 1,358 | Акт обследования, схемы, паспортная карта, пояснительная записка, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | Смета на СМР, УНЦ | 1,358 |
| Реконструкция МТП №305 | J_Кр\Р\ТП\0021 | 0,971 | 0,000 | Акт обследования, схемы, паспортная карта, пояснительная записка, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | Смета на СМР, УНЦ | 0,971- |
| # Реконструкция КТП-206 | # J_АС\Р\ТП\0021 | # 0,000 | # 3,839 | # Акт осмотра; схемы; паспорт; фотоматериалы; пояснительная записка | # Смета ПИР, УНЦ | # 3,839- |
| # Реконструкция КТП-226 | # J_АС\Р\ТП\0026 | # 3,721 | # 0,000 | # Акт осмотра, схемы, пояснительная записка, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | # Смета на СМР, УНЦ | # 3,721 |
| # Реконструкция МТП 1-8 | # J_Ижм\Р\ТП\0007 | # 1,219 | # 0,000 | # Акт осмотра, схемы, пояснительная записка, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | # Смета на СМР, УНЦ | # 1,219 |
| # Реконструкция КТП-289 | # J_АС\Р\ТП\0070 | # 0,000 | # 0,118 | # Акт осмотра; схемы; фотоматериалы; паспорт; технически условия; пояснительная записка | # Смета ПИР, УНЦ | # 0,118 |
| # Реконструкция КТП-ЛПДС | # J_АС\Р\ТП\0073 | # 0,097 | # 0,000 | # Акт осмотра, схемы, пояснительная записка, технические условия на проектирование, фотоматериалы | # Смета на ПИР, УНЦ | # 0,097 |
| # Реконструкция ТП-57 г.Анжеро-Судженск | # O_АС\Р\ТП\0001 | # 0,097 | # 0,000 | # Акт осмотра, схемы, пояснительная записка, техническое задание на проектирование, фотоматериалы | # Смета на ПИР, УНЦ | # 0,097 |
| # Реконструкция ТП-259 г.Анжеро-Судженск | # O_АС\Р\ТП\0002 | # 0,097 | # 0,000 | # Акт осмотра, схемы, пояснительная записка, техническое задание на проектирование, фотоматериалы | # Смета на ПИР, УНЦ | # 0,097 |
| # Реконструкция КТП-Сан-3 г.Анжеро-Судженск | # O_АС\Р\ТП\0003 | # 0,097 | # 0,000 | # Акт осмотра, схемы, пояснительная записка, техническаое задание на проектирование, фотоматериалы | # Смета на ПИР, УНЦ | # 0,097 |
| # Реконструкция ТП 1-1 Ижморский район | # O_АС\Р\ТП\0004 | # 0,000 | # 0,163 | # Акт обследовани; схемы; паспорта; техническое задание на проектирование; опографическая съемка; фотоматериалы | # Смета на ПИР, УНЦ | # 0,163 |
| # Реконструкция ТП 1-2 Ижморский район | # O_АС\Р\ТП\0005 | # 0,097 | # 0,000 | # Акт осмотра, схемы, пояснительная записка, техническое задание на проектирование, фотоматериалы | # Смета на ПИР, УНЦ | # 0,097 |
| # Реконструкция ТП 1-14 Ижморский район | # O_АС\Р\ТП\0006 | # 0,097 | # 0,000 | # Акт осмотра, схемы, пояснительная записка, техническое задание на проектирование, фотоматериалы | # Смета на ПИР, УНЦ | # 0,097 |
| # Реконструкция ТП-68 г.Анжеро-Судженск | # O_АС\Р\ТП\0007 | # 0,000 | # 0,665 | # Фотоматериалы; акт осмотра; схемы; паспортная карта; техническое задание на проектирование пояснительная записка | # Смета на ПИР, УНЦ | # 0,665 |
| # Реконструкция ТП-120 г.Анжеро-Судженск | # O_АС\Р\ТП\0008 | # 0,097 | # 0,000 | # Акт осмотра, схемы, пояснительная записка, техническое задание на проектирование, фотоматериалы | # Смета на ПИР, УНЦ | # 0,097 |
| # Реконструкция ТП-Яя 44, пгт. Яя | # P_АС\Р\ТП\0001 | # 0,544 | # 0,000 | # Акт осмотра, схемы, пояснительная записка, техническое задание на проектирование, фотоматериалы | # Смета на ПИР, УНЦ | # 0,544 |
| # Реконструкция МТП 1-26, пгт. Ижморский | # P_АС\Р\ТП\0002 | # 0,134 | # 0,000 | # Акт осмотра, схемы, пояснительная записка, техническое задание на проектирование, фотоматериалы | # Смета на ПИР, УНЦ | # 0,134 |
| # Реконструкция МТП №396 с. Борисово | # J_Кр\Р\ТП\0006 | # 0,658 | # 0,000 | # Акт тех. осведетельствования, схемы, паспортная карта, пояснительная записка, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | # Смета на СМР, УНЦ | # 0,658 |
| # Реконструкция КТП-211 | # J_Б\Р\ТП\0025 | # 1,494 | # 0,000 | # Акт осмотра, схемы, пояснительная записка, фотоматериалы, проектная и рабочая документация | # Смета на СМР, УНЦ | # 1,494 |
| # Реконструкция КТП-65 | # J_Гур\Р\ТП\0019 | # 0,000 | # 2,260 | # Акт обследования, схемы, паспортная карта, пояснительная записка, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | # Смета на СМР, УНЦ | # 2,260 |
| # Реконструкция КТП-42 | # J_Б\Р\ТП\0042 | # 1,786 | # 0,000 | # Акт осмотра, схемы, пояснительная записка, фотоматериалы, проектная и рабочая документация | # Смета на СМР, УНЦ | # 1,786 |
| # Реконструкция ТП-25 г. Белово | # N_Б\Р\ТП\0001 | # 1,568 | # 0,000 | # Акт осмотра, схемы, пояснительная записка, фотоматериалы, проектная и рабочая документация | # Смета на СМР, УНЦ | # 1,568 |
| # Реконструкция ТП-320 г. Белово | # N_Б\Р\ТП\0002 | # 1,175 | # 0,000 | # Акт осмотра, схемы, пояснительная записка, фотоматериалы, проектная и рабочая документация | # Смета на СМР, УНЦ | # 1,175 |
| # Реконструкция ТП № 27 г.Гурьевск | # N_Б\Р\ТП\0003 | # 1,643 | # 0,000 | # Акт обследования, схемы, паспортная карта, пояснительная записка, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | # Смета на СМР, УНЦ | # 1,643 |
| # Реконструкция ТП № 137 г.Гурьевск | # N_Б\Р\ТП\0006 | # 0,000 | # 1,980 | # Акт обследования, схемы, паспортная карта, пояснительная записка, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | # Смета на СМР, УНЦ | # 1,980 |
| # Реконструкция ТП № 505 г.Гурьевск | # N_Б\Р\ТП\0007 | # 0,000 | # 2,151 | # Акт обследования, схемы, паспортная карта, пояснительная записка, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | # Смета на СМР, УНЦ | # 2,151 |
| # Реконструкция ТП № 523 г.Гурьевск | # N_Б\Р\ТП\0008 | # 1,674 | # 0,000 | # Акт обследования, схемы, паспортная карта, пояснительная записка, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | # Смета на СМР, УНЦ | # 1,674 |
| # Реконструкция ТП № 527 г.Гурьевск | # N_Б\Р\ТП\0009 | # 0,000 | # 1,978 | # Акт обследования, схемы, паспортная карта, пояснительная записка, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | # Смета на СМР, УНЦ | # 1,978 |
| # Реконструкция ТП № 528 г.Гурьевск | # N_Б\Р\ТП\0010 | # 1,691 | # 0,000 | # Акт обследования, схемы, паспортная карта, пояснительная записка, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | # Смета на СМР, УНЦ | # 1,691 |
| # Реконструкция ТП № 532 г.Гурьевск | # N_Б\Р\ТП\0012 | # 0,000 | # 1,533 | # Акт обследования, схемы, паспортная карта, пояснительная записка, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | # Смета на СМР, УНЦ | # 1,533 |
| # Реконструкция ТП № 125 г.Гурьевск | # N_Б\Р\ТП\0014 | # 0,000 | # 1,533 | # Акт обследования, схемы, паспортная карта, пояснительная записка, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | # Смета на СМР, УНЦ | # 1,533 |
| # Реконструкция КТП №38 | # J_Гур\Р\ТП\0034 | # 1,692 | # 0,000 | # Акт обследования, схемы, паспортная карта, пояснительная записка, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | # Смета на СМР, УНЦ | # 1,692 |
| # Реконструкция МТП №116 | # J_Гур\Р\ТП\0036 | # 0,134 | # 0,000 | # Акт обследования, схемы, поясниельная записка, технические условия на проекктирование, фотоматериалы | # Смета на ПИР, УНЦ | # 0,134 |
| # Реконструкция КТП-95 | # J_М\Р\ТП\0016 | # 0,000 | # 1,336 | # проектная документация; акт обследования; акт осмотра; схемы; фотоматериалы; пояснительная записка | # Смета СМР, УНЦ | # 1,336 |
| # Реконструкция ТП-251 | # J_Мс\Р\ТП\0009 | # 1,634 | # 0,000 | # Акт осмотра, схемы, паспортная карта, пояснительная записка, фотоматериалы, проектная и рабочая документация | # Локальная смета, УНЦ | # 1,634 |
| # Реконструкция ТП-51 г. Осинники | # O_О\Р\ТП\0002 | # 0,000 | # 0,153 | # Акт осмотра, схемы, паспортная карта, пояснительная записка, фотоматериалы, технические условия на пректирование | # Смета на ПИР, УНЦ | # 0,153 |
| # Реконструкция ТП-62 г. Осинники | # O_О\Р\ТП\0003 | # 0,000 | # 0,153 | # Акт осмотра, схемы, паспортная карта, пояснительная записка, фотоматериалы, технические условия на пректирование | # Смета на ПИР, УНЦ | # 0,153 |
| # Реконструкция ТП-66 г. Осинники | # O_О\Р\ТП\0004 | # 0,000 | # 0,153 | # Акт осмотра, схемы, паспортная карта, пояснительная записка, фотоматериалы, технические условия на пректирование | # Смета на ПИР, УНЦ | # 0,153 |
| # Реконструкция ТП-110 г. Осинники | # O_О\Р\ТП\0005 | # 0,000 | # 0,118 | # Акт осмотра, схемы, паспортная карта, пояснительная записка, фотоматериалы, технические условия на пректирование | # Смета на ПИР, УНЦ | # 0,118 |
| # Реконструкция ТП-НВ-641 пос. Нижние Кинерки | # O_О\Р\ТП\0006 | # 0,000 | # 0,083 | # Акт осмотра, схемы, паспортная карта, технические условия на проектирование, пояснительная записка, фотоматериалы | # Смета на ПИР, УНЦ | # 0,083 |
| # Реконструкция МТП-К-32 г. Калтан | # O_О\Р\ТП\0007 | # 0,000 | # 0,083 | # Акт осмотра, схемы, паспортная карта, технические условия на проектирование, пояснительная записка, фотоматериалы | # Смета на ПИР, УНЦ | # 0,083 |
| # Реконструкция ТП-354 | # O_ПРК\Р\ТП\0001 | # 0,096 | # 0,000 | # Акт осмотра, схемы, паспортная карта, технические условия на проектирование, пояснительная записка, фотоматериалы | # Смета на ПИР, УНЦ | # 0,096 |
| # Реконструкция ТП-517 | # P_ПРК\Р\ТП\0001 | # 2,078 | # 0,000 | # Акт осмотра, схемы, паспотная карт, техническое задание на проектирование, пояснительная записка, фотоматериалы | # Сметы на СМР и ПИР, УНЦ | # 2,078 |
| # Реконструкция ТП-765 | # P_ПРК\Р\ТП\0002 | # 0,000 | # 0,163 | # Акт осмотра, схемы, паспортная карта, технические условия на проектирование, пояснительная записка, фотоматериалы | # Смета на ПИР, УНЦ | # 0,163 |
| # Реконструкция ТП-108 "Урицкого" | # J_Таш\Р\ТП\0032 | # 0,000 | # 1,583 | # Акт обследования, схемы, поясниельная записка, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | # Смета на СМР, УНЦ | # 1,583 |
| # Реконструкция ТП-123 "Молодежная", пгт. Шерегеш | # J_Таш\Р\ТП\0033 | # 0,000 | # 1,568 | # Акт обследования, схемы, поясниельная записка, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | # Смета на СМР, УНЦ | # 1,568 |
| # Реконструкция ТП-14 "Кочура" | # J_Таш\Р\ТП\0036 | # 1,728 | # 0,000 | # Акт обследования технического состояния, схемы, паспортная карта, фото, проектная документация. | # Смета на СМР, УНЦ | # 1,728 |
| # Реконструкция ПС-35/6 кВ "Спортивная", (диспетчерское наименование ПС-35/6 кВ "Спорткомплекс") (ОРУ 35кВт), пгт. Шерегеш | # P_Таш\Р\ПС\0001 | # 4,023 | # 0,000 | # Техническое задание на проектирование, фотоматериалы, размещение объекта на ПКК, схемы, решение №4-2/916, от 25.04.2024 г. Комитета по управлению государственным имуществом Кузбасса | # Смета ПИР, УНЦ | # 4,023 |
| # Реконструкция ТП-69 "Дундича" | # O_Таш\Р\ТП\0003 | # 0,096 | # 0,000 | # Акт обследования; схемы; паспортная карта; фотоматериалы; пояснительная записка, тех. условия на проектирование | # Смета ПИР и топографию, УНЦ | # 0,096 |
| # Реконструкция ТП-60 "Южная" | # O_Таш\Р\ТП\0004 | # 0,096 | # 0,000 | # Акт обследования; схемы; паспортная карта; фотоматериалы; пояснительная записка, тех. условия на проектирование | # Смета ПИР и топографию, УНЦ | # 0,096 |
| # Реконструкция ТП-53 "Ульянова" | # O_Таш\Р\ТП\0006 | # 0,133 | # 0,000 | # Акт обследования; схемы; паспортная карта; фотоматериалы; пояснительная записка, тех. условия на проектирование | # Смета ПИР и топографию, УНЦ | # 0,133 |
| # Реконструкция ТП-5, пгт. Комсомольск | # J_Тис\Р\ТП\0021 | # 0,974 | # 0,000 | # Акт обследования, схемы, поясниельная записка, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | # Смета на СМР, УНЦ | # 0,974 |
| # Реконструкция ТП-4, пгт. Комсомольск | # J_Тис\Р\ТП\0023 | # 0,982 | # 0,000 | # Акт обследования, схемы, поясниельная записка, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | # Смета на СМР, УНЦ | # 0,982 |
| # Реконструкция ТП-10, п. Берикульский | # J_Тис\Р\ТП\0025 | # 0,973 | # 0,000 | # Акт обследования, схемы, поясниельная записка, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | # Смета на СМР, УНЦ | # 0,973 |
| # Реконструкция ТП-К-44 | # J_Тис\Р\ТП\0026 | # 1,447 | # 0,000 | # Акт обследования, схемы, поясниельная записка, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | # Смета на СМР, УНЦ | # 1,447 |
| # Реконструкция ТП-К-71 | # J_Тис\Р\ТП\0028 | # 0,876 | # 0,000 | # Акт обследования, схемы, поясниельная записка, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | # Смета на СМР, УНЦ | # 0,876 |
| # Реконструкция ТП-К-33 | # J_Тис\Р\ТП\0029 | # 0,948 | # 0,000 | # Акт обследования, схемы, поясниельная записка, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | # Смета на СМР, УНЦ | # 0,948 |
| # Реконструкция ТП-211 | # J_Тяж\Р\ТП\0005 | # 0,939 | # 0,000 | # Акт обследования, схемы, поясниельная записка, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | # Смета на СМР, УНЦ | # 0,939 |
| # Реконструкция ТП-301 пгт. Тяжинский | # O_Тис\Р\ТП\0008 | # 0,000 | # 0,123 | # Акт осмотра; паспортная карта; схемы; технические условия по проектированию; фотоматериалы | # Смета ПИР, УНЦ | # 0,123 |
| # Реконструкция ТП-ТС 001, пгт.Тисуль | # O_Тис\Р\ТП\0050 | # 0,000 | # 1,103 | # Акт обследования; схемы; паспорт; техничские условия на проектирование; фотоматериалы; пояснительная записка | # Смета СМР, УНЦ | # 1,103 |
| # Реконструкция ТП-5, пгт. Итатский | # P_Тис\Р\ТП\0001 | # 0,000 | # 0,168 | # Фотоматериалы; акт осмотра; схемы; паспортная карта; техническое задание на проектирование | # Смета ПИР, УНЦ | # 0,168 |
| # Реконструкция ТП-6, пгт. Итатский | # P_Тис\Р\ТП\0002 | # 0,000 | # 0,123 | # Фотоматериалы; акт осмотра; схемы; паспортная карта; техническое задание на проектирование | # Смета ПИР, УНЦ | # 0,123 |
| # Реконструкция ТП-106, п. Итатский | # P_Тис\Р\ТП\0003 | # 0,000 | # 0,168 | # Фотоматериалы; акт осмотра; схемы; паспортная карта; техническое задание на проектирование | # Смета ПИР, УНЦ | # 0,168 |
| # Реконструкция ТП-203 пгт. Тяжинский | # P_Тис\Р\ТП\0004 | # 0,000 | # 0,168 | # Фотоматериалы; акт осмотра; схемы; паспортная карта; техническое задание на проектирование | # Смета ПИР, УНЦ | # 0,168 |
| # Реконструкция ТП №195, ст.Падунская | # J_ПРМ\Р\ТП\0012 | # 0,880 | # 0,000 | # Акт обслдования, схемы, паспортная карта, пояснительная записка, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | # Сметный расчет | # 0,880 |
| # Реконструкция ТП-58 | # J_ПРМ\Р\ТП\0019 | # 1,039 | # 0,000 | # Акт обслдования, схемы, паспортная карта, пояснительная записка, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | # Сметный расчет | # 1,039 |
| # Реконструкция ТП-541 | # J_ПРМ\Р\ТП\0020 | # 0,934 | # 0,000 | # Акт обследования, схемы, паспортная карта, пояснительная записка, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | # Смнтный расчет | # 0,934 |
| # Реконструкция КТП № 322П (ТМ160 КВА) | # L_ТП\Р\ТП\0002 | # 0,000 | # 0,768 | # Акт обследования, схемы,паспортная карта, пояснительная записка, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | # Смета на СМР, УНЦ | # 0,768 |
| # Реконструкции КТП-336П | # O_ТП\Р\ТП\0003 | # 0,089 | # 0,000 | # Акт обследования, схемы, паспортная карта, пояснительная записка, технические условия на проектирование, фотоматериалы | # Смета на ПИР, УНЦ | # 0,089 |
| # Реконструкция ТП-41 пгт. Промышленная | # O_ТП\Р\ТП\0006 | # 0,089 | # 0,000 | # Акт обследования, схемы, паспортная карта, пояснительная записка, технические условия на проектирование, фотоматериалы | # Смета на ПИР, УНЦ | # 0,089 |
| # Реконструкция ТП-310 ст. Падунская | # O_ТП\Р\ТП\0008 | # 0,126 | # 0,000 | # Акт обследования, схемы, паспортная карта, пояснительная записка, технические условия на проектирование, фотоматериалы | # Смета на ПИР, УНЦ | # 0,126 |
| # Реконструкция МТП-3 пос. Сураново | # J_ТГ\Р\ТП\0008 | # 1,533 | # 0,000 | # Акт обследования, схемы, паспотрная карта, пояснительная записка, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | # Смета на СМР, УНЦ | # 1,533 |
| # Реконструкция ТП-2 п. Кузель | # J_ТГ\Р\ТП\0011 | # 1,496 | # 0,000 | # Акт обследования, схемы, паспотрная карта, пояснительная записка, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | # Смета на СМР, УНЦ | # 1,496 |
| # Реконструкция ТП-56 | # J_Ю\Р\ТП\0030 | # 1,353 | # 0,000 | # Акт обследования, схемы, паспотрная карта, пояснительная записка, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | # Смета на СМР, УНЦ | # 1,353 |
| # Реконструкция ТП-188 г.Юрга | # N_Ю\Р\ТП\0001 | # 0,000 | # 5,938 | # Акт обследования, схемы, паспотрная карта, пояснительная записка, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | # Смета на СМР, УНЦ | # 5,938 |
| # Реконструкция ТП-199 г.Юрга | # N_Ю\Р\ТП\0002 | # 0,000 | # 4,130 | # Акт обследования, схемы, паспотрная карта, пояснительная записка, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | # Смета на СМР, УНЦ | # 4,130 |
| # Реконструкция ТП-54 ФЛ-«Ланцевский» | # O_НК\Р\ТП\0001 | # 0,000 | # 0,166 | # Акт обследования, схемы, поясниельная записка, технические условия на проектирование, фотоматериалы | # Смета на ПИР, УНЦ | # 0,166 |
| # Реконструкция ТП 36 "Речник-2" | # O_НК\Р\ТП\0003 | # 0,097 | # 0,000 | # Акт обследования технического состояния, схемы, пояснительная записка, технические условия на проектирование, фотоматериалы | # Смета на ПИР, УНЦ | # 0,097 |
| # Реконструкция ТП 26 | # O_НК\Р\ТП\0004 | # 0,000 | # 0,163 | # Акт обследования, схемы, поясниельная записка, технические условия на проектирование, фотоматериалы | # Смета на ПИР, УНЦ | # 0,163 |
| Техническое перевооружение ТП № 634 | J_Б\Р\ТП\0019 | 0,000 | 6,918 | Акт осмотра, схемы, паспортная карта, пояснительная записка, фотоматериалы, проектная и рабочая документация | Смета на СМР, УНЦ | 6,918 |
| Техническое перевооружение ТП-27 | J_М\Р\ТП\0012 | 0,000 | 7,492 | Проектная документация; акт технического состояний; схемы; пояснительная записка | Смета СМР, УНЦ | 7,492 |
| Техническое перевооружение ТП-54 | J_О\Р\ТП\0013 | 0,000 | 2,002 | Акт осмотра, схемы, паспортная карта, пояснительная записка, фотоматериалы, проектная и рабочая документация | Смета на СМР, УНЦ | 2,002 |
| Техническое перевооружение ТП-22 | J_Пол\Р\ТП\0003 | 0,000 | 2,986 | Акт обследования технического состояния, схемы, пояснительная записка, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | Смета на СМР, УНЦ | 2,986 |
| Техническое перевооружение ТП-37 | J_Пол\Р\ТП\0004 | 0,000 | 3,290 | Акт обследования технического состояния, схемы, пояснительная записка, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | Смета на СМР, УНЦ | 3,290 |
| Техническое перевооружение ТП-253 | J_ПРК\Р\ТП\0024 | 0,000 | 10,027 | Акт осмотра, схемы, пояснительная записка, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | Смета на СМР, УНЦ | 10,027 |
| Техническое перевооружение ТП № 645 | J_Б\Р\ТП\0040 | 1,853 | 0,000 | Акт осмотра, схемы, пояснительная записка, фотоматериалы, проектная и рабочая документация | Смета на СМР, УНЦ | 1,853 |
| Техническое перевооружение ТП-52 | M_Ю\Р\ТП\0001 | 0,000 | 3,813 | Акт обследования, схемы, паспотрная карта, пояснительная записка, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | Смета на СМР, УНЦ | 3,813 |
| # Техническое перевооружение ТП-176 | # J_АС\Р\ТП\0035 | # 0,000 | # 3,505 | # Акт осмотра; схемы; паспорт; фотоматериалы; пояснительная записка | # Смета СМР, УНЦ | # 3,505 |
| # Техническое перевооружение ТП-195 | # J_АС\Р\ТП\0095 | # 0,000 | # 5,948 | # Акт осмотра; схемы; паспорта; фотоматериалы; пояснительная записка | # Смета СМР, УНЦ | # 5,948 |
| # Техническое перевооружение ТП-197 | # J_АС\Р\ТП\0097 | # 0,000 | # 7,414 | # Акт осмотра; схемы; паспорта; фотоматериалы; пояснительная записка | # Смета СМР, УНЦ | # 7,414 |
| # Техническое перевооружение ТП-51 | # J_АС\Р\ТП\0079 | # 0,000 | # 0,065 | # Акт осмотра; фотоматеиалы ; схемы; паспорт; технические условия; общий вид с расстановкой оборудования | # смета ПИР, УНЦ | # 0,065 |
| # Техническое перевооружение ТП-79 | # J_АС\Р\ТП\0085 | # 0,000 | # 0,087 | # Акт осмотра; общий вид с расстановкой оборудования; схемы; технические условия на проектирование; фотоматериалы | # смета ПИР, УНЦ | # 0,087 |
| # Техническое перевооружение ТП-95 | # J_АС\Р\ТП\0089 | # 0,000 | # 0,141 | # Акт осмотра; схемы; паспорт; технические словия на проектирование; фотоматериалы | # смета ПИР, УНЦ | # 0,141 |
| # Техническое перевооружение ТП-99 | # J_АС\Р\ТП\0090 | # 0,000 | # 0,207 | # Акт осмотра; общий вид с расстановкой оборудования; схемы; технические условия на проектирование; фотоматериалы | # смета ПИР, УНЦ | # 0,207 |
| # Техническое перевооружение ТП № 206 | # J_Б\Р\ТП\0013 | # 0,000 | # 3,309 | # Акт осмотра, схемы, паспортная карта, пояснительная записка, фотоматериалы, проектная и рабочая документация | # Смета на СМР, УНЦ | # 3,309 |
| # Техническое перевооружение ТП № 52 | # J_Б\Р\ТП\0026 | # 2,333 | # 0,000 | # Акт осмотра, схемы, пояснительная записка, фотоматериалы, проектная и рабочая документация | # Смета на СМР, УНЦ | # 2,333 |
| # Техническое перевооружение ТП №390 с. Борисово | # J_Кр\Р\ТП\0018 | # 3,480 | # 0,000 | # Акт тех. осведетельствования, схемы, паспортная карта, пояснительная записка, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | # Смета на СМР, УНЦ | # 3,480 |
| # Техническое перевооружение ТП № 216 г.Белово | # O_Б\Р\ТП\0011 | # 0,393 | # 0,000 | # Акт осмотра, схемы, паспортная карта, технические условия на проектирование, пояснительная записка, фотоматериалы | # Смета на ПИР, УНЦ | # 0,393 |
| # Техническое перевооружение ТП-13 | # J_М\Р\ТП\0023 | # 2,983 | # 0,000 | # Акт обследования технического состояния, схемы, пояснительная записка, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | # Смета на СМР, УНЦ | # 2,983 |
| # Техническое перевооружение ТП-172 | # M_Мс\Р\ТП\0002 | # 2,838 | # 0,000 | # Схемы, пояснительная записка, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | # Локальная смета, УНЦ | # 2,838 |
| # Техническое перевооружение ТП-175 | # J_О\Р\ТП\0042 | # 2,963 | # 0,000 | # Акт осмотра, схемы, паспортная карта, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | # Локальная смета, УНЦ | # 2,963 |
| # Техническое перевооружение ТП-К-30 г. Калтан | # O_О\Р\ТП\0008 | # 0,000 | # 0,422 | # Акт осмотра, схемы, паспортная карта, технические условия на проектирование, пояснительная записка, фотоматериалы | # Смета на ПИР, УНЦ | # 0,422 |
| # Техническое перевооружение ТП-319 | # J_ПРК\Р\ТП\0025 | # 0,000 | # 1,327 | # Акт осмотра, схемы, пояснительная записка, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | # Смета на СМР, УНЦ | # 1,327 |
| # Техническое перевооружение ТП-348 | # J_ПРК\Р\ТП\0026 | # 0,000 | # 5,001 | # Акт осмотра, схемы, пояснительная записка, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | # Смета на СМР, УНЦ | # 5,001 |
| # Техническое перевооружение ТП-556 | # J_ПРК\Р\ТП\0029 | # 4,553 | # 0,000 | # Акт осмотра, схемы, паспортная карта, пояснительная записка, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | # Смета на СМР, УНЦ | # 4,553 |
| # Техническое перевооружение ТП-680 | # J_ПРК\Р\ТП\0031 | # 0,000 | # 3,469 | # Акт осмотра, схемы, пояснительная записка, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | # Смета на СМР, УНЦ | # 3,469 |
| # Техническое перевооружение ТП-130 | # J_ПРК\Р\ТП\0039 | # 0,000 | # 4,946 | # Акт осмотра, схемы, пояснительная записка, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | # Смета на СМР, УНЦ | # 4,946 |
| # Техническое перевооружение ТП-255 | # J_ПРК\Р\ТП\0042 | # 0,000 | # 5,205 | # Акт осмотра, схемы, пояснительная записка, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | # Смета на СМР, УНЦ | # 5,205 |
| # Техническое перевооружение ТП-795( подстанция трансформаторн. 102кв.м КТП-2*1000/6-0,4 котельная № 5) (ТП-795), г.Прокопьевск | # H_ПРК\Р\РП\0133 | # 0,691 | # 0,000 | # Схемы, пояснительная записка, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | # Смета на СМР, УНЦ | # 0,691 |
| # Техническое перевооружение ТП-718 | # O_ПРК\Р\ТП\0003 | # 0,000 | # 0,469 | # Акт осмотра, схемы, паспортная карта, технические условия на проектирование, пояснительная записка, фотоматериалы | # Смета на ПИР, УНЦ | # 0,469 |
| # Техническое перевооружение ТП-746 | # O_ПРК\Р\ТП\0004 | # 0,000 | # 0,392 | # Акт осмотра, схемы, паспортная карта, технические условия на проектирование, пояснительная записка, фотоматериалы | # Смета на ПИР, УНЦ | # 0,392 |
| # Техническое перевооружение ТП-913 | # O_ПРК\Р\ТП\0006 | # 0,000 | # 0,480 | # Акт осмотра, схемы, паспортная карта, технические условия на проектирование, пояснительная записка, фотоматериалы | # Смета на ПИР, УНЦ | # 0,480 |
| # Техническое перевооружение ТП-793 (КТП 2*1600 кВА, котельная № 6) | # O_ПРК\Р\ТП\0008 | # 0,193 | # 0,000 | # Акт осмотра, схемы, паспортная карта, технические условия на проектирование, пояснительная записка, фотоматериалы | # Смета на ПИР, УНЦ | # 0,000 |
| # Техническое перевооружение ТП-438 | # P_ПРК\Р\ТП\0003 | # 0,000 | # 0,022 | # Акт осмотра, схемы, паспортная карта, технические условия на проектирование, пояснительная записка, фотоматериалы | # Смета на ПИР, УНЦ | # 0,022 |
| # Техническое перевооружение ТП №К-3 | # J_Тис\Р\ТП\0030 | # 1,663 | # 0,000 | # Акт обследования, схемы, поясниельная записка, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | # Смета на СМР, УНЦ | # 1,663 |
| # Техническое перевооружение ТП №К-9 | # J_Тис\Р\ТП\0031 | # 1,548 | # 0,000 | # Акт обследования, схемы, поясниельная записка, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | # Смета на СМР, УНЦ | # 1,548 |
| # Техническое перевооружение ТП №1 | # J_НК\Р\ТП\0003 | # 5,353 | # 0,000 | # Акт обследования, схемы, паспортная карта, пояснительная записка, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | # Сметные расчеты, УНЦ | # 5,353 |
| # Техническое перевооружение ТП №43 | # J_НК\Р\ТП\0005 | # 0,000 | # 7,084 | # Акт одследования, схемы, пояснительная записка, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | # Сметы на СМР, УНЦ | # 7,084 |
| # Техническое перевооружение ТП-7 Хлебороб | # O_НК\Р\ТП\0005 | # 0,000 | # 0,262 | # Акт обследования, схемы, поясниельная записка, технические условия на проектирование, фотоматериалы | # Смета на ПИР, УНЦ | # 0,262 |
| # Техническое перевооружение ТП-23 (РП23) | # O_НК\Р\ТП\0006 | # 0,000 | # 0,252 | # Акт обследования, схемы, поясниельная записка, технические условия на проектирование, фотоматериалы | # Смета на ПИР, УНЦ | # 0,252 |
| # Техническое перевооружение ТП-НВ 008 | # P_НК\Р\ТП\0001 | # 0,000 | # 0,600 | # Акт обследования, схемы, пояснительная записка, технические условия на проектирование, фотоматериалы | # Смета на ПИР, УНЦ | # 0,600 |
| Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-6-11-П, п. Макаракский | J_Тис\Р\ЛЭП\0003 | 0,000 | 4,770 | Акт обследования; паспорт; схемы; пояснительная записка | Смета СМР, УНЦ | 4,770 |
| Реконструкция ЛЭП 6 (10) кВ Ф-6-6-МЗ до ТП-20 | J_Я\Р\ЛЭП\0002 | 0,000 | 2,013 | Акт обследования; схемы; пояснительная записка | Смета СМР, УНЦ | 2,013 |
| Реконструкция КРУН-8 | J_Гур\Р\ТП\0030 | 0,000 | 1,980 | Акт обследования, схемы, паспортная карта, пояснительная записка, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | Смета на СМР, УНЦ | 1,980 |
| # Реконструкция Ф-6-6-МЗ (участок ул. Октябрьская) | # J_Я\Р\ЛЭП\0004 | # 0,000 | # 2,497 | # Акт обследования; схемы; фотоматериалы; пояснительная записка | # Смета СМР, УНЦ | # 2,497 |
| # Реконструкция ЛЭП-10 кВ с отпайкой от ф.10-10-НБ (участок от ТП-14 до ТП-12, ТП-26) пгт. Яя | # O_АС\Р\ЛЭП\0001 | # 0,000 | # 0,220 | # Акт обследования; схемы; техническое задание на проектирование; фотоматериалы | # Смета ПИР, УНЦ | # 0,220 |
| # Реконструкция ЛЭП-10 кВ ф.Восточный-1 (от ПС 110/35/10 кВ "Спутник" до РП-1-КВ) г.Анжеро-Судженск | # P_АС\Р\ЛЭП\0001 | # 0,000 | # 0,101 | # Акт осмотра; схемы; техническое задание на проектирование; паспорт | # Смета ПИР, УНЦ | # 0,101 |
| # Реконструкция ЛЭП-10 кВ ф.Восточный-2 (от ПС 110/35/10 кВ "Спутник" до РП-1-КВ) г.Анжеро-Судженск | # P_АС\Р\ЛЭП\0002 | # 0,000 | # 0,101 | # Акт осмотра; паспорт; схемы; фотоматериалы; техническое задание на проектирование | # Смета ПИР, УНЦ | # 0,101 |
| # Реконструкция ЛЭП-6 кВ ф.817 (вынос из огородов) г.Анжеро-Судженск | # P_АС\Р\ЛЭП\0003 | # 0,000 | # 0,610 | # Акт осмотра; схемы; техническое задание на проектирование; пояснительная записка | # Смета ПИР, УНЦ | # 0,610 |
| # Реконструкция ЛЭП-6 кВ ф.6-20-ДГ от ТП-17 (вынос из огородов) г.Анжеро-Судженск | # P_АС\Р\ЛЭП\0004 | # 0,000 | # 0,603 | # Акт осмотра; схемы; техническое задание на проектирование; пояснительная записка | # Смета ПИР, УНЦ | # 0,603 |
| # Реконструкция ЛЭП-10 кВ Ф.10-13-Г, г. Гурьевск | # P_Б\Р\ЛЭП\0001 | # 0,000 | # 28,283 | # Акт обследования, схемы, паспортная карта, пояснительная записка, технические условия на проектирование, фотоматериалы | # Смета на СМР и ПИР, УНЦ | # 28,283 |
| # Реконструкция ЛЭП-6 кВ ф.6-36-Г от П/С "Шахта №13" до ТП-1 | # O_Кис\Р\ЛЭП\0001 | # 0,000 | # 0,311 | # Акт технического освидетельствования, схемы, пояснительная записка, техническое задание на проектирование, фотоматериалы | # Смета на ПИР, УНЦ | # 0,311 |
| # Реконструкция ЛЭП-6кВ от ТП-180 до ТП-182 | # P_Кис\Р\ЛЭП\0001 | # 0,000 | # 0,253 | # Схемы, пояснительная записка, техническое задание на проектирование, фотоматериалы | # Смета на ПИР, УНЦ | # 0,253 |
| # Реконструкция ЛЭП-6 кВ от ЦРП-5 до ТП 182 | # P_Кис\Р\ЛЭП\0002 | # 0,000 | # 0,506 | # Схемы, пояснительная записка, техническое задание на проектирование, фотоматериалы | # Смета на ПИР, УНЦ | # 0,506 |
| # Реконструкция ЛЭП 6 кВ ф.Озерный от ПС "Городская" до опоры №5 | # J_К\Р\ЛЭП\0003 | # 0,000 | # 3,099 | # Схемы, пояснительная записка, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | # Смета на СМР, УНЦ | # 3,099 |
| # Реконструкция КЛ-6 кВ ф.6-15г от ТП -79 до ТП-8 | # L_Мс\Р\ЛЭП\0001 | # 1,594 | # 0,000 | # Акт обследования, схемы, паспортная карта, пояснительная записка, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | # Локальная смета, УНЦ | # 1,594 |
| # Реконструкция ЛЭП-10кВ ф.10-14-А г. Осинники | # O_О\Р\ЛЭП\0003 | # 0,000 | # 0,931 | # Акт осмотра, схемы, паспортная карта, пояснительная записка, фотоматериалы, технические условия на пректирование | # Смета на ПИР, УНЦ | # 0,931 |
| # Реконструкция ЛЭП-6кВ ф.6-11-Ф от ТП-110 до ТП-101 г. Осинники | # O_О\Р\ЛЭП\0004 | # 0,000 | # 0,292 | # Акт осмотра, схемы, паспортная карта, пояснительная записка, фотоматериалы, технические условия на пректирование | # Смета на ПИР, УНЦ | # 0,292 |
| # Реконструкция ЛЭП-6кВ ф.6-10-О, переход через реку г. Осинники | # O_О\Р\ЛЭП\0005 | # 0,000 | # 1,086 | # Акт осмотра, схемы, паспортная карта, пояснительная записка, фотоматериалы, технические условия на пректирование | # Смета на ПИР, УНЦ | # 1,086 |
| # Реконструкция ЛЭП 6кВ Ф.6-2-Ж г.Калтан | # O_О\Р\ЛЭП\0006 | # 0,000 | # 0,445 | # Акт осмотра, схемы, паспортная карта, технические условия на проектирование, пояснительная записка, фотоматериалы | # Смета на ПИР, УНЦ | # 0,445 |
| # Реконструкция ЛЭП 6кВ Ф.6-3-Ж г. Калтан | # O_О\Р\ЛЭП\0007 | # 0,000 | # 0,549 | # Акт осмотра, схемы, паспортная карта, технические условия на проектирование, пояснительная записка, фотоматериалы | # Смета на ПИР, УНЦ | # 0,549 |
| # Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ от ТП 110 г. Осинники | # O_О\Р\ЛЭП\0008 | # 0,000 | # 0,032 | # Акт осмотра, схемы, паспортная карта, пояснительная записка, фотоматериалы, технические условия на пректирование | # Смета на ПИР, УНЦ | # 0,032 |
| # Реконструкция ЛЭП-6кВ ф.6-15-Д (переход через реку), г. Мыски | # P_О\Р\ЛЭП\0001 | # 0,000 | # 1,004 | # Технические условия на проектирование, схемы, пояснительная записка | # Смета на ПИР, УНЦ | # 1,004 |
| # Реконструкция ЛЭП 10кВ ф.10-5-Е РП-12 от ТП-741 до ТП-735 | # O_ПРК\Р\ЛЭП\0001 | # 0,192 | # 2,852 | # Акт осмотра, схемы, паспортная карта, технические условия на проектирование, пояснительная записка, фотоматериалы | # Смета на ПИР, УНЦ | # 2,852 |
| # Реконструкция ЛЭП 10кВ ф.10-5-Д РП-6 от ТП-741 до ТП-735 | # O_ПРК\Р\ЛЭП\0002 | # 0,192 | # 2,786 | # Акт осмотра, схемы, паспортная карта, технические условия на проектирование, пояснительная записка, фотоматериалы | # Смета на ПИР, УНЦ | # 2,786 |
| # Реконструкция ЛЭП 6 кВ Ф. 6-8-С РП-15 | # O_ПРК\Р\ЛЭП\0005 | # 0,594 | # 0,000 | # Акт осмотра, схемы, паспортная карта, технические условия на проектирование, пояснительная записка, фотоматериалы | # Смета на ПИР, УНЦ | # 0,594 |
| # Реконструкция ЛЭП 6 кВ Ф. 6-15-Э РП-15 | # O_ПРК\Р\ЛЭП\0006 | # 0,474 | # 0,000 | # Акт осмотра, схемы, паспортная карта, технические условия на проектирование, пояснительная записка, фотоматериалы | # Смета на ПИР, УНЦ | # 0,474 |
| # Реконструкция ЛЭП-10 кВ ф.10-10-Л РП-17 | # P_ПРК\Р\ЛЭП\0001 | # 0,138 | # 0,000 | # Акт осмотра, схмы, паспортная карта, технические условия на проектирование, пояснительная записка, фотоматериалы | # Смета на ПИР, УНЦ | # 0,138 |
| # Реконструкция ЛЭП-10 кВ ф.10-19-Л РП-17 | # P_ПРК\Р\ЛЭП\0002 | # 0,138 | # 0,000 | # Акт осмотра, схмы, паспортная карта, технические условия на проектирование, пояснительная записка, фотоматериалы | # Смета на ПИР, УНЦ | # 0,138 |
| # Реконструкция ЛЭП-10 кВ ф.10-10-Л РП-17 до ТП-765 | # P_ПРК\Р\ЛЭП\0003 | # 0,000 | # 0,233 | # Акт осмотра, схемы, паспортная карта, технические условия на проектирование, пояснительная записка, фотоматериалы | # Смета на ПИР, УНЦ | # 0,233 |
| # Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-765 | # P_ПРК\Р\ЛЭП\0004 | # 0,000 | # 0,222 | # Акт осмотра; паспортная карта; схемы, паспортная карта, технические условия на проектирование, пояснительная записка, фотоматериалы | # Смета на ПИР, УНЦ | # 0,222 |
| # Реконструкция ЛЭП-6 кВ ф. №6-11 "Телецентр" | # J_Таш\Р\ЛЭП\0002 | # 0,000 | # 11,476 | # Акт обследования, схемы, пояснительная записка, фотоматериалы, проектная документация | # Смета на СМР, УНЦ | # 11,476 |
| # Реконструкция ЛЭП-10 кВ Ф 10-2-А, пгт.Тяжинский | # J_Тяж\Р\ЛЭП\0001 | # 0,000 | # 7,305 | # проектная документация; акт осмотра; схемы; паспорт; фотоматериалы; пояснительная записка | # Смета ПИР, УНЦ | # 7,305 |
| # Реконструкция ЛЭП-10 кВ Ф-10-9-Ч пгт. Тисуль | # P_Тис\Р\ЛЭП\0001 | # 0,140 | # 0,000 | # Акт обследования, схемы, пояснительная записка, техническое задание на проектирование, фотоматериалы | # Смета на ПИР, УНЦ | # 0,140 |
| # Реконструкция ЛЭП-10 кВ Ф.10-16 РП г. Топки | # N_ТП\Р\ЛЭП\0001 | # 0,000 | # 2,493 | # Акт обследования, схемы,паспортная карта, пояснительная записка, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | # Смета на СМР, УНЦ | # 2,493 |
| # Реконструкция ЛЭП-10 кВ Ф.10-9 РП г. Топки | # N_ТП\Р\ЛЭП\0002 | # 0,000 | # 2,597 | # Акт обследования, схемы,паспортная карта, пояснительная записка, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | # Смета на СМР, УНЦ | # 2,597 |
| # Реконструкция ЛЭП-10 кВ Ф.10-7-24 г. Топки | # N_ТП\Р\ЛЭП\0003 | # 0,000 | # 1,523 | # Акт обследования, схемы,паспортная карта, пояснительная записка, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | # Смета на СМР, УНЦ | # 1,523 |
| # Реконструкция ЛЭП-10 кВ Ф.10-4К г. Топки | # N_ТП\Р\ЛЭП\0004 | # 0,000 | # 2,547 | # Акт обследования, схемы,паспортная карта, пояснительная записка, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | # Смета на СМР, УНЦ | # 2,547 |
| # Реконструкция ЛЭП-10 кВ Ф.10-16 г. Топки | # N_ТП\Р\ЛЭП\0005 | # 0,000 | # 1,593 | # Акт обследования, схемы,паспортная карта, пояснительная записка, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | # Смета на СМР, УНЦ | # 1,593 |
| # Реконструкция ВЛИ-0,4кВ Ф-0,4-1 от ТП-82 (монтаж дополнительной цепи ЛЭП-10 кВ) г. Юрга | # O_Ю\Р\ЛЭП\0001 | # 0,000 | # 1,737 | # Акт осмотра, схемы, паспортная карта, пояснительная записка, технические условия на проектирование, фотоматериалы | # Сметы на СМР и ПИР, УНЦ | # 1,737 |
| # Реконструкция ЛЭП-10кВ Ф.10-18 РП от ПС "Степная" в сторону СНТ "Птицевод" | # O_НК\Р\ЛЭП\0001 | # 0,000 | # 6,142 | # Акт обследования, схемы, поясниельная записка, технические условия на проектирование, фотоматериалы | # Смета на ПИР, УНЦ | # 6,142 |
| # Реконструкция ЛЭП-6 кВ от РП-318 до ТП-НВ 700 | # P_НК\Р\ЛЭП\0001 | # 3,354 | # 0,000 | # Акт обследования, схемы, пояснительная записка, технические условия на проектирование, фотоматериалы | # Смета на СМР и ПИР, УНЦ | # 3,354 |
| # Реконструкция ЛЭП-6кВ от Ф.6-Пос.-1 ПС 35/6 кВ «Бунгурская», Ф.6-7-БШ, РП-12 до ТП-54 ФЛ-«Ланцевский» | # O_НК\Р\ЛЭП\0002 | # 0,000 | # 0,129 | # Акт обследования, схемы, поясниельная записка, технические условия на проектирование, фотоматериалы | # Смета на ПИР, УНЦ | # 0,129 |
| # Реконструкция ЛЭП-10кВ от ПС "Сидоровская" Ф.10-21-О до ТП-НВ 880 | # O_НК\Р\ЛЭП\0003 | # 4,942 | # 0,000 | # Акт обследования технического состояния, схемы, пояснительная записка, технические условия на проектирование, фотоматериалы | # Смета на ПИР, УНЦ | # 4,942 |
| # Реконструкция ЛЭП-10кВ от ГРУ до КТП-1 "Стройдвор" | # O_НК\Р\ЛЭП\0004 | # 0,000 | # 1,027 | # Акт обследования, схемы, поясниельная записка, технические условия на проектирование, фотоматериалы | # Смета на ПИР, УНЦ | # 1,027 |
| # Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от ТП-НВ 880 | # O_НК\Р\ЛЭП\0005 | # 6,447 | # 0,000 | # Акт обследования технического состояния, схемы, пояснительная записка, технические условия на проектирование, фотоматериалы | # Смета на ПИР, УНЦ | # 6,447 |
| # Реконструкция ЛЭП 0,4кВ от ТП-54 ФЛ-«Ланцевский» | # O_НК\Р\ЛЭП\0006 | # 0,000 | # 0,088 | # Акт обследования, схемы, поясниельная записка, технические условия на проектирование, фотоматериалы | # Смета на ПИР, УНЦ | # 0,088 |
| # Реконструкция ЯКНО на ф.6-7-ЗЖБК-2 | # O_НК\Р\ЛЭП\0007 | # 0,000 | # 0,139 | # Акт обследования, схемы, поясниельная записка, технические условия на проектирование, фотоматериалы | # Смета на ПИР, УНЦ | # 0,139 |
| # Реконструкция ЯКНО на ф.43 | # O_НК\Р\ЛЭП\0008 | # 0,000 | # 0,139 | # Акт обследования, схемы, поясниельная записка, технические условия на проектирование, фотоматериалы | # Смета на ПИР, УНЦ | # 0,139 |
| # Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний | # Е_АС\СУЭ\0001 | # 17,409 | # 31,791 | # Перечень приборов учета, планируемых к установке, пояснительная записка | # Локальные сметные расчеты, УНЦ | # 49,2 |
| # Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний | # Е_Б\СУЭ\0001 | # 57,276 | # 48,195 | # Пояснительная записка, перечень приборов учета | # Сметные расчеты, УНЦ | # 105,471 |
| # Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний | # Е_Кис\СУЭ\0001 | # 11,685 | # 0,000 | # Пояснительная записка, перечень приборов учета | # Сметные расчеты, УНЦ | # 11,685 |
| # Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний | # Е_М\СУЭ\0001 | # 11,053 | # 0,000 | # Перечень приборов учета, планируемых к установке, пояснительная записка | # Локальные сметные расчеты, УНЦ | # 11,053 |
| # Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний | # Е_О\СУЭ\0001 | # 33,452 | # 29,038 | # Пояснительная записка, перечень приборов учета | # Сметные расчеты, УНЦ | # 62,049 |
| # Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний | # Е_ПРК\СУЭ\0001 | # 79,998 | # 24,470 | # Пояснительная записка, перечень приборов учета | # Сметные расчеты, УНЦ | # 104,468 |
| # Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний | # Е_Таш\СУЭ\0001 | # 19,575 | # 63,309 | # Перечень приборов учета, планируемых к установке, пояснительная записка | # Локальные сметные расчеты, УНЦ | # 82,884 |
| # Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний | # Е_Тис\СУЭ\0001 | # 8,638 | # 0,000 | # Перечень приборов учета, планируемых к установке, пояснительная записка | # Локальные сметные расчеты, УНЦ | # 8,638 |
| # Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний | # Е_ТП\СУЭ\0001 | # 31,581 | # 0,000 | # Пояснительная записка, перечень приборов учета | # Сметные расчеты, УНЦ | # 31,581 |
| # Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний | # Е_Ю\СУЭ\0001 | # 23,638 | # 25,736 | # Пояснительная записка, перечень приборов учета | # Сметные расчеты, УНЦ | # 49,374 |
| # Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний | # G_НК\СУЭ\0001 | # 18,133 | # 0,000 | # Пояснительная записка, перечень приборов учета | # Сметные расчеты, УНЦ | # 18,133 |
| Модернизация системы разервного электроснабжения | G_М\СВ\0002 | 0,000 | 1,528 | Пояснительная записка; схема | Смета ПИР; смета СМР, УНЦ | 1,528 |
| # Модернизация объекта "Технологический канал связи (ВОЛС) филиала "Энергосеть г. Анжеро-Судженск" | # G_АС\СВ\0001 | # 0,000 | # 2,388 | # Пояснительная записка; проект | # Смета СМР, УНЦ | # 2,388 |
| # Модернизация системы видеонаблюдения пер.Электрический, д.2 | # G_АС\В\0001 | # 0,088 | # 0,000 | # Пояснительная записка | # Локальная смета | # 0,088 |
| # Модернизация системы видеонаблюдения пер.Электрический, д.4 | # G_АС\В\0002 | # 0,110 | # 0,000 | # Пояснительная записка | # Локальная смета | # 0,110 |
| # Модернизация системы видеонаблюдения по адресу: г. Полысаево, ул. Бакинская, 22 | # O_Б\В\0001 | # 0,114 | # 0,000 | # Пояснительная записка | # Сметный расчет | # 0,114 |
| # Модернизация системы видеонаблюдения п. Крапивинский ул. Советская 43б | # G_Кр\В\0002 | # 0,137 | # 0,000 | # Пояснительная записка | # Сметный расчет | # 0,137 |
| # Модернизация объекта "Технологический канал связи (ВОЛС) филиала "Энергосеть г. Киселевск" | # G_Кис\СВ\0002 | # 0,000 | # 2,318 | # Пояснительная записка, пректная и рабочая документация | # Сметы на СМР и ПИР, УНЦ | # 2,318 |
| # Модернизация системы видеонаблюдения ул. Краснобродская, 7 | # H_Кис\В\0001 | # 0,000 | # 0,280 | # Пояснительная записка | # Сметный расчет | # 0,280 |
| # Модернизация системы видеонаблюдения ПС "Дальние горы" | # O_Кис\В\0001 | # 0,000 | # 0,253 | # Пояснительная записка | # Сметный расчет | # 0,253 |
| # Модернизация объекта "Технологический канал связи (ВОЛС) филиала "Энергосеть г. Мариинск" | # G_М\СВ\0001 | # 0,000 | # 3,213 | # Пояснительная записка; проект | # Смета ПИР; сметы СМР, УНЦ | # 3,213 |
| # АТС | # P_М\СВ\0001 | # 0,000 | # 1,938 | # Пояснительная записка | # Смета ПИР; сметы СМР | # 1,938 |
| # Модернизация объекта "Технологический канал связи (ВОЛС)" | # G_К\СВ\0001 | # 0,000 | # 1,563 | # Пояснительная записка | # Смета на СМР и ПИР, УНЦ | # 1,563 |
| # Модернизация объекта "Технологический канал связи (ВОЛС) филиала "Энергосеть г. Осинники" | # G_О\СВ\0001 | # 0,000 | # 0,823 | # Пояснительная записка, проектная документация | # Смета на СМР и ПИР, УНЦ | # 0,823 |
| # Модернизация системы видеонаблюдения пер. Комсомольский, 11а | # E_О\В\0001 | # 0,124 | # 0,000 | # Пояснительная записка | # Сметный расчет | # 0,124 |
| # Модернизация системы видеонаблюдения п. Малиновка, ул. 60 лет Октября, 32 | # O_О\В\0001 | # 0,000 | # 0,233 | # Пояснительная записка | # Смета на СМР | # 0,233 |
| # Модернизация системы видеонаблюдения ул. Совхозная. 14 | # I_К\В\0001 | # 0,000 | # 0,324 | # Пояснительная записка | # Смета на СМР | # 0,324 |
| # Модернизация объекта "Технологический канал связи (ВОЛС) филиала "Энергосеть г. Прокопьевск" | # G_ПРК\СВ\0001 | # 0,497 | # 5,003 | # Пояснительная записка | # Сметы на СМР и ПИР, УНЦ | # 5,5 |
| # Модернизация системы видеонаблюдения по адресу г. Прокопьевск, ул. Луговая, 18 | # E_ПРК\В\0001 | # 0,690 | # 0,000 | # Пояснительная записка | # Сметный расчет | # 0,690 |
| # Модернизация системы видеонаблюдения по адресу г. Прокопьевск, ул. Калинина, 5 | # J_ПРК\В\0002 | # 0,000 | # 0,240 | # Пояснительная записка | # Смета на СМР | # 0,240 |
| # Модернизация объекта "Технологический канал связи (ВОЛС) филиала "Энергосеть г. Таштагол" | # G_Таш\СВ\0001 | # 0,714 | # 0,000 | # Акт осмотра; схемы; фотоматериалы; пояснительная записка | # Сметы СМР и ПИР | # 0,714 |
| # Модернизация cистемы видеонаблюдения по адресу: г.Таштагол ул.Энергетиков,1 | # Е_Таш\В\0001 | # 0,000 | # 0,743 | # Пояснительная записка | # Сметный расчет | # 0,743 |
| # Модернизация cистемы видеонаблюдения по адресу: п.Темиртау, ул.Шоссейная 2 | # J_Таш\В\0006 | # 0,000 | # 0,352 | # Пояснительная записка | # Сметный расчет | # 0,352 |
| # Модернизация системы видеонаблюдения по ул. Весенняя, 20, пгт. Шерегеш | # O_Таш\В\0001 | # 0,000 | # 0,460 | # Пояснительная записка | # Сметный расчет | # 0,460 |
| # Модернизация системы видеонаблюдения ПС-35/6 кВ "Снежная", пгт. Шерегеш | # O_Таш\В\0002 | # 0,000 | # 0,349 | # Пояснительная записка | # Сметный расчет | # 0,349 |
| # Модернизация системы видеонаблюдения ПС-35/6 кВ "Утуя", пгт. Шерегеш | # O_Таш\В\0003 | # 0,000 | # 0,603 | # Пояснительная записка | # Сметный расчет | # 0,603 |
| # Модернизация системы видеонаблюдения ПС-35/6 кВ "Ключевая", пгт. Шерегеш | # O_Таш\В\0004 | # 0,000 | # 0,349 | # Пояснительная записка | # Сметный расчет | # 0,349 |
| # Модернизация системы видеонаблюдения ПС-35/6 кВ "Спасская", пгт. Спасск | # O_Таш\В\0005 | # 0,000 | # 0,093 | # Пояснительная записка | # Сметный расчет | # 0,093 |
| # Модернизация системы видеонаблюдения РП-12, г.Таштагол | # P_Таш\В\0001 | # 0,000 | # 0,154 | # Пояснительная записка | # Сметный расчет | # 0,154 |
| # Модернизация объекта "Технологический канал связи (ВОЛС) филиала "Энергосеть Тисульского района" | # I_Тис\СВ\0001 | # 0,000 | # 2,123 | # Пояснительная записка; проект | # Смета СМР, УНЦ | # 2,123 |
| # Модернизация системы видеонаблюдения пгт. Тисуль, ул. Ленина, 33 | # O_Тис\В\0001 | # 0,162 | # 0,000 | # Пояснительная записка | # Локальная смета | # 0,162 |
| # Модернизация системы видеонаблюдения пгт. Белогорск, ул. Юбилейная, 10 | # O_Тис\В\0004 | # 0,116 | # 0,000 | # Пояснительная записка | # Локальная смета | # 0,116 |
| # Модернизация системы видеонаблюдения по адресу: г.Юрга, ул. Бурлачиха, 63 | # Е_Ю\В\0001 | # 0,178 | # 0,000 | # Пояснительная записка | # Сметный расчет | # 0,178 |
| # Модернизация системы видеонаблюдения ПС-110/10 кВ "Урожайная", пгт. Яшкино. | # O_Ю\В\0001 | # 0,000 | # 0,275 | # Пояснительная записка | # Сметный расчет | # 0,275 |
| # Модернизация системы видеонаблюдения по адресу: г. Тайга, ул. Советская, 109 | # O_Ю\В\0002 | # 0,000 | # 0,389 | # Пояснительная записка | # Сметный расчет | # 0,389 |
| # Модернизация системы видеонаблюдения на ПС 35/6 кВ ГПП | # J_Ю\В\0002 | # 0,000 | # 0,257 | # Пояснительная записка | # Сметный расчет | # 0,257 |
| # Модернизация системы видеонаблюдения по адресу: пгт. Яшкино, ул. Больничная, 16 | # E_Яш\В\0001 | # 0,000 | # 0,243 | # Пояснительная записка | # Сметный расчет | # 0,243 |
| # Модернизация серверной | # E_КЭНК\КТ\0005 | # 15,820 | # 0,000 | # Пояснительная записка | # Коммерческие предложеия | # 15,820 |
| # Модернизация системы видеонаблюдения по адресу: г. Новокузнецк, пер. Тушинский, 10 | # G_НК\В\0001 | # 0,000 | # 0,738 | # Пояснительная записка | # Смета на СМР | # 0,738 |
| # Модернизация системы видеонаблюдения по адресу: г. Новокузнецк, ул. Лизы Чайкиной 5/1 | # P_НК\В\0001 | # 0,000 | # 0,093 | # Пояснительная записка | # Смета на СМР | # 0,093 |
| Строительство ЛЭП-6 кВ ф.РП-2-13-ш до ТП-759, ТП-778 | I_Б\С\ЛЭП\0001 | 0,000 | 6,725 | Пояснительная записка, схемы, фотоматериалы, проектная и рабочая документация | Смета на СМР, УНЦ | 6,725 |
| Строительство пункт секционирования на опоре ЛЭП-6 кВ ф.93, (Ф-1) | I_АС\С\ПСС\0001 | 0,000 | 1,623 | Акт осмотра; схемы; паспорт; фотоматериалы; пояснительная записка | Сметы СМР, УНЦ | 1,623 |
| Строительство пункт секционирования на опоре ЛЭП-6 кВ ф.917, (Ф-2) | I_АС\С\ПСС\0002 | 0,000 | 1,992 | Акт осмотра; схемы; паспорт; фотоматериалы; пояснительная записка | Сметы СМР, УНЦ | 1,992 |
| Строительство пункт секционирования на опоре ЛЭП-6 кВ между ф.93 и ф.917, (Ф-3) | I_АС\С\ПСС\0003 | 0,000 | 1,986 | Акт осмотра; схема; паспорт; фотоматериалы; пояснительная записка | Сметы СМР, УНЦ | 1,986 |
| Строительство ЛЭП - 6 кВ от ПС 35/6 Таежная до ТП-262 | J_АС\С\ЛЭП\0009 | 0,000 | 3,382 | Акт осмотра; распоряжение; схемы; фотоматериалы; пояснительная записка | Сметы СМР, УНЦ | 3,382 |
| Строительсвто ЦРП-10 | J_Кис\С\РП\0001 | 0,000 | 22,087 | Схемы, пояснительная записка, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | Смета на СМР, УНЦ | 22,087 |
| Строительство КЛ-10 кВ от ПС 110/35/10 №19 до ЦРП-10 г. Киселевск. | J_Кис\С\ЛЭП\0001 | 0,000 | 20,558 | Схемы, пояснительная записка, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | Смета на СМР, УНЦ | 20,558 |
| Строительство ТП-65А | J_ТГ\С\ТП\0001 | 0,000 | 1,989 | Схемы, пояснительная записка, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | Смета на СМР, УНЦ | 1,989 |
| Строительство ЛЭП 6 кВ от Ф 707 до ТП-65А | J_ТГ\С\ЛЭП\0002 | 0,000 | 0,671 | Схемы, пояснительная записка, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | Смета на СМР, УНЦ | 0,671 |
| Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-65А | K_ТГ\С\ЛЭП\0001 | 0,000 | 0,428 | Схемы, пояснительная записка, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | Смета на СМР, УНЦ | 0,428 |
| Строительство пункт секционирования №6 ВЛ-6 кВ Ф-6-11-П, п. Макаракский | J_Тис\С\ПСС\0006 | 0,000 | 1,851 | Проектная документация; схемы; пояснительная записка | Смета СМР, УНЦ | 1,851 |
| Строительство ЛЭП 6 кВ (КЛ-6 кВ) от ТП 52 до ТП 312 | M_Ю\С\ЛЭП\0003 | 0,000 | 1,463 | Схемы, паспотрная карта, пояснительная записка, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | Смета на СМР, УНЦ | 1,463 |
| Строительство ЛЭП 6 кВ (КЛ-6 кВ) от ТП 312 до ТП 188 | M_Ю\С\ЛЭП\0004 | 0,000 | 1,539 | Схемы, паспотрная карта, пояснительная записка, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | Смета на СМР, УНЦ | 1,539 |
| Строительство ЛЭП 6 кВ (КЛ-6 кВ) от ТП 312 до ВЛЗ-6 кВ ф.6-1-ТП87 | M_Ю\С\ЛЭП\0005 | 0,000 | 0,428 | Схемы, паспотрная карта, пояснительная записка, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | Смета на СМР, УНЦ | 0,428 |
| # Строительство ЛЭП-6 кВ ф.6-10-ДГ до ТП-162 | # L_АС\С\ЛЭП\0001 | # 0,000 | # 2,709 | # Акт осмотра; паспорта; схемы; фотоматериалы; пояснительная записка; проектно-сметная документация; | # Смета ПИР, УНЦ | # 2,709 |
| # Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-114 до ул. Томская, д.21 | # J_Кис\С\ЛЭП\0006 | # 0,000 | # 0,949 | # Схемы, пояснительная записка, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | # Смета на СМР, УНЦ | # 0,949 |
| # Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-113 до ул. Багратиона, д.38 | # J_Кис\С\ЛЭП\0007 | # 0,000 | # 1,894 | # Схемы, пояснительная записка, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | # Смета на СМР, УНЦ | # 1,894 |
| # Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-131 до ул. Черноморская, д.31 | # J_Кис\С\ЛЭП\0008 | # 0,000 | # 1,285 | # Схемы, пояснительная записка, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | # Смета на СМР, УНЦ | # 1,285 |
| # Строительство ЛЭП-6 кВ от ф.17-5-Г до ф.17-1-Г | # O_Кис\С\ЛЭП\0001 | # 0,000 | # 0,326 | # Схемы, пояснительная записка, техническое задание на проектирование, фотоматериалы | # Смета на ПИР, УНЦ | # 0,326 |
| # Строительство ПСС №32 на опоре ЛЭП Ф-17-5-Г | # O_Кис\С\ПСС\0001 | # 0,000 | # 0,067 | # Схемы, пояснительная записка, техническое задание на проектирование, фотоматериалы | # Смета на ПИР, УНЦ | # 0,067 |
| # Строительство ТП-231 | # P_М\С\ТП\0001 | # 0,000 | # 1,926 | # Схемы; отчет о замерах; техническое задание на проектирование; фотоматериалы; пояснительная записка | # Смета ПИР; Смета СМР, УНЦ | # 1,926 |
| # Строительство ЛЭП 10кВ ф.10-9-2Л до ТП-231 | # P_М\С\ЛЭП\0001 | # 0,000 | # 2,279 | # Схемы; техническое задание по проектировнию; фотоматериалы; пояснительная записка | # Смета ПИР; Смета СМР, УНЦ | # 2,279 |
| # Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП-231 | # P_М\С\ЛЭП\0002 | # 0,000 | # 0,733 | # Схемы; техническое задание по проектировнию; фотоматериалы; пояснительная записка | # Смета ПИР; Смета СМР, УНЦ | # 0,733 |
| # Строительство ПСС-18 на опоре ВЛ-10 кВ Ф-10-6М | # L_М\С\ПСС\0001 | # 0,000 | # 2,276 | # Проектная документация; схемы; фотографии; пояснительная записка | # Смета СМР, УНЦ | # 2,276 |
| # Строительство ПСС-19 на опоре ВЛ-10 кВ Ф-10-6М | # L_М\С\ПСС\0002 | # 0,000 | # 2,266 | # Проектная документация; схемы; фотографии; пояснительная записка | # Смета СМР, УНЦ | # 2,266 |
| # Строительство ПСС-21 на опоре ВЛ-10 кВ Ф-10-7М | # L_М\С\ПСС\0004 | # 0,000 | # 2,273 | # Проектная документация; схемы; фотографии; пояснительная записка | # Смета СМР, УНЦ | # 2,273 |
| # Строительство ПСС № 1 на опоре ЛЭП-10 кВ Ф-10-12-Ч от ПС 110/35/10 "Чебулинская" | # L_Ч\С\ПСС\0001 | # 0,000 | # 2,253 | # Проректная документация; схемы; фотоматериалы; пояснительная записка | # Смета СМР, УНЦ | # 2,253 |
| # Строительство ПСС-20 на опоре ВЛ-10 кВ Ф-10-7М и Ф-10-15М г. Мариинск | # O_М\С\ПСС\0001 | # 0,113 | # 0,000 | # Схемы, пояснительная записка, техническое задание на проектирование, фотоматериалы | # Смета на ПИР, УНЦ | # 0,113 |
| # Строительство ЛЭП-6 кВ от ПС 110/6 «Безруковская» до РП-3 | # K_Мс\С\ЛЭП\0001 | # 0,000 | # 23,054 | # Схемы, пояснительная записка, фотоматериалы, проектная и рабочая документация | # Смета на СМР, УНЦ | # 23,054 |
| # Строительство ПСС ф.6-10-ОП | # J_К\С\ПСС\0001 | # 0,000 | # 2,151 | # Схемы, пояснительная записка, фотоматериалы, проектная и рабочая документация | # Смета на СМР, УНЦ | # 2,151 |
| # Строительство ПСС ф.6-6-ОП | # L_К\С\ПСС\0001 | # 0,000 | # 2,192 | # Схемы, пояснительная записка, фотоматериалы, проектная и рабочая документация | # Смета на СМР, УНЦ | # 2,192 |
| # Строительство ЛЭП Ф-6-10-О, пос.Кульчаны | # J_О\С\ЛЭП\0006 | # 0,000 | # 8,511 | # Схемы, пояснительная записка, фотоматериалы, проектная и рабочая документация | # Смета на СМР, УНЦ | # 8,511 |
| # Строительство ПСС Ф.6-9-П | # J_К\С\ПСС\0004 | # 0,000 | # 2,442 | # Схемы, пояснительная записка, фотоматериалы, проектная и рабочая документация | # Смета на СМР, УНЦ | # 2,442 |
| # Строительство ПП г Мыски | # O_О\С\ПП\0001 | # 0,000 | # 9,282 | # Технические условия на проектирование, схемы, пояснительная записка | # Сметы на СМР и ПИР, УНЦ | # 9,282 |
| # Строительство ПСС ф.6-110-П от ПС "Зиминка" | # J_ПРК\С\ПСС\0006 | # 0,000 | # 1,974 | # Схемы, пояснительная записка, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | # Смета на СМР, УНЦ | # 1,974 |
| # Строительство ПСС ф.1 от ПС 9 | # J_ПРК\С\ПСС\0007 | # 0,000 | # 2,071 | # Схемы, пояснительная записка, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | # Смета на СМР, УНЦ | # 2,071 |
| # Строительство ЛЭП-6кВ от ТП-744 до ТП-917 | # M_ПРК\С\ЛЭП\0002 | # 0,000 | # 4,904 | # Схемы, пояснительная записка, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | # Смета на СМР, УНЦ | # 4,904 |
| # Строительство ПСС ф.6-5-Н с п/ст "Красный Углекоп" | # O_ПРК\С\ПСС\0001 | # 0,000 | # 0,139 | # Схемы, паспортная карта, технические условия на проектирование, пояснительная записка, фотоматериалы | # Смета на ПИР, УНЦ | # 0,139 |
| # Строительство ПСС ф.6-6-Н с п/ст "Тырганская" | # O_ПРК\С\ПСС\0002 | # 0,000 | # 0,139 | # Схемы, паспортная карта, технические условия на проектирование, пояснительная записка, фотоматериалы | # Смета на ПИР, УНЦ | # 0,139 |
| # Строительство ПСС на опоре ЛЭП-6кВ ф.6-19-БК с ПС № 20 | # O_ПРК\С\ПСС\0003 | # 0,000 | # 0,139 | # Схемы, паспортная карта, технические условия на проектирование, пояснительная записка, фотоматериалы | # Смета на ПИР, УНЦ | # 0,139 |
| # Строительство ПСС на опоре ВЛ-6 кВ ф.6-8-Дюкарева, г. Таштагол | # L_Таш\С\ПСС\0005 | # 0,000 | # 1,938 | # Акт обследования, схемы, пояснительная записка, фотоматеиалы, проектная и рабочая документация | # Смета на СМР, УНЦ | # 1,938 |
| # Строительство 2ЛЭП-35 кВ С-35/6 кВ "Спортивная", (диспетчерское наименование ПС-35/6 кВ "Спорткомплекс") | # P_Таш\С\ЛЭП\0001 | # 3,807 | # 0,000 | # Фотографии, однолинейная схема электроснабжения, поопорная схема электроснабжения, технические задание на проектирование, схема на ПКК. | # Смета на ПИР, УНЦ | # 3,807 |
| # Строительство ТП-313 | # J_Тяж\С\ТП\0003 | # 0,000 | # 1,497 | # проектная документация; акт осмотра; схемы; паспорт; фотоматериалы; пояснительная записка | # Смета СМР, УНЦ | # 1,497 |
| # Строительство ВЛ-10кВ Ф-10-2-А до КТП-313 | # J_Тяж\С\ЛЭП\0001 | # 0,000 | # 0,683 | # проектная документация; схемы; фотоматерилы; пояснительная записка | # Смета СМР, УНЦ | # 0,683 |
| # Строительство ВЛИ-0,4кВ от КТП-313 | # L_Тяж\С\ЛЭП\0005 | # 0,000 | # 1,184 | # проектная документация; схемы; фотоматерилы; пояснительная записка | # Смета СМР, УНЦ | # 1,184 |
| # Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП №21 по ул. 7-Ноября, пгт. Комсомольск | # L_Тис\С\ЛЭП\0001 | # 0,000 | # 0,507 | # проектная документация; схемы; пояснительная записка | # Смета СМР, УНЦ | # 0,507 |
| # Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП №К-86 по ул. Антонова, пгт. Тисуль | # L_Тис\С\ЛЭП\0002 | # 0,000 | # 0,382 | # проектная документация; схемы; пояснительная записка | # Смета СМР, УНЦ | # 0,382 |
| # Строительство ЛЭП-10кВ от ВЛ-10кВ Ф-10-6П до отпайки на скважины Ф-10-6л с резервом Ф-10-14мк, пгт. Промышленная | # N_ТП\С\ЛЭП\0003 | # 0,000 | # 2,483 | # Акт обследования, схемы,паспортная карта, пояснительная записка, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | # Смета на СМР, УНЦ | # 2,483 |
| # Строительство ПСС на опоре ЛЭП 10 кВ Ф-10-6П, пгт. Промышленная | # N_ТП\С\ПСС\0001 | # 0,000 | # 2,054 | # Схемы,паспортная карта, пояснительная записка, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | # Смета на СМР, УНЦ | # 2,054 |
| # Строительство ПСС на опоре ЛЭП 10 кВ отпайка на скважины Ф-10-6л с резервом Ф-10-14мк, пгт. Промышленная | # N_ТП\С\ПСС\0002 | # 0,000 | # 2,104 | # Схемы,паспортная карта, пояснительная записка, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | # Смета на СМР, УНЦ | # 2,104 |
| # Строительство ПСС на опоре ЛЭП 10 кВ ф. 10-6-ТП180 | # L_Ю\С\ПСС\0002 | # 0,000 | # 2,041 | # Схемы, паспотрная карта, пояснительная записка, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | # Смета на СМР, УНЦ | # 2,041 |
| # Строительство ПСС на опоре ЛЭП 10 кВ ф. 10-7-ТП180 | # L_Ю\С\ПСС\0003 | # 0,000 | # 1,700 | # Схемы, паспотрная карта, пояснительная записка, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | # Смета на СМР, УНЦ | # 1,700 |
| # Строительство ЛЭП-10 кВ ф.10-1-ТП276 до ТП-199 г. Юрга | # N_Ю\С\ЛЭП\0003 | # 0,000 | # 0,838 | # Схемы, паспотрная карта, пояснительная записка, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | # Смета на СМР, УНЦ | # 0,838 |
| # Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-56 г. Юрга | # N_Ю\С\ЛЭП\0004 | # 0,000 | # 0,738 | # Схемы, паспотрная карта, пояснительная записка, проектная и рабочая документация, фотоматериалы | # Смета на СМР, УНЦ | # 0,738 |
| # Строительство ТП-230 г. Юрга | # O_Ю\С\ТП\0001 | # 0,000 | # 2,783 | # Акт осмотра, схемы, паспортная карта, пояснительная записка, технические условия на проектирование, фотоматериалы | # Сметы на СМР и ПИР, УНЦ | # 2,783 |
| # Строительство ЛЭП-6 кВ Ф.6-12-5 до ВЛИ-0,4 ф.0,4-1 ТП-82 г. Юрга | # O_Ю\С\ЛЭП\0001 | # 0,000 | # 2,199 | # Акт осмотра, схемы, паспортная карта, пояснительная записка, технические условия на проектирование, фотоматериалы | # Сметы на СМР и ПИР, УНЦ | # 2,199 |
| # Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП-230 г. Юрга | # O_Ю\С\ЛЭП\0002 | # 0,000 | # 0,162 | # Акт осмотра, схемы, паспортная карта, пояснительная записка, технические условия на проектирование, фотоматериалы | # Сметы на СМР и ПИР, УНЦ | # 0,162 |
| # Строительство ПСС №1 на опоре ПС 110/10кВ "Степная", ф.10-18 РП отпайка в сторону КТП-СНТ Птицевод | # L_НК\С\ПСС\0001 | # 0,000 | # 1,952 | # Схемы, пояснительная записка, фотоматериалы, проектная и рабочая документация | # Смета на СМР, УНЦ | # 1,952 |
| # Строительство ПСС на опоре ЛЭП 10 кВ Ф.10-21-О в сторону ТП-НВ 880 | # O_НК\С\ПСС\0002 | # 1,618 | # 0,000 | # Акт обследования технического состояния, схемы, пояснительная записка, технические условия на проектирование, фотоматериалы | # Смета на ПИР, УНЦ | # 1,618 |
| # Пожарно-охранная сигнализация по адресу: г. Тайга, ул. Советская, 109 | # J_ТГ\ПОС\0001 | # 1,045 | # 0,000 | # Пояснительная записка; проект | # Смета на СМР, УНЦ | # 1,045 |
| # Пожарно-охранная сигнализация по адресу: г. Юрга, ул. Бурлачиха, 63 | # J_Ю\ПОС\0001 | # 2,166 | # 0,000 | # Пояснительная записка; проект | # Смета на СМР, УНЦ | # 2,166 |
| # Пожарно-охранная сигнализация по адресу: пгт Яя, ул. Комсомольская,21 | # J_Я\ПОС\0001 | # 0,000 | # 2,405 | # Пояснительная записка; проект | # Смета СМР | # 2,405 |
| Аппарат для стыковой сварки полимерных труб | O_АС\А\0001 | 0,000 | 0,413 | Пояснительная записка | Коммерческие предложения, счет на оплату № 1135 от 29.10.2024 г. | 0,413 |
| Грузопассажирский полноприводный автомобиль | O_АС\А\0002 | 2,000 | 0,000 | Акт оценки технического состояния, ведомость дефектов, договор поставки № 378.12/ 1934/24, пояснительная записка, фотоматериалы | Коммерческое предложение | 2,000 |
| # Грузопассажирский полноприводный автомобиль | # O_АС\А\0003 | # 2,000 | # 0,000 | # Акт оценки технического состояния, ведомость дефектов, договор поставки № 378.12/ 1934/24, пояснительная записка, фотоматериалы | # Коммерческое предложение | # 2,000 |
| # Грузопассажирский полноприводный автомобиль | # O_АС\А\0004 | # 2,000 | # 0,000 | # Акт оценки технического состояния, ведомость дефектов, договор поставки № 378.12/ 1934/24, пояснительная записка, фотоматериалы | # Коммерческое предложение | # 2,000 |
| # Передвижная мастерская на полноприводном шасси | # O_АС\А\0005 | # 0,000 | # 8,872 | # Фотоматериалы; акт оценки состояния; ведомость дефектов; пояснительная записка; СТС | # Коммерческое предложение | # 8,872 |
| # Измельчитель сучьев (мульчер) | # O_АС\А\0006 | # 5,041 | # 0,000 | # Пояснительная записка | # Коммерческое предложение | # 5,041 |
| # Бензогенератор | # O_АС\А\0007 | # 0,103 | # 0,000 | # Пояснительная записка | # Счета на оплату № МОТМ39194 от 27.11.2024, № 2411-100103-48618 от 06.11.2024 | # 0,103 |
| # Мотопомпа бензиновая | # O_АС\А\0008 | # 0,159 | # 0,000 | # Пояснительная записка | # Коммерческое предложение | # 0,159 |
| # Мотопомпа бензиновая | # O_АС\А\0009 | # 0,159 | # 0,000 | # Пояснительная записка | # Коммерческое предложение | # 0,159 |
| # Система вентиляции гаража (боксы №11,12) пер.Электрический,2, г. Анжеро-Судженск | # L_АС\Х\0003 | # 0,000 | # 0,413 | # Проектная документация; акт осмотра; электрические планы; технический отчет | # Смета АОВ; смета вентиляция; смета ЭМ | # 0,413 |
| # Система вентиляции линейного пункта с пристройкой (боксы №14-16) пер.Электрический,2, г. Анжеро-Судженск | # L_АС\Х\0004 | # 0,000 | # 1,708 | # Проектная документация; акт осмотра; планы электрические; технический отчет | # смета АОЭ; смета вентиляция; смета ЭО | # 1,708 |
| # Площадка для хранения трансформаторов по адресу: пгт. Яя, ул. Комсомольская, 21 | # P_АС\Х\0001 | # 0,000 | # 0,543 | # Пояснительная записка; схемы | # Смета СМР | # 0,543 |
| # Приобретение прибора Энергомонитор 3.3 | # O_АС\П\0001 | # 0,808 | # 0,000 | # Пояснительная записка | # Коммерческие предложения | # 0,808 |
| # Комплект гидравлических ножниц с ножной помпой | # O_АС\П\0003 | # 0,166 | # 0,000 | # Пояснительная записка | # Счет на оплату № 2990 от 08 июня 2023 г., Счет № 86987 от 30 .10.2024 | # 0,166 |
| # Аппарат высоковольтный испытательный | # P_АС\П\0001 | # 0,372 | # 0,000 | # Извещение о непригодности, пояснительная записка | # счета на оплату № 93 от 28.01.2025, № 263 от 28.01.2025 | # 0,372 |
| # Бензогенератор | # O_Б\А\0001 | # 0,101 | # 0,000 | # Пояснительная записка; | # Коммерческие предложения | # 0,101 |
| # Грузопассажирский полноприводный автомобиль | # O_Б\А\0002 | # 2,000 | # 0,000 | # Акт оценки технического состояния, ведомость дефектов, договор поставки № 378.12/ 1934/24, пояснительная записка, фотоматериалы | # Коммерческое предложение | # 2,000 |
| # Грузопассажирский полноприводный автомобиль | # O_Б\А\0003 | # 2,000 | # 0,000 | # Акт оценки технического состояния, ведомость дефектов, договор поставки № 378.12/ 1934/24, пояснительная записка, фотоматериалы | # Коммерческое предложение | # 2,000 |
| # Измельчитель сучьев (мульчер) | # O_Б\А\0004 | # 5,041 | # 0,000 | # Пояснительная записка | # Коммерческие предложения | # 5,041 |
| # Тельфер | # O_Б\А\0005 | # 0,296 | # 0,000 | # Пояснительная записка | # Счет на оплату № 1227 от 29.02.2024, счет-оферта № 241513 от 29.02.2024 | # 0,296 |
| # Автомобильная мойка | # O_Б\А\0006 | # 0,195 | # 0,000 | # Пояснительная записка | # Коммерческие предложения | # 0,195 |
| # Аппарат для стыковой сварки полимерных труб | # O_Б\А\0007 | # 0,338 | # 0,000 | # Пояснительная записка | # Коммерческие предложения, счет на оплату № 1135 от 29.10.2024 | # 0,338 |
| # Двигатель на автомобиль КАМАЗ | # P_Б\А\0001 | # 1,515 | # 0,000 | # Пояснительная записка; дефектная ведомость | # Коммерческие предложения | # 1,515 |
| # Грузопассажирский полноприводный автомобиль | # P_Б\А\0002 | # 0,000 | # 2,440 | # Акт оценки технического состояния, ведомость дефектов, договор поставки № 378.12/ 1934/24, пояснительная записка, фотоматериалы | # Коммерческое предложение | # 2,440 |
| # Грузопассажирский полноприводный автомобиль | # P_Б\А\0003 | # 0,000 | # 2,440 | # Акт оценки технического состояния, ведомость дефектов, договор поставки № 378.12/ 1934/24, пояснительная записка, фотоматериалы | # Коммерческое предложение | # 2,440 |
| # Грузопассажирский полноприводный автомобиль | # P_Б\А\0004 | # 0,000 | # 2,440 | # Акт оценки технического состояния, ведомость дефектов, договор поставки № 378.12/ 1934/24, пояснительная записка, фотоматериалы | # Коммерческое предложение | # 2,440 |
| # Измельчитель сучьев | # P_Б\А\0005 | # 0,000 | # 6,338 | # Пояснительная записка | # Коммерческие предложения | # 6,338 |
| # Снегоплавительная установка | # P_Б\А\0006 | # 0,000 | # 6,348 | # Пояснительная записка | # Коммерческие предложения | # 6,348 |
| # Узел учёта тепловой энергии по адресу: г. Белово, ул. Московская, 1 | # P_Б\Х\0001 | # 0,264 | # 0,000 | # СГК Предписание № 6 от 22.05.2023, пояснительная записка, проектная и рабочая документация | # Сметный расчет | # 0,264 |
| # Приобретение измерительно-поискового комплекса | # O_Б\П\0001 | # 0,823 | # 0,000 | # Пояснительная записка | # Коммерческие предложения | # 0,823 |
| # Комплект гидравлических ножниц с ножной помпой | # O_Б\П\0002 | # 0,166 | # 0,000 | # Пояснительная записка | # Счет на оплату № 2990 от 30.10.2024, счет на оплату 6704 от 30.10.2024, счет № 86987 от 30 .10.2024 | # 0,166 |
| # Комплект гидравлических ножниц с ножной помпой | # O_Б\П\0003 | # 0,166 | # 0,000 | # Пояснительная записка | # Счет на оплату № 2990 от 30.10.2024, счет на оплату 6704 от 30.10.2024, счет № 86987 от 30 .10.2024 | # 0,166 |
| # Грузопассажирский полноприводный автомобиль | # O_Кис\А\0002 | # 2,000 | # 0,000 | # Акт технического обследования, договор поставки № 378.12/ 1934/24, заключение технического обследования, пояснительная записка | # Коммерческое предложение | # 2,000 |
| # Лебедка тяговая автономная | # O_Кис\А\0003 | # 0,261 | # 0,000 | # Пояснительная записка | # Коммерческие предложения | # 0,261 |
| # Пожарно-охранная сигнализация по адресу: г. Киселевск, ул. Краснобродская, 7 | # J_Кис\ПОС\0002 | # 0,000 | # 2,728 | # Пояснительная записка | # Сметный расчет | # 2,728 |
| # Комплект инструментов для работы с оптическим волокном | # O_Кис\П\0001 | # 0,228 | # 0,000 | # Пояснительная записка | # Коммерческие предложения | # 0,228 |
| # Комплект поисковый | # O_Кис\П\0002 | # 0,823 | # 0,000 | # Пояснительная записка | # Коммерческие предложения | # 0,823 |
| # Грузопассажирский полноприводный автомобиль | # O_М\А\0002 | # 2,000 | # 0,000 | # Акт технического обследования, договор поставки № 378.12/ 1934/24, заключение технического обследования, пояснительная записка | # Коммерческое предложение | # 2,000 |
| # Автомобиль (самосвал) | # O_М\А\0003 | # 0,000 | # 5,232 | # Фотографии; акт технического обследования; заключения тезнического обследования; ПТС; пояснительная записка | # Коммерческие предложения | # 5,232 |
| # Мобильный дизельный генератор | # O_М\А\0012 | # 5,675 | # 0,000 | # Пояснительная записка | # Комерческие предложения | # 5,675 |
| # Монтаж системы видеонаблюдения РП-3 (г.Мариинск, ул.Юбилейная 2а) | # O_М\В\0001 | # 0,000 | # 0,438 | # поянительная записка | # Смета СМР | # 0,438 |
| # Указатель повреждения кабеля | # O_М\П\0001 | # 0,111 | # 0,000 | # Пояснительная записка | # Комерческие предложения | # 0,111 |
| # Стенд высоковольтный стационарный | # O_М\П\0002 | # 0,393 | # 0,000 | # Пояснительная записка | # Комерческие предложения | # 0,393 |
| # Комплект гидравлических ножниц с ножной помпой | # O_М\П\0003 | # 0,166 | # 0,000 | # Пояснительная записка | # Счет на оплату № 2990 от 08 июня 2023 г., Счет № 86987 от 30 .10.2024 | # 0,166 |
| # Комплект инструментов для работы с оптическим волокном | # O_М\П\0004 | # 0,228 | # 0,000 | # Пояснительная записка | # Коммерческие предложения, счет на оплату № 00005824 от 15 октября 2024 г. | # 0,228 |
| # Приобретение прибора Энергомонитор 3.3 | # P_М\П\0001 | # 0,808 | # 0,000 | # Пояснительная записка | # Комерческие предложения | # 0,808 |
| # МФУ А3 | # O_М\КТ\0001 | # 0,000 | # 0,791 | # поянительная записка | # Коммерческие предложения | # 0,791 |
| # Грузопассажирский полноприводный автомобиль | # O_О\А\0002 | # 2,000 | # 0,000 | # Акт технического обследования, договор поставки № 378.12/ 1934/24, заключение технического обследования, пояснительная записка | # Коммерческое предложение | # 2,000 |
| # Грузопассажирский полноприводный автомобиль | # O_О\А\0004 | # 2,000 | # 0,000 | # Акт технического обследования, договор поставки № 378.12/ 1934/24, заключение технического обследования, пояснительная записка | # Коммерческое предложение | # 2,000 |
| # Грузопассажирский полноприводный автомобиль | # O_О\А\0005 | # 2,000 | # 0,000 | # Акт технического обследования, договор поставки № 378.12/ 1934/24, заключение технического обследования, пояснительная записка | # Коммерческое предложение | # 2,000 |
| # Грузопассажирский полноприводный автомобиль | # O_О\А\0006 | # 2,000 | # 0,000 | # Акт технического обследования, договор поставки № 378.12/ 1934/24, заключение технического обследования, пояснительная записка | # Коммерческое предложение | # 2,000 |
| # Аппарат для стыковой сварки полимерных труб | # O_О\А\0007 | # 0,338 | # 0,000 | # Пояснительная записка | # Коммерческие предложения, счет на оплату № 1135 от 29.10.2024 | # 0,338 |
| # Грузопассажирский полноприводный автомобиль | # P_О\А\0001 | # 2,000 | # 0,000 | # Акт технического обследования, договор поставки № 378.12/ 1934/24, заключение технического обследования, пояснительная записка | # Коммерческое предложение | # 2,000 |
| # Аппарат для стыковой сварки полимерных труб | # P_О\А\0002 | # 0,338 | # 0,000 | # Пояснительная записка | # Коммерческие предложения, счет на оплату № 1135 от 29.10.2024 | # 0,338 |
| # Насосно-смесительный узел | # P_О\А\0003 | # 0,220 | # 0,000 | # Акт технического состояния, пояснительная записка, ведомость дефектов | # коммерческие предложения | # 0,220 |
| # Мотолебедка | # P_О\А\0004 | # 0,233 | # 0,000 | # Пояснительная записка | # Коммерческие предложения | # 0,233 |
| # Бензогенератор | # P_О\А\0005 | # 0,098 | # 0,000 | # Пояснительная записка | # счет на оплату № МОТМ39194 от 27.10.2024 | # 0,098 |
| # Виброплита | # P_О\А\0006 | # 0,173 | # 0,000 | # Пояснительная записка | # Коммерческие предложения | # 0,173 |
| # Легковой автомобиль | # P_О\А\0007 | # 0,000 | # 1,224 | # Акт об аврийном выходе из строя, ведомость дефектов, пояснительная записка, фотоматериалы | # Коммерческое предложение | # 1,224 |
| # Автогидроподъемник | # P_О\А\0008 | # 0,000 | # 17,367 | # Акт об аврийном выходе из строя, ведомость дефектов, пояснительная записка, фотоматериалы | # Коммерческие предложения | # 17,367 |
| # Грузопассажирский полноприводный автомобиль | # P_О\А\0009 | # 0,000 | # 2,440 | # Пояснительная записка, договор поставки № 378.12/1934/24 | # Коммерческое предложение | # 2,440 |
| # Внутриплощадочная канализация с накопительной емкостью ул. Первомайская, 1, г. Мыски. | # P_О\Х\0001 | # 0,689 | # 0,000 | # Пояснительная записка, Письмо Водоканала Отказ в подключении, задание на проектирование, схема | # Смета на СМР и ПИР | # 0,689 |
| # Прибор контроля оболочки | # O_О\П\0001 | # 1,173 | # 0,000 | # Пояснительная записка | # Коммерческие предложения | # 1,173 |
| # Приобретение прибора Рефлектометр | # O_О\П\0002 | # 0,207 | # 0,000 | # Пояснительная записка | # Коммерческие предложения | # 0,207 |
| # Измеритель параметров электроизоляции | # O_О\П\0003 | # 0,098 | # 0,000 | # Пояснительная записка | # Коммерческие предложения | # 0,098 |
| # Комплект инструментов для работы с оптическим волокном | # O_О\П\0004 | # 0,228 | # 0,000 | # Пояснительная записка | # Коммерческие предложения | # 0,228 |
| # Комплект гидравлических ножниц с ножной помпой | # O_О\П\0005 | # 0,166 | # 0,000 | # Пояснительная записка | # Счет на оплату 6704 от 30.10.2024, Счет № 86987 от 30.10.2024, Счет на оплату № 2990 от 30.10. 2024 | # 0,166 |
| # Комплект гидравлических ножниц с ножной помпой | # O_О\П\0006 | # 0,166 | # 0,000 | # Пояснительная записка | # Счет на оплату 6704 от 30.10.2024, Счет № 86987 от 30.10.2024, Счет на оплату № 2990 от 30.10. 2024 | # 0,166 |
| # Комплект гидравлических ножниц с ножной помпой | # O_О\П\0007 | # 0,166 | # 0,000 | # Пояснительная записка | # Счет на оплату 6704 от 30.10.2024, Счет № 86987 от 30.10.2024, Счет на оплату № 2990 от 30.10. 2024 | # 0,166 |
| # Установка для испытания кабелей из сшитого полиэтилена | # O_О\П\0008 | # 3,075 | # 0,000 | # Пояснительная записка | # Коммерческие предложения | # 3,075 |
| # Указатель повреждения кабеля | # P_О\П\0001 | # 0,000 | # 0,138 | # Пояснительная записка | # Коммерческие предложения | # 0,138 |
| # Измеритель параметров трансформаторов с кабелем | # P_О\П\0002 | # 0,000 | # 0,703 | # Пояснительная записка | # Комерческие предложения | # 0,703 |
| # Омметр с комплектом соединительных кабелей | # P_О\П\0003 | # 0,000 | # 0,263 | # Пояснительная записка | # Коммерческие предложения | # 0,263 |
| # Набор инструментов для установки муфт холодной усадки на кабель с изоляцией | # P_О\П\0004 | # 0,000 | # 0,688 | # Пояснительная записка | # Коммерческие предложения | # 0,688 |
| # Плоттер | # O_О\КТ\0001 | # 0,178 | # 0,000 | # Пояснительная записка | # Коммерческие предложения | # 0,178 |
| # МФУ А3 | # O_О\КТ\0003 | # 0,000 | # 0,758 | # Пояснительная записка | # Коммерческие предложения | # 0,758 |
| # Гидромолот | # O_ПРК\А\0001 | # 0,423 | # 0,000 | # Пояснительная записка | # Коммерческие предложения | # 0,423 |
| # Грузопассажирский полноприводный автомобиль | # O_ПРК\А\0002 | # 2,000 | # 0,000 | # Акт технического обследования, договор поставки № 378.12/ 1934/24, заключение технического обследования, пояснительная записка | # Коммерческое предложение | # 2,000 |
| # Грузопассажирский полноприводный автомобиль | # O_ПРК\А\0003 | # 2,000 | # 0,000 | # Акт технического обследования, договор поставки № 378.12/ 1934/24, заключение технического обследования, пояснительная записка | # Коммерческое предложение | # 2,000 |
| # Грузопассажирский полноприводный автомобиль | # O_ПРК\А\0004 | # 2,000 | # 0,000 | # Акт технического обследования, договор поставки № 378.12/ 1934/24, заключение технического обследования, пояснительная записка | # Коммерческое предложение | # 2,000 |
| # Гидромолот | # P_ПРК\А\0001 | # 0,000 | # 0,523 | # Пояснительная записка | # Комерческие предложения | # 0,523 |
| # Грузопассажирский полноприводный автомобиль | # P_ПРК\А\0002 | # 0,000 | # 2,440 | # Договор поставки № 378.12/ 1934/24, пояснительная записка | # Коммерческое предложение | # 2,440 |
| # Грузопассажирский полноприводный автомобиль | # P_ПРК\А\0003 | # 0,000 | # 2,440 | # Договор поставки № 378.12/ 1934/24, пояснительная записка | # Коммерческое предложение | # 2,440 |
| # Грузопассажирский полноприводный автомобиль | # P_ПРК\А\0004 | # 0,000 | # 2,440 | # Договор поставки № 378.12/ 1934/24, пояснительная записка | # Коммерческое предложение | # 2,440 |
| # Грузопассажирский полноприводный автомобиль | # P_ПРК\А\0005 | # 0,000 | # 2,440 | # Договор поставки № 378.12/ 1934/24, пояснительная записка | # Коммерческое предложение | # 2,440 |
| # Грузопассажирский полноприводный автомобиль | # P_ПРК\А\0006 | # 0,000 | # 2,440 | # Договор поставки № 378.12/ 1934/24, пояснительная записка | # Коммерческое предложение | # 2,440 |
| # Реконструкция в цехе по ремонту трансформаторов в здании производственного корпуса по адресу г. Прокопьевск, ул. Луговая, 18 | # N_ПРК\Х\0003 | # 0,660 | # 0,000 | # Пояснительная записка, фотоматериалы | # Смета на ПИР | # 0,660 |
| # Площадка для хранения трансформаторов по адресу: г.Прокопьевск, ул. Ближняя 72 | # P_ПРК\Х\0001 | # 0,000 | # 0,565 | # Пояснительная записка, схема | # Сметный расчет | # 0,565 |
| # Монтаж системы видеонаблюдения РП-1 | # O_ПРК\В\0001 | # 0,000 | # 0,248 | # Пояснительная записка | # Смета на СМР | # 0,248 |
| # Монтаж системы видеонаблюдения РП-3 | # O_ПРК\В\0003 | # 0,000 | # 0,248 | # Пояснительная записка | # Смета на СМР | # 0,248 |
| # Монтаж системы видеонаблюдения РП-4 | # O_ПРК\В\0004 | # 0,000 | # 0,248 | # Пояснительная записка | # Смета на СМР | # 0,248 |
| # Монтаж системы видеонаблюдения РП-5 | # O_ПРК\В\0005 | # 0,000 | # 0,221 | # Пояснительная записка | # Смета на СМР | # 0,221 |
| # Пожарно-охранная сигнализация по адресу: г. Прокопьевск, ул. Луговая, 18 | # O_ПРК\ПОС\0001 | # 0,000 | # 0,693 | # Пояснительная записка | # Смета на ПИР | # 0,693 |
| # Лестница ЛСПСО | # P_ПРК\П\0001 | # 0,139 | # 0,000 | # Пояснительная записка | # Коммерческие предложения | # 0,139 |
| # Комплект трассопоисковый | # P_ПРК\П\0002 | # 0,278 | # 0,000 | # Пояснительная записка | # Коммерческие предложения | # 0,278 |
| # Комплект трассопоисковый | # P_ПРК\П\0003 | # 0,278 | # 0,000 | # Пояснительная записка | # Коммерческие предложения | # 0,278 |
| # Комплект поисковый | # P_ПРК\П\0004 | # 0,823 | # 0,000 | # Пояснительная записка | # Коммерческие предложения | # 0,823 |
| # Грузопассажирский полноприводный автомобиль | # O_Таш\А\0001 | # 2,000 | # 0,000 | # пояснительная записка, акт об аварийном выходе из строя, дефектная ведомость | # коммерческое предложение, договор поставки | # 2,000 |
| # Грузопассажирский полноприводный автомобиль | # O_Таш\А\0002 | # 2,000 | # 0,000 | # пояснительная записка, акт об аварийном выходе из строя, дефектная ведомость | # коммерческое предложение, договор поставки | # 2,000 |
| # Грузопассажирский полноприводный автомобиль | # O_Таш\А\0003 | # 2,000 | # 0,000 | # пояснительная записка, акт об аварийном выходе из строя, дефектная ведомость | # коммерческое предложение, договор поставки | # 2,000 |
| # Измельчитель сучьев | # P_Таш\А\0001 | # 5,041 | # 0,000 | # Пояснительная записка | # Коммерческое предложение | # 5,041 |
| # Аппарат для стыковой сварки полимерных труб | # P_Таш\А\0002 | # 0,338 | # 0,000 | # пояснительная записка | # Коммерческие предложения, счет на оплату № 1135 от 29.10.2024 г. | # 0,338 |
| # Лебедка тяговая автономная | # P_Таш\А\0003 | # 0,187 | # 0,000 | # Пояснительная записка | # Коммерческое предложение | # 0,187 |
| # Инвенторный бензиновый сварочный генератор | # P_Таш\А\0004 | # 0,121 | # 0,000 | # Пояснительная записка | # Коммерческое предложение | # 0,121 |
| # Инвенторный бензиновый сварочный генератор | # P_Таш\А\0005 | # 0,121 | # 0,000 | # Пояснительная записка | # Коммерческое предложение | # 0,121 |
| # Инвенторный бензиновый сварочный генератор | # P_Таш\А\0006 | # 0,121 | # 0,000 | # Пояснительная записка | # Коммерческое предложение | # 0,121 |
| # Грузопассажирский полноприводный автомобиль | # P_Таш\А\0007 | # 0,000 | # 2,440 | # пояснительная записка | # коммерческое предложение, договор поставки | # 2,440 |
| # Грузопассажирский полноприводный автомобиль | # P_Таш\А\0008 | # 0,000 | # 2,440 | # пояснительная записка | # коммерческое предложение, договор поставки | # 2,440 |
| # Кран-манипулятор на шасси автомобиля | # P_Таш\А\0009 | # 0,000 | # 17,266 | # пояснительная записка | # коммерческие предложения | # 17,266 |
| # Кран-манипулятор на шасси автомобиля | # P_Таш\А\0010 | # 0,000 | # 17,266 | # пояснительная записка | # коммерческие предложения | # 17,266 |
| # Экскаватор-погрузчик | # P_Таш\А\0011 | # 0,000 | # 11,447 | # пояснительная записка | # коммерческие предложения | # 11,447 |
| # Экскаватор-погрузчик | # P_Таш\А\0012 | # 0,000 | # 11,447 | # пояснительная записка | # коммерческие предложения | # 11,447 |
| # Экскаватор-погрузчик | # P_Таш\А\0013 | # 0,000 | # 7,908 | # пояснительная записка | # коммерческие предложения | # 7,908 |
| # Автомобиль самосвал | # P_Таш\А\0014 | # 0,000 | # 6,752 | # Пояснительная записка | # Коммерческие предложения | # 6,752 |
| # Шлагбаум по адресу: г. Таштагол, ул. Энергетиков,1 | # O_Таш\Х\0003 | # 0,000 | # 0,155 | # Пояснительная записка | # Сметный расчет | # 0,155 |
| # Открытая площадка для служебного транспорта по адресу: г. Таштагол, ул. Энергетиков, 1 | # P_Таш\Х\0001 | # 0,000 | # 1,268 | # Акт обследования тех. состояния, пояснительная записка, фотоматериалы | # Сметный расчет | # 1,268 |
| # Площадка для хранения трансформаторов по адресу: пгт. Темиртау, ул. Шоссейная,2 | # P_Таш\Х\0002 | # 0,000 | # 0,543 | # Акт обследования тех. состояния, пояснительная записка, фотоматериалы | # Сметный расчет | # 0,543 |
| # Приобретение стенда высоковольтного стационарного | # O_Таш\П\0001 | # 0,447 | # 0,000 | # Пояснительная записка | # Коммерческие предложения | # 0,447 |
| # Комплект инструментов для работы с оптическим волокном | # O_Таш\П\0002 | # 0,228 | # 0,000 | # Пояснительная записка | # Коммерческие предложения | # 0,228 |
| # Приобретение прибора Энергомонитор 3.3 | # O_Таш\П\0003 | # 0,808 | # 0,000 | # Пояснительная записка | # Коммерческие предложения | # 0,808 |
| # Приобретение прибора Энергомонитор 3.3 | # P_Таш\П\0001 | # 0,000 | # 1,001 | # Пояснительная записка | # Коммерческие предложения | # 1,001 |
| # МФУ А3 | # P_Таш\КП\0001 | # 0,000 | # 0,312 | # Пояснительная записка | # Коммерческие предложения | # 0,312 |
| # МФУ А3 | # P_Таш\КП\0002 | # 0,000 | # 0,312 | # Пояснительная записка | # Коммерческие предложения | # 0,312 |
| # Аппарат для стыковой сварки полимерных труб | # O_Тис\А\0001 | # 0,000 | # 0,413 | # Пояснительная записка | # Коммерческие предложения, счет на оплату № 1135 от 29.10.2024 г. | # 0,413 |
| # Грузопассажирский полноприводный автомобиль | # O_Тис\А\0002 | # 2,000 | # 0,000 | # Акт оценки технического состояния, ведомость дефектов, договор поставки № 378.12/ 1934/24, пояснительная записка, фотоматериалы | # Коммерческое предожение | # 2,000- |
| # Грузопассажирский полноприводный автомобиль | # O_Тис\А\0003 | # 0,000 | # 2,440 | # Фотографии; акт оценки; ведомость дефектов; пояснительная записка | # договор поставки; коммерческое предложение | # 2,440 |
| # Пожарный гидрант (пожарный водопровод) по адресу: пгт. Тисуль, ул. Ленина, 33А | # N_Тис\Х\0001 | # 0,000 | # 1,888 | # Проектная документация; пояснительная записка | # Смета СМР | # 1,888 |
| # Замена котла по адресу: пгт. Тяжинский, ул. Радищева, 99 | # O_Тис\Х\0002 | # 0,853 | # 0,000 | # Пояснительная записка, рабочая документация | # Смета на СМР | # 0,853 |
| # Указатель повреждения кабеля | # O_Тис\П\0002 | # 0,000 | # 0,136 | # пояснительная записка | # коммерческие предложения | # 0,136 |
| # Комплект гидравлических ножниц с ножной помпой | # O_Тис\П\0003 | # 0,166 | # 0,000 | # Пояснительная записка | # Счет на оплату № 2990 от 08 июня 2023 г., Счет № 86987 от 30 .10.2024 | # 0,166 |
| # Комплект гидравлических ножниц с ножной помпой | # O_Тис\П\0004 | # 0,166 | # 0,000 | # Пояснительная записка | # Счет на оплату № 2990 от 30.10. 2024, Счет № 86987 от 30.10.2024 | # 0,166 |
| # Пресс гидравлический в комплекте с помпой и матрицей | # P_Тис\П\0001 | # 0,298 | # 0,000 | # Пояснительная записка | # Коммерческие предожения | # 0,298 |
| # Грузопассажирский полноприводный автомобиль | # O_ТП\А\0002 | # 2,000 | # 0,000 | # Акт оценки технического состояния, ведомость дефектов, договор поставки № 378.12/ 1934/24, пояснительная записка, фотоматериалы | # Коммерческое предложение | # 2,000 |
| # Грузопассажирский полноприводный автомобиль | # O_ТП\А\0003 | # 2,000 | # 0,000 | # Акт оценки технического состояния, ведомость дефектов, договор поставки № 378.12/ 1934/24, пояснительная записка, фотоматериалы | # Коммерческое предложение | # 2,000 |
| # Измельчитель сучьев (мульчер) | # O_ТП\А\0004 | # 5,041 | # 0,000 | # Пояснительная записка | # Коммерческие предложения | # 5,041 |
| # Грузопассажирский полноприводный автомобиль | # P_ТП\А\0001 | # 0,000 | # 2,440 | # Акт оценки технического состояния, ведомость дефектов, договор поставки № 378.12/ 1934/24, пояснительная записка, фотоматериалы | # Коммерческое предложение | # 2,440 |
| # Грузопассажирский полноприводный автомобиль | # P_ТП\А\0002 | # 0,000 | # 2,440 | # Акт оценки технического состояния, ведомость дефектов, договор поставки № 378.12/ 1934/24, пояснительная записка, фотоматериалы | # Коммерческое предложение | # 2,440 |
| # Указатель повреждения кабеля | # O_ТП\П\0002 | # 0,111 | # 0,000 | # Пояснительная записка | # Коммерческие предложения | # 0,111 |
| # Аппарат испытания масла | # O_ТП\П\0003 | # 0,421 | # 0,000 | # Пояснительная записка | # Коммерческие предложения | # 0,421 |
| # Комплект гидравлических ножниц с ножной помпой | # O_ТП\П\0004 | # 0,166 | # 0,000 | # Пояснительная записка | # Коммерческие предложения | # 0,166 |
| # Комплект гидравлических ножниц с ножной помпой | # O_ТП\П\0005 | # 0,166 | # 0,000 | # Пояснительная записка | # Коммерческие предложения | # 0,166 |
| # Грузопассажирский полноприводный автомобиль | # O_Ю\А\0001 | # 2,000 | # 0,000 | # Акт оценки технического состояния, ведомость дефектов, договор поставки № 378.12/ 1934/24, пояснительная записка, фотоматериалы | # Коммерческое предложение | # 2,000 |
| # Автомобильная мойка | # O_Ю\А\0002 | # 0,151 | # 0,000 | # Пояснительная записка, ведомость дефектов, фотоматериалы | # Коммерческие предложения | # 0,151 |
| # Легковой автомобиль | # P_Ю\А\0001 | # 0,000 | # 1,224 | # Пояснительная записка | # Коммерческое предложение | # 1,224 |
| # Измельчитель сучьев | # P_Ю\А\0002 | # 0,000 | # 6,338 | # Пояснительная записка | # Коммерческое предложение | # 6,338 |
| # Грузопассажирский полноприводный автомобиль | # P_Ю\А\0003 | # 0,000 | # 2,440 | # Пояснительная записка, договор поставки № 378.12/ 1934/24 | # Коммерческое предложение | # 2,440 |
| # Грузопассажирский полноприводный автомобиль | # P_Ю\А\0004 | # 0,000 | # 2,440 | # Пояснительная записка, договор поставки № 378.12/ 1934/24 | # Коммерческое предложение | # 2,440 |
| # Грузопассажирский полноприводный автомобиль | # P_Ю\А\0005 | # 0,000 | # 2,440 | # Пояснительная записка, договор поставки № 378.12/ 1934/24 | # Коммерческое предложение | # 2,440 |
| # Приобретение прибора Измеритель силы контактного нажатия ламелей | # O_Ю\П\0001 | # 0,103 | # 0,000 | # Пояснительная записка | # Коммерческие предложения | # 0,103 |
| # Указатель повреждения кабеля | # O_Ю\П\0002 | # 0,111 | # 0,000 | # Пояснительная записка | # Коммерческие предложения | # 0,111 |
| # Комплект гидравлических ножниц с ножной помпой | # O_Ю\П\0003 | # 0,166 | # 0,000 | # Пояснительная записка | # Коммерческие предложения | # 0,166 |
| # Указатель повреждения кабеля | # P_Ю\П\0001 | # 0,111 | # 0,000 | # Пояснительная записка | # Коммерческие предложения | # 0,111 |
| # Устройства дожига кабеля | # P_Ю\П\0002 | # 0,311 | # 0,000 | # Пояснительная записка | # Коммерческие предложения | # 0,311 |
| # Сетевое хранилище | # O_Ю\КТ\0001 | # 0,000 | # 2,263 | # Пояснительная записка | # Коммерческие предложения | # 2,263 |
| # Система контроля доступа (СКУД) | # P_Ю\КП\0001 | # 0,000 | # 0,385 | # Пояснительная записка | # Сметный расчет | # 0,385 |
| # Модернизация серверной | # P_Ю\КП\0002 | # 0,000 | # 1,785 | # Пояснительная записка | # Коммерческие предложения | # 1,785 |
| # МФУ А3 | # P_Ю\КП\0003 | # 0,000 | # 0,800 | # Пояснительная записка | # Коммерческие предложения | # 0,800 |
| # Гидравлические гильотинные ножницы с ЧПУ | # O_Кем\А\0003 | # 2,266 | # 0,000 | # Пояснительная записка | # Коммерческие предложения | # 2,266 |
| # Станок лазерный для резки металла | # P_Кем\А\0001 | # 4,758 | # 0,000 | # Пояснительная записка | # Коммерческие предложения | # 4,758 |
| # Универсальная делительная головка | # P_Кем\А\0002 | # 0,154 | # 0,000 | # Пояснительная записка | # Коммерческие предложения | # 0,154 |
| # Полуавтоматический ленточный станок | # P_Кем\А\0003 | # 2,478 | # 0,000 | # Пояснительная записка | # Коммерческие предложения | # 2,478 |
| # Ручной лазерный сварочный аппарат | # P_Кем\А\0004 | # 1,754 | # 0,000 | # Пояснительная записка | # Коммерческие предложения | # 1,754 |
| # Седельный тягач | # O_КЭНК\А\0001 | # 10,833 | # 0,000 | # Акт оценки технического состояния, ведомость дефектов, фотоматериалы, пояснительная записка | # Коммерческое предложение | # 10,833 |
| # Разработка автоматизированной системы управления производственными активами в части реализации Индекса технического состояния оборудования на базе программного продукта 1С:ERP Энергетика 2 | # P_КЭНК\КТ\0001 | # 10,454 | # 0,000 | # Пояснительная записка | # Коммерческие предложеия | # 10,454 |
| # Телекоммуникационная сеть | # P_КЭНК\КТ\0002 | # 28,333 | # 0,000 | # Пояснительная записка | # Коммерческие предложеия | # 28,333 |
| # Грузопассажирский полноприводный автомобиль | # O_НК\А\0001 | # 2,000 | # 0,000 | # Акт оценки технического состояния, ведомость дефектов, договор поставки № 378.12/ 1934/24, пояснительная записка, фотоматериалы | # Коммерческие предожения | # 2,000 |
| # Грузопассажирский полноприводный автомобиль | # O_НК\А\0002 | # 2,000 | # 0,000 | # Акт оценки технического состояния, ведомость дефектов, договор поставки № 378.12/ 1934/24, пояснительная записка, фотоматериалы | # Коммерческие предожения | # 2,000 |
| # Реконструкция внутренней системы отопления г. Новокузнецк пер. Тушинский 10 | # P_НК\Х\0001 | # 0,379 | # 0,000 | # Пояснительная записка, план здания, схема | # Смета на ПИР | # 0,379 |
| # Комплект поисковый | # O_НК\П\0001 | # 0,823 | # 0,000 | # Пояснительная записка | # Коммерческие предожения | # 0,823 |
| # МФУ А3 | # O_НК\КТ\0001 | # 0,000 | # 0,758 | # Пояснительная записка | # Коммерческие предложения | # 0,758 |